| Karakteristika | Jedinice | Granične vrijednosti |  | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maksimum |  |
| Istraživački oktanski broj, RON |  | 95,0a | - | BAS EN ISO 5164 b |
| Motorni oktanski broj, MON |  | 85,0a | - | BAS EN ISO 5163 b |
| Sadržaj olova | mg/l | - | 5,0 | BAS EN 237 |
| Gustoća (na 15 °C) | kg/m3 | 720,0 | 775,0 | BAS EN ISO 3675 BAS EN ISO 12185 |
| Sadržaj sumpora | mg/kg | - | 10,0 | BAS EN ISO 13032 BAS EN ISO 20846 BAS EN ISO 20884 |
| Sadržaj mangana | mg/l |  | 2,0 | BAS EN 16135 BAS EN 16136 |
| Oksidacijska stabilnost | minuti | 360 | - | BAS EN ISO 7536 |
| Sadržaj smole (isprano rastvaračem) | mg/100 ml | - | 5 | BAS EN ISO 6246 |
| Korozija bakarne trake (3 h na 50 °C) | stepen | klasa 1 |  | EN ISO 2160 |
| Izgled c |  | Bistar i svijetao |  | Vizuelno kontroliranje |
| Isparljivost | kPa | Vidjeti tačku 5.5.2. u standardu BAS EN 228+A1:2018 |  |  |
| Sadržaj ugljovodonika - olefini - aromati | % (V/V) | - - | 18,0 35,0 | BAS EN15553 BAS EN ISO 22854 |
| Sadržaj benzena | % (V/V) | - | 1,00 | BAS EN 238 BAS EN 12177 BAS EN ISO 22854 |
| Sadržaj kiseonika | % (m/m) | - | 2,7 | BAS EN 1601 BAS EN 13132 BAS EN ISO 22854 |
| Sadržaj oksigenata - metanol d - etanol g | % (V/V) | -- -- | 3,0 5,0 | EN 1601 EN 13132 EN ISO 22854 |
| - iso-propil alkohol - iso-butil alkohol - terc-butil alkohol - etri (5 ili više C atoma) - drugi oksigenati |  |  | Zapreminsko namješavanje ograničeno na 2,7% (m/m) maksimalnog sadržaja kiseonika |  |
| aOktanski broj za bezolovne benzine RON 98,0; MON 88,0; bFaktor korekcije od 0,2 za MON i RON mora se oduzeti za izračunavanje krajnjeg rezultata. c Izgled se mora odrediti na temperaturi okoline. d Moraju se dodati sredstva za stabilizaciju e Etanol kada se koristi kao komponenta za namješavanje mora biti u skladu sa BAS EN 15376. Mogu se dodavati sredstva za stabilizaciju. |  |  |  |  |