| Osobina | Jedinica | Granice |  | Ispitna metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalno | Maksimalno |  |
| Motorni oktanski broj, MON |  | 89,0 |  | Dodatak B |
| Ukupni sadržaj diena | % (m/m) |  | 0,5 | BAS EN 27941 *DIN 51619 |
| 1,3 Butadien | % (m/m) |  | 0,10 | *DIN 51619 |
| Sadržaj propana do 2022-04-30 od 2022-05-01 | % (m/m) | 20 30 |  | BAS EN 27941 *DIN 51619 |
| Sumporvodonik |  | negativan |  | BAS EN ISO 8819 |
| Ukupni sadržaj sumpora (nakon odorizacije) | mg/kg |  | 30 | BAS EN 17178 BAS ASTM D6667 |
| Korozija bakrenom trakom (1 h na 40 °C) | ocjena | klasa 1 |  | BAS EN ISO 6251 |
| Ostatak nakon isparavanja | mg/kg |  | 60 | BAS EN 15470 BAS EN 15471 BAS EN 16423 |
| Napon pare, manometar na 40 C c | kPa |  | 1 550 | BAS EN ISO 4256 BAS EN ISO 8973 i Dodatak C |
| Napon pare, manometar, min 150 kPa na temperaturi od: - za klasu A - za klasu B - za klasu C - za klasu D - za klasu E | °C |  | - 10 - 5 0 + 10 + 20 | BAS EN ISO 8973 i Dodatak C |
| Sadržaj vode |  | prolaz |  | BAS EN 15469 |
| Miris |  | Neprijatan i karakterističan na 20% LFL |  | Vidjeti tačku 6.3. i Dodatak A u standardu BAS EN 589 |