Прилог 1.

Табела број 1. Безбједносна удаљеност између опасних и неопасних објеката опасног дијела погона, односно између опасних објеката и објеката неопасног дијела погона

|  | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- |
| број | kg | m | m |
| 1. | 10 | 9 | 17 |
| 2. | 20 | 11 | 21 |
| 3. | 40 | 14 | 27 |
| 4. | 60 | 16 | 31 |
| 5. | 80 | 18 | 34 |
| 6. | 100 | 19 | 37 |
| 7. | 150 | 22 | 43 |
| 8. | 200 | 24 | 46 |
| 9. | 400 | 30 | 59 |
| 10. | 500 | 32 | 64 |
| 11. | 600 | 34 | 68 |
| 12. | 800 | 37 | 74 |
| 13. | 1000 | 40 | 80 |
| 14. | 2000 | 51 | 102 |
| 15. | 4000 | 64 | 128 |
| 16. | 5000 | 69 | 137 |
| 17. | 6000 | 73 | 146 |
| 18. | 8000 | 80 | 160 |
| 19. | 10.000 | 87 | 173 |
| 20. | 20.000 | 109 | 217 |
| 21. | 30.000 | 125 | 249 |
| 22. | 40.000 | 137 | 274 |
| 23. | 50.000 | 147 | 294 |
|  | М | 1/3 4 М | 1/3 8 М |

А - маса експлозива у објекту (у килограмима), Б - удаљеност објеката са заштитним насипом угрожених од експлозије, од објеката угрожених од пожара и неопасних објеката опасног дијела погона (у метрима),

В - удаљеност објеката са заштитним насипом угрожених од експлозије, од објеката неопасног дијела погона (у метрима), М - количина експлозивне материје еквивалент ТНТ и рачуна се по формули

1/3 М = q x Q x10, гдје је q = количина експлозива у kg, Q = топлота експлозије у КЈ/kg.

Прилог 2.

Табела број 2. Количина експлозивних материја која се одједном спаљује

| Редни број | Врста експлозивне материје | Маса (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барут пиштољске и маневарске муниције | 150 |
| 2 | Барут пушчане муниције, тромблонских мина, минобацачких мина | 500 |
| 3 | Ракетно гориво ракета за ракетне бацаче | 500 |
| 4 | Барути за топовску муницију | 1000 |
| 5 | Ракетни барути у великим блоковима | појединачно |

Прилог 3.

Табела број 3. Количина експлозивних материја која се одједном спаљује

| Редни број | Врста експлозивне материје | Маса (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротил (ТНТ) и мјешавине на бази тротила са постотком тротила већим од 50% | 200 |
| 2 | Пентрит, хексоген, октоген, тетрил (чисти и флегматизован) | 50 |
| 3 | Пентрит, хексоген, октоген, тетрил или нитроглицерин у мјешавинама с мање од 50% тротила | 200 |
| 4 | Експлозиви у детонирајућим штапинима | 100 |
| 5 | Привредни експлозиви на бази амонијум-нитрата | 200 |
| 6 | Све врсте пластичних експлозива | 50 |

Прилог 4.

Табела број 4. Безбједносна удаљеност за УбС и слична средства

| Бр°ј | Врста експлозивне материје | Удаљеност разлијетања фрагмената, m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Детонација на површини | Детонација у фугаси |
| 1 | Ручне бомбе, мине за РБ, тромблонске мине, ПП мине | 200 | 100 |
| 2 | Артиљеријски пројектили до 76 mm | 500 | 250 |
| 3 | Артиљеријски пројектили 76 mm до 105 mm | 600 | 300 |
| 4 | Артиљеријски пројектили 105 mm до 122 mm | 800 | 400 |
| 5 | Артиљеријски пројектили 122 mm до 155 mm | 1200 | 600 |
| 6 | Артиљеријски пројектили преко 155 mm | 1500 | 750 |
| 7 | Авио-бомбе до 500 kg тежине | 2000 | 1000 |
| 8 | Авио-бомбе преко 500 kg тежине | 2500 | 1250 |

Прилог 5.

Табела број 5. Количина иницијалног пуњења потребна за уништавање

| Редни број | Врста експлозивног средства | Количина ТНТ потребна за уништење (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противпјешадијске и противтенковске мине, тромбонске мине, ручне бомбе, мине за ручни бацач и остала средства с танком кошуљицом | 0,2 |
| 2 | Тренутне гранате калибра до 50 mm | 0,2 |
| 3 | Тренутно-фугасне гранате калибра од 50 - 100 mm | 0,4 |
| 4 | Тренутно-фугасне гранате калибра од 100 mm до 150 mm | 0,6 |
| 5 | Тренутно-фугасне гранате калибра од 150 mm до 200 mm | 0,6 до 1,0 |
| 6 | Тренутно-фугасне гранате калибра преко 200 mm до 300 mm | 1,0-1,2 |
| 7 | Панцирни зрна с експлозивним пуњењем калибра до 75 mm | 1,0 |
| 8 | Панцирни зрна с експлозивним пуњењем калибра преко 75 mm | 1,0 - 2,0 |
| 9 | Бојеве главе ракетних пројектила са експлозивним пуњењем | 0,6 -1,0 |
| 10 | Кумулативна зрна, мине или главе ракетних пројектила | 0,2 - 0,4 |
| 11 | Тромблонска мина са тромблонским мецима | 0,2+0,2 |
| 12 | Кумулативна мина за РБ | 0,2+0,2 |
| 13 | РАБ 2,5 до10 | 0,4 |
| 14 | РАБ 15 до 100 | 0,6 |
| 15 | ФАБ 50 до100 | 0,4 |
| 16 | ФАБ 250 до 500 | 1,0 |
| 17 | ФАБ 1000 | 1,4 |
| 18 | ПРАБ 50 | 0,8 |
| 19 | ПРАБ 100 | 1,0 |
| 20 | ПРАБ 250 | 1,4 |
| 21 | ПРАБ 500 | 1,6 |
| 22 | ПРАБ 1000 | 1,8 |
| 23 | Панцирна зрна преко 152 mm | 1,2 до 1,5 |
| 24 | Пројектили специјалне намјене 75 mm до 100 mm (димни, хемијски, запаљиви и освје-тљавајући) | 0,4 |
| 25 | Пројектили специјалне намјене преко 100 mm (димни, хемијски, запаљиви и освјетља-вајући) | 0,6 |
| 26 | Кумулативне ракете са сагорјелим ракетним мотором | 0,2 |
| 27 | Кумулативне ракете комплетне | 0,2+0,2 |
| 28 | Касетне бомбице типа КБ-1 | 0,2 |

Прилог 6.

Табела Т-1. Тип складишта

| Тип складишта |  |  |  |  | Карактеристике конструкције и врсте експлозивних материја |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| X | X | X | X |  | Чврста градња (зидана, метална с облогама и сл.) |
|  | X | X | X | X | Преносивост |
| X | X |  |  |  | Отпорност на муницију |
| X | X | X | X | X | Отпорност на пожар |
| X | X | X | X | X | Заштићеност од провале и крађе |
| X | X | X | X | X | Заштићеност од временских утицаја |
| X | X |  | X |  | Провјетравање |
|  |  |  |  |  | Одлагање других материја у складиштима |
| X | X | X |  |  | Високоексплозивне материје |
| X | X | X | X |  | Нискоексплозивне материје, дет. капсле запаковане на начин да не могу изазвати експлозију у маси |
| X | X | X | X | X | Постојане материје, експлозивне емулзије и гелови и слично |

Прилог 7.

Табела Т-2. Примјена табела

| Примјена табела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Давалац | Прималац | Табела која се примјењује | Удаљеност је означена у колони |
| Високоексплозивна материја | Високоексплозивна материја | Т-3 | Удаљеност складишта |
| Високоексплозивна материја | Амонијум-нитрат | Т-4 | Амонијум-нитрат |
| Високоексплозивна материја | Постојана материја | Т-4 | Постојана материја |
| Постојана материја | Високоексплозивна материја | Т-3 | Удаљеност складишта |
| Постојана материја | Постојана материја | Т-4 | Постојана материја |
| Постојана материја | Амонијум-нитрат | Т-4 | Амонијум-нитрат |

Прилог 8.

Табела Т-3. Табела безбједносних удаљености за експлозивне материје

| Табела безбједносних удаљености за експлозивне материје |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удаљеност (m) |  |  |  |  |
| Маса експлозива (kg) (еквивалентна) |  | Грађевине (1) (2) |  | Јавне саобраћајнице |  | Саобраћајнице (више од 3.000 возила/дан) и жељезничке пруге |  | Удаљеност између складишта |  |
| од | до | заклоњено | незаклоњено | заклоњено | незаклоњено | заклоњено | незаклоњено | заклоњено | незаклоњено |
| 0.0 | 5 | 25 | 50 | 10 | 20 | 15 | 30 | 1,5 | 3 |
| 5 | 10 | 33 | 65 | 14 | 28 | 20 | 40 | 2,0 | 4 |
| 10 | 20 | 40 | 80 | 18 | 35 | 25 | 49 | 2,5 | 5 |
| 20 | 30 | 48 | 95 | 20 | 40 | 28 | 57 | 3,0 | 6 |
| 30 | 40 | 53 | 105 | 23 | 45 | 31 | 63 | 3,5 | 7 |
| 40 | 50 | 55 | 110 | 24 | 48 | 34 | 67 | 4,0 | 8 |
| 50 | 70 | 63 | 125 | 27 | 53 | 39 | 77 | 4,5 | 9 |
| 70 | 100 | 70 | 140 | 30 | 60 | 42 | 85 | 5,0 | 10 |
| 100 | 120 | 75 | 150 | 33 | 65 | 46 | 92 | 5,5 | 11 |
| 120 | 150 | 80 | 160 | 35 | 70 | 48 | 97 | 6,0 | 12 |
| 150 | 200 | 88 | 175 | 38 | 75 | 53 | 107 | 6,5 | 13 |
| 200 | 300 | 100 | 200 | 43 | 85 | 58 | 115 | 7,0 | 14 |
| 300 | 400 | 110 | 220 | 48 | 95 | 61 | 123 | 7,5 | 15 |
| 400 | 500 | 120 | 240 | 50 | 100 | 67 | 135 | 8,0 | 16 |
| 500 | 600 | 123 | 245 | 51 | 102 | 73 | 145 | 8,5 | 17 |
| 600 | 700 | 128 | 255 | 53 | 105 | 77 | 154 | 9,0 | 18 |
| 700 | 800 | 130 | 260 | 55 | 110 | 82 | 162 | 9,5 | 19 |
| 800 | 900 | 135 | 270 | 58 | 115 | 85 | 170 | 10,0 | 20 |
| 900 | 1000 | 140 | 280 | 60 | 120 | 88 | 176 | 10,5 | 21 |
| 1000 | 1200 | 145 | 290 | 61 | 122 | 92 | 183 | 11,0 | 22 |
| 1200 | 1500 | 160 | 320 | 62 | 124 | 97 | 194 | 11,5 | 23 |
| 1500 | 2000 | 175 | 350 | 63 | 126 | 102 | 205 | 12,0 | 24 |
| 2000 | 2500 | 190 | 380 | 68 | 135 | 107 | 214 | 12,5 | 25 |
| 2500 | 3000 | 200 | 400 | 73 | 145 | 112 | 223 | 13,0 | 26 |
| 3000 | 3500 | 213 | 425 | 75 | 150 | 115 | 231 | 13,5 | 27 |
| 3500 | 4000 | 223 | 445 | 78 | 155 | 124 | 249 | 14,0 | 28 |
| 4000 | 5000 | 240 | 480 | 79 | 158 | 132 | 264 | 14,5 | 29 |
| 5000 | 6000 | 255 | 510 | 83 | 166 | 145 | 289 | 15,0 | 30 |
| 6000 | 7000 | 278 | 535 | 85 | 170 | 156 | 313 | 15,5 | 31 |
| 7000 | 8000 | 280 | 560 | 90 | 180 | 167 | 333 | 16,0 | 32 |
| 8000 | 9000 | 290 | 580 | 93 | 186 | 175 | 349 | 16,5 | 33 |
| 9000 | 10.000 | 300 | 600 | 98 | 195 | 183 | 366 | 17,0 | 34 |
| 10.000 | 11.000 | 305 | 610 | 100 | 200 | 190 | 381 | 17,5 | 35 |
| 11.000 | 13.000 | 320 | 610 | 105 | 210 | 197 | 393 | 18,5 | 37 |
| 13.000 | 15.000 | 340 | 610 | 110 | 220 | 210 | 419 | 19,5 | 39 |
| 15.000 | 17.000 | 360 | 610 | 115 | 230 | 221 | 441 | 20,5 | 41 |
| 17.000 | 20.000 | 390 | 610 | 123 | 245 | 231 | 461 | 22,0 | 44 |
| 20.000 | 22.500 | 420 | 610 | 128 | 255 | 240 | 479 | 23,5 | 47 |
| 22.500 | 25.000 | 440 | 610 | 132 | 264 | 248 | 496 | 25 | 50 |
| 25.000 | 27.500 | 450 | 610 | 135 | 270 | 267 | 534 | 27 | 54 |
| 27.500 | 30.000 | 470 | 610 | 140 | 280 | 285 | 569 | 29 | 58 |
| 30.000 | 32.500 | 480 | 610 | 145 | 290 | 299 | 598 | 31 | 62 |
| 32.500 | 35.000 | 490 | 610 | 148 | 296 | 313 | 610 | 33 | 66 |
| 35.000 | 37.500 | 505 | 610 | 150 | 300 | 326 | 610 | 35 | 70 |
| 37.500 | 40.000 | 515 | 610 | 154 | 308 | 337 | 610 | 37 | 74 |
| 40.000 | 42.500 | 520 | 610 | 157 | 314 | 348 | 610 | 39 | 78 |
| 42.500 | 45.000 | 530 | 610 | 160 | 320 | 358 | 610 | 41 | 82 |
| 45.000 | 50.000 | 550 | 610 | 165 | 330 | 368 | 610 | 43 | 86 |
| 50.000 | 55.000 | 570 | 610 | 170 | 340 | 377 | 610 | 45 | 90 |
| 55.000 | 60.000 | 590 | 610 | 175 | 350 | 385 | 610 | 47 | 94 |
| 60.000 | 70.000 | 600 | 610 | 178 | 356 | 394 | 610 | 49 | 99 |
| 70.000 | 80.000 | 610 | 610 | 180 | 360 | 402 | 610 | 51 | 101 |
| 80.000 | 90.000 | 620 | 620 | 183 | 365 | 410 | 610 | 53 | 106 |
| 90.000 | 100.000 | 640 | 640 | 185 | 370 | 417 | 610 | 55 | 110 |
| 100.000 | 110.000 | 650 | 650 | 193 | 386 | 425 | 610 | 57 | 114 |
| 110.000 | 120.000 | 665 | 665 | 195 | 390 | 438 | 610 | 59 | 118 |
| 120.000 | 130.000 | 680 | 680 | 205 | 410 | 451 | 610 | 61 | 122 |
| 130.000 | 150.000 | 700 | 700 | 215 | 430 | 464 | 610 | 65 | 130 |

Напомене уз Табелу Т-3:

(1) Стамбене и стамбено-пословне грађевине, те друге грађевине у којима се окупља или борави већи број лица, привредне грађевине, енергетске грађевине и водови и друго.

(2) За далеководе (јавне намјене) безбједносне удаљености прорачунавају се на сљедећи начин:

- напона до 10 kV безбједносна удаљеност израчунава се с коефицијентом к = 4,4,

- напона више од 10 kV до 110 kV с коефицијентом к = 6,4,

- напона више од 110 kV до 380 kV с коефицијентом к = 14,9,

- наведени коефицијенти односе се на заклоњена складишта, а ако складишта нису заклоњена, узимају се двоструке вриједности за коефицијенте.

Прилог 9.

Табела Т-4. Табела безбједносних удаљености за амонијум-нитрат и постојане материје

| Табела безбједносних удаљености за амонијум-нитрат и постојане материје |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маса експлозивних материја (давалац)(kg) |  |  | Најмања удаљеност заклоњеног примаоца (m) |  | Најмања дебљина вјештачке препреке |
| од |  | до | амонијум-нитрат | постојана материја | (cm) |
| 0 |  | 45 | 0,9 | 3,4 | 30 |
| 45 |  | 135 | 1,2 | 4,3 | 30 |
| 135 |  | 270 | 1,5 | 5,5 | 30 |
| 270 |  | 455 | 1,8 | 6,7 | 30 |
| 455 |  | 725 | 2,1 | 7,6 | 30 |
| 725 |  | 910 | 2,4 | 8,8 | 30 |
| 910 |  | 1360 | 2,7 | 9,8 | 40 |
| 1360 |  | 1815 | 3,1 | 11,0 | 40 |
| 1815 |  | 2725 | 3,4 | 12,2 | 40 |
| 2725 |  | 3630 | 3,7 | 13,1 | 50 |
| 3630 |  | 4540 | 4,0 | 14,3 | 50 |
| 4540 |  | 5450 | 4,3 | 15,3 | 50 |
| 5450 |  | 7260 | 4,6 | 16,5 | 65 |
| 7260 |  | 9080 | 4,9 | 17,7 | 65 |
| 9080 |  | 11.350 | 5,5 | 19,8 | 65 |
| 11.350 | 13.620 |  | 5,8 | 20,7 | 75 |
| 13.620 | 15.890 |  | 6,1 | 22,0 | 75 |
| 15.890 | 18.160 |  | 6,4 | 23,2 | 75 |
| 18.160 | 20.430 |  | 6,7 | 24,1 | 90 |
| 20.430 | 22.700 |  | 7,0 | 25,3 | 90 |
| 22.700 | 24.970 |  | 7,3 | 26,2 | 90 |
| 24.970 | 27.240 |  | 7,6 | 27,5 | 90 |
| 27.240 | 31.780 |  | 7,9 | 28,7 | 100 |
| 31.780 | 36.320 |  | 8,5 | 30,8 | 100 |
| 36.320 | 40.860 |  | 9,2 | 32,9 | 100 |
| 40.860 | 45.400 |  | 9,8 | 35,1 | 100 |
| 45.400 | 54.480 |  | 10,4 | 37,2 | 130 |
| 54.480 | 63.560 |  | 11,3 | 40,6 | 130 |
| 63.560 | 72.640 |  | 12,2 | 43,9 | 130 |
| 72.640 | 81.720 |  | 13,4 | 48,2 | 130 |
| 81.720 | 90.800 |  | 14,6 | 52,8 | 130 |
| 90.800 | 99.880 |  | 15,9 | 57,0 | 150 |
| 99.880 | 113.500 |  | 17,1 | 61,6 | 150 |
| 113.500 | 124.850 |  | 18,3 | 65,9 | 150 |
| 124.850 | 136.200 |  | 19,5 | 70,2 | 150 |

Прилог 10.

Табела Т-5. Односи спојивог мијешања и чувања експлозивних материја (и УбС)

| Односи спојивог мијешања и чувања експлозивних материја (и УбС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групе | А | Б | Ц | Д | Е | Ф | Г | Х | Ј | К | Л | Н | С |
| А | X | З |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З | З |
| Б | З | X | З | З | З | З | З |  |  |  |  | X | X |
| Ц |  | З | X | З | З | З | З |  |  |  |  | X | X |
| Д |  | З | З | X | X | З | З |  |  |  |  | X | X |
| Е |  | З | З | X | X | З | З |  |  |  |  | X | X |
| Ф |  | З | З | З | З | X | З |  |  |  |  | X | X |
| Г |  | З | З | З | З | З | X |  |  |  |  | X | X |
| Х |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| Ј |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |
| К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |
| Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Н | З | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |
| С | З | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

Легенда:

X - ознака показује да су те групе спојиве приликом складиштења, чувања и превоза.

З - ознака показује да се мијешање ограничених количина експлозивних материја различитих група може одобрити када је то оправдано из практичних разлога, непостојања адекватног складишног простора, те када такав поступак не угрожава безбједност.

Прилог 11.

Табела Т-5а. Експлозивне материје према групама спојивости и класама опасности

| Експлозивне материје према групама спојивости и класама опасности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врста експлозивне материје | Групе спојивости (1) | Класе опасности (2) |
| Иницијалне експлозивне материје (осјетљиве на удар, трење, топлоту, нефлегматизирани бризантни експлозиви као пентрит и хексоген и сл.). | А | 1.1 А |
| Иницијална средства која немају два или више независних осигурања за прекид дјеловања, УбС или дијелови УбС направљени тако да непрекидно имају отворен ланац (детонаторске капсле, детонатори, упаљачи без прекинутог ланца и сл.). | Б | 1.1 Б 1.2 Б 1.4 Б |
| Малодимни и композитни барути, чврста ракетна горива за ракетне моторе и УбС која садрже погонска пуњења, с припалним капслама или без њих, ракетни мотори с чврстим погонским пуњењима, артиље-ријска вјежбовна средства, УбС с инертним, пробним или панцирним пројектилима. | Ц | 1.1 Ц 1.2 Ц 1.3 Ц 1.4 Ц |
| Црни барут, бризантни експлозиви, УбС и производи који садрже бризантне експлозиве без уређаја за иницирање и без погонског пуњења, те УбС и производи који садрже експлозив за иницирање и имају два или више независна осигурања за почетно дјеловање (ТНТ, флегматизирани високобризантни експлозиви као пентрит, хексоген, октоген и њихове композиције, пластични експлозиви, привредни експлозиви, већина разорних пројектила, авионске бомбе, противоклопне и морске мине, бојне главе ракета и торпеда и сл.). | Д | 1.1 Д 1.2 Д 1.4 Д 1.5 Д |
| Предмети и УбС који садрже бризантни експлозив без уређаја за иницирање или с потпуно осигура-ним уређајем за иницирање, са чврстим погонским пуњењем (већина муниције за артиљерију, вођени и невођени ракетни пројектили, без навијеног упаљача или с потпуно осигураним упаљачем). | Е | 1.1 Е 1.2 Е 1.4 Е |
| Предмети и УбС који садрже бризантни експлозив са уређајем за иницирање са чврстим погонским пуњењем или без чврстог погонског пуњења (ручне одбрамбене бомбе, муниција за противавионске топове 20 mm и 30 mm, минобацачке мине с ударним упаљачем и сл.). | Ф | 1.1 Ф 1.2 Ф 1.3 Ф 1.4 Ф |
| Пиротехничке масе и УбС која их садрже (а након активирања показују свијетлећи, запаљиви, димни или надражујући учинак), осим УбС која почињу дјеловати у присуству воде или ваздуха и оних која имају запаљиву течност или желатину. | Г | 1.1 Г 1.2 Г 1.3 Г 1.4 Г |
| Предмети и УбС који садрже и експлозивну материју и бијели фосфор или другу врсту самозапаљиве материје (нпр. артиљеријски пројектили пуњени бијелим фосфором и сл.). | Х | 1.2 Х 1.3 Х |
| Предмети и УбС који садрже и експлозивну материју и запаљиву течност или желатину, различиту од оних који се активирају у додиру с водом или ваздухом (уређаји с аеросолним експлозивима, течна горива за ракетне моторе или торпеда и сл.). | Ј | 1.1 Ј 1.2 Ј 1.3 Ј |
| Предмети и УбС који садрже и експлозивну и отровну материју (артиљеријска муниција и мине с упаљачем или без упаљача, ракете и бомбе пуњене смртоносним или онеспособљавајућим хемијским материјама). | К | 1.2 К 1.3 К |
| Предмети и УбС који садрже експлозивне материје, а нису укључени у друге групе, те захтијевају посебну издвојеност током складиштења (ракетни мотори с течним горивом, оштећена, сумњива или непозната средства било које групе експлозивних материја). | Л | 1.1 Л 1.2 Л 1.3 Л |
| Предмети и УбС који садрже само изузетно неосјетљиве експлозивне материје. | Н | 1.6 Н |
| Предмети и УбС запаковани или произведени на начин да опасан учинак настао због њиховог нежеље-ног дјеловања буде ограничен унутар амбалаже, осим у пожару, при чему су сви учинци експлозије или разлијетања дијелова ограничени до те мјере да не онемогућавају гашење пожара или друге поку-шаје спречавања или смањивања опасности у најближој околини (муниција за пјешадијско и артиље-ријско оружје без распрскавајућих пројектила до калибра 25 mm, упаљачи без детонатора, иницијалне капсле - ударне, убодне, електричне без детонатора, пиротехничка средства за техничку намјену и забаву и сл.). | С | 1.4 С |

Напомене уз Табелу Т-5а:

(1) Групе спојивости према АДР (Европски споразум о међународном друмском превозу опасних материја - енгл. European Аgrееmеnt concering the International Cаrriаgе of Dangerous Goods by Road - ADR).

(2) Класе опасности према АДР:

Класа опасности 1.1 - експлозивне материје и производи склони експлозији у маси, односно својство детонирања и преноса детонације на укупну количину у складишту: резултат експлозије су структурна оштећења, разлијетање комада великом брзином, високи притисци приликом изласка продуката експлозије.

Класа опасности 1.2 - експлозивне материје и производи склони експлозији и изгарању прогресивно (током интервала); разлијетање комада и фрагмената, избацивање средстава и могућност експлозије при удару, али не постоји опасност од детонације у маси. Класа опасности 1.3 - експлозивне материје и производи код којих постоји високи ризик од снажног (интензивног) пожара у маси, а мања опасност од експлозија и разбацивања комада и фрагмената. Велика опасност од продуката изгарања и преноса топлоте зрачењем. Класа опасности 1.4 - експлозивне материје и производи са садржајем и паковани на начин да не постоји значајна опасност приликом инцидента. Ефекти пожара, експлозије или активирања у већој мјери су ограничени на јединична паковања. Вањски пожар неће изазвати експлозију цјелокупног садржаја у складишту.

Класа опасности 1.5 - експлозивне материје и производи код којих постоји опасност од експлозије у маси, но веома су неосјетљиви, тако да је ризик за иницирања материје од пожара до детонације унутар нормалних услова веома мали. У случају складиштења или транспорта са класом 1.1. класа 1.5. третира се као класа 1.1.

Класа опасности 1.6 - изузетно неосјетљиве експлозивне материје и производи код којих не постоји опасност од експлозије у маси.

Прилог 12.

Табела Т-5б.Табела експлозивних материја према класама опасности и групама спојивости

| Табела експлозивних материја према класама опасности и групама спојивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класе опасности | Групе спојивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А | Б | Ц | Д | Е | Ф | Г | Х | Ј | К | Л | Н | С |
| 1.1 | 1.1 А | 1.1 Б | 1.1 Ц | 1.1 Д | 1.1 Е | 1.1 Ф | 1.1 Г |  | 1.1 Ј |  | 1.1 Л |  |  |
| 1.2 |  | 1.2 Б | 1.2 Ц | 1.2 Д | 1.2 Е | 1.2 Ф | 1.2 Г | 1.2 Х | 1.2 Ј | 1.2 К | 1.2 Л |  |  |
| 1.3 |  |  | 1.3 Ц |  |  | 1.3 Ф | 1.3 Г | 1.3 Х | 1.3 Ј | 1.3 К | 1.3 Л |  |  |
| 1.4 |  | 1.4 Б | 1.4 Ц | 1.4 Д | 1.4 Е | 1.4 Ф | 1.4 Г |  |  |  |  |  | 1.4 С |
| 1.5 |  |  |  | 1.5 Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 Н |  |

Прилог 13.

Табела Т-6. Табела удаљености за смјештај нискоексплозивних материја

| Табела удаљености за смјештај нискоексплозивних материја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маса (kg) |  |  | Удаљеност (m) (1.) |  |  |
| од | до |  | од насељених грађевина | од саобраћајница | од надземних складишта |
| 20 (2) | 450 |  | 23 | 23 | 15 |
| 450 | 2270 |  | 35 | 35 | 23 |
| 2270 | 4550 |  | 45 | 45 | 30 |
| 4550 | 9100 |  | 60 | 60 | 38 |
| 9100 | 13.600 | 65 |  | 65 | 44 |
| 13.600 | 18.200 | 70 |  | 70 | 47 |
| 18.200 | 22.700 | 75 |  | 75 | 50 |
| 22.700 | 27.200 | 79 |  | 79 | 53 |
| 27.200 | 32.000 | 82 |  | 82 | 56 |
| 32.000 | 36.300 | 85 |  | 85 | 58 |
| 36.300 | 40.850 | 90 |  | 90 | 59 |
| 40.850 | 45.500 | 92 |  | 92 | 61 |
| 45.500 | 91.000 | 115 |  | 115 | 76 |
| 91.000 | 136.000 | 135 |  | 135 | 92 |

Напомене уз Табелу Т-6:

(1) Удаљености наведене у Табели су најмање дозвољене, те се не смију смањивати независно од тога да ли су грађевине заклоњене.

(2) Не односи се на масе до 20 kg у приручним складиштима продавница оружја и муниције.

(3) Погонска пуњења се у количини до 20 kg и у оригиналним паковањима могу смјештати у приручним складиштима продавница оружја и муниције (унутрашња складишта типа 2 или 4), а у продавницама оружја и муниције само ако су таква складишта смјештена у продавници.

(4) Уколико се у приручном складишту или у продавници оружја и муниције налази и муниција за пиштоље, револвере и пушке, допуштена маса од 20 kg односи се на укупну масу погонских пуњења (укључујући и погонска пуњења из муниције).

(5) Погонска пуњења (црни барут) која су намијењена за личну употребу могу се смјештати у становима и породичним кућама ако су испуњени сљедећи услови:

а) маса погонског пуњења не смије прећи 5 kg,

б) погонска пуњења морају бити у оригиналном творничком паковању,

в) смјештају се у непокретна унутрашња складишта типа 2 или типа 4 или у за то посебно одвојен простор који у погледу изведбе и осигурања од приступа других лица задовољава услове за те типове складишта.

(6) Погонска пуњења која су намијењена за пуњење направа за изазивање гласног пуцања држе се на начин одређен у ставу 5. подт. а), б) и в) овог члана, с тим да је на мјесту употребе дозвољено држати само масу погонског пуњења која је довољна за једно пуњење.

Прилог 14.

Табела Т-7. Табела удаљености за складиштење пиротехничких средстава

| Табела удаљености за складиштење пиротехничких средстава |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна (бруто) | Удаљеност од саобраћајница |  |  | Удаљеност од стамбених грађевина |  |  |
| маса | Класа 1.4 | Класа 1.3 |  | Класа 1.4 | Класа 1.3 |  |
|  |  | заклоњено ¦ незаклоњено |  |  | заклоњено незаклоњено |  |
| kg | m | m |  | m | m |  |
| до 800 | 25 | 25 | 40 | 25 | 30 | 60 |
| 900 | 25 | 25 | 41 | 25 | 31 | 62 |
| 1000 | 25 | 25 | 43 | 25 | 32 | 64 |
| 2000 | 25 | 27 | 54 | 25 | 41 | 81 |
| 3000 | 25 | 31 | 61 | 25 | 46 | 92 |
| 4000 | 25 | 34 | 68 | 25 | 51 | 102 |
| 5000 | 25 | 37 | 73 | 25 | 55 | 109 |
| 6000 | 25 | 39 | 77 | 25 | 58 | 116 |
| 7000 | 25 | 41 | 81 | 25 | 61 | 122 |
| 8000 | 25 | 43 | 85 | 25 | 64 | 128 |
| 9000 | 25 | 44 | 88 | 25 | 67 | 133 |
| 10.000 | 25 | 46 | 92 | 25 | 69 | 138 |
| 20.000 | 25 | 58 | 116 | 25 | 87 | 174 |
| 30.000 | 25 | 67 | 133 | 25 | 100 | 199 |
| 40.000 | 25 | 73 | 146 | 25 | 110 | 219 |
| више од 50.000 | 25 | 78 | 157 | 25 | 118 | 236 |

Прилог 15.

Табела Т-8. Коефицијент k5

| Коефицијент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материјал преграде | Класа експлозивних материја |  |
|  | Класа А | Класа Б |
| Бетон | 0,075 | 0,045 |
| Цигла | 0,095 | 0,055 |

Прилог 16.

Табела Т-9. Табела дебљине стијенке коморе за класе опасности 1.1, 1.3 и 1.5

| NEQ | Удаљеност m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q kg | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 |
| 1000 | 5 | 6 | 10 | 16 | 14 | 17 | 20 | 17 | 22 |
| 1200 |  | 7 | 11 | 17 | 15 | 19 | 22 | 19 | 24 |
| 1400 |  | 7 | 11 | 18 | 16 | 20 | 23 | 20 | 26 |
| 1600 |  | 8 | 11 | 19 | 17 | 20 | 24 | 21 | 27 |
| 1800 |  | 8 | 12 | 19 | 18 | 21 | 25 | 22 | 28 |
| 2000 |  | 8 | 12 | 20 | 18 | 22 | 26 | 23 | 30 |
| 2500 |  | 9 | 13 | 21 | 20 | 24 | 28 | 25 | 33 |
| 3000 |  | 9 | 14 | 23 | 21 | 25 | 29 | 27 | 36 |
| 3500 |  | 10 | 14 | 24 | 22 | 26 | 31 | 29 | 38 |
| 4000 | 5 | 10 | 15 | 25 | 23 | 27 | 32 | 30 | 40 |
| 5000 | 6 | 11 | 16 | 26 | 24 | 30 | 35 | 33 | 45 |
| 6000 | 6 | 11 | 17 | 28 | 26 | 31 | 37 | 36 | 48 |
| 7000 | 6 | 12 | 18 | 29 | 27 | 33 | 39 | 38 | 52 |
| 8000 | 6 | 12 | 18 | 30 | 28 | 34 | 40 | 40 | 55 |
| 9000 | 7 | 13 | 19 | 31 | 30 | 36 | 42 | 42 | 58 |
| 10.000 | 7 | 13 | 20 | 32 | 31 | 37 | 44 | 44 | 60 |
| 12.000 | 7 | 14 | 21 | 34 | 33 | 39 | 46 | 48 | 66 |
| 14.000 | 8 | 15 | 22 | 36 | 34 | 41 | 49 | 51 | 70 |
| 16.000 | 8 | 16 | 22 | 37 | 36 | 43 | 51 | 53 | 74 |
| 18.000 | 8 | 16 | 23 | 38 | 37 | 45 | 53 | 56 | 78 |
| 20.000 | 9 | 17 | 24 | 40 | 39 | 47 | 55 | 58 | 82 |
| 25.000 | 9 | 18 | 26 | 42 | 41 | 50 | 59 | 64 | 91 |
| 30.000 | 10 | 19 | 27 | 45 | 44 | 53 | 63 | 69 | 98 |
| 35.000 | 10 | 20 | 28 | 47 | 46 | 56 | 66 | 73 | 105 |
| 40.000 | 11 | 21 | 29 | 49 | 48 | 59 | 69 | 78 | 115 |
| 50.000 | 12 | 23 | 31 | 52 | 52 | 63 | 74 | 85 | 125 |
| 60.000 | 12 | 24 | 33 | 55 | 55 | 67 | 79 | 92 | 135 |
| 70.000 | 13 | 25 | 35 | 57 | 58 | 71 | 83 | 97 | 145 |
| 80.000 | 13 | 26 | 36 | 60 | 61 | 74 | 87 | 105 | 155 |
| 90.000 | 14 | 27 | 37 | 62 | 63 | 77 | 90 | 110 | 160 |
| 100.000 | 14 | 28 | 38 | 64 | 65 | 79 | 93 | 115 | 170 |
| 120.000 | 15 | 30 | 41 | 67 | 70 | 84 | 99 | 125 | 185 |
| 140.000 | 16 | 32 | 42 | 70 | 73 | 89 | 105 | 130 | 195 |
| 160.000 | 17 | 33 | 44 | 73 | 77 | 93 | 110 | 140 | 210 |
| 180.000 | 17 | 34 | 46 | 76 | 80 | 96 | 115 | 145 | 220 |
| 200.000 | 18 | 36 | 47 | 78 | 82 | 100 | 120 | 150 | 230 |
| 250.000 | 19 | 38 | 50 | 84 | 89 | 110 | 130 | 165 | 255 |
| 300.000 | 21 | 41 | 53 | 88 | 94 | 115 | 135 | 180 | 275 |
| 350.000 | 22 | 43 | 56 | 93 | 99 | 120 | 145 | 190 | 295 |
| 400.000 | 23 | 45 | 58 | 96 | 105 | 130 | 150 | 200 | 310 |
| 500.000 | 24 | 48 | 62 | 105 | 115 | 135 | 160 | 220 | 345 |
| 600.000 | 26 | 51 | 65 | 110 | 120 | 145 | 170 | 235 | 370 |
| 700.000 | 27 | 54 | 69 | 115 | 125 | 155 | 180 | 250 | 400 |
| 800.000 | 28 | 56 | 71 | 120 | 130 | 160 | 190 | 265 | 425 |
| 900.000 | 29 | 58 | 74 | 125 | 140 | 165 | 195 | 280 | 445 |
| Функција удаље-ности | Д1- 0,3Q1/3 | Д2- 0,6Q1/3 | Д3-1,2Q1/3 | Д4- 2,0Q1/3 | Д5- 1,4Q1/3 | Д6-1,7Q1/3 | Д7- 2,0Q1/3 | Д8- 1,0Q1/3 | Д9-1,0Q1/3 |

Прилог 17.

Табела Т-10. Корекциони фактор за густоћу пуњења

| ГУСТОЋА ПУЊЕЊА kg/m3 |  | КОРЕКЦИОНИ ФАКТОР |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 10 |  | 0,57 |
| 20 |  | 0,66 |
| 30 |  | 0,70 |
| 40 |  | 0,74 |
| 50 |  | 0,76 |
| 60 |  | 0,79 |
| 70 |  | 0,80 |
| 80 |  | 0,82 |
| 90 |  | 0,84 |
| 100 |  | 0,86 |
| 200 |  | 0,97 |
| 12 |  |  |
| 270 | 1,00 |  |
| 300 | 1,05 |  |
| 400 | 1,10 |  |
| 500 | 1,14 |  |
| 600 | 1,18 |  |
| 700 | 1,20 |  |
| 800 | 1,23 |  |
| 900 | 1,26 |  |
| 1000 | 1,30 |  |
| 1100 | 1,31 |  |
| 1200 | 1,32 |  |
| 1300 | 1,33 |  |
| 1400 | 1,33 |  |
| 1500 | 1,33 |  |

Прилог 18.

Табела Т-11а. Вањска безбједносна удаљеност за класе опасности 1.1, 1.3 и 1.5 Експлозија од прилаза - густоће пуњења 10 kg/m3

| Еквивалент (ТНТ) NEQ Q kg | Удаљеност m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д5 0° - 30° сектор | Д4 30° - 60° сектор | Д3 60° - 90° сектор | Д2 90° - 120° сектор | Д1 120° - 180° сектор |
| 2000 | 300 | 270 | 200 | 130 | 75 |
| 2500 | 320 | 290 | 215 | 140 | 80 |
| 3000 | 340 | 300 | 225 | 145 | 85 |
| 3500 | 350 | 320 | 235 | 155 | 90 |
| 4000 | 370 | 330 | 245 | 160 | 95 |
| 5000 | 390 | 350 | 260 | 170 | 100 |
| 6000 | 410 | 370 | 280 | 180 | 105 |
| 7000 | 430 | 390 | 290 | 185 | 110 |
| 8000 | 440 | 400 | 300 | 195 | 115 |
| 9000 | 460 | 410 | 310 | 200 | 115 |
| 10.000 | 470 | 430 | 320 | 200 | 120 |
| 12.000 | 500 | 450 | 330 | 215 | 125 |
| 14.000 | 520 | 470 | 350 | 225 | 130 |
| 16.000 | 540 | 490 | 360 | 235 | 135 |
| 18.000 | 560 | 500 | 370 | 240 | 140 |
| 20.000 | 580 | 520 | 380 | 250 | 145 |
| 25.000 | 610 | 550 | 410 | 270 | 155 |
| 30.000 | 640 | 580 | 430 | 280 | 160 |
| 35.000 | 670 | 610 | 450 | 290 | 170 |
| 40.000 | 700 | 630 | 470 | 310 | 175 |
| 50.000 | 740 | 670 | 500 | 320 | 185 |
| 60.000 | 780 | 710 | 520 | 340 | 195 |
| 70.000 | 820 | 740 | 550 | 360 | 205 |
| 80.000 | 850 | 760 | 570 | 370 | 215 |
| 90.000 | 880 | 790 | 590 | 380 | 220 |
| 100.000 | 900 | 810 | 600 | 390 | 225 |
| 120.000 | 950 | 860 | 640 | 420 | 240 |
| 140.000 | 990 | 900 | 660 | 430 | 250 |
| 160.000 | 1050 | 930 | 690 | 450 | 260 |
| 180.000 | 1100 | 960 | 710 | 460 | 270 |
| 200.000 | 1100 | 990 | 730 | 480 | 280 |
| 250.000 | 1200 | 1050 | 780 | 510 | 300 |
| 300.000 | 1250 | 1150 | 820 | 540 | 310 |
| 350.000 | 1300 | 1200 | 860 | 560 | 330 |
| 400.000 | 1350 | 1200 | 890 | 580 | 340 |
| 500.000 | 1450 | 1300 | 950 | 620 | 360 |
| 600.000 | 1500 | 1350 | 1000 | 650 | 380 |
| 700.000 | 1600 | 1450 | 1050 | 680 | 390 |
| Еквивалент (ТНТ) NEQ - Q | Д5-35Q0,283 | Д4-3^0,283 | Д3-23Q0,283 | Д2-^0,283 | Д1-8^0,283 |

Прилог 19.

Табела Т-11б. Вањска безбједносна удаљеност за класе опасности 1.1, 1.3 и 1.5 Експлозија од прилаза - густоће пуњења 20 kg/m3

| Еквивалент (ТНТ) NEQ Q kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д4 30° - 60° |  | Д3 60° - 90° |  | Д2 90° - 120° |  | Д1 120° - 180° |  |
|  | сектор |  | сектор |  | сектор |  | сектор |  |
| 2000 | 330 |  | 240 |  | 155 |  | 90 |  |
| 2500 | 350 |  | 260 |  | 165 |  | 100 |  |
| 3000 |  | 370 |  | 270 |  | 175 |  | 105 |
| 3500 |  | 380 |  | 280 |  | 185 |  | 105 |
| 4000 |  | 400 |  | 290 |  | 190 |  | 110 |
| 5000 |  | 420 |  | 310 |  | 205 |  | 120 |
| 6000 |  | 440 |  | 330 |  | 215 |  | 125 |
| 7000 |  | 460 |  | 340 |  | 225 |  | 130 |
| 8000 |  | 480 |  | 360 |  | 230 |  | 135 |
| 9000 |  | 500 |  | 370 |  | 240 |  | 140 |
| 10.000 |  | 510 |  | 380 |  | 245 |  | 145 |
| 12.000 |  | 540 |  | 400 |  | 260 |  | 150 |
| 14.000 |  | 560 |  | 420 |  | 270 |  | 155 |
| 16.000 |  | 580 |  | 430 |  | 280 |  | 165 |
| 18.000 |  | 600 |  | 450 |  | 290 |  | 170 |
| 20.000 |  | 620 |  | 460 |  | 300 |  | 175 |
| 25.000 |  | 660 |  | 490 |  | 320 |  | 185 |
| 30.000 |  | 700 |  | 520 |  | 340 |  | 195 |
| 35.000 |  | 730 |  | 540 |  | 350 |  | 205 |
| 40.000 |  | 760 |  | 560 |  | 370 |  | 210 |
| 50.000 |  | 800 |  | 600 |  | 390 |  | 225 |
| 60.000 |  | 850 |  | 630 |  | 410 |  | 235 |
| 70.000 |  | 880 |  | 660 |  | 430 |  | 245 |
| 80.000 |  | 920 |  | 680 |  | 440 |  | 260 |
| 90.000 |  | 950 |  | 700 |  | 460 |  | 270 |
| 100.000 |  | 980 |  | 730 |  | 470 |  | 280 |
| 120.000 |  | 1050 |  | 760 |  | 500 |  | 290 |
| 140.000 |  | 1100 |  | 800 |  | 520 |  | 300 |
| 160.000 |  | 1150 |  | 830 |  | 540 |  | 310 |
| 180.000 |  | 1150 |  | 860 |  | 560 |  | 320 |
| 200.000 |  | 1200 |  | 880 |  | 580 |  | 330 |
| 250.000 |  | 1300 |  | 940 |  | 610 |  | 360 |
| 300.000 |  | 1350 |  | 990 |  | 640 |  | 370 |
| 350.000 |  | 1400 |  | 1050 |  | 670 |  | 390 |
| 400.000 |  | 1450 |  | 1100 |  | 700 |  | 410 |
| 500.000 |  | 1550 |  | 1150 |  | 740 |  | 430 |
| 600.000 |  | 1650 |  | 1200 |  | 780 |  | 450 |
| 700.000 |  | 1700 |  | 1300 |  | 820 |  | 470 |
| Еквивалент (ТНТ) NEQ-Q |  | A4-37Q0,283 |  | A3-28Q0,283 |  | A2-18Q0,283 |  | A1-10Q0,283 |

Прилог 20.

Табела Т-11в. Вањска безбједносна удаљеност за класе опасности 1.1, 1.3 и 1.5 Експлозија од прилаза - густоће пуњења 40 kg/m3

| Еквивалент (ТНТ) NEQ Q kg | Удаљеност m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д5 0° - 30° сектор |  | Д4 30° - 60° сектор |  | Д3 60° - 90° сектор |  | Д2 90° - 120° сектор |  | Д1 120° - 180° сектор |  |
| 2000 | 430 |  | 390 |  | 290 |  | 190 |  | 110 |  |
| 2500 | 460 |  | 420 |  | 310 |  | 200 |  | 115 |  |
| 3000 | 490 |  | 440 |  | 330 |  | 210 |  | 125 |  |
| 3500 | 510 |  | 460 |  | 340 |  | 220 |  | 130 |  |
| 4000 | 530 |  | 480 |  | 350 |  | 230 |  | 135 |  |
| 5000 | 560 |  | 510 |  | 380 |  | 245 |  | 140 |  |
| 6000 | 590 |  | 530 |  | 400 |  | 260 |  | 150 |  |
| 7000 | 620 |  | 560 |  | 410 |  | 270 |  | 155 |  |
| 8000 | 640 |  | 580 |  | 430 |  | 280 |  | 160 |  |
| 9000 | 660 |  | 600 |  | 440 |  | 290 |  | 165 |  |
| 10.000 | 680 |  | 610 |  | 460 |  | 300 |  | 170 |  |
| 12.000 | 720 |  | 650 |  | 480 |  | 310 |  | 180 |  |
| 14.000 | 750 |  | 680 |  | 500 |  | 330 |  | 190 |  |
| 16.000 |  | 780 |  | 700 |  | 520 |  | 340 |  | 195 |
| 18.000 |  | 800 |  | 720 |  | 540 |  | 350 |  | 200 |
| 20.000 |  | 830 |  | 750 |  | 550 |  | 360 |  | 210 |
| 25.000 |  | 880 |  | 790 |  | 590 |  | 390 |  | 220 |
| 30.000 |  | 930 |  | 840 |  | 620 |  | 410 |  | 235 |
| 35.000 |  | 970 |  | 870 |  | 650 |  | 420 |  | 245 |
| 40.000 |  | 1050 |  | 910 |  | 670 |  | 440 |  | 260 |
| 50.000 |  | 1100 |  | 970 |  | 720 |  | 470 |  | 270 |
| 60.000 |  | 1150 |  | 1050 |  | 750 |  | 490 |  | 290 |
| 70.000 |  | 1200 |  | 1100 |  | 790 |  | 510 |  | 300 |
| 80.000 |  | 1250 |  | 1100 |  | 820 |  | 530 |  | 310 |
| 90.000 |  | 1300 |  | 1150 |  | 850 |  | 550 |  | 320 |
| 100.000 |  | 1300 |  | 1200 |  | 870 |  | 570 |  | 330 |
| 120.000 |  | 1400 |  | 1250 |  | 920 |  | 600 |  | 350 |
| 140.000 |  | 1450 |  | 1300 |  | 960 |  | 620 |  | 360 |
| 160.000 |  | 1500 |  | 1350 |  | 990 |  | 650 |  | 380 |
| 180.000 |  | 1550 |  | 1400 |  | 1050 |  | 670 |  | 390 |
| 200.000 |  | 1600 |  | 1450 |  | 1100 |  | 690 |  | 400 |
| 250.000 |  | 1700 |  | 1550 |  | 1150 |  | 730 |  | 430 |
| 300.000 |  | 1800 |  | 1600 |  | 1200 |  | 770 |  | 450 |
| 350.000 |  | 1900 |  | 1700 |  | 1250 |  | 810 |  | 470 |
| 400.000 |  | 1950 |  | 1750 |  | 1300 |  | 840 |  | 490 |
| 500.000 |  | 2050 |  | 1850 |  | 1400 |  | 890 |  | 520 |
| 600.000 |  | 2200 |  | 1950 |  | 1450 |  | 940 |  | 540 |
| 700.000 |  | 2300 |  | 2050 |  | 1550 |  | 980 |  | 570 |
| Еквивалент (ТНТ) NEQ-Q |  | A5-50Q0,238 |  | A4-45Q0,238 |  | A3-33Q0,238 |  | A2-31Q0,238 |  | A1-12Q0,238 |

Прилог 21.

Табела Т-11г. Вањска безбједносна удаљеност за класе опасности 1.1, 1.3 и 1.5 Експлозија од прилаза - густоће пуњења 60 kg/m3

| Еквивалент (ТНТ) NEQ Q kg | Удаљеност m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д5 0° - 30° сектор |  | Д4 30° - 60° сектор |  | Д3 60° - 90° сектор |  | Д2 90° - 120° сектор |  | Д1 120° - 180° сектор |  |
| 2000 | 480 |  | 440 |  | 320 |  | 210 |  | 120 |  |
| 2500 | 510 |  | 460 |  | 340 |  | 230 |  | 130 |  |
| 3000 | 540 |  | 490 |  | 360 |  | 235 |  | 135 |  |
| 3500 | 570 |  | 510 |  | 380 |  | 245 |  | 145 |  |
| 4000 | 590 |  | 530 |  | 390 |  | 260 |  | 150 |  |
| 5000 | 620 |  | 560 |  | 420 |  | 270 |  | 155 |  |
| 6000 | 660 |  | 590 |  | 440 |  | 290 |  | 165 |  |
| 7000 | 690 |  | 620 |  | 460 |  | 300 |  | 175 |  |
| 8000 | 710 |  | 640 |  | 480 |  | 310 |  | 180 |  |
| 9000 | 740 |  | 660 |  | 490 |  | 320 |  | 185 |  |
| 10.000 | 760 |  | 680 |  | 510 |  | 330 |  | 190 |  |
| 12.000 | 800 |  | 720 |  | 530 |  | 350 |  | 200 |  |
| 14.000 | 830 |  | 750 |  | 560 |  | 360 |  | 210 |  |
| 16.000 | 870 |  | 780 |  | 580 |  | 380 |  | 220 |  |
| 18.000 | 900 |  | 810 |  | 600 |  | 390 |  | 225 |  |
| 20.000 | 920 |  | 830 |  | 620 |  | 400 |  | 230 |  |
| 25.000 | 980 |  | 880 |  | 660 |  | 430 |  | 245 |  |
| 30.000 | 1050 |  | 930 |  | 690 |  | 450 |  | 260 |  |
| 35.000 | 1100 |  | 970 |  | 720 |  | 470 |  | 270 |  |
| 40.000 | 1150 |  | 1050 |  | 750 |  | 490 |  | 280 |  |
| 50.000 | 1200 |  | 1100 |  | 800 |  | 520 |  | 300 |  |
| 60.000 | 1300 |  | 1150 |  | 840 |  | 550 |  | 320 |  |
| 70.000 | 1350 |  | 1200 |  | 880 |  | 570 |  | 330 |  |
| 80.000 |  | 1400 |  | 1250 |  | 910 |  | 590 |  | 340 |
| 90.000 |  | 1450 |  | 1300 |  | 940 |  | 610 |  | 360 |
| 100.000 |  | 1450 |  | 1350 |  | 970 |  | 630 |  | 370 |
| 120.000 |  | 1550 |  | 1400 |  | 1050 |  | 670 |  | 390 |
| 140.000 |  | 1600 |  | 1450 |  | 1100 |  | 690 |  | 400 |
| 160.000 |  | 1700 |  | 1500 |  | 1150 |  | 720 |  | 420 |
| 180.000 |  | 1750 |  | 1550 |  | 1150 |  | 750 |  | 430 |
| 200.000 |  | 1800 |  | 1600 |  | 1200 |  | 770 |  | 450 |
| 250.000 |  | 1900 |  | 1700 |  | 1250 |  | 820 |  | 470 |
| 300.000 |  | 2000 |  | 1800 |  | 1350 |  | 860 |  | 500 |
| 350.000 |  | 2100 |  | 1900 |  | 1400 |  | 900 |  | 520 |
| 400.000 |  | 2150 |  | 1950 |  | 1450 |  | 930 |  | 540 |
| 500.000 |  | 2300 |  | 2100 |  | 1550 |  | 990 |  | 580 |
| 600.000 |  | 2450 |  | 2200 |  | 1650 |  | 1050 |  | 610 |
| 700.000 |  | 2600 |  | 2300 |  | 1700 |  | 1100 |  | 630 |
| Еквивалент (ТНТ) NEQ-Q |  | A5-56Q0,238 |  | A4-50Q0,238 |  | A3-37Q0,238 |  | A2-24Q0,238 |  | Д1-14 Q 0,238 |

Прилог 22.

Табела Т-11д. Вањска безбједносна удаљеност за класе опасности 1.1, 1.3 и 1.5 Експлозија од прилаза - густоће пуњења 100 kg/m3

| Еквивалент (ТНТ) NEQ Q kg | Удаљеност m |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д5 0° - 30° сектор |  | Д4 30° - 60° сектор | Д3 60° - 90° сектор | Д2 90° - 120° сектор | Д1 120° - 180° сектор |  |
| 2000 | 550 |  | 500 | 370 | 240 | 140 |  |
| 2500 | 590 |  | 530 | 390 | 260 | 150 |  |
| 3000 | 620 |  | 560 | 410 | 270 | 155 |  |
| 3500 | 650 |  | 580 | 430 | 280 | 165 |  |
| 4000 | 670 |  | 600 | 450 | 290 | 170 |  |
| 5000 | 710 |  | 640 | 480 | 310 | 180 |  |
| 6000 | 750 |  | 680 | 500 | 330 | 190 |  |
| 7000 | 790 |  | 710 | 530 | 340 | 200 |  |
| 8000 | 820 |  | 730 | 550 | 360 | 205 |  |
| 9000 | 840 |  | 760 | 560 | 370 | 210 |  |
| 10.000 | 870 |  | 780 | 580 | 380 | 220 |  |
| 12.000 | 910 |  | 820 | 610 | 400 | 230 |  |
| 14.000 | 950 |  | 860 | 640 | 420 | 240 |  |
| 16.000 | 990 |  | 890 | 660 | 430 | 250 |  |
| 18.000 | 1050 |  | 920 | 680 | 450 | 260 |  |
| 20.000 | 1100 |  | 950 | 710 | 460 | 270 |  |
| 25.000 | 1150 |  | 1050 | 750 | 490 | 280 |  |
| 30.000 | 1200 |  | 1100 | 790 | 520 | 300 |  |
| 35.000 | 1250 |  | 1150 | 830 | 540 | 310 |  |
| 40.000 | 1300 |  | 1200 | 860 | 560 | 320 |  |
| 50.000 | 1400 |  | 1250 | 910 | 590 | 350 |  |
| 60.000 | 1450 |  | 1300 | 960 | 630 | 360 |  |
| 70.000 | 1500 |  | 1350 | 1000 | 650 | 380 |  |
| 80.000 | 1600 |  | 1400 | 1050 | 680 | 390 |  |
| 90.000 | 1650 |  | 1450 | 1100 | 700 | 410 |  |
| 100.000 | 1700 |  | 1500 | 1150 | 720 | 420 |  |
| 120.000 | 1750 |  | 1600 | 1200 | 760 | 440 |  |
| 140.000 | 1850 |  | 1650 | 1250 | 790 | 460 |  |
| 160.000 | 1900 |  | 1750 | 1300 | 820 | 480 |  |
| 180.000 | 2000 |  | 1800 | 1350 | 850 | 490 |  |
| 200.000 | 2050 |  | 1850 | 1350 | 880 | 510 |  |
| 250.000 | 2150 |  | 1950 | 1450 | 940 | 540 |  |
| 300.000 | 2300 |  | 2050 | 1550 | 980 | 570 |  |
| 350.000 | 2400 |  | 2150 | 1600 | 1050 | 600 |  |
| 400.000 |  | 2500 | 2250 | 1650 | 1100 |  | 620 |
| 500.000 |  | 2700 | 2400 | 1750 | 1150 |  | 660 |
| 600.000 |  | 2800 | 2500 | 1850 | 1200 |  | 690 |
| 700.000 |  | 2900 | 2600 | 1950 | 1250 |  | 720 |
| Еквивалент (ТНТ) NEQ-Q |  | Д5-64Q0,238 | Д4-57Q0,238 | Д3-42Q0,238 | Д2-28Q0,238 |  | Д1-^0,238 |