MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM Jedinstvena pravila APTU (Dodatak F uz COTIF 1999)

Jedinstveni tehnički propisi (JTP) za podsistem - Željeznička vozila-BUKA 
(JTP BUKA)

Ovaj JTP je izrađen u skladu sa COTIF-om, u verziji koju je izmijenila i dopunila Reviziona komisija OTIF-a u februaru 2018. i koja je stupila na snagu 1. marta 2019. (posebno član 8. APTU-Dodatak F COTIF-a). Za definicije pogledajte takođe i član 2. APTU i član 2. ATMF (Dodatak G COTIF-a).
Objašnjenje:
Tekstovi ovih JTP-a koji nisu prikazani u formi kolona identični su sa odgovarajućim tekstovima propisa Evropske unije. Tekstovi prikazani u dvije kolone se razlikuju; kolona sa lijeve strane sadrži propise JTP-a, dok desna kolona prikazuje tekst iz odgovarajućih propisa EU. Tekst u desnoj koloni je informativnog karaktera i nije dio propisa OTIF-a. Tekstovi u desnoj koloni, koji nisu iz TSI BUKA, već su citirani iz drugih tekstova EU, su prikazani kurzivom.

0. EKVIVALENTNOST I PRIJELAZNE ODREDBE

Nakon usvajanja od strane Komisije stručnjaka za tehnička pitanja, propisi OTIF-a obuhvaćeni ovim dokumentom smatraju se ekvivalentnim sa odgovarajućim propisima EU u smislu člana 13. stava 4. APTU 1 i člana 3a. ATMF 2, posebno u odnosu na:
- TSI koji se odnosi na podsistem "željeznička vozila-buka" Uredba Komisije (EU) broj 1304/2014 koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/774 od 6. maja 2019, u daljem tekstu TSI BUKA.
Jedinstveni tehnički propisi (JTP) koji se odnose na podsistem željezničkih vozila- BUKA, a koji su stupili na snagu 1. 12. 2015. godine (referenca JTP BUKA 2015) poništeni su sa datumom stupanja na snagu ovog JTP. Međutim, prethodna verzija se može nastaviti primjenjivati u skladu sa odredbama koje se navode u poglavlju 7 ovih JTP.
Ciljevi i oblast primjene COTIF-a i zakonodavstva EU koji se tiču željeznice nisu identični i stoga je bilo neophodno koristiti različite terminologije za pojmove koji imaju slično, ali ne identično značenje. U sljedećoj tabeli su navedeni pojmovi koji se koriste u ovom JTP-u i odgovarajući termini koji se koriste u TSI BUKA:

| Ovaj JTP | TSI BUKA |
| --- | --- |
| Jedinstveni tehnički propis (JTP) | Tehnička specifikacija za interoperabilnost (TSI) |
| Prijem u saobraćaj$$$Pojmovi prijem (COTIF) i odobrenje (EU) nisu identični. Međutim, oba pojma potvrđuju da se vozilo može koristiti u svom području upotrebe.$$$ | Odobrenje |
| JTP provjera | EZ provjera |
| JTP izjava o provjeri | EZ izjava o provjeri |
| Država ugovornica | Država članica |
| Tijelo za ocjenjivanje | Prijavljena tijela |

Tamo gdje se odredbe ovog JTP-a i TSI BUKA suštinski razlikuju, ti tekstovi su prikazani u formatu dvije kolone. Tekst u lijevoj koloni i tekst koji nije pisan u kolonama prikazuju odredbe JTP-a (propisi OTIF-a), dok tekst u desnoj koloni prikazuje EU TSI. Tekst u desnoj koloni je isključivo informativnog karaktera. Za zakonodavstvo EU pogledajte "Službeni list Evropske unije".
Ako su razlike između tekstova JTP-a i TSI BUKA uredničke prirode, nisu suštinske ili se tiču termina iz prethodno navedene tabele, tekstovi iz TSI BUKA se generalno ne navode. Ipak, tekstovi iz TSI-ja se mogu navoditi radi poboljšanja jasnoće i čitljivosti.

| 1. | UVOD |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uopšteno, |  |
|  | Jedinstveni tehnički propisi (JTP) | Tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI) |
|  | definiraju za svaki podsistem (ili njegov dio) optimalan nivo usklađenih specifikacija radi osiguravanja interoperabilnosti željezničkog sistema. Zbog toga, |  |
|  | JTP usklađuju samo specifikacije parametara koji su kritični za interoperabilnost (osnovni parametri). Specifikacije JTP-a moraju ispunjavati osnovne zahtjeve utvrđene u |  |
|  | JTP GEN-A. | Prilogu III Direktive 2016/797/EU. |
|  | U skladu s načelom proporcionalnosti ovim se JTP-om definirati optimalan nivo usklađenosti u pogledu specifikacija za podsisteme željezničkih vozila definirane u odjeljku 1.1. namijenjenih za ograničavanje emisije buke |  |
|  | vozila u međunarodnom saobraćaju. | željezničkog sistema u Uniji. |
| 1.1 | Tehničko područje primjene |  |
| 1.1.1 | Područje primjene u pogledu željezničkih vozila |  |
|  | Ovaj JTP se primjenjuje na sva željeznička vozila obuhvaćena |  |
|  | JTP LOC&PAS-om i JTP WAG-om. | Uredbom (EU) br. 1302/2014 (TSI za LOC&PAS) i Uredbom (EU) br. 321/2013 (TSI za WAG). |
| 1.1.2 | Područje primjene u pogledu odvijanja prometa |  |
|  | Uz odredbe nacionalnih propisa, ako postoje, ovaj JTP | Uz Odluku Komisije 2012/757/EU$$$Odluka Komisije od 14. novembra 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsistema "odvijanje i upravljanje saobraćajem" željezničkog sistema u Evropskoj uniji i o izmjeni Odluke 2007/756/EZ (Sl. list L 345, 15.12.2012, str. 1) - Napomena (*1) $$$ (TSI za OPE), ovaj TSI |
|  | primjenjuje se na saobraćaj teretnih vagona na željezničkoj infrastrukturi određenoj kao "tiše trase". |  |
| 1.2 | Geografsko područje primjene |  |
|  | Geografsko područje primjene ovog JTP-a odgovara područjima primjene određenim u odjeljku |  |
|  | 1.2 JTP LOC&PAS i u odjeljku 1.2 JTP WAG, | 1.2. Uredbe (EU) br. 1302/2014 i u odjeljku 1.2. Uredbe (EU) br. 321/2013 |
|  | pri čemu svako geografsko područje primjene vrijedi za željeznička vozila (RST) na koja se JTP odnosi. |  |
| 2. | DEFINICIJA PODSISTEMA |  |
|  | "Jedinica" znači željezničko vozilo na koje se primjenjuje ovaj JTP, koje zato podliježe postupku |  |
|  | JTP provjere. U poglavlju 2 JTP LOC&PAS i poglavlju 2 JTP WAG | EZ provjere. U poglavlju 2. Uredbe (EU) br. 1302/2014 i u poglavlju 2. priloga Uredbe (EU) br. 321/2013 |
|  | opisuje se od čega se jedinica može sastojati. |  |
|  | Zahtjevi ovog JTP primjenjuju se na sljedeće kategorije željezničkih vozila: |  |
|  |  | utvrđene u odjeljku 2. Priloga I Direktive 2016/797/EU: |
|  | a) lokomotive i putnička željeznička vozila, uključujući vučna vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem ili električna vučna vozila, vozove s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem na vlastiti pogon ili električne putničke vozove i putničke vagone. Ova kategorija je dodatno definirana u poglavlju 2 |  |
|  | JTP LOC&PAS-a | Priloga Uredbi (EU) br. 1302/2014 |
|  | i u nastavku se ovog JTP-a ona spominje kao lokomotive, električni motorni vozovi (EMU), dizelski motorni vozovi (DMU) i putnički vagoni; |  |
|  | b) teretne vagone, uključujući tegljače projektovane za cijelu mrežu i vozila projektovana za prijevoz kamiona. Ova je kategorija dodatno definirana u poglavlju 2. |  |
|  | JTP WAG-a | Priloga Uredbi (EU) br. 321/2013 |
|  | i u nastavku se ovog JTP-a ona spominje kao vagoni; |  |
|  | c) posebna vozila poput pružnih mašina. Ova je kategorija dodatno definirana u poglavlju 2. |  |
|  | JTP LOC&PAS-a | Priloga Uredbi (EU) br. 1302/2014 |
|  | i sastoji se od pružnih mašina (u nastavku se ovog JTP-a oni spominju pod nazivom OTMs) i vozila za nadzor željezničke infrastrukture koja pripadaju kategorijama u tačkama (a) ili (b), zavisno od njihovog dizajna. |  |
| 3. | OSNOVNI ZAHTJEVI |  |
|  | Svi osnovni parametri u ovom JTP-u moraju biti povezani s najmanje jednim od osnovnih zahtjeva u |  |
|  | JTP GEN-A 2017. | Prilogu III Direktive 2016/797/EU. |
|  | Tabela 1. prikazuje raspodjelu. |  |

Tabela 1.

Osnovni parametri i njihova povezanost s osnovnim zahtjevima

| Tačka |  | Osnovni parametar | Osnovni zahtjevi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sigurnost | Pouzdanost i raspoloživost | Zdravlje |  | Zaštita životne sredine | Tehnička kompatibilnost | Dostupnost |
| 4.2.1. |  | Granične vrijednosti za buku u stanju mirovanja |  |  |  |  | 1.4.4. |  |  |
| 4.2.2. |  | Granične vrijednosti za buku pri polasku |  |  |  |  | 1.4.4. |  |  |
| 4.2.3. |  | Granične vrijednosti za buku u vožnji |  |  |  |  | 1.4.4. |  |  |
| 4.2.4. |  | Granične vrijednosti za buku u unutrašnjosti upravljačnice |  |  |  |  | 1.4.4. |  |  |
| 4. | OPIS PODSISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Uvod |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U ovom se poglavlju utvrđuje optimalan nivo usklađenosti u pogledu specifikacija za podsistem željezničkih vozila koje su namijenjene za ograničavanje nivoa emisije buke željezničkog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unije |  |  |  |
|  | u skladu sa ciljevima COTIF-a. |  |  |  |  | i za postizanje interoperabilnosti. |  |  |  |
| 4.2. | Funkcionalne i tehničke specifikacije podsistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sljedeći parametri utvrđeni su kao ključni za interoperabilnost (osnovni parametri): (a) "buka u stanju mirovanja"; (b) "buka pri polasku"; (c) "buka u vožnji"; (d) "buka u unutrašnjosti upravljačnice". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgovarajuće funkcionalne i tehničke specifikacije za različite kategorije željezničkih vozila utvrđene su u ovom odjeljku. Kad je riječ o vozilima koja posjeduju i električne pogonske sisteme i pogonske sisteme s unutrašnjim sagorijevanjem, moraju se poštovati granične vrijednosti u svim normalnim načinima rada. Ako se jednim od tih načina rada predviđa istodobno korištenje i električnog pogona i pogona s unutrašnjim sagorijevanjem, primjenjuje se manje ograničavajuća granična vrijednost. U skladu sa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | članom 8. stavom 6. APTU-a i članom 2(aa) ATMF-a |  |  |  |  | s članom 4. stavom 5. i članom 2. tačkom 13. Direktive (EU) 2016/797 |  |  |  |
|  | mogu se sastaviti odredbe za posebne slučajeve. Takve su odredbe navedene u odjeljku 7.3. Postupci za ocjenjivanje zahtjeva iz ovog odjeljka definirana su u navedenim tačkama i podtačkama poglavlja 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Granične vrijednosti za buku u stanju mirovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granične vrijednosti za sljedeće nivoe zvučnog pritiska u normalnim uslovima vozila za buku u stanju mirovanja dodijeljene kategorijama podsistema željezničkih vozila utvrđene su u tabeli 2: (a) A-ponderisan ekvivalentni stalni nivo zvučnog pritiska jedinice (LpAeq,T[unit]); (b) A-ponderisan ekvivalentni stalni nivo zvučnog pritiska na najbližem mjernom položaju i s obzirom na glavni vazdušni kompresor (Li pAeq,T); i (c) AF-ponderisan ekvivalentni stalni nivo zvučnog pritiska na najbližem mjernom položaju i s obzirom na impulsnu buku ispušnog ventila isušivača zraka (Li pAFmax). Granične vrijednosti određuju se na udaljenosti od 7,5 m od osi kolosijeka i 1,2 m iznad gornje ivice tračnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2.

Granične vrijednosti za buku u stanju mirovanja

| Kategorija podsistema željezničkih vozila | LpAeq,T [unit] [dB] | Li pAeq,T [dB] | Li pAFmax [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Električne lokomotive i pružna vozila s električnom vučom | 70 | 75 | 85 |
| Dizel lokomotive i pružna vozila s dizel vučom | 71 | 78 |  |
| EMV-ovi | 65 | 68 |  |
| DMV-ovi | 72 | 76 |  |
| Putnički vagoni | 64 | 68 |  |
| Vagoni | 65 | nije primjenjivo | nije primjenjivo |

Provjera usklađenosti opisana je u tački 6.2.2.1.

4.2.2. Granične vrijednosti za buku pri polasku

Granične vrijednosti za AF-ponderisane maksimalne nivoe zvučnog pritiska (LpAF,max) za buku pri polasku dodijeljene kategorijama podsistema željezničkih vozila utvrđene su u tabeli 3. Granične vrijednosti određuju se na udaljenosti od 7,5 m od osi kolosijeka i 1,2 m iznad gornje ivice tračnica.
Tabela 3.

Granične vrijednosti za buku pri polasku

| Kategorija podsistema željezničkih vozila | LpAF,max [dB] |
| --- | --- |
| Električne lokomotive ukupne vučne snage P < 4 500 kW | 81 |
| Električne lokomotive ukupne vučne snage P ≥ 4 500 kW Pružna vozila s električnom vučom | 84 |
| Dizel lokomotive P < 2 000 kW na izlaznom vratilu motora | 85 |
| Dizel lokomotive P ≥ 2 000 kW na izlaznom vratilu motora Pružna vozila s dizel vučom | 87 |
| EMV-ovi s maksimalnom brzinom vmax < 250 km/h | 80 |
| EMV-ovi s maksimalnom brzinom vmax ≥ 250 km/h | 83 |
| DMV-ovi s P < 560 kW/motor na izlaznom vratilu motora | 82 |
| DMV-ovi s P ≥ 560 kW/motor na izlaznom vratilu motora | 83 |

Provjera usklađenosti opisana je u tački 6.2.2.2.

4.2.3. Granične vrijednosti za buku u vožnji

Granične vrijednosti za A-ponderisani ekvivalentni stalni nivo zvučnog pritiska pri brzini od 80 km/h (LpAeq,Tp,(80 km/h)) i, ako je primjenjivo, pri brzini od 250 km/h (LpAeq,Tp,(250 km/h)) za buku u vožnji dodijeljene kategorijama podsistema željezničkih vozila utvrđene su u tabeli 4. Granične vrijednosti određuju se na udaljenosti od 7,5 m od osi kolosijeka i 1,2 m iznad gornje ivice tračnica.
Mjerenja pri brzinama jednakim ili većim od 250 km/h moraju se također izvršiti na "dodatnom mjernom položaju" na visini od 3,5 m iznad gornje ivice tračnica u skladu sa 6. poglavljem norme EN ISO 3095:2013 i uporediti s primjenjivim graničnim vrijednostima iz tabele 4.
Tabela 4.

Granične vrijednosti za buku u vožnji

| Kategorija podsistema željezničkih vozila | LpAeq,Tp (80 km/h) [dB] | LpAeq,Tp (250 km/h) [dB] |
| --- | --- | --- |
| Električne lokomotive i pružna vozila s električnom vučom | 84 | 99 |
| Dizel lokomotive i pružna vozila s dizel vučom | 85 | nije primjenjivo |
| EMV-ovi | 80 | 95 |
| DMV-ovi | 81 | 96 |
| Putnički vagoni | 79 | nije primjenjivo |
| Vagoni (normalizovano na APL = 0,225) * | 83 | nije primjenjivo |

APL: broj osovina podijeljen s dužinom preko odbojnika [m-1].
Provjera usklađenosti opisana je u tački 6.2.2.3.

4.2.4. Granične vrijednosti za buku u unutrašnjosti upravljačnice

Granične vrijednosti za A-ponderisani ekvivalentni stalni nivo zvučnog pritiska (LpAeq,T) za buku u unutrašnjosti upravljačnice u električnim i dizel lokomotivama, pružnim vozilima, EMV-ovima, DMV-ovima i putničkim vagonima s kabinama utvrđene su u tabeli 5. Granične vrijednosti određene su u blizini uha mašinovođe.
Tabela 5.

Granične vrijednosti za buku u unutrašnjosti upravljačnice

| Buka u unutrašnjosti upravljačnice | LpAeq,T [dB] |
| --- | --- |
| U mirovanju dok sirena trubi | 95 |
| Pri najvećoj brzini vmax ako je vmax < 250 km/h | 78 |
| Pri najvećoj brzini vmax ako je 250 km/h ≤ vmax < 350 km/h | 80 |

Provjera usklađenosti opisana je u tački 6.2.2.4.

| 4.3. | Funkcionalne i tehničke specifikacije interfejsa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U ovom se JTP-u nalaze sljedeći interfejsi s podsistemom željezničkih vozila: |  |  |  |  |  |
|  | Interfejsi s podsistemima iz tačaka (a), (b), (c) i (e) poglavlja 2. (kojima se bavi |  |  |  |  |  |
|  | JTP LOC&PAS) u pogledu | Uredba (EU) br. 1302/2014) u pogledu |  |  |  |  |
|  | - buke u stanju mirovanja, - buke pri polasku (nije primjenjivo na putničke vagone), - buke u vožnji, - buke u unutrašnjosti upravljačnice, ako je primjenjivo. Interfejsi s podsistemima iz tačke (d) poglavlja 2 (kojima se bavi |  |  |  |  |  |
|  | JTP WAG ) u pogledu | Uredba (EU) br. 321/2013) u pogledu |  |  |  |  |
|  | - buke u vožnji, - buke u stanju mirovanja. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ovaj TSI ima sljedeće interfejse s podsistemom "odvijanje i upravljanje saobraćajem" (na koji se odnosi Odluka 2012/757/EU) u pogledu: - buke u vožnji. |  |  |  |
| 4.4. | Operativna pravila |  |  |  |  |  |
|  | Zahtjevi koji se odnose na operativna pravila za podsistem željezničkih vozila utvrđeni su u |  |  |  |  |  |
|  | odjeljku 4.4. i dodatku K JTP LOC&PAS i u odjeljku 4.4. i dodatku I JTP WAG |  | odjeljku 4.4. Priloga Uredbi (EU) br. 1302/2014 i u odjeljku 4.4. Priloga Uredbi (EU) br. 321/2013. |  |  |  |
|  | U svrhu ovog JTP-a "tiša trasa" znači dio željezničke infrastrukture koji je zbog buke pogodan samo za rad vagona koji su u skladu s tačkom 7.2.2.2 ovog JTP-a. Države ugovornice mogu definirati tiše trase na svojim teritorijama u skladu sa Dodatkom D. Na tišim trasama, države mogu ograničiti ili zabraniti korištenje vagona koji nisu u skladu sa tačkom 7.2.2.2 ovog JTP-a. U skladu sa članom 15a. stav 4. ATMF-a, upravitelj infrastrukture stavlja na raspolaganje bilo kom željezničkom operateru koji posluje na njegovoj mreži informacije o lokaciji tiših trasa, ako ih ima. Ova informacija mora biti dostupna bez odlaganja. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Posebna pravila za upravljanje vagonima na tišim trasama u otežanim uslovima |  |  |  |  |  |
|  | Države mogu definirati pravila za vanredne situacije za upravljanje vagonima koji nisu u skladu s tačkom 7.2.2.2. na tišim trasama. |  | Pravila za vanredne situacije utvrđena u tački 4.2.3.6.3. Priloga Odluci 2012/757/EU uključuju upravljanje vagonima koji nisu u skladu s tačkom 7.2.2.2. na tišim trasama. |  |  |  |
|  | Ta se mjera može primijeniti u slučaju ogrančenja kapaciteta ili operativnih ogrančenja uzrokovanih neispravnostima željezničkih vozila, ekstremnim vremenskim uslovima, nesrećama ili nezgodama, te kvarovima na infrastrukturi. |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Posebna pravila za upravljanje vagonima na tišim trasama u slučaju radova na infrastrukturi i održavanja vagona |  |  |  |  |  |
|  | Upravljanje vagonima koji nisu u skladu s tačkom 7.2.2.2. na tišim trasama moguće je u slučaju aktivnosti održavanja vagona, pri čemu je za pristup radionici za održavanje dostupna samo tiša trasa. Pravila za vanredne situacije |  |  |  |  |  |
|  | se definiraju kako bi se osiguralo da se može nastaviti upravljati vagonima koji nisu u skladu sa tačkom 7.2.2.2. ako je u slučaju radova na infrastrukturi tiša trasa jedina odgovarajuća alternativa. |  |  |  | utvrđena u tački 4.4.1. primjenjuju se u slučaju radova na infrastrukturi ako je |  |
| 4.5. | Pravila održavanja |  |  |  |  |  |
|  | Zahtjevi koji se odnose na pravila održavanja za podsistem željezničkih vozila utvrđeni su |  |  |  |  |  |
|  | u odjeljku 4.5. JTP LOC&PAS i u odjeljku 4.5. i JTP WAG. |  | u odjeljku 4.5. Priloga Uredbi (EU) br. 1302/2014 i u odjeljku 4.5. Priloga Uredbi (EU) br. 321/2013. |  |  |  |
| 4.6. | Stručne kvalifikacije |  |  |  |  |  |
|  | Nije primjenjivo. |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Zdravstveni i sigurnosni uslovi |  |  |  |  |  |
|  | $$$Odredbe EU za odjeljak 4.7. o zdravstvenim i sigurnosnim uslovima moraju uzeti u obzir način na koji se upravlja željezničkim vozilima. Ovo ne pripada okvirima JTP BUKA i zbog toga se ne ponavlja na lijevoj strani teksta. Uprkos navedenom, Zemlje ugovornice mogu imati odredbe koje su stupile na snagu bilo kroz nacionalni ili regionalni (npr. EU) zakon, koji uređuje upotrebu vozila kojima se upotpunjuju JTP BUKA sa ciljem da obezbijede usklađenost sa donjim upozoravajućim vrijednostima izloženosti buke u unutrašnjosti upravljačnice. $$$ |  | Vidjeti član 6. ove Uredbe.$$$Član 6 EU Odluke zakonom propisanih TSI BUKA: "Usklađenost s donjim upozoravajućim vrijednostima izloženosti utvrđenima u članu 3. Direktive 2003/10/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća osigurava se pridržavanjem usklađenosti s nivoom buke u unutrašnjosti upravljačnice, kako je utvrđeno u tački 4.2.4. Priloga ovoj Uredbi i odgovarajućim operativnim uslovima koje treba definirati željeznički prijevoznik.$$$ |  |  |  |
| 4.8. | Podaci koji se evidentiraju |  | Evropski registar odobrenih tipova vozila |  |  |  |
|  | U skladu sa JTP GEN C 2017 i OTIF jedinstvenim formatom certifikata, sljedeće karakteristike vezane za buku se evidentiraju u Tehničkom dosijeu$$$JTP GEN-C 2015 znači: Jedinstveni tehnički propisi (JTP) Opće odredbe TEHNIČKI DOSIJE, u verziji koja je stupila na snagu 1. 12. 2017.$$$ - nivo buke u vožnji (dB(A)) [Broj] (dB(A)); - nivo buke u vožnji je mjeren pod referentnim uslovima [Boolean] Y/N (pogledati tačku 6.2.2.3.1); - nivo buke u stanju mirovanja (dB(A)) [Broj] (db(A)); - nivo buke pri polasku (dB(A)) [Broj] (db(A)). |  | Podaci o željezničkim vozilima koji se moraju bilježiti u "Evropskom registru odobrenih tipova vozila (ERATV)" utvrđeni su u Odluci 2011/665/EU. |  |  |  |
| 5. | SASTAVNI DIJELOVI INTEROPERABILNOSTI |  |  |  |  |  |
|  | U ovom JTP-u nije posebno naveden nijedan sastavni dio interoperabilnosti. |  |  |  |  |  |
| 6. | OCJENA USKLAĐENOSTI I JTP PROVJERA |  | EZ PROVJERA |  |  |  |
|  | Inovativna rješenja Kako bi se išlo u korak s tehnološkim napretkom, mogu biti potrebna inovativna rješenja koja nisu u skladu sa specifikacijama utvrđenima u ovom JTP-u i/ili na koje se ne mogu primijeniti metode ocjenjivanja iz ovog JTP-a. U tom slučaju, mogu se razviti nove specifikacije i/ili nove metode ocjenjivanja povezane s tim inovativnim rješenjima. Inovativna rješenja mogu biti povezana s podsistemom željezničkih vozila, njegovim dijelovima i sastavnim dijelovima interoperabilnosti tog podsistema. Ako se predloži inovativno rješenje, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik izjavljuje na koji način ono odstupa od relevantnih odredbi ovog JTP-a ili na koji ih način dopunjuje. Na osnovu ove izjave jedan od subjekata navedenih u članu 6. stav 2. APTU-a, ili Generalni sekretar mogu dostaviti nove specifikacije i/ili nove metode ocjenjivanja Komisiji stručnjaka za tehnička pitanja na analizu i odobrenje. Ako Komisija stručnjaka za tehnička pitanja podrži nove specifikacije i/ili nove metode ocenjivanja, razvit će se odgovarajuće funkcionalne specifikacije i specifikacije interfejsa, koje treba obuhvatiti JTP-om, kako bi se dopustila upotreba ovog inovativnog rješenja, i potom ih integrisati u JTP tokom postupka revizije. Do revizije JTP-a, Komisija stručnjaka za tehnička pitanja može već uzeti u obzir nove specifikacije i/ili nove metode ocjenjivanja kao prihvatljivo sredstvo usklađenosti sa osnovnim zahtjevima JTP GENA. U tom slučaju, Komisija stručnjaka za tehnička pitanja daje uputstva Generalnom sekretaru o tome kako će nove specifikacije i/ili metode ocjenjivanja biti saopštene državama ugovornicama i kako će postati javne. |  | $$$Član 7. Uredbe EU kojom se zakonski propisuju TSI BUKA: "1. Kako bi se išlo u korak s tehnološkim napretkom, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mogu predlagati inovativna rješenja koja nisu u skladu sa specifikacijama utvrđenim u Prilogu i/ili na koje se ne mogu primijeniti metode ocjenjivanja iz Priloga. 2. Inovativna rješenja mogu biti povezana s podsistemom željezničkih vozila, njegovim dijelovima i sastavnim dijelovima interoperabilnosti tog podsistema. 3. Ako se predloži inovativno rješenje, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim sjedištem u Uniji izjavljuje na koji način ono odstupa od relevantnih odredbi ovog TSI-ja ili na koji ih način dopunjuje, te Komisiji dostavlja odstupanja radi analize. Komisija može zatražiti mišljenje Agencije o predloženom inovativnom rješenju. 4. Komisija daje mišljenje o predloženom inovativnom rješenju. Ako je mišljenje pozitivno, Agencija razvija odgovarajuće funkcionalne specifikacije, specifikacije interfejsa i metodu ocjenjivanja, koje treba obuhvatiti mjerodavnim TSI-jem kako bi se dopustila upotreba ovog inovativnog rješenja, i potom ih integrisati u TSI u toku postupka revizije u skladu s članom 6. Direktive 2008/57/EZ. Ako je mišljenje negativno, predloženo se inovativno rješenje ne smije upotrebljavati. 5. Do revizije TSI-ja pozitivno mišljenje Komisije smatra se prihvatljivom mjerom za potvrđivanje usklađenosti s osnovnim zahtjevima Direktive 2008/57/EZ, pa se stoga može upotrebljavati za ocjenjivanje podsistema.$$$ |  |  |  |
| 6.1. | Sastavni dijelovi interoperabilnosti |  |  |  |  |  |
|  | Nije primjenjivo. |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Podsistem željezničkih vozila u pogledu buke koju emituju željeznička vozila |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Moduli |  |  |  |  |  |
|  | JTP provjera |  | EZ provjera |  |  |  |
|  | mora se izvršiti u skladu s modulom ili modulima opisanim u tabeli 6. |  |  |  |  |  |

Tabela 6.

|  | Postupci ocjenjivanja za provjeru podsistema | Moduli za EZ provjeru podsistema |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | Pregled tipa | Pregled EZ tipa |  |  |
| SD | Sistem upravljanja kvalitetom proizvodnog procesa. | EZ provjera podsistema na osnovu sistema upravljanja kvalitetom proizvodnog procesa. |  |  |
| SF | Provjera podsistema na osnovu provjere proizvoda. | EZ provjera podsistema na osnovu provjere proizvoda |  |  |
| SH1 | Provjera podsistema na osnovu cjelovitog sistema upravljanja kvalitetom s pregledom projekta | EZ provjera podsistema na osnovu cjelovitog sistema upravljanja kvalitetom s pregledom projekta |  |  |
|  | Ovi su moduli detaljno određeni u |  |  |  |
|  | JTP GEN-D.$$$Opće odredbe, JTP GEN-D, postupci ocjenjivanja (modula), koji je stupio na snagu 1. 10. 2012.$$$ | Odluci 2010/713/EU. |  |  |
| 6.2.2. | Postupci ocjenjivanja za provjeru |  |  |  |
|  | Podnosilac zahtjeva bira jedan od sljedećih postupaka ocjenjivanja koji se sastoji od barem jednog modula za |  |  |  |
|  | JTP provjeru podsistema: | EZ provjeru podsistema: |  |  |
|  | - (SB + SD), - (SB + SF) i - (SH1). |  |  |  |
|  | U okviru primjene odabranog modula ili odabrane kombinacije modula podsistema se ocjenjuje u odnosu na zahtjeve definirane u odjeljku 4.2. Za svaki slučaj, u sljedećim se tačkama navode dodatni zahtjevi povezani s ocjenjivanjem. |  |  |  |
| 6.2.2.1. | Buka u stanju mirovanja |  |  |  |
|  | Provjera usklađenosti s graničnim vrijednostima za buku u stanju mirovanja, utvrđenima u tački 4.2.1, provodi se u skladu s odjeljcima 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. (bez klauzule 5.5.2), 5.7. i klauzule 5.8.1. norme EN ISO 3095:2013. Za procjenu buke glavnog zračnog kompresora na najbližem mjernom položaju i upotrebljava se pokazatelj L i pAeq,T u kombinaciji s tipičnim uzorkom T jednog operativnog ciklusa kako je definiran u odjeljku 5.7. norme EN ISO 3095:2013. Za ovo će se upotrebljavati jedino željeznički sistemi koji su neophodni za rad zračnog kompresora u normalnim radnim okolnostima. Željeznički sistemi koji nisu potrebni za rad kompresora mogu se isključiti kako bi se spriječilo da i oni doprinesu rezultatu mjerenja buke. Provjera usklađenosti s graničnim vrijednostima izvršavat će se pod uslovima isključivo neophodnim za rad glavnog zračnog kompresora pri najnižem broju okretaja u minuti. Za procjenu izvora impulsne buke na najbližem mjernom položaju i upotrebljava se pokazatelj Li pAFmax. Odgovarajući izvor buke je ispuh iz ventila isušivača zraka. |  |  |  |
| 6.2.2.2. | Buka pri polasku |  |  |  |
|  | Provjera usklađenosti s graničnim vrijednostima za buku pri polasku, utvrđenima u tački 4.2.2, provodi se u skladu s poglavljem 7. (bez klauzule 7.5.1.2) norme EN ISO 3095:2013. Primjenjuje se metoda najvišeg nivoa koja se odnosi na odjeljak 7.5. norme EN ISO 3095:2013. Odstupajući od klauzule 7.5.3. norme EN ISO 3095:2013, voz ubrzava iz položaja mirovanja na 30 km/h i održava brzinu. Uz to, buka se mjeri na udaljenosti od 7,5 m od osi kolosijeka i na visini od 1,2 m iznad gornje ivice tračnica. Primjenjuju se "metoda prosječnog nivoa" u skladu s odjeljkom 7.6. i "metoda najvišeg nivoa" u skladu s odjeljkom 7.5. norme EN ISO 3095:2013, pa voz ubrzava iz položaja mirovanja na 40 km/h i održava brzinu. Izmjerene vrijednosti ne upoređuju se u odnosu na neku graničnu vrijednost, nego se bilježe u tehničkoj dokumentaciji i |  |  |  |
|  | dostavljaju Sekretarijatu OTIF-a. |  | dostavljaju Agenciji. |  |
|  | Za pružna vozila postupak polaska obavlja se bez dodatnih opterećenja prikolice. |  |  |  |
| 6.2.2.3. | Buka u vožnji |  |  |  |
|  | Provjera usklađenosti s graničnim vrijednostima za buku u vožnji, utvrđenim u tački 4.2.3, provodi se u skladu s tačkama 6.2.2.3.1. i 6.2.2.3.2. |  |  |  |
| 6.2.2.3.1. | Uslovi na testnom kolosijeku |  |  |  |
|  | Testiranje se provodi na referentnom kolosijeku definiranom u odjeljku 6.2 norme EN ISO 3095:2013. Međutim, dopušteno je provesti test na kolosijeku koji nije u skladu s uslovima referentnog kolosijeka u pogledu akustičnog nivoa neravnosti tračnica i stopa prigušenja kolosijeka sve dok nivoi buke izmjerene u skladu s tačkom 6.2.2.3.2. ne prelaze granične vrijednosti utvrđene u tački 4.2.3. U svakom se slučaju utvrđuju akustični nivo neravnosti tračnica i stope prigušenja kolosijeka. Ako kolosijek na kojem se provode testovi udovoljava uslovima referentnog kolosijeka, izmjerenog nivoa buke označavaju se kao "uporedive", a u suprotnom kao "neuporedive". U tehničkoj se dokumentaciji bilježi jesu li izmjereni nivoi buke "uporedivi" ili "neuporedivi". Izmjerene vrijednosti akustične neravnosti tračnica testnog kolosijeka vrijede tokom razdoblja koje počinje tri mjeseca prije mjerenja i završava tri mjeseca nakon mjerenja, pod uslovom da u tom razdoblju nije izvršeno nikakvo održavanje kolosijeka koje bi moglo imati uticaja na akustičku neravnost tračnica. Izmjerene vrijednosti stopa prigušenja testnog kolosijeka vrijede tokom razdoblja koje počinje godinu dana prije mjerenja i završava godinu dana nakon mjerenja, pod uslovom da u tom razdoblju nije obavljeno nikakvo održavanje kolosijeka koje bi moglo imati uticaja na stope prigušenja kolosijeka. U tehničku je dokumentaciju potrebno priložiti potvrdu da su podaci o kolosijeku koji se odnose na mjerenje buke u vožnji za mjereni tip bili važeći tokom dana kad je provođeno testiranje, npr. navođenjem datuma posljednjeg održavanja koje utiče na buku. Dalje, dopušteno je provoditi ispitivanja pri brzini jednakoj ili većoj od 250 km/h na pločastim kolosijecima. U tom su slučaju granične vrijednosti 2 dB više od graničnih vrijednosti utvrđenih u tački 4.2.3. |  |  |  |
| 6.2.2.3.2. | Postupak |  |  |  |
|  | Testovi se provode u skladu s odredbom u odjeljcima 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. i 6.7. (bez 6.7.2) norme EN ISO 3095:2013. Svako se poređenje s graničnim vrijednostima treba napraviti koristeći rezultate zaokružene na najbliži cijeli decibel. Svaka se normalizacija treba napraviti prije zaokruživanja. Detaljan postupak ocjenjivanja utvrđen je u tačkama 6.2.2.3.2.1, 6.2.2.3.2.2. i 6.2.2.3.2.3. |  |  |  |
| 6.2.2.3.2.1 | EMV-ovi, DMV-ovi, lokomotive i putnički vagoni |  |  |  |
|  | Kad je riječ o EMV-ovima, DMV-ovima, lokomotivama i putničkim vagonima, razlikuju se tri klase najveće radne brzine: 1. Ako je najveća radna brzina jedinice manja od ili jednaka 80 km/h, buka u vožnji mjeri se pri najvećoj brzini vmax. Ta vrijednost ne smije prelaziti graničnu vrijednost LpAeq,Tp(80 km/h) koja je utvrđena u tački 4.2.3. 2. Ako je najveća radna brzina vmax jedinice veća od 80 km/h i niža od 250 km/h, buka u vožnji mjeri se pri brzini od 80 km/h i pri najvećoj brzini. Obje izmjerene vrijednosti buke u vožnji LpAeq,Tp(vtest) normalizuju se prema LpAeq,Tp(80 km/h) referentne brzine od 80 km/h formulom 1. Normalizovana vrijednost ne smije prelaziti graničnu vrijednost LpAeq,Tp(80 km/h) koja je utvrđena u tački 4.2.3. Formula 1: LpAeq,Tp(80 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) - 30 * log (vtest/80 km/h) (1) vtest = stvarna brzina za vrijeme mjerenja. 3. Ako je najveća radna brzina vmax jedinice veća od ili jednaka 250 km/h, buka u vožnji mjeri se pri brzini od 80 km/h i pri najvećoj brzini uz gornju granicu brzine za testiranje od 320 km/h. Izmjerena vrijednost buke u vožnji LpAeq,Tp(vtest) pri brzini od 80 km/h normalizuje se prema LpAeq,Tp(80 km/h) referentne brzine 80 km/h formulom 1. Normalizovana vrijednost ne smije prelaziti graničnu vrijednost LpAeq,Tp(80 km/h) koja je utvrđena u tački 4.2.3. Izmjerena vrijednost buke u vožnji LpAeq,Tp(vtest) normalizuje se prema LpAeq,Tp(250 km/h) referentne brzine 250 km/h formulom 2. Normalizovana vrijednost ne smije prelaziti graničnu vrijednost LpAeq,Tp(250 km/h) koja je utvrđena u tački 4.2.3. Formula 2: LpAeq,Tp(250 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) - 50 * log(vtest/250 km/h) (2) vtest = stvarna brzina za vrijeme mjerenja. |  |  |  |
| 6.2.2.3.2.2 | Vagoni |  |  |  |
|  | Kad je riječ o vagonima, razlikuju se dvije klase najveće radne brzine: 1. Ako je najveća radna brzina vmax jedinice manja od ili jednaka 80 km/h, buka u vožnji mjeri se pri najvećoj brzini. Izmjerena vrijednost buke u vožnji LpAeq,Tp(vtest) normalizuje se u odnosu na referentni APL 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) formulom 3. Ta vrijednost ne smije prelaziti graničnu vrijednost LpAeq,Tp(80 km/h) koja je utvrđena u tački 4.2.3. Formula 3: LpAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(vtest) - 10 * log(APLwag/0,225 m-1) (3) APLwag = broj osovina podijeljen s dužinom preko odbojnika [m-1] vtest = stvarna brzina za vrijeme mjerenja. 2. Ako je najveća radna brzina vmax jedinice veća od 80 km/h, buka u vožnji mjeri se pri brzini od 80 km/h i pri najvećoj brzini. Obje izmjerene vrijednosti buke u vožnji LpAeq,Tp(vtest) normalizuju se prema LpAeq,Tp(80 km/h) referentne brzine 80 km/h i u odnosu na referentni APL 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) formulom 4. Normalizovana vrijednost ne smije prelaziti graničnu vrijednost LpAeq,Tp(80 km/h) koja je utvrđena u tački 4.2.3. Formula 4: LpAeq,Tp (APLref, 80 km/h) = LpAeq,Tp(vtest) - 10 * log(APLwag/0,225 m-1) - 30 * log(vtest/80 km/h) (4) APLwag = broj osovina podijeljen s dužinom preko odbojnika [m-1] vtest = stvarna brzina za vrijeme mjerenja. |  |  |  |
| 6.2.2.3.2.3 | Pružna vozila |  |  |  |
|  | Isti se postupak ocjenjivanja utvrđen u 6.2.2.3.2.1. primjenjuje u slučaju pružnih vozila. Za pružna vozila postupak mjerenja provodi se bez dodatnog opterećenja priključnim vozilima. Smatra se da pružna vozila zadovoljavaju zahtjeve za buku u vožnji iz tačke 4.2.3. bez mjerenja kad: - koče isključivo kompozitnim kočnim umecima ili kočnicama s diskovima i - posjeduju kompozitne čistače ako su blokovi čistača ugrađeni. |  |  |  |
| 6.2.2.4 | Buka u unutrašnjosti upravljačnice |  |  |  |
|  | Provjera usklađenosti s graničnim vrijednostima za buku u unutrašnjosti upravljačnice, utvrđenim u tački 4.2.4, provodi se u skladu s normom EN 15892:2011. Za pružna vozila postupak mjerenja provodi se bez dodatnih opterećenja prikolice. |  |  |  |
| 6.2.3. | Pojednostavljeno ocjenjivanje |  |  |  |
|  | Umjesto postupaka testiranja utvrđenih u tački 6.2.2, dopušteno je zamijeniti neke ili sve testove pojednostavljenim ocjenjivanjem. Pojednostavljeno ocjenjivanje sastoji se od akustičnog poređenja jedinice koja se ocjenjuje s postojećim tipom (u daljem tekstu "referentni tip"), čija su svojstva buke dokumentovana. Pojednostavljeno ocjenjivanje može se samostalno upotrebljavati za svaki od primjenjivih osnovnih parametara "buka u stanju mirovanja", "buku pri polasku", "buku u vožnji" i "buku u unutrašnjosti upravljačnice", te se sastoji od provjere da uticaji razlika jedinice koja se ocjenjuje ne dovode do prekoračavanja graničnih vrijednosti utvrđenih u odjeljku 4.2. Za vozila za koja se primjenjuje pojednostavljeno ocjenjivanje dokaz usklađenosti mora uključivati detaljan opis promjena povezanih s emisijom buke u odnosu na referentni tip. Pojednostavljeno ocjenjivanje obavlja se na osnovu tog opisa. Procijenjene vrijednosti buke u sebi sadrže neizvjesnosti proizašle iz primjenjene metode ocjenjivanja. Pojednostavljeno ocjenjivanje može biti izračunavanje i/ili pojednostavljeno mjerenje. Jedinica sertifikovana na osnovu pojednostavljene metode ocjenjivanja neće se koristiti kao referentna jedinica za dalje ocjenjivanje. Ako se pojednostavljeno ocjenjivanje primjenjuje za buku u vožnji, referentni tip mora biti u skladu s barem jednim od sljedećeg: - s 4. poglavljem, pri čemu rezultati mjerenja buke u vožnji referentnog tipa moraju biti označeni kao "uporedivi"; - s 4. poglavljem Odluke 2011/229/EU$$$Odluka Komisije od 4. aprila 2011. godine koja se odnosi na tehničke specifikacije interoperabilnosti podsistema željezničkih vozila - buka transevropskog konvencionalnog željezničkog sistema (SL L 99, 13. 4. 2011, str.1-39).$$$, ili s 4. poglavljem JTP BUKA$$$Opće odredbe, Željeznička vozila - BUKA, JTP, APTU (Ref:A 94-04/2.2012, koji su stupili na snagu 1. 12. 2012).$$$, koja je ¦ stupila na snagu 1. 12. 2012, ¦ pri čemu rezultati mjerenja buke u vožnji referentnog tipa moraju biti označeni kao "uporedivi". - s 4. poglavljem Odluke 2006/66/EZ.$$$Odluka Komisije od 23. decembra 2005. godine koja se odnosi na tehničke specifikacije interoperabilnosti podsistema željezničkih vozila- buka transevropskog konvencionalnog željezničkog sistema (SL. L 37,8. 2. 2006, str. 1-49)$$$ - s 4. poglavljem Odluke 2008/232/EZ$$$Odluka komisije od 21. februara 2008. godine koja se odnosi na tehničke specifikacije interoperabilnosti podsistema željezničkih vozila transevropskog sistema brzih željeznica (SL L 84, 26. 3. 2008, str. 132-392).$$$. Kad je riječ o vagonu čiji parametri, upoređeni s referentnim tipom, ostaju unutar dopuštenog raspona u tabeli 7, smatra se bez dodatne provjere da jedinica zadovoljava granične vrijednosti buke u vožnji utvrđene u tački 4.2.3. |  |  |  |

Tabela 7.

Dopušteno odstupanje za vagone u svrhu izuzimanja od provjere

| Parametar |  | Dopušteno odstupanje (u odnosu na referentnu jedinicu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Najveća brzina jedinice |  | Bilo koja brzina do 160 km/h |  |  |
| Vrsta točka |  | Jedino ako je jednako ili manje bučna (akustične osobine u skladu s Prilogom E norme EN 13979-1:2011) |  |  |
| Težina prazne jedinice |  | Isključivo unutar raspona od +20 % do - 5 % |  |  |
| Kočni umetak |  | Jedino ako odstupanje ne dovodi do većeg nivoa emisije buke |  |  |
| 7. | IMPLEMENTACIJA |  |  |  |
| 7.1. | Primjena ovog JTP-a na nove podsisteme |  |  |  |
|  | U skladu sa članom 7. stav 1. ATMF-a, usklađenost sa ovim JTP-om je jedan od uslova da bi novo vozilo bilo pušteno u međunarodni saobraćaj. |  |  |  |
|  | JTP certifikat o provjeri novog vozila i/ili njegovoj usklađenosti s tipom koja se donosi u skladu sa JTP BUKA, koji je stupio na snagu 1. 12. 2015. smatra se važećim dok ne istekne certifikat tipa ili proizvodnje:$$$Odluka EU 2008/232/EZ o željezničkim vozilima velikih brzina i Odluka EU 2011/229/EU o konvencionalnim lokomotivama i putničkim željezničkim vozilima nemaju ekvivalent u propisima OTIF-a. Kao rezultat toga, izjava o provjeri novog vozila i/ili njegovoj usklađenosti s tipom koja se donosi u skladu s Odlukom 2008/232/EZ ili Odlukom 2011/229/EU ne priznaje se u OTIF-u i zato su takva vozila predmet prihvatanja u skladu sa članom 6. stav 3. ATMF-a.$$$ - za vagone do 13. aprila 2016. - za druga vozila do 31. maja 2017. |  | Vidjeti član 8. ove Uredbe.$$$Član 8. EU odluke zakonom propisanih TSI BUKA: "Izjava o provjeri novog vozila i/ili njegovoj usklađenosti s tipom koja se donosi u skladu s Odlukom 2011/229/EU smatra se važećom: - za lokomotive, EMV-ove, DMV-ove i putničke vagone, sve dok se potvrda tipa ili projekta ne bude trebala obnoviti kako je navedeno u Odluci 2011/291/EU u slučajevima kad je ta Odluka primijenjena i do 31. maja 2017. u ostalim slučajevima. - za vagone do 13. aprila 2016. Za nova vozila izjave o provjeri i/ili usklađenosti s tipom izdate u skladu s Odlukom 2008/232/EZ smatraju se važećim sve dok se potvrda o usklađenosti tipa ili projekta ne bude trebala obnoviti kako je navedeno u ovoj Odluci.$$$ |  |
| 7.2. | Primjena ovog JTP-a na postojeće podsisteme |  |  |  |
|  | Principi koje trebaju primjenjivati podnosioci prijave i izdavaoci odobrenja u slučaju promjene ili promjena postojećih željezničkih vozila ili tipa željezničkih vozila definirani su u |  |  |  |
|  | Odjeljku 7.1.2 JTP LOC&PAS i u odjeljku 7.2. JTP WAG. |  | tački 7.1.2. Priloga Uredbi (EU) br. 1302/2014 i odjeljku 7.2 Priloga Uredbi (EU) br. 321/2013. |  |
| 7.2.1 | Odredbe u slučaju promjena postojećih željezničkih vozila ili tipa željezničkih vozila |  |  |  |
|  | JTP BUKA koji je stupio na snagu 1. 12. 2012. ili JTP BUKA 2015 koji je stupio na snagu 1. 12. 2015. |  | Odluci 2006/66/EZ ili u Odluci 2002/735/EZ. |  |
|  | Ako je potrebno ocjenjivanje, ono se ograničava na osnovne parametre na koje su uticale promjene. Ako se primjenjuje pojednostavljeno ocjenjivanje, originalna jedinica može biti referentna jedinica u skladu s odredbama tačke 6.2.3. Zamjena cijele jedinice ili najmanje jednog vozila unutar jedinice (npr. zamjena nakon ozbiljnijeg oštećenja) ne zahtijeva ocjenjivanje usklađenosti s ovim JTP-om, pod uslovom da su jedinica, vozilo ili vozila kojima se zamjenjuje identični onima koje zamjenjuju. |  |  |  |
| 7.2.2 | Dodatne odredbe za primjenu ovog JTP-a na postojeće vagone |  |  |  |
|  | Osim ako nije drugačije naznačeno u posebnom pravilu za sprovođenje u odjeljku 7.4, od 8. decembra 2024, vagoni u okviru JTP WAG-a koji nisu obuhvaćeni tačkom 7.2.2.2 ovog JTP-a ne smiju saobraćati na tišim trasama. Međutim, ovo se ne primjenjuje |  | Ograničenje upravljanja vagonima utvrđeno u članu 5a. ove Uredbe$$$Član 5a: "Od 8. decembra 2024. vagoni obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EU) br. 321/2013 koji nisu obuhvaćeni tačkom 7.2.2.2. [....] ne smiju saobraćati na tišim trasama".$$$ ne primjenjuje se. |  |
|  | na vagone kojima se većinom upravlja na trasama s nagibom većim od 40 ‰, vagone s maksimalnom brzinom većom od 120 km/h, vagone s maksimalnim osovinskim opterećenjem većim od 22,5 t, vagone koji su namijenjeni isključivo za radove na infrastrukturi i vagone u vozovima za spašavanje. Ako se voz oprema tišim kočnim blokovima kako su definirani u tački 7.2.2.1. i ako se vagonu ne dodaju nikakvi izvori buke, smatra se, bez dodatnog testiranja, da su zahtjevi iz tačke 4.2.3. zadovoljeni. |  |  |  |
| 7.2.2.1 | Tiši kočni blokovi |  |  |  |
|  | Tiši kočni blok jest kočni blok koji pripada jednoj od sljedećih kategorija: - kočni blok naveden u Dodatku G; |  |  |  |
|  | JTP WAG; |  | Uredbi (EU) br. 321/2013; |  |
|  | - kočni blok ocijenjen u skladu s postupkom utvrđenim u Dodatku F ovom JTP-u. |  |  |  |
| 7.2.2.2 | Vagoni koji saobraćaju na tišim trasama |  |  |  |
|  | Vagoni koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija mogu saobraćati na tišim trasama u okviru svog područja upotrebe: |  |  |  |
|  | - Vagoni koji su u skladu sa: - JTP BUKA koji je stupio na snagu 1. 12. 2012, - JTP BUKA 2015 koji je stupio na snagu 1. 12. 2015, - sa ovim JTP-om ili - vagoni s EZ izjavom o provjeri u skladu sa TSI-jem Evropske unije koji je ekvivalentan jednom od navdenih JTP-a. |  |  | - vagoni s EZ izjavom o provjeri u skladu s Odlukom Komisije 2006/66/EZ o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsistema "željeznička vozila - buka" transevropskog konvencionalnog željezničkog sistema, - vagoni s EZ izjavom o provjeri u skladu s Odlukom Komisije 2011/229/EU o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost podsistema "željeznička vozila - buka" transevropskog konvencionalnog željezničkog sistema, - vagoni s EZ izjavom o provjeri u skladu s ovim TSI-jem; |
|  | - vagoni s ugrađenim tišim kočnim blokovima kako su definirani u tački 7.2.2.1. ili kočnim diskovima za funkciju radne kočnice, - vagoni s ugrađenim kompozitnim kočnim blokovima navedenim u Dodatku E za funkciju radne kočnice. Saobraćanje tih vagona na tišim trasama ograničava se u skladu s uslovima opisanim u tom dodatku. |  |  |  |
| 7.3. | Posebni slučajevi |  |  |  |
| 7.3.1. | Uvod |  |  |  |
|  | Posebni slučajevi, utvrđeni u tački 7.3.2, razvrstavaju se kao slučajevi: a) "P": "trajni" i b) "T": "privremeni", gdje se preporučuje da se ciljni sistem dostigne do 2020. (Cilj postavljen u Odluci 2010/661/EU). |  |  |  |
| 7.3.2. | Popis posebnih slučajeva |  |  |  |
| 7.3.2.1. | Opći posebni slučajevi |  |  |  |
|  | Posebni slučajevi za države članice EU su oni koji su navedeni u TSI BUKA. Pored navedenog, primjenjuju se sljedeći posebni slučajevi: |  |  |  |
| 7.4 | Posebna pravila za implementaciju |  |  |  |
| 7.4.1 | Posebna pravila za implementaciju za primjenu ovog JTP-a na postojeće vagone (tačka 7.2.2) |  |  |  |
|  | Posebna pravila za implementaciju za države članice Evropske unije su ona koja su navedena u TSI BUKA. Pored navedenog, primjenjuju se sljedeća posebna pravila za implementaciju: - Posebna pravila za implementaciju za Švicarsku: ("P") Tiše trase pokrivaju cijelu željezničku mrežu Švicarske. |  |  |  |
| 7.4.2 | Posebna pravila za implementaciju za vagone koji saobraćaju na tišim trasama (tačka 7.2.2.2) |  |  |  |
|  | Posebna pravila za implementaciju za države članice Evropske unije su ona koja su navedena u TSI BUKA. |  |  |  |

Dodatak A - Neriješena pitanja

| Element podsistema željezničkih vozila | Klauzula ovog JTP-a | Tehnički apsekt koji nije obuhvaćen ovim JTP-om | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiši kočni blok | 7.2.2.1. i Dodatak F | Ocjenjivanje akustičkih svojstava kočnih blokova | Dostupna alternativna tehnička rješenja (vidjeti tačku 7.2.2) |

Dodatak B - Norme na koje se upućuje u ovom

| JTP-u |  |  | TSI-ju |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JTP/TSI |  | Norma |  |  |  |
| Osobine koje se ocjenjuju |  | Referenca na obaveznu normu |  | Poglavlje |  |
| Buka u stanju mirovanja | 4.2.1 | - |  | - |  |
|  | 6.2.2.1 | EN ISO 3095:2013 |  | 5 |  |
| Buka pri polasku | 4.2.2 | - |  | - |  |
|  | 6.2.2.2 | EN ISO 3095:2013 |  | 7 |  |
| Buka u vožnji | 4.2.3 | EN ISO 3095:2013 |  | 6 |  |
|  | 6.2.2.3 | EN ISO 3095:2013 |  | 6 |  |
| Buka u unutrašnjosti upravljačnice | 4.2.4 | - |  | - |  |
|  | 6.2.2.4 | EN 15892:2011 |  | sva |  |
| Pojednostavljeno ocjenjivanje | 6.2.3 | EN 13979-1:2011 |  | Prilog E |  |

Dodatak C - Ocjenjivanje podsistema željezničkih vozila

| Osobine koje se ocjenjuju, prema utvrđenom u odjeljku 4.2 |  |  |  |  | Specifični postupak ocjenjivanja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ispitivanje projekta | Test tipa | Rutinski test |  |  |
| Elementi podsistema željezničkih vozila | Tačka |  |  |  | Tačka |  |
| Buka u stanju mirovanja | 4.2.1 | X* | X | nije primjenjivo | 6.2.2.1 |  |
| Buka pri polasku | 4.2.2 | X* | X | nije primjenjivo | 6.2.2.2 |  |
| Buka u vožnji | 4.2.3 | X* | X | nije primjenjivo | 6.2.2.3 |  |
| Buka u unutrašnjosti upravljačnice | 4.2.4 | X* | X | nije primjenjivo | 6.2.2.4 |  |

*Samo ako se primjenjuje pojednostavljena procjena u skladu s tačkom 6.2.3.

Dodatak D - Tiše trase

| D.1. |  | Identifikacija tiših trasa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Države ugovornice mogu odrediti neke ili sve linije otvorene za međunarodni saobraćaj kao tiše trase u značenju ovog JTP-a u skladu sa propisima koji se primjenjuju u dotičnoj državi. U slučaju da su sve linije otvorene za međunarodni saobraćaj određene kao tiše trase, to treba naznačiti kao posebno pravilo za implementaciju u odjeljku 7.4. ovog JTP-a, gdje treba naznačiti da li je ovo pravilo trajno ili privremeno i od kog se datuma primjenuje. Za svako privremeno pravilo treba navesti datum prestanka važenja. Ako je samo dio mreže otvorene za međunarodni saobraćaj određen kao tiša trasa, država ugovornica će osigurati da tačan popis tiših trasa otvorenih za međunarodni saobraćaj bude javno dostupan. Popis će sadržati barem početak i kraj tiših trasa i njihovih dionica. Ako se jedna od tih tačaka nalazi na granici, to treba naznačiti. |  |  | U skladu s članom 5c. stavom 1. ove Uredbe, države članice Agenciji Evropske unije za željeznice ("Agencija") dostavljaju popis tiših trasa u obliku koji korisnicima omogućuje dalju obradu pomoću IT alata. Taj popis sadrži barem sljedeće informacije: - početak i kraj tiših trasa i njihovih dionica, uz upotrebu oznake geografske lokacije kako je definirana u registru utvrđenom Provedbenom odlukom Komisije 2014/880/EU$$$Provedbena odluka Komisije 2014/880/EU оd 26. novembra 2014. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju van snage Provedbene odluke 2011/633/EU ( Sl. list L 356, 12. 12. 2014, str. 489).$$$ (RINF). Ako se jedna od tih tačaka nalazi na granici države članice, to treba naznačiti; - identifikacija dionica od kojih se sastoji tiša trasa. |  |
|  |  | Popis se sastavlja pomoću sljedećeg šablona: |  |  |  |  |
|  | Tiša trasa |  | Dionice trase | Identifikacija linije |  | Tiša trasa počinje/završava na granici države ugovornice |
|  | Tačka A-tačka E |  | Tačka A- tačka B |  |  | Da Tačka E (država Y) |
|  |  |  | Tačka B- tačka C |  |  |  |
|  |  |  | Tačka C- tačka D |  |  |  |
|  |  |  | Tačka D-Tačka E |  |  |  |
|  | Tačka F-tačka I |  | Tačka F-tačka G |  |  | Ne |
|  |  |  | Tačka G-tačka H |  |  |  |
|  |  |  | Tačka H-tačka I |  |  |  |
|  |  | Države ugovonice, na dobrovoljnoj osnovi, mogu priložiti i karte u kojima su iscrtane tiše trase. Generalni sekretar će objaviti na internetskoj stranici OTIF-a sve popise i karte tiših trasa koje su dostavile države ugovornice. Ako u državi ugovornici nema tiših trasa ili ako su sve linije otvorene za međunarodni saobraćaj u državi ugovornici tiše trase, to će biti takođe objavljeno na internetskoj stranici OTIF-a. |  |  | Države članice, na dobrovoljnoj osnovi, mogu priložiti i karte u kojima su iscrtane tiše trase. Svi popisi i karte objavljuju se na internetskoj stranici Agencije (http://www.era.europa.eu) najkasnije devet mjeseci nakon 27. 5. 2019. Do toga dana Agencija obavještava Komisiju o popisima i kartama tiših trasa. Komisija o tome obavještava države članice preko odbora iz člana 51. Direktive (EU) 2016/797. |  |
|  | D.2. | Modernizacija tiših trasa |  |  |  |  |
|  |  | Ne dovodeći u pitanje tačku D1, države ugovornice mogu ažurirati popis tiših trasa u bilo kom trenutku, uzimajući u obzir razumne prelazne periode ostavljajući akterima dovoljno vremena da se prilagode. |  |  | Podaci o teretnom prevozu koji se koriste za modernizaciju tiših trasa u skladu s članom 5c. stavom 2. ove Uredbe odnose se na tri godine koje prethode modernizaciji za koje su dostupni podaci. Ako teretni prevoz zbog vanrednih okolnosti u nekoj godini odstupa od tog prosječnog broja za više od 25 %, predmetna država članica može izračunati prosječni broj na osnovu preostale dvije godine. Države članice Agenciju obavještavaju o modernizovanim tišim trasama. Trase određene kao tiše trase ostaju takve nakon modernizacije, osim ako se tokom predmetnog razdoblja količina saobraćaja smanjila za više od 50% i ako je prosječan broj noćnih teretnih vozova u danu manji od 12. U slučaju novih i modernizovanih linija, za određivanje tih linija kao tiših trasa upotrebljava se očekivana količina saobraćaja. Modernizovane tiše trase Agencija objavljuje na svojoj internetskoj stranici (http://www.era.europa.eu) najkasnije tri mjeseca nakon što je o njima obaviještena, a one se primjenjuju od prve sljedeće promjene rasporeda u decembru do koje dolazi jednu godinu nakon njihove objave. Agencija obavještava Komisiju o svim promjenama povezanim s tišim trasama. Komisija o tome obavještava države članice preko odbora iz člana 51. Direktive (EU) 2016/797. |  |

Dodatak E- Raniji kompozitni kočni blokovi

| E.1. |  | Raniji kompozitni kočni blokovi za upotrebu u međunarodnom saobraćaju |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Postojeći vagoni opremljeni kočnim blokovima navedenim u nastavku mogu se upotrebljavati na tišim trasama u okviru svog područja upotrebe, do odgovarajućeg datuma iz Dodatka N dokumentu UIC 541-4. |  |  |  |  |  |
| Proizvođač/naziv proizvoda |  |  | Oznaka/tip bloka |  | Tip koeficijenta trenja |  |  |
| Valeo/Hersot Wabco/Cobra |  |  | 693 W554 |  | K |  |  |
| Ferodo |  |  | I/B 436 |  | K |  |  |
| Abex |  |  | 229 |  | K (Fe-sinterovani) |  |  |
| Jurid |  |  | 738 |  | K (Fe-sinterovani) |  |  |
|  | Vagoni opremljeni ranijim kompozitnim kočnim blokovima, koji nisu navedeni u prethodnoj tabeli, već su odobreni za međunarodni saobraćaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | u skladu s odredbama Odluke 2004/446/EZ ili Odluke 2006/861/EZ |  |  |  |
|  | mogu se i dalje upotrebljavati, bez vremenskog ograničenja, u području upotrebe na koje se odnosi njihovo odobrenje. |  |  |  |  |  |  |

E.2. Raniji kompozitni kočni blokovi za upotrebu u nacionalnom saobraćaju

Postojeći vagoni opremljeni kočnim blokovima navedenim u nastavku smiju se upotrebljavati samo na željezničkim mrežama, između ostalog i na tišim trasama, odgovarajućih država članica u okviru svog područja upotrebe.

| Proizvođač/naziv proizvoda | Oznaka/tip bloka | DČ | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobra/Wabco | V133 | Italija |  |
| Cofren | S153 | Švedska |  |
| Cofren | 128 | Švedska |  |
| Cofren | 229 | Italija |  |
| ICER | 904 | Španija, Portugal |  |
| ICER | 905 | Španija, Portugal |  |
| Jurid | 838 | Španija, Portugal |  |

Dodatak F- Ocjenjivanje akustičkih svojstava kočnih blokova

|  | Svrha ovog postupka je utvrditi akustična svojstva kompozitnog kočnog bloka na nivou sastavnih dijelova interoperabilnosti. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ovaj postupak je otvoreno pitanje. | Ovaj postupak je otvoreno pitanje u skladu s članom 4. stavom 6. Direktive (EU) 2016/797. |

1 APTU - Jedinstvena pravila o priznavanju tehničkih standarda i usvajanju jedinstvenih tehničkih propisa koji se primjenjuju na željeznička vozna sredstva namijenjena za korištenje u međunarodnom prijevozu - Dodatak F revidirane COTIF verzije 1999 koja je stupila na snagu 1. marta 2019. godine.

2 ATMF - Jedinstvena pravila o tehničkom prijemu željezničkih voznih sredstava koja se koriste u međunarodnom prijevozu - Dodatak G revidirane COTIF 1999 verzije, koja je stupila na snagu 1. marta 2010. godine.