PRILOG I 
USLOVI ZA BAZENSKU VODU

Tabela 1. Uslovi za bazensku vodu

| Broj | Parametar | Mjerna jedinica | Vrijednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. |
| 1 | Mikrobiološki |  |  |  |
| 1.1. | Pseudomonas aeruginosa | cfu/100 ml | - | <1 |
| 1.2. | Escherichia coli | cfu/100 ml | - | <1 |
| 1.3. | Legionellaspp (Napomena 1) | cfu/100 ml | - | <1 |
| 1.4. | Broj kolonija na (36±2)˚C/(44±4) h | cfu/ml | - | 200 |
| 2. | Fizičko – hemijski |  |  |  |
| 2.1. | Boja | Pt/Co skale | - | 20 |
| 2.2. | Mutnoća | NTU | - | 5,0 |
| 2.3. | pH vrijednost (Napomena 2) |  | 6,5 | 7,8 |
| 2.4. | Elektroprovodljivost (na 20 şC) | µS/cm | - | 1500 |
| 2.5. | Utrošak KMnO4 (Napomena 3) | mgO2/l | - | 5 |
| 2.6. | Hloridi | mgCl/l | - | 300 |
| 2.7. | Slobodni hlor (Napomena 4,5,6,7) | mg/l | 0,2 | 1,0 |
| 2.8. | Trihalometani (ukupni) (Napomena 8) | µg/l | - | 100 |
| 2.9. | Hlor dioksid (Napomena 4,9) | mg/l | 0,2 | 0,3 |
| 2.10. | Ozon (Napomena 10) | mg/l | - | 0,05 |

Napomene:
1) Parametar se provjerava jednom godišnje. Kod bazena koji rade sezonski, parametar se provjerava na početku sezone kupanja.
2) Mjerenje na terenu ili u laboratoriji.
3) Ukoliko se prilikom pripreme vode upotrebljava ozon ne određuje se ovaj parametar u bazenskoj vodi.
4) Mjerenje na terenu.
5) Iznimno za ograničeno vrijeme radi ispunjavanja propisanih mikrobiloloških parametara za bazenske vode dozvoljene su više koncentracije, ali koncentracija slobodnog hlora ne smije biti iznad 1,2 mg/l.
6) Iznimno kod hidromasažnih kada su dozvoljene veće koncentracije slobodnog hlora, ali ne iznad 3,0 mg/L.
7) U bazenima s temperaturom vode ≥23ºC i mogućnošću aerosolizacije vode, koncentracija slobodnog hlora mora biti najmanje 0,7 i ne veća od 1,0 mg/L.
8) Parametar se ispituje jednom mjesečno.
9) Ako se prilikom pripreme vode upotrebljava hlor dioksid.
10) Ako se prilikom pripreme vode upotrebljava ozon.

PRILOG II 
METODE ZA ISPITIVANJE BAZENSKE VODE

Sve metode za ispitivanje parametara u bazenskim vodama moraju ispunjavati minimalne izvedbene zahtjeve utemeljene na mjernoj nesigurnosti od 50% ili manjoj (k =2) i granici kvantifikacije od 30% ili manjoj od vrijednosti odgovarajuće maksimalne vrijednosti propisane u tabeli 1. Priloga I ovoga Pravilnika.

Tabela 1. Metode za ispitivanje bazenske vode

| Broj | Parametar (Napomena 1) | Analitička metoda |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikrobiološki (Napomena 2) |  |
| 1.1. | Escherichia coli | BAS EN ISO 9308-1 |
| 1.2. | Broj kolonija na (36±2)˚C/(44±4) h | BAS EN ISO 6222 |
| 1.3. | Pseudomonas aeruginosa | BAS EN ISO 16266 |
| 1.4. | Legionellaspp. | BAS EN ISO 11731 |
| 2. | Fizičko hemijski (Napomena 3) |  |
| 2.1. | Boja | Spektrofotometrija |
| 2.2. | Mutnoća | Turbidimetrija |
| 2.3. | pH vrijednost | Elektrometrija |
| 2.4. | Elektroprovodljivost (na 20 şC) | Konduktometrija |
| 2.5. | Utrošak KMnO4 | Volumetrija |
| 2.6. | Hloridi | Volumetrija |
| 2.7. | Slobodan hlor | DPD metoda; Kolorimetrija; |
| 2.8. | Ozon | Spektrofotometrija |
| 2.9. | Trihalometani | GC/ECD; HS/GC/ECD; Spektrofotometrija |
| 2.10 | Hlor dioksid | DPD metoda; Kolorimetrija |

Napomene:
(1) Ako parametar onečišćenja nije prikazan u Prilogu I ovoga Pravilnika, analiza se obavlja međunarodno priznatim i znanstveno provjerenim metodama.
(2) Mogu se primjenjivati i druge metode za određivanje mikrobioloških parametara za koje je dokazano da prema BAS EN ISO 17994, Kvaliteta vode – Zahtjevi za poređenje relativnog izdvajanja mikroorganizama pomoću dvije kvantitativne metode i daju rezultate barem jednako pouzdane kao standardne metode navedene u tabeli.
(3) Mogu se primjenjivati i akreditirane metode te metode koje su validirane internom validacijom i međulaboratorijskim provjerama.

PRILOG III 
EVIDENCIJA RADA BAZENSKOG KUPALIŠTA

Evidencija rada bazenskog kupališta uz podatke iz Tabele 1. ili 2. iz ovog Priloga obuhvataju i:
- plan i dnevni evidencijski list čišćenja iz člana 7. ovog Pravilnika,
- evidenciju o provedenim korektivnim mjerama za dovođenje vode u stanje zdravstvene ispravnosti,
- rezultate laboratorijskih analiza iz člana 13. ovoga Pravilnika,
- plan baždarenja mjernih uređaja bazena iz člana 4. tačka h) ovog Pravilnika.

Tabela 1.Podaci za bazensku vodu i bazensko kupalište opremljeno uređajima za kontinuirano mjerenje

| Br. | Podatak | Mjerna jedinica | Početak rada | Sredina rada | Završetak rada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura vode | şC | + | + | + |
| 2. | pH vrijednost |  | + | + | + |
| 3. | Slobodan hlor | mg/l | + | + | + |
| 4. | Ručna mjerenja |  |  | + |  |
|  | a) slobodan hlor | mg/l |  | + |  |
|  | b) pH vrijednost | pH jedinica |  | + |  |
| 5. | Broj kupača dnevno (Napomena 1) | Broj |  |  | + |
| 6. | Količina dodane svježe vode | m3/dan |  |  | + |
| 7. | Čišćenje filtera | Da/Ne |  |  | + |
| 8 | Hiperhlorinacija | mg/l |  |  | + |
| 9. | Nepredviđeni posebni događaji | Da/Ne |  |  | + |

Tabela 2.Podaci za bazensku vodu i bazensko kupalište bez uređaja za kontinuirano mjerenje

| Br. | Podatak | Mjerna jedinica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura vode | şC | + | + | + | + | + | + |
| 2. | pH vrijednost |  | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Slobodan hlor | mg/l | + | + | + | + | + | + |
| 4. | Broj kupača dnevno (Napomena 1) | Broj |  |  |  |  |  | + |
| 5. | Količina dodane svježe vode | m3/dan |  |  |  |  |  | + |
| 6. | Čišćenje filtera | Da/Ne |  |  |  |  |  | + |
| 7. | Hiperhlorinacija | mg/L |  |  |  |  |  | + |
| 8. | Nepredviđeni posebni događaji | Da/Ne |  |  |  |  |  | + |

Napomene:
(1) Ako bazensko kupalište ima veći broj bazena, vodi se evidencija o ukupnom broju kupača, a količina dodane svježe vode dnevno mora odgovarati odredbama člana 11. ovog Pravilnika.