PRILOG 1

ZAHTJEVI I KRITERIJUMI KARAKTERISTIKA PRIRODNE MINERALNE VODE

a) Zahtjevi za geološka i hidrološka istraživanja

Potrebno je utvrditi sljedeće podatke

1. {0>the exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than 1:1000;<}0{>tačan položaj zahvata izvora sa naznakom nadmorske visine, na karti u srazmjeri najviše 1:1000;<0}

2. {0>a detailed geological report on the origin and nature of the terrain;<}0{>detaljan geološki izvještaj o porijeklu i prirodi terena (izvornog područja);<0}

3. {0>the stratigraphy of the hydrogeological layer;<}0{>stratigrafija hidrogeološkog sloja (hidrogeološke funkcije izvornog područja);<0}

4. {0>a description of the catchment operations;<}0{>opis izvođenja zahvata;<0}

5. razgraničenje{0>the demarcation of the area or details of other measures protecting the spring against pollution.<}0{> područja ili podaci o drugim mjerama zaštite izvora od zagađenja.

<0}

b) {0>Requirements for physical, chemical and physico-chemical surveys<}0{>Zahtjevi za fizička, hemijska i fizičko-hemijska ispitivanja<0}

{0>These surveys shall establish:<}0{>Ova ispitivanja će utvrditi sljedeće:<0}

1. {0>the rate of flow of the spring;<}0{>brzinu protoka vode na izvoru ;<0}

2. {0>the temperature of the water at source and the ambient temperature;<}0{>temperaturu vode na izvoru i temperaturu okoline;<0}

3. {0>the relationship between the nature of the terrain and the nature and type of minerals in the water;<}0{>odnos između prirode terena i prirode i vrste mineralnih materija u vodi;<0}

4. {0>the dry residues at 180 C and 260 C;<}0{>suvi ostatak na 180ºCC i 260ºCC;<0}

5. {0><}0{>elektroprovodljivost ili otpor, sa navedenom vrijednošću temperature na kojoj je obavljeno mjerenje;

6. {0>the hydrogen ion concentration (pH);<}0{>koncentraciju vodonikovih jona tj. pH vrijednost ;<0}

7. {0>the anions and cations;<}0{>anjone i katjone;<0}

8. {0>the non-ionised elements;<}0{>nejonizovane elemente;<0}

9. {0>the trace elements;<}0{>elemente u tragovima;<0}

10. {0>the radio-actinological properties at source;<}0{>prisustvo radionukleida na izvoru;<0}

11. {0>where appropriate, the relative isotope levels of the constituent elements of water, oxygen (16O — 18O) and hydrogen (protium, deuterium, tritium);<}0{>po potrebi odnos nivoa izotopa pojedinih sastojaka vode: kiseonik ( 16 O - 18 O)  i vodonik (proton, deuterijum, tricijum);<0}

12. {0>the toxicity of certain constituent elements of the water, taking account of the limits laid down for each of them.<}0{>toksične materije prisutne u vodi ( uzimajući u obzir MDK utvrđene u Prilogu 2).

<0}

c) {0>Criteria for microbiological analyses at source<}0{>Zahtjevi za mikrobiološka ispitivanja na izvoru<0}

{0>These analyses shall include:<}0{>Ova ispitivanja uključuju:<0}

1.  dokaz{0>a demonstration of the absence of parasites and pathogenic micro-organisms;<}0{> odsustva parazita i patogenih mikroorganizama;<0}

2. {0>a quantitative determination of the revivable colony count indicative of faecal contamination:<}0{>kvantitativno utvrđivanje broja izraslih kolonija sposobnih za razmnožavanje koje ukazuju na fekalno zagađenje :<0}

{0>(a) absence of Escherichia coli and other coliforms in 250 ml at 37 C and 44,5 C;<}0{>- odsustvo Escherichia coli i drugih koliformnih bakterija u 250 ml na 37ºCC i na 44,5ºC;C <0}

{0>(b) absence of faecal streptococci in 250 ml;<}0{>-  odsustvo streptokoka fekalnog porijekla, odnosno enterokoka u 250 ml;<0}

{0>(c) absence of sporulated sulphite-reducing anaerobes in 50 ml;<}0{>-  odsustvo sulfitoredukujućih sporogenih anaerobnih bakterija u 50 ml;  <0}

{0>(d) absence of Pseudomonas aeruginosa in 250 ml;<}0{>-  odsustvo Pseudomonas aeruginosa u 250 ml;<0}

3. određivanje{0>determination of the revivable total colony count per ml of water:<}0{>određivanje ukupnog broja izraslih kolonija u mililitru vode:<0}

{0>(a) at 20 to 22 C in 72 hours on agar-agar or an agar-gelatine mixture;<}0{>- pri temperaturi 20°C - 22°C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili drugim podlogama koje daju iste rezultate;<0}

- {0>(b) at 37 C in 24 hours on agar-agar.<}0{>pri temperaturi od 37°C u vremenu od 24 sata na agar-agaru ili drugim podlogama koje daju iste rezultate.

d) {0>Requirements for clinical and pharmacological analyses<}0{>Zahtjevi za klinička i farmakološka ispitivanja<0}

1. IspitivanjaIspitivanja koja se sprovode u skladu sa naučno priznatim metodama, prilagođena su specifičnim karakteristikama prirodne mineralne vode i njenih efekata na ljudski organizam, kao što su diureze, želudačne i crijevne funkcije ili kao nadoknada za mineralne nedostatke.<0}

2. {0>The establishment of the consistency and concordance of a substantial number of clinical observations may, if appropriate, take the place of the analyses referred to in point 1.4.1. Clinical analyses may, in appropriate cases, take the place of the analyses referred to in point 1.4.1 provided that the consistency and concordance of a substantial number of observations enable the same results to be obtained.<}0{>Uspostavljanje dosljednosti i usklađenosti značajnog broja kliničkih zapažanja može, ako je potrebno, da zamijeni ispitivanja navedene u tački 1. Klinička ispitivanja mogu, u odgovarajućim slučajevima, zamijeniti ispitivanja iz tačke 1 pod uslovom da dosljednost i usklađenost jednog značajnog broja zapažanja omogućava da se dobiju isti rezultati.

PRILOG 2

Tabela 1

MATERIJE KOJE MOGU BITI PRIRODNO PRISUTNE U PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI I NJIHOVE MAKSIMALNO DOZVOLJENE KONCENTRACIJE PRILIKOM PUNJENJA U AMBALAŽU  I NA TRŽIŠTU

| Parametar | Jedinica mjerenja | Maksimalno dozvoljena koncentracija |
| --- | --- | --- |
| Antimon | mg/l | 0,0050 |
| Arsen | mg/l | 0,010 (ukupno) |
| Bakar | mg/l | 1,0 |
| Barijum | mg/l | 1,0 |
| Bor* | mg/l | ** |
| Cijanidi | mg/l | 0,070 |
| Fluoridi | mg/l | 5,0 |
| Kadmijum | mg/l | 0,003 |
| Hrom | mg/l | 0,050 |
| Mangan | mg/l | 0,50 |
| Nikal | mg/l | 0,020 |
| Nitrati | mg/l | 50 |
| Nitriti | mg/l | 0,1 |
| Olovo | mg/l | 0,010 |
| Selen | mg/l | 0,010 |
| Živa | mg/l | 0,0010 |
| Hloridi | mg/l | - |
| Sulfati | mg/l | - |
| Karbonati | mg/l | - |
| Fosfati | mg/l | - |
| Hidrogen karbonati | mg/l | - |
| Natrijum | mg/l | - |
| Kalijum | mg/l | - |
| Kalcijum | mg/l | - |
| Magnezijum | mg/l | - |
| Amonijak | mg/l | 0.50 |

* Maksimalno dozvoljena koncentracija za bor odrediće se nakon propisivanja na nivou Evropske unije.

Tabela 2

HEMIJSKI I INDIKATORSKI  POKAZATELJI IZVORSKE I STONE VODE NAKON PUNJENJA U AMBALAŽU

| Parametar | Jedinica mjerenja | Maksimalno dozvoljena koncentracija | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Akrilamid* | µg/l | 0,10 | 1 |
| Aluminijum | µg/l | 200 |  |
| Amonijak | mg/l | 0,50 | 2 |
| Antimon | µg/l | 5,0 |  |
| Arsen | µg/l | 10 |  |
| Bakar | mg/l | 2,0 |  |
| Benzen | µg/l | 1,0 |  |
| Benzo(a)piren | µg/l | 0,010 |  |
| Boja |  | prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena |  |
| Bor | mg/l | 1,0 |  |
| Bromati | µg/l | 10 |  |
| Cijanidi | µg/l | 50 |  |
| 1,2-dihloroetan | µg/l | 3,0 |  |
| Epihlorhidrin* | µg/l | 0,10 | 1 |
| Fluoridi | mg/l | 1,5 |  |
| Kadmijum | µg/l | 5,0 |  |
| Hloridi | mg/l | 250 | 9 |
| Koncentracija vodonikovih jona | pH jedinica | 6,5-9,5 | 9 i 10 |
| Hrom | µg/l | 50 |  |
| Mangan | µg/l | 50 |  |
| Miris |  | prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena |  |
| Mutnoća |  | prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena |  |
| Natrijum | mg/l | 200,0 |  |
| Nikal | µg/l | 20 |  |
| Nitrati | mg/l | 50 | 3 |
| Nitriti | mg/l | 0,50 | 3 |
| Ukus |  | prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena |  |
| Olovo | µg/l | 10 |  |
| Oksidabilnost (Utrošak KMnO4) | mg O2/l | 5,0 | 11 |
| Policiklički aromatični ugljovodonici (PAH) | µg/l | 0,10 | suma koncentracija navedenih jedinjenja 7 |
| Pesticidi | µg/l | 0,10 | 4 i 5 |
| Pesticidi ukupni | µg/l | 0,50 | 4 i 6 |
| Selen | µg/l | 10 |  |
| Sulfati | mg/l | 250,0 | 9 |
| Suma tetrahloreten i trihloreten | µg/l | 10 | suma koncentracija navedenih jedinjenja |
| Ukupni trihalometani (THM) | µg/l | 100 | suma koncentracija navedenih jedinjenja 8 |
| Ukupni organski ugljenik (TOC) | mg/l | bez abnormalnih promjena | 12 |
| Vinil hlorid* | µg/l | 0,50 | 1 |
| Elektolitičkaprovodljivost | µS/cm na 20oC | 2500 | 9 |
| Gvožđe | µg/l | 200 |  |
| Živa | µg/l | 1,0 |  |

*Ovi se parametri ne kontrolišu na izvoru

Napomena 1 - MDK - vrijednost odnosi se na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama za maksimalno oslobađanje iz odgovarajućeg polimera u kontaktu s vodom.

Napomena 2 - Dozvoljena je vrijednost amonijaka iznad 0,5 mg/l, ako se dokaže da je amonijak geogenog porijekla.

Napomena 3 - MDK - vrijednost iznosi za [nitrat]/50 + [nitrit]/3≤1, gdje uglaste zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO3-) i nitrit (NO2-).

Napomena 4 - Pojam »Pesticidi« podrazumijeva: organske insekticide, organske herbicide, organske fungicide, organske nematocide, organske akaricide, organske algicide, organske rodenticide, organske preparate koji sprječavaju nastajanje sluzi (silmicidi), srodne proizvode (između ostalog i regulatore rasta), kao i njihove relevantne metabolite, razgradne i reakcione produkte.

Ispituju se samo oni pesticidi za koje je vjerovatno da će biti prisutni u mjestu eksploatacije izvora.

Napomena 5 - Granična vrijednost parametra važi za svaki pojedini pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptahlor i heptahlor epoksid granična vrijednost iznosi 0,030 µg/l.

Napomena 6 - »Pesticidi - ukupno« podrazumijeva zbir pojedinih pesticida određenih kvantitativno u postupku praćenja.

Napomena 7 - Navedena jedinjenja su: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Napomena 8 - Navedena jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromdihlormetan.

Napomena 9 - Voda ne smije biti agresivna.

Napomena 10 - Za gaziranu vodu u ambalaži minimalna vrijednost može biti smanjena na 4,5.

Napomena 11 - Ovaj parametar nije potrebno mjeriti ako se parametar TOC analizira.

Napomena 12 - Ovaj parametar nije potrebno mjeriti kod snabdijevanja vodom manje od 10 000 m3/dan.

Tabela 3

TAČNOST/ISTINITOST, PRECIZNOST I GRANICA DETEKCIJE ANALITIČKIH METODA(*)PARAMETARA IZ TABELA 1. i 2. OVOG PRILOGA

| Parametar | Tačnost/Istinitost vrijednosti parametra u % (Napomena 1) | Preciznost vrijednosti parametra u % (Napomena 2) | Granica detekcije u % od mjerne vrijednosti parametra (Napomena 3) | Uslovi | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrilamid |  |  |  | 1 |  |
| Aluminijum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Amonijak | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Antimon | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Arsen | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Bakar | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Barijum | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Benzen | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Benzo(a)piren | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Bor | 10 | 10 | 10 | Vidi Tabelu 1. |  |
| Bromati | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Cijanidi | 10 | 10 | 10 |  | 4 |
| 1,2-dihloretan | 25 | 25 | 10 |  |  |
| Epihlorhidrin |  |  |  | 1 |  |
| Fluoridi | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Kadmijum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Hloridi | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Hrom | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Mangan | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Natrijum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Nikal | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Nitrati | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Nitriti | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Olovo | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Oksidabilnost (Utrošak KMnO4) | 25 | 25 | 10 |  | 5 |
| Pesticidi | 25 | 25 | 25 |  | 6 |
| Policiklički aromatični ugljiovodonici (PAH) | 25 | 25 | 25 |  | 7 |
| Selen | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Sulfati | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Tetrahloreten | 25 | 25 | 10 |  | 8 |
| Trihloreten | 25 | 25 | 10 |  | 8 |
| Ukupni trihalometani (THM) | 25 | 25 | 10 |  | 7 |
| Vinil hlorid |  |  |  | 1 |  |
| Elektrolitička provodljivost | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Gvožđe | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Živa | 20 | 10 | 20 |  |  |

(*) Analitičke metode korišćene za mjerenja koncentracije parametara navedenih u Tabeli 1 ovog Priloga moraju omogućiti mjerenje najmanjih koncentracija navedenih parametara s odgovarajućom istinitošću/tačnošću, preciznošću i granicom detekcije. Bez obzira na osjetljivost korišćene metode ispitivanja, rezultat se prikazuje sa najmanje onoliko decimalnih mjesta sa koliko je izražena maksimalno dozvoljena vrijednost koncentracije propisane u Tabeli 1 ovog Priloga.

Uslov 1 Kontrolisati u skladu sa specifikacijom proizvoda

Napomena 1 - Istinitost/tačnost je sistematska greška i predstavlja razliku između srednje vrijednosti većeg broja ponovljenih mjerenja i prave vrijednosti.

Napomena 2 - Preciznost je slučajna greška i uglavnom se izražava kao standardna devijacija (unutar serije mjerenja i između njih) rasipanja rezultata oko srednje vrijednosti. Prihvatljiva preciznost je dvostruka vrijednost standardne devijacije.

Napomena 3 - Granica detekcije je:trostruka vrijednost standardne devijacije prirodnog uzorka koji sadrži nisku koncentraciju tog parametra ili petostruka vrijednost standardne devijacije slijepe probe.

Napomena 4 - Metodom se moraju odrediti ukupni cijanidi u svim oblicima.

Napomena 5 - Oksidacija se izvodi tokom 10 minuta pri 100°C u kisjeloj sredini, uz upotrebu kalijum permanganata.

Napomena 6 - Vrijednosti iz tabele važe za svaki pojedini pesticid, i zavise od vrste  pesticida. Ako se granica detekcije ne može postići prilikom mjerenja, obavezno je preduzimanje svih adekvatnih mjera kako bi se dostigle predložene granice.

Napomena 7 - Ove karakteristike se odnose na pojedinačna jedinjenja definisana u  iznosu od 25% vrijednosti parametara navedenih u Prilogu 1.

Napomena 8 - Ove karakteristike se odnose na pojedinačna jedinjenja definisana u  iznosu od 50% vrijednosti parametara navedenih u Prilogu 1.

pH - vrijednost mora biti određivana ispitnim metodama s odgovarajućim opsegom mjerenja, tačnošću 0,2 pH jedinice i preciznošću 0,2 pH jedinice.

Tabela 4

MINIMALNA GODIŠNJA UČESTALOST UZORKOVANJA I ANALIZA IZVORSKE I STONE VODE U AMBALAŽI

| Količina vode namijenjene za pakovanje u m3/dan* | Broj uzoraka za redovno ispitivanje (prema Tabeli 5.) | Broj uzoraka za periodično ispitivanje (prema Tabeli 2.) |
| --- | --- | --- |
| < / = 10 | 1 | 1 |
| > 10 < /= 60 | 12 | 1 |
| > 60 | 12+1 za svakih narednih 5 m3 | 1+1 za svakih narednih 100 m3 |

* Računa se kao prosječna količina po danu u kalendarskoj godini

Tabela 5

OBAVEZNI PARAMETRI ISPITIVANJA PRIRODNIH MINERALNIH, IZVORSKIH I STONIH VODA U AMBALAŽI

| Fizičko-hemijski i hemijski parametri | Mikrobiološki parametri |
| --- | --- |
| Amonijak | Escherichia coli |
| Boja | Pseudomonas aeruginosa |
| Elektrolitička provodljivost | Koliformne bakterije |
| Koncentracija vodonikovih jona (pH vrijednost) | Broj kolonija 22 oC |
| Miris | Broj kolonija 37 oC |
| Mutnoća | Enterokoki |
| Ukus | Clostridium perfrigens (uključujući spore)1 |
| Gvožđe |  |

1- potrebno samo kada se za stonu vodu koristi voda za ljudsku potrošnju koja je po porijeklu površinska voda ili ako na nju utiče.

PRILOG 3

MAKSIMALNO DOZVOLJENE KONCENTRACIJE OSTATAKA NAKON OBRADE PRIRODNIH MINERALNIH, IZVORSKIH I STONIH VODA VAZDUHOM OBOGAĆENIM OZONOM

| Ostatak nakon obrade | Maksimalno dozvoljene koncentracija (μg/l) |
| --- | --- |
| Rastvoreni ozon | 50 |
| Bromati | 3 |
| Bromoform | 1 |

PRILOG 4

TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA KORIŠĆENJE AKTIVNOG ALUMINIJUM OKSIDA ZA UKLANJANJE FLUORIDA IZ PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA

Sljedeće ključne faze postupka moraju se na odgovarajući način sprovoditi i pratiti:

1. Prije korišćenja aktivnog aluminijum oksida za obradu vode, on se mora podvrgnuti postupku inicijalizacije koji uključuje korišćenje kisjelih ili baznih hemikalija za uklanjanje svih rezidua, a zatim se ispira radi uklanjanja sitnih čestica.

2. U vremenu od jedne do četiri sedmice, u zavisnosti od sastava i protoka vode, mora se sprovesti postupak regeneracije. On uključuje primjenu odgovarajućih hemikalija radi uklanjanja apsorbovanih jona u svrhu vraćanja apsorpcijske sposobnosti aktivnog aluminijum oksida kao i radi uklanjanja eventualno formiranih biofilmova. Ovaj postupak se sprovodi u sljedeće tri faze:

- obrada natrijum hidroksidom radi uklanjanja fluorida i zamjena hidroksidnim jonima;

- obrada kisjelinom radi uklanjanja preostalog natrijum hidroksida i aktivacije medijuma;

- ispiranje vodom za piće ili demineraliziranom vodom i kondicioniranje vodom kao zadnji korak kako bi se obezbijedilo da filter nema uticaj na ukupni mineralni sastav obrađene vode.

3. Hemikalije i reagensi koji se koriste za postupke inicijalizacije i regeneracije moraju biti u skladu s odgovarajućim evropskim(¹) i/ili nacionalnim standardima koji se odnose na čistoću hemijskih reagensa koji se koriste za obradu vode za ljudsku potrošnju.

4. Aktivni aluminijum oksid mora biti u skladu sa evropskim standardom za ispitivanje ispiranja (EN 12902) (²) kako bi se obezbijedilo da se u vodu ne ispuštaju rezidue što bi rezultiralo koncentracijama koje prelaze granice utvrđene u Prilogu 2 (tabela 1 i tabela 2) ovog pravilnika.  Ukupna količina aluminijumovih jona u obrađenoj vodi, kao rezultat otpuštanja aluminijuma, glavnog sastojka aktivnog aluminijum oksida, ne smije biti veća od 200 μg/l.

5. Faze postupka podliježu dobrim proizvođačkim praksama i HACCP principima utvrđenim u skladu za posebnim propisom.

6. Subjekat u poslovanju hranom mora uspostaviti program praćenja kako bi se obezbijedilo pravilno funkcionisanje svih faza postupaka, posebno u pogledu održavanja bitnih karakteristika vode i sadržaja fluorida.

________________

(1) Evropski standard koji je razvio Evropski odbor za normiranje (CEN).

(2) Evropski standard EN 12902 (2004): Proizvodi koji se koriste za obradu vode za ljudsku potrošnju. Neorganski nosači i materijali za filtriranje

PRILOG 5<0}

TVRDNJE ZA KORIŠĆENJE PRIRODNE MINERALNE VODE

| Karakteristike | Uslov |
| --- | --- |
| Mala količina minerala | Količina minerala, određena kao suvi ostatak, manja od 500 mg/l |
| Vrlo mala količina minerala | Količina minerala, određena kao suvi ostatak, manja od 50 mg/l |
| Bogata mineralima | Količina minerala, određena kao suvi ostatak, veća od 1500 mg/l |
| Sadrži bikarbonat | Količina bikarbonata veća od 600 mg/l |
| Sadrži sulfat | Količina sulfata veća od 200 mg/l |
| Sadrži hlorid | Količina hlorida veća od 200 mg/l |
| Sadrži kalcijum | Količina kalcijuma veća od 150 mg/l |
| Sadrži magnezijum | Količina magnezijuma veća od 50 mg/l |
| Sadrži fluorid | Količina fluorida veća od 1 mg/l |
| Sadrži gvožđe | Količina dvovalentnog gvožđa veća od 1 mg/l |
| Kisjela voda | Količina slobodnog CO2 veća od 250 mg/l |
| Sadrži natrijum | Količina natrijuma veća od 200 mg/l |
| Pogodno za pripremu hrane za odojčad | Rješenje o odobrenju korišćenja tvrdnje |
| Pogodna za dijetu s malom količinom natrijuma | Količina natrijuma manja od 20 mg/l |
| Može imati laksativno dejstvo | Rješenje o odobrenju korišćenja tvrdnje |
| Može imati diuretsko dejstvo | Rješenje o odobrenju korišćenja tvrdnje |