PRILOG 1

GRANIČNE VRIJEDNOSTI PRISUSTVA OPASNIH MATERIJA U ELEKTRIČNIM I ELEKTRONSKIM PROIZVODIMA KOJI SE STAVLJAJU U PROMET ODNOSNO UPOTREBU

Opasne materije u električnoj i elektronskoj opremi su:

1) živa u kompakt-fluorescentnim sijalicama:

- sijalica za opštu svrhu snage <30W, do 2,5 mg,

- sijalica za opštu svrhu snage ≥30W i <50W, do 3,5 mg,

- sijalica za opštu svrhu snage ≥50W i <150W,  do 5 mg,

- sijalica za opštu svrhu snage ≥150W i <150W, do 15 mg,

- sijalica kružnog ili kvadratnog oblika i cijevi prečnika ≤17 mm, do 7 mg,

- sijalica za posebne namjene do 5 mg;

2) živa u ravnim fluorescentnim svjetiljkama sa dva podnoška opšte namjene:

- tropojasnafosforna sijalica sa uobičajenim vijekom trajanja i cijevi prečnika <9 mm  do 4 mg,

- tropojasnafosforna sijalica sa uobičajenim vijekom trajanja i cijevi prečnika ≥9 mm i ≤17 mm, do 3 mg,

- tropojasnafosforna sijalica sa uobičajenim vijekom trajanja i cijevi prečnika <17 mm i ≤28 mm, do 3,5 mg,

- tropojasnafosforna sijalica sa uobičajenim vijekom trajanja i cijevi prečnika <28 mm, do 3,5 mg,

- tropojasnafosforna sijalica sa dugim vijekom trajanja(≥25000 h), do 5 mg;

3) živa u drugim fluorescentnim sijalicama:

- neravna trifosfat sijalica i cijevi prečnika >17 mm, do 15 mg,

- ostale fluorescentne sijalice koje nijesu posebno navedene u ovom prilogu do 15 mg;

4) živa u fluorescentnim sijalicama sa hladnom katodom i u fluorescentnim sijalicama sa spoljnom elektrodom (CCFL i EEFL):

- sijalica kratke dužine ≤500 mm do 3,5 mg,

- sijalica srednje dužine >500 mm i ≤1.500 mm, do 5 mg,

- sijalica velike dužine >1.500 mm, do 13 mg;

5) živa u drugim sijalicama niskog pritiska, do 15 mg na sijalicu;

6) živa u natrijum sijalicama visokog pritiska za opšte namjene i sa poboljšanim indeksom prikaza boja Ra > 60:

- sijalica snage ≤150 W, do 30 mg,

- sijalica snage >150 W i ≤405 W, do 40 mg,

- sijalica snage >405 W, do 40 mg;

7) živa u natrijum sijalicama visokog pritiska za opšte namjene:

- sijalica snage ≤150 W, do 25 mg,

- sijalica snage >150 W i ≤405 W, do 30 mg,

- sijalica snage >405 W, do 40 mg;

8) živa u metal-halid sijalicama (HD) – bez ograničenja;

9) živa u drugim sijalicama koje nijesu posebno navedene u ovom prilogu – bez ograničenja;

10) olovo u staklu od katodne cijevi – bez ograničenja;

11) olovo u staklu od fluorescentne cijevi do 0,20% olova po masi;

12) olovo kao legirajući element u čeliku koji sadrži do 0,35% olova po masi;

13) olovo kao legirajući element u aluminijumu koji sadrži do 0,4% olova po masi;

14) olovo kao legirajući element u bakarnoj leguri koja sadrži do 4% olova po masi;

15) olovo u lemilicama sa visokom temperaturom topljenja (tj. legure na bazi olova koje sadrže 85% olova po masi ili više);

16) olovo bez ograničenja u lemilicama za servere, u sistemima za čuvanje i skladištenje podataka, u opremi mrežne infrastrukture za prespajanje, signalizaciju, prenos kao i upravljanje mrežom za telekomunikacije;

17) olovo bez ograničenja u elektronskim keramičkih djelovima (npr. piezo elektronski uređaji);

18) olovo bez ograničenja u dielektričnoj keramici kondenzatora za napon od 125 V AC i 250 V DC ili viši napon;

19) olovo bez ograničenja u dielektričnoj keramici kondenzatora za napon manji od 125 V AC i 250 V DC - dopušteno je koristiti samo u rezervnim dijelovima za električnu i elektronsku opremu, stavljenu na tržište prije 1. januara 2013. godine;

19) kadmijum i njegova jedinjenja u električnim kontaktima bez ograničenja dopušteno je koristiti samo u rezervnim dijelovima za električnu i elektronsku opremu, stavljenu na tržište prije 1. januara 2012. godine;

20) šestovalentni hrom kao protivkoroziv za rashladni sistem ugljeničnog čelika u absorpcionim hladnjacima do 0,75% po masi rashladne tečnosti;

21) olovo u blazinicama i košuljicama ležajeva za kompresore s rashladnim sredstvom za uređaje za grijanje, klimatizaciju i hlađenje (HVACR);

22) olovo korišteno u sistemima plinskih konektora tipa C- press, dopušteno je koristiti u rezervnim dijelovima električne i elektronske opreme, stavljenu na tržište prije 24. oktobra 2010. godine;

23) olovo koje se koristi u savitljivim klinastim konektorskim sistemima dopušteno je koristiti u rezervnim dijelovima za električnu i elektronsku opremu, stavljenu na tržište prije 1. januara 2013. godine;

24) olovo kao materijal za oblaganje modula toplotne provodljivosti u obliku c-prstena bez ograničenja dopušteno je koristiti za rezervne dijelove elektične i elektronske opreme, stavljenu na tržište prije 24. oktobra 2010. godine;

25) olovo u bijelom staklu za optičke primjene;

26) kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance;

27) olovo u lemilicama koje se sastoje od više od dva elementa za vezu između igle i paketa mikroprocesora, sa sadržajem olova više od 80% i manje od 85% po masi – dopušteno je koristiti u rezervnim dijelovima za elektičnu i elektronsku opremu, stavljenu na tržište prije 1. januara 2011. godine;

28) olovo bez ograničenja u lemilicama za zatvaranje održivog električnog spoja između poluprovodničke matrice i nosača u programskim paketima poluprovodničkih pločica u integrisanom kolu;

29) olovni halid kao sredstvo za isijavanje u sijalicama s izbijanjem jakog intenziteta (HID sijalice) koje se koriste za profesionalne aplikacije reprografije;

30) olovo kao aktivator u fluorescentnom prahu (1% olova po masi ili manje) svjetiljki sa izbijanjem, kada se koriste kao lampe za sunčanje koje sadrže fosfor, kao što su BSP (BaSi2O5: Pb);

31) olovo i kadmijum bez ograničenja u štamparskim bojama za nanošenje emajla na borosilikatnom staklu;

32) olovo u završnoj obradi sitnih komponenata, osim konektora sa nagibom od 0,65 mm ili manje, dopušteno je koristiti u rezervnim dijelovima elektične i elektronske opreme, stavljenu na tržište prije 24. oktobra 2010. godine;

33) olovo bez ograničenja u lemilicama za keramičke višeslojne kondenzatore u obliku diska i ravne matrice, mašinski obrađene Thru-Hole tehnologijom;

34) olovni oksid bez ograničenja u plazma ekranskim pločama i ekranima sa emiterima elektrona površinske provodljivosti koji se koriste u strukturnim elementima, posebno u pečatu od metalnog praha sa staklenim vezivom i prstenu od metalnog praha sa staklenim vezivom;

35) olovo vezano u kristalno staklo -  dopuštena maksimalna vrijednost koncentracije od 0,1% po masi u homogenim materijalima za olovo, živu, šestovalentni hrom, polibrominirane bifenile (PBB) i polibrominare difenil etere (PBDE) i od 0,01% po masi u homogenim materijalima za kadmijum;

36) legure kadmijuma bez ograničenja u električnim/mehaničkim lemljenim spojevima sa električnim provodnicima, koji se nalaze direktno na zavojnici u pretvaraču i koji se koriste u zvučnicima velike snage sa jačinom zvučnog pritiska od 100 dB (A) i više;

37) olovo bez ograničenja u materijalima za lemljenje u ravnim fluorescentnim svjetiljkama koje ne sadrže živu (npr. koje se koriste za ekrane sa tečnim kristalima, dizajn ili industrijsku rasvjeta);

38) olovni oksid bez ograničenja u pečatu od metalnog praha sa staklenim vezivom za zavarivanje koje se koristi za izradu sklopova okna za argonske i kriptonske laserske cijevi;

39) olovo bez ograničenja u legurama za lemljenje tankih bakarnih žica, prečnika 100 μm i manje u energetskim transformatorima;

40) olovo bez ograničenja u elementima trimer potenciometra, zasnovanim na kombinaciji keramike i metala;

41) olovo bez ograničenja u obložnom sloju dioda visokog napona na osnovu cink boratnog staklenog tijela;

42) kadmijum i kadmij oksid bez ograničenja u debelim slojevima ljepila koji se koriste preko aluminijumom vezanog berilij oksida;

Korišćenje olova, žive i kadmijuma bez ograničenja u medicinskim aparatima i instrumentima za praćenje i nadzor

Oprema koja koristi ili mjeri jonizujuće zračenje:

1) olovo, kadmijum i živa u detektorima za jonizujuće zračenje,
2) ležišta od olova u rendgenskoj cijevi,

3) olovo u uređajima za pojačavanje elektromagnetnog zračenja: MCP pločica i kapilarna pločica,
4) olovo u staklenim fritama rendgenske cijevi i pojaćivaču slike i olovo u vezivu od staklenih frita za sklop gasnih lasera ​​i za vakuum-cijevi koji pretvaraju elektromagnetno zračenje u elektrone,
5) olovo u zaštiti za rentgensko zračenje,
6) olovo u testnim predmetima za rendgensko zračenje,
7) kristali olovo stearata za difrakciju rendgenskog zračenja,

8) izvor radioaktivnog izotopa kadmijuma za prenosive rendgenske fluorescentne spektrometre.

Senzori, detektori i elektrode:

1) olovo i kadmijum u ​​jonsko selektivnim elektrodama, uključujući staklo pH elektrod,

2) olovo u anodama u elektrohemijskim senzorima kiseonika,
3) olovo, kadmijum i živa u detektorima infra-crvenog svetla,
4) živa u refrenčnim elektrodama: živa hlorid sa niskim sadržajem hlorida, živa sulfat i živa oksid.

Drugi aparati i instrumenti:

5) kadmijuma u ​​helijum-kadmijum laserima,
6) olovo i kadmijum u lampama za atomsko apsorpciono spektroskopiju,
7) olovo u legurama kao superprovodnik i termoprovodnik za MR,

8) olovo i kadmijum u ​​metalnoj vezi superprovodnih materijala za MR i detektore SQUID,

9) olovo u protivtegovima,
10) olovo u monokristalima piezoelektričnih materijala za pretvarače ultrazvuka,
11) olovo u lemovima za vezivanje na ultrazvučne pretvarače,
12) živa u mostovima za mjerenje kapacitivnosti i mjerenje gubitka u visoko frekventnim prekidačima RF i u relejima instrumenata za praćenje i nadzor u kojima živa ne prelazi 20 mg po prekidaču ili releju, 
13) olovo u lemovima u prenosivim defibrilatorima za hitnu pomoć,
14) olovo u lemovima modula infracrvene slike visoke performanse za detekciju u opsegu 8-14 μm,
15) olovo u tekućim kristalima na silicijum ekranima (LCOS),
16) kadmijum u filterima za mjerenje rendgenskog zračenja.

Električna i elektronska oprema koja se prvi put stavlja na tržište, medicinski proizvodi i instrumenti za praćenje i kontrolu koji su stavljeni na tržište od 22. jula 2014. godine, in vitro dijagnostički medicinski proizvodI koji su stavljeni na tržište od 22. jula 2016. godine, instrumenti za praćenje i kontrolu u industriji koji su stavljeni na tržište od 22. jula 2017. godine i električni i elektronski proizvodi koji nijesu dati u ovom prilogu, ne smiju da sadrži materijale sa koncentracijom olova, žive, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila (PBB) ili polibromiranih difenil etera (PBDE) većom od 0,1% ili sa koncentracijom kadmijuma većom od 0,01% i mogu se stavljati na tržište do 22. jula 2019. godine.

Materijale sa koncentracijom olova, žive, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila (PBB) ili polibromiranih difenil etera (PBDE) većom od 0,1% ili sa koncentracijom kadmijuma većom od 0,01% može da:

1)sadrži sljedeća oprema (kablovi ili rezervni dijelove za popravku, ponovnu upotrebu, obnavljanje funkcija ili povećanje kapaciteta):

(a) električne i elektronske opreme stavljene na tržište prije 1. jula 2006. godine;

(b) medicinski proizvodi stavljeni na tržište prije 22. jula 2014. godine;

(c) in vitro dijagnostički medicinski proizvodi stavljeni na tržište prije 22. jula 2016. godine;

(d) instrumenati za praćenje i kontrolu stavljeni na tržište prije 22. jula 2014. godine;

(e) instrumenati za praćenje i kontrolu u industriji stavljenih na tržište prije 22. jula 2017. godine;

(f) sve druge električne i elektronske opreme koja nije obuhvaćena ovim prilogom i koja je stavljena na tržište prije 22. jula 2019. godine;

(g) električne i elektronske opreme obuhvaćene izuzećem i stavljene na tržište prije nego što je to izuzeće isteklo;

2) sadrže rezerni djelovi, ako se ponovna upotreba električne ili elektronske opreme odvija u zatvorenim sistemima poslovanja među preduzećima koji se mogu revidirati i da se o ponovnoj upotrebi rezervnih dijelova obavijesti potrošač:

(a) iz električne i elektronske opreme stavljene na tržište prije 1. jula 2006. godine i upotrebljenih u električnoj i elektronskoj opremi stavljeni na tržište prije 1. jula 2016. godine;

(b) iz medicinskih proizvoda ili instrumenata za praćenje i kontrolu stavljenih na tržište prije 22. jula 2014. godine i upotrebljenih u električnoj i elektronskoj opremi stavljeni na tržište prije 22. jula 2024. godine;

(c) iz in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda stavljenih na tržište prije 22. jula 2016. godine i upotrebljenih u električnoj i elektronskoj opremi stavljeni na tržište prije 22. jula 2026. godine;

(d) iz instrumenata za praćenje i kontrolu u industriji stavljenih na tržište prije 22. jula 2017. godine i upotrebljenih u električnoj i elektronskojm opremi stavljeni na tržište prije 22. jula 2027. godine;

(e) iz sve druge električne i elektronske opreme koja nije obuhvaćena prilogom 1, koji je sastavni dio propisa o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda, i koja je stavljena na tržište prije 22. jula 2019. godine i upotrebljenih u električni elektronski opremi stavljeni na tržište prije 22. jula 2029. godine.

Olovo, živa, kadmijum, šestovalentni hrom i polibromirani bifenil (PBB) ili polibromirani difenil eter (PBDE), mogu biti sadržani u većim koncentracijama u električnoj i elektronskoj opremi ili njihovim djelovima koji su dati  ovom prilogu radi usklađenosti električne i elektronske opreme, koja se razvrstava u grupu velikih kućnih aparata, malih kućnih aparata, opreme za IT i telekomunikacije, opreme za zabavu, opreme za osvetljenje, električnih i elektronskih alata, igračaka i opreme za slobodno vrijeme i sport, medicinskih aparata, instrumenata za praćenje i nadzor i grupu automata.

PRILOG 2

OZNAKA OTPADA KOJI NASTAJE IZ ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA