PRILOG 1

Vrste podataka koji se unose u centralni informacioni sistem energetske efikasnosti

1. 	Opšti podaci o objektima koji koriste energiju

Opšti podaci su rezultat popisa svih objekata koji koriste energiju, a za koje subjekat potrošnje plaća troškove za isporučenu energiju. Podaci dobijeni popisom mogu biti smješteni u glavnu bazu podataka informacionog sistema subjekta potrošnje, odnosno u odvojenim elektronskim datotekama ili direktno sačuvani u centralni informacioni sistem.

Prilikom vršenja popisa objekata prikupljaju se podaci za svaki objekat koji koristi energiju posebno i klasifikuju se na sljedeći način:

- lokacija, adresa, kontakt podaci, godina izgradnje i godina posljednje značajnije rekonstrukcije, podaci o svojinskim ovlašćenjima na objektu i sl.;

- dimenzije objekta i informacije vezane za vrstu konstrukcije objekta, tip i snaga sistema grijanja, hlađenja, ventilacije, sanitarne tople vode i ostalih potrošača energije;

- glavne karakteristike objekta koji koristi energiju, a koji nije zgrada;

- glavni problemi vezani za energetsku efikasnost;

- primijenjene mjere energetske efikasnosti i slične investicije;

- informacije vezane za energetske preglede izvršene na objektu, kao i informacije o izdatim sertifikatima o energetskim karakteristikama i

- ostali specifični podaci vezani za objekat.

2.	Podaci o potrošnji energije u objektima

U cilju obezbjeđenja usaglašenosti informacionog sistema subjekata potrošnje sa centralnim informacionim sistemom, koriste se sljedeći oblici energije i mjerne jedinice:

|  | Električna energija | Jedinica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Potrošnja električne energije | kWh |

|  | Ostali oblici energije | Jedinica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koks | t |
| 2 | Kameni ugalj | t |
| 3 | Mrki ugalj | t |
| 4 | Lignit | t |
| 5 | Mazut | t |
| 6 | Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje | litara |
| 7 | Motorno dizel gorivo | litara |
| 8 | Motorni benzin | litara |
| 9 | Tečni naftni gas (TNG) | litara |
| 10 | Toplotna energija | MJ |
| 11 | Drvo isječeno na komade (uredno složeno) | m3 |
| 12 | Drvo isječeno na komade (nesloženo) | m3 |
| 13 | Necijepana drva (uredno složena ) | m3 |
| 14 | Drvene pelete ili briketi | t |
| 15 | Sirova sječka | t |
| 16 | Suva sječka | t |

3.	Indikatori relevantni sa aspekta potrošnje energije, odnosno sagledavanja stepena energetske efikasnosti

U cilju adekvatnog praćenja energetskih karakteristika svakog objekta koji koristi energiju, potrošnja energije objekta se utvrđuje zajedno sa podacima koji prikazuju nivo obavljene aktivnosti u  relevantnom objektu tokom istog vremenskog perioda (uvođenje odgovarajućih indikatora).

Centralni informacioni sistem sadrži brojne indikatore, koji se uzimaju u obzir prilikom praćenja energetskih karakteristika svakog objekta, kao što su za:

- komercijalne poslovne i administrativne zgrade: potrošnja energije u odnosu na korisnu površinu kondicioniranog prostora;

- hotele, bolnice i zgrade koje se koriste za smještaj: potrošnja energije u odnosu na korisnu površinu kondicioniranog  prostora,  broj noćenja po gostu (ili pacijentu) na godišnjem nivou;

- transport lica: potrošna goriva u odnosu na broj pređenih kilometara po putniku tokom godine;

- transport tereta: potrošnja goriva u odnosu na broj pređenih kilometara po toni prevezenog tereta tokom godine;

- sve objekte koji koriste energiju: potrošnja energije po zaposlenom radniku uzimajući u obzir broj radnih sati;

Subjekti potrošnje mogu dodatno uvesti odgovarajuće indikatore koji se koriste u specifičnim slučajevima. Na primjer, veliki potrošači mogu izabrati potrošnju energije u odnosu tonu proizvoda ili tonu ekvivalentnog proizvoda svedenu na srednju ponderisanu vrijednost proizvodnje različitih proizvoda.

PRILOG 2

SADRŽAJ PODATAKA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Sadržaj podataka koji se unose u centralni informacioni sistem energetske efikasnosti zavisi od vrste objekta koji koristi energiju. Vrste objekata koji koriste energiju su:

- zgrade: administrativne zgrade; vrtići; osnovne škole; srednje škole; fakulteti  i univerziteti (ne uključujući studentske domove); studentski i đački domovi i ostali objekti predviđeni za smještaj; bolnice (institucije koje pružaju zdravstvene usluge pacijentima na kraći ili duži vremenski period); domovi zdravlja i ostale zdravstvene ustanove (koje obezbjeđuju zdravstvene preglede); kulturni centri i biblioteke; sportski centri; stanice javnog prevoza (zgrade aerodroma, autobuskih stanica, željezničkih stanica, luka, itd.); zatvori; ostale zgrade koje se griju i/ili hlade (radionice, skladišta, itd.);

- sistemi vodosnabdjevanja;

- sistemi otpadnih voda;

- javna rasvjeta i saobraćajna signalizacija;

- putnička vozila i minubusi;

- javni prevoz;

- teretna vozila;

- željeznički putnički saobraćaj;

- željeznički teretni saobraćaj;

- luke i marine;

- drugi objekti koji koriste energiju u nadležnosti velikih potrošača: rudarstvo, prerađivačka industrija, građevinarstvo, vodeni  teretni  saobraćaj u zemlji i dr.;

Obrasci centralnog informacionog sistema prema vrstama objekata dati su u nastavku.

| 1. Objekat koji koristi energiju - Zgrada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednost |  |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |  |
| 1 | Naziv objekta |  |  |  |  |
| 2 | Opština |  |  |  | Informacija o geografskoj lokaciji objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija (na teritoriji više opština). |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Adresa |  |  |  | Adresa objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija. |
| 7 | Kontakt telefon |  |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 8 | Kontakt e-mail |  |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
| 9 | Tip zgrade |  |  |  |  |
| 10 | Broj zgrada |  |  |  | Podatak o broju zgrada na istoj ili različitim lokacijama. |
| 13 | Vlasništvo nad zgradom |  |  |  | U slučaju da je dio objekta iznajmljen, a dio u vlasništvu subjekta javnog sektora korisnik može razdvojiti ove cjeline kao nezavisne objekte. |
| 14 | Godina izgradnje |  |  |  | Godina izgradnje glavne zgrade. Zanemariti manje dogradnje. Ako su objekti većih dimenzija ili su značajne dogradnje rađene kasnije, za godinu izgradnje uzeti prosjek. |
| 15 | Godina poslednje rekonstrukcije |  |  |  | U slučaju da je rekonstrukcija izvedena za različite djelove u različitom periodu za godinu poslednje rekonstrukcije uzeti prosjek. |
|  | OPŠTE DIMENZIJE |  |  |  |  |
| 16 | Ukupna korisna površina poda kondicioniranog dijela prostora (m2) |  |  |  | Površina poda se odnosi na ukupnu površinu poda izmjerenu između unutrašnjih zidova. Kondicionirana površina je površina koja se grije direktno ili indirektno (npr. hodnici). Negrijani podrumi, sportske dvorane, skladišta i sl. nijesu kondicionirani prostori i treba ih isključiti. |
| 17 | Ukupna korisna kondicionirana zapremina (m3) |  |  |  | Isto kao prethodno samo za zapreminu |
| 18 | Ukupna korisna površina poda hlađenog dijela prostora (m2) |  |  |  | Površina poda se odnosi na ukupnu površinu poda izmjerenu između unutrašnjih zidova. Hlađena površina je površina koja se mehanički hladi u toku ljetnjeg perioda. |
| 19 | Ukupna korisna hlađena zapremina (m3) |  |  |  | Isto kao prethodno samo za zapreminu. |
|  | VERTIKALNE SPOLJAŠNE POVRŠINE |  |  |  |  |
| 20 | Ukupna površina vertikalnih djelova omotača kondicioniranog prostora (m2) |  |  |  | Ova površina se mjeri na spoljašnjoj strani zgrade. Ona uključuje površine svih zidova, vrata, prozora i sl. koji obuhvataju kondicionirani prostor i u kontaktu su sa spoljašnjom sredinom. Površine zidova koji su u kontaktu sa susjednom zgradom ili negrijanim dijelom zgrade ne uključuju se ovdje. |
| 21 | Ukupna površina otvora na omotaču zgrade (m2) |  |  |  | Podrazumijeva ukupnu površinu prozora, vrata i providnih elemenata omotača uključujući i površinu njihovih okvira. Dupla vrata i dupli prozori se računaju jedanput. Dekorativne staklene površine koje prekrivaju zidne površine se isključuju. Providne površine na krovu se ne računaju ovdje. |
| 22 | Neto površina neprovidnih djelova spoljašnjih zidova |  |  |  |  |
| 23 | Karakteristike spoljašnjih zidnih površina | m2 (mjereno na spoljašnjoj strani) |  |  | Opisati spoljašnje vertikalne neprovidne zidne površine koje obuhvataju kondicionirani prostor. Dekorativne providne površine koje prekrivaju zidne površine treba ovdje uključiti. Isključiti površine providnih elemenata omotača zgrade. |
|  | 1. Zidovi sa dobrom termoizolacijom |  |  |  | Ovdje uključiti djelove neprovidnog omotača zgrade sa dobrom termoizolacijom bez vidljivih oštećenja |
|  | 2. Zidovi debljine 20-35 cm bez ili sa lošom termoizolacijom |  |  |  | Ovdje uključiti djelove neprovidnog omotača zgrade koje uopšte nemaju toplotnu izolaciju ili je izolacija u lošem stanju zbog prodora vlage ili starosti (starija od 10-15 godina). |
|  | 3. Tradicionalni kameni zidovi ili zidovi od opeke debljine 50cm ili veće |  |  |  |  |
| 24 | Karakteristike spoljašnjih prozora/vrata | m2 (uključujući okvir) |  |  | Opisati spoljašnje prozore, svjetlarnike i vrata koji obuhvataju kondicionirani prostor. Dekorativne staklene površine koje prekrivaju zidne površine se ovdje isključuju. Providne površine na krovu se ovdje ne računaju. |
|  | 1. Prozori, vrata i druge providne površine sa jednostrukim staklom |  |  |  |  |
|  | 2. Dupli ili dvostruko zastakljeni prozori sa dobrim zaptivanjem ili fiksne providne površine (bez mogućnosti otvaranja) sa dvostrukim staklom |  |  |  |  |
|  | 3. Dupli ili dvostruko zastakljeni prozori sa problemima u zaptivanju i oštećenjima koja izazivaju povećanu infiltraciju |  |  |  |  |
|  | 4. Drvena, plastična ili metalna vrata bez ili sa vrlo malim učešćem providnih površina u ukupnoj površini |  |  |  |  |
|  | KROVOVI / TAVANICE |  |  |  |  |
| 25 | Ukupna površina krova / tavanice (m2) |  |  |  | Površinu krova po pravilu treba mjeriti na spoljašnjoj strani zgrade. To je ukupna površina krova uključujući sve providne površine iznad kondicioniranog prostora. U slučaju horizontalne tavanice ispod negrijanog prostora pokrivenog kosim krovom može se uzeti u obzir ukupna površina tavanice. |
| 26 | ... od toga providna površina krova (m2) |  |  |  | Uključuje ukupnu površinu providnih elemenata uključujući njihove okvire. |
| 27 | Neto neprovidna površina krova (m2) |  |  |  |  |
| 28 | Karakteristike neprovidnog dijela krova/ tavanice | m2 (mjereno na spoljašnjoj strani) |  |  | Ovdje opisati spoljašnje neprovidne djelove krova ili tavanice iznad kondicioniranog prostora. |
|  | 1. Ravni ili kosi krov bez ili sa lošom termoizolacijom |  |  |  |  |
|  | 2. Ravni ili kosi krov sa dobrom termoizolacijom |  |  |  | Termoizolacija može biti postavljena ili na krovu ili na tavanici. |
| 29 | Karakteristike providnog dijela krova | m2 (uključujući okvir) |  |  | Ovdje opisati spoljašnje providne djelove ravnog ili kosog krova iznad kondicioniranog prostora. |
|  | 1. Otvori sa jednostrukim staklom |  |  |  |  |
|  | 2. Otvori sa dvostrukim staklom |  |  |  |  |
|  | PODOVI PREMA TLU ILI NEGRIJANOM PROSTORU |  |  |  |  |
| 30 | Ukupna površina poda (m2) |  |  |  | Površina poda podrazumijeva pod na tlu ili iznad negrijanog prostora i odnosi se samo na pod ispod kondicioniranog prostora. |
| 31 | Toplotne karakteristike poda | m2 |  |  | Ovdje opisati podove ispod kondicioniranog prostora. |
|  | 1. Pod na tlu bez ili sa lošom termoizolacijom |  |  |  |  |
|  | 2. Pod na tlu sa dobrom termoizolacijom |  |  |  |  |
|  | 3. Pod iznad negrijanog prostora bez ili sa lošom termoizolacijom |  |  |  |  |
|  | 4. Pod iznad negrijanog prostora sa dobrom termoizolacijom |  |  |  |  |
|  | SISTEM GRIJANJA |  |  |  |  |
| 32 | Tip sistema grijanja | % kondicioniranog prostora (površine poda) |  |  |  |
|  | 1. Centralni kotao za grijanje sa distribucijom preko radijatora / ventilo-konvektora |  |  |  |  |
|  | 2. Centralna toplotna pumpa sa distribucijom preko radijatora / ventilo-konvektora |  |  |  |  |
|  | 3. Split sistemi / Klima uređaji |  |  |  |  |
|  | 4. Termoakumulacione peći |  |  |  |  |
|  | 5. Električne grijalice |  |  |  |  |
|  | 6. TNG grijalice |  |  |  |  |
|  | 7. Lokalne peći na drvo / ugalj |  |  |  |  |
| 33 | Ukupna toplotna snaga centralnog sistema (kW) | Broj kotlova |  | Ukupna nominalna snaga grijanja (kW) |  |
|  | 1. Centralni kotlovi za grijanje (pojedinačne peći u prostorijama se ne računaju) |  |  |  |  |
|  | SISTEM HLAĐENJA |  |  |  |  |
| 35 | Ukupna korisna površina hlađenog dijela prostora |  |  |  | Površina poda se odnosi na ukupnu površinu poda izmjerenu između unutrašnjih zidova. Hlađena površina je površina koja se mehanički hladi u toku ljetnjeg perioda. |
| 36 | Tipovi sistema za hlađenja | % hlađene površine poda |  |  |  |
|  | 1. Centralna toplotna pumpa / čiler sa distribucijom preko radijatora / ventilo-konvektora |  |  |  |  |
|  | 2. Split sistemi / Klima uređaji |  |  |  |  |
| 37 | Snaga toplotne pompe za hlađenje/grijanje | Broj jedinica | Ukupni nominalni toplotna (ili rashladna) izlazna snaga (kW) |  |  |
|  | 1. Centralna toplotna pumpa / čiler |  |  |  |  |
|  | 2. Split sistem / Klima uređaj |  |  |  |  |
|  | SISTEM RASVJETE |  |  |  |  |
| 38 | Sistem unutrašnje rasvjete | Broj sijalica |  | Ukupna snaga (kWh) |  |
|  | 1. Klasične sijalice |  |  |  |  |
|  | 2. Štedne sijalice (CFL) |  |  |  |  |
|  | 3. Fluorescentne cijevi sa starim tipom reflektora |  |  |  |  |
|  | 4. Moderne fluorescentne cijevi sa ogledalnim reflektorima |  |  |  |  |
|  | 5. Halogene svjetiljke |  |  |  |  |
|  | 6. LED sijalice |  |  |  |  |
| 39 | Sistem spoljašnje rasvjete | Broj sijalica |  | Ukupna snaga (kWh) |  |
|  | 1. Klasične sijalice |  |  |  |  |
|  | 2. Štedne sijalice (CFL) |  |  |  |  |
|  | 3. Fluorescentne cijevi sa starim tipom reflektora |  |  |  |  |
|  | 4. Moderne fluorescentne cijevi sa ogledalnim reflektorima |  |  |  |  |
|  | 5. Halogene svjetiljke |  |  |  |  |
|  | 6. Živine sijalice |  |  |  |  |
|  | 7. Natrijumove sijalice visokog pritiska |  |  |  |  |
|  | 8. Natrijumove sijalice niskog pritiska |  |  |  |  |
|  | 9. Metal halogene sijalice |  |  |  |  |
|  | 10. LED sijalice |  |  |  |  |
|  | TOPLA POTROŠNA VODA |  |  |  |  |
| 40 | Vrsta sistema tople potrošne vode | izabrati (√) |  |  |  |
|  | 1. Pomoću bojlera za zagrijavanje prostora |  |  |  |  |
|  | 2. Pomoću električnih kotlova/ bojlera |  |  |  |  |
|  | 3. Pomoću grijača na drvo ili ugalj |  |  |  |  |
|  | 4. Pomoću grijača na LPG/ benzin |  |  |  |  |
|  | 5. Pomoću solarnih kolektora |  |  |  |  |
| 41 | Površina instaliranih solarnih kolektora (m2) |  |  |  |  |
|  | VENTILACIJA |  |  |  |  |
| 42 | Vrsta sistema ventilacije | % kondicioniranog prostora |  |  |  |
|  | 1. Mehanička ventilacija |  |  |  |  |
|  | 2. Prirodna ventilacija |  |  |  |  |
| 43 | Ukupna snaga sistema mehaničke ventilacije (kW) |  |  |  |  |
|  | OSTALI NAČINI KORIŠĆENJA ENERGIJE |  |  |  |  |
| 44 | Lista ostalih načina korišćenja energije | izabrati (√) |  |  | Izabrati samo one načine potrošnje energije koji su relativno značajni (mali frižideri, kafemati i sl. ne smatraju se bitnim potrošačima). |
|  | 1. Potrošnja koja nije obuhvaćena listom |  |  |  |  |
|  | 2. Kancelarijska oprema |  |  |  |  |
|  | 3. Priprema hrane/restoran |  |  |  |  |
|  | 4. Vešernice (veće od onih u domaćinstvima) |  |  |  |  |
|  | 5. Veliki frižideri / zamrzivači (veći od onih u domaćinstvima) |  |  |  |  |
|  | 6. Radnje sa uređajima koji troše energiju |  |  |  |  |
|  | ENERGETSKI SERTIFIKAT |  |  |  |  |
| 45 | Energetski sertifikat izdat |  |  |  |  |
| 46 | Broj / Ime ovlašćenog lica |  |  |  |  |
| 47 | Godina sertifikacije |  |  |  |  |
| 48 | Energetska klasa |  |  |  |  |
| 49 | Sertifikovana potrošnja energije (kWh/m2) |  |  |  |  |
|  | ENERGETSKI PREGLED KOTLA I SISTEMA KLIMATIZACIJE |  |  |  |  |
| 50 | Godina poslednjeg energetskog pregleda kotla |  |  |  |  |
| 51 | Broj / Ime ovlašćenog lica |  |  |  |  |
| 52 | Godina poslednjeg energetskog pregleda sistema klimatizacije |  |  |  |  |
| 53 | Broj / Ime ovlašćenog lica |  |  |  |  |
|  | PROBLEMI |  |  |  |  |
| 54 | Glavni problemi u zgradama | izabrati (√) |  |  |  |
|  | 1. Značajni problemi usljed pojave vlage |  |  |  |  |
|  | 2. Budžet nije dovoljan za propisno grijanje zgrade |  |  |  |  |
|  | 3. Temperature u zimskom periodu su preniske u većini prostorija usljed tehničkih problema u sistemu grijanja |  |  |  |  |
|  | 4. Pojedini djelovi zgrade su pregrijani, dok se drugi nedovoljno zagrijavaju |  |  |  |  |
|  | 5. Pretjerana infiltracija u zimskom periodu usljed lošeg stanja prozora i vrata |  |  |  |  |
|  | 6. Sistem grijanja je slabo održavan i ima probleme i funkcionisanju |  |  |  |  |
|  | 7. Ozbiljni problemi usljed sunčevog zračenja u ljetnjem periodu |  |  |  |  |
|  | 8. Karakteristike sistema klimatizacije su značajno pogoršane poslednje(ih) godine(a) |  |  |  |  |
|  | 9. Vazdušni cjevovodi (kanali) nijesu čišćeni nekoliko godina |  |  |  |  |
|  | 10. Loš nivo osvjetljenja |  |  |  |  |
|  | 11. Električni sistemi su veoma stari sa čestim problemima |  |  |  |  |
|  | 12. Postoje curenja tople vode |  |  |  |  |
|  | 13. Postoje curenja hladne vode |  |  |  |  |
|  | 14. Solarni sistem je instaliran ali nije u funkciji |  |  |  |  |
|  | 15. Ne postoji sistematsko održavanje energetskog sistema, ali kad se problem pojavi održavanje je zadovoljavajuće |  |  |  |  |
|  | 16. Čak i kad se problem pojavi održavanje nije zadovoljavajuće |  |  |  |  |
|  | 17. Zaposleni i drugi korisnici ne vode računa o potrošnji energije |  |  |  |  |
| 55 | Ostali problemi u zgradama |  |  |  |  |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |  |
| 56 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |  |
| 57 | Koliko m2 termoizolacije je postavljeno? |  |  |  |  |
| 58 | Koliko m2 prozora je zamijenjeno / renovirano? |  |  |  |  |
| 59 | Koliko je kW neefikasnih sijalica zamijenjeno sa efikasnim? |  |  |  |  |
| 60 | Koliko m2 solarnih kolektora je instalirano? |  |  |  |  |
| 61 | Druge EE mjere |  |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |  |
| 62 | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) |  | troškovi (Eur) |  |
|  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |  |
| 63 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) |  | troškovi (Eur) | Potrošnja goriva za transport se ne izvještava ovdje već u dijelu za Transport. |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |  |
| 64 | Potrošnja vode | potrošnja (m3) |  | troškovi (Eur) |  |
|  | 1. Godišnja potrošnja vode |  |  |  |  |
|  | DODATNI PODACI |  |  |  | OVA SEKCIJA JE RAZLIČITA ZA RAZLIČITE TIPOVE ZGRADA |
| 65 | Radno vrijeme (časova dnevno) |  |  |  |  |
| 66 | Broj radnih dana godišnje |  |  |  | Broj radnih dana objekta u godini |
| 67 | Ekvivalent stalno zaposlenih |  |  |  | Ovdje unijeti broj zaposlenih u zgradi (osoblje, obezbjeđenje, održavanje, vozači i sl.). Zaposlenima koji rade samo dio radnog vremena treba izračunati ekvivalent kao da rade puno radno vrijeme. Povremeni posjetioci se ne računaju. |
|  | NAPOMENE |  |  |  |  |
| 75 | Napomene |  |  |  |  |

| 2. Objekat koji koristi energiju - Javna rasvjeta i saobraćajna signalizacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednosti |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 | Naziv objekta |  |  |  |
| 2 | Opština |  |  | Informacija o geografskoj lokaciji objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija (na teritoriji više opština). |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Adresa |  |  | Adresa objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija. |
| 7 | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 8 | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
| 9 | Godina izgradnje |  |  | Godina izgradnje glavnog objekta. Zanemariti manje dogradnje. Ako su objekti većih dimenzija ili značajnija proširenja rađene kasnije, za godinu izgradnje uzeti prosjek. |
| 10 | Godina poslednje rekonstrukcije |  |  | U slučaju da je rekonstrukcija izvedena za različite djelove u različitom periodu, za godinu poslednje rekonstrukcije uzeti prosjek. |
|  | JAVNA RAVJETA |  |  |  |
| 11 | Karakteristike spoljašnje rasvjete |  |  |  |
|  | 1. Klasične sijalice |  |  |  |
|  | 2. Štedne sijalice (CFL) |  |  |  |
|  | 3. Fluorescentne cijevi sa starim tipom reflektora |  |  |  |
|  | 4. Moderne fluorescentne cijevi sa ogledalnim reflektorima |  |  |  |
|  | 5. Halogene svjetiljke |  |  |  |
|  | 6. Živine sijalice |  |  |  |
|  | 7. Natrijumove sijalice visokog pritiska |  |  |  |
|  | 8. Natrijumove sijalice niskog pritiska |  |  |  |
|  | 9. Metal halogene sijalice |  |  |  |
|  | 10. LED sijalice |  |  |  |
| 12 | Tip primarnog sistema za uključivanje/isključivanje rasvjete | % sistema pokriveno |  |  |
|  | 1. Lokalna ručna |  |  |  |
|  | 2. Daljinsko uključivanje (ručno) |  |  |  |
|  | 3. Vremensko/sezonsko programiranje |  |  |  |
|  | 4. Senzori pokreta |  |  |  |
|  | 5. Kadmijum-sulfidni foto senzori |  |  |  |
|  | 6. Elektronski foto senzori |  |  |  |
|  | 7. Potpuno integrisani elektronski sistem daljinske kontrole |  |  |  |
| 13 | Način upravljanja sistemom rasvjete | % sistema pokriveno |  |  |
|  | 1. Bez kontrole nivoa osvjetljaja |  |  |  |
|  | 2. Balasti sa dva nivoa osvjetljaja (kasni noćni mod) |  |  |  |
|  | 3. Dimovanje |  |  |  |
| 14 | Dužina mreže javne rasvjete (km) |  |  |  |
| 15 | Vrijeme rada (h/god) |  |  |  |
| 16 | SAOBRAĆAJNA SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
| 17 | Karakteristike saobraćajne svjetlosne signalizacije | broj setova | ukupna snaga (kW) |  |
|  | 1. Klasične halogene sijalice |  |  |  |
|  | 2. LED sijalice |  |  |  |
| 18 | Način upravljanja saobraćajnom signalizacijom | % sistema pokriveno |  |  |
|  | 1. Vremensko programiranje |  |  |  |
|  | 2. Lokalni senzori intenziteta saobraćaja |  |  |  |
|  | 3. Integrisani sistem upravljanja saobraćajem |  |  |  |
|  | PROBLEMI |  |  |  |
| 19 | Glavni problemi u javnoj rasvjeti i signalizaciji | izabrati (√) |  |  |
|  | 1. Značajni problemi kod održavanja |  |  |  |
|  | 2. Dotrajale instalacije kojima je potrebna zamjena |  |  |  |
|  | 3. Nema dovoljno mjernih uređaja za detaljno mjerenje potrošnje električne energije u pojedinim djelovima sistema |  |  |  |
|  | 4. Nije urađena studija optimizacije sistema (master plan) |  |  |  |
|  | 5. Nedostatak finansijskih sredstava za investicije |  |  |  |
|  | 6. Nedovoljno osoblja za adekvatno održavanje sistema |  |  |  |
| 20 | Ostali problemi u u javnoj rasvjeti i signalizaciji |  |  |  |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 21 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 22 | Ukupna snaga instaliranih visoko-efikasnih svjetiljki |  |  |  |
| 23 | Broj instaliranih LED saobraćajnih setova |  |  |  |
| 24 | Ostale EE mjere |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 25 | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) | troškovi (Eur) | Potrošnja električne energije u zgradama koje koriste kompanije odgovorne za upravljanje javnom rasvjetom se ne unosi ovdje. O ovoj potrošnji se izvještava pod "zgradama". |
|  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| 26 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Potrošnja energenata u zgradama i prevoznom sredstvima koje koriste kompanije odgovorne za upravljanje javnom rasvjetom se ne unosi ovdje. O ovoj potrošnji se izvještava u okviru odgovarajućih tipova "zgrade" i "transport". |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  | NAPOMENE |  |  |  |
| 27 | Napomene |  |  |  |

| 3. Objekat koji koristi energiju - Sistem vodosnabdijevanja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 | Naziv objekta |  |  |  |
| 2 | Opština |  |  | Informacija o geografskoj lokaciji objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija (na teritoriji više opština) |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Adresa |  |  | Adresa objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija. |
| 7 | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 8 | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
| 9 | Godina izgradnje |  |  | Godina izgradnje glavnog objekta. Zanemariti manje dogradnje. Ako su objekti većih dimenzija ili značajnija proširenja rađene kasnije, za godinu izgradnje uzeti prosjek. |
| 10 | Godina poslednje rekonstrukcije |  |  | U slučaju da je rekonstrukcija izvedena za različite djelove u različitom periodu, za godinu poslednje rekonstrukcije uzeti prosjek. |
|  | KARAKTERISTIKE SISTEMA |  |  |  |
| 11 | Tip sistema vodosnabdijevanja |  |  | U slučaju da postoje kvalitetni podaci za djelove sistema koji se bitno razlikuju po tipu (npr. gravitacioni i pumpni) sistem se može razdvojiti na 2 i nezavisno izvještavati o svakom od njih pojedinačno. |
|  | 1. Gravitacioni (više od 60%) |  |  |  |
|  | 2. Prinudni (pumpni) (više od 60%) |  |  |  |
|  | 3. Kombinacija gravitacionog i prinudnog |  |  |  |
| 12 | Broj pumpnih stanica |  |  |  |
| 13 | Ukupan broj pumpi sa električnim motorima |  |  |  |
| 14 | Ukupna snaga električnih motora (kW) |  |  |  |
| 15 | Ukupan broj pumpi sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem |  |  |  |
| 16 | Ukupna snaga motora sa unutrašnjim sagorijevanjem (kW) |  |  |  |
| 17 | Ukupna snaga motora |  |  |  |
| 18 | Glavni tip sistema kontrole pritiska |  |  |  |
|  | 1. On-off |  |  |  |
|  | 2. Prigušni ventili |  |  |  |
|  | 3. Bajpas povratni sistem |  |  |  |
|  | 4. Frekventni regulatori |  |  |  |
| 19 | Ukupan broj pumpnih stanica opremljen bar jednim frekventnim regulatorom |  |  |  |
| 20 | Transportna mreža (km) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem. |
| 21 | Distributivna mreža (km) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem. |
| 22 | Broj korisničkih priključaka |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem. |
| 23 | Broj građana obuhvaćen sistemom vodosnabdijevanja |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem. |
| 24 | Količina vode upumpana u sistem (hiljada m3) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem. |
| 25 | Količina ispumpane vode (hiljada m3) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem. |
| 26 | Količina vode isporučene krajnjim korisnicima (hiljada m3) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem. |
|  | PROBLEMI |  |  |  |
| 27 | Glavni problemi u sistemu vodosnabdijevanja | izabrati (√) |  |  |
|  | 1. Značajni problemi sa održavanjem i gubici u transportnoj mreži |  |  |  |
|  | 2. Značajni problemi sa održavanjem i gubicima u distributivnoj mreži |  |  |  |
|  | 3. Stari neefikasni motori i pumpe su zastupljeni u većem dijelu sistema |  |  |  |
|  | 4. Nema dovoljno mjernih uređaja za detaljno mjerenje ispumpane vode u pumpnoj stanici |  |  |  |
|  | 5. Režim rada postojećih pumpi u pumpnom postrojenju nije međusobno usklađen ni optimizovan |  |  |  |
|  | 6. Nije urađena studija optimizacije sistema (master plan) |  |  |  |
|  | 7. Nedostatak finansijskih sredstava za investicije |  |  |  |
|  | 8. Nedovoljno osoblja za adekvatno održavanje sistema |  |  |  |
|  | 9. Veliki broj nelegalno priključenih potrošača |  |  |  |
|  | 10. Ozbiljni problemi sa redovnom naplatom |  |  |  |
|  | 11. Cijena vode je preniska da bi motivisala potrošače da štede |  |  |  |
|  | 12. Iako je cijena vode prilično visoka, potrošači rasipaju vodu (među onima koji plaćaju) |  |  |  |
| 28 | Ostali problemi u sistemu vodosnabdijevanja |  |  |  |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 29 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 30 | Broj instaliranih visoko-efikasnih motora/pumpi |  |  |  |
| 31 | Broj instaliranih frekventnih regulatora |  |  |  |
| 32 | Ostale EE mjere |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 33 | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) | troškovi (Eur) | Potrošnja električne energije u zgradama koje koriste kompanije odgovorne za vodosnabdijevanje se ne unosi ovdje. O ovoj potrošnji se izvještava pod "zgradama". |
|  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| 34 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Potrošnja energenata u zgradama i prevoznom sredstvima koje koriste kompanije odgovorne za vodosnabdijevanje se ne unosi ovdje. O ovoj potrošnji se izvještava u okviru odgovarajućih tipova "zgrade" i "transport". |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  | NAPOMENE |  |  |  |
| 35 | Napomene |  |  |  |

| 4. Objekat koji koristi energiju - Sistem otpadnih voda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 | Naziv objekta |  |  |  |
| 2 | Opština |  |  | Informacija o geografskoj lokaciji objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija (na teritoriji više opština). |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Adresa |  |  | Adresa objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija. |
| 7 | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 8 | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
| 9 | Godina izgradnje |  |  | Godina izgradnje glavnog objekta. Zanemariti manje dogradnje. Ako su objekti većih dimenzija ili značajnija proširenja rađene kasnije, za godinu izgradnje uzeti prosjek. |
| 10 | Godina poslednje rekonstrukcije |  |  | U slučaju da je rekonstrukcija izvedena za različite djelove u različitom periodu, za godinu poslednje rekonstrukcije uzeti prosjek. |
|  | KARAKTERISTIKE SISTEMA |  |  |  |
| 11 | Tip kanalizacionog sistema |  |  | U slučaju da postoje kvalitetni podaci za djelove sistema koji se bitno razlikuju po tipu (npr. gravitacioni i pumpni) sistem se može razdvojiti na 2 i nezavisno izvještavati o svakom od njih pojedinačno. |
| 12 | Broj pumpnih stanica |  |  |  |
|  | 1. Gravitacioni (više od 60%) |  |  |  |
|  | 2. Prinudni (pumpni) (više od 60%) |  |  |  |
|  | 3. Kombinacija gravitacionog i prinudnog |  |  |  |
| 13 | Ukupan broj pumpi sa električnim motorima |  |  |  |
| 14 | Ukupna snaga električnih motora (kW) |  |  |  |
| 15 | Ukupan broj pumpi sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem |  |  |  |
| 16 | Ukupna snaga motora sa unutrašnjim sagorijevanjem (kW) |  |  |  |
| 17 | Ukupna snaga motora (kW) |  |  |  |
| 18 | Godišnja količina kanalizacionog otpada (hiljada m3) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem |
| 19 | Postojanje postrojenja za tretman otpadnih voda (označiti ako postoji) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem |
| 20 | Količina tretiranih otpadnih voda na godišnjem nivou (hiljada m3) |  |  | U slučaju izvještavanja za više sistema/podsistema u istoj opštini ovaj podatak treba da se odnosi na pojedinačan sistem/podsistem |
|  | PROBLEMI |  |  |  |
| 21 | Glavni problemi u kanalizacionom sistemu | izabrati (√) |  |  |
|  | 1. Značajni problemi kod održavanja |  |  |  |
|  | 2. Stari neefikasni motori i pumpe su zastupljeni u većem dijelu sistema |  |  |  |
|  | 3. Režim rada postojećih pumpi u pumpnom postrojenju nije međusobno usklađen ni optimizovan |  |  |  |
|  | 4. Nije urađena studija optimizacije sistema (master plan) |  |  |  |
|  | 5. Nedostatak finansijskih sredstava za investicije |  |  |  |
|  | 6. Nedovoljno osoblja za adekvatno održavanje sistema |  |  |  |
| 22 | Ostali problemi u kanalizacionom sistemu |  |  |  |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 23 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 24 | Broj instaliranih visoko-efikasnih motora/pumpi |  |  |  |
| 25 | Ostale EE mjere |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 26 | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) | troškovi (Eur) | Potrošnja električne energije u zgradama koje koriste kompanije odgovorne za upravljanje kanalizacijom se ne unosi ovdje. O ovoj potrošnji se izvještava pod "zgradama". |
|  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| 27 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Potrošnja energenata u zgradama i prevoznom sredstvima koje koriste kompanije odgovorne za upravljanje kanalizacijom se ne unosi ovdje. O ovoj potrošnji se izvještava u okviru odgovarajućih tipova "zgrade" i "transport". |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  | NAPOMENE |  |  |  |
| 28 | Napomene |  |  |  |

| 5. Objekat koji koristi energiju - Putnička vozila i minibusi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 | Naziv objekta |  |  |  |
| 2 | Opština |  |  | Informacija o geografskoj lokaciji objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija (na teritoriji više opština). |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Adresa |  |  | Adresa objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija. |
| 7 | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 8 | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
|  | KARAKTERISTIKE PREVOZNIK SREDSTAVA |  |  |  |
| 9 | Broj automobila i minibusa u funkciji |  |  |  |
| 10 | Prosječna godina proizvodne automobila i minibusa |  |  | Indikator starosti voznog parka |
| 11 | Ukupan broj sjedišta |  |  | Tipično putničko vozilo ima 5 sjedišta |
| 12 | Prosječan broj sjedišta po vozilu |  |  |  |
| 13 | Ukupno godišnje pređeno rastojanje automobila i minibusa (hiljada km) |  |  |  |
| 14 | Procijenjeni prosječni broj putnika po vozilu (uključujući vozača) |  |  |  |
| 15 | Ukupan broj putnik-km za automobile i minibuse u toku jedne godine (hiljada putnik-km) |  |  | Putnik-kilometar predstavlja prevoz jednog putnika na rastojanju od jednog kilometra. Vrijednost se može izračunati množenjem broja kilometara koje pređu automobili ili minibusi u toku godine (hiljada km) i procijenjene vrijednosti prosječnog broja putnika. |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 16 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 17 | Kratak opis EE mjera |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 18 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na energente potrošene od strane prevoznih sredstava |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
| 19 | NAPOMENE |  |  |  |
|  | Napomene |  |  |  |

| 6. Objekat koji koristi energiju - Javni prevoz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 | Naziv objekta |  |  |  |
| 2 | Opština |  |  | Informacija o geografskoj lokaciji objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija (na teritoriji više opština). |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Adresa |  |  | Adresa objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija. |
| 7 | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 8 | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
|  | KARAKTERISTIKE PREVOZNIH SREDSTAVA |  |  |  |
| 9 | Broj autobusa u funkciji |  |  |  |
| 10 | Prosječna godina proizvodnje autobusa |  |  | Indikator starosti voznog parka. |
| 11 | Ukupan broj sjedišta u autobusima |  |  |  |
| 12 | Prosječan broj sjedišta po autobusu |  |  |  |
| 13 | Ukupan putnički kapacitet autobusa (sjedišta + mjesta za stajanje) |  |  |  |
| 14 | Prosječan putnički kapacitet autobusa (sjedišta + mjesta za stajanje) |  |  |  |
| 15 | Prosječan broj putnika (sjedišta + mjesta za stajanje) |  |  |  |
| 16 | Ukupno godišnje pređeno rastojanje autobusa (hiljada km) |  |  |  |
| 17 | Ukupno putnik-kilometara za autobuse u toku godine (hiljada putnik-km) |  |  | Putnik-kilometar predstavlja prevoz jednog putnika na rastojanju od jednog kilometra. Vrijednost se može izračunati množenjem broja kilometara koje pređu autobusi u toku godine (hiljada km) i procijenjene vrijednosti prosječnog broja putnika. |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 18 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 19 | Kratak opis EE mjera |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 20 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na energente potrošene od strane prevoznih sredstava. |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  | NAPOMENE |  |  |  |
| 21 | Napomene |  |  |  |

| 7. Objekat koji koristi energiju - Teretna vozila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 | Naziv objekta |  |  |  |
| 2 | Opština |  |  | Informacija o geografskoj lokaciji objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija (na teritoriji više opština). |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Adresa |  |  | Adresa objekta. Proizvoljno ako se objekat nalazi na više različitih lokacija. |
| 7 | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 8 | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
|  | KARAKTERISTIKE PREVOZNIH SREDSTAVA |  |  |  |
| 9 | Broj funkcionalnih kamiona |  |  |  |
| 10 | Prosječna godina proizvodnje kamiona |  |  | Indikator starosti voznog parka |
| 11 | Ukupna nosivost svih kamiona (tona) |  |  |  |
| 12 | Ukupno pređeno godišnje rastojanje svih kamiona (hiljada km) |  |  |  |
| 13 | Prosječna masa praznog kamiona (tona) |  |  |  |
| 14 | Ukupno neto tona-km tereta prevezeno kamionima u toku godine (hiljada tona-km) |  |  | Neto tona-kilometar predstavlja transport jedne tone tereta na rastojanju 1 km. |
| 15 | Ukupno bruto tona-km tereta prevezeno kamionima u toku godine (hiljada tona-km) |  |  | Bruto tonu-kilometar računamo tako što ukupno pređeno godišnje rastojanje svih kamiona pomnožimo sa prosječnom masom praznog vozila i na to dodamo iznos neto tone-kilometar prevezenog tereta. |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 16 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 17 | Kratak opis EE mjera |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 18 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na energente potrošene od strane prevoznih sredstava |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  | NAPOMENE |  |  |  |
| 19 | Napomene |  |  |  |

| 8. Objekat koji koristi energiju – Željeznički putnički saobraćaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 | Naziv kompanije |  |  | Naziv objekta koji koristi energiju. |
| 2 | Adresa |  |  | Adresa kompanije. |
| 3 | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 7 | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
|  | KARAKTERISTIKE PREVOZNIH SREDSTAVA |  |  |  |
| 8 | Ukupno godišnje pređeno rastojanje putničkih vozova (hiljada km) |  |  |  |
| 9 | Ukupno bruto tona-km putnika prevezeno putničkim vozovima tokom godine (hiljada tona-km) |  |  | Može se izračunati kao ukupan broj kilometara pređen putničkim vozovima u toku godine pomnožen sa prosječnom masom voza. |
| 10 | Ukupan broj putnika prevezen putničkim vozovima tokom godina (hiljada) |  |  |  |
| 11 | Ukupno putnik-kilometara za putničke vozove u toku godine (hiljada putnik-km) |  |  | Putnik-kilometar predstavlja prevoz jednog putnika na rastojanju od jednog kilometra. |
|  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 12 | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 13 | Kratak opis EE mjera |  |  |  |
|  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 14 | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na električnu energiju potrošenu od strane prevoznih sredstava. |
|  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| 15 | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na energente potrošene od strane prevoznih sredstava. |
|  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  | NAPOMENE |  |  |  |
| 16 | Napomene |  |  |  |

|  | 9. Objekat koji koristi energiju – Željeznički teretni saobraćaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR |  | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  |  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 |  | Naziv kompanije |  |  | Naziv objekta koji koristi energiju. |
| 2 |  | Adresa |  |  | Adresa kompanije. |
| 3 |  | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 |  | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 |  | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 |  | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 7 |  | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
|  |  | KARAKTERISTIKE PREVOZNIH SREDSTAVA |  |  |  |
| 8 |  | Ukupno godišnje pređeno rastojanje teretnih vozova (hiljada km) |  |  |  |
| 9 |  | Ukupno neto tona-km robe prevezeno teretnim vozovima tokom godine (hiljada tona-km) |  |  | Tona-kilometar predstavlja prevoz jedne tone robe na rastojanju od jednog kilometra. |
| 10 |  | Ukupno bruto tona-km robe prevezeno teretnim vozovima tokom godine (hiljada tona-km) |  |  | Može se izračunati kao ukupan broj kilometara pređen teretnim vozovima u toku godine pomnožen sa prosječnom masom praznog voza. Ovom se dodaje vrijednost neto tona-km robe prevezenih teretnim vozovima. |
|  |  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 11 |  | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 12 |  | Kratak opis EE mjera |  |  |  |
|  |  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 13 |  | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na električnu energiju potrošenu od strane prevoznih sredstava. |
|  |  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| 14 |  | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na energente potrošene od strane prevoznih sredstava. |
|  |  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  |  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  |  | NAPOMENE |  |  |  |
| 15 |  | Napomene |  |  |  |

|  | 10. Objekat koji koristi energiju – Luke i marine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR |  | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  |  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 |  | Naziv kompanije |  |  | Naziv objekta koji koristi energiju. |
| 2 |  | Adresa |  |  | Adresa kompanije. |
| 3 |  | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 |  | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 |  | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 |  | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 7 |  | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
|  |  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 8 |  | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 9 |  | Kratak opis EE mjera |  |  |  |
|  |  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 10 |  | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na električnu energiju potrošenu od strane prevoznih sredstava. |
|  |  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| 11 |  | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na energente potrošene od strane prevoznih sredstava. |
|  |  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  |  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  |  | NAPOMENE |  |  |  |
| 12 |  | Napomene |  |  |  |

|  | 11. Objekat koji koristi energiju – Drugi objekti koji koriste energiju u nadležnosti velikih potrošača (rudarstvo, prerađivačka industrija, građevinarstvo, vodeni teretni saobraćaj u zemlji i dr.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR |  | Naziv polja | Vrijednost |  | Pomoćno polje / Napomena |
|  |  | OPŠTI PODACI |  |  |  |
| 1 |  | Naziv kompanije |  |  | Naziv objekta koji koristi energiju. |
| 2 |  | Adresa |  |  | Adresa kompanije. |
| 3 |  | Klimatska zona |  |  |  |
| 4 |  | Kontakt osoba |  |  | Kontakt osoba za konkretan objekat |
| 5 |  | Pozicija/ Zvanje |  |  | Pozicija / radno mjesto kontakt osobe |
| 6 |  | Kontakt telefon |  |  | Kontakt telefon kontakt osobe / objekta |
| 7 |  | Kontakt e-mail |  |  | E-mail adresa kontakt osobe / objekta |
|  |  | MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (IZVJEŠTAJNA GODINA) |  |  |  |
| 8 |  | Ukupna investicija za EE mjere (Eur) |  |  |  |
| 9 |  | Kratak opis EE mjera |  |  |  |
|  |  | GODIŠNJE POTROŠNJE I TROŠKOVI |  |  |  |
| 10 |  | Potrošnja električne energije | potrošnja (kWh) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na električnu energiju potrošenu od strane prevoznih sredstava. |
|  |  | 1. Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| 11 |  | Potrošnja energenata | potrošnja (jedinice) | troškovi (Eur) | Ovo se odnosi samo na energente potrošene od strane prevoznih sredstava. |
|  |  | 1. Mazut (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 2. Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 3. Motorno dizel gorivo (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 4. Motorni benzin (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 5. Tečni naftni gas -TNG (Propan-butan) (u litrima) |  |  |  |
|  |  | 6. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću većom od 24MJ/kg (>5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 7. Uvozni ugalj sa kaloričnom vrijednošću između 17 i 24 MJ/kg (4000 to 5700 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 8. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću 10 MJ/kg ili više (2380 kcal/kg ili više) |  |  |  |
|  |  | 9. Domaći mrki ugalj/lignit sa kaloričnom vrijednošću manjom od 10 MJ/kg (manje od 2380 kcal/kg) |  |  |  |
|  |  | 10. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (uredno složeno) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 11. Ogrijevno drvo isiječeno na komade (nesloženo) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 12. Necijepano ogrijevno drvo (uredno složeno ) (u m3) |  |  |  |
|  |  | 13. Drvni peleti ili briketi (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 14. Sirova sječka (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 15. Suva sječka (u tonama) |  |  |  |
|  |  | 16. Isporučena toplotna energija u vidu pare ili tople vode (u MJ) |  |  |  |
|  |  | NAPOMENE |  |  |  |
| 12 |  | Napomene |  |  |  |