PRILOG 1

Klasifikacija građevinskih proizvoda u odnosu na reakciju na požar

- Značenje simbola

A.1. Simboli upotrebljeni u tabelama od 1 do 4 ovog priloga imaju sljedeća značenja (1):

- ΔΤ je porast temperature;

- Δm je gubitak mase;

- tf je trajanje gorenja;

- PCS je ukupni toplotni potencijal;

- LFS je bočno širenje plamena;

- SMOGRA je stepen rasta dima.

A.2. Simboli upotrebljeni u tabelama od 1 do 3 ovog priloga imaju sljedeća značenja (1):

- FIGRA je stepen rasta požara;

- THR je ukupno otpuštanje toplote;

- TSP je ukupno stvaranje dima;

- Fs je širenje plamena.

A.3. Simboli upotrebljeni u Tabeli 4 ovog priloga imaju sljedeća značenja (1):

- HRRsm30, kW je stopa otpuštanja toplote izražena klizajućom srednjom vrijednošću tokom 30 s;

- SPRsm60, m2/s je stopa stvaranja dima izražena klizajućom srednjom vrijednošću tokom 60 s;

- najveći HRR, kW je najveća vrijednost HRRsm30 između početka i kraja ispitivanja, bez učešća izvora zapaljenja;

- najveća SPR, m2/s je najveća vrijednost SPRsm60 između početka i kraja ispitivanja;

- THR1200, MJ je ukupno oslobađena toplota (HRRsm30) od početka do kraja ispitivanja, bez učešća izvora paljenja;

- TSP1200, m2 je ukupno stvaranje dima (HRRsm60) od početka do kraja ispitivanja;

- FIGRA, W/s je indeks stope širenja požara utvrđen kao najveća vrijednost koeficijenta između HRRsm30 bez učešća izvora paljenja, i vremena. Granične vrijednosti HRRsm30 = 3 kW i THR = 0,4 MJ;

- FS je širenje plamena (dužina oštećenja);

- H je širenje plamena.

____________________________________________________________________________

() Karakteristike su definisane u skladu sa odgovarajućom metodom ispitivanja.

____________________________________________________________________________

- Klase

Tabela B.1.

Klase reakcije građevinskih proizvoda na požar, osim podnih obloga, linearnih proizvoda za toplotnu izolaciju cijevi i električnih kablova

| Klasa | Ispitna metoda/ispitne metode | Kriterijumi klasifikacije | Dodatna klasifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | MEST EN ISO 1182 (1); i | ΔΤ ≤ 30 °C i Δm ≤ 50 % i tf = 0 (tj. nema gorenja s plamenom) |  |
|  | MEST EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (1)i PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (2) (2a)i PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (3)i PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (4) |  |
| A2 | MEST EN ISO 1182 (1); ili | ΔΤ ≤ 50 °C i Δm ≤ 50 % i tf ≤ 20 s |  |
|  | MEST EN ISO 1716 i | PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (1)i PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (2)i PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3)i PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (4) |  |
|  | MEST EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 120 Ws– 1i LFS < ivica uzorka; i THR600s ≤ 7,5 MJ | nastanak dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
| B | MEST EN 13823 (SBI); i | FIGRA ≤ 120 Ws– 1i LFS < ivica uzorka; i THR600s ≤ 7,5 MJ | stvaranje dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
|  | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1(8): izloženost = 30 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 60 s |  |
| C | MEST EN 13823 (SBI); i | FIGRA ≤ 250 Ws– 1i LFS < ivica uzorka; i THR600s ≤ 15 MJ | stvaranje dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
|  | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 30 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 60 s |  |
| D | MEST EN 13823 (SBI); i | FIGRA ≤ 750 Ws– 1 | stvaranje dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
|  | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 30 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 60 s |  |
| E | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 20 s | goreće kapljice/čestice (7) |
| F | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs > 150 mm u okviru 20 s |  |

____________________________________________________________________________________________________________

()  Za homogene proizvode i bitne sastavne dijelove u nehomogenim proizvodima

(2)  Za svaki spoljašnji nebitni sastavni dio u nehomogenim proizvodima

(2a) Isto tako, svaki spoljašnji nebitni sastavni dio čiji je PCS ≤ 2,0 MJm– 2, pod uslovom da proizvod ispunjava sljedeće kriterijume standarda MEST EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1i LFS < ivica uzorka; i THR600s ≤ 4,0 MJ i s1 i d0

(3)  Za svaki unutrašnji nebitni sastavni dio u nehomogenim proizvodima

(4)  Za proizvod u cjelini

(5)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2i TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s– 2i TSP600s ≤ 200 m2; s3 = nije s1 ili s2

(6) d0 = bez gorećih kapljica/čestica u MEST EN 13823 (SBI) u okviru 600 s; d1 = bez gorećih kapljica/čestica koje traju duže od 10 s u MEST EN 13823 (SBI) u okviru 600 s; d2 = nije d0 ili d1; Zapaljenje papira u MEST EN ISO 11925-2 je klasa d2

(7) Nema zapaljenja papira = nema dodatne klasifikacije; zapaljenje papira = klasifikacija d2

(8) U uslovima izloženosti površine plamenu i ako je potrebno za namjeravanu upotrebu proizvoda, izloženosti ivice plamenu

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela B.2.

Klase reakcije na požar podnih obloga

| Klasa | Ispitna metoda/metode | Kriterijumi klasifikacije | Dodatna klasifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| A1FL | MEST EN ISO 1182 (1) i | ΔΤ ≤ 30 °C i Δm ≤ 50 % i tf = 0 (tj. bez gorenja s plamenom) |  |
|  | MEST EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (1)i PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (2)i PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (3)i PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (4) |  |
| A2FL | MEST EN ISO 1182 (1); ili | ΔΤ ≤ 50 °C; i Δm ≤ 50 %; i tf ≤ 20 s |  |
|  | MEST EN ISO 1716; i | PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (1); i PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (2); i PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3); i PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (4) |  |
|  | MEST EN ISO 9239-1 (5) | kritični tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2 | stvaranje dima (7) |
| BFL | MEST EN ISO 9239-1 (5) i | kritični tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2 | stvaranje dima (7) |
|  | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 20 s |  |
| CFL | MEST EN ISO 9239-1 (5) i | kritični tok (15) ≥ 4,5 kWm– 2 | stvaranje dima (7) |
|  | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 20 s |  |
| DFL | MEST EN ISO 9239-1 (5) i | kritični tok (15) ≥ 3,0 kWm– 2 | stvaranje dima (7) |
|  | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 20 s |  |
| EFL | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 20 s |  |
| FFL | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs > 150 mm u okviru 20 s |  |

____________________________________________________________________________________________________________

()  Za homogene proizvode i bitne sastavne dijelove u nehomogenim proizvodima

(2)  Za svaki spoljašnji nebitni sastavni dio u nehomogenim proizvodima

(3)  Za svaki unutrašnji nebitni sastavni dio u nehomogenim proizvodima

(4)  Za proizvod u cjelini

(5)  Trajanje ispitivanja = 30 minuta

(6) Kritični tok definisan je kao tok isijavanja na kojem se plamen gasi ili tok isijavanja nakon 30-minutnog trajanja ispitivanja, pri čemu se u obzir uzima niža vrijednost (tj. tok koji odgovara najvećem širenju plamena)

(7)  s1 = dim ≤ 750 %.min; s2 = nije s1

(8) U uslovima kad je površina izložena plamenu i, ako je potrebno za namjeravanu upotrebu proizvoda, izloženosti ivice plamenu

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela B.3.

Klase reakcije na požar linearnih proizvoda za toplotnu izolaciju cijevi

| Klasa | Ispitna metoda/metode | Kriterijumi klasifikacije | Dodatna klasifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| A1L | MEST EN ISO 1182 (1) i | ΔT ≤ 30 °C i Δm ≤ 50 % i tf = 0 (tj. bez gorenja s plamenom) |  |
|  | MEST EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (1)i PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (2)i PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (3)i PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (4) |  |
| A2L | MEST EN ISO 1182 (1); ili | ΔT ≤ 50 °C i Δm ≤ 50 % i tf ≤ 20 s |  |
|  | MEST EN ISO 1716; i | PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (1)i PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (2)i PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3)i PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (4) |  |
|  | MEST EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 Ws– 1i LFS < ivica uzorka; i THR600s ≤ 7,5 MJ | stvaranje dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
| BL | MEST EN 13823 (SBI); i | FIGRA ≤ 270 Ws– 1i LFS < ivica uzorka; i THR600s ≤ 7,5 MJ | stvaranje dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
|  | EN ISO 11925-2 (8): izloženost = 30 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 60 s |  |
| CL | MEST EN 13823 (SBI); i | FIGRA ≤ 460 Ws– 1i LFS < ivica uzorka; i THR600s ≤ 15 MJ | stvaranje dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
|  | EN ISO 11925-2 (8): izloženost = 30 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 60 s |  |
| DL | MEST EN 13823 (SBI); i | FIGRA ≤ 2 100 Ws– 1 THR600s ≤ 100 MJ | stvaranje dima (5); i goreće kapljice/čestice (6) |
|  | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 30 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 60 s |  |
| EL | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs ≤ 150 mm u okviru 20 s | goreće kapljice/čestice (7) |
| FL | MEST EN ISO 11925-2 MEST EN ISO 11925-2/Cor.1 (8): izloženost = 15 s | Fs > 150 mm u okviru 20 s |  |

____________________________________________________________________________________________________________

()  Za homogene proizvode i bitne sastavne dijelove u nehomogenim proizvodima

(2)  Za svaki spoljašnji nebitni sastavni dio u nehomogenim proizvodima

(3)  Za svaki unutrašnji nebitni sastavni dio u nehomogenim proizvodima

(4)  Za proizvod u cjelini

(5) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2i TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2i TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = nije s1 ili s2

(6) d0 = bez gorećih kapljica/čestica u MEST EN 13823 (SBI) u okviru 600 s; d1 = bez gorećih kapljica/čestica koje traju duže od 10 s u MEST EN 13823 (SBI) u okviru 600 s; d2 = nije d0 ili d1; Zapaljenje papira u MEST EN ISO 11925-2 je osnov za klasifikaciju d2

(7) Bez zapaljenja papira = bez dodatne klasifikacije; zapaljenje papira = klasifikacija d2

(8) Pod uslovima kad je površina izložena plamenu i, ako je potrebno za namjeravanu upotrebu proizvoda, kad je ivica izložena plamenu

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela B.4.

Klase reakcije na požar za električne kablove

| Klasa | Ispitna metoda/metode | Kriterijumi klasifikacije | Dodatna klasifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Aca | MEST EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) |  |
| B1ca | MEST EN 50399, MEST EN 50399/A1 (izvor plamena od 30 kW) i | FS ≤ 1,75 m i THR1200s ≤ 10 MJ i najveći HRR ≤ 20 kW i FIGRA ≤ 120 Ws– 1 | stvaranje dima (2) (5) i goreće kapljice/čestice (3) i kiselost (pH i provodljivost) (4) |
|  | MEST EN 60332-1-2/A11 MEST EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| B2ca | MEST EN 50399, MEST EN 50399/A1 (izvor plamena od 20,5 kW) i | FS ≤ 1,5 m i THR1200s ≤ 15 MJ i najveći HRR ≤ 30 kW i FIGRA ≤ 150 Ws– 1 | stvaranje dima (2) (6) i goreće kapljice/čestice (3) i kiselost (pH i provodljivost) (4) |
|  | MEST EN 60332-1-2/A11 | H ≤ 425 mm |  |
| Cca | MEST EN 50399/A1 (izvor plamena od 20,5 kW) i | FS ≤ 2,0 m i THR1200s ≤ 30 MJ i najveći HRR ≤ 60 kW i FIGRA ≤ 300 Ws– 1 | stvaranje dima (2) (6) i goreće kapljice/čestice (3) i kiselost (pH i provodljivost) (4) |
|  | MEST EN 60332-1-2/A11 | H ≤ 425 mm |  |
| Dca | MEST EN 50399/A1 (izvor plamena od 20,5 kW) i | THR1200s ≤ 70 MJ i najveći HRR ≤ 400 kW i FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 | stvaranje dima (2) (6) i goreće kapljice/čestice (3) i kiselost (pH i provodljivost) (4) |
|  | MEST EN 60332-1-2/A11 | H ≤ 425 mm |  |
| Eca | MEST EN 60332-1-2/A11 | H ≤ 425 mm |  |
| Fca | MEST EN 60332-1-2/A11 | H > 425 mm |  |

____________________________________________________________________________________________________________

()  Za proizvod u cjelini, osim metalnih materijala, i za svaki spoljašnji sastavni dio proizvoda (npr. oplata)

(2)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2i najveći SPR ≤ 0,25 m2/s

s1a = s1 i propusnost u skladu s MEST EN 61034-2/A1 ≥ 80 %

s1b = s1 i propusnost u skladu s MEST EN 61034-2/A1 ≥ 60 % < 80 %

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2i najveći SPR ≤ 1,5 m2/s

s3 = nije s1 ili s2

(3) d0 = bez gorećih kapljica/čestica u okviru 1.200 s; d1 = bez gorećih kapljica/čestica koje traju duže od 10 s uokviru 1.200 s; d2 = nije d0 ili d1

(4)  EN 60754-2: a1 = provodljivost < 2,5 μS/mm i pH > 4,3; a2 = provodljivost < 10 μS/mm i pH > 4,3; a3 = nije a1 ili a2

(5) Klasa dima utvrđena za kablove klase B1ca mora biti ispitivana prema MEST EN 50399 (izvor dima od 30 kW)

(6) Klasa dima utvrđena za kablove klase B2ca, Cca, Dca mora biti ispitivana prema MEST EN 50399 (izvor dima od 20,5 kW)

____________________________________________________________________________________________________________

PRILOG 2

Građevinski proizvodi koji se, u odnosu na reakciju na požar, razvrstavaju u

klase A1 i A1FL i ne ispituju se

- Primjena

A.1. Građevinski proizvodi se razmatraju kao klase A1 i A1FL, za koje nijesu potrebni ispitivanja jedino, ako su izrađeni od jednog ili više materijala navedenih u Tabeli 1 ovog priloga.

A.2. Građevinski proizvodi, koji su izrađeni lijepljenjem jednog ili više materijala navedenihu Tabeli 1 ovog priloga, razmatraju se kao klase A1 i A1 FL, za koje nijesu potrebni testovi, ako ljepilo ne prelazi 0,1% po težini ili zapremini (što je  problematičnije).

A.3. Ovaj prilog ne odnosi se na proizvode od ploča (na primjer kod izolacionog materijala) sa jednim ili više organskih slojeva ili proizvode, koji sadrže organski materijal, koji nije raspoređen homogeno (osim ljepila).

A.4. Proizvodi, koji se izrađuju na način, da se premaže jedan ili više materijala navedenih u Tabeli 1 ovog priloga, sa anorganskim slojem (na primjer: premazani metalni proizvodi), mogu se razmatrati kao klase A1 i A1FL , koje ne treba ispitivati.

A.5. Materijali iz Tabele 1 ovog priloga, ne smiju da sadrže više od 1,0% po težini ili zapremini (šta je od toga manje) homogeno raspoređenog organskog materijala.

Tabela 1

| Materijal | Napomene |
| --- | --- |
| Ekspandirana glina |  |
| Ekspandirani perlit |  |
| Ekspandirani vermikulit |  |
| Mineralna vuna |  |
| Ćelijsko staklo |  |
| Beton | Ovdje pripadaju pripremljeni beton i montažni armirani i prednapregnuti proizvodi |
| Agregatni beton (gusti i laki mineralni agregati, osim integralnih toplotnih izolacija) | Može da sadrži primjese i dodatke (na primjer: PFA), pigmente i druge materijale. Ovdje pripadaju montažni elementi. |
| Autoklavni ćelijski beton | Elementi izrađeni od hidrauličnih vezivnih sredstava, kao što su cemenat i/ili kreč, kombinovani sa finim materijalima (agregat od kremena, PFA, elektrofilterski pepeo) i proizvodi od ćelijskog betona. Ovdje pripadaju montažni elementi. |
| Vlaknasti cemenat |  |
| Cemenat |  |
| Kreč |  |
| Topioničarska šljaka / elektrofilterski pepeo (PFA) |  |
| Mineralni agregati |  |
| Željezo, čelik i nerđajući čelik | Ne u obliku finih djelića. |
| Bakar i legure bakra | Ne u obliku finih djelića. |
| Cink i cinkove legure | Ne u obliku finih djelića. |
| Aluminijum i legure aluminijuma | Ne u obliku finih djelića. |
| Olovo | Ne u obliku finih djelića. |
| Gips i gipsani malteri | Može da sadrži dodatke (za usporavanje vezivanja, punila, pigmente, hidrirani kreč, za usporavanje vezivanja kiseonika i vode i plastifikatore), guste agregate (na primjer prirodni ili usitnjeni pijesak) ili lake agregate (na primjer perlit ili vermikulit). |
| Malter sa anorganskim vezivnim sredstvima | Malter za malterisanje ili štukature, malter za gornje slojeve podova i zidarski malteri na osnovu jedne ili više anorganskih vezivnih materija, na primjer cement, kreč, zidarski kreč i gips. |
| Elementi od gline | Elementi od gline ili drugih glinenih materijala, sa ili bez dodatka pijeska, goriva ili drugih primjesa. Ovdje pripada opeka, krovna opeka, pločnik i šamotni blokovi (na primjer ulošci sa dimnjake) |
| Elementi kalcijumovog silikata | Elementi, izrađeni od mješavine kreča i prirodnih silicijumskih materijala (pijesak, silicijum prod ili kamenina ili mješavina oba). Ovdje pripadaju pigmenti za farbanje. |
| Proizvodi od prirodnog kamena i škriljaca | Obrađeni i neobrađeni elementi izrađeni od prirodnog kamena (magmatske, sedimentne ili metamorfne kamenine) ili škriljaca. |
| Gipsani elementi | Uključeni su blokovi i drugi elementi od kalcijum sulfata i vode, koji mogu uključivati vlakna, punjenja, agregate i druge primjese (dodatke) i koji mogu biti obojeni sa pigmentima. |
| Teraco | Uključeni su montažni betonski teracoliti i betonski podovi. |
| Staklo | Uključeni su toplotno obrađeno, hemijski učvršćeno, laminatno valjano i žicom armirano staklo. |
| Staklena keramika | Staklena keramika, sastavljena od kristala i ostataka stakla. |
| Keramika | Uključeni su proizvodi od presovanih prašnjavih djelića i ekstrudirani proizvodi sa glazurom ili bez. |

PRILOG 3

Klasifikacija građevinskih proizvoda u zavisnosti od otpornosti na požar

- Primjena

A.1. Odgovarajuće definicije, provjere i mjere ponašanja detaljno su opisani u standardima, navedenim u ovom prilogu ili oni sadrže smjernice koje upućuju na te definicije, provjere i mjere ponašanja.

A.2. Klase u smislu ovog priloga, su izražene u minutima, ako nije drugačije rečeno.

- Značenje simbola

B.1. Simboli upotrebljeni u ovom prilogu imaju sljedeća značenja:

| R | Nosivost |
| --- | --- |
| E | Cjelovitost |
| I | Izolovanost |
| W | Toplotno zračenje |
| M | Mehaničko djelovanje |
| C | Automatsko zatvaranje |
| S | Propustljivost dima |
| P ili PH | Kontinuitet strujnog i/ili signalnog napajanja |
| G | Otpornost na čađ |
| K | Sposobnost zaštite od požara |
| D | Trajanje stabilnosti pri stalnoj temperaturi |
| DH | Trajanje stabilnosti pri standardnoj krivoj vrijeme-temperatura |
| F | Funkcionalnost električnih ventilatora za odvod dima i toplote |
| B | Funkcionalnost ventilatora za odvod dima i toplote na prirodni pogon |

- Klasifikacija

C.1. Nosivi elementi bez funkcije požarnog razdvajanja

| Primjena | zidovi, podovi, krovovi, grede, stubovi, balkoni, stepenice, hodnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1365-1, MEST EN 1365-1/Cor.1, MEST EN 1365-2, MEST EN 1365-3, MEST EN 1365-4, MEST EN 1365-5, MEST EN 1365-6; EN 1992-1-2; EN 1993-1-2; EN 1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.2. Nosivi elementi sa funkcijom požarnog razdvajanja

| Primjena | zidovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1365-1, EN 1992-1-2; EN 1993-1-2; EN 1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RE |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI-M |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | podovi i krovovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1365- 2; EN 1992-1-2; EN 1993-1-2; EN 1994-1-2;EN 1995-1-2; EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RE |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.3. Proizvodi i sistemi za zaštitu nosivih elemenata ili djelova objekata

| Primjena | plafoni bez otpornosti na požar |
| --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 13381-1 |
| Klasa: izražava se isto kao za nosive elemente, koji su predmet zaštite |  |
| Napomena: | Ako istovremeno ispunjava zahtjeve u vezi sa ''poluprirodnom'' vatrom, klasi se dodaje oznaka ''sn''. |

| Primjena | požarno zaštitni premazi, ploče, omoti, obloge i zasloni |
| --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 13381-2; MEST EN 13381-3; MEST EN 13381-4; MEST EN 13381-5; MEST EN 13381-6; MEST EN 13381-7 |
| Klasa: izražava se isto kao za nosive elemente, koji su predmet zaštite |  |
| Napomena: | - |

C.4. Nenosivi elementi ili djelovi objekata i proizvodi za njih

| Primjena | pregradni zidovi (uključujući i one koji imaju neizolovane djelove) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1364-1; EN 1992-1-2; EN 1993-1-2; EN 1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI-M |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | plafoni sa otpornošću na požar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1364-2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EI | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sa ''(a→b)'', ''(b→a)'' ili ''(a↔b)'', čime se označava da li je element bio ispitivan i da li ispunjava zahtjeve samo sa gornje strane (a) ili donje strane (b) ili sa obje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | fasade (zidne zavjese) i spoljašnji zidovi (uključujući i zastakljene površine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1364-3, MEST EN 1364-4, MEST EN 1364-5; EN 1992-1-2; EN 1993-1-2; EN 1993-1-2; EN 1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| EI | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sa ''(i→0)'', ''(0→i)'' ili ''(i↔0)'', čime se označava da li je element bio ispitivan i da li ispunjava zahtjeve samo sa unutrašnje strane (i) ili spoljašnje strane (0) ili sa obije. Gdje je potrebno, mehanička stabilnost znači da nema nikakvih padajućih djelova, koji bi mogli prouzrokovati povrede lica u vrijeme klasifikacije E i EI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | podignuti podovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard (i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1366-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 15 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RE |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| REI |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje dodavanjem sufiksa ''f'', koji označava punu otpornost na požar, ili ''r'', koje označava samo izloženost smanjenoj stalnoj temperaturi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | zatvaranje probojnih dijelova i fuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1366-3, MEST EN 1366-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | protivpožarna vrata i kapci (uključujući i zastakljena i željezna) i zatvarači |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard (i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1634-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Napomena: | Klasa I se dopunjuje sa dodatkom broja ''1'' ili ''2'', koji označavaju korišćenu izolaciju. Dodatak sa oznakom ''C'' znači, da proizvod ispunjava i kriterijum ''automatsko zatvaranje'' (test je izvršen uspješno / nije izvršen uspješno). (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | vrata za kontrolu dima |
| --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1634-3, MEST EN 1634-3/ Cor.1 |
| Klasa: | S200 ili Sa, zavisno od ispunjenih uslova ispitivanja |
| Napomena: | Dodatak oznake ''C'' označava da proizvod ispunjava i kriterijum ''automatsko zatvaranje'' (test je izvršen uspješno / nije izvršen uspješno). (1) |

| Primjena | zatvarači za prenosne sisteme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1366-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Napomena: | Klasa I se dopunjuje sa dodatkom broja ''1'' ili ''2'', koji označavaju korišćenu izolaciju. Dodatak oznake ''C'' znači, da proizvod ispunjava i kriterijum ''automatsko zatvaranje'' (test je izvršen uspješno / nije izvršen uspješno). (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | instalacioni kanali i šahtovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 1366-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sa ''(i→0)'', ''(0→i)'' ili ''(i↔0)'', čime se označava da li je element bio ispitan i da li ispunjava zahtjeve samo sa unutrašnje strane (i) ili spoljašnje strane (0) ili sa obije. Pored toga oznake ‘’ve’’ i/ili ‘’h0’’ označavaju podobnost za vertikalnu (ve) i/ili vodoravnu (h0) upotrebu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Dimnjaci |
| --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 13216-1 |
| Klasa: | G+udaljrenost u milimetrima (npr. G50) |
| Napomena: | Udaljenost nije potrebna za ugrađene proizvode. |

| Primjena | Zidne i plfonske obloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-2; MEST EN 14135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | 10 |  | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Napomena: | Sufiksi ''1'' i ''2'' označavaju koje su podloge, kriterijumi ponašanja vatre i pravila širenja korišćena u ovoj klasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Klasa ''C'' se može dopuniti sa brojevima od 0 do 5 u zavisnosti od kategorije korišćenja. Detalji se navede u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji proizvoda.

____________________________________________________________________________________________________________

C.5. Proizvodi, koji se koriste u ventilacionim sistemima (osim naprava za odvod dima i toplote)

| Primjena | ventilacioni vodovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-3; MEST EN 1366-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI |  |  | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sa ''(i→0)'', ''(0→i)'' ili ''(i↔0)'', čime se označava da li je element bio ispitivan i da li ispunjava zahtjeve samo sa unutrašnje strane (i) ili spoljašnje strane (0) ili sa obije. Pored toga oznake ‘’ve’’ i/ili ‘’h0’’ označavaju podobnost za vertikalnu (ve) i/ili vodoravnu (h0) upotrebu. Dodatak oznake ‘’S’’ znači, da je ispunjen dodatni uslov za propusnost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | požarni poklopci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-3; MEST EN 1366-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjava sa ''(i→0)'', ''(0→i)'' ili ''(i↔0)'', čime se označava da li je element bio ispitivan i da li ispunjava zahtjeve samo sa unutrašnje strane (i) ili spoljašnje strane (0) ili sa obije. Pored toga oznake ‘’ve’’ i/ili ‘’h0’’ označavaju podobnost za vertikalnu (ve) i/ili vodoravnu (h0) upotrebu. Dodatak oznake ‘’S’’ označava da je ispunjen dodatni uslov za propusnost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.6. Proizvodi koji se koriste u instalacijama

| Primjena | električni kablovi i kablovi od optičkih vlakana i dodatna oprema; kablovski vodovi i sistemi za zaštitu od požara za kablove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Energetski i signalni sistemi ili kablovi malog prečnika (prečnik ˂ 20 mm i veličine provodnika ≤ 2,5 mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-3; MEST EN 50200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.7. Proizvodi koji se koriste u sistemima kontrole dima i toplote

| Primjena | Odvodi za kontrolu dima u jedinstvenom prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-4; MEST EN 1363-1, MEST EN 1363-2, MEST EN 1363-3; MEST EN 1366-9; MEST EN 12101-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E300 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| E600 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sufiksom ''jedan'' čime se označava podobnost za upotrebu samo u jedinstvenom prostoru. Pored toga oznake ''’ve'' i/ili ''’h0''’ označavaju podobnost za vertikalnu (ve) i/ili vodoravnu (h0) upotrebu ''S'' označava stopu curenja manju od 5 m3/hr/m2 (svi odvodi bez klase ''S'' moraju imati stopu curenja manju od 10 m3/hr/m2). ''500'', ''1.000'', ''1.500'' označavaju podobnost za upotrebu do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Vatrootporni odvodi za kontrolu dima za više prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-4; MEST EN 1363-1, MEST EN 1363-2, MEST EN 1363-3; MEST EN 1366-8; MEST EN 12101-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EI |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sufiksom ''više'' čime se naznači podobnost za upotrebu u više prostora. Pored toga oznake ''’ve'' i/ili ''’h0''’ označavaju podobnost za vertikalnu (ve) i/ili vodoravnu (h0) upotrebu. ''S'' označava stopu curenja manju od 5 m3/hr/m2 (svi odvodi bez klase ''S'' moraju imati stopu curenja manju od 10 m3/hr/m2). ''500'', ''1.000'', ''1.500'' označavaju podobnost za upotrebu do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Prigušivači za kontrolu dima u jedinstvenom prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-4; MEST EN 1363-1, MEST EN 1363-2, MEST EN 1363-3; MEST EN 1366-9; MEST EN 12101-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E300 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| E600 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sufiksom ''jedan'' čime se naznači podobnost za upotrebu u jedinstvenom prostoru. ''HOT 400/30'' (visoko operativna temperatura) označava da se prigušivač može otvoriti i zatvoriti tokom perioda od 30 minuta pri temperaturnim uslovima ispod 400 °C (koristi se smo u E600 klasi). ''ved'', ''vew'', ''vedw'' i/ili ''hod'', ''how'', ''hodw'' označavaju označavaju podobnost za vertikalnu i/ili vodoravnu upotrebu, zajedno s postavljanjem u odvod ili u zid. ''S'' označava stopu curenja manju od 200 m3/hr/m2. Svi prigušivači bez klase ''S'' moraju imati stopu curenja manju od 360 m3/hr/m2. Svi prigušivači sa manje od 200 m3/hr/m2 uzimaju ovu vrijednost, svi prigušivači između 200 m3/hr/m2 i 360 m3/hr/m2 uzimaju vrijednost 360 m3/hr/m2. Stope curenja su i pri okolnoj i pri povišenoj temperaturi. ''500'', ''1.000'', ''1.500'' označavaju podobnost za upotrebu do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi. ''AA'' ili ''MA'' označava automatsku aktivaciju ili ručnu intervenciju. ''i→o'', ''i←o'', ''i↔o'' označava da su kriterijumi otpornosti ispunjeni iznutra prema vani, izvana prema unutra ili u oba smjera. ''C300'', ''C10.000'', ''Cmod'' označava podobnost prigušivača isključivo za upotrebu u sistemima za kontrolu dima, kombinovanim i ekološkim sistemima za kontrolu dima ili modulirane prigušivače za korišćenje u kombinovanim i ekološkim sistemima za kontrolu dima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Vatrootporni odvodi za kontrolu dima za više prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-4; MEST EN 1363-1, MEST EN 1363-2, MEST EN 1363-3; MEST EN 1366-2, MEST EN 1366-8, MEST EN 1366-10; MEST EN 12101-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EI |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| E |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Napomena: | Klasa se dopunjuje sufiksom ''više'' čime se označava podobnost za upotrebu u više prostora. ''HOT 400/30'' (visoko operativna temperatura) označava da se prigušivač može otvoriti i zatvoriti tokom perioda od 30 minuta pri temperaturnim uslovima ispod 400 °C. ''ved'', ''vew'', ''vedw'' i/ili ''hod'', ''how'', ''hodw'' označavaju podobnost za vertikalnu i/ili vodoravnu upotrebu, zajedno s postavljanjem u odvod ili u zid. ''S'' označava stopu curenja manju od 200 m3/hr/m2. Svi prigušivači bez klase ''S'' moraju imati stopu curenja manju od 360 m3/hr/m2. Svi prigušivači sa manje od 200 m3/hr/m2 uzimaju ovu vrijednost, svi prigušivači između 200 m3/hr/m2 i 360 m3/hr/m2 uzimaju vrijednost 360 m3/hr/m2. Stope curenja su i pri okolnoj i pri povišenoj temperaturi. ''500'', ''1.000'', ''1.500'' označavaju podobnost za upotrebu do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi. ''AA'' ili ''MA'' označava automatsku aktivaciju ili ručnu intervenciju. ''i→o'', ''i←o'', ''i↔o'' označava da su kriterijumi otpornosti ispunjeni iznutra prema vani, izvana prema unutra ili u oba smjera. ''C300'', ''C10000'', ''Cmod'' označava podobnost prigušivača isključivo za upotrebu u sistemima za kontrolu dima, kombinovanim i ekološkim sistemima za kontrolu dima ili modulirane prigušivače za korišćenje u kombinovanim i ekološkim sistemima za kontrolu dima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Dimne prepreke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-4; MEST EN 1363-1, MEST EN 1363-2; MEST EN 12101-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D600 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | A |
| DH |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | A |
| Napomena: | ''A'' može biti bilo koje vrijeme preko 120 minuta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Električni ventilatori za odvod dima i toplote (fenovi), priključni spojevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-4; MEST EN 1363-1; MEST EN 12101-3; ISO 834-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F200 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| F300 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| F400 |  |  |  |  |  | 90 | 120 |  |  |  |
| F600 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| F842 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primjena | Ventilatori za odvod dima i toplote na prirodni pogon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard(i) | MEST EN 13501-4; MEST EN 1363-1; MEST EN 12101-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B300 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| B600 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: | ''u'' označava uslove izloženosti (temperatura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOG 4

Ploče na bazi drveta i zidne obloge i lamperija od punog drveta za oblaganje zidova i plafona za koje se ne vrše ispitivanja

- Primjena

A.1. Ploče na bazi drveta obuhvaćene standardom MEST EN 13986, kao i zidne obloge i lamperija od punog drveta obuhvaćene standardom MEST EN 14915, koje su u skladu sa uslovima utvrđenim u Tabeli 1 ovog priloga, odgovaraju klasama svojstava navedenim u Tabeli 1 ovog priloga bez ispitivanja, kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i plafona.

Tabela 1

| Proizvod (1) | Proizvodni standard | Opis proizvoda (2) | Najmanja prosječna gustina (kg/m3) | Najmanja debljina (mm) | Klasa K (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ploča od lesonita | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom ili bez njih (5) | 800 | 9 | K2 10 (4) |
| Ploča sa usmjerenim vlaknima (OSB) | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom ili bez njih (6) | 600 | 10 | K2 10 (4) |
| Ploča od iverice | MEST EN 13986 | S perom i utorom (7) | 600 | 10 | K2 10 (4) |
| Ploča od iverice | MEST EN 13986 | S perom i utorom ili bez njih (6) | 600 | 12 | K2 10 (4) |
| Šperploča | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom ili bez njih (6) | 450 | 12 | K2 10 (4) |
| Ploče od punog drva | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom ili bez njih (6) | 450 | 12 | K2 10 (4) |
| Ploča od iverice | MEST EN 13986 | S perom i utorom (8) | 600 | 25 | K2 30 |
| Ploča s usmjerenim vlaknima (OSB) | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom (8) | 600 | 30 | K2 30 |
| Šperploča | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom (8) | 450 | 26 | K2 30 |
| Ploče od punog drva | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom (8) | 450 | 26 | K2 30 |
| Ploče od punog drva | MEST EN 13986 | Sa perom i utorom (9) | 450 | 53 | K2 60 |
| Zidne obloge i lamperija od punog drva | MEST EN 14915 | S perom i utorom (10) | 450 | 15 | K2 10 (4) |
| Zidne obloge i lamperija od punog drva | MEST EN 14915 | Sa perom i utorom (10) | 450 | 27 | K2 30 |
| Zidne obloge i lamperija od punog drva | MEST EN 14915 | Sa perom i utorom (11) | 450 | 2 × 27 (12) | K2 60 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljen direktno na bilo koju podlogu bez pukotina.

(2) Spojevi sa četvrtastim ivicama ili s profilom na pero i utor, iste debljine kao i proizvod i bez pukotina.

(3) Klasa kako je utvrđeno u Prilogu 3 ovog pravilnika

(4) K1 10 za podloge ≥ 300 kg/m3.

(5) Dužina žlijeba najmanje 40 mm, razmak najviše 100 mm.

(6) Dužina šarafa najmanje 30 mm, razmak najviše 200 mm.

(7) Dužina šarafa najmanje 30 mm, razmak najviše 150 mm.

(8) Dužina šarafa najmanje 50 mm, razmak najviše 200 mm.

(9) Dužina šarafa najmanje 75 mm, razmak najviše 200 mm.

(10) Dužina eksera najmanje 60 mm, razmak najviše 600 mm.

(11) Dužina eksera najmanje 50 mm (u svakom sloju), razmak najviše 600 mm.

(12) Dva sloja postavljaju se tako da su po dužini vertikalni jedan na drugi.

____________________________________________________________________________________________________________

PRILOG 5

Klasifikacija krovova i krovnih pokrivača u zavisnosti od ponašanja kod ''požara sa spoljašnje strane''

- Primjena

A.1. Klasifikacija krovova i krovnih pokrivača u zavisnosti od ponašanja kod ''požara sa spoljašnje strane'', određuje se, odnosno sprovodi prema standardu METI TS CEN/TS 1187. Navedeni standard sadrži četiri različite metode ispitivanja koje odgovaraju različitim scenarijima opasnosti od požara. Među ispitnim metodama nema direktne povezanosti i na taj način nema opšte prihvatljive hijerarhije klasifikacije među njima.

A.2. Ovim prilogom određen je i spisak proizvoda (i/ili materijala) krovnih pokrivača, za koje se smatra, da ispunjavaju sve zahtjeve u dijelu ''požarne otpornosti sa spoljašnje strane'' i da nema potrebe za ispitivanjem, pod uslovom, da ispunjavaju sve odredbe propisa koje se odnose na projektovanje i izvođenje građevinskih objekata. Takvi proizvodi i materijali pripadaju klasi BKROV Tabele 1 ovog priloga.

- Značenje simbola

B.1. Simboli upotrebljeni u ovom prilogu imaju sljedeća značenja:

- METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 1: XKROV (t1) je ispitivanje na požar sa spoljašnje strane, pri čemu je t1 = samo ispitivanje zapaljivosti;

- METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 2: XKROV (t2) je ispitivanje na požar sa spoljašnje strane, pri čemu je t2 = ispitivanje zapaljivosti+vjetar;

- METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 3: XKROV (t3) je ispitivanje na požar sa spoljašnje strane, pri čemu je t3 = ispitivanje zapaljivosti+vjetar+ zračenje;

- METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 4: XKROV (t4) je ispitivanje na požar sa spoljašnje strane, pri čemu je t4 = ispitivanje zapaljivosti+vjetar+dodatno toplotno zračenje;

- TE je kritično vrijeme širenja požara sa spoljašnje strane;

- TP je kritično vrijeme prodiranja vatre.

- Klase otpornosti na požar sa spoljašne strane za krovove i krovne pokrivače

Tabela 1

| Metod provjere | Klasa | Kriterijumi za klasifikaciju |
| --- | --- | --- |
| METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 1 | BKROV (t1) | Uslovi koji moraju biti ispunjeni: - širenje požara sa spoljašnje i unutrašnje strane nagore ˂ 0,700 m, - širenje požara sa spoljašnje i unutrašnje strane nadolje ˂ 0,600 m, - najveća zapaljena unutrašnja i spoljašnja dužina ˂0,800 m, - nema padanja zapaljenog materijala (kapi ili djelića) sa izložene strane, - nema prodiranja zapaljenih/užarenih djelova u krovnu konstrukciju, - nema pojedinačnih otvora ˃2,5 x 10ˉ5 m, - zbir svih otvora ˂4,5 x 10ˉ3 m2, - bočno širenje požara ne stiže do granice zone merenja, - nema nikakvog unutrašnjeg sagorijevanja bez plamena, - radijus širenja požara po ''horizontali'', krovovima, na spoljašnjoj i unutrašnjoj strani ˂0,200 m. |
|  | FKROV (t1) | Nije određena otpornost |
| METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 2 | BKROV (t2) | Za obije serije ispitivanja kod brzine vjetra 2 m/s i 4 m/s: - srednja dužina oštećenja pokrivača i donjeg sloja ≤ 0,550 m, - najveća dužina oštećenja pokrivača i donjeg sloja ≤ 0,800 m |
|  | FKROV (t2) | Nije određena otpornost |
| METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 3 | BKROV (t3) | TE_˃30 min i TP_˃30 min |
|  | CKROV (t3) | TE_˃10 min i TP_˃15 min |
|  | DKROV (t3) | TP˃ 5 min |
|  | FKROV (t3) | Nije određena otpornost |
| METI TS CEN/TS 1187 ispitivanje 4 | BKROV(t4) | Uslovi koji moraju biti ispunjeni: - bez prodora u krovni sistem u roku od 1 sata, - u uvodnom ispitivanju, nakon povlačenja ispitnog plamena, uzorci gore < 5 minuta, - u uvodnom ispitivanju, širenje plamena < 0,38 m preko goruće površine. |
|  | CKROV(t4) | Uslovi koji moraju biti ispunjeni: - bez prodora u krovni sistem u roku od 30 minuta, - u uvodnom ispitivanju, nakon povlačenja ispitnog plamena, uzorci gore < 5 minuta, - u uvodnom ispitivanju, širenje plamena < 0,38 m preko goruće površine. |
|  | DKROV(t4) | Uslovi koji moraju biti ispunjeni: - krovni sistem je probijen u roku od 30 minuta, ali ne tokom uvodnog ispitivanja plamenom, - u uvodnom ispitivanju, nakon povlačenja ispitnog plamena, uzorci gore < 5 minuta, - u uvodnom ispitivanju, širenje plamena < 0,38 m preko goruće površine. |
|  | EKROV(t4) | Uslovi koji moraju biti ispunjeni: - krovni sistem je probijen u roku od 30 minuta, ali ne tokom uvodnog ispitivanja plamenom, - širenje plamena nije kontrolisano. |
|  | FKROV(t4) | Nije određena otpornost |

- Treba voditi računa o kapanju iz unutrašnje strane uzorka, o svakom mehaničkom nedostatku i stvaranju šupljina dodavanjem sufiksa ''x'' u opis kako bi se označilo da se jedno ili više od navedenog pojavilo tokom ispitivanja. Osim toga, zavisno o tendenciji proizvoda tokom ispitivanja, dodaju se slova EXT.F kako bi se označilo ''ravno ili horizontalno'', kao i slova EXT.S kako bi se naznačila ''tendencija''.

PRILOG 6

Građevinski proizvodi i/ili materijali koji ispunjavaju zahtjeve za ''otpornost na požar sa spoljašnje strane'' bez potrebe za ispitivanjem, a razvrstavaju se u klase u odnosu na klasifikaciju ''otpornost na požar sa spoljašnje strane''

- Primjena

A.1. Građevinski proizvodi i/ili materijali koji ispunjavaju zahtjeve za ''otpornost na požar sa spoljašnje strane'' bez potrebe za ispitivanjem, a razvrstavaju se u klase u odnosu na klasifikaciju ''otpornost na požar sa spoljašnje strane'', dati su u Tabeli 1 ovog priloga.

A.2. Proizvodi se razmatraju u odnosu na njihovu krajnju primjenu, kada je to potrebno.

- Značenje simbola

B.1. Simboli upotrebljeni u ovom prilogu imaju sljedeće značenje:

- PUR je poliuretan;

- MW je mineralna vuna;

- PVC je polivinil hlorid;

- PCS je ukupni toplotni potencijal.

- Klase otpornosti na požar sa spoljašnje strane za krovne sendvič panele s obostranim metalnim slojem

Tabela 1

| Proizvod (1) | Opis proizvoda | Materijal jezgre s najmanjom gustoćom | Klasa (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Krovni sendvič paneli sa slojem čelika, nerđajućeg čelika ili aluminija | U skladu sa standardom MEST EN 14509 (1) | PUR 35 kg/m3 ili MW (lamele) 80 kg/m3 ili MW (ploče pune širine) 110 kg/m3 | BKROV(t1) BKROV(t2) BKROV(t3) |

____________________________________________________________________________________________________________

- Paneli s profilisanim spoljašnjim metalnim slojem koji imaju:

- najmanju debljinu 0,4 mm za slojeve od čelika i nerđajućeg čelika,

- najmanju debljinu 0,9 mm za slojeve od aluminija,

- na svakom uzdužnom spoju između dva panela preklop spoljašnjeg metalnog sloja prelazi preko vrha i najmanje 15 mm niz suprotnu stranu vrha ili metalni pokrivač potpuno prekriva vrh spoja, ili podignutu stojeću metalnu spojnicu duž spoja,

- na svakom poprečnom spoju između dva panela je preklop spoljašnjeg metalnog sloja od najmanje 75 mm,

- obloga za zaštitu od vremenskih uticaja sadrži PVC boju nanesenu u tečnom stanju najveće nominalne gustine suvog sloja od 0,200 mm, PCS ne veći od 8,0 MJ/m2 i najveću suvu masu od 300 g/m2; ili svaki tanki premaz boje manje vrijednosti od gore navedene,

- najmanja kategorija otpornosti na požar je D-s3, d0 bez zaštite ivica u skladu sa standardom MEST EN 13501-1.

(2) Klasa kako je predviđeno u Tabeli 1 Priloga 5 ovog pravilnika

____________________________________________________________________________________________________________

PRILOG 7

Krovni pokrivači i/ili materijali koji ispunjavaju zahtjeve ''požara sa spoljašnje strane'' bez potrebe za ispitivanjem

- Primjena

A.1. Ovaj prilog se odnosi na ponašanje krovnog pokrivača, koji je izložen vatri sa spoljašnje strane (''ponašanje kod požara sa spoljašnje strane'').

A.2. Uslovi koje proizvodi/materijali u Tabeli 1 ovog priloga, uz pravilno projektovanje i izvođenje krovne konstrukcije, moraju ispuniti bez potrebe za ispitivanjem, a koji se odnose na ponašanje kod požara sa spoljašnje strane, su: prodiranje vatre kroz krov, širenje vatre po spoljašnjoj površini krova, širenje vatre unutar krovne konstrukcije i nastanak zapaljenih kapljica ili djelova.

A.3. Proizvodi/materijali za pokrivanje krovova, navedeni u Tabeli 1 ovog pravilnika, odgovaraju odgovarajućim tehničkim specifikacijama (crnogorskim standardima kojim su preuzeti usaglašeni evropski standardi  ili dokumentom o ocjeni).

A.4. Proizvodi/materijali za pokrivanje krovova, navedeni u Tabeli 1 ovog priloga, se koriste u skladu sa propisima za projektovanje i izvođenje radova, prije svega u vezi sa sistemom i otpornošću susjednih slojeva na vatru i drugih proizvoda u krovnoj konstrukciji.

- Značenje simbola

B.1. Simboli upotrebljeni u ovom prilogu imaju sljedeće značenje:

- krovni pokrivač je proizvod koji čini gornji sloj krovne konstrukcije;

- PCS je ukupna toplotna vrijednost.

- Krovni pokrivači i/ili materijali koji ispunjavaju zahtjeve ''požara sa spoljašnje strane'' bez potrebe za ispitivanjem za koje važe propisi o projektovanju i izvođenje radova

Tabela 1

| Proizvodi/materijali za krovne pokrivače | Posebni uslovi |
| --- | --- |
| Škriljavci: prirodni škriljavci, škriljavci od kamena | Ispunjava uslove člana 6 ovog pravilnika. |
| Krovna opeka: krovna opeka od kamena, betona, gline, keramike ili čelika | Ispunjava uslove člana 6 ovog pravilnika. Spoljašnji sloj je anorganski i ima PCS ≤4,0 MJ/m2 ili masu ≤200 g/m2 |
| Mikroarmirani beton: - pljosnate ploče ili ploče sa profilom - škriljavci | Ispunjava uslove člana 6 ovog pravilnika i ima PCS ≤3,0 g/m2 |
| Metalne ploče sa profilom: aluminijum, aluminijum legure, bakar, bakarne legure, cink, cinkove legure, nepremazani čelik, nerđajući čelik, galvanizovani čelik, premazani čelik, emajlirani čelik | Debljina ≥0,4 mm Spoljašnji sloj je anorganski i ima PCS ≤4,0 MJ/m2 ili masu ≤200 g/m2 |
| Pljosnate metalne ploče: aluminijum, alumijijum legure, bakar, bakarne legure, cink, cinkove legure, nepremazani čelik, nerđajući čelik, galvanizovani čelik, premazani čelik, emajlirani čelik | Debljina ≥0,4 mm Spoljašnji sloj je anorganski i ima PCS ≤4,0 MJ/m2 ili masu ≤200 g/m2 |
| Proizvodi, koje treba kod normalne upotrebe potpuno prekriti (sa anorganskim prevlaćenjima, koji su navedeni na desnoj strani) | Nevezani šljunak debljine najmanje 50 mm ili mase ≥80 kg/m2 (veličina zrna od 4 mm do 32 mm) Obloga od pijeska/cementa debljine najmanje 30 mm Liveni beton ili ploče od prirodnog kamena debljine najmanje 40 mm |

PRILOG 8

Građevinski proizvodi i/ili materijali koji ispunjavaju zahtjeve ponašanja karakterističnih za ''reakciju na požar'', bez potrebe ispitivanja.

- Primjena

A.1. Građevinski proizvodi i/ili materijali koji ispunjavaju zahtjeve za ''reakciju na požar'' bez potrebe ispitivanja, dati su u tabelama u nastavku ovog priloga.

A.2. Klase koje treba primijeniti na različite građevinske proizvode i/ili materijale u odnosu zahtjev za ''reakciju na požar'' date su u tabelama u nastavku ovog priloga.

A.3. Klasu E reakcije na požar, iz Tabele 1 Priloga 1, bez potrebe za ispitivanjem, ispunjavaju:

- metalni nosači maltera i profili za unutrašnje malterisanje koji su obuhvaćeni standardom MEST EN 13658-1,

- metalni nosači maltera i profili za spoljašnje malterisanje obuhvaćeni standardom MEST EN 13658-2,

- pomoćni i dodatni metalni profili obuhvaćeni standardom MEST EN 14353,

kada imaju izloženu površinu koja sadrži organske materijale.

- Tabelarni prikaz građevinskih proizvoda i/ili materijala koji ispunjavaju zahtjeve za ''reakciju na požar'' bez potrebe ispitivanja

Tabela 1

Klase otpornosti na požar za ploče na bazi drveta

| Proizvod | Proizvodni standard | Krajnji uslov (6) | Najmanja gustina (kg/m3) | Najmanja debljina (mm) | Klasa (7) (osim podnih obloga) | Klasa (8) (podne obloge) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cementom povezane ploče od iverice (1) | MEST EN 634-2 | Bez otvora za vazduh iza ploče | 1 000 | 10 | B-s1, d0 | Bfl-s1 |
| Tvrda protivpožarna (gipskartonska) ploča (1) | MEST EN 622-2 MEST EN 622-2/Cor.1 | Bez otvora za vazduh iza ploče na bazi drveta | 900 | 6 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Tvrda ploča vlaknatica (3) | MEST EN 622-2 MEST EN 622-2/Cor.1 | Sa zatvorenim otvorom za vazduh ne više od 22 mm iza ploče na bazi drveta | 900 | 6 | D-s2, d2 | — |
| Iverica (1), (2), (5) | MEST EN 312 | Bez otvora za vazduh iza ploče na bazi drveta | 600 | 9 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Ploča vlaknatica, tvrda i srednja (1), (2), (5) | MEST EN 622-2 MEST EN 622-2/Cor.1; MEST EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF (1), (2), (5) | MEST EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| MDF (1), (2), (5) | EN 300 |  |  |  |  |  |
| Šperploča (1), (2), (5) | MEST EN 636 | -"- | 400 | 9 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Čvrsta drvena ploča (1), (2), (5) | MEST EN 13353 |  |  | 12 |  |  |
| Lagana lanena ploča (1), (2), (5) | MEST EN 15197 | -"- | 450 | 15 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Iverica (3), (5) | MEST EN 312 | Sa zatvorenim ili otvorenim otvorom za vazduh ne više od 22 mm iza ploče na bazi drveta | 600 | 9 | D-s2, d2 | — |
| Ploča vlaknatica, tvrda i srednja (3), (5) | MEST EN 622-2 MEST EN 622-2/Cor.1: MEST EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF (3), (5) | MEST EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| OSB (3), (5) | EN 300 |  |  |  |  |  |
| Šperploča (3), (5) | MEST EN 636 | -"- | 400 | 9 | D-s2, d2 | — |
| Čvrsta drvena ploča (3), (5) | MEST EN 13353 |  |  | 12 |  |  |
| Iverica (4), (5) | MEST EN 312 | Sa zatvorenim otvorom za vazduh iza ploče na bazi drveta | 600 | 15 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Ploča vlaknatica, srednja (4), (5) | MEST EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF (4), (5) | MEST EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| OSB (4), (5) | EN 300 |  |  |  |  |  |
| Šperploča (4), (5) | MEST EN 636 | -"- | 450 | 15 | D-s2, d1 | Dfl-s1 |
| Čvrsta drvena ploča (4), (5) | MEST EN 13353 |  |  |  | D-s2, d0 |  |
| Lagana lanena ploča (4), (5) | MEST EN 15197 | -"- | 450 | 15 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Iverica (4), (5) | MEST EN 312 | S otvorom za vazduh iza ploče na bazi drveta | 600 | 18 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Protivpožarna (gipskartonska) ploča, srednja | MEST EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF (4), (5) | MEST EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| OSB (4), (5) | EN 300 |  |  |  |  |  |
| Šperploča (4), (5) | MEST EN 636 | -"- | 400 | 18 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Čvrsta drvena ploča (4), (5) | MEST EN 13353 |  |  |  |  |  |
| Lagana lanena ploča (4), (5) | MEST EN 15197 | -"- | 450 | 18 | D-s2, d0 | Dfl-s1 |
| Iverica (5) | MEST EN 312 | svaki | 600 | 3 | E | Efl |
| OSB (5) | EN 300 |  |  |  |  |  |
| MDF (5) | MEST EN 622-5:2011 | -"- | 400 | 3 | E | Efl |
|  |  |  | 250 | 9 | E | Efl |
| Šperploča (5) | MEST EN 636 | -"- | 400 | 3 | E | Efl |
| Ploča vlaknatica, tvrda (5) | MEST EN 622-2 MEST EN 622-2/Cor.1 | -"- | 900 | 3 | E | Efl |
| Ploča vlaknatica, srednja (5) | MEST EN 622-3 | -"- | 400 | 9 | E | Efl |
| Ploča vlaknatica, meka | MEST EN 622-4 | -"- | 250 | 9 | E | Efl |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljaju se direktno bez otvora za vazduh na klasu A1 ili A2-s1, d0 proizvodi najmanje gustine od 10 kg/m3 ili najmanje klasa D-s2, d2 proizvodi najmanje gustine 400 kg/m3.

(2) Može se uključiti podloga od izolacionog materijala od celuloze najmanje klase E ako se montira direktno na ploču na bazi drveta, ali ne služi za podne obloge.

(3) Postavlja se sa prostorom za vazduh koji se nalazi iza. Druga strana rupe mora biti najmanje klase A2-s1, d0 proizvoda minimalne gustine 10 kg/m3.

(4) Postavlja se sa prostorom za vazduh koji se nalazi iza. Druga strana rupe mora biti najmanje klase D-s2, d2 proizvoda minimalne gustine 400 kg/m3.

(5) Ploče sa premazom od furnira, fenola, kao i melamina su uključene u klasu osim kod podnih obloga.

(6) Parna barijera debljine do 0,4 mm i mase do 200 g/m2 se može postaviti između ploče na bazi drveta i podloge ako između nema džepova vazduha.

(7) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(8) Klasa predviđena u Tabeli 2 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 2

Klase reakcije na požar gipsanih ploča

| Gipsana ploča | Nominalna debljina ploče (mm | Jezgro gipsa |  | Gramatura papira (1) (g/m2) | Podloga | Podloga Klasa (2) (osim podnih obloga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gustoća (kg/m 3 ) | Klasa reakcije na požar |  |  |  |
| U skladu sa standardom MEST EN 520 (osim perforiranih ploča) | ≥ 6,5 < 9,5 | ≥ 800 | A1 | ≤ 220 | Svaki proizvod na bazi drveta gustine ≥ 400 kg/m 3 ili svaki proizvod klase minimum A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
|  |  |  |  | > 220 ≤ 320 |  | B-s1, d0 |
|  | ≥ 9,5 | ≥ 800 |  | ≤ 220 | Svaki proizvod na bazi drveta gustine ≥ 400 kg/m 3 ili svaki proizvod klase minimum A2-s1, d0 ili svaki proizvod za izolaciju klase minimum E-d2 montiran prema metodi 1 | A2-s1, d0 |
|  |  |  |  | > 220 ≤ 320 |  | B-s1, d0 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Određena u skladu sa standardom MEST EN ISO 536 i sa ne više od 5 % sadržaja organskih aditiva.

(2) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Napomena: Montaža i učvršćivanje gipsanih ploča

Gipsane ploče se montiraju i učvršćuju jednom od tri metode:

Metoda 1 – Mehanički učvršćene na potpornu potkonstrukciju

Gipsane ploče, ili (u slučaju višeslojnih sistema) barem krajnji sloj ploča, mehanički se pričvršćuju na metalnu potkonstrukciju (izrađenu od komponenti koje su precizno utvrđene u standardu MEST EN 14195) ili na drvenu potkonstrukciju (u skladu sa standardom MEST EN 336 i EN 1995-1-1).

Kada potkonstrukcija predviđa potporne dijelove samo u jednom smjeru, najveći raspon između potpornih dijelova ne smije preći dimenzije jednake 50 puta debljine gipsanih ploča.

Kada potkonstrukcija uključuje potporne dijelove u dva smjera, najveći raspon u oba smjera ne smije prijeći 100 puta debljine gipsanih ploča.

Ploče se mehanički učvršćuju šarafima, spojnicama ili ekserima, koje treba učvrstiti kroz debljinu gipsanih ploča u potkonstrukciju po središnjoj osi, ne prelazeći 300 mm izmjerenih po dužini svakog potpornog dijela.

Iza gipsanih ploča može biti vazdušnii prostor ili neki izolacioni proizvod.

Podloga može biti:

  - svaki proizvod na bazi drveta gustine ≥ 400 kg/m3 ili svaki proizvod klase najmanje A2-s1, d0 u slučaju gipsanih ploča nominalne debljine ≥ 6,5 mm i < 9,5 mm i gustine jezgre ≥ 800 kg/m3 ; ili

  - svaki proizvod na bazi drveta gustine ≥ 400 kg/m3 ili svaki proizvod klase najmanje A2-s1, d0 u slučaju gipsanih ploča nominalne debljine ≥ 9,5 mm i gustine jezgre ≥ 600 kg/m3 ; ili

  - svaki izolacioni proizvod klase najmanje E-d2 u slučaju gipsanih ploča nominalne debljine ≥ 9,5 mm i gustine jezgre ≥ 600 kg/m3 .

Svaki spoj između ploča ima razmak širine ≤ 4 mm. Ova se odredba odnosi na svaki spoj bez obzira na to je li spoj direktno poduprt ili nije potpornim dijelom potkonstrukcije i bez obzira na to je li spoj ispunjen materijalom za brtvljenje zaptivanje ili nije.

U slučajevima pod tačkama a) i b) svaki spoj između gipsanih ploča, koji nije direktno poduprt potpornim dijelom potkonstrukcije i koji ima razmak širine ≤ 1 mm, u potpunosti se popunjava smjesom za zaptivanje kako je utvrđeno u standardu MEST EN 13963 (ostali spojevi mogu ostati nepopunjeni).

U slučaju pod tačkom c) svi spojevi između ploča u potpunosti se popunjavaju smjesom za zaptivanje kako je utvrđeno u standardu MEST EN 13963.

Metoda 2 – Mehanički učvršćene na čvrstu drvenu podlogu

Gipsane ploče se mehanički učvršćuju na čvrstu drvenu podlogu gustine ≥ 400 kg/m3.

Između gipsanih ploča i podloge ne smije biti šupljina.

Ploče se mehanički učvršćuju šarafima, spojnicama ili ekserima. Razmak između mehaničkih spojeva odgovara propisima navedenim za metodu 1.

Svaki spoj između ploča ima razmak širine ≤ 4 mm i može ostati nepopunjen.

Metoda 3 – Mehanički učvršćene ili vezane uz čvrstu podlogu (sistem suvih podloga)

Gipsane ploče učvršćuju se direktno na čvrstu podlogu klase reakcije na požar najmanje A2-s1, d0.

Gipsane ploče se mogu učvrstiti šarafima ili ekserima kroz debljinu gipsanih ploča u tvrdu podlogu ili se mogu vezati uz podlogu pomoću sloja ljepljive smjese na bazi gipsa, kako je utvrđeno u standardu MEST EN 14496.

U oba slučaja šarafi ili ekseri ili sloj ljepljive smjese postavljaju se po središnjoj osi najviše na 600 mm uspravno i vodoravno.

Svi spojevi između gipsanih ploča mogu ostati nepopunjeni.

Tabela 3

Klase reakcije na požar dekorativnih laminatnih ploča visokog pritiska

| Dekorativne laminatne ploče visokog pritiska (1) | Podaci o proizvodu | Najmanja gustina (kg/m3) | Najmanja ukupna debljina (mm) | Klasa (2) (osim podnih obloga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unutrašnje kompaktne HPL ploče bez zaštitnog sredstva protiv požara (FR) (2) | Kompaktna HPL ploča u skladu sa standardom MEST EN 438-4; tip CGS | 1 350 | 6 | D-s2, d0 |
| Unutrašnje kompozitne HPL ploče bez zaštitnog sredstva protiv požara (FR) sa podlogom na bazi drveta (3) | Kompozitne ploče koje sadrže HPL bez zaštitnog sredstva protiv požara (FR) koje ispunjavaju zahtjeve standarda MEST EN 438-3, spojene ljepilom na obje strane jezgre na bazi drveta bez FR-a najmanje debljine 12 mm, u skladu sa standardom MEST EN 13986, uz upotrebu PVAc-a ili termoreaktivnog ljepila | Jezgro na bazi drveta najmanje gustine 600 HPL najmanja gustina 1 350 | 12 mm jezgra na bazi drveta sa HPL ≥ 0,5 mm spojene na obje strane | D-s2, d0 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Ili direktno učvršćene (tj. bez pukotina) na materijal otpornosti na požar klase A2-s1, d0 ili bolje i gustine od najmanje 600 kg/m3, ili postavljene na drveni ili metalni potporni okvir, sa neventilsanom pukotinom (tj. otvorom samo na vrhu) od najmanje 30 mm, šupljina tako oblikovana na zadnjoj strani s reakcijom na požar klase A2-s1, d0 ili bolje.

(2) Klase predviđene u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(3) U skladu sa  standardom MEST EN 438-7.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 4

Klase reakcije na požar proizvoda od konstrukcijskog drveta (1)

|  | Podaci o proizvodu (1) | Najmanja poprečna gustina (3) (kg/m3) | Najmanja ukupna debljina (mm) | Klasa (2) (osim podnih obloga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcijsko drvo | Vizualno ili mašinski razvrstano konstrukcijsko drvo pravougaonog presjeka koje je oblikovano testerom ili blanjom ili na neki drugi način, ili okruglog presjeka | 350 | 22 | D-s2, d0 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Primjenjuje se na sve vrste koje pokrivaju proizvodni standardi.

(2) Klase predviđene u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(3) Uslovljeno standardom MEST EN 13238.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 5

Klase reakcije na požar proizvoda od lijepljenog višeslojnog drveta

| Proizvodi (1) | Najmanja dozvoljena prosječna gustina (2) (kg/m3) | Najmanja dozvoljena ukupna debljina (mm) | Klasa (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvodi od lijepljenog višeslojnog drveta obuhvaćeni standardom MEST EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od zupčasto spojenog drveta obuhvaćeni standardom MEST EN 15497 | 380 | 22 | D – s2, d0 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Primjenjuje se na sve vrste i ljepila obuhvaćena standardima za proizvode.

(2) Kondicionirano u skladu sa standardom MEST EN 13238.

(3) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 6

Klase reakcije na požar laminatnih podnih obloga

| Tip podne obloge (1) | Opis proizvoda | Najmanja gustina (kg/m3) | Najmanja ukupna debljina (mm) | Klasa (2) podne obloge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laminatne podne obloge | Laminatne podne obloge proizvedene u skladu sa standardom MEST EN 13329 | 800 | 6,5 | EFL |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Podne obloge slobodno položene na bilo koju podlogu na bazi drveta ≥ D-s2, d0, ili bilo koju podlogu klase A2-s1, d0.

(2) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 7

Klase reakcije na požar elastičnih podnih obloga

| Tip podne obloge (1) | Proizvodni standard | Najmanja masa (g/m2) | Najveća masa (g/m2) | Najmanja ukupna debljina (mm) | Klasa (2) podne obloge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obični i dekorativni linoleum | MEST EN ISO 24011 | 2 300 | 4 900 | 2 | EFL |
| Homogene i heterogene podne obloge od polivinil hlorida | MEST EN ISO 10581 | 2 300 | 3 900 | 1,5 | EFL |
| Podne obloge od polivinil hlorida sa slojem pjene | MEST EN 651 | 1 700 | 5 400 | 2 | EFL |
| Podne obloge od polivinil hlorida s podlogom od pluta | MEST EN 652 | 3 400 | 3 700 | 3,2 | EFL |
| Proširene (obložene) podne obloge od polivinil hlorida | MEST EN ISO 26986 | 1 000 | 2 800 | 1,1 | EFL |
| Polusavitljive ploče od polivinil klorida | MEST EN ISO 10595, MEST EN ISO 10595/Cor.1 | 4 200 | 5 000 | 2 | EFL |
| Linoleum na podlozi od pluta | MEST EN 687 | 2 900 | 5 300 | 2,5 | EFL |
| Homogene i heterogene glatke gumene podne obloge s podlogom od pjene | MEST EN 1816 | 3 400 | 4 300 | 4 | EFL |
| Homogene i heterogene glatke gumene podne obloge | MEST EN 1817 | 3 000 | 6 000 | 1,8 | EFL |
| Homogene i heterogene reljefne gumene podne obloge | MEST EN 12199 | 4 600 | 6 700 | 2,5 | EFL |

_________________________________________________________________________

(1) Podne obloge slobodno postavljene na bilo koju podlogu na bazi drveta ≥ D-s2, d0, ili bilo koju podlogu klase A2-s1, d0.

(2) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

_________________________________________________________________________

Tabela 8

Klase reakcije na požar tekstilnih podnih obloga

| Tip podne obloge (1) | proizvodni standard | Klasa (2) podne obloge |
| --- | --- | --- |
| Fabrički proizvedeni tekstilne podne obloge od zida do zida sa dlačicama i ploče od tekstilnih podnih obloga sa dlačicama (3)‚ neotporne na vatru | MEST EN 1307 | EFL |
| Tkane tekstilne podne obloge bez dlačica, neotporne na vatru (3) | MEST EN 1307 | EFL |
| Tkane tekstilne podne obloge sa dlačicama, neotporne na vatru (3) | MEST EN 1307 | EFL |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Podne obloge slobodno postavljene na bilo koju podlogu na bazi drveta ≥ D-s2, d0, ili bilo koju podlogu klase A2-s1, d0.

(2) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(3) Tekstilne podne obloge koje imaju ukupnu masu od najviše 4 800g/m2, najveću gustinu dlačica od 1,8 mm (ISO 1766) i:

- površinu od 100 % vune;

- površinu od 80 % vune ili više – 20 % poliamida ili manje;

- površinu od 80 % vune ili više – 20 % poliamida/poliestera ili manje;

- površinu od 100 % poliamida;

- površinu od 100 % polipropilena i, ako je sa podlogom od SBR pjene, ukupnu masu od > 780 g/m2. Sve tekstilne podloge od polipropilena sa drugim podlogama od pjene su isključene.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 9

Klase reakcije na požar za drvene podne obloge

| Materijal (1), (7) | Opis proizvoda (4) | Najmanja poprečna gustina (5) (kg/m3) | Najmanja ukupna debljina (mm) | Uslovi krajnje primjene | Klasa (3) za podne obloge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drvene podne obloge i parket | Puna obloga od hrasta ili bukve s površinskim premazom | Bukva: 680 Hrast: 650 | 8 | Zalijepljena za podlogu (6) | Cfl – s1 |
|  | Puna obloga od hrasta, bukve ili smreke s površinskim premazom | Bukva: 680 Hrast: 650 Smreka: 450 | 20 | Sa ili bez pukotina ispod |  |
|  | Podna obloga od punog drveta sa površinskim premazom koja nije gore navedena | 390 | 8 | Bez pukotina ispod | Dfl – s1 |
|  |  |  | 20 | Sa ili bez pukotina ispod |  |
| Drveni parket | Višeslojni parket sa gornjim slojem od hrasta od najmanje 5 mm debljine i s površinskim premazom | 650 (gornji sloj) | 10 | Zalijepljen za podlogu (6) | Cfl – s1 |
|  |  |  | 14 (2) | Sa ili bez pukotina ispod |  |
|  | Višeslojni parket sa površinskim premazom koji nije gore naveden | 500 | 8 | Zalijepljen za podlogu | Dfl – s1 |
|  |  |  | 10 | Bez pukotina ispod |  |
|  |  |  | 14 (2) | Sa ili bez pukotina ispod |  |
| Furnirana podna obloga | Furnirana podna obloga sa površinskim premazom | 800 | 6 (2) | Bez pukotina ispod | Dfl – s1 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljen u skladu sa standardom MEST EN ISO 9239-1, na podlogu minimum klase D – s2, d0 i sa najmanjom gustinom od 400 kg/m3 ili sa pukotinom ispod.

(2) Jedan međusloj minimum klase F najveće debljine 3 mm može se ubaciti u primjenama bez pukotina, za parkete debljine 14 mm ili više i za furnirane podne obloge.

(3) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(4) Tip i količina površinskih premaza koji su obuhvaćeni su akril, poliuretan ili sapun, 50 – 100 g/m2, i ulje, 20 – 60 g/m2.

(5) Prema uslovima u skladu sa standardom  MEST EN 13238 (50 % RH 23 °C).

(6) Podloga minimum klase A2 – s1, d0.

(7) Primjenjuje se i za gazišta stepenica.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabla 10

Klase reakcije na požar za zidne obloge i lamperiju od punog drveta

| Materijal (11) | Opis proizvoda (5) | Najmanja poprečna gustoća (6) (kg/m3) | Najmanja debljina, ukupna/ najmanja (7) (mm) | Uslovi konačne primjene (4) | Klasa za podne obloge (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obloge i lamperija (1) | Drveni dijelovi sa ili bez jezička i utora i sa ili bez profilisane površine | 390 | 9/6 | Bez pukotina ili sa zatvorenim pukotinama iza | D – s2, d2 |
|  |  |  | 12/8 |  | D – s2, d0 |
| Obloge i lamperija (2) | Drveni dijelovi sa ili bez jezička i utora i s ili bez profilisane površine | 390 | 9/6 | Sa otvorenim pukotinama ≤ 20 mm iza | D – s2, d0 |
|  |  |  | 18/12 | Bez pukotina ili sa otvorenim pukotinama iza |  |
| Drveni elementi u obliku letvica (8) | Drveni dijelovi postavljeni na potporni okvir (9) | 390 | 18 | Sa pukotinama na svim stranama (10) | D – s2, d0 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljene mehanički na pričvršćeni drveni potporni okvir, sa pukotinama zatvorenim ili ispunjenim podlogom minimum klase A2 – s1, d0 najmanje gustine od 10 kg/m3 ili ispunjenim podlogom od celuloznog izolacionog materijala minimum klase E i sa ili bez prepreke protiv prodora pare iza. Drveni proizvod je namijenjen za postavljanje bez otvorenih spojeva.

(2) Postavljene mehanički na pričvršćeni drveni potporni okvir, sa ili bez otvorene pukotine iza. Drveni proizvod je namijenjen za postavljanje bez otvorenih spojeva.

(3)  Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(4) Otvorena pukotina može uključiti mogućnost ventilacije iza proizvoda, dok zatvorena pukotina tu mogućnost isključuje. Podloga iza pukotine mora biti minimum klase A2 – s1, d0, najmanje gustine od 10 kg/m3. Iza zatvorene pukotine od najviše 20 mm i s vertikalnim drvenim dijelovima, podloga može biti minimum klase D – s2, d0.

(5)  Spojevi uključuju sve tipove spojeva, npr. spojevi sa četvrtastom ivicom i spojevi sa jezičkom i utorom.

(6)  Prema uslovima u skladu sa standardom  MEST EN 13238.

(7)  Kako je prikazano na Slici a ispod. Profilisana površina izložene strane ploče nije veća od 20 % ravne površine, ili 25 % ako je izmjerena i na izloženoj i na neizloženoj strani ploče. Za spojeve sa četvrtastim ivicama, veća debljina se namješta na sklop spoja.

(8) Pravougaoni drveni dijelovi, sa ili bez zaobljenih uglova, postavljeni horizontalno ili vertikalno na potporni okvir i okruženi vazduhom sa svih strana, uglavnom za upotrebu blizu ostalih građevinskih elemenata, za unutarašnju i spoljašnju primjenu.

(9)  Najveća izložena površina (sve strane pravougaonih drvenih dijelova i drvenog potpornog okvira) nije veća od 110 % ukupne ravne površine, vidjeti Sliku b.

(10) Ostali građevinski elementi koji se nalaze bliže od 100 mm od drvenog elementa u obliku letvice (osim njegovog potpornog okvira) moraju biti minimum klase A2 – s1, d0, na udaljenosti od 100 – 300 mm moraju biti minimum klase B – s1 i na udaljenosti većoj od 300 mm moraju biti minimum klase D – s2, d0.

(11) Primjenjuje se i za gazišta stepenica.

____________________________________________________________________________________________________________

Slika a

Profili za zidne obloge i lamperiju od punog drveta

Slika b

Najveća izložena površina drvenog elementa u obliku letvice

n = broj drvenih djelova po metru

t  = debljina svakog drvenog dijela, u metru

w = širina svakog drvenog dijela, u metru

a = izložena površina drvenog potpornog okvira (ako je ima), u m2, po m2 drvenog elementa u obliku letvicae

Tabela 11

Klase reakcije na požar za ljepila za keramičke pločice

| Proizvod (1) | Učešće organskih supstanci (% u težini) | Najveća debljina sloja (mm) | Klasa (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cementno ljepilo u skladu sa, MEST EN 12004-1 | < 20 | 20 | E |
| Disperzijsko ljepilo u skladu sa MEST EN 12004-1 | < 40 | 5 |  |
| Ljepilo na bazi reakcijske smole u skladu sa, MEST EN 12004-1 | < 50 | 5 |  |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljen na bilo koju podlogu minimum klase D-s2,d0 i gustine ≥ 680 kg/m3.

(2) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 12

Klase reakcije na požar za dekorativne zidne obloge u rolnama i pločama

| Proizvod (1) | Najveća masa po jedinici površine (g/m2) | Najveća debljina (mm) | Klasa (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zidne obloge na bazi celuloznih vlakana | 190 | 0,9 | D-s3,d2 |
| Zidne obloge na bazi celuloznih vlakana i premazane ili štampane polimerom | 470 | 0,7 |  |
| Zidne obloge na bazi mješavine celuloznih i poliesterskih vlakana | 160 | 0,3 |  |
| Zidne obloge na bazi mješavine celuloznih i poliesterskih vlakana i premazane ili štampane polimerom | 410 | 0,5 |  |
| Zidne obloge na bazi tkanine premazane polimerom | 510 | 0,7 |  |
| Zidne obloge od tkanog tekstila s podlogom od celuloznih vlakana ili celuloznih i poliesterskih vlakana | 450 | 0,8 |  |
| Zidne obloge od PVC pjene s podlogom od celuloznih vlakana ili celuloznih i poliesterskih vlakana | 310 | 1,8 |  |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Proizvodi u skladu sa MEST EN 15102 postavljeni na podlogu minimum klase A2-s1,d0, najmanje debljine 12 mm i najmanje gustine 800kg/m3 uz primjenu najviše 200 g/m2 ljepila od skroba ili skroba/PVA ili celuloze/PVA.

(2) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 13

Klasa reakcije na požar za spojne smješe sa sušenjem na vazduhu

| Proizvod (1) | Detalji o proizvodu za sistem spajanja | Najveće učešće organskih supstanci (% u težini) | Klasa (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojne smješe sa sušenjem na vazduhu za gips kartonske ploče koje se koriste zajedno sa papirnom bandažnom trakom. Smješa spremna za primjenu ili prah koji se miješa sa vodom, na bilo kojoj podlozi minimum klase A2-s1,d0, debljine minimum 6 mm i gustine minimum 700 kg/m3 (isključujući podove). | Spojne smješe sa sušenjem na vazduhu tipa 1A, 2A i 3A i papirna bandažna traka (3) u skladu sa MEST EN 13963 | 7,0 | A2-s1,d0 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Gustina u mokrom stanju spojne smješe minimum 1,1 kg/litri (1 100 kg/m3).

(2) Klasa predviđena u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(3) Najveća širina papirne bandažne trake: 55 mm; najveća masa papirne bandažne trake po jedinici površine: 135 g/m2.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 14

Klase reakcije na požar za cementni estrih i estrih na bazi kalcijum sulfata

| Proizvod (1) | Najveća debljina sloja (mm) | Učešće organskih supstanci (% u težini) | Klasa (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cementni estrih u skladu sa MEST EN 13813 | 30 | < 20 | E |
| Estrih na bazi kalcijum sulfata u skladu sa MEST EN 13813 |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljen na bilo koju podlogu minimum klase D-s2,d0, najmanje debljine 12 mm i najmanje gustine 680 kg/m3.

(2) Klasa E kako je predviđeno u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika, kada se estrih koristi kao osnovni sloj.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 15

Klase reakcije na požar za podni estrih od sintetičke smole

| Proizvod (1) | Najveća debljina sloja (mm) | Učešće organskih supstanci (% u težini) | Klasa (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Neispunjeni podni estrih od sintetičke smole sa vezivom od epoksidne smole ili poliuretanske smole ili polimetilmetakrilatske smole ili vinilesterske smole u skladu sa MEST EN 13813 | 4 | 100 | E ili Efl |
| Ispunjeni podni estrih od sintetičke smole sa vezivom od epoksidne smole ili poliuretanske smole ili polimetilmetakrilatske smole ili vinilesterske smole i ispunjen mineralnim agregatima u skladu sa MEST EN 13813 | 10 | < 75 |  |
| Ispunjeni podni estrih od sintetičke smole raspršen silicijumskim (kvarcnim) pijeskom sa vezivom od epoksidne smole ili poliuretanske smole ili polimetilmetakrilatske smole ili vinilesterske smole i ispunjen mineralnim agregatima u skladu sa MEST EN 13813 | 10 | < 75 |  |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljen na bilo koju podlogu minimum klase A2-s1,d0, najmanje debljine 6 mm i najmanje gustine 1 800 kg/m3.

(2) Klasa E kako je predviđeno u Tabli 1 Priloga 1 ovog pravilnika, kada se estrih koristi kao osnovni sloj ili klasa Efl kako je predviđeno u Tabeli 2 Priloga 1 ovog pravilnika, kada se estrih koristi kao gornji zaštitni sloj.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 16

Klase reakcije na požar za čelične limove presvučene poliesterom koji se koriste u jednom sloju (bez zadnje izolacije)

| Proizvod | Nominalna debljina „t” čeličnog lima presvučenog metalnim premazom (mm) | Profil | Klasa (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Čelični lim presvučen metalnim premazom, profilisani ili pljosnati, nominalne debljine t (mm) i na površini izloženoj požaru presvučen slojem poliestera najveće nominalne debljine 25 μm, u skladu sa odgovarajućim dijelom MEST EN 14782 i MEST EN 10169, ako je masa sloja najviše 70 g/m2, a PCS (3) najviše 1,0 MJ/m2. Površina čeličnog lima koja nije izložena požaru može biti presvučena organskim slojem, pod uslovom da je debljina tog sloja najviše 15 μm, a PCS (3) najviše 0,7 MJ/m2. | 0,40 ≤ t ≤ 1,50 | Pljosnati ili profilisani (2) | A1 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Klasa u skladu sa Tabelom 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(2) Profilsana (valovita) površina ne smije biti viša od dvostruko veće ukupne površine proizvoda.

(3) PCS je ukupni toplotni potencijal

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 17

Klase reakcije na požar za čelične limove presvučene plastisolom

| Proizvod (1) | Nominalna debljina „t” čeličnog lima presvučenog metalnom premazom (mm) | Detalji o sklapanju | Klasa (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Čelični lim presvučen metalnom premazom, profilisan ili pljosnati, nominalne debljine t (mm) i na površini izloženoj požaru presvučen slojem plastisola najveće nominalne debljine 200 μm, mase ≤ 300 g/m2 i PCS (3) ≤ 7,0 MJ/m2. Površina čeličnog lima koja nije izložena požaru može biti presvučena organskim slojem, pod uslovom da je debljina tog sloja najviše 15 μm, a PCS (3) najviše 0,7 MJ/m2. | 0,55 ≤ t ≤ 1,00 | Pljosnat ili profilisani proizvod koji se koristi u jednom sloju (bez zadnje izolacije) ili poduprt mineralnom vunom kao dio izgrađenog sklopa (koji može biti dvoslojni). Ako je proizvod profilisan, profilisana (valovita) površina ne smije biti viša od dvostruko veće ukupne površine proizvoda. Mineralna vuna mora biti minimum klase A2- s1,d0. Mineralna vuna mora biti debljine najmanje 100 mm, osim ako je neki materijal neposredno iza mineralne vune, uključujući eventualnu zaštitu protiv pare, minimum klase A2-s1,d0. Potporna struktura mora biti minimum klase A2-s1,d0. | C-s3,d0 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Dozvoljena odstupanja nominalne debljine moraju biti u skladu sa odgovarajućim standardima iz MEST EN 14782 i MEST EN 14783.

(2) Klasa u skladu sa Tabelom 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

(3) PCS je ukupni toplotni potencijal

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 18

Klase reakcije na požar za oblikovane elemente od gipsa ojačanog vlaknima sisala ili jute

| Proizvod | Pojedinosti o proizvodu | Najmanja gustina (kg/m3) | Klasa (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblikovani elementi od gipsa ojačanoga vlaknima | Proizvod u skladu s MEST EN 13815, izrađen oblikovanjem gipsa pomiješanog sa vodom, ojačan ravnomjerno raspoređenim vlaknima sisala ili jute masenog učešća najviše 2,5 %. | 1 000 | A1 |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Klasa u skladu sa Tabelom 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 19

Klase reakcije na požar za drvene podne obloge obuhvaćene standardom MEST EN 14342

| Proizvod (1) (7) | Opis proizvoda (4) | Najmanja prosječna gustina (kg/m3) | Najmanja ukupna debljina (mm) | Uslovi krajnje upotrebe | Klasa za podne obloge (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drvena podna obloga | Drvena podna obloga od punog drva bora ili smreke | Bor: 480 Smreka: 400 | 14 | Bez vazdušnog sloja ispod podloge | Dfl-s1 |
| Drvena podna obloga | Drvena podna obloga od punog drva bukve, hrasta, bora ili smreke | Bukva: 700 Hrast: 700 Bor: 430 Smreka: 400 | 20 | Sa ili bez vazdušnog sloja ispod podloge | Dfl-s1 |
| Drveni parket | (Jednoslojni) drveni parket od punog drva oraha | 650 | 8 | Zalijepljen na podlogu (6) | Dfl-s1 |
| Drveni parket | (Jednoslojni) parket od punog drveta hrasta, javora ili jasena | Jasen: 650 Javor: 650 Hrast: 720 | 8 | Zalijepljen na podlogu (6) | Dfl-s1 |
| Drveni parket | Višeslojni parket sa gornjim slojem od hrasta debljine minimum 3,5 mm | 550 | 15 (2) | Bez vazdušnog sloja ispod podloge | Dfl-s1 |
| Drvena podna obloga i parket | Podna obloga i parket od punog drva koji nijesu prethodno navedeni | 400 | 6 | Sve | Efl |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Postavljen u skladu sa standardom MEST EN ISO 9239-1 na podlogu koja je minimum klase D-s2, d0, najmanje gustine 400 kg/m3 ili sa vazdušnim slojem ispod podloge (najmanja visina 30 mm).

(2) Može se dodati međusloj minimum klase Efl najveće debljine 3 mm i najmanje gustine 280 kg/m3.

(3) Klasa u skladu sa Tabelom 2 Priloga 1 ovog pravilnika.

(4) Bez površinskog premaza.

(5) Prema uslovima u skladu sa standardom MEST EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

(6) Podloga koja je minimum klase D-s2, d0.

(7) Primjenjuje se i za gazišta stepenica.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabela 20

Klase reakcije na požar unutrašnjeg i spoljašnjeg maltera na bazi organskih veziva

| Proizvodi (1) | Najveća dozvoljena količina organskih supstanci (2) (% masenog uučešća) | Najveća dozvoljena masa po jediničnoj površini (3) (kg/m2) | Klasa (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| spoljašnji i unutrašnji malter na bazi organskih veziva obuhvaćen usaglašenim standardom EN 15824 | ≤ 9,0 | ≤ 4,0 | B-s2, d0 |
| spoljašnji i unutrašnji malter na bazi organskih veziva obuhvaćen standardom EN 15824 i proizvodi za spoljašnje i unutrašnje malterisanje obuhvaćeni standardom EN 998-1 | ≤ 2,5 | ≤ 6,0 | A2-s1, d0 |
|  | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 |  |
|  | ≤ 5,0 | ≤ 2,0 |  |

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Proizvodi koji se isporučuju u obliku paste ili praha i koriste se kao spoljašnje i unutrašnje obloge zidova, stubova, pregrada i plafona. Svojstva podloge razvrstavaju se u klasu minimum A2 – s1, d0, a gustina ne smije biti manja od 525 kg/m3.

(2) Odnosi se na učešće čvrstih supstanci (uporedivo sa potpuno osušenim malterom nanešenim na podlogu).

(3) Odnosi se na vlažni proizvod (spreman za uporabu).

(4) Klasa u skladu sa Tabelom 1 Priloga 1 ovog pravilnika.

____________________________________________________________________________________________________________