PRILOG 1

Granične vrijednosti karakteristika kvaliteta dizel goriva D0,1

| Karakteristika | Jedinica | Granične vrijed. |
| --- | --- | --- |
| Gustina na 15ºC | kg/m3 | 820 – 860 |
| Kinematska viskoznost na 20 ºC | mm2/s | 2.00 – 6.00 |
| Tačka paljenja | ºC | min. 55 |
| Destilacija (v/v) - 95% predestilisanog | ºC | max. 375 |
| *Tačka filtrabilnosti (CFPP) | ºC | ljeto 5* |
|  |  | zima -15* |
|  |  | prelazni period -10* |
| Sadržaj pepela | % (m/m) | max. 0,01 |
| Sadržaj vode | mg/kg | max. 500 |
| ** Sadržaj sumpora | mg/kg | max. 1000** |
| Cetanski Indeks | - | min. 45 |
| Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije) | %(m/m) | max 0,30 |
| Ukupne nečistoće | mg/kg | max.24 |
| Mazivost, korigovani prečnik oštećenja usljed habanja (wsd 1,4) na 60 0C | µm | max. 460 |
| *Sezonske klase za tačku filtrabilnosti (CFPP) u zavisnosti od klimatskih uslova utvrdjene su Nacionalnim aneksom NA.3 standarda MEST EN 590. **Sadržaj sumpora utvrdjen je Uredbom o graničnim vrijednostima sadržaja zagadjujućih materija nafnog porijekla (Sl. list Crne Gore br.39 od 20.07.2010.godine) Napomena: Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovu zahtjeva opisanih u važećem izdanju standarda MEST EN ISO 4259. |  |  |

PRILOG 2

Granične vrijednosti karakteristika kvaliteta ulja za loženje ekstra lakog EL

| Karakteristika | Jedinica | Granične vrijed. |
| --- | --- | --- |
| Gustina na 15ºC | kg/m3 | max. 860 |
| Kinematska viskoznost na 20 ºC | mm2/s | 2.50 – 6.00 |
| Kinematska viskoznost na drugoj temperaturi | mm2/s | Upisuje se |
| Tačka paljenja | ºC | min. 55 |
| Destilacija (v/v) - 90% predestilisanog | ºC | max. 370 |
| Sadržaj pepela | % (m/m) | max. 0,01 |
| Sadržaj vode | mg/kg | max. 500 |
| Sadržaj sumpora | mg/kg | max. 1000 |
| *Tačka tečenja |  | max -9 / 0 * |
| **Sadržaj indikatora (Solvent Yellow 124) | mg/l | min. 6** |
| Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije) | %(m/m) | max 0,30 |
| Donja toplotna vrijednost,I | MJ/kg | min 42,00 |
| ***Boja |  | ***crvena |
| *Zimski period max -9 0C (1.septembar-31.mart) / ljetni period max 00C (01.april-31.avgust) **Solvent yellow 124 sa hemijskom oznakomN-etil-N-S2 (I-izobutoksietoksi) etil azobenzen-4-amin u količini od min 6,0 mg/l (markirni indikator) što odgovara 7,043mg indikatora na 1kg ulja za loženje, a što se postiže dodavanjem sredstava za označavanje SUDAN M Redmarker 467, SUDAN M Redmarker 465, SUDAN M Redmarker 385. ***Količina boje treba garantovati da će pri dnevnoj svjetlostiu sloju ulja za loženje od 2cm biti moguće prostim okom uočiti crvenu boju. |  |  |
| Napomena: Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovu zahtjeva opisanih u važećem izdanju standarda MEST EN ISO 4259. |  |  |

PRILOG 3

METODE ISPITIVANJA

BENZIN

| Karakteristika | Metoda |
| --- | --- |
| Gustina na 15ºC | MEST EN ISO 3675 EN ISO 12185 ASTM D 1298 |
| Istraživački oktanski broj | EN ISO 5164 ASTM D2699 |
| Motorni oktanski broj | EN ISO 5163 ASTM D2700 |
| Destilacija | MEST EN ISO 3405 ASTM D 86 |
| Količina ugljovodonika -olefini -aromati | EN 12177 EN 15553 ASTM D 6277 ASTM D1319 |
| Količina benzena | EN 238 EN 14517 ASTM D 6277 |
| Količina kiseonika Količina oksigenata | EN 1601 EN 14517 EN 13132 ASTM D 5845 |
| Količina ukupnog sumpora do 10mg/kg | MEST EN ISO 20846 MEST EN ISO 20884 ASTM D 7039 |

PRILOG 4

DIZEL GORIVA

| Karakteristika | Metoda |
| --- | --- |
| Kinematska viskoznost | MEST ISO 3104 ASTM D445 |
| Tačka paljenja | MEST EN ISO 2719 |
| Tačka filtrabilnosti (CFPP) | MEST EN 116 |
| Tačka tečenja | MEST ISO 3016 ASTM D 97 |
| Sadržaj vode | MEST EN ISO 12937 ISO 6296 |
| Sadržaj pepela | MEST EN ISO 6245 |
| Korozija bakarne trake | MEST ISO 2160 MEST EN ISO 6251 |
| Sadržaj policikličnih aromatskih ugljovodonika | EN 12916 |
| Sadržaj metal estra masnih kiselina (FAME) | EN 14078 |
| Sadržaj aromata | EN 12916 |
| Cetanski Indeks | MEST EN ISO 4264 |
| Ukupne nečistiće | MEST EN 12662 EN ISO 6245 |
| Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije) | ISO 6615 ISO 10370 |
| Sumpor | MEST EN ISO 8754 MEST EN ISO20884 |
| Sadržaj indikatora (Solvent Yellow 124) | B.H8.065 |
| Donja toplotna vrijednost, | ASTM D4868 (računski prema formuli iz Napomene I) |
| Izgled i Boja | Vizuelno DIN 51426 ASTM D 1500 |

PRILOG 5

TEČNI NAFTNI GAS – TNG

| Karakteristika | Metoda |
| --- | --- |
| Gustina | MEST EN ISO 3993 |
| MON | EN 589, Prilog D |
| Ukupni sadržaj diena, uključujući 1,3 butadien | EN 27941 |
| Sumpor | EN 24260 ASTM D 3246 ASTM D 6667 |
| Korozija bakarne trake | MEST EN ISO 6251 |
| Ostatak poslije isparenja | EN ISO 13757 |
| Napon para | EN ISO 4256 EN ISO 8973 EN 589, Prilog C |
| Sadržaj vode | EN 589, Tačka 6.2. |
| Miris | EN 589, Tačka 6.3., Prilog A |

PRILOG 6

ZAPISNIK

O UZORKOVANJU TEČNIH GORIVA

  - Vrsta tečnog goriva:.......................................................................

  - Količina koju uzorak reprezentatuje:.............................................................

  - Isporučilac:.....................................................................................

  - Adresa / telefon / fax / e-mail:.......................................................................

  - Prevozno sredstvo / Skladišni rezervoar / Benzinska stanica:.......................

  - Terminal / br. rezervoara:..............................................................................

  - Ime odgovornoglica:....................................................................................

  - Oznaka uzorka:..............................................................................................

  - Broj uzetih uzoraka / količina / broj plombe uzorka: .......................................................................................................................

  - Vrijeme i mjesto uzorkovanja:.......................................................................

  - Metoda uzorkovanja (MEST EN ISO 3170; MEST EN ISO 3171; MEST EN 14275; MEST ISO 4257): ....................................

  - Napomena:......................................................................................................................................................................................

  - Ime, prezime i potpis lica koje je izvršilo uzorkovanje i lica koje je prisustvovalo uzorkovanju:............................................................................

PRILOG 7

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI KVALITETA TEČNIH GORIVA

1. Broj:__________________

2. Matični / identifikacioni broj isporučioca __________________

Naziv isporučioca: ______________________________________

Ulica i broj________________________ Grad_________________________

Telefon__________________________E-mail_________________________

Ime i prezime odgovornog lica

_______________________________________________________

3. Naziv proizvoda: ________________________________________

Količina pošiljke: _________________________________________

Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum__________________

4. Država proizvodnje tečnog goriva________________________________________

5. Tečno naftrno gorivo ispitano je u akreditovanoj laboratoriji____________________

Broj i datum izvještaja o ispitivanju________________________________________

6. Sa potpunom odgovornošću izjavljujem da su ispitane vrijednosti karakteristika kvalitet tečnog goriva za koje se izdaje ova Potvrda usaglašene sa zahtjevima Pravilnika o tehničkim i drugim zahtjevima za tečna goriva naftnog porijekla.

7. Oznaka i broj standarda za proizvod _____________________________________________

8. U ____________________________________

M.P. ODGOVORNO LICE

________________________________

(ime i prezime)