PRILOG 1

PARAMETRI ZA ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE

A. Mikrobiološki parametri

| Parametar | Jedinica mjere | Jedinica mjere za vodu koja se stavlja na tržište u bocama ili posudama za vodu u originalnom pakovanju | MDK vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli | broj/100 ml | broj/250 ml | 0 |
| Enterococcus spp. | broj/100 ml | broj/250 ml | 0 |
| Ukupni koliformi | broj/100 ml | - | 0 |
| Clostridium perfringens (uključujući spore)1 | broj/100 ml | - | 0 |
| Broj kolonija 22oC | broj/1 ml | broj/1 ml | 100 |
| Broj kolonija 37oC | broj/1 ml | broj/1 ml | 20 |
| Salmonella spp. | broj/1000 ml | - | 0 |
| Shigella spp. | broj/1000 ml | - | 0 |
| Paraziti i protozoe | broj/1000 ml | - | 0 |
| Enterovirusi2 | broj/5000 ml | - | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa3 | broj/100 ml | broj/250 ml | 0 |
| Legionella spp.4 | cfu/100ml | - | 0 |
| Drugi parametri koji su utvrđeni po epidemiološkim indikacijama | - | - | - |

Napomena:

- određuje se samo ako je voda po porijeklu površinska ili ako površinska voda na nju utiče;

- određuju se jedanput godišnje, a po potrebi može i na zahtjev nadležne epidemiološke službe;

- određuju se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje;

- određuje se u subjektu u poslovanju hranom, ugostiteljskom objektu, zdravstvenoj ili obrazovnoj ustanovi, ustanovi socijalne i dječje zaštite ili drugom objektu od javnog interesa, kao i u objektu koji ima velike sisteme za grijanje vode i druge uređaje u kojima se voda rasprskava, najmanje jedanput godišnje. Mjerna mjesta i učestalost  se određuju  prema procjeni rizika.

B.     Mikrobiološki parametri za vodu koja se stavlja na tržište u bocama ili posudama za vodu u originalnom pakovanju, u momentu punjenja

| Parametar | Jedinica mjere | MDK vrijednosti |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli1 | broj/250 ml | 0 |
| Enterokoki1 | broj/250 ml | 0 |
| Broj kolonija 22 °C | broj/1 ml | 100 |
| Broj kolonija 37 °C | broj/1 ml | 20 |
| Pseudomonas aeruginosa1 | broj/250 ml | 0 |

Napomena:

- određuje se i u vodi u bocama ili posudama za vodu u originalnom pakovanju koja je stavljena na tržište.

C. Fizičko-hemijski parametri

1. Maksimalno dozvoljene koncentracije fizičko-hemijskih parametara:

| Parametar | Jedinica mjere | MDK vrijednosti | Parametar | Jedinica mjere | MDK vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrilamid1 | µg/l | 0.1 | Epihlorhidrin1 | µg/l | 0.10 |
| Aluminijum (Al) | mg/l | 0.2 | Fenoli3 | µg/l | - |
| Amonijak (NH4+) | mg/l | 0.50 | Fluoridi (F-) | mg/l | 1.50 |
| Antimon (Sb) | µg/l | 5.0 | Fosfati (PO4-3) | mg/l | 0.30 |
| Arsen (As) | µg/l | 10 | Isparni ostatak ili ukupan ostatak nakon isparavanja na 105°C | mg/l | < 1000 |
| Bakar (Cu)2 | mg/l | 2.0 | Kadmijum (Cd) | µg/l | 5.0 |
| Barijum (Ba)3 | mg/l | 0.70 | Kalcijum (Ca)3 | mg/l | - |
| Benzen | µg/l | 1.0 | Kalijum (K) | mg/l | 12.0 |
| Benzo(a)piren | µg/l | 0.010 | Hloridi (Cl-) | mg/l | 250 |
| Berilijum(Be) | µg/l | - | Hlorit (ClO2-) | µg/l | 400 |
| Boja | ºCo-Pt skale | 20 | Kobalt (Co)3 | µg/l | - |
| Bor (B) | mg/l | 1.0 | Koncentracija vodonikovih jona5 | pH jedinica | 6.5-9.5 |
| Bromati4 | µg/l | 25 | Hrom (Cr) | µg/l | 50.0 |
| Cijanidi (CN-) | µg/l | 50.0 | Magnezijum (Mg)3 | mg/l | - |
| Cink (Zn) | mg/l | 3.0 | Mangan (Mn) | µg/l | 50.0 |
| Deterdženti – anjonski | µg/l | 200.0 | Mineralna ulja | µg/l | 20.0 |
| Deterdženti – katjonski | µg/l | 200.0 | Miris | - | bez |
| Mutnoća6 | NTU | 1.0 | Suma tetrahloreten i trihloreten | µg/l | 10.0 |
| Natrijum (Na) | mg/l | 200 | Temperatura | °C | 25 |
| Nikal (Ni)2 | µg/l | 20.0 | Ukupna tvrdoća (CaCO3 )3 | mg/l | - |
| Nitrati (NO-3)7 | mg/l | 50.0 | Ukupne suspendovane čvrste supstance | mg/l | 10 |
| Nitriti (NO-2)7 | mg/l | 0.50 | Oksidabilnost11 | mg/l O2 | 5.0 |
| Ukus | - | - | Vinil hlorid1 | µg/l | 0.50 |
| Olovo (Pb) | µg/l | 10.0 | Vanadijum | µg/l | 5.0 |
| Policiklični aromatični ugljovodonici8 | µg/l | 0.10 | Vodonik sulfid | µg/l | bez |
| Pesticidi ukupno9 | µg/l | 0.50 | Elektrolitička provodljivost6 | µS/cm /20oC | 2500 |
| Pesticidi10 | µg/l | 0.10 | Gvožđe (Fe) | µg/l | 200 |
| Selen (Se) | µg/l | 10.0 | Živa (Hg) | µg/l | 1.0 |
| Silikati (SiO2 ) | mg/l | 50.0 | TOC12 | mg/l | - |
| Slobodni hlor (Cl2 ) | mg/l | 0.50 | THM – ukupni13 | µg/l | 100 |
| Sulfati (SO4-2)3 | mg/l | 250 | Rastvorni ozon14 | µg/l | 50 |
| Srebro (Ag) | µg/l | 10.0 | Bromat14 | µg/l | 3 |
| 1,2-dihloroetan | µg/l | 3.0 | Bromoform14 | µg/l | 1 |
|  |  |  | Drugi parametri koji su utvrđeni po epidemiološkim indikacijama | - | U skladu sa vrstom parametara |

Napomena:

- MDK vrijednosti se odnose na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama maksimalnog oslobađanja iz odgovarajućeg polimera u kontaktu sa vodom;

- vrijednost se primjenjuje na uzorak vode uzorkovan prema odgovarajućoj metodi uzorkovanja na slavini, tako da predstavlja reprezentativnu prosječnu vrijednost koju konzumira potrošač;

- MDK vrijednosti za tumačenje rezultata koriste se preporuke SZO;

- treba da se postigne što niža vrijednost bromata, bez štetnog uticaja na kvalitet dezinfekcije;

- voda ne smije biti agresivna;

- za vodovode do 5000 stanovnika dozvoljena je mutnoća do 5,0 NTU;

- vrijednost iznosi za [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, gdje uglaste zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO3) i nitrit (NO2). Za nitrite MDK vrijednost iznosi 0,10 mg/l u vodi na izlasku iz uređaja za preradu vode za piće;

- specifična jedinjenja su: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) pirene;

- obuhvata zbir svih pojedinačnih pesticida kvalitativno i kvantitativno određenih u postupku praćenja;

- ispituju se samo oni pesticidi za koje postoji vjerovatnoća da su prisutni u određenom vodovodnom objektu (MDK vrijednost parametara određena je za svaki pojedini pesticid, a za aldrin, dieldrin, heptahlor i heptahlor-epoksid je 0,030μg/l;

- ovaj parametar nije potrebno mjeriti ako je analiziran TOC, osim ako to zahtijevaju posebni razlozi;

- ovaj parametar ne smije bitno odstupati od prosječnih vrijednosti za svako pojedinačno izvorište i nije ga potrebno mjeriti kod snabdijevanja vodom ispod 10 000 m3/dan;

- nastojati da se postigne najniža vrijednost trihalometana (THM), bez štetnog uticaja na kvalitet dezinfekcije (specifična jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromdihlormetan);

- maksimalno dozvoljena količina ostataka nakon obrade vode gasom obogaćenim ozonom.

2. Maksimalno dozvoljene koncentracije fizičko-hemijskih parametara za vrijeme vanrednog stanja:

| Parametar | MDK (mg/l) |
| --- | --- |
| Bakar (Cu) | 3,0 |
| Barijum (Ba) | 1,0 |
| Bor (B) | 2,0 |
| Cijanidi (CN-) | 0,1 |
| Cink (Zn) | 5,0 |
| Fluoridi (F-) | 3,0 |
| Kadmijum (Cd) | 0.01 |
| Mangan (Mn) | 0.2 |
| Nikal (Ni) | 0.05 |
| Nitrati (NO3-) | 75.0 |
| PAHs | 0.0002 |
| Benzo(a)piren | 0.00001 |
| Pesticidi ukupno | 0.001 |
| Mineralna ulja | 0.05 |
| Fenoli | 0.001 |
| PCBs | 0.0005 |
| Gvožđe | 0.45 |
| Akrilamid | 0.00025 |
| Hlor dioksid | 0.6 |
| Slobodni hlor | 1.0 |
| Mutnoća | 6 |
| Boja | 50 |
| Oksidabilnost1 | 12 |

Napomena:

1. Ako je vrijednost KMnO4 iznad 12 mg/l voda se ne smije hlorisati; već treba koristiti druge načine dezinfekcije.

D. Indikatorski parametri

| Parametar | Jedinica mjere | MDK vrijednost | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminijum | mg/l | 0.2 |  |
| Amonijak | mg/l | 0,50 |  |
| Hloridi | mg/l | 250 | 1 |
| Boja | ºCo-Pt skale | 20 |  |
| Elektrolitička provodljivost | µS/cm /20°C | 2500 | 1 |
| Koncentracija vodonikovih jona (pH vrijednost) | pH jedinice | 6.5-9.5 | 1 |
| Gvožđe | mg/l | 0.2 |  |
| Mangan | µg /l | 50 |  |
| Miris |  | bez |  |
| Oksidabilnost | mg/l O2 | 5,0 |  |
| Sulfati | mg/l | 250 | 1 |
| Ukus | - | bez |  |
| Natrijum | mg/l | 200 |  |
| TOC | mg/l | - | 3 i 4 |
| Mutnoća | NTU | 1 | 5 |
| Clostridium perfringens (uklučujući spore) | broj/100ml | 0 | 2 |
| Broj kolonija 22°C | broj/1 ml | 100 |  |
| Ukupni koliformi | broj/100ml | 0 |  |

Napomena:

- voda ne smije biti agresivna;

- parametre ne treba mjeriti ako voda ne potiče ili nije pod uticajem površinske vode;

- ovaj parametar nije potrebno ispitivati ako je određena oksidabilnost;

- ovaj parametar  ne mora se mjeriti za vodosnabdijevanje ispod 10000m3;

- za vodosnabdijevanja do 5000 stanovnika dozvoljena je mutnoća do 5 NTU.

PRILOG 2

OBIM ANALIZA PARAMETARA  I UČESTALOST UZORKOVANJA

- OBIM ANALIZA

1. Osnovno ispitivanje (analiza A) (napomena 1)

Tabela 1

| Fizičko-hemijski i hemijski parametri | Mikrobiološki parametri |
| --- | --- |
| Aluminijum (napomena 2) | Escherichia coli |
| Amonijak | Ukupni koliformi |
| Boja | Enterococci |
| Elektrolitička provodljivost | Broj kolonija 22oC |
| Koncentracija vodonikovih jona (pH vrijednost) | Broj kolonija 37oC |
| Miris | Clostridium perfringens (uključujući spore) (napomena 3) |
| Mutnoća | Pseudomonas aeruginosa |
| Nitriti (napomena 4) |  |
| Ukus |  |
| Gvožđe (napomena 2) |  |
| Mangan |  |
| Hloridi |  |
| Nitrati |  |
| Oksidabilnost |  |
| Rezidue dezinfekcionih sredstava (SRH, hlorit, hlorat, ozon,…) |  |
| Temperatura |  |
| Fluoridi |  |
| TOC (napomena 5) |  |

Napomena:

- osnovno ispitivanje parametara iz tabele 1 vrši se:

- za samokontrolu;

- u novoizgrađenim i rekonstruisanim građevinskim objektima prije upotrebe u stambenim objektima i stambenom dijelu stambeno poslovnih objekata vrši se u 50 % stanova (jedan uzorak po stanu), ravnomjerno raspoređenih po spratovima objekta. U objektima namijenjenim za javno vodosnabdijevanje uzima se najmanje po jedan uzorak za svaki zasebni komunalni vodni objekat u sistemu za vodosnabdijevanje i na najmanje 10 % ukupnog broja hidranata duž transportnog i transportno-distributivnog cjevovoda, ako su obuhvaćene krajnje tačke na mreži.

U objektima u kojima djelatnost obavljaju subjekti u poslovanju hranom, ugostiteljskim objektima, objektima namijenjenim za predmete opšte upotrebe, uzorci se uzimaju na najmanje 25 % mjesta za potrošnju vode.

U zdravstvenoj ili obrazovnoj ustanovi, ustanovi socijalne i dječje zaštite ili drugom objektu od javnog interesa uzorkovanje se vrši u 25 % smještajnih jedinica (jedan uzorak po smještajnoj jedinici) ravnomjerno raspoređenih po spratovima.

U svim drugim objektima od javnozdravstvenog interesa uzorkovanje se vrši na 25 % mjesta za potrošnju vode ravnomjerno raspoređenih po objektu;

- vrši se samo kad se koristi kao flokulant ili ako je prirodno prisutan u vodi;

- vrši se samo kad je voda po porijeklu površinska voda ili ako na nju površinska voda utiče;

- vrši se kada se koristi hloramin kao dezinfekciono sredstvo, osim ako to nalažu stručni razlozi;

- ovaj parametar se ne ispituje, ako je određena oksidabilnost.

- Periodična ispitivanja

2.1 Periodična ispitivanja – analiza B

Ova vrsta analize obuhvata sve parametre iz analize A, kao i ostale parametre iz Priloga 1, koji su prisutni u okolini i mogu potencijalno ugroziti izvorište, kao i one koje se upotrebljavaju u postupku prerade vode ili su identifikovane u količini iznad MDK vrijednosti.

Tabela 2

| Fizičko-hemijski i hemijski parametri | ## Mikrobioloski parametri |
| --- | --- |
| Aluminijum (napomena 1) | Escherichia coli (E. coli) |
| Amonijak | Enterococci |
| Boja | Ukupni kolifomi |
| Elektrolitička provodljivost | Clostridium perfringens (napomena 2) |
| Koncentracija vodonikovih jona (pH vrijednost) | Pseudomonas aeruginosa |
| Miris | Broj kolonija 22 °C |
| Mutnoća | Broj kolonija 37 °C |
| Nitrit (napomena 3) | Salmonella spp. |
| Ukus | Shigella spp. |
| Gvožđe (napomena 1) | Paraziti i protozoe |
| Hlorid |  |
| Nitrat |  |
| Oksidabilnost (napomena 4) |  |
| Rezidue dezifekcionih sredstava (SRH, hlorit, hlorat, ozon,…) |  |
| Temperatura |  |
| Fluoridi |  |
| TOC |  |
| Deterdženti |  |
| Fenoli |  |
| Sulfati |  |
| Mangan |  |
| Natrijum |  |
| THM ukupni |  |

Napomena:

- vrši se samo kad se koristi kao flokulant ili ako je prirodno prisutan u vodi;

- vrši se samo kad je voda za piće po porijeklu površinska voda ili ako površinska voda  na nju utiče;

- vrši se kada se koristi hloramin kao dezinfekciono sredstvo, osim ako to nalažu stručni razlozi;

- ovaj parametar nije potrebno mjeriti ako je parametar TOC analiziran, osim  ako to nalažu stručni razlozi.

2.2 Periodična  ispitivanja –  analiza C

Ova vrsta analize obuhvata sve parametre iz Priloga 1 ovog pravilnika, osim parametara za koje se može dokazati da ne mogu dostići MDK vrijednost.

Periodično ispitivanje (analiza C) vrši se četiri puta godišnje, prije početka korišćenja novog vodozahvata i najmanje jednom u dvije godine nakon puštanja u funkciju sistema za vodosnabdijevanje, prema Prilogu 1 ovog pravilnika.

B. UČESTALOST UZORKOVANJA  I ANALIZE VODE

Tabela 3

| Broj potrošača unutar mreže | Količina isporučene vode unutar zone vodosnabdijevanja m3/dan | Vrsta analize |  | Broj uzorkovanja mjesečno | Broj tačaka na distributivnoj mreži | Broj uzoraka (najmanji broj uzoraka- godišnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osnovno ispitivanje analiza A (najmanji broj uzoraka- mjesečno) | Periodično ispitivanje analiza B (najmanji broj uzoraka godišnje) |  |  |  |
| <500* | <100 | 2-4 | 0 | 0,5* | 2 | 12 |
| 501-5000 | >100-1000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 48 |
| 5001-20000 | >1000-4000 | 10 | 2 | 2 | 5 | 120 |
| 20001-50000 | >4000-10000 | 18 | 3 | 3 | 6 | 216 |
| 50001-200000 | >10000-40000 | 32 | 4 | 4 | 8 | 384 |
| 200001-500000 | >40000-100000 | 50 | 6 | 5 | 10 | 600 |
| *kod javnih vodovodnih sistema koji snabdjevaju manje od 500 korisnika uzorci vode za analizu se uzimaju jednom u dva mjeseca |  |  |  |  |  |  |

- u objektima za snabdijevanje vodom obrazovno-vaspitnih ustanova vrše se u toku školske godine četiri osnovna ispitivanja (analiza A) vode. Za vijeme raspusta ispitivanja se vrše 15 dana prije početka nastave.;

- u objektima za rekreativnu nastavu, odmor djece i mladih vrše se četiri osnovna (analiza A) i dva periodična (analiza B) ispitivanja;

-  u javnim objektima i subjektima u poslovanju hranom ispitivanje vode vrši se minimalno jednom u tri mjeseca, u obimu analize A.

Ispitivanje vode iz arteških bunara i drugih objekata za vodosnabdijevanje, ukoliko ne postoje vodovodni sistemi vrši se godišnje, prema broju stanovnika koji se snabdijevaju vodom iz svakog takvog objekta, i to:

| Broj stanovnika | Osnovno ispitivanje analiza A |  | Periodično ispitivanje analiza B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arteški bunar | Ostali objekti | Arteški bunar | Ostali objekti |
| do 1000 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 1001 - 5000 | 5 | 6 | 2 | 2 |

PRILOG 3

SADRŽINA – PARAMETRI, NAČIN I OBIM SPROVOĐENJA MONITORINGA, MJESTO I NAČIN UZIMANJA UZORAKA, KAO I UČESTALOST UZORKOVANJA I ANALIZA

PARAMETRI (GRUPA A) ZA KONTROLNI MONITORING

PARAMETRI GRUPA A

Fizičko-hemijski i hemijski parametri

Boja

Mutnoća

Ukus

Miris

Koncentracija vodonikovih jona (pH vrijednost)

Elektroprovodljivost

Amonijak (Napomena 1)

Nitriti (Napomena 1)

Nitrati

Hloridi

Fluoridi

Oksidabilnost (Napomena 2)

Rezidue dezinficijensa (slobodni hlor, hloriti, hlorati, ozon,…)

Temperatura

Aluminijum (Napomena 3)

Gvožđe (Napomena 3)

Arsen (Napomena 3 )

Mangan (Napomena 3)

Olovo

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli (E. coli)

Ukupni koliformi

Enterokoki

Broj kolonija 22 °C

Broj kolonija 37 °C

Closridium perfringens (uključujući spore) (Napomena 4)

Pseudomonas aeruginosa (Napomena 5)

Drugi parametri koji su utvrđeni kao bitni u programu monitoringa i nijesu obuhvaćeni Prilogom 1 ovog pravilnika, i prema potrebi, u okviru procjene rizika, u skladu sa Zakonom

Napomena:

- vrši se kada se koristi hloramin kao dezinfekcijsko sredstvo, osim ako to nalažu stručni razlozi;

- ovaj parametar nije potrebno mjeriti ako su rezultati analize TOC prihvatljivi, osim ako to nalažu stručni razlozi;

- vrši se samo kad se koristi kao flokulant ili ako je prirodno prisutan u vodi u povećanoj količini;

- vrši se samo kad je voda po porijeklu površinska voda ili ako površinska voda može na nju da utiče;

- određuje se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje u subjektu u poslovanju hranom, ugostiteljskom objektu, zdravstvenoj ili obrazovnoj ustanovi, ustanovi socijalne i dječje zaštite ili drugom objektu od javnog interesa.

PARAMETRI (GRUPA B) ZA REVIZIONI MONITORING

Parametri grupe B prate se u sprovođenju monitoringa radi utvrđivanja  usaglašenosti parametara datih u Prilogu 1 ovog pravilnika, osim parametara datih u tački B Priloga 1.

3.UČESTALOST UZORKOVANJA I ANALIZA

Tabela 1.     Učestalost uzorkovanja i analiza vode u monitoringu

| Količina isporučene vode unutar zone za snabdijevanje vodom m3/dan (Napomena 1 i 2) | Parametri grupe A: Broj uzoraka godišnje (Napomena 3 i 4) | Parametri grupe B: Broj uzoraka godišnje (Napomena 4) | Faktor umnoška za monitoring u Crnoj Gori |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 | 2 | 1 | 1 |
| > 100 ≤ 1 000 | 4 | 1 | 2 |
| > 1 000 ≤ 10 000 | 4 + 3 za svakih 1000 m3/dan i njihov dio ukupne zapremine | 1 + 1 za svakih 4500 m3/d i njihov dio ukupne zapremine | 3 |
| > 10 000 ≤100 000 | 4 + 3 za svakih 1 000 m3/dan i njihov dio ukupne zapremine | 3 + 1 za svakih 10 000 m3/d i njihov dio ukupne zapremine | 4 |
| > 100 000 | 4 + 3 za svakih 1000 m3/dan i njihov dio ukupne zapremine | 12 + 1 za svakih 25 000 m3/d i njihov dio ukupne zapremine | 4 |

Napomena:

- zona snabdijevanja je geografski određeno područje unutar kojega voda dolazi iz jednog ili više izvora te unutar kojeg se kvalitet vode može smatrati približno ujednačenim;

- količine se izračunavaju kao prosječne vrijednosti tokom jedne kalendarske godine. Umjesto količine vode, za određivanje minimalne učestalosti, može se upotrijebiti broj stanovnika u zoni snabdijevanja, uz pretpostavku da potrošnja iznosi 200 l/dan po stanovniku;

- navedena učestalost izračunava se na sljedeći način: npr. 4 300 m3/d = 16 uzoraka (četiri za prvih 1 000 m3/d + 12 za dodatnih 3 300 m3/d);

- u slučaju kratkotrajnog prekida snabdijevanja vodom, Komisija za vodu određuje učestalost praćenja vode koja se distribuira u cistijernama, u skladu sa Zakonom.

PRILOG 4

METODE ZA ISPITIVANJE PARAMETARA

Za određivanje količina pojedinih fizičko-hemijskih i hemijskih parametara koristite se standardne MEST ISO/IEC metode, a za parametre za koje ove metode ne postoje koriste se provjerene metode sa dokazanom tačnošću.

PARAMETRI ZA KOJE POSTOJE STANDARDNE MEST ISO/IEC METODE:

| Parametar | Metoda |
| --- | --- |
| Escherichia coli | MEST EN ISO-9308-1 ili ISO 9308-2 |
| UkupnI koliformi | MEST EN ISO-9308-1 ili ISO 9308-2 |
| Enterococci | ISO 7899-2 |
| Broj kolonija 22°C | ISO 6222 |
| Broj kolonija 37°C | ISO 6222 |
| Salmonella spp. | ISO 19250 |
| Pseudomonas aeruginosa | ISO/DIS 16266 |
| Clostridium perfringens (uključujući spore) | ISO 14189 |

PARAMETRI ZA KOJE NE POSTOJE STANDARDNE MEST ISO/IEC METODE:

- boja

- miris

- ukus

- mutnoća (Napomena 1).

Napomena:

- za monitoring mutnoće u tretiranim površinskim vodama zahtijevane karakteristike izvođenja su da se korišćenom metodom  obezbijedi da se kao minimum izmjeri koncentracije jednake MDK vrijednosti sa tačnošću od 25%, preciznošću od 25% i 25% granice detekcije.

MINIMALNE KARAKTERISTIKE ISPITIVANJA “MJERNA NESIGURNOST”

| Parametri | “Mjerna nesigurnost” (Napomena 1) % vrijednosti parametra osim za pH) | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Aluminijum | 25 |  |
| Amonijak | 40 |  |
| Antimon | 40 |  |
| Arsen | 30 |  |
| Benzo(a)piren | 50 | 5 |
| Benzen | 40 |  |
| Bor | 25 |  |
| Bromati | 40 |  |
| Kadmijum | 25 |  |
| Hloridi | 15 |  |
| Hrom | 30 |  |
| Elektrolitička provodljivost | 20 |  |
| Bakar | 25 |  |
| Cijanidi | 30 | 6 |
| 1,2-dihloroetan | 40 |  |
| Fluoridi | 20 |  |
| Koncentracija vodonikovih jona (izraženo u pH jedinicama) | 0,2 | 7 |
| Gvožđe | 30 |  |
| Olovo | 25 |  |
| Mangan | 30 |  |
| Živa | 30 |  |
| Nikl | 25 |  |
| Nitrati | 15 |  |
| Nitriti | 20 |  |
| Oksidabilnost | 50 | 8 |
| Pesticidi | 30 | 9 |
| Policiklički aromatski ugljenovodonici | 50 | 10 |
| Selen | 40 |  |
| Natrijum | 15 |  |
| Sulfati | 15 |  |
| Tetrahloroeten | 30 | 11 |
| Trihloroeten | 40 | 11 |
| Trihalometani – ukupno | 40 | 10 |
| Ukupni organski ugljienik (TOC) | 30 | 12 |
| Mutnoća | 30 | 13 |
| Akrilamid, epihlorohidrin i vinil-hlorid potrebno je kontrolisati pomoću specifikacija proizvoda. |  |  |

TAČNOST, PRECIZNOST I GRANICA DETEKCIJE ANALITIČKIH METODA

| Parametar | Tačnost, u % mjerne vrijednosti parametra (Napomena 2) | Preciznost, u % mjerne vrijednosti parametra (Napomena 3) | Granica detekcije u % od mjerne vrijednosti parametra (Napomena 4) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrilamid |  |  |  |  |
| Aluminijum | 10 | 10 | 10 |  |
| Amonijak | 10 | 10 | 10 |  |
| Antimon | 25 | 25 | 25 |  |
| Arsen | 10 | 10 | 10 |  |
| Benzen | 25 | 25 | 25 |  |
| Benzo(a)piren | 25 | 25 | 25 |  |
| Bor | 10 | 10 | 10 |  |
| Bromati | 10 | 10 | 10 |  |
| Kadmijum | 10 | 10 | 10 |  |
| Hlorid | 10 | 10 | 10 |  |
| Hrom | 10 | 10 | 10 |  |
| Elektrolitička provodljivost | 10 | 10 | 10 |  |
| Bakar | 10 | 10 | 10 |  |
| Cijanidi | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 1,2-dihloretan | 25 | 25 | 10 |  |
| Epihlorhidrin |  |  |  |  |
| Fluoridi | 10 | 10 | 10 |  |
| Koncentracija vodonikovih jona (pH) | 0.2 | 0.2 | - | 7 |
| Gvožđe | 10 | 10 | 10 |  |
| Olovo | 10 | 10 | 10 |  |
| Mangan | 10 | 10 | 10 |  |
| Živa | 20 | 10 | 20 |  |
| Nikal | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitrat | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitrit | 10 | 10 | 10 |  |
| Oksidabilnost | 25 | 25 | 10 | 8 |
| Pesticidi | 25 | 25 | 25 | 9 |
| Policiklički aromatični ugljenikovodonici | 25 | 25 | 25 | 10 |
| Selen | 10 | 10 | 10 |  |
| Natrijum | 10 | 10 | 10 |  |
| Sulfati | 10 | 10 | 10 |  |
| Tetrahloreten | 25 | 25 | 10 | 11 |
| Trihloreten | 25 | 25 | 10 | 11 |
| Ukupni trihalometani | 25 | 25 | 10 | 10 |
| Mutnoća | 25 | 25 | 25 |  |
| Akrilamid, epihlorohidrin i vinil-hlorid potrebno je kontrolisati pomoću specifikacija proizvoda. |  |  |  |  |

Napomena (za minimalne karakteristike ispitivanja “mjerna nesigurnost” i tačnost, preciznost i granica detekcije analitičkih metoda):

- “mjerna nesigurnost” je negativni parametar koji opisuje rasipanje vrijednosti veličine koje se na osnovu upotrijebljenih podataka dodaju mjerenoj veličini. Kriterijum djelovanja za “mjernu nesigurnost” (k = 2) procenat je vrijednost parametra navedena u tabeli ili veći od navedenog. “Mjerna nesigurnost” procjenjuje se na nivou MDK vijednosti parametra, osim ako nije drugačije određeno;

- tačnost je mjera sistemske greške, tj. razlika između srednje vrijednosti velikog broja ponovljenih mjerenja i stvarne vrijednosti. Dalje specifikacije su one utvrđene u standardu ISO 5725;

- preciznost je mjera slučajne greške i obično se izražava kao standardno odstupanje (unutar serije i između serija) raspona rezultata od srednje vrijednosti. Prihvatljiva preciznost je dvostruko relativno standardno odstupanje. Taj je pojam dodatno objašnjen u standardu ISO 5725;

- granica detekcije je ili: trostruka vrijednost standardne devijacije unutar serije prirodnog uzorka koji sadrži nisku koncentraciju parametra ili peterostruka vrijednost standardne devijacije slijepe probe (unutar serije);

- ako se vrijednost “mjerne nesigurnosti” ne može postići, trebalo bi odabrati najbolju dostupnu tehniku (do 60 % od MDK vrijednosti);

- metodom bi se trebalo da se utvrdi ukupna količina cijanida u svim oblicima;

- vrijednosti za tačnost, preciznost i mjernu nesigurnost izražene su u pH jedinicama;

- referentna metoda: EN ISO 8467;

- karakteristike ispitivanja za pojedinačne pesticide navedene su kao naznaka. Za nekoliko pesticida mogu da se postignu niske vrijednosti za “mjernu nesigurnost”  od čak 30% od MDK vrijednosti, a za neke pesticide mogu Da budu dopuštene više vrijednosti, do 80 % od MDK vrijednosti;

- karakteristike ispitivanja primjenjuju se na pojedine supstance, pri 25% od MDK vrijednosti parametra iz tačke B Priloga 1;

- karakteristike ispitivanja primjenjuju se na pojedine supstance, pri 50% od MDK vrijednosti parametra iz tačke B Priloga 1;

12. “mjernu nesigurnost” treba procjenjivati pri nivou od 3 mg/l ukupnog organskog ugljenika (TOC). Primjenjuju se Smjernice za određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) i rastvorenog organskog ugljenika (DOC) CEN 1484;

13. “mjernu nesigurnost” treba procjenjivati pri nivou od 1,0 NTU (jedinice nefelometrijske mutnoće) u skladu sa standardom EN ISO 7027-1.