PRILOG

RADIO-FREKVENCIJE I USLOVI POD KOJIMA SE TE RADIO-FREKVENCIJE MOGU KORISTITI BEZ ODOBRENJA

1  UREĐAJI KRATKOG DOMETA (SRD)

Pod uređajima kratkog dometa (SRD) podrazumijevaju se radio predajnici koji omogućavaju jednosmjenu ili dvosmjernu komunikaciju i za koje je karakteristična mala sposobnost uzrokovanja štetne interferencije drugoj radiokomunikacionoj opremi.

  - Nespecificirani SRD uređaji

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na nespecificirane SRD uređaje, koji su prevashodno namijenjeni za telemetriju, telekomandu, alarme i podatke uopšteno, kao i i druge slične primjene. Video aplikacije mogu biti korišćene samo u radio-frekvencijskim opsezima iznad 2,4 GHz. Ovom tačkom obuhvaćeni su i parametri opšte regulacije za uređaje koji koriste ultra širokopojasnu (UWB) tehnologiju, koji su primarno razvijeni sa ciljem da obezbijede komunikaciju korišćenjem UWB tehnologije u radio-frekvencijskim opsezima ispod 10,6 GHz, ali omogućavaju i druge vrste radio aplikacija.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za nespecificirane SRD uređaje dati su u Tabeli 1.

Tabela 1: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za nespecificirane SRD uređaje

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 13,553-13,567 MHz | 10 mW e.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.9 Aneksa 1 | Ne |
| b | 26,957-27,283 MHz | 10 mW e.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| c1 | 26,990-27,000 MHz | 100 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.8 Aneksa 1 | Ne |
| c2 | 27,040-27,050 MHz | 100 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.8 Aneksa 1 | Ne |
| c3 | 27,090-27,100 MHz | 100 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se odnosi tačka 1.8 Aneksa 1 | Ne |
| c4 | 27,140-27,150 MHz | 100 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.8 Aneksa 1 | Ne |
| c5 | 27,190-27,200 MHz | 100 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.8 Aneksa 1 | Ne |
| d | 40,660-40,700 MHz | 10 mW e.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| e | 138,20-138,45 MHz | ≤10 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | Nije specificirano | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| f1 | 169,4000-169,4750 MHz | 500 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | ≤ 50 kHz | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.2 i 1.10 Aneksa 1 | Ne |
| f2 | 169,4000-169,4875 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | Nije specificirano | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| f3 | 169,4875-169,5875 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤ 0,001% osim za period 00:00 h - 06:00 h po lokalnom vremenu gdje je D < 0,1% | Nije specificirano | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.10 Aneksa 1 | Ne |
| f4 | 169,5875-169,8125 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤0,1% | Nije specificirano | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| g1 | 433,050-434,790 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤ 10% | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| g2 | 433,050-434,790 MHz | 1 mW e.r.p. -13 dBm/10 kHz | bez ograničenja (n.1.3) | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Gustina snage ograničena na -13 dBm/10 kHz za širokopojasne modulacije pri širini opsega većoj od 250 kHz | Ne |
| g3 | 434,040-434,790 MHz | 10 mW e.r.p. | bez ograničenja (n.1.1) | ≤ 25 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| h0 | 862-863 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | ≤ 350 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| h1.0 | 863-870 MHz (n.1.2) | 25 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% (n.1.1) | ≤100 kHz za 47 ili više hopping kanala | ERC/REC 70-03 |  | Za FHSS. Na djelove opsega se takođe odnose tačke 1.2, 1.10 i 1.11 Aneksa 1 | Ne |
| h1.1 | 865-868 MHz |  | D ≤ 1% (n.1.1) | ≤50 kHz za 58 ili više hopping kanala | ERC/REC 70-03 |  | FHSS. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.2 i 1.11 Aneksa 1 | Ne |
| h1.2 | 863-870 MHz (n.1.2) | 25 mW e.r.p. gustina snage: - 4,5 dBm/100 kHz e.r.p. | D ≤ 0,1% ili LBT+AFA | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  | Izuzev FHSS. Na djelove opsega se takođe odnose tačke 1.2, 1.10 i 1.11 Aneksa 1 | Ne |
| h1.3 | 863-865 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% ili LBT+AFA | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  | Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.3 i 1.10 Aneksa 1 | Ne |
| h1.4 | 865-868 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 1% ili LBT+AFA | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  | Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.2 i 1.11 Aneksa 1 | Ne |
| h1.5 | 868-868,6 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 1% ili LBT+AFA | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  |  | Ne |
| h1.6 | 868,7-869,2 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% ili LBT+AFA | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  |  | Ne |
| h1.7 | 869,4-869,65 MHz | 500 mW e.r.p. | D ≤ 10% ili LBT+AFA | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  |  | Ne |
| h1.8 | 869,7-870 MHz | 5 mW e.r.p. | bez ograničenja (n.1.3) | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  |  | Ne |
| h1.9 | 869,7-870 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 1% ili LBT+AFA | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 |  |  | Ne |
| h2 | 870-874,4 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 1 Za zaštitu ER-GSM (873-876 MHz): D ≤ 0.01% maksimalno vrijeme transmisije 5ms/1s | ≤ 600 kHz | ERC/REC 70-03 |  | Namijenjeno za nove implementacije. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.2 Aneksa 1. | Ne |
| h3 | 915-919,4 MHz (n.1.7) | 25 mW e.r.p. Izuzev za RFID kanale prepoznate u n.1.5 gdje se primjenjuje 100 mW e.r.p. | D ≤ 1 Za zaštitu ER-GSM (918-921 MHz): D ≤ 0.01% maksimalno vrijeme transmisije 5ms/1s | ≤ 600 kHz Izuzev za RFID kanale prepoznate u n.1.5 gdje se primjenjuje ≤ 400kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Namijenjeno za nove implementacije. Na ovaj opseg ili njegove djelove se takođe odnose tačke 1.2, 1.3 i 1.11 Aneksa 1 | Ne |
| i | 2400-2483,5 MHz | 10 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Na ovaj radio-frekvencijski opseg se takođe odnose tačke 1.3 i 1.6 Aneksa 1 | Ne |
| j | 5725-5875 MHz | 25 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.2 Aneksa 1 | Ne |
| k1 | 3100-4800 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(06)04 ERC/REC 70-03 | EN 302 065 | Opšta regulativa za UWB uređaje | Ne |
| k2 | 6000-9000 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(06)04 ERC/REC 70-03 | EN 302 065 | Opšta regulativa za UWB uređaje | Ne |
| l | 6000-8500 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(12)03 ERC/REC 70-03 | EN 302 065 | Regulativa za UWB uređaje na vazduhoplovima | Ne |
| m | 24,00-24,25 GHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.5 Aneksa 1 | Ne |
| n1 | 57-64 GHz | 100 mW e.i.r.p. primjenjuje se maksimalna izlazna snaga od 10 mW | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 305 550 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.6 Aneks 1 | Ne |
| n2 | 61,0-61,5 GHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 305 550 |  | Ne |
| o1 | 122,0-122,25 GHz | 10 dBm e.i.r.p/250 MHz i -48 dBm/MHz pri elevaciji >30° | (n.1.4) | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 305 550 |  | Ne |
| o2 | 122,25-123,0 GHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 305 550 |  | Ne |
| p | 244-246 GHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 305 550 |  | Ne |

Napomene uz Tabelu 1:

n.1.1: 	Radni ciklus (D) se primjenjuje na cijelu emisiju (ne na pojedinačni hopping kanal).

n.1.2: 	Izuzeti su podopsezi za alarme (vidjeti tačku 1.7 Aneksa 1).

n.1.3: 	Govorne aplikacije su dozvoljene za maksimalnu širine opega 25 kHz, sa tehnikama pristupa spektru kao što je LBT ili ekvivalentnim i maksimalnim transmisionim periodom 1 minut za svaku transmisiju. Ostale audio i video aplikacije su isključene.

n.1.4: 	Ograničenja se mjere rms detektorom pri srednjem vremenskom trajanju 1 ms ili manje.

n.1.5:	Centralne radio-frekvencije raspoloživih kanala su 916,3 MHz, 917,5 MHz i 918,7 MHz. Širina kanala je 400 kHz.

n.1.6:	Korišćenje cijelih opsega ili podopsega 873-876 MHz i 918-921 MHz za nespecifične SRD uređaje zahtjeva sprovođenje dodatnih mjera za smanjenje vjerovatnoće pojave interferencije kao što su ograničenje vremena prenosa kako je navedeno u ECC Izvještaju 200.

n.1.7:	Može se imlementirati četvrti kanal čija je centralna radna radio-frekvencija 919,9 MHz sa ograničenjem 100mV e.r.p./400 kHz. Vidjeti takođe n.1.6.

n.1.8: 	LBT sa AFA se može koristiti kao zamjena za ograničenje D.

n.1.9: 	Opsezi a), b), c1), c2), c3), c4), c5) d), g1), g2), g3), i), j), m), n1), n2), o1), o2) i p) takođe su predviđeni za industrijske, naučne kao i primjene u medicini, kako je utvrđeno Planom namjene radio-frekvencijskog spektra.

n.1.10:	Određeni kanali iz opsege h1.0), h1.1), h1.2) i h1.4) mogu biti zauzeti od strane RIFD koji rade sa većom snagom (detaljnije, vidjeti tačku 1.11 Aneksa 1). Za smanjenje rizika smetnji od strane RIFD, SRD uređaji trebaju koristiti LBT sa AFA ili uzeti u obzir određeno odstojanje. U slučaju RIFD veće izračene snage ove vrijednosti tipično mogu varirati od 918 m (u zatvorenom prostoru) do 3,6 km (u otvorenom ruralnom prostoru). Kada transponder čiji je e.r.p. 20 dBm zauzima radio-frekvencijski spektar u preostalih 2,2 MHz, ove vrijednosti mogu varirati od 24 m (u zatvorenom prostoru) do 58 m (u otvorenom ruralnom prostoru).

n.1.11:	Susjedne opsege ispod 862 MHz i iznad 870 MHz mogu koristiti sistemi koji rade sa većom izračenom snagom.

n.1.12:	Proizvođači/dobavljači SRD uređaja koji koriste opseg 862-863 MHz dužni su procijeniti rizik i prihvatiti odgovornost pri odlučivanju o tome da li ovi uređaji mogu raditi u prisustvu visokih nivoa ambijentalnog šuma koji potiče od emisija van opsega LTE korisničnih terminala i skladu s tim dizajnirati/distribuirati ove uređaje.

  - SRD uređaji za traženje, praćenje i prikupljanje podataka

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na SRD uređaje za traženje, praćenje i prikupljanje podataka, a koji obuhvataju specifične uređaje koji služe za:

-	Hitna otkrivanje zakopanih žrtava kao što su žrtve od lavine i otkrivanje vrijednih predmeta;

-   Okrivanje i izbjegavanje sudara;

-	Mjerna očitavanja;

-	Prikupljanje podataka, senzore i aktuatore u mrežnim podacima;

-	Senzore (za komunalne usluge: voda, gas i struja; meterološke instrumente; mjerenje nivoa zagađenja; prikupljanje podataka o okruženju, 	kao što je nivo alergena (polena, prašine), elektromagnetnog zagađenja (solarne aktivnosti), šuma) i aktuatore (kontrolnih uređaja za	uličnu rasvjetu i semafore);

-	WIA koje se koriste za bežične linkove u industrijskim okruženjima, uključujući nadzor i komunikaciju zaposlenih, bežične senzore i aktuatore.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za traženje, praćenje i prikupljanje podataka dati su u Tabeli 2.

Tabela 2: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za traženje, praćenje i prikupljanje podataka

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 442,2-450 kHz | 7 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Kontinualan talas (CW)-bez modulacije Kanalni razmak ≥150 Hz | ERC/REC 70-03 |  | Okrivanje i izbjegavanje sudara. | Ne |  |
| a2 | 456,9-457,1 kHz | 7 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Kontinualan talas (CW)-bez modulacije | ERC/REC 70-03 | EN 300 718 | Hitno otkrivanje zakopanih žrtava i vrijednih predmeta. Centralna frekvencija 457 kHz | Ne |  |
| b | 169,4-169,475 MHz | 500 mW e.r.p. | D ≤ 10 % | ≤ 50 kHz | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Mjerna očitavanja. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1 i 1.10 Aneksa 1 | Ne |  |
| c1 | 865-868 MHz (n.2.4) | 500 mW e.r.p. | D ≤ 2,5 % i APC (n.2.1) Za pristupnu tačku mreže: D ≤ 10 % | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 303 659 (u razvoju) | Mreže za prenos podataka (n.2.2 i n.2.3). APC može smanjiti predajnu snagu linka sa maksimuma na vrijednost ≤ 5 mW. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1 i 1.11 Aneksa 1 | Ne, osim za NAP |  |
| c2 | 870-874,4MHz | 500 mW e.r.p. | D ≤ 2,5% i APC(n.2.1) Za pristupnu tačku mreže: D ≤ 0.01% | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 303 204 | Mreže za prenos podataka(n.2.2 i n.2.3). Svi nomadski i mobilni uređaji kontrolišu se posredstvom glavne pristupne tačke mreže (NAP). Potrebna je APC koja može smanjiti predajnu snagu linka sa maksimuma na vrijednost ≤ 5 mW. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneksa 1 | Ne, osim za NAP |  |
| c3 | 917,3-918,9 MHz (n.2.5) | 500 mW e.r.p | D ≤ 2,5% i APC (n.2.1) Za pristupnu tačku mreže: D ≤ 0.01% | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 303 659 (u razvoju) | Mreže za prenos podataka (n.2.2 i n.2.3). Svi nomadski i mobilni uređaji kontrolišu se posredstvom glavne pristupne tačke mreže (NAP). Potrebna je APC koja može smanjiti predajnu snagu linka sa maksimuma na vrijednost ≤ 5 mW. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1, 1.3 i 1.11 Aneksa 1 | Ne, osim za NAP |  |
| c4 | 915-919,4 MHz | 25 mW e.r.p | D ≤ 0.01% | ≤ 600 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 303 659 (u razvoju) | Mreže za prenos podataka (n.2.2 i n.2.3). Svi nomadski i mobilni uređaji kontrolišu se posredstvom glavne pristupne tačke mreže (NAP). Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1, 1.3 i 1.11 Aneksa 1 | Ne, osim za NAP |  |
| d | 5725-5875 MHz | ≤ 400 mW e.i. r.p. | APC (n.2.1) Oprema mora imati implementiran odgovarajući mehanizam zajedničkog korišćenja spektra (npr. DFS ili DAA) (n.2.6) | ≥ 1 MHz i ≤ 20 MHz | ERC/REC 70-03 | EN 303 258 | Korištenje za WIA. APC može smanjiti e.i.r.p. na vrijednost ≤ 25 mW. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneksa 1 | Da |  |

Napomene uz Tabelu 2:

n.2.1: 	Alternativno druge tehnike za smanjenje vjerovatnoće pojave interferencije kojima se obezbjeđuje ekvivalentan nivo kompatibilnosti.

n.2.2: 	Pristupna tačka mreže (NAP) u mrežama za prenos podataka je fiksan zemaljski uređaj kratkog dometa koji ima funkciju tačke povezivanja drugih uređaja kratkog dometa u mrežama za prenos podataka do servisnih platformi izvan mreža za prenos podataka. Termin mreža za prenos podataka odnosi se na nekoliko SRD uređaja, uključujući pristupnu tačku mreže, kao mrežnu komponentu i bežične konekcije koje ih povezuju.

n.2.3: 	Obavezno je prijavljivanje za NAP u cilju administriranja zajedničkog korišćenja lokacija i/ili u cilju primjene tehnika za smanjenje vjerovatnoće pojave interferencije kako bi se obezbijedila zaštita radio službama.

n.2.4: 	Emitovanje je dozvoljeno samo unutar opsega 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867 MHz i 867,4-867,6 MHz.

n.2.5: 	Emitovanje je dozvoljeno samo unutar opsega 917,3-917,7 MHz i 918,5-918,9 MHz.

n.2.6: 	DFS je obavezan u opsegu 5725-5850 MHz da bi se obezbijedila adekvatna zaštita radiolokacijskoj službi (uključujući i radare sa frekvencijskim skakanjem),  DAA je obavezna u opsegu 5855-5875 MHz za zaštitu ITS, u opsegu 5725-5875 MHz za zaštitu BFWA, i u opsegu 5795-5815 MHz za zaštitu TTT primjena.

  - Širokopojasni sistemi za prenos podataka

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na širokopojasne sisteme za prenos podataka koji uključuju:

-	Mreže za prenos podataka u opsegu 863-868 MHz;

-	Bežične pristupne sisteme uključujući lokalne radio mreže (WAS/RLANs) u radio-frekvencijskom opsegu 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz 5470-5725 MHz i 5945-6425 MHz;

-	Višegigabitne WAS/RLANs u opsegu 57-66 GHz.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za širokopojasne sisteme za prenos podataka dati su u Tabeli 3.

Tabela 3: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za širokopojasne sisteme za prenos podataka

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 863-868 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 2,8% Za pristupnu tačku mreže: D ≤ 10% (n.3.1) | > 600 kHz ≤ 1 MHz | ERC/REC 70-03 |  | Korišćenje za mreže za širokopojasni prenos podataka. Na cijeli ili dio ovog opsega se takođe odnose tačke 1.1, 1.2, 1.10 i 1.11 Aneksa 1 | Ne, osim za spoljne pristupne tačke mreže |
| a2 | 915,8-919,4 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 2,8% Za pristupnu tačku mreže: D ≤ 10% (n.3.1) | > 600 kHz ≤ 1 MHz | ERC/REC 70-03 |  | Mreže za širokopojasni prenos podataka (n.3.1 i n.3.2). Svi nomadski i mobilni uređaji kontrolišu se posredstvom glavne pristupne tačke mreže (NAP). Na cijeli ili dio ovog opsega se takođe odnose tačke 1.1, 1.2 i 1.11 Aneksa 1 | Ne, osim za NAP |
| b | 2400-2483,5 MHz | 100 mW e.i.r.p. | Oprema posjeduje implementiran odgovarajući mehanizam za zajedničko korišćenje spektra (npr. LBT, DAA) | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 328 | Za širokopojasne modulacije, izuzev FHSS, maksimalna gustina e.i.r.p. je ograničena na 10 mW/MHz. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1 i 1.6 Aneksa 1 | Ne, osim za za spoljne bežične pristupne sisteme |
| c1 | 5150-5350 MHz (n.3.3) | 200 mW maksimalna srednja e.i.r.p. | bez ograničenja |  | ECC/DEC/(04)08 | EN 301 893 | Koristi samo za unutrašnje bežične pristupne sisteme (n.3.4 i n.3.5). Maksimalna srednja gustina e.i.r.p. ograničena na 10 mW/MHz u svakom podopsegu širine 1 MHz | Ne |
| c2 | 5470-5725 MHz (n.3.3) | 1 W max srednja e.i.r.p. | bez ograničenja |  | ECC/DEC/(04)08 | EN 301 893 | Koristi i za spoljne i za unutrašnje bežične pristupne sisteme. Maksimalna srednja gustina e.i.r.p. ograničena na 50 mW/MHz u svakom podopsegu širine 1 MHz | Ne, osim za za spoljne bežične pristupne sisteme |
| c3 | 5945-6425 MHz | 23 dBm | LPI uređaji |  | ECC/DEC/(20)01 | EN 303 687 | Koristi samo za unutrašnje bežične pristupne sisteme, uključujući vozove i vazduhoplove | Ne |
|  |  | 14 dBm | VLP uređaji |  |  |  | Koristi i za spoljne i za unutrašnje bežične pristupne sisteme. |  |
| d1 | 57-71 GHz | 40 dBm e.i.r.p. 23 dBm/MHz gustina e.i.r.p. | Oprema posjeduje implementiran odgovarajući mehanizam za zajedničko korišćenje spektra |  |  | EN 302 567 | Fiksne instalacije za upotrebu u otvorenom prostoru nisu dozvoljene. | Ne |
| d2 | 57-71 GHz | 40 dBm e.i.r.p. 23 dBm/MHz gustina e.i.r.p. i maksimalna predajna snaga od 27 dBm na ulazu ili uzlazima antene | Oprema posjeduje implementiran odgovarajući mehanizam za zajedničko korišćenje spektra |  | ECC Report 228 |  |  | Ne |
| d3 | 57-71 GHz | 55 dBm e.i.r.p. 38 dBm/MHz gustina e.i.r.p. i dobitak predajne antene ≥30 dBi | Oprema posjeduje implementiran odgovarajući mehanizam za zajedničko korišćenje spektra |  | ECC Report 228 |  |  | Ne |
| e | 57-66 GHz | 40 dBm srednja e.i.r.p. Ako je implemetirana kontrola predajne snage, ova vrijednost odgovara najvećem nivou snage u opsegu kontrole za vrijeme trajanja predajnog impulsa | Oprema posjeduje implementiran odgovarajući mehanizam za zajedničko korišćenje spektra (npr. LBT, DAA) | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 567 | Fiksne instalacije za upotrebu u otvorenom prostoru nisu dozvoljene. Maksimalna srednja gustina e.i.r.p. je ograničena na 13 dBm/MHz. | Ne |

Napomene uz Tabelu 3:

n.3.1: 	Pristupna tačka mreže u mrežama za prenos podataka je fiksan zemaljski uređaj kratkog dometa koji ima funkciju tačke povezivanja drugih uređaja kratkog dometa u mrežama za prenos podataka do servisnih platformi izvan mreža za prenos podataka. Termin mreža za prenos podataka odnosi se na nekoliko SRD uređaja, uključujući pristupnu tačku mreže, kao mrežnu komponentu i bežične konekcije koje ih povezuju.

n.3.2:  Obavezno je prijavljivanje za NAP u cilju administriranja zajedničkog korišćenja lokacija i/ili u cilju primjene tehnika za smanjenje vjerovatnoće pojave interferencije kako bi se obezbijedila zaštita radio službama.

n.3.3: 	WAS/RLAN sistemi koji rade u opsegu 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz moraju imati mogućnost kontrole predajne snage (TPC), koja obezbjeđuje, u  prosjeku, faktor slabljenja od najmanje 3 dB u odnosu na maksimalno dozvoljenu izlaznu snagu sistema. Ukoliko se ne upotrebljava kontrola predajne snage (TPC) maksimalno dozvoljena srednja e.i.r.p. i odgovarajuća srednja gustina e.i.r.p. moraju biti redukovane za 3 dB u odnosu na vrijednosti date u odgovarajućim posebnim napomenama za ove opsege. Zaštita odgovarajućeg nivoa mora se obezbijediti tehnikama smanjenja snage shodno zahtjevima za detekciju, radni režim i odziv, kao što je navedeno u Preporuci ITU-R M.1652 (Annex 1), da bi se obezbijedilo kompatibilno funkcionisanje sa radio-determinacijskim sistemima (radarima). Osim prethodnog, treba obezbijediti da vjerovatnoća selekcije kanala bude ista za sve raspoložive kanale, u cilju obezbjeđivanja, u prosjeku, približno uniformne raspodjele opterećenja navedenih opsega.

n.3.4:	U opsegu 5150-5250 MHz, unutrašnji bežični pristupni sistemi uključuju i instalacije unutar drumskih vozila, željezničkih kompozicija i vazduhoplova, kao i limitiranu spoljašnju upotrebu (Ako se koristi na otvorenom, oprema ne smije biti pričvršćena na fiksnu instalaciju ili na vanjsku karoseriju cestovnih vozila, fiksnu infrastrukturu ili fiksnu vanjsku antenu). Korišćenje od strane vazduhoplovnih sistema bez posade (UAS) je limitirano na opseg 5170-5250 MHz.

n.3.5:	Korišćenje opsega 5250-5350 MHz je moguće samo unutar građevinskih objekata.

1.4  SRD uređaji za primjene u željeznici

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na SRD uređaje za primjene u željeznici i koji mogu biti namijenjeni za sljedeće aplikacije:

-	Balise up-link (zemlja-voz) sisteme uključujući Eurobalise (opseg a),

-	Loop up-link (zemlja-voz) sisteme uključujući Euroloop (opseg b),

-	Balise "tele-powering" i down link (voz-zemlja) sisteme uključujući Eurobalise i aktivaciju Loop/Euroloop aplikacija (opseg c) i

-	Sisteme za automatsku identifikaciju vozila uključujući kočenje posredstvom radarskih sezora na nivou željezničkog ukrštanja (opseg d).

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za primjene u željeznici dati su u Tabeli 4.

Tabela 4: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za primjene u željeznici

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 984-7484 kHz | 9 dBμA/m na 10 m | D ≤ 1% | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 608 | Emitovanje samo po prijemu Balise / Eurobalise tele-powering signala od voza. Centralna frekvencija 4234 kHz | Ne |
| b | 7,3-23,0 MHz | -7 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Maksimalna jačina polja u podopsegu širine od 10 kHz, prostorno usrednjena na svakih 200 m dužine. Emitovanje samo u prisustvu voza. Signal proširenog spektra, kodna dužina: 472 Chips. Centralna frekvencija 13,547 MHz | Ne |
| c | 27,090-27,100 MHz | 42 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 608 | "Tele-powering" i down-link signal za Balise / Eurobalise. Opciono se može koristiti i za aktiviranje Loop/Euroloop aplikacija. Centralna frekvencija 27,095 MHz Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneksa 1 | Ne |
| d | 76-77 GHz | 55 dBm vršna e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 301 091 | Sistem za identifikaciju vozila uključujući kočenje posredstvom radarkih senzora na nivou željezničkog ukrštanja. Srednja snaga 50 dBm ili 23,5 dBm za impulsni radar. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.5 i 1.6 Aneksa 1 | Ne |

  - Putno-transportna i saobraćajna telemetrija (RTTT)

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na radio sisteme za transportnu i saobraćajnu telemetriju (putna, željeznička i vodena, s različitim tehničkim ograničenjima za svaku od navedenih), upravljanje saobraćajem, navigaciju i upravljanje mobilnošću. Tipična korištenja odnose se na interfejs između različitih vidova transporta, komunikaciju između vozila, između vozila i fiksnih infrastrukturnih instalacija, kao i radarske sisteme. Radar na motornom vozilu definiše se kao pokretni radarski uređaj koji podržava funkcije automobila.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za RTTT uređaje dati su u Tabeli 5.

Tabela 5: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za RTTT uređaje

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 5795-5805 MHz | 2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. | bez ograničenja |  | ERC/REC 70-03 | EN 300 674 |  | Ne |
| b | 5805-5815 MHz | 2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. | bez ograničenja |  | ERC/REC 70-03 | EN 300 674 |  | Ne |
| c1 | 5875-5925 MHz | 23 dBm/MHz e.i.r.p. 33 dBm e.i.r.p. sa TPC sa 30 dB |  | 10 MHz | ECC/DEC/(08)01 | EN 302 571 | ITS | Ne |
| c2 | 5925-5935 MHz | 23 dBm/MHz e.i.r.p. 33 dBm e.i.r.p. sa TPC sa 30 dB |  | 10 MHz | ECC/DEC/(08)01 | EN 302 571 | ITS za gradske i prigradske željezničke linije | Ne |
| c3 | 5855-5875 MHz | -3 dBm/MHz e.i.r.p. 55 dBm vršna e.i.r.p. |  |  | ECC/REC/(08)01 ERC/REC 70-03 | EN 302 571 | Za ITS primjene nenamijenjene za bezbjednost saobraćaja | Ne |
| d0 | 21,65-26,65 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 | EN 302 288 | Automobilski radari kratkog dometa (SRR). Nova SRR oprema se više ne može stavljati na tržište. Postojeća opema se može koristiti do kraja upotrebe vozila. | Ne |
| d1 | 24,050-24,075 GHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja |  | ERC/REC 70-03 | EN 302 858 | Radari na vozilima | Ne |
| d2 | 24,075-24,150 GHz | 0,1 mW e.i.r.p. | bez ograničenja |  | ERC/REC 70-03 | EN 302 858 | Radari na vozilima | Ne |
|  |  | 100 mW e.i.r.p. | DT ≤ 4μs/40 kHz za svakih 3 ms |  | ERC/REC 70-03 | EN 302 858 | Automobilski radari. Pristup spektru i tehnike u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije dati su za uređaje montirane iza amortizera. Ako se vrši montiranje bez amortizera, primjenjuje se ograničenje maksimalnog DT od 3μs/40kHz za svakih 3 ms. Pored ograničenja maksimalnog DT, primjenjuje se ograničenje od 250 kHz za minimalni opseg modulacije (za FMCW ili signale sa frekvencijskim korakom) ili minimalni trenutni opseg (za impulsne signale). | Ne |
|  |  |  | DT ≤ 1ms/40 kHz za svakih 40 ms |  |  |  | Automobilski radari. Pristup spektru i i tehnike u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije dati su za uređaje montirane iza amortizera ili bez amortizera. Pored ograničenja maksimalnog DT, primjenjuje se ograničenje od 250 kHz za minimalni opseg modulacije (za FMCW ili signale sa frekvencijskim korakom) ili minimalni trenutni opseg (za impulsne signale). | Ne |
| d3 | 24,150-24,250 GHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja |  | ERC/REC 70-03 | EN 302 858 | Radari na vozilima | Ne |
| e | 63-64 GHz | 40 dBm |  |  | ECC/DEC/(09)01 | EN 302 686 | ITS | Ne |
| f1 | 76-77 GHz | 55 dBm vršna e.i.r.p. | (n.5.1) | bez razmaka | ERC/REC 70-03 ECC Report 262 | EN 301 091 | Samo za vozila na putevima i infrastrukturne sisteme. Prosječna snaga iznosi 50 dBm, a za pulsne radare 23,5 dBm. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.4 i 1.6 Aneksa 1 | Ne |
| f2 | 76-77 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(16)01 ERC/REC 70-03 | EN 303 360 | Za radare za detekciju prepreka kod upravljanja letjelicama s rotorima (elisama). Korištenje nije dozvoljeno u blizini radio-astronomskih opservatorija. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.4 i 1.6 Aneksa 1 | Ne |

Napomena uz Tabelu 5:

n.5.1: 	Fiksni transportni radari infrastrukturnih sistema moraju imati sposobnost skeniranja u cilju organičenja vremena osvetljenja i obezbijediti minimalno vrijeme 	tišine da bi se omogućila koegzistencija sa automobilskim radarima.

  - SRD uređaji za primjene u radio-determinaciji

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na SRD uređaje koji se koriste u radio-determinaciji. Parametri dati ovom tačkom obuhvataju i opremu za detekciju pokreta i uzbunu. Radio-determinacija podrazumijeva određivanje pozicije, brzine i/ili drugih karakteristika objekta, odnosno obezbjeđivanje informacija o navedenim karakteristikama, na osnovu poznavanja propagacije radio talasa.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za primjene u radio-determinaciji dati su u Tabeli 6.

Tabela 6: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za primjene u radio-determinaciji

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 30 MHz-12,4 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(06)08 ERC/REC 70-03 |  | Zemljani i zidni radarski sistemi za sondiranje | Ne |
| b | 2200-8000 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(07)01 ERC/REC 70-03 | EN 302 065 | Senzori za materijale u građevinarstvu | Ne |
| c | 2400-2483,5 MHz | 25 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/DEC/(01)08 ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1 i 1.3 Aneksa 1 | Ne |
| d | 3100-4800 MHz |  |  |  | ECC/REC/(11)09 ERC/REC 70-03 | EN 302 065 | Za UWB sisteme za praćenje lokacije tipa 2 (LT2) | Ne |
| e | 3100-4800 MHz |  |  |  | ECC/REC/(11)10 ERC/REC 70-03 | EN 302 065 | Za UWB primjene za praćenje lokacije u hitnim situacijama i nepogodama (LAES) | Ne |
| f1 | 4,5-7,0 GHz | -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. van zatvorenog testnog rezervoara | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 372 | Sonde za radarsko određivanje nivoa u rezervoarima (TLPR) | Ne |
| f2 | 8,5-10,6 GHz | -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. van zatvorenog testnog rezervoara | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 372 | Sonde za radarsko određivanje nivoa u rezervoarima (TLPR). Za opseg 10,6 GHz-10,7 GHz, neželjena izračena emisija van rezervoara mora biti manja od -60 dBm/MHz e.i.r.p. | Ne |
| f3 | 24,05-24,25 GHz | -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. van zatvorenog testnog rezervoara | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Sonde za radarsko određivanje nivoa u rezervoarima (TLPR) | Ne |
| f4 | 57-64 GHz | -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. van zatvorenog testnog rezervoara | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 372 | Sonde za radarsko određivanje nivoa u rezervoarima (TLPR). Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneks 1 | Ne |
| f5 | 75-85 GHz | -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. van zatvorenog testnog rezervoara | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 372 | Sonde za radarsko određivanje nivoa u rezervoarima (TLPR) | Ne |
| g1 | 6,0-8,5 GHz |  |  | bez razmaka | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | EN 302 729 | Sonde za radarsko određivanje nivoa koje se koriste u industriji (LPR). | Ne |
| g2 | 24,05-26,0 GHz |  |  | bez razmaka | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | EN 302 729 | Sonde za radarsko određivanje nivoa koje se koriste u industriji (LPR). | Ne |
| g3 | 57-64 GHz |  |  | bez razmaka | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | EN 302 729 | Sonde za radarsko određivanje nivoa koje se koriste u industriji (LPR). Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneks 1 | Ne |
| g4 | 75-85 GHz |  |  | bez razmaka | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 | EN 302 729 | Sonde za radarsko određivanje nivoa koje se koriste u industriji (LPR). | Ne |
| h | 9200-9500 MHz | 25 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 |  | Ne |
| i | 9500-9975 MHz | 25 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 |  | Ne |
| j | 10,5-10,6 GHz | 500 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 |  | Ne |
| k | 13,4-14,0 GHz | 25 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 |  | Ne |
| l | 17,1-17,3 GHz | +26 dBm e.i.r.p. | DAA | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Zemaljski sintetički radari (GBSAR). Posebni zahtjevi za antenski dijagram radara i implementaciju DAA tehnike primjenjuju se prema ETSI standardu EN 300 440 | Ne |
| m | 24,05-24,25 GHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Priloga | Ne |
| n1 | 100 Hz-148 kHz | 46 dBµV/m na rastojanju 10 m na 100 Hz van NMR uređaja | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 |  | Uređaji sa zatvorenom primjenom nuklearne magnetne rezonanse (NMR). Jačina magnetnog polja opada 10dB/decadi iznad 100 Hz | Ne |
| n2 | 148-5000 kHz | -15 dBµV/m na rastojanju 10 m van NMR uređaja | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 |  | Uređaji sa zatvorenom primjenom nuklearne magnetne rezonanse (NMR) | Ne |
| n3 | 5000 kHz-30 MHz | -5 dBµV/m na rastojanju 10 m van NMR uređaja | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 |  | Uređaji sa zatvorenom primjenom nuklearne magnetne rezonanse (NMR) | Ne |
| n4 | 30-130 MHz | -36 dBm e.r.p van NMR uređaja | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 |  | Uređaji sa zatvorenom primjenom nuklearne magnetne rezonanse (NMR) | Ne |
| o | 76-77 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03 |  | Zemaljski sintetički radari visoke definicije (HD-GBSAR). Korištenje nije dozvoljeno u blizini radio- astronomskih opservatorija (RAS) u slučaju direktne vidjljivosti. Posebni zahtjevi za antenski dijagram radara radi isključivanja zone RAS i implementacija DAA tehnike primjenjuju se u slučaju spoljnje upotrebe HD-GBSAR. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.4 i 1.5 Aneksa 1 | Ne |

1.7  Alarmi

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na alarmne sisteme, uključujući alarme za uzbunjivanje i alarme za sigurnost i bezbjednost. Pojedini opsezi su predviđeni za sljedeće primjene:

-	opsezi a), b), c) i e) za alarme;

-	opseg d) za alarme za uzbunjivanje.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za alarme dati su u Tabeli 7.

Tabela 7: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za alarme

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI Standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 868,600-868,700 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤ 1,0% | ≤ 25 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Cijeli opseg se može koristiti kao jedan kanal za prenos podataka velikom brzinom | Ne |
| b | 869,200-869,250 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | ≤ 25 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Alarmi za uzbunjivanje | Ne |
| c | 869,250-869,300 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤ 0,1% | ≤ 25 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| d | 869,300-869,400 MHz | 10 mW e.r.p. | D ≤ 1,0% | ≤ 25 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| e | 869,650-869,700 MHz | 25 mW e.r.p. | D ≤ 10% | ≤ 25 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |

1.8  SRD uređaji za upravljanje modelima

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na SRD uređaje za upravljanje modelima u svrhu kontrole kretanja modela u vazduhu, na zemlji ili iznad ili ispod površine vode.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za upravljanje modelima dati su u Tabeli 8.

Tabela 8: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za upravljanje modelima

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 26990-27000 kHz | 100 mW e.r.p. | bez ograničenja | ≤ 10 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneksa 1 | Ne |
| a2 | 27040-27050 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| a3 | 27090-27100 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| a4 | 27140-27150 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| a5 | 27190-27200 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 34,995-35,225 MHz | 100 mW e.r.p. | bez ograničenja | ≤ 10 kHz | ERC/DEC(01)11 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Samo za leteće modele | Ne |
| c1 | 40,66-40,67 MHz | 100 mW e.r.p. | bez ograničenja | ≤ 10 kHz | ERC/DEC(01)12 ERC/REC 70-03 | EN 300 220 |  | Ne |
| c2 | 40,67-40,68 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| c3 | 40,68-40,69 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| c4 | 40,69-40,7 MHz |  |  |  |  |  |  |  |

1.9  SRD uređaji za indukcione aplikacije

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na SRD uređaje za indukcione aplikacije koje obuhvataju imobilizaciju automobila, uređaje za radio-frekvencijsku identifikaciju (RFID) koji uključuju npr. uređaje za automatsku identifikaciju artikala, sisteme za nalaženje izgubljene imovine, alarmne sisteme, uređaje za kontrolu zagađenja, ličnu identifikaciju, kontrolu pristupa, detektore blizine, protiv-provalne sisteme, sisteme za lociranje, sisteme za prenos podataka ka ručnim uređajima, protiv-provalne sisteme uključujući RF protiv-provalne indukcione sisteme (npr. EAS), detektore metala i blizine, bežični sistemi kontrole, identifikacija životnja, detekcija kablova, bežične govorne veze i automatsku naplatu putarine.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za indukcione aplikacije dati su u Tabeli 9.

Tabela 9: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za indukcione aplikacije

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Modulacija / maksimalna zauzetost širine opsega | Referentni ECC dokument | ETSI Standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 100 Hz-9 kHz | 82 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 303 660 EN 303 447 EN 303 454 | Veličina antene < 1/20 talasne dužine (n.9.1). Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.10 Aneksa 1 | Ne |
| a1 | 9-90 kHz (n.9.2) | 72 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena. Nivo polja signala opada 3 dB/oct na 30 kHz | Ne |
| a2 | 90-119 kHz (n.9.2) | 42 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena | Ne |
| a3 | 119-135 kHz (n.9.2) | 66 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | (n.9.3) | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena. Nivo polja signala opada 3 dB/oct na 119 kHz | Ne |
| b | 135-140 kHz | 42 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena | Ne |
| c | 140-148,5 kHz | 37,7 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena | Ne |
| d | 400-600 kHz | -8 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 | Samo za RFID. U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena. Maksimalna jačina polja je definisana u opsegu širine 10 kHz. Maksimalno dozvoljena ukupna jačine magnetnog polja je -5 dBμA/m na 10m za sisteme koji koriste širinu opsega veću od 10kHz kada se mjeri na centralnoj frekvenciji uz poštovanje ograničenja gustine (-8 dBμA/m za širinu opsega od 10kHz). Ovi sistemi trebaju da rade sa minimalnom radnom širinom opsega od 30kHz. | Ne |
| e | 3155-3400 kHz | 13,5 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena | Ne |
| f | 6765-6795 kHz | 42 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 |  | Ne |
| g | 7400-8800 kHz | 9 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 |  | Ne |
| h | 10200-11000 kHz | 9 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 |  | Ne |
| i | 13,553-13,567 MHz | 42 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | (n.9.4) | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 | Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneksa 1 | Ne |
| j | 13,553-13,567 MHz | 60 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | (n.9.4) | ERC/REC 70-03 ECC Report 208 | EN 300 330 | Samo za RFID. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneksa 1 | Ne |
| k1 | 148,5 kHz-5 MHz | -15 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 EN 302 536 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena. Maksimalna jačina polja je definisana u opsegu širine 10 kHz. Maksimalno dozvoljena ukupna jačina polja je -5 dBμA/m na 10 m za sisteme koji koriste širinu opsega veću od 10 kHz uz poštovanje ograničenja gustine (-15 dBμA/m u opsegu 10 kHz) | Ne |
| k2 | 5-30 MHz | -20 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 330 | U slučaju korišćenja spoljašnje antene, može se koristiti samo "loop coil" antena. Maksimalna jačina polja je definisana u opsegu širine 10 kHz. Maksimalno dozvoljena ukupna jačina polja je -5 dBμA/m na 10 m za sisteme koji koriste širinu opsega veću od 10 kHz uz poštovanje ograničenja gustine (-20 dBμA/m u opsegu 10 kHz) | Ne |

Napomene uz Tabelu 9:

n.9.1: 		Veličina antene je opisana kao udaljenost između one dvije tačke antene koje imaju najveće rastojanje između sebe (npr. za antenu u obliku pravougaonika to je dijagonala, a za antenu u obliku kruga, to je prečnik).

n.9.2: 		U podopsezima a1), a2) i a3) u slučaju korišćenja „loop“ antene integrisane ili neintegrisane sa površinom između 0,05m2 i 0,16m2, jačina polja se smanjuje za 10*log (oblast/0,16m2); za površinu antene manju od 0,05m2 jačina polje se smanjuje za 10dB.

n.9.3:		RFID uređaji koji rade u opsegu 119-135 kHz moraju zadovoljiti spektralnu masku datu u standardu EN 300 330. Na ovaj način će biti omogućeno jednovremeno korišćenje različitih pod-opsega unutar opsega 90-148,5 kHz.

n.9.4:		Uređaji koji rade u opsegu 13,56 MHz moraju zadovoljiti masku emitovanja i zahtjeve antene za sve kombinovane frekvencijske segmente (uključujući granice u podopsegu k1) i k2)) kao što je i opisano u standardu EN 300 330. Na ovaj način će biti omogućeno jednovremeno korišćenje podopsega i) i j) zajedno sa granicama podopsega k1) i k2).

1.10  Radio-mikrofoni i pomagala za osobe oštećenog sluha

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na radio-mikrofone (poznati i kao bežični mikrofoni), uključujući i pomagala za osobe oštećenog sluha (poznati i kao pomoćni slušni aparati) i bežične i audio i multimedijalne streaming sisteme. Radio-mikrofoni su mali predajnici, male snage (tipično 50 mW ili manje), dizajnirani da se nose na tijelu ili u ruci, za prenos zvuka. Predajnici su izrađeni za specifične korisnike i mogu varirati od malih i prenosnih uređaja do modula koji se montiraju u reku kao dio višekanalnog sistema. Slušni aparati su specifične aplikacije radio mikrofona koje prenose akustični signal radija do prijemnika slušnih pomagala. Bežični audio i multimedijalni streaming sistemi se koriste za audio/video emitovanje i audio/video signale za sinhronizovanje uključujući bežične zvučnike i bežične slušalice. Predajnici male snage koji rade u opsegu za FM radiodifuziju 87,5 MHz do 108 MHz (Band II low power FM transmitter) se koriste za realizaciju RR veze između ličnog audio uređaja, uključujući i mobilni telefon, i sistema u autu ili u kućnom okruženju itd. Pomoćni slušni sistemi (ALS) su za upotrebu od strane osoba oštećenog sluha na javnim mjestima kao što su aerodromi, željezničke stanice, crkve i pozorišta gdje je predajnik konektovan na audio program ili sistem javnog razglasa, a prijemnik se nosi od strane osoba oštećenog sluha ili je integrisan u slušna pomagala korisnika.

Donji opsezi se koriste za sljedeće primjene:

-	opsezi b), c1), c2), d) i g) za pomoćne slušne uređaje (ALD),

-	opsezi a1), e), f1), f2), f3), f4), g), h1), h2), h3), j1), j2) i j3) za radio-mikrofone,

-      opsezi g) i j2) za bežične i multimedijalne streaming sisteme,

-	opseg a2) za predajnike male snage koji rade u opsegu za FM i

-	opseg i) za pomoćne slušne sisteme

-	opseg a0) za indukcione „loop“ sisteme koji su namijenjeni za pomaganje osobama sa oštećenim sluhom.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za radio-mikrofone i pomagala za osobe oštećenog sluha dati su u Tabeli 10.

Tabela 10: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za radio-mikrofone i pomagala za osobe oštećenog sluha

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI Standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 100 Hz-9 kHz | 100 dBμA/m na 10 m | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 303 348 EN 300 422 | IndukcionI „loop“ sistemI koji su namijenjeni za pomaganje osobama sa oštećenim sluhom. Veličina antene je manja od 1/20 talasne dužine (n.10.1). Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.9 Aneksa 1 | Ne |
| a1 | 29,7-47,0 MHz | 10 mW e.r.p. | bez ograničenja | 50 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio mikrofoni. Na principu podešavanja. -mikrofoni. Na principu podešavanja. | Ne |
| a2 | 87,5-108 MHz | 50nW e.r.p. | Bez ograničenja | 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 301 357 | Predajnici male snage koji rade u opsegu za FM | Ne |
| b | 169,4-174 MHz | 10 mW e.r.p. | Bez ograničenja | 50kHz | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Pomoćni slušni uređaj. Na principu podešavanja. | Da |
| c1 | 169,4-169,475 MHz | 500 mW e.r.p. | Bez ograničenja | ≤50kHz | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02 | EN 300 422 | Pomoćni slušni uređaj. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1 i 1.2 Aneksa 1 | Da |
| c2 | 169,4875-169,5875 MHz | 500 mW e.r.p. | Bez ograničenja | ≤50kHz | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(05)02 | EN 300 422 | Pomoćni slušni uređaj. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.1 Aneksa 1 | Da |
| d | 173,965-216 MHz | 10 mW e.r.p. | (n.10.2 i n.10.3) | ≤50 kHz | ERC/REC 70-03 ECC Report 230 | EN 300 422 | Pomoćni slušni uređaj. Na principu podešavanja. | Da |
| e | 174-216 MHz | 50 mW e.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Na principu podešavanja. | Ne |
| f1 | 470-786 MHz | 50 mW e.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Na principu podešavanja. | Ne |
| f2 | 786-789 MHz | 12 mW e.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(09)03, Annex 3 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Na principu podešavanja. | Ne |
| f3 | 823-826 MHz | 20 mW e.i.r.p. / 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ECC/DEC/(09)03, Annex 3 ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni Ograničenje od 100mW za opremu koja se nosi na tijelu. | Ne |
| f4 | 826-832 MHz | 100 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ECC/DEC/(09)03, Annex 3 ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Na principu podešavanja. | Ne |
| g | 863-865 MHz | 10 mW e.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 EN 301 357 | Radio-mikrofoni, bežični audio i multimedijalni striming sistemi. Radio-frekvencijski opseg je takođe idntifikovan u prilogu 1.1 Aneksa 1 | Ne |
| h1 | 1350-1400 MHz | 20 mW e.r.p. / 50 mW e.i.r.p. | bez ograničenja/SSP | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Za opremu koja se nosi na tijelu ili opremu koja koristi SSP implementiranu za opseg 1350-1400 MHz ograničeno na 50 mW. | Ne |
| h2 | 1492-1518 MHz | 50 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Na principu podešavanja. Ograničeno na unutrašnju upotrebu. | Ne |
| h3 | 1518-1525 MHz | 50 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Na principu podešavanja. Ograničeno na unutrašnju upotrebu | Ne |
| i | 1656,5-1660,5 MHz | 2mW e.i.r.p./ 600 kHz e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 ECC Report 270 | EN 300 422 | Pomoćni slušni sistemi | Ne |
| j1 | 1785-1795 MHz | 20 mW e.i.r.p. / 50 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Za opremu koja se nosi na tijelu ili opremu koja koristi SSP implementiranu za opseg 1785-1804,8 MHz ograničeno na 50 mW. | Ne |
| j2 | 1795-1800 MHz | 20 mW e.i.r.p. / 50 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 EN 301 357 | Radio-mikrofoni uključujući i bežične audio i multimedijalne streaming uređaje. Individualno licenciranje može biti zahtijevano. Za opremu koja se nosi na tijelu ili opremu koja koristi SSP implementiranu za opseg 1785-1804,8 MHz ograničeno na 50 mW. | Ne |
| j3 | 1800-1804,8 MHz | 20 mW e.i.r.p / 50 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | Nije specificirano | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Radio-mikrofoni. Za opremu koja se nosi na tijelu ili opremu koja koristi SSP implementiranu za opseg 1785-1804,8 MHz ograničeno na 50 mW. | Ne |

Napomene uz Tabelu 10:

n.10.1: Veličina antene je opisana kao udaljenost između one dvije tačke antene koje imaju najveće rastojanje između sebe (npr. za antenu u obliku pravougaonika to je dijagonala, a za antenu u obliku kruga, to je prečnik).

n.10.2: Minimalna vrjednost polja koja se štiti za DAB prijemnik je 35 dBµV/m kako bi se obezbijedila zaštita DAB prijemnika smještenog na 1,5m od pomoćnog slušnog uređaja (ALD) i ona je predmet mjerenja jačine DAB signala napravljenih oko mjesta gdje radi ALD.

n.10.3: Pomoćni slušni uređaj treba obavezno da radi barem 300kHz udaljen od ivice zauzetog DAB kanala.

1.11  SRD uređaji za primjene u radio-frekvencijskoj identifikaciji

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na uređaje za radio-frekvencijsku identifikaciju (RFID) koji uključuju npr. uređaje za automatsku identifikaciju artikala, sisteme za nalaženje izgubljene imovine, alarmne sisteme, uređaje za kontrolu zagađenja, ličnu identifikaciju, kontrolu pristupa, detektore blizine, protiv-provalne sisteme, sisteme za lociranje, sisteme za prenos podataka ka ručnim uređajima i bežične sisteme za kontrolu. Ostale vrste RFID sistema mogu se koristiti u skladu sa drugim relevantnim tačkama ovog priloga.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za RFID uređaje dati su u Tabeli 11.

Tabela 11: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za RFID uređaje

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI Standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 865-868 MHz | 2 W e.r.p. (n.11.1) | (n.11.4) | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 302 208 | Operativan samo kada je neophodno izvoditi namjeravane operacije, npr. kada se očekuje da postoje RFID tagovi. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1 i 1.2 Aneksa 1 | Ne |
| a1 | 865,0-865,6 MHz | 100 mW e.r.p. | bez ograničenja | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 302 208 | (n.11.3) | Ne |
| a2 | 865,6-867,6 MHz | 2 W e.r.p. | bez ograničenja | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 302 208 | (n.11.3) | Ne |
| a3 | 867,6-868,0 MHz | 500 mW e.r.p. | bez ograničenja | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 | EN 302 208 | (n.11.3) | Ne |
| b | 915-921 MHz | 4 W e.r.p. (n.11.2.) | Za ER-GSM zaštitu (918-921 MHz, gdje je primjenljivo), DAA se zahtijeva | ≤ 400 kHz |  | EN 302 208 | Operativan samo kada je neophodno izvoditi namjeravane operacije, npr. kada se očekuje da postoje RFID tagovi. Na ovaj opseg se takođe odnose tačke 1.1, 1.2 i 1.3 Aneksa 1. | Ne |
| c1 | 2446-2454 MHz | ≤500 mW e.i.r.p. | bez ograničenja | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 |  | Ne |
| c2 | 2446-2454 MHz | >500 mW - 4W e.i.r.p. | D ≤15% Treba korisititi FHSS tehniku | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Nivoi snaga iznad 500 mW su ograničeni na upotrebu unutar zgrada i radni ciklus (D) za sve emisije mora biti manje od 15% u bilo kom periodu trajanja 200 ms (30 ms ON / 170 ms OFF) | Ne |

Napomene uz Tabelu 11:

n.11.1: Ispitivačke emisije sa 2 W e.r.p. su dozvoljene samo na četiri kanala sa centralnim frekvencijama 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz i 867,5 MHz svaki sa maksimalnom širinom od 200kHz. RFID tagovi detektuju signale veoma male snage (-20 mW e.r.p.) u radio-frekvencijskom opsegu oko RFID ispitivačkih kanala.

n.11.2: Emisije interogatora u opsegu b) sa 4 W e.r.p. su dozvoljene samo na tri kanala sa centralnim frekvencijama 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz i 919,9 MHz svaki sa maksimalnom širinom opsega od 200kHz. RFID tagovi detektuju signale veoma male snage (-10 mW e.r.p.) u radio-frekvencijskom opsegu oko RFID ispitivačkih kanala.

n.11.3: Upotreba uređaja RFID interogatora koji su stavljeni na tržište prije datuma povlačenja odluke EC Decision 2006/804/EC je dozvoljena u skladu sa odredbama EC Decision 2006/804/EC (vidjeti podopsege a1), a2) i a3)) prije datuma povlačenja.

n.11.4:	Maksimalni period neprekidne emisije interogatora na kanalu neće preći 4s i period između uzastopnih emisija interogatora na istom kanalu će biti barem 100 ms kako bi se obezbijedila najefikasnija upotreba dostupnih kanala.

n.11.5: 	U opsegu c2) bilo koje emisije od RFID uređaja mjereno van zgrade na rastojanju 10 m ne smiju preći jačinu polja koja potiče od RFID uređaja snage 500 mW montiranog van zgrade mjereno na istom rastojanju. Kada se zgrada sastoji od većeg broja prostorija, kao što su prodavnice u pasažu ili tržnom centru onda mjerenja treba da budu u odnosu na granice prostorija korisnika unutar zgrade.

n.11.6: 	U opsezima a1), a2) i a3) centralne frekvencije kanala su 864,9 MHz + (0,2 MHz * redni broj kanala).

n.11.7: 	Raspoloživi redni brojevi kanala za svaki opseg su: za opseg a1) - kanali sa rednim brojem 1 do 3, za opseg a2) - kanali sa rednim brojem 4 do 13, za opseg 	a3) - kanali sa rednim brojem 14 do 15.

n.11.7: 	Određenoj opremi se može dozvoliti rad u više pod-opsega.

n.11.8: 	Tehnika "frekvencijskog skakanja" ili druge tehnike proširenog spektra (spread spectrum) ne smiju se koristiti.

n.11.9: 	RFID uređaji čija snage može preći 500 mW moraju biti opremljeni automatskom kontrolom snage u cilju smanjenja izračene snage ispod 500 mW. Automatska kontrola snage mora garantovati smanjenje snage na maksimalnih 500 mW u slučajevima kada se uređaj kreće i koristi van granica zgrade korisnika ili gore opisanih prostorija.

1.12  Aktivni medicinski implanti i njima pridružene periferije

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na aktivne medicinske implante i njima pridružene periferije.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za aktivne medicinske implante i njima pridružene periferije dati su u Tabeli 12.

Tabela12: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za aktivne medicinske implante i njima pridružene periferije

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 9-315 kHz | 30 dBμA/m na 10 m | D ≤10% | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 195 | Primjena za sisteme aktivnih medicinskih implanta ultra niske snage koji koriste tehnike indukcione petlje za potrebe telemetrije | Ne |
| b | 30,0-37,5 MHz | 1 mW e.r.p. | D ≤10% | bez razmaka | ERC/REC 70-03 | EN 302 510 | Primjena za medicinske membranske implante ultra niske snage za mjerenje krvnog pritiska | Ne |
| c | 2483,5-2500 MHz | 10 dBm e.i.r.p. | LBT+AFA i D < 10% | 1 MHz | ERC/REC 70-03 | EN 301 559 | Za aktivne medicinske implante male snage i njima pridružene periferije, na koje se odnosi usaglašeni standard koji se primjenjuje. Pojedinačni predajnici mogu kombinovati susjedne kanale na dinamičkoj osnovi za povećanje širine opsega iznad 1 MHz. Periferne jedinice su samo za unutrašnju (indoor) upotrebu. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.13 Aneksa 1. | Ne |
| d | 401-406 MHz | - | - | - | ECC/DEC/(01)17 | EN 301 839 EN 302 537 | ULP-AMI | Ne |

1.13  SRD uređaji za prikupljanje medicinskih podataka i njima pridružene periferije

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih i regulatornih parametara koji se odnose na SRD uređaje za prikupljenje medicinskih podataka i njima pridružene periferije i uključuje prenos ne-zvučnih podataka  prema i sa medicinskih uređaja koji služe u svrhu  nadgledanja, dijagnostikovanja i liječenja pacijenata u zdravstvenim ustanovama ili u kući pacijenta, uključujući:

- ULP-WMCE primjene za zdravstvene pretrage kod koje imaju za cilj dobijanje slike visoke rezolucije pacijentovog probavnog trakta čime se obezbjeđuje neinvazivna dijagnostika i liječenje gastrointestijalnih oboljenja;

- Medicinski mrežni sistem tijela (MBANS) za bežično umrežavanje male snage mnoštva senzora i/ili pokretača kao što su hab uređaji postavljeni na/oko ljudskog tijela.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za prikupljenje medicinskih podataka i njima pridružene periferije dati su u Tabeli 13.

Tabela 13: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje za prikupljenje medicinskih podataka i njima pridružene periferije

| Radio-frekvencija/opseg |  | Maksimalna snaga ili jačina magnetnog polja | Pristup spektru i zahtjevi u pogledu smanjenja vjerovatnoće pojave interferencije | Modulacija/ kanalni razmak | Referentni ECC dokument | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 430-440 MHz | -50 dBm/100kHz max e.r.p. gustina ali ne prelazi ukupnu snagu od -40dBm/10MHz (obije granice su za mjerenje van pacijentovog tijela) | bez ograničenja | ≤ 10 MHz | EN 303 520 | ULP-WMCE | Ne |
| b1 | 2483,5-2500 MHz | 1 mW e.i.r.p. | Adekvatni mehanizmi podjele spektra će biti implementirani na opremi i D ≤ 10 % | ≤ 3 MHz | EN 303 203 | MBANS, primjena samo u zdravstvenim ustanovama. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.12 Aneksa 1 | Ne |
| b2 | 2483,5-2500 MHz | 10 mW e.i.r.p. | Adekvatni mehanizmi podjele spektra će biti implementirani na opremi i D ≤ 2 % | ≤ 3 MHz | EN 303 203 | MBANS, primjena samo u kući pacijenta. Na ovaj opseg se takođe odnosi tačka 1.12 Aneksa 1 | Ne |

2  UREĐAJI KRATKOG DOMETA (SRD) KOJI KORISTE ULTRA ŠIROKOPOJASNU TEHNOLOGIJU (UWB)

Pod ultra širokopojasnom (UWB) tehnilogijom podrazumijeva se tehnologija za radiokomunikacije na kratkim rastojanjima, kod koje se energija generiše i prenosi raširena u radio-frekvencijskom opsegu veoma velike širine (značajno veće od 50 MHz), koji može preklapati više opsega namijenjenih različitim radiokomunikacionim službama. SRD uređaji koji koriste UWB tehnologiju mogu se koristiti za komunikacije, mjerenja, lociranje, nadzor i primjene u medicini.

2.1  Opšti parametri za SRD uređaje sa UWB tehnologijom

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i opštih tehničkih parametara koji se odnose na SRD uređaje sa UWB tehnologijom. Tehnički uslovi se ne odnose na uređaje koji se koriste na fiksnoj spoljašnjoj lokaciji ili koji su povezani na fiksnu spoljašnju antenu, uređaje koji su instalirani u letećim modelima, avionima i drugim vazduhoplovima i uređaje instalirane na vozilima u putnom i željezničkom saobraćaju.

Radio-frekvencijski opsezi i opšti tehnički parametri za SRD uređaje sa UWB tehnologijom dati su u Tabeli 14.

Tabela 14: Radio-frekvencijski opsezi i opšti tehnički parametri za SRD uređaje sa UWB tehnologijom

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna srednja spektralna gustina e.i.r.p. | Maksimalna vršna e.i.r.p. (definisana za opseg širine 50 MHz) | Referentni ECC dokument | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | ispod 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| b | 1,6-2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| c | 2,7 -3,4 GHz (n.14.1 i n.14.2) | -70 dBm/MHz | -36 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| d | 3,4-3,8 GHz (n.14.1 i n.14.2) | -80 dBm/MHz | -40 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| e | 3,8-4,2 GHz (n.14.1 i n.14.2) | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| f | 4,2-4,8 GHz (n.14.1 i n.14.2) | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| g | 4,8-6 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| h | 6-8,5 GHz | -41,3 dBm/MHz | 0 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| i | 8,5-10,6 GHz (n.14.2) | -65 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| j | iznad 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |

Napomene uz Tabelu 14:

n.14.1: 	Unutar opsega 3,1-4,8 GHz, uređajima sa implementiranom LDC tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisano za opseg širine 50 MHz.

n.14.2: 	Unutar opsega 3,1-4,8 GHz i 8,5-9 GHz, uređajima sa implementiranom DAA tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisano za opseg širine 50 MHz.

  - SRD uređaji sa UWB tehnologijom koji su instalirani na vozilima u putnom i željezničkom saobraćaju

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji su instalirani na vozilima u putnom i željezničkom saobraćaju.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji su instalirani na vozilima u putnom i željezničkom saobraćaju dati su u Tabeli 15.

Tabela 15: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji su instalirani na vozilima u putnom i željezničkom saobraćaju

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna srednja spektralna gustina e.i.r.p. | Maksimalna vršna e.i.r.p. (definisana za opseg širine 50 MHz) | Referentni ECC dokument | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | ispod 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| b | 1,6-2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| c | 2,7 -3,4 GHz (n.15.1 i n.15.2) | -70 dBm/MHz | -36 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| d | 3,4-3,8 GHz (n.15.1 i n.15.2) | -80 dBm/MHz | -40 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| e | 3,8-4,2 GHz (n.15.1 i n.15.2) | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| f | 4,2-4,8 GHz (n.15.1 i n.15.2) | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| g | 4,8-6 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| h | 6-8,5 GHz (n.15.1 i n.15.3) | -53,3 dBm/MHz | -13,3 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| i | 8,5-10,6 GHz (n.15.2) | -65 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |
| j | iznad 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(06)04 | Ne |

Napomene uz Tabelu 15:

n.15.1: Unutar opsega 3,1-4,8 GHz i 6-8,5 GHz, uređajima sa implementiranom LDC tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisanom za opseg širine 50 MHz. Za emisije van vozila primjenjuje se ograničenje maksimalne srednje spektralne gustine e.i.r.p. od -53,3 dBm/MHz pri elevacionim uglovima vecim od 0°.

n.15.2: Unutar opsega 3,1-4,8 GHz i 8,5-9 GHz, uređajima sa implementiranom DAA tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisanom za opseg širine 50 MHz. Obavezna je upotreba TPC tehnike sa rasponom kontrole od 12 dB (srednja spektralna gustina e.i.r.p. u opsegu od -41,3 dBm/MHz do -53,3 dBm/MHz). Za emisije van vozila primjenjuje se ograničenje maksimalne srednje gustine e.i.r.p. od -53,3 dBm/MHz pri elevacionim uglovima vecim od 0°.

n.15.3: Unutar opsega 6-8,5 GHz, uređajima sa implementiranom TPC tehnikom i spoljnim ograničenjem od -53,3 dBm/MHz je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisanom za opseg širine 50 MHz.

  - Kontaktni SRD uređaji sa UWB tehnologijom koji se koriste za ispitivanje materijala

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na kontaktne SRD uređaje sa UWB tehnologijom kod kojih UWB uključen samo u slučaju direktnog kontakta sa materijalom koji se ispituje, a u cilju detekcije lokacije objekta u nekoj strukturi ili za određivanje fizičkih karakteristika materijala.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za kontaktne SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji se koriste za ispitivanje materijala dati su u Tabeli 16.

Tabela 16: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za kontaktne SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji se koriste za ispitivanje materijala

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna srednja spektralna gustina e.i.r.p. | Maksimalna vršna e.i.r.p. (definisana za opseg širine 50 MHz) | Referentni ECC dokument | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | ispod 1,73 GHz | -85 dBm/MHz (n.16.1) | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| b | 1,73-2,2 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| c | 2,2-2,5 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| d | 2,5-2,69 GHz | -65 dBm/MHz (n.16.1 i n.16.2) | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| e | 2,69-2,7 GHz (n.16.4) | -55 dBm/MHz (n.16.3) | -15 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| f | 2,7-2,9 GHz | -70 dBm/MHz (n.16.1) | -30 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| g | 2,9-3,4 GHz | -70 dBm/MHz (n.16.1, n.16.6 i n.16.7) | -30 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| h | 3,4-3,8 GHz (n.16.4) | -50 dBm/MHz (n.16.2, n.16.6 i n.16.7) | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| i | 3,8-4,8 GHz | -50 dBm/MHz (n.16.6 i n.16.7) | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| j | 4,8-5 GHz (n.16.4) | -55 dBm/MHz (n.16.2 i n.16.3) | -15 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| k | 5-5,25 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| l | 5,25-5,35 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| m | 5,35-5,6 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| n | 5,6-5,65 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| o | 5,65-5,725 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| p | 5,725-6 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| q | 6-8,5 GHz | -41,3 dBm/MHz (n.16.5) | 0 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| r | 8,5-9 GHz | -65 dBm/MHz (n.16.7) | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| s | 9-10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| t | iznad 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |

Napomene uz Tabelu 16:

n.16.1: Uređajima koji koriste LBT mehanizam ili drugi ekvivalentni mehanizam, opisan u standardu EN 302 065-4-1,  je dozvoljeno da rade u opsezima 1,215-1,73 GHz sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -70 dBm/MHz i u opsezima  2,5-2,69 GHz i 2,7-3,4 GHz sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -50 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 10dBm/50MHz

n.16.2: Da bi se zaštitio rad drugih radiokomunikacionih sistema, istalacije koje nijesu fiksne moraju zadovoljiti sledeće zahtjeve za ukupnu izračenu snagu:

-	u opsezima 2,5-2,69 GHz i 4,8-5 GHz ukupna spektralna gustina e.i.r.p. mora biti 10 dB manja u odnosu na maksimalnu spektralnu gustinu e.i.r.p.;

-	u opsegu 3,4-3,8 GHz ukupna spektralna gustina e.i.r.p. mora biti 5 dB manja u odnosu na maksimalnu spektralnu gustinu e.i.r.p.

n.16.3: Da bi se zaštitili opsezi 2,69-2,7 GHz i 4,8-5 GHz koje koristi radio-astronomska služba, ukupna spektralna gustina e.i.r.p. mora biti ispod -65 dBm/MHz.

n.16.4: Ograničeno korišćenje na D = 10% po sekundi.

n.16.5:	Nisu dozvoljene spoljašnje fiksne instalacije.

n.16.6: Unutar opsega 3,1-4,8 GHz, uređajima sa implementiranom LDC tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisanom za opseg širine 50 MHz. Za emisije van vozila primjenjuje se ograničenje maksimalne srednje spektralne gustine e.i.r.p. od -53,3 dBm/MHz pri elevacionim uglovima vecim od 0°. LDC tehnika i njene granice su definisane standardom ETSI EN 302 065-1. Kada je primijenjena LDC tehnika primjenjuje se i napomena n.16.5.

n.16.7: Unutar opsega 3,1-4,8 GHz i 8,5-9 GHz, uređajima sa implementiranom DAA tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisanom za opseg širine 50 MHz. DAA tehnika i njene granice su definisane standardom ETSI EN 302 065-1. Kada je primijenjena DAA tehnika primjenjuje se i napomena n.16.5.

  - Bezkontaktni SRD uređaji sa UWB tehnologijom koji se koriste za ispitivanje materijala

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na kontaktne SRD uređaje sa UWB tehnologijom kod kojih UWB uključen samo u blizini materijalom koji se ispituje i usmjeren u njegovom pravcu, a u cilju detekcije lokacije objekta u nekoj strukturi ili za određivanje fizičkih karakteristika materijala.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za bezkontaktne SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji se koriste za ispitivanje materijala dati su u Tabeli 17.

Tabela 17: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za bezkontaktne SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji se koriste za ispitivanje materijala

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna srednja spektralna gustina e.i.r.p. | Maksimalna vršna e.i.r.p. (definisana za opseg širine 50 MHz) | Referentni ECC dokument | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | ispod 1,73 GHz | -85 dBm/MHz (n.17.1) | -60 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| b | 1,73-2,2 GHz | -70 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| c | 2,2-2,5 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| d | 2,5-2,69 GHz | -65 dBm/MHz (n.17.1 i n.17.2) | -40 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| e | 2,69-2,7 GHz (n.17.4) | -70 dBm/MHz (n.17.3) | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| f | 2,7-2,9 GHz | -70 dBm/MHz (n.17.1) | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| g | 2,9-3,4 GHz | -70 dBm/MHz (n.17.1, n.17.6 i n.17.7) | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| h | 3,4-3,8 GHz (n.17.4) | -70 dBm/MHz (n.17.2, n.17.6 i n.17.7) | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| i | 3,8-4,8 GHz | -50 dBm/MHz (n.17.6 i n.17.7) | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| j | 4,8-5 GHz (n.17.4) | -55 dBm/MHz (n.17.2 i n.17.3) | -30 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| k | 5-5,25 GHz | -55 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| l | 5,25-5,35 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| m | 5,35-5,6 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| n | 5,6-5,65 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| o | 5,65-5,725 GHz | -65 dBm/MHz | -40 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| p | 5,725-6 GHz | -60 dBm/MHz | -35 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| q | 6-8,5 GHz | -41,3 dBm/MHz (n.17.5) | 0 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| r | 8,5-9 GHz | -65 dBm/MHz (n.17.7) | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| s | 9-10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |
| t | iznad 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(07)01 | Ne |

Napomene uz Tabelu 17:

n.17.1: 	Uređajima koji koriste LBT mehanizam ili drugi ekvivalentan mehanizam, opisan u standardu EN 302 065-4-1, dozvoljeno je da rade u opsegu 1,215-1,73 GHz sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -70 dBm/MHz i u opsezima 2,5-2,69 GHz i 2,7-3,4 GHz sa maksimalnim srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -50 dBm/MHz i maksimalnom vršnom eirp od 10dBm/50MHz.

n.17.2:	U cilju zaštite radio službi kao što je definisano od strane ITU-a, instalacije koje nisu fiksne moraju ispunjavati sljedeći zahtjev po pitanju ukupne spektralne gustine izračene snage:

a)  U radio-frekvencijskim opsezima 2,5-2,69 GHz i 4,8-5 GHz ukupna spektralna gustina izračene snage mora biti 10dB manja u odnosu na maksimalnu spektralnu gustinu e.i.r.p.

b)  U radio-frekvencijskom opsegu 3,4-3,8 GHz ukupna spektralna gustina izračene snage mora biti 5dB manja u odnosu na maksimalnu spektralnu gustinu e.i.r.p.

n.17.3: U cilju zaštite radio-astronomske službe u opsezima 2,69-2,7 GHz i 4,8-5,0 GHz ukupna spektralna gustina izračene snage mora biti manja od -65 dBm/MHz.

n.17.4:	Ograničeno korišćenje na D = 10% po sekundi.

n.17.5:	Nisu dozvoljene vanjske fiksne instalacije.

n.17.6: Unutar opsega 3,1-4,8 GHz, uređajima sa implementiranom LDC tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisanom za opseg širine 50 MHz. LDC tehnika i njene granice su definisane standardom ETSI EN 302 065-1. Kada je primijenjena LDC tehnika primjenjuje se i nota n.17.4.

n.17.7: Unutar opsega 3,1-4,8 GHz i 8,5-9 GHz, uređajima sa implementiranom DAA tehnikom je dozvoljeno da rade sa maksimalnom srednjom spektralnom gustinom e.i.r.p. od -41,3 dBm/MHz i maksimalnom vršnom e.i.r.p. od 0 dBm, definisanom za opseg širine 50 MHz. DAA tehnika i njene granice su definisane standardom ETSI EN 302 065-1. Kada je primijenjena DAA tehnika primjenjuje se i nota n.17.4.

  - SRD uređaji sa UWB tehnologijom koji se koriste na vazduhoplovima

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na SRD uređaje sa UWB tehnologijom koji mogu da se koriste na vazduhoplovima.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za UWB uređaje na vazduhoplovima dati su u Tabeli 18.

Tabela 18: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za UWB uređaje na vazduhoplovima

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna srednja spektralna gustina e.i.r.p. | Maksimalna vršna e.i.r.p. (definisana za opseg širine 50 MHz) | Referentni ECC dokument | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | ispod 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| b | 1,6-2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| c | 2,7-3,4 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| d | 3,4-3,8 GHz | -80 dBm/MHz | -40 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| e | 3,8-4,2 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| f | 4,2 - 4,8 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| g | 4,8 - 6 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| h | 6 - 6,650 GHz | -41,3 dBm/MHz | 0 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| i | 6,650-6,6752 GHz | -62,3 dBm/MHz | -21 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| j | 6,6752 - 8,5 GHz | -41,3 dBm/MHz | 0 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| j | 8,5 - 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |
| j | Iznad 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm | ECC/DEC/(12)03 | Ne |

3  TERMINALI U KOPNENIM MOBILNIM PMR/PAMR/PPDR SISTEMIMA

Pod terminalima u kopnenim mobilnim PMR/PAMR/PPDR sistemima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se ručne/prenosne i mobilne radio stanice koje rade u tim sistemima.

  - PMR 446 terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na analogne i digitalne ručne portabilne PMR 446 terminale sa integrisanom antenom, koji rade u simpleksnom režimu rada i namijenjeni su za prenos govora i kratkih poruka.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za analogne i digitalne PMR 446 terminale dati su u Tabeli 19.

Tabela 19: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za analogne i digitalne PMR 446 terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna snaga | Maksimalno time-out vrijeme predajnika | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 446,0-446,2 MHz (n.19.1) | 500 mW e.r.p. | 180 sec | 12,5 kHz za analogne / 6,25 kHz ili 12,5 kHz za digitalne | ECC/DEC/(15)05 | EN 303 405 | Analogni i digitalni PMR 446 terminali | Ne |

Napomene uz Tabelu 19:

n.19.1: Analogni PMR 446 terminali koji rade u opsegu 446,0-446,2 MHz treba da koriste robustnije prijemnike, kakvi su specificirani u ETSI TS 103 326 ili ekvivalentnim tehničkim specifikacijama.

  - Digitalni PMR/PAMR/PPDR terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na terminale u uskopojasnim i širokpojasnim digitalnim kopnenim mobilnim PMR/PAMR/PPDR sistemima, koji rade pod kontrolom mreže za koju je izdato odgovarajuće odobrenje.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri koji se odnose na digitalne PMR/PAMR/PPDR terminale dati su u Tabeli 20.

Tabela 20: Radio-frekvencijski opsezi i parametri koji se odnose na digitalne PMR/PAMR/PPDR terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Kanalni razmak | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 68-87,5 MHz 146-174 MHz 406,1-410 MHz 410-430 MHz 440-450 MHz 450-470 MHz | 6,25 kHz 12,5 kHz 25 kHz 50 kHz 100 kHz 150 kHz 200 kHz | ECC/DEC/(19)02 | EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039 | Terminali u kopnenim mobilnim PMR/PAMR sistemima (uskopojasni sistemi sa kanalnim razmakom do 25 kHz i širokopijasni sistemi sa kanalnim razmakom do 200 kHz) | Ne |
| b | 410-430 MHz 450-470 MHz | 1,25 MHz | ECC/DEC/(19)02 | EN 301 526 | CDMA-PAMR terminali | Ne |
|  |  | 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz | ECC/DEC/(19)02 |  | LTE FDD terminali | Ne |
|  |  | 200 kHz | ECC/DEC/(19)02 |  | NB-IoT terminali | Ne |
|  |  | 125 kHz do 250 kHz | ECC/DEC/(19)02 |  | LPWAN terminali | Ne |
| c | 380-385/390-395 MHz | 12,5 kHz | ECC/DEC/(08)05 | EN 300 113 | Terminali u PPDR sistemima sa kanalnim razmakom od 12,5 kHz (DMR, TETRAPOL, Project 25 i dr.) | Ne |
|  |  | 25 kHz | ECC/DEC/(08)05 | EN 300 113 EN 302 561 | Terminali u PPDR sistemima sa kanalnim razmakom od 25 kHz (TETRA i dr.) | Ne |
| d | 380-470 MHz na bazi podešavanja | 50 kHz do 200 kHz | ECC/DEC/(08)05 | EN 301 502 EN 301 511 EN 302 561 | Terminali u PPDR sistemima sa kanalnim razmakom do 200 kHz (TETRA TAPS, TETRA TEDS i dr.) | Ne |
|  |  | 1,25 MHz | ECC/DEC/(08)05 | EN 301 526 | Terminali u PPDR sistemima sa kanalnim razmakom većim od 200 kHz (CDMA-PAMR) | Ne |
| e | 410-415/420-425 MHz 411-416/421-426 MHz 412-417/422-427 MHz | 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz | ECC/DEC/(16)02 |  | BB-PPDR terminali | Ne |
| f | 450,5-456/460,5-466 MHz 452-457,5/462-467,5 MHz | 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz | ECC/DEC/(16)02 |  | BB-PPDR terminali | Ne |
| g | 698-703/753-758 MHz 703-733/758-788 MHz 733-736/788-791 MHz | 3 MHz 5 MHz | ECC/DEC/(16)02 |  | BB-PPDR terminali | Ne |

4  TERMINALI U JAVNIM ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na terminale koji rade pod kontrolom zemaljskih mobilnih/fiksnih komunikacionih mreža (MFCN) za koje je izdato odgovarajuće odobrenje.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za MFCN terminale dati su u Tabeli 21.

Tabela 21: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za MFCN  terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 694-790 MHz | ECC/DEC/(15)01 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 908 | MFCN terminali | Ne |
| b | 790-862 MHz | ECC/DEC/(09)03 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 908 | MFCN terminali | Ne |
| c | 876-880/921-925 MHz | ECC/DEC/(02)05 ECC/DEC/(02)10 | EN 301 511 | GSM-R terminali | Ne |
| d | 880-915/925-960 MHz | ERC/DEC/(94)01 ERC/DEC/(97)02 ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 511 EN 301 908 | GSM terminali MFCN terminali | Ne |
| e | 1710-1785/1805-1880 MHz | ERC/DEC/(95)03 ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 511 EN 301 908 | DCS1800 terminali MFCN terminali | Ne |
| f | 1920-1980/2110-2170 MHz | ECC/DEC/(06)01 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 908 | MFCN terminali | Ne |
| g | 2300-2400 MHz | ECC/DEC/(14)02 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 908 | MFCN terminali | Ne |
| h | 2500-2690 MHz | ECC/DEC/(05)05 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 908 | MFCN terminali | Ne |
| i | 3400-3800 MHz | ECC/DEC/(11)06 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 908 | MFCN terminali | Ne |
| j | 24,25-27,5 GHz | ECC/DEC/(18)06 ECC/DEC/(22)01 | EN 301 908 | MFCN terminali | Ne |

5  MCV i MCA sistemi

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na sisteme za pružanje mobilnih komuinikacionih usluga na plovilima (MCV) unutar teritorijalnih voda Crne Gore i u kabinama vazduhoplova vazduhoplova (MCA) tokom preleta kroz vazdušni prostor Crne Gore.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za MCV i MCA sisteme dati su u Tabeli 22.

Tabela 22: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za MCV i MCA sisteme

| Radio-frekvencijski opseg |  | Referentni ECC Dokument | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 880-915 MHz/925-960 MHz (n.22.1) | ECC/DEC/(08)08 | MCV sistemi (GSMOBV) | Ne |
| b | 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz (n.22.1 i n.22.2) | ECC/DEC/(08)08 ECC/DEC/(06)07 | MCV sistemi (GSMOBV, LTEOBV, 5GNROBV) MCA sistemi (Airborne GSM, Airborne LTE, Airborne 5G NR) | Ne |
| c | 1920-1980/2110-2170 MHz (n.22.1 i n.22.2) | ECC/DEC/(08)08 ECC/DEC/(06)07 | MCV sistemi (UMTSOBV) MCA sistemi (Airborne UMTS) | Ne |
| d | 2500-2570/2620-2690 MHz (n.22.1) | ECC/DEC/(08)08 | MCV sistemi (LTEOBV, 5GNROBV) | Ne |

Napomene uz Tabelu 22:

n.22.1: 	MCV sistemi u opsezima 880-915/925-960 MHz (GSMOBV), 1710-1785/1805-1880 MHz (GSMOBV, LTEOBV i 5GNROBV), 1920-1980/2110-2170 MHz (UMTSOBV) i 2500-2570/2620-2690 MHz (LTEOBV i 5GNROBV) se mogu koristiti na plovilima, unutar teritorijalinih voda Crne Gore, izuzev unutrašnjih voda i luka, pri čemu operator sistema mora biti autorizovan od strane države u kojoj je plovilo registrovano. Sistem mora ispunjavati tehničke i operativne uslove date u Odluci ECC/DEC/(08)08 (Annex 1, 2 i 3) i ne smije uzrokovati štetnu interferenciju prema, niti zahtijevati zaštitu od drugih sistema.

n.22.2:	MCA sistemi u opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz (Airborne GSM, Airborne LTE i Airborne 5G NR) i 1920-1980/2110-2170 MHz (Airborne UMTS) se mogu koristiti u kabinama vazduhoplova tokom preleta kroz vazdušni prostor Crne Gore, pri čemu operator sistema mora biti autorizovan od strane države u kojoj je vazduhoplov registrovan. Sistem mora ispunjavati tehničke i operativne uslove date u Odluci ECC/DEC(06)07 (Annex1) i ne smije uzrokovati štetnu interferenciju prema, niti zahtijevati zaštitu od drugih sistema.

6  DECT I CB RADIO Oprema

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na DECT i CB radio opremu.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za DECT sisteme i CB radio dati su u Tabeli 23 i Tabeli 24, respektivno.

Tabela 23: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za DECT sisteme

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna snaga | Kanalni razmak | Referentni ECC Dokument | ETSI standard | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1880-1900 MHz | 24dBm(250 mW) nominalna predajna snaga 26 dBm e.i.r.p. za omnidirektivne antene 30 dBm e.i.r.p. za usmjerene antene | 1728 kHz | ERC/DEC/(94)03 ERC/DEC/(98)22 | EN 301 406 EN 301 908 | Ne |

Tabela 24: Radio-frekvencijski opsezi i parametri koji se odnose na CB radio opremu

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna snaga | Kanalni razmak | Referentni ECC Dokument | ETSI standard | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 26,96-27,41 MHz osim kanala sa centralnim frekvencijama 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz i 27,195 MHz | 4 W e.r.p. za ugaone modulacije 4 W e.r.p. za amplitudsku modulaciju sa dva bočna opsega 12 W e.r.p. za amplitudsku modulaciju sa jednim bočnim opsegom | 10 kHz | ECC/DEC/(11)03 | EN 300 433 | Ne |

7  SATELITSKE STANICE I  TERMINALI

Ovo poglavlje tretira razne vrste satelitskih stanica i terminala koji rade u fiksnoj, mobilnoj i radio-difuznoj satelitskoj službi.

  - LEST terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na satelistke treminale koji rade pod kontrolom satelistkog sistema u geostacionarnoj orbiti u fiksnoj i radio-difuznoj satelitskoj službi, i čija ekvivalentna izotropna izračena snaga ne prelazi 34 dBW (LEST).

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za LEST terminale dati su u Tabeli 25.

Tabela 25: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za LEST terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,70-12,75 GHz | 34 dBW | ECC/DEC/(06)02 | EN 301 459 EN 301 428 | LEST FSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| b | 11,70-12,50 GHz | 34 dBW | ECC/DEC/(06)02 |  | LEST FSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| c | 14,00-14,25 GHz | 34 dBW | ECC/DEC/(06)02 | EN 301 459 EN 301 360 | LEST FSS terminali (Zemlja-svemir) | Da |
| d | 19,70-20,20 GHz | 34 dBW | ECC/DEC/(06)02 | EN 301 459 EN 301 360 | LEST FSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| f | 29,50-30,00 GHz | 34 dBW | ECC/DEC/(06)02 | EN 301 459 | LEST FSS terminali (Zemlja-svemir) | Da |

Napomena uz Tabelu 25:

n.25.1:	Kada je na antenu povezano više od jednog predajnika ili predajnik radi na više od jednog nosioca, tada nivo od 34 dBW predstavlja sumu svih simultanih emisija sa antene.

  - HEST terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na satelistke treminale koji rade pod kontrolom satelitskog sistema u geostacionarnoj orbiti u fiksnoj i radio-difuznoj satelitskoj službi, i čija ekvivalentna izotropna izračena snaga ne prelazi 60 dBW (HEST).

Radio-frekvencijski opsezi i parametri koji za HEST terminale dati su u Tabeli 26.

Tabela 26: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za HEST terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,70-12,75 GHz | 60 dBW | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 459 EN 301 428 | HEST FSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| b | 11,70-12,50 GHz | 60 dBW | ECC/DEC/(06)03 |  | HEST BSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| c | 14,00-14,25 GHz | 60 dBW | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 459 EN 301 428 | HEST FSS terminali (Zemlja-svemir) | Da |
| d | 19,70-20,20 GHz | 60 dBW | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 459 EN 301 360 | HEST FSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| e | 29,50-30,00 GHz | 60 dBW | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 459 | HEST FSS terminali (Zemlja-svemir) | Da |

Napomene uz Tabelu 26:

n.26.1: 	Ukoliko HEST radi sa snagama većim od 34 dBW mora zadovoljiti vazduhoplovne HIRF zaštitne uslove propisane sa ECC Report 272.

n.26.2: 	Kada je na antenu povezano više od jednog predajnika ili predajnik radi na više od jednog nosioca, tada nivo od 60 dBW predstavlja sumu svih simultanih emisija sa antene.

n.26.3:  Ukoliko HEST radi unutar TDMA mreže prilikom proračuna maksimalne e.i.r.p. je neophodno uzeti u obzir i D u skladu sa ECC Report 272 poglavlja 3.3 i 3.4.

  - HDFSS terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na satelistke treminale koji rade u fiksnim satelitskim vezama velike gustine.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za HDFSS terminale dati su u Tabeli 27.

Tabela 27: Radio-frekvencijski opsezi i parametri koji se odnose na HDFSS terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 17,30-17,70 GHz |  | ECC/DEC/(05)08 |  | HDFSS FSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| b | 19,70-20,20 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(05)08 | EN 301 360 EN 301 459 | HDFSS FSS terminali (svemir-Zemlja) | Da |
| c | 29,50-30,00 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(05)08 | EN 301 459 | HDFSS HEST FSS terminali (Zemlja-svemir) | Da |

  - VSAT terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na satelitske terminale veoma male aperture (VSAT) u fiksnoj satelitskoj službi čija ekvivalentna izotropna izračena snaga ne prelazi 50 dBW.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za VSAT terminale dati su u Tabeli 28.

Tabela 28: Radio-frekvencijski opsezi i parametri koji se odnose na VSAT terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,70-11,70 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(03)04 | EN 301 428 | VSAT terminali FSS svemir-Zemlja | Da |
| b | 14,25-14,50 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(03)04 | EN 301 428 | VSAT terminali FSS Zemlja-svemir | Da |

Napomene uz Tabelu 28:

n.28.1:	Ukoliko HEST radi unutar TDMA mreže prilikom proračuna maksimalne e.i.r.p. je neophodno uzeti u obzir i D u skladu sa ECC Report 272 poglavlja 3.3 i 3.4.

n.28.2:	Ukoliko VSAT radi sa snagama većim od 34 dBW mora zadovoljiti vazduhoplovne HIRF zaštitne uslove propisane sa ECC Report 272.

  - GSO ESOMPs stanice

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMPs) koje rade okviru geostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi. GSO ESOMPs stanice predstavljaju terminale čije su antene direktivne i malih dimenzija, a koriste se za širokopojasne komunikacione usluge. Ove stanice mogu biti montirane na vazduhoplovu, plovilu i kopnenom vozilu, a mogu biti i prenosivi uređaji koji se koriste u pokretu ili prilikom privremenog zaustavljanja. GSO ESOMPs stanice na vazduhoplovima i plovilima mogu raditi u nacionalom vazdušnom prostoru ili teritorijalnim vodama, ili mogu raditi u međunarodnom vazdušnom prostoru i međunarodnim vodama.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za GSO ESOMPs stanice dati su u Tabeli 29.

Tabela 29: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za GSO ESOMPs stanice

| Radio-frekvencijski opseg |  | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 17,3-19,7 GHz | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 | GSO ESOMPs stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| b | 19,7-20,2 GHz | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 | GSO ESOMPs stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| c | 27,5-27,8285 GHz | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 | GSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir) | Ne |
| d | 28,4445-28,8365 GHz | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 | GSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir) | Ne |
| e | 28,8365-28,9485 GHz | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 | GSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir), ukoliko se opseg ne koristi za zemaljske sisteme | Ne |
| f | 29,4525-29,5 GHz | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 | GSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir) | Ne |
| g | 29,5-30 GHz | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 | GSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir) | Ne |

Napomene uz Tabelu 29:

n.29.1: 	ESOMPs stanice koje rade u u opsezima 17,3-20,2 GHz i 27,5-29,5 GHz moraju raditi samo u onim djelovima opsega koji su namijenjeni za njihovo korišćenje u određenoj zoni operacija.

n.29.2: 	ESOMPs stanice koje rade u opsezima 17,3-20,2 GHz i 27,5-30 GHz moraju ispunjavati i dodatne tehničke i operativne zahtjeve date u Odluci ECC/DEC(13)01 (Annex 1).

n.29.3:	ESOMPs stanice koje rade u opsezima 17,3-19,7 GHz i 27,5-29,5 GHz moraju ispunjavati i dodatne tehničke i operativne zahtjeve date u Odluci ECC/DEC(13)01 (Annex 2).

n.29.3: ESOMPs stanice koje rade u opsegu 17,7-19,7 GHz ne mogu tražiti zaštitu od interferencije uzrokovane od strane stanica koje rade u fiksnoj službi, u istom opsegu, u skladu sa nacionalnom regulativnom.

n.29.5: 	ESOMPs stanice koje rade u opsegu 17,3-17,7 GHz ne mogu tražiti zaštitu od interferencije uzrokovane od strane sistema spojnih veza koji rade u radio-difuznoj satelitskoj službi u istom opsegu, u skladu sa nacionalnom regulativnom.

  - NGSO ESOMPs stanice

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na kopnene i pomorske zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMPs) koje rade okviru negeostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi. NGSO ESOMPs stanice predstavljaju terminale čije su antene direktivne i malih dimenzija, a koriste se za širokopojasne komunikacione usluge. Ove stanice mogu biti montirane na plovilu i kopnenom vozilu, a mogu biti i prenosivi uređaji koji se koriste u pokretu ili prilikom privremenog zaustavljanja. NGSO ESOMPs stanice na plovilima mogu raditi u teritorijalnim i međunarodnim vodama.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za NGSO ESOMPs stanice dati su u Tabeli 30.

Tabela 30: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za NGSO ESOMP stanice

| Radio-frekvencijski opseg |  | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 17,3-19,7 GHz | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 | NGSO ESOMPs stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| b | 19,7-20,2 GHz | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 | NGSO ESOMPs stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| c | 27,5-27,8285 GHz | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 | NGSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir) | Ne |
| d | 28,4445-28,8365 GHz | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 | NGSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir) | Ne |
| e | 28,8365-28,9485 GHz | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 | NGSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir), ukoliko se opseg ne koristi za zemaljske sisteme | Ne |
| f | 29,5-30 GHz | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 | NGSO ESOMPs stanice (Zemlja-svemir) | Ne |

Napomene uz Tabelu 30:

n.30.1: 	NGSO ESOMPs stanice koje rade u u opsezima 17,3-20,2 GHz i 27,5-29,5 GHz moraju raditi samo u onim djelovima opsega koji su namijenjeni za njihovo korišćenje u određenoj zoni operacija.

n.30.2: NGSO ESOMPs stanice koje rade u međunarodnim vodama i pri tome emituju u opsegu 27,5-30 GHz moraju obezbijediti zaštitu sistemima fiksne službe u državama članicama CEPT-a.

n.30.3: NGSO ESOMPs stanice koje rade u opsezima 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz i 29,5-30 GHz moraju ispunjavati tehničke i operativne zahtjeve date u Odluci ECC/DEC(15)04 (Annex 1).

n.30.4: NGSO ESOMPs stanice koje rade u opsezima 17,3-19,7 GHz i 27,5-29,1 GHz moraju ispunjavati i dodatne tehničke i operativne zahtjeve date u Odluci ECC/DEC(15)04 (Annex 2).

n.30.5:	NGSO ESOMPs stanice koje rade u opsegu 17,7-19,7 GHz ne mogu tražiti zaštitu od interferencije uzrokovane od strane stanica koje rade u fiksnoj službi, u istom opsegu, u skladu sa nacionalnom regulativnom.

n.30.6: NGSO ESOMPs stanice koje rade u opsegu 17,3-17,7 GHz ne mogu tražiti zaštitu od interferencije uzrokovane od strane sistema spojnih veza koji rade u radio-difuznoj satelitskoj službi u istom opsegu, u skladu sa nacionalnom regulativnom.

  - NGSO stanice

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na zemaljske satelitske stanice koje rade okviru negeostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi. NGSO stanice su nepokretne sa antenama koje kontinualno prate satelite na negeostacionarnim orbitama. Ove stanice se koriste za različite usluge ali su najčešće namijenjene za za širokopojasne komunikacione usluge.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za NGSO stanice dati su u Tabeli 31.

Tabela 31: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za NGSO stanice

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,70-12,75 GHz | 60 dBW | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980 EN 303 981 | NGSO stanice (svemir-Zemlja) | Da |
| c | 14,00-14,50 GHz | 60 dBW | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980 EN 303 981 | NGSO stanice (Zemlja-svemir) | Da |

Napomene uz Tabelu 31:

n.31.1: 	NGSO stanice koje rade u navedenim opsezima moraju ispunjavati tehničke i operativne zahtjeve date u Odluci ECC/DEC(17)04 (Annex 1)

  - ROES stanice

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na zemaljske stanice u fiksnoj satelitskoj službi namijenjene samo za prijem (ROES).

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za ROES stanice dati su u Tabeli 32.

Tabela 32: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za ROES stanice

| Radio-frekvencijski opseg |  | Referentni ECC dokument | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 3400-4200 MHz | ERC/DEC(99)26 | ROES stanice | Ne |
| b | 10,70-12,75 GHz | ERC/DEC(99)26 | ROES stanice | Ne |
| c | 17,70-20,20 GHz | ERC/DEC(99)26 | ROES stanice | Ne |

  - Mobilne S-PCS<1GHz stanice

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na zemaljske stanice satelitskih personalnih komunikacionih sistema, koji rade u mobilnoj satelitskoj službi u opsezima ispod 1 GHz (S-PCS<1GHz).

Radio-frekvencijski opsezi i parametri koji se odnose na mobilne S-PCS<1GHz stanice dati su u Tabeli 33.

Tabela 33: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za mobilne S-PCS<1GHz stanice

| Radio-frekvencija/opseg |  | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 137-138 MHz | ERC/DEC/(99)05 ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Mobilne zemaljske stanice S-PCS <1GHz | Ne |
| b | 148-150,05 MHz | ERC/DEC/(99)05 ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Mobilne zemaljske stanice S-PCS <1GHz | Ne |
| c | 312-315 MHz | ERC/DEC/(99)05 ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Mobilne zemaljske stanice S-PCS <1GHz | Ne |
| d | 387-390 MHz | ERC/DEC/(99)05 ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Mobilne zemaljske stanice S-PCS <1GHz | Ne |
| e | 399,9-400,05 MHz | ERC/DEC/(99)05 ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Mobilne zemaljske stanice S-PCS <1GHz | Ne |
| f | 400,15-401 MHz | ERC/DEC/(99)05 ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Mobilne zemaljske stanice S-PCS <1GHz | Ne |

  - MSS terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na mobilne satelistske terminale koji rade pod kontrolom satelitskih sistema u mobilnoj satelitskoj službi.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za mobilne MSS terminale dati su u Tabeli 34.

Tabela 34: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za mobilne MSS terminale

| Radio-frekvencijski opseg |  | Referentni ECC dokument | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1518-1525 MHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (svemir-Zemlja) IMT satelitski terminali | Ne |
| b | 1525-1544 MHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (svemir-Zemlja) IMT satelitski terminali | Ne |
| c | 1544-1559 MHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (svemir-Zemlja) IMT satelitski terminali | Ne |
| d | 1610-1626,5 MHz | ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (Zemlja-svemir) IMT satelitski terminali | Ne |
| e | 1613,8-1626,5 MHz | ECC/DEC/(09)04 ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (svemir-Zemlja) IMT satelitski terminali | Ne |
| f | 1626,5-1645,5 MHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (Zemlja-svemir) IMT satelitski terminali | Ne |
| g | 1646,5-1660,5 МHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (Zemlja-svemir) IMT satelitski terminali | Ne |
| h | 1668-1675 MHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (Zemlja-svemir) IMT satelitski terminali | Ne |
| i | 1980-2010 MHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (Zemlja-svemir) IMT satelitski terminali | Ne |
| j | 2170-2200 MHz | ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (svemir-Zemlja) IMT satelitski terminali | Ne |
| k | 2483,5-2500 MHz | ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(12)01 | Mobilni satelitski terminali (svemir-Zemlja) IMT satelitski terminali | Ne |

  - GSO ESIM terminali

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na kopnene zemaljske stanice u pokretu (ESIM) koje rade okviru geostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi. GSO ESIM stanice predstavljaju terminale čije su antene direktivne i malih dimenzija, a koriste se za širokopojasne komunikacione usluge. Kopneni GSO ESIM pružaju široki spektar komunikacionihu usluga uključujući i širokopojasnim pristup i IOT. Zemaljske stanice na vozilima (VMES) i zemaljske stanice na vozovima (EST) pripadaju kopnenim GSO ESIM.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za GSO ESIM stanice dati su u Tabeli 35.

Tabela 35: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za GSO ESIM stanice

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,7-12,75 GHz | 54,5 dBW | ECC/DEC/(18)04 | EN 302 977 EN 302 448 EN 303 980 EN 303 981 | GSO ESIM stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| b | 14,0-14,25 GHz | 54,5 dBW | ECC/DEC/(18)04 | EN 302 977 EN 302 448 EN 303 980 EN 303 981 | GSO ESIM stanice (Zemlja-svemir) | Ne |
| c | 14,25-14,47 GHz | 54,5 dBW (n.35.2) | ECC/DEC/(18)04 | EN 302 977 EN 302 448 EN 303 980 EN 303 981 | GSO ESIM stanice (Zemlja-svemir) | Ne |
| d | 14,47-14,5 GHz | 54,5 dBW (n.35.3) | ECC/DEC/(18)04 | EN 302 977 EN 302 448 EN 303 980 EN 303 981 | GSO ESIM stanice (Zemlja-svemir) | Ne |

Napomene uz Tabelu 35:

n.35.1: GSO ESIM stanice koje rade u navedenim opsezima moraju ispunjavati tehničke i operativne zahtjeve date u Odluci ECC/DEC(18)04 (Annex 3)

n.35.2: GSO ESIM stanice koje rade u opsegu 14,25-14,47 MHz primjenjuje se  poštovanje zaštitnih zona   datih u  Odluci ECC/DEC(18)04 (Annex 1 i Annex 2)

n.35.3: GSO ESIM stanice koje rade u opsegu 14,47-14,5 MHz primjenjuje se  poštovanje zaštitnih zona   datih u  Odluci ECC/DEC(18)04 (Annex 1)

n.35.4: Kada je na antenu povezano više od jednog predajnika ili predajnik radi na više od jednog nosioca, tada nivo od 54,5 dBW predstavlja sumu svih simultanih emisija sa antene.

  - NGSO ESIM stanice

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na kopnene zemaljske stanice u pokretu (ESIM) koje rade okviru negeostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi. NGSO ESIM stanice predstavljaju terminale čije su antene direktivne i malih dimenzija koje konstantno prate kretanje satelita  u negeostacionarnim orbitama, a koriste se za širokopojasne komunikacione usluge.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za NGSO ESIM stanice dati su u Tabeli 36.

Tabela 36: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za NGSO ESIM stanice

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,7-12,75 GHz | 54,5 dBW | ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 EN 303 981 | GSO ESIM stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| b | 14,0-14,5 GHz | 54,5 dBW | ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 EN 303 981 | GSO ESIM stanice (Zemlja-svemir) | Ne |

Napomene uz Tabelu 36:

n.36.1: 	NGSO ESIM stanice koje rade u navedenim opsezima moraju ispunjavati tehničke i operativne zahtjeve date u Odluci ECC/DEC(18)05 (Annex 1)

n.36.2:  Kada je na antenu povezano više od jednog predajnika ili predajnik radi na više od jednog nosioca, tada nivo od 54,5 dBW predstavlja sumu svih simultanih emisija sa antene.

  - AES  stanice

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na vazduhoplovne zemaljske satelitske stanice (AES) koji rade okviru geostacionarnih satelitskih mreža, a pod kontrolom mreže za koju je izdato odgovarajuće odobrenje u zemlji u kojoj je vazduhoplov registrovan. AES stanice su postavljene u unutrašnjosti vazduhoplova sa namjerom da pružaju uslugu širokopojasnog prenosa podataka (internet ili neki drugi tip prenosa podataka) putnicima u vazduhoplovu za korišćenje na njihovim terminalnim uređajima (kompjuteri, tableti i sl.).

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za AES stanice dati su u Tabeli 37.

Tabela 37: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za AES stanice

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,7-11,7 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(05)11 ITU-R M.1643 | EN 302 186 | AES stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| b | 12,5-12,75 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(05)11 ITU-R M.1643 | EN 302 186 | AES stanice (svemir-Zemlja) | Ne |
| c | 14,0-14,5 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(05)11 ITU-R M.1643 | EN 302 186 | AES stanice (Zemlja-svemir) | Ne |

  - Zemaljske satelitske stanice u vazduhlopovima

U ovoj tački je dat pregled radio-frekvencijskih opsega i tehničkih parametara koji se odnose na zemaljske satelitske stanice u vazduhlopovima koji rade okviru geostacionarnih i negeostacionarnih satelitskih mreža, a pod kontrolom mreže za koju je izdato odgovarajuće odobrenje u zemlji u kojoj je vazduhoplov registrovan. Zemaljske satelitske stanice u vazduhlopovima će pružati usluge zasnovane na internet servisima/aplikacijama za vazduhoplovnu industriju i putnike.

Radio-frekvencijski opsezi i parametri za zemaljske satelitske stanice u vazduhlopovima dati su u Tabeli 38.

Tabela 38: Radio-frekvencijski opsezi i parametri za za zemaljske satelitske stanice u vazduhlopovima

| Radio-frekvencijski opseg |  | Maksimalna e.i.r.p. | Referentni ECC dokument | ETSI standard | Posebne napomene | Obavezno prijavljivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 10,7-12,75 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 EN 303 984 | zemaljske satelitske stanice u vazduhlopovima (svemir-Zemlja) | Ne |
| b | 12,75-13,25 GHz | 50 dBW | ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 EN 303 984 | zemaljske satelitske stanice u vazduhlopovima (Zemlja-svemir) | Ne |

Skraćenice i pojmovi

AAS -	Advanced Antenna Systems

AFA-	Adaptive Frequency Agility (tehnika smanjenja vjerovatnoće interferencije koju koriste radio predajnici da izbjegnu emisje na radio-frekvencijskim kanalima na kojima se već nešto emituje)

AES- 		Aircraft Earth Stations

ALS-		Assistive Listening Systems

APC-		Automatic Power Control

BB-PPDR-	Broadband PPDR

BFWA- 		Broadband Fixed Wireless Access

BSS-		Broadcasting Satellite Service (radio-difuzna satelitska služba)

CB  radio-	Citizens Band radio equipment (oprema sistema za radio-komunikacije na kratkim rastojanjima)

CDMA-		Code Division Multiple Access (višestruki pristup zasnovan na kodnoj raspodjeli)

CW-		Continuous wave (kontinualan talas)

D-		Duty Cycle (radni ciklus definisan kao odnos (izražen u procentima) najdužeg/maksimalnog trajanja rada (uključenosti, "on" stanja) predajnika na jednoj frekvenciji nosioca i vremenskog perioda od 1 sata (360 sekundi))

DAA-		Detect And Avoid (tehnika smanjenja vjerovatnoće interferencije)

DAB		Digital Audio Broadcasting

DCS 1800- 	Digital Cellular System in 1800 MHz band

DECT-		Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DFS-		Dynamic Frequency Selection

DT-		Dwell Time (vremenski interval u kome je određeni radio-frekvencijski opseg zauzet)

DMR -		Digital Mobile Radio (digitalni mobilni radio)

e.i.r.p.-		Equivalent Isotropically Radiated Power (ekvivalentna izotropna izračena s	naga)

e.r.p.-		Effective Radiated Power (efektivna izračena snaga)

ER-GSM-		Extended Railways GSM

ESIM-             	Earth Stations In-Motion

ESOMPs-		Earth Stations On Mobile Platforms

EST-	   	Earth Stations on Trains

FDD-		Frequency Division Duplex

FHSS-		Frequency Hopping Spread Spectrum (tehnika proširenog spektra sa frekvencijskim skakanjem)

FM-		Frequency Modulation

FMCW-		Frequency Modulated Continuous Wave

FSS-		Fixed Satellite Service (fiksna satelitska služba)

GBSAR-		Ground Based Synthetic Aperture Radar (zemaljski sintetički radar)

GSM-		Global System for Mobile communications

GDSM-R-		GSM-Railway

GSMOBV-	GSM On Board Vessels

GSO-		Geosynchronous Satellite Orbit

HEST-		High EIRP Satellite Terminals (satelitski terminali velike izračene snage

HIRF-	   	High-Intensity Radiated Field

IMT-		International Mobile Telecommunications

IOT-                	Internet of Things

ITS-		Intelligent Transport System

LAES-		Location tracking application for emergency and disaster situations

LBT-		Listen Before Talk (tehnika smanjenja vjerovatnoće interferencije)

LEST -		Low EIRP satellite terminals (satelitski terminali male izračene snage)

LDC-		Low Duty Cycle

LPI-		Low Power Indoor

LPR-		Level Probing Radar (sonde za radarsko određivanje nivoa)

LPWAN-		Low-Power Wide-Area Network

LTE-		Long Term Evolution

LTEOBV-		LTE On Board Vessels

LT2-		Location Tracking Systems Type 2

MBANS-		Medical Body Area Network Systems

MCA-		Mobile Communication services on board Aircraft

MCV-		Mobile Communications on-board Vessels

MFCN-		Mobile/Fixed Communications Networks

MSS-		Mobile Satellite Services

NAP-                	Network Access Point

NB-		Narrow Band

NGSO-		Non-Geostationary Satellite Orbit

NMR-             	Nuclear Magnetic Resonance

PMR-		Professional/Private Mobile Radio

PAMR-		Public Access Mobile Radio

PPDR-		Public Protection and Disaster Relief

RFID-		Radio Frequency Identification Device

RLAN-		Radio Local Area Network

ROES-		Receiver Only Earth Station

RTTT-		Road Transport & Traffic Telematics

S-PCS-		Satelitte Personal Communication System

SSP-		Spectrum Scanning Procedure

SRD-		Short Range Devices

SRR-		Short Range Radars (radari kratkog dometa)

TDMA-            	Time-Division Multiple Access

TETRA-		Trans European Trunked Radio System

TETRAPOL-	Terrestrial Trunked Radio POLice

TETRA TAPS-	TETRA Advanced Packet Service

TETRA TEDS-	TETRA Enhanced Data Services

TLPR-		Tank Level Probing Radar (sonde za radarsko određivanje nivoa u rezervoarima)

TPC-		Transmit Power Control (kontrola predajne snage)

TTT-		Transport and Traffic Telematics

ULP AMI-		Ultra Low Power Active Medical Implants

ULP WMCE-	Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy

UMTS-		Universal Mobile Telecommunications System

UMTSOBV-	UMTS On Board Vessels

UWB-		Ultra-Wide Band

VLP-		Very Low Power

VMES-           	Vehicle Mounted Earth Stations

VSAT-		Very Small Aperture Terminal

WAS-		Wireless Access Systems

WIA-		Wireless Industrial Applications

5G NR-		5G New Radio

5GNROBV-	5G NR non-AAS On Board Vessels.