Prilog 1

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE INTEROPERABILNOSTI

PODSISTEMA KONTROLE, UPRAVLJANJA I SIGNALIZACIJE

# UVOD

# Područje primjene

Tehničke specifikacije interoperabilnosti podsistema kontrole,  upravljanja i signalizacije (u daljem tekstu: TSI) odnosi se na podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i na pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije.

TSI se primjenjuje na pružne podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije željezničke mreže definisane u odjeljku 1.2 (Geografska oblast primjene) i na podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu za vozila koja se na njoj koriste (ili se namjeravaju koristiti). Ta vozila pripadaju jednom od sledećih tipova:

- dizel ili električni vozovi sa sopstvenim pogonom;

- vučne jedinice na dizel ili električni pogon;

- putnička kola, ako su opremljena upravljačkom kabinom;

- pokretna oprema za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture, ako je opremljena upravljačkom kabinom i predviđena za korišćenje u vidu transporta na sopstvenim točkovima.”;

# Geografsko područje primjene

Geografska oblast primjene TSI je mreža cjelokupnog željezničkog sistema, koja obuhavata transevropske mreže konvencionalnog željezničkog sistema (TEN).

Ova TSI se primjenjuje na mreže širine kolosjeka 1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm i 1668 mm. Međutim, ne primjenjuje se na kratkim pograničnim prugama širine kolosjeka 1520 mm, koje su povezane sa mrežom trećih zemalja.

# Sadržaj TSI

Ovaj TSI odnosi se na interoperabilnost željeznice, koja:

- se primjenjuje na podsisteme iz Poglavlja 2  ovog priloga;

- utvrđuje osnovne zahtjeve za podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije i njihove interfejse sa ostalim podsistemima – Poglavlje 3 (Osnovni zahtjevi za podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije);

- utvrđuje funkcionalne i tehničke specifikacije koje moraju zadovoljiti podsistemi i njihovi interfejsi sa ostalim podsistemima – Poglavlje 4 (Opis osobina podsistema);

- određuje činioce interoperabilnosti i interfejse koji moraju biti obuhvaćeni evropskim specifikacijama, uključujući i evropske standarde, a koji su neophodni za postizanje interoperabilnosti u transevropskom željezničkom sistemu – Poglavlje 5 (Činioci interoperabilnosti);

- za svaki razmatrani slučaj, navodi koji postupci treba da se koriste za ocjenu usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti i za EZ verifikaciju podsistema - Poglavlje 6 (Ocjena usaglašenosti i/ili pogodnosti za upotrebu i verifikacija podsistema);

- navodi strategiju za sprovođenje e TSI – Poglavlje 7 (Sprovođenje TSI podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije);

- navodi stručnu osposobljenost, kao i zdravstvene i bezbjednosne uslove koji se zahtjevaju za osoblje koje radi na ovim podsistemima, održava ih i sprovodi ovu TSI – Poglavlje 4 (Opis osobina podsistema).

U  Poglavlju 7 (Sprovođenje TSI podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije) navode se odredbe za specifične slučajeve.

TSI u Poglavlju 4 (Opis osobina podsistema) utvrđuje operativna pravila i pravila održavanja koja se specifično primjenjuju na gore navedeno područje primjene iz stavova 1.1. i 1.2.

# DEFINICIJA PODSISTEMA I PODRUČJE PRIMJENE

# Uvod

Podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije su definisani su propisom o interoperabilnosti željeznice kao „sva oprema potrebna da se osigura bezbjednost i da se upravlja kretanjem vozova koji imaju odobrenje za saobraćanje u mreži.”

Karakteristike podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije su:

- funkcije od suštinskog značaja za bezbjedno upravljanje željezničkim saobraćajem i za njegovo odvijanje, uključujući i one koje se traže za rad u otežanim uslovima 1;

- interfejsi;

- nivo performansi koji se zahtjeva da se zadovolje osnovni zahtjevi.

# Područje primjene

TSI podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije navode samo one zahtjeve koji su neophodni za obezbjeđivanje interoperabilnosti transevropskog željezničkog sistema i usaglašenosti sa osnovnim zahtjevima.

Podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije obuhvataju sljedeće djelove:

- zaštitu voza;

- radio komunikaciju;

- detekciju voza.

Zaštitni sistem Klase A je ERTMS/ETCS dok je radio sistem Klase A GSM-R.

Za detekciju voza Klase A ova TSI navodi samo zahtjeve za interfejse sa drugim podsistemima.

Sistemi Klase B za transevropsku mrežu željezničkog sistema su ograničeni skup nasljeđenih sistema kontrole, upravljanja i signalizacije koji su se u transevropskoj željezničkoj mreži koristili prije 20. aprila  2001. godine.

Sistemi Klase B za druge djelove mreže željezničkog sistema u Evropskoj uniji su ograničeni skup nasljeđenih sistema kontrole, upravljanja i signalizacije koji su se u toj mreži koristili prije 1. jula 2015. godine.

Spisak sistema Klase B utvrđuje u tehničkom dokumentu Evropske agencije za željeznice.

Zahtjevi za podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu navedeni su u odnosu na zaštitu voza i na mobilne radio uređaje Klase A.

Zahtjevi za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije navedeni su u odnosu na:

1. radio mrežu Klase A;

2. zaštitu voza Klase A;

3. zahtjeve interfejsa sa sistemima za detekciju voza, kako bi se obezbjedila usklađenost sa voznim sredstvima.

# Nivoi primjene (ERTMS/ETCS)

Interfejsi navedeni dati u TSI definišu sredstva za prenošenje podataka ka vozovima i, po potrebi, od vozova. Specifikacije ERTMS/ETCS iz TSI sadrže nivoe primjene prema kojima se prilikom izvedbe na pruzi može odabrati sredstvo prenosa koje zadovoljava konkretne potrebe.

TSI definiše zahtjeve za sve nivoe primjene.

Vozu opremljenom zaštitom Klase A u vozilu za određeni nivo primjene mora biti omogućeno da saobraća na tom nivou i na svakom nižem od njega, kao posljedica toga:

- vozu opremljenom zaštitom Klase A u vozilu nivoa 2 mora biti omogućeno da saobraća na tom nivou i na prugama nivoa 1,

- voz opremljen zaštitom Klase A u vozilu nivoa 1 ne mora da bude opremljen radiom za prenos podataka GSM-R, ali mora primjenjivati sve funkcije nivoa 2 kako bi se obezbjedilo da u kasnijoj fazi uključivanjem radia za prenos podataka GSM-R njegova opremljenost bude adekvatna za nivo 2.

# OSNOVNI ZAHTJEVI ZA PODSISTEME KONTROLE, UPRAVLjANjA I SIGNALIZACIJE

# Opšte napomene

Da bi se ispunilan interoperabilnost željeznice potrebno je da podsistemi i činioci interoperabilnosti, uključujući i interfejse, ispunjavaju osnovne zahtjeve.

Osnovni zahtjevi su:

- bezbjednost;

- pouzdanost i raspoloživost;

- zaštita zdravlja;

- zaštita životne sredine;

- tehnička usklađenost.

Osnovni zahtjevi za sisteme Klase A opisani su u nastavku.

Zahtjevi za sisteme Klase B su odgovornost nadležne države članice.

# Specifični aspekti podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije:

# Bezbjednost

Za svaki projekat na koji se ova specifikacija primjenjuje preduzimaju se mjere neophodne da bi se obezbjedilo da nivo rizika od eventualne nezgode u okviru podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije ne bude viši od ciljnog nivoa rizika za tu vrstu usluge. U tu svrhu primjenjuje se zajednička metoda za procjenu i ocjenu rizika.

Da bi se obezbjedilo da mjere preduzete za postizanje bezbjednosti ne ugroze interoperabilnost, moraju se ispunjavati zahtjevi osnovnog parametra definisanog u Odjeljku 4.2.1 ovog TSI (Bezbjednosne karakteristike kontrole, upravljanja i signalizacije od značaja za interoperabilnost).

Za ERTMS/ETCS sistem Klase A bezbjednosni cilj je raspodjeljen između podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije. Detaljni zahtjevi su navedeni u osnovnom parametru definisanom u Odjeljku 4.2.1. (Bezbjednosne karakteristike podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije od značaja za interoperabilnost). Taj bezbjednosni zahtjev mora se ispuniti zajedno sa zahtjevima o raspoloživosti, kako je definisano u Odjeljku 3.2.2 (Pouzdanost i raspoloživost).

# Pouzdanost i raspoloživost

Za sistem Klase A ciljevi pouzdanosti i raspoloživosti raspodjeljeni su između podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružnog podsistema. Detaljni zahtjevi su navedeni u osnovnom parametru definisanom u Odjeljku 4.2.1. (Bezbjednosne karakteristike podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije od značaja za interoperabilnost).

Nivo rizika se nadzire zbog toga što su činioci podsistema podložni starenju i trošenju. Zahtjevi za održavanje navedeni u Odjeljku 4.5 moraju se ispuniti.

# Zaštita zdravlja

U skladu sa propisima EU i nacionalnim propisima koji su usklađeni sa evropskim zakonodavstvom, mora se voditi računa o tome da se obezbjedi da korišćeni materijali i konstrukcija podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije ne predstavljaju opasnost po zdravlje za lica koja im imaju pristup.

# Zaštita životne sredine

U skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine:

      - ukoliko je oprema za kontrolu, upravljanje i signalizaciju izložena prekomjernoj toploti ili vatri, ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti emisije dimova ili gasova koji su štetni za životnu sredinu;

      - oprema za kontrolu, upravljanje i signalizaciju ne smije sadržati materije koje mogu, pri normalnoj upotrebi, prekomjerno zagaditi životnu sredinu;

      - oprema za kontrolu, upravljanje i signalizaciju vrši se u skladu sa posebnim propisima za kontrolu granične vrijednosti emisije elektromagnetnih smetnji i osjetljivost na njih u granicama željezničkog područja;

      - oprema za kontrolu, upravljanje i signalizaciju mora biti usaglašena sa važećim propisima o zaštiti od buke;

      - oprema za kontrolu, upravljanje i signalizaciju ne smije biti uzrok bilo kakvih nedozvoljenih vibracija koje mogu ugroziti stabilnost infrastrukture (u slučajevima kada se infrastruktura propisno održava).

# Tehnička usklađenost

Tehnička usklađenost obuhvata funkcije, interfejse i performanse koji se zahtjevaju kako bi se postigla interoperabilnost.

Zahtjevi tehničke usklađenosti su dalje podjeljeni na sledeće tri kategorije:

      - Prva kategorija utvrđuje opšte konstruktivne zahtjeve interoperabilnosti, t.j. uslove okruženja, internu elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) u željezničkom području i zahtjeve za ugradnju. Ovi zahtjevi usklađenosti definisani su u ovom poglavlju.

      - Druga kategorija opisuje kako podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije treba da se primjene u tehničkom smislu i koje funkcije moraju da izvrše da bi se obezbjedila interoperabilnost. Ova kategorija je definisana u Poglavlju 4 ovog priloga.

      - Treća kategorija opisuje kako podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije treba da se koriste da bi se postigla interoperabilnost. Ova kategorija je definisana u Poglavlju 4 ovog priloga.

# 3.2.5.1. Konstruktivna usklađenost

# 3.2.5.1.1. Fizički uslovi okruženja

Oprema za kontrolu, upravljanje i signalizaciju mora biti u stanju da funkcioniše pod klimatskim i fizičkim uslovima karakterističnim za konkretno područje u kome je lociran taj dio transevropskog sistema.

Zahtjevi osnovnog parametra 4.2.16 (Uslovi okruženja) moraju se ispuniti.

# 3.2.5.1.2. Interna elektromagnetna kompatibilnost željeznice

Oprema za kontrolu, upravljanje i signalizaciju ne smije remetiti funkcionisanje druge opreme za kontrolu, upravljanje i signalizaciju i drugih podsistema, a takođe ni oni ne smiju remetiti njeno funkcionisanje.

Osnovni parametar za elektromagnetnu kompatibilnost između opreme podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i opreme pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije opisan je u Odjeljku 4.2.11 (Elektromagnetna kompatibilnost) ovog TSI.

# 3.2.5.2. Usklađenost podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

Poglavlje 4 definiše zahtjeve za interoperabilnost podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije.

Podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije, ovim TSI se obezbjeđuje tehnička interoperabilost između transevropskog željezničkog sistema velikih brzina i transevropskog konvencionalnog sistema, ukoliko oba pripadaju sistemima Klase A.

# OPIS OSOBINA PODSISTEMA

# Uvod

U skladu sa bitnim osnovnim zahtjevima, podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije karakterišu sledeći osnovni parametri:

- bezbjednosne karakteristike kontrole, upravljanja i signalizacije od značaja za interoperabilnost

- funkcionalnost sistema ERTMS/ETCS u vozilu

- funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS

- mobilne komunikacione funkcije za željeznice - GSM-R

- interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R

- interni interfejsi podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu

- interfejsi pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

- upravljanje ključevima

- upravljanje ETCS-ID

- sistemi za detekciju voza

- elektromagnetna kompatibilnost između podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

- ERTMS/ETCS DMI (interfejs mašinovođa - voz)

- GSM-R DMI (interfejs mašinovođa - voz)

- interfejs sa bilježenjem podataka u regulatorne svrhe

- vidljivost pružnih objekata za kontrolu, upravljanje i signalizaciju

- Uulovi okruženja

Zahtjevi u Odjeljku 4.2 (Funkcionalne i tehničke specifikacije podsistema) ovog Priloga u vezi sa ispunjavanjem ovih osnovnih parametara primjenjuju se na sistem Klase A.

Zahtjevi za sisteme Klase B i za STM (specifične prenosne module) (koji omogućuju da sistem Klase A u vozilu funkcioniše na infrastrukturi Klase B) utvrđeni su posebnim propisom.

TSI zasniva se na načelima koja omogućuju pružnom podsistemu da bude usklađen sa podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilima koji su u skladu sa TSI radi postizanja:

- funkcije, interfejsi i ososbine podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu su standardizovani, obezbjeđujući da svaki voz reaguje na predvidljiv način na podatke koje prima od opreme na pruzi;

- za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije komunikacije pruga – voz i voz – pruga su u potpunosti standardizovane u ovoj TSI, na funkcionalnost pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije TSI se primjenjuje fleksibilno, tako da se može optimalno integrisati u željeznički system, bez ograničenja kretanja podsistema u vozilu usklađenog sa TSI.

Funkcije podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije se klasifikuju po kategorijama koje označavaju da li su izborne (O - optional) ili obavezne (M – mandatory). Ove kategorije su definisane u Dio A 4.1a za ERTMS/ETCS i u Dio A 4.1b za GSM-R, a u tim tekstovima se navodi i kako su funkcije klasifikovane.

U skladu sa Odjeljkom 2.2. (Područje primjene) podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije obuhvataju tri dijela. Sledeća tabela ukazuje na osnovne parametre koji su od značaja za svaki podsistem i za svaki dio.

| Podsistem | Dio | Osnovni parametri |
| --- | --- | --- |
| Podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu | zaštita voza | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16 |
|  | radio komunikacija | 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16 |
| Pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije | zaštita voza | 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16 |
|  | radio komunikacija | 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.16 |
|  | detekcija voza | 4.2.10, 4.2.11, 4.2.16 |

U pogledu osnovnih zahtjeva utvrđenih u Poglavlju 3, funkcionalne i tehničke specifikacije podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije su:

# Funkcionalne i tehničke specifikacije podsistema

# Bezbjednosne karakteristike podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije od značaja za interoperabilnost

Da bi se postigla interoperabilnost, prilikom izvođenja podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružnog podsistema treba da:

            - Konstrukcija, izvođenje i upotreba podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu ili pružnog podsistema ne smiju nametati nove zahtjeve:

- kroz interfejs između podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružnog podsistema, uz zahtjeve koji su već navedeni ovom TSI;

- bilo kom drugom podsistemu, osim zahtjeva navedenih u odgovarajućoj TSI.

            - Zahtjevi utvrđeni u Odjeljcima 4.2.1.1. i 4.2.1.2. su:

# 4.2.1.1. Bezbjednost

Podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružni podsistem moraju ispunjavati zahtjeve za  opremu i postrojenja ERTMS/ETCS navedene ovom TSI.

Za rizik ,,prekoračenje graničnih vrijednosti brzine i/ili rastojanja preporučenih za ERTMS/ETCSˮ prihvatljiva stopa (THR) je 10– 9 h– 1 za slučajne otkaze i za ERTMS/ETCS u vozilu i za pružni ERTMS/ETCS. Vidjeti Dio A 4.2.1.a

Da bi se postigla interoperabilnost, ERTMS/ETCS mora u potpunosti ispunjavati sve zahtjeve navedene u Dijelu A 4.2.1. Bez obzira na to, prihvatljivi su manje strogi bezbjednosni zahtjevi za pružni ERTMS/ETCS pod uslovom da se, u kombinaciji sa podsistemima kontrole upravljanja i signalizacije u vozilu koji su usklađeni sa TSI, poštuje nivo bezbjednosti usluge.

Zahtjevi za rizike koji su povezani sa greškama na interfejsu između mašinovođe i ERTMS/ETCS u vozilu su otvoreno pitanje.

# 4.2.1.2. Raspoloživost /Pouzdanost

# Ovaj odjeljak odnosi se na pojavu režima otkaza koji ne prouzrokuju opasnost po bezbjednost već dovode do rada u otežanim uslovima,  pri čemu bi njihovo savladavanje moglo smanjiti sveukupnu bezbjednost sistema.

# „Otkaz” je prestanak sposobnosti neke jedinice  da  obavlja  potrebnu  funkciju  sa  zahtjevanim  učinkom, a „režim otkaza” je efekat po kojem se otkaz opaža.

# Da bi se obezbjedilo da upravljači infrastukture i željeznička preduzeća dobiju sve informacije koje su im potrebne da definišu odgovarajuće postupke za upravljanje otežanim situacijama, tehnička dokumentacija koja prati EZ deklaraciju o verifikaciji za podsistem CCS u vozilu i za pružni podsistem CCS mora da sadrži proračunate vrijednosti za raspoloživost/pouzdanost, u vezi sa režimima otkaza koji utiču na sposobnost podsistema CCS da nadzire bezbjedno kretanje jednog ili više vozila ili da uspostavi glasovnu radio komunikaciju između kontrole saobraćaja i mašinovođa.

# Mora se obezbjediti usklađenost sa sljedećim proračunatim vrijednostima:

# srednje vrijeme radnih sati između otkaza podsistema CCS u vozilu, koji iziskuju isključivanje funkcija zaštite voza: [otvoreno pitanje];

# srednje vrijeme radnih sati između otkaza podsistema CCS u vozilu, koji sprečavaju glasovnu radio komunikaciju između kontrole saobraćaja i mašinovođe: [otvoreno pitanje].

# Kako bi se upravljačima infrastrukture i željezničkim preduzećima omogućilo da tokom životnog vijeka podsistema prate stepen rizika i poštovanje vrijednosti za raspoloživost/pouzdanost koji se koriste za definisanje postupaka za upravljanje radom u otežanim uslovima, moraju se poštovati zahtjevi za održavanje navedeni u odjeljku 4.5 (Pravila održavanja).

# Funkcionalnost sistema ERTMS/ETCS u vozilu

Osnovni parametar za funkcionalnost ERTMS/ETCS u vozilu opisuje sve funkcije neophodne da se vozom upravlja na bezbjedan način. Primarna funkcija je da se obezbjede automatska zaštita voza i kabinska signalizacija.

- podešavanje karakteristika voza (npr. maksimalna brzina voza, performanse kočenja);

- biranje načina nadzora na osnovu informacija sa pruge;

- obavljanje funkcija mjerenja dužine puta i brzine;

- lociranje voza u koordinatnom sistemu na osnovu lokacija Eurobalize;

- izračunavanje dinamičkog profila brzine za vožnju na osnovu karakteristika voza i informacija sa pruge;

- nadziranje dinamičkog profila brzine u toku vožnje;

- omogućavanje funkcije intervencije.

Ove funkcije se izvode u skladu sa Dijelom A 4.2.2.b, a njihove performanse moraju biti u skladu sa Dijelom A 4.2.2.a.

Zahtjevi za ispitivanja definisani su u Dijelu A 4.2.2.c.

Identitetima opreme u ETCS upravlja se u skladu sa Odjeljkom 4.2.9 (Upravljanje ETCS – ID).

Glavnu funkcionalnost podržavaju druge funkcije na koje se takođe primjenjuju Dio A 4.2.2.a i Dio A 4.2.2.b, zajedno sa dodatnim specifikacijama navedenim u nastavku.

- Komunikacija sa pružnim podsistemom kontrole, upravljanja i signalizacije.

  - prenos podataka Eurobalizom u skladu sa Odjeljkom 4.2.5.2 (Komunikacija sa vozom preko Eurobalize);

  - prenos podataka Europetljom u skladu sa Odjeljkom 4.2.5.3 (Komunikacija sa vozom preko Europetlje). Ova funkcionalnost je izborna u vozilu izuzev ako je Europetlja instalirana na pruzi u nivou 1 ERTMS/ETCS, a brzina približavanja je, iz bezbjednosnih razloga, podešena na nulu (npr. zaštita opasnih tačaka);

  - Radio prenos podataka za radio in-fill dat je Dijelu A 4.2.2.d, Odjeljcima 4.2.5.1. (Radio komunikacija sa vozom), 4.2.6.2 (Interfejs između radio prenosa podataka GSM-R i ERTMS/ETCS) i 4.2.8 (Upravljanje ključevima). Ova funkcionalnost je izborna u vozilu izuzev ako je radio prenos podataka za radio in-fill instaliran na pruzi u nivou 1 ERTMS/ETCS, a brzina približavanja je podešena na nulu iz bezbjednosnih razloga (npr. zaštita opasnih tačaka);

  - Radio prenos podataka dat je u Odjeljcima 4.2.5.1 (Radio komunikacija sa vozom), 4.2.6.2 (Interfejs između radio prenosa podataka GSM-R i ERTMS/ETCS) i 4.2.8 (Upravljanje ključevima, koji je obavezan u vozilu samo kod primjene ERTMS/ETCS nivoa 2 ili ETCS nivoa 3.

- Komuniciranje sa mašinovođom dat je u Dijelu A 4.2.2.d i Odjeljku 4.2.12 (ERTMS/ETCS DMI).

- Komuniciranje sa STM dato je u Odjeljku 4.2.6.1 (Interfejs između ERTMS/ETCS i STM). Ova funkcija obuhvata:

  - upravljanje izlaznim podacima STM;

  - obezbjeđivanje podataka koje koristi STM;

  - upravljanje prelazima STM.

- Upravljanje informacijama o cjelovitosti voza (integritet voza) – obavezno za nivo 3, ne zahtjeva se za nivoe 1 i 2.

- Praćenje stanja opreme i podrška u radu u otežanim uslovima. Ova funkcija obuhvata:

  - pokretanje funkcionalnosti sistema ERTMS/ETCS u vozilu;

  - obezbjeđivanje podrške radu u otežanim uslovima;

  - isključivanje funkcionalnosti sistema ERTMS/ETCS u vozilu.

- Podrška bilježenju podataka u regulatorne svrhe u skladu sa Odjeljkom 4.2.14 (Interfejs sa beleženjem podataka u regulatorne svrhe)

- Proslijeđivanje informacija/naloga i prijem izvještaja o stanju sa voznih sredstava

  - ka DMI dato je u Odjeljku 4.2.12 (ERTMS/ETCS DMI);

  - ka jedinici interfejsa voza i od nje u skladu sa Dijelom A 4.2.2.f.

# Funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS

Ovaj osnovni parametar opisuje funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS. On sadrži svu funkcionalnost opreme ERTMS/ETCS za obezbjeđivanje bezbjednog puta vožnje konkretnog voza.

Glavna funkcionalnost je:

      - lociranje konkretnog voza u koordinatnom sistemu zasnovanom na lokacijama Eurobalize (nivoi 2 i 3);

      - prevođenje informacija sa pružne opreme za signalizaciju u standardni format za podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu;

      - slanje odobrenja za vožnju uključujući opis pruge i naloge dodjeljene konkretnom vozu.

Ove funkcije se sprovode u skladu sa Dijelom A 4.2.3.b, a njihove performanse moraju biti u skladu sa Dijelom A 4.2.3.a.

Zahtjevi za ispitivanja definisani su u Dijelu A 4.2.3.c.

Identitetima opreme u ETCS upravlja se u skladu sa Odjeljkom 4.2.9 (Upravljanje ETCS – ID).

Glavnu funkcionalnost podržavaju druge funkcije na koje se takođe primjenjuju Dio A 4.2.3.a i Dio A 4.2.3.b, zajedno sa dodatnim specifikacijama navedenim u nastavku:

- Komunikacija sa podsistemom kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu obuhvata:

  - prenos podataka Eurobalizom, dato u Odjeljcima 4.2.5.2 (Komunikacija sa vozom preko Eurobalize) i 4.2.7.4 (Eurobaliza/pružna elektronska jedinica (LEU));

  - prenos podataka Europetljom, dato u Odjeljcima 4.2.5.3 (Komunikacija sa vozom preko Europetlje) i 4.2.7.5 (Europetlja/LEU). Europetlja je od značaja samo za nivo 1, na kome je izborna;

  - Radio prenos podataka za radio in-fill, dato u Aneksu A 4.2.3.d i Odjeljcima 4.2.5.1 (Radio komunikacije sa vozom), 4.2.7.3 (Funkcionalnost pružnog ETCS/ GSM-R) i 4.2.8 (Upravljanje ključevima). Radio in-fill je od značaja samo za nivo 1, na kome je izborni;

  - Radio prenos podataka, dato u Odjeljcima 4.2.5.1 (Radio komunikacije sa vozom),  4.2.7.3 (Funkcionalnost pružnog ETCS/GSM-R) i 4.2.8 (Upravljanje ključevima). Radio prenos podataka je od značaja samo za nivoe 2 i 3;

- Generisanje informacija/naloga za ERTMS/ETCS u vozilu, npr. informacija koje se odnose na zatvaranje/otvaranje zakrilaca, spuštanje/podizanje pantografa, otvaranje/zatvaranje glavnog prekidača napajanja, promjenu sa sistema vuče A na sistem vuče B. Omogućavanje ove funkcionalnosti je izborno za pružnu opremu.

- Upravljanje prelazima između područja pod nadzorom različitih radio blok centara (RBC) (od značaja samo za nivoe 2 i 3). Detalji o ovome dati su u Odjeljcima 4.2.7.1 (Funkcionalni interfejs između radio blok centara) i 4.2.7.2 (Tehnički interfejs između radio blok centara).

# Mobilne komunikacione funkcije za željeznice - GSM-R

Ovaj osnovni parametar opisuje funkcije radio komunikacije. Te funkcije se izvode u podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružnom podsistemu, u skladu sa specifikacijama navedenim u nastavku.

# 4.2.4.1. Osnovna komunikaciona funkcija

Opšti zahtjevi navedeni su u Dijelu A 4.2.4.a.

Pored toga, moraju se poštovati sledeće specifikacije:

        - karakteristike ASCI; Dio A 4.2.4.b;

        - SIM kartica; Dio A 4.2.4.v;

        - signalizacija korisnik ka korisniku; Dio A 4.2.4.g;

        - adresiranje zavisno od lokacije; Dio A 4.2.4.d.

# Govorne i operativne komunikacione aplikacije

Opšti zahtjevi definisani su u Dio A 4.2.4.f.

Zahtjevi za ispitivanja navedeni su u Dio A 4.2.4.g.

Pored toga, moraju se poštovati sledeće specifikacije:

        - potvrda interventnih poziva; Dio A 4.2.4.h;

        - funkcionalno adresiranje; Dio A 4.2.4.j;

        - prikaz funkcionalnih brojeva; DioA 4.2.4.k.

# Aplikacije prenosa podataka za ETCS

Opšti zahtjevi definisani su u Dio A 4.2.4.f.

Zahtjevi za ispitivanja navedeni su u Dio A 4.2.4.g.

Ova funkcionalnost je obavezna jedino u slučaju ETCS nivoa 2 i 3 i za aplikacije kod radio in-fill.

# Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R

Ovim osnovnim parametrom navode se zahtjevi za interfejs vazdušnog međuprostora između pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije i podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu koji se mora uzeti u obzir zajedno sa zahtjevima za interfejse između opreme ERTMS/ETCS i GSM-R, kako je navedeno u Odjeljcima 4.2.6 (Interni interfejsi kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu) i 4.2.7 (Interni pružni interfejsi kontrole, upravljanja i signalizacije).

Ovaj osnovni parametar obuhvata:

      - fizičke, električne i elektromagnetne vrijednosti koje se moraju ispunjavati da bi se omogućilo bezbjedno funkcionisanje;

      - komunikacioni protokol koji se koristi;

      - raspoloživost komunikacionog kanala.

U nastavku su navedene specifikacije koje se primjenjuju.

# 4.2.5.1. Radio komunikacija sa vozom

Interfejsi Klase A funkcionišu u opsegu GSM-R – u skladu sa Dijelom A 4.2.5.a.

Protokoli moraju biti usklađeni sa Dijelom A 4.2.5.b.

Kada se primjenjuje radio in-fill, moraju se ispunjavati zahtjevi navedeni u Dijelu A 4.2.5.c.

# 4.2.5.2. Komunikacija sa vozom preko Eurobalize

Komunikacioni interfejsi Eurobalize moraju biti usklađeni sa Dijelom A 4.2.5.d.

# 4.2.5.3. Komunikacija sa vozom preko Europetlje

Komunikacioni interfejsi Europetlje moraju biti usklađeni sa Dijelom A 4.2.5.e.

# Interni interfejsi podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu

Ovaj osnovni parametar sastoji se od tri djela.

# ERTMS/ETCS i zaštita voza Klase B

Kada su u vozilu instalirane funkcije ERTMS/ETCS i funkcije za zaštitu voza Klase B, prelazima između njih može se upravljati preko standardizovanog interfejsa, kako je navedeno u Dijelu A 4.2.6.a.

Dio A 4.2.6.b određuje interfejs K (koji omogućava da izvjesni STM očitavaju informacije sa baliza Klase B preko antene ERTMS/ETCS u vozilu), a Dio A 4.2.6.c određuje interfejs G (vazdušni međuprostor između antene ETCS u vozilu i baliza Klase B).

Izvedba interfejsa K je izborna, ali ukoliko se primjeni, to mora biti u skladu sa Dijelom A 4.2.6.b.

Štaviše, ukoliko se primjeni interfejs K, funkcionalnost prenosnog kanala u vozilu mora biti u stanju da upravlja karakteristikama iz Dijelu A 4.2.6.c.

Ukoliko se prelazom između ERTMS/ETCS i zaštite voza Klase B u vozilu ne upravlja uz upotrebu standardizovanog interfejsa navedenog u Dijelu A 4.2.6.a, moraju se preduzeti koraci da se obezbjedi da korišćeni metod ne nameće dodatne zahtjeve za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije

# Interfejs između prenosa podataka putem GSM-R i ERTMS/ETCS

Zahtjevi za interfejs između radia Klase A i funkcionalnosti ERTMS/ETCS u vozilu navedeni su u Dijelu A 4.2.6.d.

Kada se sprovodi radio in-fill, moraju se ispunjavati zahtjevi navedeni u Dijelu A 4.2.6.e.

# Mjerenje brzine i pređenog puta (odometrija)

Interfejs između funkcije mjerenja brzine i pređenog puta i ETCS u vozilu mora zadovoljiti zahtjeve iz Diejlu A 4.2.6.f. Interfejs doprinosi ovom osnovnom parametru samo kada je oprema za mjerenje brzine i pređenog puta obezbjeđena kao zaseban činilac interoperabilnosti (vidjeti Odjeljak 5.2.2, Grupisanje činilaca interoperabilnosti).

# Interni interfejsi pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

Ovaj osnovni parametar sastoji se od pet djelova.

# Funkcionalni interfejs između RBC

Ovaj interfejs definiše podatke koji se razmenjuju između susednih RBC da bi se o mogućilo bezbjedno kretanje voza od jednog područja RBC do sledećeg:

        - informacije od „predajnog” RBC ka „prijemnom” RBC;

        - informacije od „prijemnog” RBC ka „predajnom” RBC. Zahtjevi su navedeni u Dijelu A 4.2.7.a.

# RBC/RBC

Ovo je tehnički interfejs između dva RBC. Zahtjevi su navedeni u Dijelu A 4.2.7.b.

# GSM-R/ pružni ETCS

Ovo je interfejs između radio sistema Klase A i funkcionalnosti pružnog ETCS.  Zahtjevi su navedeni u Dijelu A 4.2.7.c.

# Eurobaliza/LEU

Ovo je interfejs između Eurobalize i LEU (pružne elektronske jedinice). Zahtjevi su navedeni u Dijelu A 4.2.7.d.

Ovaj interfejs doprinosi ovom osnovnom parametru samo kada su Eurobaliza i LEU obezbjeđeni kao zasebni činioci interoperabilnosti (dato u Odjeljku 5.2.2, Grupisanje činilaca interoperabilnosti).

# Europetlja/LEU

Ovo je interfejs između Europetlje i LEU. Zahtjevi su navedeni u Dijelu A 4.2.7.d.

Ovaj interfejs doprinosi ovom osnovnom parametru samo kada su Europetlja i LEU obezbjeđeni kao zasebni činioci interoperabilnosti (dato u Odjeljku 5.2.2, Grupisanje činilaca interoperabilnosti).

# Upravljanje ključevima

Ovaj osnovni parametar određuje zahtjeve za upravljanje kriptografskim ključevima korišćenim za zaštitu podataka koji se prenose radio vezom.

Zahtjevi su navedeni u Dijelu A 4.2.8.a. Samo zahtjevi koji se odnose na interfejse opreme za kontrolu, upravljanje i signalizaciju spadaju pod područje primjene ove TSI.

# Upravljanje ETCS-ID

Ovaj osnovni parametar odnosi se na identitete u ETCS (ETCS-ID) za opremu u pružnom podsistemu kontrole, upravljanja i signalizacije, kao i u podsistemu u vozilu.

Zahtjevi su navedeni u Dijelu A 4.2.9.a.

# Pružni sistemi za detekciju voza

Ovaj osnovni parametar određuje zahtjeve interfejsa između pružnih sistema detekcije i voznih sredstava.

Zahtjevi za interfejse koje sistemi za detekciju voza moraju ispunjavati su navedeni u Dijelu A 4.2.10.a.

# Elektromagnetna kompatibilnost voznih sredstava i opreme pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

Ovaj osnovni parametar određuje zahtjeve interfejsa za elektromagnetnu kompatibilnost voznih sredstava i opreme pružnog sistema kontrole, upravljanja i signalizacije.

Zahtjevi za interfejse koje sistem za detekciju voza mora ispunjavati su navedeni u Dijelu A 4.2.11.a.

# ERTMS/ETCS DMI (interfejs mašinovođa - voz)

Ovaj osnovni parametar opisuje informacije koje ERTMS/ETCS obezbjeđuje mašinovođi i koje mašinovođa unosi u ERTMS/ETCS u vozilu u skladu u Dijelom A 4.2.12.a.

Ovo obuhvata:

- ergonomiju (uključujući i vidljivost);

- funkcije ERTMS/ETCS koje treba da se prikažu;

- funkcije ERTMS/ETCS koje se aktiviraju unosom podataka od strane mašinovođe.

# GSM-R DMI (interfejs mašinovođa - voz)

Ovaj osnovni parametar opisuje informacije koje GSM-R obezbjeđuje mašinovođi i koje mašinovođa unosi u GSM-R u vozilu u skladu u Dijelom A 4.2.13.a.

Ovo obuhvata:

- ergonomiju (uključujući i vidljivost);

- funkcije GSM-R koje treba prikazati;

- izlazne informacije u vezi sa pozivom;

- ulazne informacije u vezi sa pozivom.

# Interfejs sa bilježenjem podataka u regulatorne svrhe

Ovaj osnovni parametar opisuje:

- razmjenu podataka između ERTMS/ETCS u vozilu i uređaja za bilježenje u voznom sredstvu;

- komunikacione protokole;

- fizički interfejs u skladu u Dijelom A 4.2.14.a.

# Vidljivost pružnih objekata za kontrolu, upravljanje i signalizaciju

Ovaj osnovni parametar opisuje:

- karakteristike retro-reflektujućih znakova da bi se obezbjedila propisana vidljivost;

- karakteristike interoperabilnih signalnih oznaka u skladu u Dijelom A 4.2.15.a.

Pored toga, ugradnja pružnih objekata za kontrolu, upravljanje i signalizaciju mora biti usklađena sa vidnim poljem mašinovođe i zahtjevima infrastrukture.

# Uslovi okruženja

Moraju se ispunjavati uslovi okruženja propisani u specifikacijama na koje upućuje ova TSI.

# Funkcionalne i tehničke specifikacije za interfejse sa drugim podsistemima

# Interfejs sa podsistemom odvijanja i upravljanja saobraćajem

Interfejs sa TSI OPE

| Referentna TSI CCS | Referentna TSI OPE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar | odredba | Parametar | odredba |
| Operativna pravila (u normalnim uslovima i u otežanim uslovima rada) | 4.4 | Pravilnik | 4.2.1.2.1 |
|  |  | Operativna pravila | 4.4 |
| Vidljivost pružnih objekata za kontrolu, upravljanje i signalizaciju | 4.2.15 | Opažanje signala i pružnih oznaka | 4.2.2.8 |
| Performanse i karakteristike kočenja voza | 4.2.2 | Performanse kočenja | 4.2.2.6 |
| Upotreba opreme za pjeskarenje | 4.2.10 | Pravilnik | 4.2.1.2.1 |
| Podmazivanje venca točka u vozilu |  |  |  |
| Upotreba kočnih papuča od kompozitnih materijala |  |  |  |
| Interfejs sa beleženjem podataka u regulatorne svrhe | 4.2.14 | Beleženje podataka u vozilu | 4.2.3.5 |
| ETCS DMI | 4.2.12 | Broj voza | 4.2.3.2.1 |
| GSM-R DMI | 4.2.13 | Broj voza | 4.2.3.2.1 |

# Interfejs sa podsistemom voznih sredstava

| Interfejs sa TSI RS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentna TSI CCS | Referentne TSI RS |  |  |  |
| Parametar | Odredba | Parametar |  | Odredba |
| Usklađenost sa pružnim sistemom za detekciju voza: konstrukcija vozila | 4.2.10 | Karakteristike voznih sredstava koje treba da budu usklađene sa sistemom detekcije voza zasnovanim na šinskim strujnim kolima | TSI HS RS - lokacija osovinskih sklopova - osovinsko opterećenje - peskarenje - električni otpor između točkova | 4.2.7.9.2 4.2.3.2 4.2.3.10 4.2.3.3.1 4.2.3.3.1.1 4.2.3.2 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS |  |
|  |  |  | TSI WAG |  |
|  |  | Karakteristike voznih sredstava koje treba da budu usklađene sa sistemima detekcije voza zasnovanim na brojačima osovina | TSI HS RS - geometrija osovinskih sklopova - točkovi | 4.2.7.9.2 4.2.7.9.3 4.2.3.3.1.2 4.2.3.3.1 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS |  |
|  |  |  | TSI WAG |  |
|  |  | Karakteristike voznih sredstava usklađene sa opremom petlje | TSI HS RS | Nema 4.2.3.3.1.3 Nema |
|  |  |  | TSI LOC & PAS |  |
|  |  |  | TSI WAG |  |
| Elektromagnetna kompatibilnost voznih sredstava i pružne opreme za kontrolu, upravljanja i signalizacije | 4.2.11 | Karakteristike voznih sredstava koje treba da budu usklađene sa sistemom za detekciju voza zasnovanim na šinskim strujnim kolima | TSI HS RS | 4.2.6.6.1 4.2.3.3.1 Nema |
|  |  |  | TSI LOC & PAS |  |
|  |  |  | TSI WAG |  |
|  |  | Karakteristike voznih sredstava koje treba da budu usklađene sa sistemom za detekciju voza zasnovanim na brojačima osovina | TSI HS RS | 4.2.6.6.1 4.2.3.3.2 Nema |
|  |  |  | TSI LOC & PAS |  |
|  |  |  | TSI WAG |  |
| Performanse i karakteristike kočenja voza | 4.2.2 | Performanse brzog kočenja | TSI HS RS Brzo kočenje Normalno kočenje | 4.2.4.1 4.2.4.4 4.2.4.5.2 4.2.4.5.3 4.2.4.1.2 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS Brzo kočenje Normalno kočenje |  |
|  |  |  | TSI WAG |  |
| Položaj antena podsistema kontrole upravljanja i signalizacije u vozilu | 4.2.2 | Kinematički profil | TSI HS RS | 4.2.3.1 4.2.3.1 Nema |
|  |  |  | TSI LOC & PAS |  |
|  |  |  | TSI WAG |  |
| Isključivanje | 4.2.2 | Operativna pravila | TSI HS RS | 4.2.7.9.1 |

| Interfejs sa TSI RS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentna TSI CCS | Referentne TSI RS |  |  |  |
| Parametar | Odredba | Parametar |  | Odredba |
| funkcionalnosti sistema ERTMS/ETCS u vozilu |  |  | TSI LOC & PAS | 4.2.12.3 Nema |
|  |  |  | TSI WAG |  |
| Interfejsi za podatke | 4.2.2 | Koncepti praćenja i dijagnostike | TSI HS RS | 4.2.7.10 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS | 4.2.1.1 |
|  |  |  | TSI WAG | Nema |
| Vidljivost pružnih objekata za kontrolu, upravljanje i signalizaciju | 4.2.15 | Spoljašnja vidljivost Čeona svjetla | TSI HS RS | 4.2.7.4.1.1 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS | 4.2.7.1.1 |
|  |  |  | TSI WAG | Nema |
|  |  | Spoljno vidno polje mašinovođe | TSI HS RS linija optičke vidljivosti vetrobransko staklo | 4.2.2.6 (b) 4.2.2.7 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS linija optičke vidljivosti vetrobransko staklo | 4.2.9.1.3.1 4.2.9.2 |
|  |  |  | TSI WAG | Nema |
| Interfejs sa bilježenjem podataka u regulatorne svrhe | 4.2.14. | Uređaj za bilježenje | TSI HS RS | 4.2.7.10 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS | 4.2.9.6 |
|  |  |  | TSI WAG | Nema |
| Komande za opremu u voznim sredstvima | 4.2.2. 4.2.3 | Razdvajanje faza | TSI HS RS | 4.2.8.3.6.7 |
|  |  |  | TSI LOC & PAS | 4.2.8.2.9.8 |
|  |  |  | TSI WAG | Nema |
| Komanda za brzo kočenje | 4.2.2 | Komanda za brzo kočenje | TSI HS RS | Nema |
|  |  |  | TSI LOC & PAS | 4.2.4.4.1 |
|  |  |  | TSI WAG | Nema |

# Interfejs sa podsistemom infrastrukture

Interfejs sa TSI INF

| Referentna TSI CCS |  | Referentna TSI INF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametar | Odredba | Parametar |  | Odredba |
| Sistemi za detekciju voza (prostor za ugradnju) | 4.2.10 | Minimalni infrastrukturni profil | HS | 4.2.3 |
|  |  | Slobodni profil | CR | 4.2.4.1 |
| Komunikacija preko Eurobalize (prostor za ugradnju) | 4.2.5.2 | Minimalni infrastrukturni profil | HS | 4.2.3 |
|  |  | Slobodni profil | CR | 4.2.4.1 |
| Komunikacija preko Europetlje (prostor za ugradnju) | 4.2.5.3 | Minimalni infrastrukturni profil | HS | 4.2.3 |
|  |  | Slobodni profil | CR | 4.2.4.1 |
| Vidljivost pružnih objekata za kontrolu, upravljanje i signalizaciju | 4.2.15 | Minimalni infrastrukturni profil | HS | 4.2.3 |
|  |  | Slobodni profil | CR | 4.2.4.1 |

# Interfejs sa podsistemom energije

| Interfejs sa TSI ENE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentna TSI CCS |  | Referentna TSI ENE |  |  |
| Parametar | Odred ba | Parametar |  | Odredba |
| Komande za opremu u voznim sredstvima | 4.2.2 | Sekcije razdvajanje faza | TSI HS ENE | 4.2.21 |
|  | 4.2.3 | Sekcije razdvajanje sistema |  | 4.2.22 |
|  |  | Sekcije razdvajanje faza | TSI CR ENE | 4.2.19 |
|  |  | Sekcije razdvajanje sistema |  | 4.2.20 |

    - Karakteristike voznih sredstava bitne za usklađenost sa sistemima za detekciju voza

Karakteristike voznih sredstava bitne za usklađenost sa sistemima za detekciju voza su date kao skup karakteristika voznih sredstava bitnih za usklađenost sa ciljnim sistemima za detekciju voza u odredbama 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 i 4.2.3.3.1.3. iz Dijela A, Indeks 77 TSI CCS.

Skup karakteristika sa kojima su vozna sredstva usklađena se unosi u registar voznih sredstava kako je definisano u tački 4.8 ovog Priloga.

Karakteristike željezničkih voznih sredstava bitne za usklađenost sa sistemom detekcije voza zasnovanog na šinskim strujnim kolima:

- Geometrija vozila

— Maksimalno rastojanje između dvije uzastopne osovine je navedeno u specifikaciji iz odredbe 3.1.2 u Aneksu A, Indeks 77 TSI CCS (razdaljina ,,ai” na slici 1).

— Maksimalno rastojanje između kraja odbojnika i prve osovine je navedeno u specifikaciji iz  odredbe 3.1.2 u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS (razdaljina ,,b1” na slici 1).

- Konstrukcija vozila

—    Minimalno osovinsko opterećenje u svim uslovima opterećenja je navedeno u specifikaciji iz    odredbe 3.1.7. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

- Električni otpor između voznih površina naspramnih točkova osovinskog sklopa je naveden u specifikaciji iz odredbe 3.1.9 u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS, kao i metod njegovog mjerenja.

- Za električne jedinice sa pantografom minimalna impedansa između pantografa i svakog točka voza je otvoreno pitanje u specifikaciji iz odredbe 3.2.2. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

- Emisije izolacionih materijala

  - Ograničenja korišćenja opreme za pjeskarenje data su u specifikaciji iz odredbe 3.1.4. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

  - Ograničenja upotrebe kočnih papuča od kompozitnih materijala data su u specifikaciji iz odredbe 3.1.6. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

- Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)

  - Zahtjevi koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost su otvorena pitanja u specifikaciji iz odredaba 3.2.1. i 3.2.2. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

  - Nivoi graničnih vrijednosti elektromagnetnih smetnji koje nastaju zbog struje vuče su otvoreno pitanje u specifikaciji iz odredbe 3.2.2. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

Karakteristike voznih sredstava bitne za usklađenost sa sistemom za detekciju voza zasnovanom na brojačima osovina (odredba 4.2.3.3.1.2)

- Geometrija vozila

  - Maksimalno rastojanje između dvije uzastopne osovine je navedeno u specifikaciji iz odredbe 3.1.2. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

  - Minimalno rastojanje između dvije uzastopne osovine voza je navedeno u specifikaciji iz odredbe 3.1.2 u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

  - Na kraju jedinice predviđene za kvačenje, minimalno rastojanje između krajnje i prve osovine jedinice je polovina vrijednosti navedena u specifikaciji iz odredbe 3.1.2,  Indeks 77 TSI CCS.

  - Maksimalno rastojanje između krajnje i prve osovine je navedeno u specifikaciji iz odredbe 3.1.2. u Dijelu Indeks 77 A TSI CCS (razdaljina ,,b1” na slici 1).

  - Minimalno rastojanje između krajnjih osovina jedinice je navedeno u specifikaciji iz odredbe 3.1.2. u Aneksu A, Indeks 77 TSI CCS.

- Geometrija točka

  - Geometrija točka navedena je u odredbi 4.2.3.5.2.2. postojeće TSI.

  - Minimalni prečnik točka (zavisan od brzine) je naveden u specifikaciji iz odredbe 3.1.3. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

- Konstrukcija vozila

  - Bezmetalni prostor oko točkova je otvoreno pitanje u specifikaciji iz odredbe 3.1.3.5. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

  - Karakteristike materijala za točkove u vezi sa magnetnim poljem su navedene u specifikaciji iz odredbe 3.1.3.6. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

- EMC

  - Zahtjevi koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost su navedeni u specifikaciji iz odredaba 3.2.1. i 3.2.2. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

  - Nivoi graničnih vrijednosti elektromagnetnih smetnji koje nastaju zbog elektromagnetnih šinskih kočnica ili kočnica sa vrtložnim strujama su otvoreno pitanje u specifikaciji iz odredbe 3.2.2. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS.

Karakteristike voznih sredstava bitne za usklađenost sa opremom petlje (odreba 4.2.3.3.1.3):

- Konstrukcija vozila

Metalna masa vozila je otvoreno pitanje u specifikaciji iz odredbe 3.1.7.2. u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS

Interfejs sa podsistemom kontrole, upravljanje i signalizacije

| Upućivanje na TSI LOC & PAS za konvencionalnu željeznicu |  | Upućivanje na TSI CCS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametar | Odredba | Parametar | Odredba |
| Karakteristike voznih sredstava usklađene sa sistemom detekcije voza zasnovanom na šinskim strujnim kolima | 4.2.3.3.1.1 | Geometrija vozila Konstrukcija vozila Emisije izolacionih materijala EMC | Upućuje se na specifikacije navedene u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS |
| Karakteristike voznih sredstava usklađene sa sistemom detekcije voza zasnovanom na brojačima osovina | 4.2.3.3.1.2 | Geometrija vozila Geometrija točkova Konstrukcija vozila EMC | Upućuje se na specifikacije navedene u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS |
| Karakteristike voznih sredstava usklađene sa opremom petlje | 4.2.3.3.1.3 | Konstrukcija vozila | Upućuje se na specifikacije navedene u Dijelu A, Indeks 77 TSI CCS |
| Komanda za brzo kočenje | 4.2.4.4.1 | Funkcionalnost sistema ETCS u vozilu | 4.2.2 |
| Performansa brzog kočenja | 4.2.4.5.2 | Garantovana performansa kočenja voza i karakteristike | 4.2.2 |
| Spoljašnja vidljivost | 4.2.9.1.3 | Vidljivost pružnih objekata za upravljanje i kontrolu | 4.2.15 |

# Operativna pravila

Operativna pravila za željezničke saobraćajne usluge sa ERTMS/ETCS su navedena u TSI odvijanja i upravljanja saobraćajem.

# Pravila održavanja

Pravila održavanja podsistema obuhvaćenih ovom TSI obezbjeđuju da se vrijednosti navedene u osnovnim parametrima iz Poglavlja 4 održe u zahtjevanim granicama tokom životnog vijeka ovih podsistema. Međutim, tokom preventivnog ili korektivnog održavanja, podsistem možda neće biti u stanju da postigne vrijednosti navedene u osnovnim parametrima; pravila održavanja obezbjeđuju da se ne ugrozi bezbjednost tokom ovih aktivnosti.

Lice zaduženo za podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije uspostavlja pravila održavanja da bi se postigli gore navedeni ciljevi. Kao pomoć pri pripremi ovih pravila, moraju se ispunjavati sledeći zahtjevi.

# Odgovornost proizvođača opreme

Proizvođač opreme ugrađene u podsistem ima obavezu da navede:

        - sve zahtjeve i postupke održavanja (uključujući i praćenje pravilnog funkcionisanja, dijagnozu događaja, metode i alate za ispitivanja, kao i stručnu osposobljenost) neophodne za postizanje osnovnih zahtjeva i vrijednosti navedenih u obaveznim zahtjevima ove TSI kroz čitav životni vijek opreme (transport i skadištenje prije ugradnje, normalan rad, otkazi, popravke, kontrola i održavanje, stavljanje van upotrebe, itd.);

        - rizike po zdravlje i bezbjednost javnosti i osoblja angažovanog na održavanju;

        - za održavanje na licu mjesta, t.j. definisanje standardnih zamenljivih jedinica (LRU), definisanje odobrenih usklađenih verzija hardvera i softvera, postupke za zamjenu LRU koje su u kvaru, uslove za skladištenje LRU i popravku onih LRU koje su u kvaru;

        - provjere koje treba izvršiti ukoliko je oprema podložna izuzetnom opterećenju (npr. nepovoljni uslovi okruženja ili neuobičajeni udari);

        - provjere koje treba sprovesti prilikom održavanja opreme koja nije dio opreme za kontrolu, upravljanje i signalizaciju, a koja utiče na podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije (npr. promjena prečnika točka).

# Odgovornost podnosioca zahtjeva za verifikaciju podsistema

Podnosilac zahtjeva ima obavezu da:

      - obezbjedi da zahtjevi održavanja kako su opisani u Odjeljku 4.5.1. (Odgovornost proizvođača opreme) budu definisani za sve komponente u okviru područja primjene ove TSI, bez obzira na to da li su to činioci interoperabilnosti ili ne;

      - ispuni gore navedene zahtjeve uzimajući u obzir rizike koji nastaju zbog interakcija između različitih komponenti podsistema i interfejsa sa drugim podsistemima.

# Stručna ospososbljenost

Proizvođači opreme i podsistema obezbjeđuju dovoljno informacija za definisanje stručne osposobljenosti koja se zahtjeva za ugradnju, završnu inspekciju i održavanje podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u skladu sa Odjeljkom 4.5. (Pravila održavanja).

# Zdravstveni i bezbjednosni uslovi

Mora se voditi računa o zdravlju i bezbjednosti osoblja angažovanog na održavanju i radu, u skladu sa propisima EU i nacionalnim propisima koji su usklađeni sa evropskim zakonodavstvom.

Proizvođači imaju obavezu da naznače rizike po zdravlje i bezbjednost koji proizilaze iz korišćenja i održavanja njihove opreme i podsistema u skladu sa Odjeljkom 4.4. (Operativna pravila) i Odjeljkom 4.5 (Pravila održavanja).

# 4.8.	Registri

Podaci koje treba obezbjediti za register su definisani propisima o interoperabilnosti željezničkog sistema.

# ČINIOCI INTEROPERABILNOSTI

# Definicija

Činioci interoperabilnosti su „svaka osnovna komponenta, grupa komponenata, pod-sklop ili kompletan sklop opreme ugrađen ili planiran za ugradnju u podsistem, od koga direktno ili indirektno zavisi interoperabilnost željezničkog sistema. Koncept činilaca obuhvata materijalne objekte kao i nematerijalne kao što je softver.ˮ

# Lista činilaca interoperabilnosti

# Osnovni činioci interoperabilnosti

Osnovni činioci interoperabilnosti u podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije definisani su u:

      - Tabeli 5.1.a za podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu;

      - Tabeli 5.2.a za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije.

# Grupisanje činilaca interoperabilnosti

Funkcije osnovnih činilaca interoperabilnosti mogu se kombinovati da čine grupu. Ova grupa se dalje definiše prema tim funkcijama i prema svojim preostalim eksternim interfejsima. Ukoliko se grupa formira na ovaj način, ona se smatra činiocem interoperabilnosti.

      - Tabela 5.1.b navodi grupe činilaca interoperabilnosti za podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu.

      - Tabela 5.2.b navodi grupe činilaca interoperabilnosti za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije.

# Performanse i specifikacije činilaca

Za svaku osnovnu grupu činilaca interoperabilnosti tabele u Poglavlju 5 opisuju:

- U koloni 3, funkcije i interfejse. Obratiti pažnju na to da neki činioci interoperabilnosti imaju funkcije i/ili interfejse koji su izborni;

- U koloni 4, obavezne specifikacije za ocjenu usaglašenosti svake funkcije ili interfejsa (po potrebi) upućivanjem na relevantni odjeljak poglavlja 4.

Tabela 5.1.a

Osnovni činioci interoperabilnosti u podsistemu kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu

| Br. | Činilac interoperabilnosti IC | Karakteristike | Specifičn i zahtjevi koje treba ocjeniti prema Poglavlju 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ERTMS/ETCS u vozilu | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost sistema ETCS u vozilu (isključujući mjerenje brzine i pređenog puta ) | 4.2.2 |
|  |  | Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R | 4.2.5 |
|  |  | — RBC (nivoi 2 i 3) | 4.2.5.1 |
|  |  | — Jedinica radio in-fill (izborno, nivo 1) | 4.2.5.1 |
|  |  | — Vazdušni međuprostor Eurobalize | 4.2.5.2 |
|  |  | — Vazdušni međuprostor Europetlje (izborno, nivo 1) | 4.2.5.3 |
|  |  | Interfejsi |  |
|  |  | — STM (ugradnja interfejsa K izborno) | 4.2.6.1 |
|  |  | — ERTMS/ETCS GSM-R u vozilu | 4.2.6.2 |
|  |  | — Mjerenje brzine i pređenog puta | 4.2.6.3 |
|  |  | — Sistem upravljanja ključevima | 4.2.8 |
|  |  | — Upravljanje ETCS-ID | 4.2.9 |
|  |  | — ERTMS/ETCS DMI interfejs mašinovođa - voz | 4.2.12 |
|  |  | — Interfejs voza | 4.2.2 |
|  |  | — Uređaj za beleženje u vozilu | 4.2.14 |
|  |  | Fizički uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 2 | Oprema za mjerenje brzine i pređenog puta | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost sistema ERTMS/ETCS u vozilu: samo mjerenje brzine i pređenog puta | 4.2.2 |
|  |  | Interfejsi — ERTMS/ETCS u vozilu | 4.2.6.3 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 3 | Interfejs eksternog STM | Interfejsi | 4.2.6.1 |
|  |  | — ERTMS/ETCS u vozilu |  |
| 4 | Kabinski radio GSM-R za govornu komunikaciju NapomenaIM kartica, antena, priključni kablovi i filteri nisu dio ovog činioca interoperabilnosti | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  | Napomena: Nema bezbjednosnih zahtjeva | 4.5.1 |
|  |  | Osnovne komunikacione funkcije | 4.2.4.1 |
|  |  | Primjena za govornu i operativnu komunikaciju | 4.2.4.2 |
|  |  | Interfejsi |  |
|  |  | — vazdušni međuprostor GSM-R | 4.2.5.1 |
|  |  | — GSM-R interfejs mašinovođa - voz | 4.2.13 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 5 | Uređaj GSM-R samo za za ETCS podatke Napomena: SIM kartica, antena, priključni kablovi i filteri nisu dio ovog činioca interoperabilnosti | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  | Napomena: nema bezbjednosnih zahtjeva | 4.5.1 |
|  |  | Osnovne komunikacione funkcije | 4.2.4.1 |
|  |  | Primjena za prenos podataka za ETCS | 4.2.4.3 |
|  |  | Interfejsi |  |
|  |  | — ERTMS/ETCS u vozilu | 4.2.6.2 |
|  |  | — vazdušni međuprostor GSM-R | 4.2.5.1 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 6 | GSM-R SIM kartica | Osnovne komunikacione funkcije | 4.2.4.1 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |

Tabela 5.1.b

Grupe činilaca interoperabilnosti u podsistemu kontrole, upravljanje i signalizacije u vozilu

Ova tabela je jedan primjer na kome se prikazuje struktura. Dozvoljene su i druge grupe.

| Br. | Grupa činilaca interoperabiln osti | Karakteristike | Specifični zahtjevi koje treba ocjeniti upućivanjem na Poglavlje 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ERTMS/ETCS u vozilu Oprema za mjerenje brzine i pređenog puta | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost sistema ERTMS/ETCS u vozilu | 4.2.2 |
|  |  | Interfejsi vezdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM- R | 4.2.5 |
|  |  | — RBC (nivoi 2 i 3) | 4.2.5.1 |
|  |  | — Jedinica radio in-fill (izborno nivo 1) | 4.2.5.1 |
|  |  | — Vazdušni međuprostor Eurobalize | 4.2.5.2 |
|  |  | — Vazdušni međuprostor Europetlje (izborno, nivo 1) | 4.2.5.3 |
|  |  | Interfejsi |  |
|  |  | — STM (ugradnja interfejsa K izborno) | 4.2.6.1 |
|  |  | - ERTMS/ETCS - GSM-R u vozilu | 4.2.6.2 |
|  |  | — Sistem upravljanja ključevima | 4.2.8 |
|  |  | — Upravljanje ETCS-ID | 4.2.9 |
|  |  | — ERTMS/ETCS interfejs mašinovođa - voz | 4.2.12 |
|  |  | — Interfejs voza | 4.2.2 |
|  |  | — Uređaj za beleženje u vozilu | 4.2.14 |
|  |  | Fizički uslovi okruženja | 4.2.16 |

Tabela 5.2.a

Osnovni činioci interoperabilnosti pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

| Br. | Činilac interoperabilnosti IC | Karakteristike | Specifični zahtjevi koji se ocjenjuju upućivanjem na Poglavlje 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RBC | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS (isključujući komunikaciju preko Eurobalize, jedinice radio in-fill i Europetlje) | 4.2.3 |
|  |  | Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R: samo radio komunikacija sa vozom | 4.2.5.1 |
|  |  | Interfejsi |  |
|  |  | — Susedni RBC | 4.2.7.1, 4.2.7.2 |
|  |  | — Pružni ERTMS/ETCS - GSM-R | 4.2.7.3 |
|  |  | — Sistem upravljanja ključevima | 4.2.8 |
|  |  | — Upravljanje ETCS-ID | 4.2.9 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 2 | Jedinica radio in-fill | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS (isključujući komunikaciju preko Eurobaliza, Europetlje i funkcionalnost nivoa 2/3) | 4.2.3 |
|  |  | Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R: samo radio komunikacija sa vozom | 4.2.5.1 |
|  |  | Interfejsi — Pružni ERTMS/ETCS - GSM-R — Sistem upravljanja ključevima — Upravljanje ETCS-ID — Postavnica i LEU | 4.2.7.3 4.2.8\ 4.2.9 4.2.3 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 3 | Eurobaliza | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R: komunikacija sa vozom samo preko Eurobalize | 4.2.5.2 |
|  |  | Interfejsi |  |
|  |  | — LEU - Eurobaliza |  |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 4 | Europetlja | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R: komunikacija sa vozom samo preko Europetlje | 4.2.5.3 |
|  |  | Interfejsi |  |
|  |  | — LEU - Europetlja | 4.2.7.5 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 5 | LEU - Eurobaliza | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS (isključujući komunikaciju preko jedinice radio in- fill, Europetlje i funkcionalnost nivoa 2 i 3) | 4.2.3 |
|  |  | Interfejsi | 4.2.7.4 |
|  |  | — LEU - Eurobaliza |  |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 6 | LEU - Europetlja | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS (isključujući komunikaciju preko jedinice radio in- fill, Eurobalize i funkcionalnost nivoa 2 i 3) | 4.2.3 |
|  |  | Interfejsi | 4.2.7.5 |
|  |  | — LEU - Europetlja |  |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |

Tabela 5.2.b

Grupe činilaca interoperabilnosti u pružnom podsistemu kontrole, upravljanja i signalizacije

| Br. | Grupa činilaca interoperabilnos ti | Karakteristike | Specifični zahtjevi koji se ocjenjuju upućivanjem na Poglavlje 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eurobaliza LEU - Eurobaliza | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS (isključujući komunikaciju preko Europetlje i funkcionalnost nivoa 2 i 3) | 4.2.3 |
|  |  | Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R: komunikacija sa vozom samo preko Eurobalize | 4.2.5.2 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |
| 2 | Europetlja LEU - Europetlja | Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | 4.2.1 |
|  |  |  | 4.5.1 |
|  |  | Funkcionalnost pružnog sistema ERTMS/ETCS (isključujući komunikaciju preko Eurobalize i funkcionalnost nivoa 2 i 3) | 4.2.3 |
|  |  | Interfejsi vazdušnog međuprostora ERTMS/ETCS i GSM-R: komunikacija sa vozom samo preko Europetlje | 4.2.5.3 |
|  |  | Uslovi okruženja | 4.2.16 |

# OCJENjIVANjE USAGLAŠENOSTI I/ILI POGODNOSTI ZA UPOTREBU ČINILACA I VERIFIKOVANjE PODSISTEMA

# Uvod

# Opšta načela

Ispunjavanje osnovnih zahtjeva utvrđenih u Poglavlju 3 ovog Priloga obezbjeđuje se usaglašavanjem sa osnovnim parametrima navedenim u Poglavlju 4 ovog Priloga.

Ova usaglašenost se dokazuje na sledeći način:

      - ocjenjivanjem usaglašenosti činilaca interoperabilnosti navedenih u Poglavlju 5 (Odjeljak 6.2);

      - verifikovanjem podsistema (Odjeljak 6.3).

Međutim, u određenim slučajevima neki od osnovnih zahtjeva mogu biti ispunjeni u skladu sa nacionalnim propisima zbog:

- korišćenja sistema Klase B;

- otvorenih pitanja u TSI;

- odstupanja u skladu sa propisima o interoperabilnosti željeznice;

- specifičnih slučajeva opisanih u Odjeljku 7.2.9.

U pogledu provjere da li su ispunjeni osnovni zahtjevi kroz usklađenost sa osnovnim parametrima, a ne dovodeći u pitanje obaveze navedene u poglavlju 7. ove TSI, činioci interoperabilnosti i podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije kod kojih se ne primjenjuju sve funkcije, performanse i kako je utvrđeno u Poglavlju 4 (uključujući specifikacije iz Dijela A), mogu dobiti EZ sertifikate o usaglašenosti, odnosno EZ sertifikate o verifikaciji, pod sledećim uslovima za izdavanje i korišćenje sertifikata:

- podnosilac zahtjeva za EZ verifikaciju pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije odgovoran je za odlučivanje o tome koje funkcije, radne karateristike i interfejse treba primjeniti da bi se ispunili ciljevi usluge i obezbjedilo da se na podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu ne prenese nijedan zahtjev koji je u suprotnosti sa TSI ili ih nadmašuje;

- rad podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu, kod koga se ne primjenjuju sve funkcije, performanse i interfejsi navedeni u ovoj TSI, može podleći određenim uslovima ili ograničenjima zbog usklađenosti i/ili bezbjedne integracije sa pružnim podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije;

- iz opravdanih razloga može se odbiti odobrenje za puštanje u rad ili postaviti uslove i ograničenja za rad podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije koji ne primjenjuju sve funkcije, performanse i interfejse utvrđene u ovom Priloga.

Ako su osnovni zahtjevi ispunjeni ili ako se kod činioca interoperabilnosti ili podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije ne primjenjuju sve funkcije, performanse i interfejsi utvrđeni u ovoj TSI, primjenjuju se odredbe odjeljka 6.4.2.

# Načela za ispitivanje ERTMS/ETCS i GSM-R

Podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu obuhvaćen EZ deklaracijom o verifikaciji treba da bude u mogućnosti da funkcioniše na svakom pružnom podsistemu kontrole, upravljanja i signalizacije na koji se odnosi EZ deklaracija o verifikaciji, pod uslovima navedenim u ovoj TSI, bez ikakvih dodatnih verifikacija.

Postizanje ovog cilja olakšava se na sljedeći način:

      - pravilima za projektovanje i ugradnju podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije;

      - specifikacijama za ispitivanje kojima se dokazuje da su podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i pružni podsistem zadovoljili zahtjeve ove TSI i međusobno su usklađeni.

Da bi ocjena usaglašenosti opreme ERTMS/ETCS i GSM-R bila efikasnija i kako bi se pomoglo u postizanju navedenog cilja, svaka država članica dostavlja Komisiji scenarije ispitivanja u radnim uslovima provjeru ERTMS/ETCS i GSM-R djela pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije i njegove interakcije sa odgovarajućim djelom podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu. Scenario za ispitivanje:

- mora biti dosljedan sa specifikacijama iz ove TSI i mora da daje tehnički opis funkcija i performansi (npr. vremena reakcije) kada su one od značaja za interakciju između pružnog podsistema i posistema u vozilu;

- mora da se dostavi u standardnom formatu.

- mora obuhvatiti najmanje početak vožnje, prelaz između nivoa, prelaz između načina koji se mogu koristiti na pruzi, glavne identifikovane situacije rada u otežanim uslovima, slanje hitnih poruka i svaki drugi aspekt od značaja koji je specifičan za konkretnu prugu.

# Činioci interoperabilnosti

# Postupci ocjene za činioce interoperabilnosti podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

Prije puštanja na tržište nekog činioca interoperabilnosti i/ili grupe činilaca interoperabilnosti proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik osnovan u Evropskoj uniji sastavlja EZ deklaraciju o usaglašenosti u skladu sa propisom o interoperabilnosti željeznice i Zakonom.

Postupak ocjene obavlja se korišćenjem jednog od modula (Moduli za činioce interoperabilnosti za kontrolu, upravljanje i signalizaciju).

EZ deklaracija o pogodnosti za upotrebu ne zahtjeva se za činioce interoperabilnosti za kontrolu, upravljanje i signalizaciju, zbog toga što oni u potpunosti moraju da budu u skladu sa svim relevantnim osnovnim parametrima. Ova usaglašenost se iskazuje deklaracijom o usaglašenosti i dovoljna je za njihovo puštanje na tržište.

# Moduli za činioce interoperabilnosti za kontrolu, upravljanje i signalizaciju

Za ocjenjivanje činilaca interoperabilnosti u podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik osnovan u Evropskoj uniji, može odabrati:

      - postupak ispitivanja tipa (modul CB) za fazu projektovanja i razvoja u kombinaciji sa postupkom upravljanja kvalitetom proizvodnje (modul CD) za fazu proizvodnje; ili

      - postupak ispitivanja tipa (modul CB) za fazu projektovanja i razvoja u kombinaciji sa postupkom verifikacije proizvoda (modul CF); ili

      - potpuni sistem upravljanja kvalitetom sa postupkom pregleda projekta (modul CH1).

Pored toga, za provjeru činioca interoperabilnosti - SIM kartice, proizvođač ili njegov zastupnik mogu odabrati modul CA.

Sledeća pojašnjenja se primjenjuju na upotrebu nekih modula:

- pozivanjem na Poglavlje 2 ,,Modul CB”, EZ ispitivanje tipa mora se obaviti kombinacijom tipa proizvodnje i tipa projektovanja;

- pozivanjem na Poglavlje 3. ,,Modul CF” (verifikacija proizvoda) statistička verifikacija nije dozvoljena, t.j. svi činioci interoperabilnosti moraju biti pojedinačno ispitani.

# Zahtjevi za ocjenu

Nezavisno od odabranog modula:

      - zahtjevi navedeni u Odjeljku 6.2.4.1 ove TSI moraju biti ispunjeni za činilac interoperabilnosti ,,ERTMS/ETCS u vozilu”;

      - aktivnosti prikazane u tabeli 6.1 obavljaju se prilikom ocjene usaglašenosti činioca interoperabilnosti ili grupe činilaca interoperabilnosti kako je definisano u Poglavlju 5 ove TSI. Sve verifikacije se obavljaju prema tabeli u Poglavlju 5 i osnovnim parametrima koji su tamo naznačeni.

Tabela 6.1

| Aspekt | Šta se ocjenjuje | propratni dokazi |
| --- | --- | --- |
| Funkcije, interfejsi i performanse | Provjeriti da li su izvedene sve obavezne funkcije, performanse i svi interfejsi kako je opisano u osnovnim parametrima na koje se upućuje u relevantnoj tabeli u Poglavlju 5 i da li su svi usaglašeni sa zahtjevima ove TSI. | Projektna dokumentacija i izvođenje primjera i scenarija ispitivanja, kako je opisano u osnovnim parametrima na koje se upućuje u relevantnoj tabeli u Poglavlju 5 |
|  | Provjeriti koje su izborne funkcije i interfejsi sprovedeni, kako je opisano u osnovnim parametrima na koje se upućuje u relevantnoj tabeli u Poglavlju 5 i da li su svi usaglašeni sa zahtjevima ove TSI. |  |
|  | Provjeriti koje su dodatne funkcije i dodatni interfejsi (koji nisu navedeni u ovoj TSI) sprovedeni a da nisu u suprotnosti sa sprovedenim funkcijama navedenim u ovoj TSI |  |
|  | Provjeriti usaglašenost sa obaveznim uslovima okruženja, kad je to navedeno u osnovnim parametrima na koje se upućuje u relevantnoj tabeli u Poglavlju 5 |  |
|  | Pored toga, provjeriti da činilac interoperabilnosti funkcioniše ispravno u uslovima okruženja za koje je projektovan |  |
| Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | Provjeriti usaglašenost sa bezbjednosnim zahtjevima, kad je to navedeno u osnovnim parametrima na koje se upućuje u relevantnoj tabeli u Poglavlju 5 1. poštovati kvantitativne prihvatljive stope rizika (THR) koji su uzrokovani slučajnim otkazima; 2 razvojni proces je u mogućnosti da detektuje i eliminiše sistematske otkaze | 1. Izračunavanje THR koji su uzrokovani slučajnim otkazima na osnovu izvora dokazivih podataka o pouzdanosti . - Proizvođačevo upravljanje kvalitetom i bezbjednošću preko projekta, proizvodnje i ispitivanja usklađeno je sa priznatim standardom (vidjeti napomenu). - Razvojni ciklusi softvera i hardvera i integrisanje softvera i hardvera su preduzeti u skladu sa priznatim standardom (vidjeti napomenu). 2.3. Postupak verifikacije i validacije bezbjednosti preduzet je u skladu sa priznatim standardom (vidjeti napomenu) i uz poštovanje bezbjednosnih zahtjeva opisanih u osnovnim parametrima na koje se upućuje u relevantnoj tabeli u Poglavlju 5. 2.4 Zahtjevi funkcionalne i tehničke bezbjednosti (ispravno funkcionisanje u uslovima bez kvarova, efekti kvarova i spoljni uticaj) provjeravaju se u skladu sa priznatim standardom (vidjeti napomenu). Napomena: Standard mora zadovoljiti najmanje sledeće zahtjeve: |
|  |  | 1. mora da bude opšte priznat u domenu željeznice.Ukoliko ovo ne bude slučaj, standard se mora obrazložiti i biti prihvaćen od strane notifikovanog tijela; 2. mora da bude od značaja za kontrolu razmatranih rizika u sistemu koji se ocjenjuje; 3. mora biti javno dostupan svim akterima koji želje da ga koriste u skladu sa Dijelom A tabelu A 3. |
|  | Provjeriti da je zadovoljen kvantitativni cilj pouzdanosti naznačen od strane podnosioca zahtjeva | Proračuni |
|  | Provjeriti usaglašenost sa zahtjevima održavanja – Odjeljak 4.5.1 | Provjera dokumenata |

# Posebna pitanja

# 6.2.4.1. ERTMS/ETCS u vozilu

Posebna pažnja se posvećuje ocjeni usaglašenosti činioca interoperabilnosti „ERTMS/ETCS u vozilu”, budući da je složen a igra ključnu ulogu u postizanju interoperabilnosti.

Bez obzira na to da li je odabran modul CB ili CH1, notifikovano tijelo provjerava da je uzorak činioca interoperabilnosti prošao kroz potpuni niz obaveznih ispitivanja na koja se upućuje u Odjeljku 4.2.2. (funkcionalnost ERTMS/ETCS u vozilu) i da su ova ispitivanja sprovedena u laboratoriji akreditovanoj za vršenje ovakvih ispitivanja.

Pored toga, kako bi se povećala pouzdanost da ERTMS/ETCS u vozilu može ispravno funkcionisati sa različitim aplikacijama na pruzi, preporučuje se da se ERTMS/ETCS ispita uz korišćenje scenarija iz baze podataka a što nije dio obaveznih specifikacija za ispitivanje, prema  Odjeljku 6.1.2 (Načela ispitivanja ERTMS/ETCS i GSM-R). U dokumentima koja se prilažu uz sertifikat naznačavaju se scenariji baze podataka u odnosu na koje je ispitan konkretni činilac interoperabilnosti.

# 6.2.4.2. Specifični prenosni modul (STM)

Verifikacija interfejsa STM sa ERTMS/ETCS u vozilu zahtjeva ocjenu usaglašenosti koju obavlja notifikovano tijelo.

# 6.2.4.3. Sadržaj EZ deklaracije o usaglašenosti

EZ Deklaracija o usaglašenosti koja je navedena u propisima o interoperabilnosti željeznice obuhvata sledeće detalje o činiocu interoperabilnosti:

        - koje su izborne i dodatne funkcije primjenjene;

        - primjenljive uslove okruženja.

# Podsistemi kontrole, upravljanja i signalizacije

# Postupci ocjene za podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije

Na zahtjev podnosioca notifikovano tijelo obavlja EZ verifikaciju podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu ili pružnog podsistema u skladu sa propisom o interoperabilnosti željeznice.

Podnosilac zahtjeva sastavlja EZ deklaraciju o verifikaciji podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu ili pružni podsistem u skladu sa propisom o interoperabilnosti željeznice.

Sadržaj EZ deklaracije o verifikaciji mora biti u skladu sa propisom o interoperabilnosti željeznice.

Postupci ocjene se vrše uz upotrebu jednog od modula (Moduli za podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije).

Deklaracije EZ o verifikaciji za podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije, zajedno sa sertifikatima o usaglašenosti smatraju se dovoljnim da garantuju da su ovi podsistemi usklađeni pod uslovima navedenim u ovoj TSI.

# Moduli za podsisteme kontrole, upravljanja i signalizacije

# 6.3.2.1. Podsistem u vozilu

Za verifikovanje podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu, podnosilac zahtjeva može odabrati ili:

        - postupak ispitivanja tipa (modul SB) za fazu projektovanja i razvoja u kombinaciji sa postupkom upravljanja kvalitetom proizvodnje (modul SD) za fazu proizvodnje; ili

        - postupak ispitivanja tipa (modul SB) za fazu projektovanja i razvoja u kombinaciji sa postupkom verifikacije proizvoda (modul SF); ili

        - potpuni sistem upravljanja kvalitetom sa postupkom pregleda projekta (modul SH1).

# Pružni podsistem

Za verifikovanje pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije, podnosilac zahtjeva može odabrati:

        - postupak verifikacije jedinice (modul SG), ili

        - postupak ispitivanja tipa (modul SB) za fazu projektovanja i razvoja u kombinaciji sa postupkom upravljanja kvalitetom proizvodnje (modul SD) za proizvodnu fazu; ili

        - postupak ispitivanja tipa (modul SB) za fazu projektovanja i razvoja u kombinaciji sa postupkom verifikacije proizvoda (modul SF); ili

        - potpuni sistem upravljanja kvalitetom sa postupkom pregleda projekta (modul SH1).

# Uslovi za korišćenje modula za podsisteme u vozilu i na pruzi

Pozivanjem na modul SB (ispitivanje tipa), zahtjeva se razmatranje projekta.

Pozivanjem na modul SH1 (potpuni sistem upravljanja kvalitetom sa pregledom projekta), zahtjeva se testiranje tipa.

# Zahtjevi za ocjenu podsistema u vozilu

Tabela 6.2 prikazuje provjere koje se moraju obaviti prilikom verifikovanja podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i osnovne parametre koji se moraju ispuniti.

Nezavisno od odabranog modula:

      - verifikacijom se dokazuje da je podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije na vozilu usaglašen sa osnovnim parametrima kada se ugrađuje u vozilo;

      - funkcionalnost i performanse činilaca interoperabilnosti već obuhvaćenih njihovom EZ deklaracijom o usaglašenosti ne zahtjevaju nikakvu dodatnu verifikaciju.

Tabela 6.2

| Aspekt | Šta se ocjenjuje | propratni dokazi |
| --- | --- | --- |
| Korišćenje činilaca interoperabilnosti | Provjeriti da li su činioci interoperabilnosti koje treba ugraditi u podsistem svi obuhvaćeni EZ deklaracijom o usaglašenosti i odgovarajućim sertifikatom. | Postojanje i sadržaj dokumenata |
|  | Provjeriti ograničenja u korišćenju činilaca interoperabilnosti u odnosu na karakteristike podsistema i okruženja | Analiza provjerom dokumenata |
|  | Za činioce interoperabilnosti koji su dobili sertifikat u skladu sa starijim verzijama TSI CCS, provjeriti da taj sertifikat i dalje obezbjeđuje usaglašenost sa zahtjevima trenutno važeće TSI. | Analiza uticaja provjerom dokumenata |
| Integrisanje činilaca interoperabilnosti u podsistem | Provjeriti ispravnu ugradnju i funkcionisanje internih interfejsa podsistema – Osnovni parametar 4.2.6 | Provjere u skladu sa specifikacijama |
|  | Provjeriti da dodatne funkcije (koje nisu navedene u ovoj TSI) ne utiču na obavezne | Analiza uticaja |
|  | Provjeriti da li su vrijednosti ETCS ID u dozvoljenom opsegu – osnovni parametri 4.2.6 | Provjera specifikacija projekta |
| Integrisanje u vozna sredstva | Provjeriti ispravnu ugradnju opreme – osnovni parametri 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14 i uslove za ugradnju opreme, prema uputstvima proizvođača | Rezultati provjera (u skladu sa specifikacijama na koje se upućuje u osnovnim parametrima i sa propisima o ugradnji koje sastavlja proizvođač) |
|  | Provjeriti da li je podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu, usklađen sa okruženjem u voznom sredstvu | Provjeriti dokumenta (sertifikati činilaca interoperabilnosti i moguće metode ugradnje provjerene u odnosu na karakteristike voznih sredstava) |

| Aspekt | Šta se ocjenjuje | propratni dokazi |
| --- | --- | --- |
|  | Provjeriti da su parametri (npr. parametri kočenja) ispravno konfigurisani i da se kreću u dozvoljenom opsegu | Provjeriti dokumenta (vrijednosti parametara provjeriti u odnosu na karakteristike voznih sredstava) |
| Integrisanje u Klasu B | Provjeriti da li je eksterni STM povezan sa ERTMS/ETCS u vozilu preko interfejsa koji su usaglašeni sa TSI | Ničeg nema za ispitivanje: postoji standardni interfejs koji je već ispitan na nivou činioca interoperabilnosti.Njegovo funkcionisanje je već ispitano prilikom provjere integrisanja činilaca interoperabilnosti u podsistem |
|  | Provjeriti da li funkcije Klase B primjenjene u ERTMS/ETCS u vozilu– osnovni parametar 4.2.6.1 – ne nameću dodatne zahtjeve za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije, kao posledicu prelaza (sa jednog sistema na drugi) | Ničeg nema za ispitivanje: sve je već ispitano na nivou činioca interoperabilnosti |
|  | Provjeriti da li posebna oprema Klase B koja nije povezana sa ERTMS/ETCS u vozilu– osnovni parametar 4.2.6.1 – ne nameće dodatne zahtjeve za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije, kao posljedicu prelaza | Ničeg nema za ispitivanje: Nema interfejsa1 |
|  | Provjeriti da li posebna oprema Klase B povezana sa ERTMS/ETCS u vozilu koja koristi (djelimično) interfejse koji nisu usaglašeni sa TSI– osnovni parametar 4.2.6.1 – ne nameće dodatne zahtjeve za pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije, kao posledicu prelaza.Takođe provjeriti da ERTMS/ETCS funkcije nisu ugrožene | Analiza uticaja |
| Integracija sa pružnim podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije | Provjeriti da li se telegrami Eurobalize mogu pročitati (obim ovog ispitivanja je ograničen na provjeru toga da li je antena ispravno ugrađena.Ispitivanja već obavljena na nivou činioca interoperabilnosti ne treba da se ponavljaju) – osnovni parametar 4.2.5 | Ispitati uz upotrebu sertifikovane Eurobalize: Mogućnost da se ispravno pročita telegram je propratni dokazni materijal. |
|  | Provjeriti da li se telegrami Europetlje (ukoliko je primjenljivo) mogu pročitati – osnovni parametar 4.2.5 | Ispitati uz upotrebu sertifikovane Europetlje: Mogućnost da se ispravno pročita telegram je propratni dokazni materijal. |
|  | Provjeriti da li oprema može podržati GSM-R za prenos govora i podataka (ukoliko je primjenljivo) – osnovni parametar 4.2.5 | Ispitati uz upotrebu sertifikovane GSM-R mreže:Mogućnost da se uspostavi, održava i prekine veza je propratni dokazni materijal. |
| Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | Provjeriti da li je oprema usaglašena sa bezbjednosnim zahtjevima – osnovni parametar 4.2.1 | Primjena postupaka navedenih u Zajedničkoj bezbjednosnoj metodi |
|  | Provjeriti da je zadovoljen kvantitativni cilj pouzdanosti – osnovni parametar 4.2.1 | Proračuni |
|  | Provjeriti usaglašenost sa zahtjevima održavanja | Provjera dokumenata |
| Integracija sa pružnim podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije i drugim podsistemima: ispitivanja u radnim uslovima | Ispitati ponašanje podsistema pod onoliko različitih radnih uslova koliko je moguće (npr. nagib pruge, brzina voza, vibracije, napon vuče, vremenski uslovi, projekat funkcionalnosti pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije). Ispitivanje mora biti u stanju da verifikuje: - da se funkcije mjerenja brzine i pređenog puta ispravno odvijaju – osnovni parametar 4.2.2 - da je podsistem kontrole, epravljanja i signalizaciju u vozilu usklađen sa okruženjem u voznom sredstvu - Osnovni parametar 4.2.16 Ova ispitivanja moraju biti takva da povećaju pouzdanost da neće doći do sistematskih | Izveštaji o toku ispitivanja. Napomena: Navesti u sertifikatu koji uslovi su ispitivani, koji standardi primjenjeni i prema kojim kriterijumima su ispitivanja smatrana završenim |

| 1 U ovom slučaju, ocjena upravljanja prelazima će se odvijati u skladu sa nacionalnim specifikacijama. Aspekt | Šta se ocjenjuje | Propratni dokazi |
| --- | --- | --- |
|  | otkaza. Obim ovih ispitivanja isključuje ispitivanja koja su već vršena u ranijim fazama: ispitivanja vršena na činiocima interoperabilnosti i ispitivanja vršena na podsistemu u simuliranoj sredini moraju se uzeti u obzir. Ispitivana u radnim uslovima nisu neophodna za opremu za prenos govora GSM-R u vozilu. |  |

# Zahtjevi za ocjenu pružnog podsisteme

Svrha ocjena izvršenih u okviru ove TSI je da verifikuje da je oprema usaglašena sa zahtjevima navedenim u Poglavlju 4.

Međutim, za projektovanje djela koji se odnosi na ERTMS/ETCS pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije, potrebne su specifične informacije za primjenu.  To uključuje:

      - karakteristike pruge kao što su nagibi, razdaljine, položaji elemenata trase i lokacije Eurobaliza/Europetlji koje treba štititi itd;

      - podatke za signalizaciju i pravila kojima se bavi sistem ERTMS/ETCS.

Ova TSI ne obuhvata provjere za ocjenjivanje toga da li su informacije specifične za primjenu ispravne. Nezavisno od odabranog modula:

- Tabela 6.3 prikazuje provjere koje se moraju obaviti prilikom verifikovanja pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije i osnovne parametre koji se moraju poštovati;

- funkcionalnosti i radne performanse koje su već ispitane na nivou činilaca interoperabilnosti ne zahtjevaju dodatnu verifikaciju.

Tabela 6.3

| Aspekt | Šta se ocjenjuje | propratni dokazi |
| --- | --- | --- |
| Korišćenje činilaca interoperabilnost i | Provjeriti da li su činioci interoperabilnosti koje treba ugraditi u podsistem svi obuhvaćeni EZ deklaracijom o usaglašenosti i odgovarajućim sertifikatom. | Postojanje i sadržaj dokumenata |
|  | Provjeriti ograničenja u korišćenju činilaca interoperabilnosti u odnosu na karakteristike podsistema i okruženja | Analiza uticaja provjerom dokumenata |
|  | Za činioce interoperabilnosti koji su dobili sertifikat u skladu sa starijim verzijama TSI CCS, provjeriti da taj sertifikat i dalje obezbjeđuje usaglašenost sa zahtjevima trenutno važeće TSI | Analiza uticaja poređenjem specifikacija na koje se upućuje u TSI i sertifikata činilaca interoperabilnosti |
| Korišćenje sistema za detekciju voza | Provjeriti da li su odabrani tipovi usaglašeni sa zahtjevima TSI CCS – osnovni parametri 4.2.10, 4.2.11 | Provjera dokumenata |
| Integracija činilaca interoperabilnost i u podsistem | Provjeriti da li su interni interfejsi podsistema propisno ugrađeni i da li funkcionišu ispravno – osnovni parametri 4.2.5, 4.2.7 | Provjere u skladu sa specifikacijama |
|  | Provjeriti da dodatne funkcije (koje nisu navedene u ovoj TSI) ne utiču na obavezne | Analiza uticaja |
|  | Provjeriti da li su vrijednosti ETCS ID u | Provjera specifikacija projekta |

| Aspekt | Šta se ocjenjuje | propratni dokazi |
| --- | --- | --- |
|  | dozvoljenom opsegu – osnovni parametri 4.2.9 |  |
| Integracija sa infrastrukturom | Provjeriti ispravnu ugradnju opreme – osnovni parametri 4.2.3, 4.2.4, i uslove ugradnje opreme, prema uputstvima proizvođača | Rezultati provjera (u skladu sa specifikacijama na koje se upućuje u osnovnim parametrima i sa propisima o ugradnji koje sastavlja proizvođač) |
|  | Provjeriti da li je pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije usklađen sa okruženjem | Provjeriti dokumenta (sertifikate o činiocima interoperabilnosti i moguće metode integrisanja provjerenie u odnosu na karakteristike pruge) |
| Integracija sa pružnom signalizacijom | Provjeriti da li su sve funkcije koje zahtjeva aplikacija sprovedene u skladu sa specifikacijama na koje upućuje ova TSI – osnovni parametar 4.2.3 | Provjera dokumenta (projektna specifikacija podnosioca zahtjeva i sertifikati činilaca interoperabilnosti) |
|  | Provjeriti da li je ispravna konfiguracija parametara (telegrami Eurobalize, RBC poruke, položaj oznaka. itd) | Provjera dokumenta (vrijednosti parametara provjerene u odnosu na karakteristike pružnih uređaja i signalizacije) |
|  | Provjeriti da li su interfejsi ispravno ugrađeni i da li funkcionišu po propisu. | Verifikacija projekta i ispitivanje u skladu sa informacijama koje je dostavio podnosilac zahtjeva |
|  | Provjeriti da li pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije funkcioniše ispravno u skladu sa informacijama na interfejsima sa pružnom signalizacijom (npr. odgovarajuće kreiranje telegrama Eurobalize od strane LEU ili poruka od strane RBC) | Verifikacija projekta i ispitivanje u skladu sa informacijama koje je dostavio podnosilac zahtjeva |
| Integracija sa podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i sa voznim sredstvima | Provjeriti GSM-R pokrivanje – Osnovni parametar 4.2.4 | Mjerenja na licu mesta |
|  | Provjeriti da li su sistemi za detekciju voza usaglašeni sa zahtjevima ove TSI – Osnovni parametar 4.2.10 | Mjerenja na licu mesta |
|  | Provjeriti da li su sistemi za detekciju voza usaglašeni sa zahtjevima ove TSI – Osnovni parametri 4.2.10 i 4.2.11 | Provjeriti dokaze sa postojećih postrojenja (za sisteme koji su već u upotrebi); obaviti ispitivanja u skladu sa standardima za nove tipove |
|  | Provjeriti da li su sve funkcije koje zahtjeva primjena sprovedene u skladu sa specifikacijama na koje upućuje ova TSI – osnovni parametri 4.2.3, 4.2.4 i 4.2.5 | Izvještaji o ispitivanjima radnih scenarija navedenih u Odjeljku 6.1.2 sa različitim sertifikovanim podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu. Izvještaj naznačava koji su radni scenariji bili ispitani, koja oprema u vozilu je bila korišćena i da li su ispitivanja obavljena u laboratorijama, na ispitnim prugama ili u stvarnim uslovima. |
| Pouzdanost, raspoloživost, mogućnost održavanja, bezbjednost (RAMS) | Provjeriti usaglašenost sa bezbjednosnim zahtjevima – Osnovni parametar 4.2.1 | Primjena postupaka navedenih u Zajedničkoj bezbjednosnoj metodi |
|  | Provjeriti da su zadovoljeni kvantitativni ciljevi pouzdanosti – Osnovni parametar 4.2.1 | Proračuni |
|  | Provjeriti usaglašenost sa zahtjevima održavanja – Odjeljak 4.5.2 | Provjera dokumenata |
| Integracija sa podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i sa voznim sredstvima: ispitivanja u radnim uslovima | Ispitati ponašanje posistema u onoliko različitih radnih uslova koliko je realno moguće (npr. brzina voza, broj vozova na pruzi, vremenski uslovi). Ispitivanje mora biti u stanju da verifikuje: - performanse sistema za detekciju voza – osnovni parametri 4.2.10, 4.2.11, - da je pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije usklađen sa okruženjem pruge – osnovni parametar 4.2.16 Ova ispitivanja će takođe povećati pouzdanost da neće doći sistematskih otkaza. Obim ovih ispitivanja isključuje ispitivanja koja su već vršena u ranijim koracima: moraju se uzeti u obzir ispitivanja vršena na nivou činilaca interoperabilnosti i ispitivanja vršena na podsistemu u simuliranoj sredini. | Izvještaji o toku ispitivanja. Napomena:Navesti u sertifikatu koji uslovi su ispitivani, koji standardi primjenjeni i prema kojim kriterijumima su ispitivanja smatrana završenim |

| Aspekt | Šta se ocjenjuje | propratni dokazi |
| --- | --- | --- |
| Integracija sa podsistemima kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu i sa voznim sredstvima: ispitivanja u radnim uslovima | Ova ispitivanja će takođe povećati pouzdanost da neće doći sistematskih otkaza. Obim ovih ispitivanja isključuje ispitivanja koja su već vršena u ranijim koracima: moraju se uzeti u obzir ispitivanja vršena na nivou činilaca interoperabilnosti i ispitivanja vršena na podsistemu u simuliranoj sredini. | Izvještaji o toku ispitivanja. Napomena:Navesti u sertifikatu koji uslovi su ispitivani, koji standardi primjenjeni i prema kojim kriterijumima su ispitivanja smatrana završenim |

6.4.    Odredbe u slučaju djelimične ispunjenosti zahtjeva TSI

    - Ocjena delova podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

U skladu sa propisom o interoperabilnosti željeznice, notifikovano tijelo može izdati sertifikate o verifikaciji za određene djelove podsistema ukoliko je to dopušteno prema relevantnoj TSI.

Kako je istaknuto u odjeljku 2.2. (Oblast primjene) ove TSI, pružni podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije sadrži tri dijela, dok podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu sadrži dva dijela, i oni su navedeni u odjeljku 4.1 (Uvod).

Sertifikat o verifikaciji može se izdati za svaki dio naveden u ovoj TSI; notifikovano tijelo samo provjerava da li taj određeni dio ispunjava zahtjeve TSI.

Bez obzira na to koji je modul odabran, notifikovano tijelo provjerava:

      - da li su zahtjevi TSI za taj dio ispunjeni; i

      - da li su zahtjevi TSI koji su već ocjenjeni za druge djelove istog podsistema i dalje ispunjeni.

    - Djelimična ispunjenost zahtjeva podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije zbog ograničene primjene TSI

Ako su neki osnovni zahtjevi ispunjeni prema nacionalnim propisima, EZ sertifikat o usaglašenosti činioca interoperabilnosti i EZ sertifikat o verifikaciji podsistema precizno upućuju na djelove ove TSI čija je usaglašenost ocjenjena i djelove čija usaglašenost nije ocjenjena.

Ako se kod činioca interoperabilnosti ne primjenjuju sve funkcije, performanse i interfejsi navedeni u ovoj TSI, EZ sertifikat o usaglašenosti može se izdati samo ako neprimjenjene funkcije, interfejsi ili performanse nisu potrebni za integraciju činioca interoperabilnosti u podsistem prema upotrebi koju je naveo podnosilac zahtjeva, kao što su:

a) ERTMS/ETCS interfejs sa STM u vozilu, ako je činilac interoperabilnosti namjenjen za ugradnju u vozila u kojima nije potreban spoljašnji STM;

b) RBC interfejs sa drugim RBC, ako je RBC namjenjen za upotrebu u aplikaciji za koju nisu predviđeni susjedni RBC.

EZ sertifikat o usaglašenosti (ili prateći dokumenti) činioca interoperabilnosti mora ispunjavati sve sledeće zahtjeve:

- navodi funkcije, interfejse ili performanse koji se ne primjenjuju;

- sadrži dovoljno informacija da se omogući identifikovanje  uslova pod kojima se činilac interoperabilnosti može koristiti;

- sadrži dovoljno informacija da se omogući identifikovanje  uslova i ograničenja korišćenja koji se primjenjuju na interoperabilnost podsistema u koji je taj činilac ugrađen.

Ako podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije ne primjenjuje sve funkcije, performanse i interfejse iz ove TSI (npr. zbog toga što ih ne primjenjuje činilac interoperabilnosti koji je ugrađen u njega), EZ sertifikat o verifikaciji navodi zahtjeve koji su ocjenjeni i odgovarajuće uslove i ograničenja korišćenja podsistema kao i njegovu usklađenost sa drugim podsistemima.

    - Prelazna izjava o verifikaciji

Ako se ocjenjuje usaglašenost djelova podsistema koje je naveo podnosilac zahtjeva, a koji su razlikuju od djelova dopuštenih prema odjeljku 4.1 (Uvod) ove TSI, ili ako su obavljene samo određene faze postupka verifikacije, može se izdati samo prelazna izjava o verifikaciji.

# SPROVOĐENjE TSI KONTROLE, UPRAVLjANjA I SIGNALIZACIJE

# Uvod

Prilikom sprovođenja kontrole mora se uzeti u obzir činjenica da primjena jedne TSI povremeno mora da se koordinira sa primjenom drugih TSI.

# Pravila sa opštom primjenom

# Unapređenje ili obnavljanje pružnog podsistema kontrole i upravljanja ili njegovih djelova

Unapređenje ili obnavljanje pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije može se odnositi na bilo koji ili na sve sledeće aspekte:

      - zaštitu voza

      - radio komunikaciju

      - detekciju voza

Ovi različiti djelovi pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije mogu se stoga unaprijediti ili obnoviti zasebno ukoliko se pri tom ne ugrožava interoperabilnost. Radovi će se odnositi na:

- funkcije i interfejse GSM-R

- funkcije i interfejse ERTMS/ETCS

- usklađenost sistema za detekciju voza sa voznim sredstvima

# Postojeći sistemi

Funkcionalnost postojećih sistema i njihovih interfejsa ostaje nepromjenjena, osim kada su potrebne izmjene radi ublažavanja bezbjednosnih nedostataka u ovim sistemima.

# Raspoloživost specifičnih prenosnih modula (STM)

Ukoliko pruge koje potpadaju pod područje primjene ove TSI nisu opremljene sistemima za zaštitu voza Klase A, ulažu sr napore da obezbjede raspoloživost eksternog specifičnog prenosnog modula (STM) za svoj postojeći sistem/sisteme zaštite voza Klase B.

U ovom kontekstu, dužna pažnja se mora posvetiti obezbjeđivanju otvorenog tržišta STM pod fer komercijalnim uslovima.

# Dodatna oprema Klase B na pruzi opremljenoj opremom Klase A

Na pruzi opremljenoj sa ERTMS/ETCS i/ili GSM-R, može se instalirati dodatna oprema Klase B, kako bi se u toku prelazne faze omogućilo odvijanje saobraćaja voznim sredstvima koja nisu kompatibilna sa Klasom A. Oprema Klase B može se koristiti u vozilu kao rezervno rješenje za sistem Klase A. Međutim, upravljaču infrastrukture nije dozvoljeno da za vožnju takvim prugama zahtjeva sisteme Klase B u interoperabilnim vozovima.

Oprema na pruzi mora da podržava prelaz između Klase A i Klase B bez nametanja dodatnih zahtjeva za podsistem kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu pored onih koji su već navedeni ovom TSI.

# Vozna sredstva sa opremom Klase A i Klase B

Vozna sredstva mogu biti opremljena i sistemima Klase A i Klase B da bi se omogućilo saobraćanje na nekoliko pruga.

Mogu se uvesti ograničenja za korišćenje sistema Klase B u vozilu na prugama gdje odgovarajući sistem nije ugrađen na pruzi.

Prilikom saobraćanja na pruzi koja je opremljena i sistemom Klase A i sistemom Klase B, voz koji je takođe opremljen sistemima Klase A i Klase B može koristiti sisteme Klase B kao rezervno rješenje. Ovo ne može biti zahtjev za interoperabilnost.

Sistemi zaštite voza Klase B mogu se izvesti:

      - korišćenjem STM koji funkcioniše preko standardnog interfejsa (,,eksterni STM”); ili

      - kao integrisani u ERTMS/ETCS ili povezani preko nestandardnog interfejsa; ili

      - nezavisno od ERTMS/ETCS opreme, na primjer preko sistema koji omogućuje prebacivanje sa jedne opreme na drugu. željezničko preduzeće mora da obezbjedi da se prelazi između zaštite voza Klase A i Klase B odvijaju u skladu sa zahtjevima ove TSI i nacionalnih propisa za sistem Klase B.

# Uslovi za obavezne i izborne funkcije

Zavisno od karakteristika pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije i njegovih interfejsa sa drugim podsistemima, neke pružne funkcionalnosti koje nisu svrstane u obavezne mogu postati nužne za sprovođenje u izvjesnim aplikacijama, da bi se ispunili osnovni zahtjevi.

Primjena funkcija na pruzi ne smije spriječiti voz koji je usaglašen samo sa obaveznim zahtjevima sistema Klase A u vozilu da koristi konkretnu infrastrukturu izuzev ako se to zahtjeva zbog sledećih izbornih funkcija u vozilu:

- primjena na na pruzi nivoa 3 ETCS zahtjeva nadzor integriteta voza u vozilu,

- primjena na pruzi nivoa 1 ETCS sa korišćenjem in-fill funkcionalnosti zahtjeva odgovarajuću in-fill funkcionalnost u vozilu ukoliko je iz bezbjednosnih razloga brzina približavanja postavljena na nulu (npr. zaštita opasnih tačaka);

- kada ETCS zahtjeva prenos podataka radio vezom, GSM-R usluga za prenos podataka mora ispuniti zahtjeve ETCS za prenos podataka,

- može se dogoditi da je neophodno ugraditi interfejs K na sklopu u vozilu koji sadrži KER STM.

# Specifična pravila izvođenja GSM-R

# 7.2.7.1. Oprema na pruzi

Ugradnja GSM-R je obavezna u sledećim slučajevima:

        - kada se po prvi put ugrađuje radio kao dio pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije;

        - kada se unapređuje radio dio pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije koji se već koristi, na takav način da mjenja funkcije ili performanse podsistema. Ovo ne uključuje izmjene koje se smatraju neophodnim radi ublažavanja bezbjednosnih nedostataka na postojećoj opremi.

# Oprema u vozilu

Ugradnja sistema GSM-R u vozna sredstva namjenjena za korišćenje na prugama na kojima je bar jedna dionica opremljena interfejsima Klase A (čak i ako su oni nadređeni sistemu Klase B) je obavezna u sledećim slučajevima:

        - kada se po prvi put ugrađuje radio kao dio podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu;

        - kada se unapređuje radio dio podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije u vozilu koji se već koristi, na takav način da menja funkcije ili performanse podsistema. Ovo se ne primjenjuje na izmjene koje se smatraju neophodnim radi ublažavanja bezbjednosnih nedostataka na postojećoj opremi.

# Specifična pravila izvedbe sistema za detekciju voza

Sistem detekcije voza označava opremu postavljenu na pruzi, koja detektuje prisustvo ili odsustvo vozila ili na cjeloj pruzi ili samo na određenoj dionici pruge.

Pružni sistemi (npr. kontrolni sistemi postavnica ili putnih prelaza u nivou) koji koriste informacije iz opreme za detekciju ne smatraju se djelovima sistema za detekciju voza.

TSI navodi zahtjeve za interfejs sa voznim sredstvima jedino do nivoa neophodnog da se obezbjedi usklađenost između voznih sredstava koja su usaglašena sa TSI, i infrastrukture.

Ugradnja sistema za detekciju voza koji je usaglašen sa zahtjevima TSI podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije može se obaviti nezavisno od ugradnje ERTMS/ETCS ili GSM-R, ali može zavisiti od sistema signalizacije Klase B ili od posebnih zahtjeva, npr. onih za opremu putnih prelaza u nivou.

Zahtjevi ove TSI koji se odnose na sisteme za detekciju voza se ispunjavaju:

      - prilikom unapređenja sistema za detekciju voza;

      - prilikom obnavljanja sistema za detekciju voza, pod uslovom da ispunjavanje zahtjeva TSI ne podrazumeva neželjene izmjene ili unapređenja drugih sistema na pruzi ili u vozilima;

      - prilikom obnavljanja sistema za detekciju voza, kada se ono zahtjeva zbog unapređenja ili obnove sistema na pruzi koji koriste informacije iz sistema za detekciju voza;

      - prilikom uklanjanja sistema zaštite voza Klase B (kada su sistemi detekcije i zaštite voza integrisani).

U fazi prelaska mora se voditi briga o tome da se obezbjedi da ugradnja sistema detekcije voza koji je usaglašen sa TSI ima najmanji mogući uticaj na postojeća vozna sredstva koja nisu usaglašena sa TSI.

Da bi se ovo postiglo, preporučuje se da upravljač infrastrukture odabere sistem za detekciju voza koji je usaglašen sa TSI i koji je istovremeno usklađen sa voznim sredstvima koja nisu usaglašena sa TSI a koja već saobraćaju na toj infrastrukturi.

# Pravila ERTMS

# Uvođenje ERTMS

Faze koje se moraju sprovesti kako bi se izvršila postepena tranzicija od postojeće situacije do konačne situacije u kojoj usaglašavanje sa TSI postaje pravilo.

# Primjena ERTMS na pruzi

Cilj uvođenja ERTMS je da se postepeno obezbjedi da lokomotive, motorna kola i druga željeznička vozila opremljena ERTMS-om mogu postepeno da dobiju pristup sve većem broju pruga, luka, terminala i ranžirnih stanica bez dodatne nacionalne opreme uz ERTMS.

Područja terminala kao što su luke, ili specifične pruge u luci, koje nisu opremljene sistemom Klase B ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Odjeljku 7.3.2.2. pod uslovom da željeznička vozila dobiju pristup ovim područjima na terminalima bez nametanja zahtjeva koji se odnose na opremanje sistemom automatske zaštite voza.

Pruga koja se sastoji od dva ili više kolosjeka smatra se opremljenom čim su dva od tih kolosjeka opremljeni tako da omogućuju saobraćaj u oba smjera. Kada postoji više od jedne pruge na dionici ili koridoru, najmanje jedna pruga na toj dionici mora biti opremljena ERTMS-om, a cijeli koridor smatra se opremljenim čim se najmanje jedna pruga opremi dužinom cijelog koridora.

# 7.3.2.1. Koridori

Šest koridora opisanih u Odjeljku 7.3.4. opremaju se ERTMS-om u skladu sa rasporedom naznačenim u ovom odjeljku.

# 7.3.2.2. Povezivanje sa glavnim lukama, ranžirnim stanicama, robnim terminalima i područjima za transport robe

Luke, ranžirne stanice, robni terminali i područja za transport robe navedeni u 7.3.5. povezuju se sa najmanje jednim od šest koridora navedenih u 7.3.4 do datuma i pod uslovima navedenim u 7.3.5.

# 7.3.2.3. Mreža željezničkih pruga za velike brzine

Ugradnja pružnog sistema ERTMS/ETCS obavezna je:

        - kada se po prvi put ugrađuje oprema za zaštitu voza kao dio pružnog podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije (sa sistemom Klase B ili bez njega); ili

        - kada se unapređuje postojeći dio zaštite voza u pružnom podsistemu kontrole, upravljanja i signalizacije tamo gdje će to promjeniti funkcije i performanse i/ili interfejse od značaja za interoperabilnost (vazdušni međuprostori) u postojećem sistemu. Ovo se ne primjenjuje na izmjene koje se smatraju neophodnim radi ublažavanja bezbjednosnih nedostataka u postojećoj opremi.

Preporučuje se ugradnja sistema ERTMS/ETCS pri svakom unapređenju, obnovi ili održavanju podsistema infrastrukture ili energije na pružnoj dionici koja je već u upotrebi, pod uslovom da ugradnja ERTMS/ETCS na toj pružnoj dionici predstavlja manje od 10% ukupne investicije u unapređenje /obnovu/održavanje.

# 7.3.2.4. Projekti koje finansira EU

Ugrađivanje sistema ERTMS/ETCS treba da se vrši:

        - kada se po prvi put ugrađuje zaštita voza kao dio podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije; ili

        - kada se unapređuje zaštita voza kao dio podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije koji je već u upotrebi na takav način da se mjenjaju funkcije ili performanse podsistema.

# 7.3.2.5. Prijavljivanje

Za svaku odsjek koridora opisan u 7.3.4, države članice ili prijavljuju Komisiji detaljni vremenski plan za opremanje tog odseka koridora ERTMS-om ili potvrđuju da je konkretan odsjek koridora već opremljen. Ta informacija se dostavlja Komisiji najkasnije 3 godine prije isteka roka za opremanje tog odsjeka koridora, kako je utvrđeno u 7.3.4.

Za svaku luku, ranžirnu stanicu, robni terminal ili područje za transport robe koji su navedeni u 7.3.5 države članice prijavljuju priključne pruge koje će se koristiti za njihovo povezivanje sa jednim od koridora navedenih u 7.3.4. Te informacije se dostavljaju Komisiji najkasnije 3 godine pre isteka roka navedenog u 7.3.5 i sadrže naznaku krajnjeg roka za opremanje konkretne luke, ranžirne stanice, robnog terminala ili područja za transport robe. Po potrebi, Komisija može zahtjevati prilagođenja, naročito da bi se obezbjedila usklađenost između opremljenih pruga na granicama. Države članice ili prijavljuju Komisiji detaljni vremenski plan za opremanje priključnih pruga ERTMS-om ili potvrđuju da su ove priključne pruge već opremljene. Te informacije se dostavljaju Komisiji najkasnije 3 godine prije isteka roka navedenog u 7.3.5 i sadrže naznaku krajnjeg roka za opremanje konkretne luke, ranžirne stanice, robnog terminala ili područja za transport robe.

Detaljni vremenski planovi posebno moraju sadržati naznaku datuma do kog se završava tender za opremanje konkretne pruge, postupke koji se koriste za obezbjeđivanje interoperabilnosti sa susjednim državama na koridoru i ključne etape koje se odnose na projekat. Svakih 12 meseci države članice obavještavaju Komisiju o napretku opremanja ovih pruga dostavljanjem ažuriranog vremenskog plana aktivnosti.

# Primjena ERTMS u vozilu

7.3.3.1 Nova vozila

Nova vozila koja su po prvi put odobrena za puštanje u saobraćaj moraju biti opremljena ERTMS-om u skladu sa skupom specifikacija # 1 ili skupom specifikacija # 2 navedenim u Tabeli A2 Dijela A. Od 1. januara 2018. godine nova vozila koja su po prvi put odobrena za puštanje u saobraćaj moraju biti opremljena ERTMS-om isključivo u skladu sa skupom specifikacija # 2 navedenim u Tabeli A2 Aneksa A.

Zahtjevi za opremljenost ERTMS-om ne primjenjuju se na novu pokretnu opremu za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture, nove manevarske lokomotive ili druga nova vozila koja nisu predviđena za velike brzine, ukoliko su namjenjena isključivo za nacionalni saobraćaj izvan koridora definisanih u odjeljku 7.3.4. i izvan pruga koje obezbjeđuju veze sa glavnim evropskim lukama, ranžirnim stanicama, robnim terminalima i područjima transporta robe definisanim u odjeljku 7.3.5, ili ako su namjenjeni za prekogranični saobraćaj van - TEN, tj. za saobraćaj do prve stanice u susjednoj zemlji ili do prve stanice u susjednoj zemlji na kojoj postoje dalje veze.

      - Unapređenje i  obnova postojećih vozila

Ugradnja ERTMS/ETCS na postojećim vozilima je obavezna ako se na postojeća vozila namjenjena za velike brzine ugrađuje neki novi dio za zaštitu voza kao dio podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije.

      - Dodatni zahtjevi mogu uvesti dodatne zahtjeve na nacionalnom nivou, naročito sa ciljem da

        - pristup prugama opremljenim ERTMS-om dozvole samo vozilima opremljenim ERTMS-om, tako da postojeći nacionalni sistemi mogu biti stavljeni van upotrebe;

        - zahtjevaju da nova i unapređena ili obnovljena pokretna oprema za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture, manevarske lokomotive i/ili druga vozila budu opremljeni ERTMS-om čak i onda kada su namjenjeni isključivo za nacionalni saobraćaj.

Dio A

Upućivanja

Za svako upućivanje navedeno u osnovnim parametrima (Poglavlje 4. ove TSI), sljedeće tabela navodi odgovarajuće obavezne specifikacije preko indeksa u tabeli A-2.

Tabela 1.

| Upućivanje u Poglavlju 4. | Tačka (vidi Tabelu A 2) |  | Upućivanje u Poglavlju 4. | Tačka (vidi Tabelu A 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  | 4.2.4 c | 67 |
| 4.1 a | 1, 4 |  | 4.2.4 d | 68 |
| 4.1 b | 32 |  | 4.2.4 e | 73, 74 |
| 4.1 c | 3 |  | 4.2.4 f | 32, 33 |
|  |  |  | 4.2.4 g | 48 |
| 4.2.1 |  |  | 4.2.4 h | 69, 70 |
| 4.2.1 a | 27, 28 |  | 4.2.4 j | 71, 72 |
| 4.2.1 b | 28 |  | 4.2.4 k | 75, 76 |
| 4.2.2 |  |  | 4.2.5 |  |
| 4.2.2.a | 14 |  | 4.2.5 a | 64, 65 |
| 4.2.2.b | 1, 4, 13, 15, 60 |  | 4.2.5 b | 10, 39, 40 |
| 4.2.2.c | 31, 37b, c, d |  | 4.2.5 v | 19, 20 |
| 4.2.2.d | 18, 20 |  | 4.2.5 g | 9, 43 |
| 4.2.2.e | 6 |  | 4.2.5 d | 16, 50 |
| 4.2.2.f | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.6 |  |
| 4.2.3 |  |  | 4.2.6 a | 8, 25, 26, 36 c, 49, 52 |
| 4.2.3 a | 14 |  | 4.2.6 b | 29, 45 |
| 4.2.3 b | 1, 4, 13, 15, 60 |  | 4.2.6 c | 46 |
| 4.2.3 c | 31, 37b, v, g |  | 4.2.6 d | 34 |
| 4.2.3 d | 18, 21 |  | 4.2.6 e | 20 |
|  |  |  | 4.2.6 f | 44 |
| 4.2.4 |  |  |  |  |
| 4.2.4 a | 64, 65 |  | 4.2.7 |  |
| 4.2.4 b | 66 |  | 4.2.7 a | 12 |
| 4.2.7 b | 62, 63 |  | 4.2.11 |  |
| 4.2.7 c | 34 |  | 4.2.11 a | 77 (Odjeljak 3.2) |
| 4.2.7 d | 9 |  |  |  |
| 4.2.7 e | 16 |  | 4.2.12 |  |
|  |  |  | 4.2.12 a | 6, 51 |
| 4.2.8 |  |  |  |  |
| 4.2.8 a | 11, 79 |  | 4.2.13 |  |
|  |  |  | 4.2.13 a | 32, 33, 51, 80 |
| 4.2.9 |  |  |  |  |
| 4.2.9.a | 23 |  | 4.2.14 |  |
|  |  |  | 4.2.14 a | 5 |
| 4.2.10 |  |  |  |  |
| 4.2.10 a | 77 (Odjeljak 3.1) |  | 4.2.15 |  |
|  |  |  | 4.2.15 a | 38 |

Specifikacije

Primjenjuje se jedan od dva navedena skupa specifikacija nabrojanih u Tabeli A-2 ovog Dijela.

Dokumenti na koje se upućuje u specifikaciji iz Tabele A-2 samo su informativnog karaktera, osim ako u Tabeli A-2 nije drugačije navedeno.

Napomena: specifikacije označene kao „rezervisano” u Tabeli A-2 nabrojane su i kao otvorena pitanja u Dijelu G, kada je za rješavanje odgovarajućih pitanja potrebno prijavljivanje nacionalnih propisa. Rezervisani dokumenti, koji nisu nabrojani kao otvorena pitanja, namjenjeni su poboljšanjima sistema.

Specifikacije

U svrhu primjene ove TSI, sve specifikacije navedene u Tabeli A2 u nastavku su zakonski obavezujuće u verziji koja je navedena u Tabeli A2. Dokumenta na koja se upućuje u specifikacijama a navedena su u tabeli A2 smatraju se samo informacijom, ako drugačije nije naznačeno u Tabeli A2.

U slučajevima kada su iskazi u specifikacijama navedenim u Tabeli A2 u suprotnosti sa gore navedenim odredbama, ove druge imaju prednost.

Napomena: Specifikacije navedene kao ,,rezervisane’’ u Tabeli A2 odgovaraju otvorenim pitanjima navedenim u Dijelu G.

Tabela A2

| Ind. Eks Br. | Skup specifikacija # 1 (ETCS osnovna konfiguracija 2 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  | Skup specifikacija # 2 (ETCS osnovna konfiguracija 3 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene | Upućivanje | Naziv specifikacije |  | Verzija | Napo mene |
| 1 | ERA/ERTMS/0 03204 | ERTMS/ETCS Functional requirement specification | 5.0 |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 2 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 3 | SUBSET-023 | Glossary of Terms and Abbreviations | 2.0.0 |  | SUBSET-023 | Glossary of Terms and Abbreviations |  | 3.1.0 |  |
| 4 | SUBSET-026 | System Requirements Specification | 2.3.0 |  | SUBSET-026 | System Requirements Specification |  | 3.4.0 |  |
| 5 | SUBSET-027 | FFFIS Juridical recorder- downloading tool | 2.3.0 | Napo mena 1 | SUBSET-027 | FIS Juridical Recording |  | 3.1.0 |  |
| 6 | SUBSET-033 | FIS for man- machine interface | 2.0.0 |  | ERA_ERTMS_0 15560 | ETCS Driver Machine interface |  | 3.4.0 |  |
| 7 | SUBSET-034 | FIS for the train interface | 2.0.0 |  | SUBSET-034 | Train Interface FIS |  | 3.1.0 |  |
| 8 | SUBSET-035 | Specific Transmission Module FFFIS | 2.1.1 |  | SUBSET-035 |  | Specific Transmission Module FFFIS | 3.1.0 |  |
| 9 | SUBSET-036 | FFFIS for Eurobalise | 2.4.1 |  | SUBSET-036 |  | FFFIS for Eurobalise | 3.0.0 |  |
| 10 | SUBSET-037 | EuroRadio FIS | 2.3.0 |  | SUBSET-037 |  | EuroRadio FIS | 3.1.0 |  |
| 11 | SUBSET-038 | Offline key management FIS | 2.3.0 |  | SUBSET-038 |  | Offline key management FIS | 3.0.0 |  |
| 12 | SUBSET-039 | FIS for the RBC/RBC handover | 2.3.0 |  | SUBSET-039 |  | FIS for the RBC/RBC handover | 3.1.0 |  |
| 13 | SUBSET-040 | Dimensioning and Engineering rules | 2.3.0 |  | SUBSET-040 |  | Dimensioning and Engineering rules | 3.3.0 |  |
| 14 | SUBSET-041 | Performance Requirements for Interoperability | 2.1.0 |  | SUBSET-041 |  | Performance Requirements for Interoperability | 3.1.0 |  |
| 15 | SUBSET-108 | Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents | 1.2.0 |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 16 | SUBSET-044 | FFFIS for Euroloop | 2.3.0 |  | SUBSET-044 |  | FFFIS for Euroloop | 2.4.0 |  |
| 17 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 18 | SUBSET-046 | Radio infill FFFS | 2.0.0 |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 19 | SUBSET-047 | Trackside- Trainborne FIS for Radio infill | 2.0.0 |  | SUBSET-047 |  | Trackside- Trainborne FIS for Radio infill | 3.0.0 |  |
| 20 | SUBSET-048 | Trainborne FFFIS for Radio infill | 2.0.0 |  | SUBSET-048 |  | Trainborne FFFIS for Radio infill | 3.0.0 |  |
| 21 | SUBSET-049 | Radio infill FIS with LEU/interlocking | 2.0.0 |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 22 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 23 | SUBSET-054 | Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables | 2.1.0 |  | SUBSET-054 |  | Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables | 3.0.0 |  |
| 24 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 25 | SUBSET-056 | STM FFFIS Safe time layer | 2.2.0 |  | SUBSET-056 |  | STM FFFIS Safe time layer | 3.0.0 |  |
| 26 | SUBSET-057 | STM FFFIS Safe link layer | 2.2.0 |  | SUBSET-057 |  | STM FFFIS Safe link layer | 3.0.0 |  |
| 27 | SUBSET-091 | Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 | 2.5.0 |  | SUBSET-091 |  | Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 | 3.3.0 |  |
| 28 | Namjerno izbrisano |  |  | Napo mena 8 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Nap ome na 8 |
| 29 | SUBSET-102 | Test specification for interface “K” | 1.0.0 |  | SUBSET-102 |  | Test specification for interface “K” | 2.0.0 |  |
| 30 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |  |
| 31 | SUBSET-094 | Functional requirements for an onboard reference test facility | 2.0.2 |  | SUBSET-094 |  | Functional requirements for an onboard reference test facility | 3.0.0 |  |
| 32 | EIRENE FRS | GSM-R Functional requirements specification | 7.4.0 | Napo mena 10 | EIRENE FRS |  | GSM-R Functional requirements specification | 7.4.0 | Nap ome na 10 |
| 33 | EIRENE SRS | GSM-R System requirements specification | 15.4. 0 | Napo mena 10 | EIRENE SRS |  | GSM-R System requirements specification | 15.4. 0 | Nap ome na 10 |

| Ind Eks Br. | Skup specifikacija # 1 (ETCS osnovna konfiguracija 2 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  | Skup specifikacija # 2 (ETCS osnovna konfiguracija 3 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Nap ome ne |
| 34 | A11T6001 | (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio | 12.4 |  | A11T6001 | (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio | 12.4 |  |
| 35 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 36 a | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 36 b | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 36 c | SUBSET-074- 2 | FFFIS STM Test cases document | 1.0.0 |  | SUBSET-074-2 | FFFIS STM Test cases document | 3.0.0 |  |
| 37 a | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 37 b | SUBSET-076- 5-2 | Test cases related to features | 2.3.3 |  | SUBSET-076- 5-2 | Test cases related to features |  | Nap ome na 11 |
| 37 c | SUBSET-076-6-3 | Test sequences | 2.3.3 |  | Rezervisano | Test sequences generation: methodology and rules |  | Nap ome na 11 |
| 37 d | SUBSET-076-7 | Scope of the test specifications | 1.0.2 |  | SUBSET-076-7 | Scope of the test specifications | 3.0.0 |  |
| 37 e | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 38 | 06E068 | ETCS Marker- board definition | 2.0 |  | 06E068 | ETCS Marker- board definition | 2.0 |  |
| 39 | SUBSET-092-1 | ERTMS EuroRadio Conformance Requirements | 2.3.0 |  | SUBSET-092-1 | ERTMS EuroRadio Conformance Requirements | 3.0.0 |  |
| 40 | SUBSET-092-2 | ERTMS EuroRadio test cases safety layer | 2.3.0 |  | SUBSET-092-2 | ERTMS EuroRadio test cases safety layer | 3.0.0 |  |
| 41 | Namjerno |  |  |  | Namjerno |  |  |  |

| Ind eks Br. | Skup specifikacija # 1 (ETCS osnovna konfiguracija 2 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  | Skup specifikacija # 2 (ETCS osnovna konfiguracija 3 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verz ija | Napomene |
|  | izbrisano |  |  |  | izbrisano |  |  |  |
| 42 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 43 | SUBSET 085 | Test specification for Eurobalise FFFIS | 2.2.2 |  | SUBSET 085 | Test specification for Eurobalise FFFIS | 3.0.0 |  |
| 44 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  | Nap ome na 9 |
| 45 | SUBSET-101 | Interface “K” Specification | 1.0.0 |  | SUBSET-101 | Interface “K” Specification | 2.0.0 |  |
| 46 | SUBSET-100 | Interface “G” Specification | 1.0.1 |  | SUBSET-100 | Interface “G” Specification | 2.0.0 |  |
| 47 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 48 | Rezervisano | Test specification for mobile equipment GSM- R |  | Napo mena 4 | Rezervisano | Test specification for mobile equipment GSM- R |  | Nap ome na 4 |
| 49 | SUBSET-059 | Performance requirements for STM | 2.1.1 |  | SUBSET-059 | Performance requirements for STM | 3.0.0 |  |
| 50 | SUBSET-103 | Test specification for Euroloop | 1.0.0 |  | SUBSET-103 | Test specification for Euroloop | 1.1.0 |  |
| 51 | Rezervisano | Ergonomic aspects of the DMI |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 52 | SUBSET-058 | FFFIS STM Application layer | 2.1.1 |  | SUBSET-058 | FFFIS STM Application layer | 3.1.0 |  |
| 53 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 54 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |

| Ind eks Br. | Skup specifikacija # 1 (ETCS osnovna konfiguracija 2 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  | Skup specifikacija # 2 (ETCS osnovna konfiguracija 3 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija ija | Napo mene |
| 55 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 56 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 57 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 58 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 59 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 60 | Namjerno izbrisano |  |  |  | SUBSET-104 | ETCS System Version Management | 3.2.0 |  |
| 61 | Namjerno izbrisano |  |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 62 | Rezervisano | RBC-RBC Test specification for safe communication interface |  |  | Namjerno izbrisano |  |  |  |
| 63 | SUBSET-098 | RBC-RBC Safe Communication Interface | 1.0.0 |  | SUBSET-098 | RBC-RBC Safe Communication Interface | 3.0.0 |  |
| 64 | EN 301 515 | Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways | 2.3.0 | Napo mena 2 | EN 301 515 | Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways | 2.3.0 | Nap ome na 2 |
| 65 | TS 102 281 | Detailed requirements for GSM operation on railways | 2.3.0 | Napo mena 3 | TS 102 281 | Detailed requirements for GSM operation on railways | 2.3.0 | Nap ome na 3 |
| 66 | TS 103169 | ASCI Options for Interoperability | 1.1.1 |  | TS 103169 | ASCI Options for Interoperability | 1.1.1 |  |
| 67 | (MORANE) P 38 T 9001 | FFFIS for GSM- R SIM Cards | 4.2 |  | (MORANE) P 38 T 9001 | FFFIS for GSM- R SIM Cards | 4.2 |  |

| Ind eks Br. | Skup specifikacija # 1 (ETCS osnovna konfiguracija 2 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  | Skup specifikacija # 2 (ETCS osnovna konfiguracija 3 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene |
| 68 | ETSI TS 102 610 | Railway Telecommunicati on; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways | 1.3.0 |  | ETSI TS 102 610 | Railway Telecommunicati on; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways | 1.3.0 |  |
| 69 | (MORANE) F 10 T 6002 | FFFS for Confirmation of High Priority Calls | 5.0 |  | (MORANE) F 10 T 6002 | FFFS for Confirmation of High Priority Calls | 5.0 |  |
| 70 | (MORANE) F 12 T 6002 | FIS for Confirmation of High Priority Calls | 5.0 |  | (MORANE) F 12 T 6002 | FIS for Confirmation of High Priority Calls | 5.0 |  |
| 71 | (MORANE) E 10 T 6001 | FFFS for Functional Addressing | 4.1 |  | (MORANE) E 10 T 6001 | FFFS for Functional Addressing | 4.1 |  |
| 72 | (MORANE) E 12 T 6001 | FIS for Functional Addressing | 5.1 |  | (MORANE) E 12 T 6001 | FIS for Functional Addressing | 5.1 |  |
| 73 | (MORANE) F 10 T6001(MORA NE) F 10 T6001 | FFFS for Location Dependent Addressing | 4 |  | (MORANE) F 10 T6001 | FFFS for Location Dependent Addressing | 4 |  |
| 74 | (MORANE) F 12 T6001 | FIS for Location Dependent Addressing | 3 |  | (MORANE) F 12 T6001 | FIS for Location Dependent Addressing | 3 |  |
| 75 | (MORANE) F 10 T 6003 | FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties | 4 |  | (MORANE) F 10 T 6003 | FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties | 4 |  |
| 76 | (MORANE) F 12 T 6003 | FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties | 4 |  | (MORANE) F 12 T 6003 | FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties | 4 |  |

| Ind eks Br. | Skup specifikacija # 1 (ETCS osnovna konfiguracija 2 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  | Skup specifikacija # 2 (ETCS osnovna konfiguracija 3 i GSM-R osnovna konfiguracija 0) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene | Upućivanje | Naziv specifikacije | Verzija | Napo mene |
| 77 | ERA/ERTMS/0 33281 | Interfaces between CCS track-side and other subsystems | 2.0 | Napo mena 7 | ERA/ERTMS/0 33281 | Interfaces between CCS track-side and other subsystems | 2.0 | Nap ome na 7 |
| 78 | Rezervisano | Safety requirements for ETCS DMI functions |  |  | Namjerno izbrisano |  |  | Nap ome na 6 |
| 79 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |  |  | SUBSET-114 | KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS | 1.0.0 |  |
| 80 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |  |  | Namjerno izbrisano |  |  | Nap ome na 5 |
| 81 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |  |  | SUBSET-119 | Train Interface FFFIS |  | Nap ome na 12 |
| 8 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |  |  | SUBSET-120 | FFFIS TI — Safety Analysis |  | Nap ome na 12 |
| Napomena 1: obavezan je samo funkcionalni opis informacija koje treba zabilježiti, a ne i tehničke karakteristike interfejsa. Napomena 2: odredbe specifikacija nabrojane u odjeljku 2.1 standarda MEST EN 301 515 na koje se upućuje u Indeksu 32 i Indeksu 33 kao “MI” su obavezujujuće. Napomena 3: zahtjevi za izmjene (CRs) nabrojani u tabelama 1 i 2 specifikacije TS 102 281 koje utiču na odredbe na koje se upućuje u Indeksu 32 i Indeksu 33 kao “MI” su obavezujuće. Napomena 4: Indeks 48 odnosi se samo na slučajeve ispitivanja mobilne opreme GSM-R. Za sada se označava kao “Rezervisano”. Smjernica za primjenu sadržaće katalog raspoloživih harmonizovanih slučajeva ispitivanja za ocjenu mobilne opreme i mreža, prema koracima navedenim u odjeljku 6.1.2 ove TSI. Napomena 5: proizvodi koji su na tržištu već su prilagođeni potrebama upravljača infrastrukture u vezi sa GSM-R interfejsom mašinovođa –voz i potpuno su interoperabilni tako da ne postoji potreba za standardom u TSI CCS. Napomena 6: informacije o ETCS. Napomena 7: ovaj dokument nezavisan je od osnovne konfiguracije ETCS i GSM-R. Napomena 8: zahtjevi za pouzdanost/ raspoloživost su sada u TSI (odjeljak 4.2.1.2). Napomena 9: analiza Evropske željezničke agencije pokazala je da ne postoji potreba za obavezujućom specifikacijom za interfejs brzine i pređenog puta.. Napomena 10: Samo su (MI) zahtjevi propisani kao obavezni u TSI CCS. Napomena 11: Specifikacijama će se upravljati pomoću Tehničkog mišljenja Evropske željezničke agencije. Napomena 12: Upućivanje na ove specifikacije objaviće se u Uputstvima za primjenu, pošto se čeka objašnjenje interfejsa na strani voznih sredstava.“; |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela A 3

Lista obaveznih standarda

Standardi navedeni u tabeli u nastavku primjenjuju se u postupku sertifikacije, ne dovodeći u pitanje odredbe Poglavlja 4 i 6 ovog priloga.

| Br. | Upućivanje | Naziv dokumenta i komentari | Verzija | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EN 50126 (MEST EN 50126) | Primjene na željeznici — Specifikacija i dokazivanje pouzdanosti, raspoloživosti, mogućnosti održavanja i bezbjednosti (RAMS) | 1999 (2018) | 1 |
| 2 | EN 50128 (MEST EN 50128) | Primjene na željeznici — Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka — Softver za upravljanje željeznicom i sistemi zaštite | 2011 ili 2001 (2011) |  |
| 3 | EN 50129 (MEST EN 50129) | Primjene na željeznici — Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka— Bezbjednost elektronskih sistema za signalizaciju | 2003 | 1 |
| 4 | EN 50159 | Primjene na željeznici — Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka— Bezbjednost komunikacija u u prenosnim sistemima | 2010 | 1 |

Dio G

OTVORENA PITANjA

| Otvorena tačka | Napomene |
| --- | --- |
| Aspekti kočenja | Važi samo za ERTMS/ETCS Osnovna konfiguracija 2 (Dio A tabela A2, tačku 15.). Rješeno za ERTMS/ETCS Osnovna konfiguracija 3 (Dio A tabela A2, tač. 4. i 13.). |
| Tačka 28 - Zahtjevi za pouzdanost/dostupnost | Česte pojave rada u otežanim uslovima, prouzrokovane otkazima na kontrolno-upravljačkoj i signalnoj opremi, uticaće na smanjenje bezbjednosti sistema |
| Minimalni prečnik točka za brzinu veću od 350 km/h | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Minimalni razmak osovina za brzinu veću od 350 km/h | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Slobodan prostor između točkova u kome nema metala i induktivnih komponenti | Dio A tabela A2, indeks 77. Ovo nije otvoreno pitanje za teretna kola. |
| Karakteristike pjeska kojim se posipaju šine | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Metalna masa vozila | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Kombinacija karakteristika voznih sredstava, koja utiče na impedansu kratkog spoja | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Elektromagnetne smetnje (struja vuče) | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Elektromagnetne smetnje (elektromagnetna polja) | Dio A tabela A2, indeks 77. Ovo nije otvoreno pitanje za elektroenergetske sisteme, osim jednosmernih (DC) |
| Impedansa vozila | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Jednosmjerne i niskofrekventne komponente struje vuče | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Korišćenje magnetnih kočnica/kočnica na vrtložne struje | Dio A tabela A2, indeks 77. |
| Tačka 28 - Bezbjednosni zahtjevi za funkcije ETCS DMI | Ovo otvoreno pitanje se odnosi na interfejs između ETCS u vozilu i mašinovođe, tj. na greške kod prikazivanja informacija i kod unosa podataka i naredbi.” |

Rad u otežanim uslovima je način funkcionisanja u situaciji kad dođe do kvara. Ove situacije su uzete obzir prilikom projektovanja podsistema

provjeravanje da se činilac interoperabilnosti pravilno koristi je dio sveukupne EZ verifikacije podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije na pruzi i u vozilu, kako je objašnjeno u 6.3.3. i 6.3.4.

Odjeljak 7.3.4. utvrđuje krajnje rokove za opremanje ovih koridora, sa ciljem da se izgradi konzistentna Mreža ERTMS korak po korak. U izvjesnom broju slučajeva, postoje dobrovoljni sporazumi koji se odnose na ranije rokove