### PRILOG 1

### TEHNIČKI ZAHTJEVI EKO DIZAJNA ZA RASHLADNE UREĐAJE ZA DOMAĆINSTVO

#### 1. Opšti zahtjevi eko dizajna

Za Fazu 1:

- Kod uređaja za čuvanje vina, uputstvo proizvođača mora da sadrži sljedeću informaciju: „Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za čuvanje vina”.;

- Kod rashladnih uređaja za domaćinstvo, uputstvo proizvođača mora da sadrži informacije o:

- kombinaciji ladica, korpi i polica koja omogućava najefikasniju upotrebu energije za uređaj, i

- mogućnostima za smanjenje potrošnje energije rashladnog uređaja za domaćinstvo tokom upotrebe.

Za Fazu 2:

- U slučaju da je funkcija brzog zamrzavanja u zamrzivačima i odjeljcima za zamrzavanje ili slična funkcija aktivirana podešavanjem termostata, od strane korisnika prema uputstvu proizvođača, ista se automatski vraća u prvobitno (normalno) stanje temperaturnih uslova za čuvanje, najkasnije za 72 sata. Ovaj se zahtjev ne odnosi na frižidere sa odjeljkom za zamrzavanje sa jednim termostatom i jednim kompresorom koji su opremljeni elektromehaničkom kontrolnom pločom.

- Frižideri sa odjeljkom za zamrzavanje sa jednim termostatom i jednim kompresorom, koji su opremljeni elektronskom kontrolnom pločom i koji se u skladu sa uputstvima proizvođača mogu koristiti na temperaturama okoline nižim od +16 °C, moraju omogućiti da svaki prelaz na zimsko podešavanje ili sličnu funkciju obezbjeđuje odgovarajuću temperaturu čuvanja zamrznute hrane i moraju imati automatsko upravljanje u skladu sa temperaturom okoline u kojoj je uređaj postavljen.

- Rashladni uređaji za domaćinstvo korisne zapremine manje od 10 litara, kada su prazni, prelaze u stanje bez potrošnje energije nakon najviše jednog sata rada. Postojanje samo prekidača koji potpuno isključuje uređaj iz električne mreže nije dovoljno za ispunjenje ovog zahtjeva.

#### 2. Zahtjevi za efikasnost

Minimalne vrijednosti indeksa energetske efikasnosti (EEI) rashladnih uređaja za domaćinstvo sa korisnom zapreminom ne manjom od 10 litara date su u Tabelama 1 i 2 ovog priloga po fazama, zavisno od tipa uređaja:

##### Tabela 1

###### Rashladni uređaji kompresorskog tipa

| Faza primjene | Indeks energetske efikasnosti (EEI) |
| --- | --- |
| Faza 1 | EEI < 55 |
| Faza 2 | EEI < 44 |
| Faza 3 | EEI < 42 |

##### Tabela 2

###### Rashladni uređaji apsorpcionog tipa i rashladni uređaji drugih tipova

| Faza primjene | Indeks energetske efikasnosti (EEI) |
| --- | --- |
| Faza 1 | EEI < 150 |
| Faza 2 | EEI < 125 |
| Faza 3 | EEI < 110 |

Propisani zahtjevi u pogledu efikasnosti iz stava 1 ove tačke, ne primjenjuju se na:

- uređaje za čuvanje vina, i

- rashladne uređaje apsorpcionog tipa i rashladne uređaje drugih tipova koji pripadaju kategorijama od 4 do 9 datim u Prilogu 2 Tabela 1 ovog pravilnika.

Indeks energetske efikasnosti (EEI) rashladnih uređaja za domaćinstvo izračunava se u skladu sa Prilogom 2 ovog pravilnika.

### PRILOG 2

### MJERENJA I PRORAČUNI TEHNIČKIH ZAHTJEVA EKO DIZAJNA

U svrhu provjere usklađenosti sa tehničkim zahtjevima ovog pravilnika sprovode se mjerenja primjenom pouzdanih, tačnih i ponovljivih mjernih postupaka pri kojima se u obzir uzimaju opštepriznate najnovije mjerne metode.

#### 1. Opšti uslovi ispitivanja

Za ispitivanje važe sljedeći opšti uslovi:

    - ako postoje grijači za sprečavanje kondenzacije koje krajnji korisnik može uključivati i isključivati, treba ih uključiti i, ako su podesivi, podesiti na maksimalno zagrijavanje;

    - ako postoje automatski uređaji (kao što su automati za led ili hladnu vodu/pića) koje krajnji korisnik može uključivati i isključivati, za vrijeme mjerenja potrošnje energije treba ih uključiti, ali ne smiju biti u upotrebi;

    - kod višenamjenskih uređaja i odjeljaka, za vrijeme mjerenja potrošnje energije temperatura čuvanja je nominalna temperatura najhladnijeg tipa odjeljka, koja je odgovarajuća za trajnu (normalnu) upotrebu prema uputstvu proizvođača;

    - potrošnja energije rashladnih uređaja za domaćinstvo određuje se u najhladnijoj konfiguraciji, prema uputstvima proizvođača za trajnu normalnu upotrebu „odjeljka za druge namjene”, kako je utvrđeno u Tabeli 5 ovog priloga.

#### 2. Tehnički parametri

Prilikom provjere usklađenosti sa tehničkim zahtjevima utvrđuju se sljedeći tehnički parametri:

- dimenzije, izmjerene na najbliži milimetar;

- ukupni korisni prostor, izmjeren na najbliži milimetar;

- ukupna(-e) bruto zapremina(-e), izmjerena na najbliži cijeli broj u kubnim decimetrima ili litrima;

- korisna(-e) zapremina(-e) i ukupna(-e) korisna(-e) zapremina(-e), izmjerena na najbliži cijeli broj u kubnim decimetrima ili litrama;

- tip odleđivanja;

- temperatura čuvanja;

- potrošnja energije izražena u kilovat časovima na 24 sata (kWh/24h), zaokružena na tri decimale;

- vrijeme trajanja porasta temperature;

- kapacitet zamrzavanja;

- električna snaga izražena u vatima zaokružena na dva decimalna mjesta; i

- vlaga u odjeljku za čuvanje vina izražena u procentima i zaokružena na najbliži cijeli broj.

#### 3. Klasifikacija rashladnih uređaja za domaćinstvo

Rashladni uređaji za domaćinstvo klasifikuju se u kategorije date u Tabeli 1 ovog priloga. Svaka kategorija uređaja iz Tabele 1 ovog priloga je definisana kombinacijom odjeljaka iz Tabele 2 ovog priloga i ne uzima u obzir broj vrata i/ili ladica.

##### Tabela 1

###### Kategorije rashladnih uređaja za domaćinstvo

| Kategorija | Vrsta uređaja |
| --- | --- |
| 1 | Frižider s jednim ili više odjeljaka za čuvanje svježe hrane |
| 2 | Frižider s odjeljkom umjerene temperature, rashladna vitrina i uređaj za čuvanje vina |
| 3 | Frižider sa odjeljkom za pothlađivanje i frižider s odjeljkom bez zvjezdice |
| 4 | Frižider sa odjeljkom sa jednom zvjezdicom |
| 5 | Frižider sa odjeljkom sa dvije zvjezdice |
| 6 | Frižider sa odjeljkom sa tri zvjezdice |
| 7 | Frižider sa odjeljkom za zamrzavanje |
| 8 | Vertikalni zamrzivač |
| 9 | Horizontalni zamrzivač |
| 10 | Višenamjenski i ostali rashladni uređaji |

Rashladni uređaji za domaćinstvo koje zbog temperature u odjeljcima nije moguće razvrstati u kategorije od 1 do 9, svrstavaju se u kategoriju 10.

Napomena:

Odjeljci za čuvanje zamrznute hrane (tačke od 3 do 7 Tabele 1 ovog priloga) klasifikuju se zavisno od temperature i označavaju se zvjezdicom i to:

- odjeljak sa jednom zvjezdicom je odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od -6°C;

- odjeljak sa dvije zvjezdice je odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od -12°C;

- odjeljak sa tri zvjezdice je odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od -18°C;

- odjeljak za zamrzavanje hrane ili odjeljak sa četiri zvjezdice je odjeljak za zamrzavanje najmanje 4,5 kg prehrambenih proizvoda na 100 litara korisne zapremine, ali ne manje od 2 kg, od temperature okoline do temperature od -18°C, u vremenskom periodu od 24 časa, koji je podesan za čuvanje zamrznute hrane pod uslovima čuvanja sa tri zvjezdice i u okviru kojeg mogu postojati sekcije sa dvije zvjezdice;

- odjeljak bez zvjezdica je odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem je temperatura niža od 0°C i koji se može koristiti za pravljenje i čuvanje leda, a nije namijenjen za čuvanje lako kvarljivih prehrambenih proizvoda;

##### Tabela 2

###### Klasifikacija rashladnih uređaja za domaćinstvo i kombinacije odjeljaka

| Nominalna temperatura (za EEI) (°C) | Projektna | +12 | +12 | +5 | 0 | 0 | –6 | –12 | –18 | –18 | Kategorija (broj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrste odjeljaka | Za druge namjene | Za čuvanje vina | Rashladna vitrina | Za čuvanje svježe hrane | Pothlađivanje | Bez zvjezdice / uređaj za led | Jedna zvjezdica | Dvije zvjezdice | Tri zvjezdice | Četiri zvjezdice |  |
| Kategorija uređaja | Kombinacija odjeljaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| frižider s jedinim ili više odjeljaka za čuvanje svježe hrane | N | N | N | D | N | N | N | N | N | N | 1 |
| frižider s odjeljkom umjerene temperature, rashladna vitrina i uređaj za čuvanje vina | O | O | O | D | N | N | N | N | N | N | 2 |
|  | O | O | D | N | N | N | N | N | N | N |  |
|  | N | D | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| frižider sa odjeljkom za pothlađivanje i frižider s odjeljkom bez zvjezdice | O | O | O | D | D | O | N | N | N | N | 3 |
|  | O | O | O | D | O | D | N | N | N | N |  |
| frižider sa odjeljkom sa jednom zvjezdicom | O | O | O | D | O | O | D | N | N | N | 4 |
| frižider sa odjeljkom sa dvije zvjezdice | O | O | O | D | O | O | O | D | N | N | 5 |
| frižider sa odjeljkom sa tri zvjezdice | O | O | O | D | O | O | O | O | D | N | 6 |
| frižider sa odjeljkom za zamrzavanje | O | O | O | D | O | O | O | O | O | D | 7 |
| vertikalni zamrzivač | N | N | N | N | N | N | N | O | D* | D | 8 |
| horizontalni zamrzivač | N | N | N | N | N | N | N | O | N | D | 9 |
| višenamjenski i ostali rashladni uređaji | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |

Napomene: D - odjeljak postoji; N - odjeljak ne postoji; O - odjeljak postoji kao opcija; (*) uključuje i orman za zamrznutu hranu.

Rashladni uređaj moraju omogućavati istovremeno održavanje temperature u različitim odjeljcima u okviru dozvoljenih temperaturnih odstupanja (za vrijeme odmrzavanja), kako je navedeno u Tabeli 4 ovog priloga, za različite tipove rashladnih uređaja za domaćinstvo i za odgovarajuće klimatske zone date u Tabeli 3 ovog priloga. Potrebno je da višenamjenski uređaji i odjeljci održavaju željene temperature u različitim odjeljcima u kojima temperaturu može podesiti krajnji korisnik, u skladu sa uputstvima proizvođača.

##### Tabela 3

###### Klimatske zone

| Zona | Simbol | Prosječna temperatura okoline °C |
| --- | --- | --- |
| Umjereno kontinentalna | SN | + 10 do + 32 |
| Kontinentalna | N | + 16 do + 32 |
| Suptropska | ST | + 16 do + 38 |
| Tropska | T | + 16 do + 43 |

##### Tabela 4

###### Temperature čuvanja

| Temperature čuvanja (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljak za druge namjene | Odjeljak za čuvanje vina | Odjeljak umjerene temperature | Odjeljak za čuvanje svježe hrane | Odjeljak za pothlađivanje | Odjeljak sa 1 zvjezdicom | Odjeljak / prostor sa 2 zvjezdice | Zamrzivač hrane i odjeljak / kućište sa tri zvjezdice |
| tom | twma | tcm | t1m, t2m, t3m, tma | tcc | t* | t** | t*** |
| > + 14 | + 5 ≤ twma ≤ + 20 | + 8 ≤ tcm ≤ + 14 | 0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma≤ + 4 | – 2 ≤ tcc ≤ + 3 | ≤ – 6 | ≤ – 12 (*) | ≤ – 18 (*) |

Napomene:

  - t om - temperatura čuvanja u drugom odjeljku,

  - t wma - temperatura čuvanja u odjeljku za čuvanje vina s odstupanjem od 0,5 K,

  - t cm - temperatura čuvanja u odjeljku-rashladnoj vitrini,

  - t 1m , t 2m , t 3m - temperature čuvanja u odjeljku za svježu hranu,

  - t ma - prosječna temperatura čuvanja u odjeljku za svježu hranu,

  - t cc - trenutna temperatura čuvanja u odjeljku za pothlađivanje,

  - t*, t**, t***- maksimalne temperature odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane.

Temperatura čuvanja u odjeljku za pravljenje leda i odjeljku bez zvjezdice je ispod 0 °C

(*) Kod rashladnih uređaja za domaćinstvo koji imaju sistem samootapanja leda, za vrijeme ciklusa odmrzavanja dozvoljeno je odstupanje temperature za najviše 3 K tokom 4 sata ili 20 % trajanja radnog ciklusa, u zavisnosti od toga koji period je kraći.

4. Izračunavanje ekvivalentne zapremine

Ekvivalentna zapremina rashladnog uređaja za domaćinstvo je zbir ekvivalentnih zapremina svih odjeljaka. Ekvivalentna zapremina se izračunava u litrama i zaokružuje na najbliži cijeli broj, prema sljedećoj formuli:

gdje je:

- n - broj odjeljaka,

- V c  - korisna zapremina odjeljka ili odjeljaka,

- T c - nominalna temperatura odjeljka ili odjeljaka navedena u Tabeli 5 ovog priloga,

- je faktor korekcije temperature dat u Tabeli 7 ovog priloga,

- FF c , CC i BI su korekcioni faktori zapremine dati u Tabeli 8 ovog priloga.

Faktor korekcije temperature  predstavlja  odnos između razlike nominalne temperature za odjeljak Tc (utvrđen u Tabeli 2 ovog priloga) i temperature okoline u standardnim ispitnim uslovima  na + 25 °C i faktora 20 koji predstavlja  razliku između temperature okoline u standardnim uslovima ispitivanja na + 25°C i temperature odjeljka za čuvanje svježe hrane na + 5°C.

Faktori korekcije temperature za odjeljke iz člana 3 tač. od 20 do 27 ovog pravilnika dati su u Tabeli 5 ovog priloga.

##### Tabela 5

###### Faktori korekcije temperature za odjeljke rashladnih uređaja

| Odjeljak | Nominalna temperatura | (25 – Tc )/20 |
| --- | --- | --- |
| Odjeljak za druge namjene | Projektna temperatura |  |
| Odjeljak umjerene temperature/odjeljak za čuvanje vina | + 12 °C | 0,65 |
| Odjeljak za čuvanje svježe hrane | + 5 °C | 1,00 |
| Odjeljak za pothlađivanje | 0 °C | 1,25 |
| Odjeljak za pravljenje leda i odjeljak bez zvjezdice | 0 °C | 1,25 |
| Odjeljak sa jednom zvjezdicom | – 6 °C | 1,55 |
| Odjeljak sa dvije zvjezdice | – 12 °C | 1,85 |
| Odjeljak sa tri zvjezdice | – 18 °C | 2,15 |
| Odjeljak za zamrzavanje hrane (odjeljak sa 4 zvjezdice) | – 18 °C | 2,15 |

Napomene:

- za višenamjenske odjeljke faktor korekcije temperature je određen nominalnom temperaturom navedenom u Tabeli 2 ovog priloga za najhladniji tip odjeljka, koju krajnji kupac može da podesi i koja može trajno da se održava prema uputstvu proizvođača;

- za svaku sekciju sa dvije zvjezdice (unutar zamrzivača) faktor korekcije temperature (Tc) se određuje na -12 °C;

- za druge odjeljke faktor korekcije temperature je određen najnižom projektnom temperaturom koju krajnji kupac može da podesi i koja može trajno da se održava prema uputstvu proizvođača.

##### Tabela 6

###### Vrijednost korekcionih faktora

| Korekcioni faktor | Vrijednost | Uslovi |
| --- | --- | --- |
| FF (bez nakupljanja leda) | 1,2 | Za odjeljke za čuvanje zamrznute hrane sa sistemom za samootapanje leda |
|  | 1 | Ostali |
| CC (klimatska klasa) | 1,2 | Za uređaje T (tropske) klimatske zone |
|  | 1,1 | Za uređaje ST (suptropski) klimatske zone |
|  | 1 | Ostali |
| BI (ugradni) | 1,2 | Za ugradne uređaje uže od 58 cm |
|  | 1 | Ostali |

Napomene:

- FF je korekcioni faktor zapremine za odjeljke sa sistemom za samootapanje leda;

- CC je korekcioni faktor zapremine za datu klimatsku zonu. Ako je rashladni uređaj klasifikovan za više klimatskih zona, za obračun ekvivalentne zapremine koristi se klimatska zona sa najvećim korekcionim faktorom;

- BI je korekcioni faktor zapremine za ugradne uređaje.

5. Izračunavanje indeksa energetske efikasnosti

Za izračunavanje indeksa energetske efikasnosti (EEI) modela rashladnog uređaja za domaćinstvo, godišnja potrošnja energije rashladnog uređaja za domaćinstvo upoređuje se sa njegovom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

1. Indeks energetske efikasnosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jednu decimalu:

gdje je:

- AEC - godišnja potrošnja energije rashladnog uređaja za domaćinstvo

- SAEC  - standardna godišnja potrošnja energije rashladnog uređaja za domaćinstvo.

2. Godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/godini prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

gdje je E24h potrošnja energije rashladnog uređaja za domaćinstvo izražena u kWh/24h i zaokružena na tri decimale.

3. Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC ) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

gdje je:

- Veq - ekvivalentna zapremina rashladnog uređaja za domaćinstvo,

- CH  iznosi 50 kWh/god za rashladne uređaje za domaćinstvo sa odjeljkom za pothlađivanje sa korisnom zapreminom od najmanje 15 litara,

- vrijednosti M i N za svaku kategoriju rashladnog uređaja za domaćinstvo navedene su u Tabeli 7 ovog priloga.

##### Tabela 7

###### Vrijednosti M i N prema kategoriji rashladnih uređaja za domaćinstvo

| Kategorija | M | N |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,233 | 245 |
| 2 | 0,233 | 245 |
| 3 | 0,233 | 245 |
| 4 | 0,643 | 191 |
| 5 | 0,450 | 245 |
| 6 | 0,777 | 303 |
| 7 | 0,777 | 303 |
| 8 | 0,539 | 315 |
| 9 | 0,472 | 286 |
| 10 | (*) | (*) |

Napomena: (*) Za rashladne uređaje za domaćinstvo kategorije 10, vrijednosti M i N zavise od temperature i broja zvjezdica odjeljka sa najnižom temperaturom čuvanja koju krajnji korisnik može podesiti i koja se može trajno održavati u skladu sa uputstvom proizvođača. Ako postoji samo „odjeljak za druge namjene” uzimaju se vrijednosti M i N za kategoriju 1. Uređaji sa odjeljcima sa 3 zvjezdice ili odjeljcima za zamrzavanje hrane smatraju se frižiderima sa odjeljkom za zamrzavanje.

### PRILOG 3

### PROVJERA USAGLAŠENOSTI MJERENJA SA TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA

U svrhu provjere usaglašenosti mjerenja sa tehničkim zahtjevima eko dizajna rashladnih uređaja za domaćinstvo ispituje se jedan uređaj. Ako izmjereni parametri ne zadovoljavaju vrijednosti koje je proizvođač naveo u tehničkoj dokumentaciji, mjerenja se vrše na još tri rashladna uređaja za domaćinstvo. Aritmetička sredina izmjerenih vrijednosti za ova tri uređaja treba da bude u granicama datim u Tabeli 1 ovog priloga. U suprotnom, smatra se da taj model i svi drugi istovjetni modeli rashladnih uređaja za domaćinstvo ne zadovoljavaju tehničke zahtjeve eko dizajna iz Priloga 1.

Prilikom vršenja mjerenja iz stava 1 ovog priloga, koriste se pouzdani, tačni i ponovljivi postupci, vodeći računa o opšte priznatim, najnovijim mjernim metodama..

Tabela 1

| Mjereni parametar | Dozvoljena odstupanja pri verifikaciji |
| --- | --- |
| Nominalna bruto zapremina | Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nominalne vrijednosti (1) za više od 3% ili 1 litar, zavisno od toga koja je od tih vrijednosti veća. |
| Nominalna korisna zapremina | Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nominalne vrijednosti za više od 3% ili 1 litar, zavisno od toga koja je od tih vrijednosti veća. Ako su zapremine odjeljka umjerene temperature i odjeljka za čuvanje zamrznute hrane podesive i zavise od korisničkih podešavanja, mjerna nesigurnost važi za slučaj kad je odjeljak umjerene temperature podešen na minimalnu zapreminu. |
| Kapacitet zamrzavanja | Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nominalne vrijednosti za više od 10%. |
| Potrošnja energije | Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nominalne vrijednosti (E24h ) za više od 10%. |
| Električna snaga rashladnih uređaja za domaćinstvo korisne zapremine manje od 10 litara | Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od granične vrijednosti utvrđene u Prilogu 1 tačka 1 podtačka c za Fazu 2 za više od 0,10 W na 95% pouzdanosti. |
| Uređaji za čuvanje vina | Izmjerena vrijednost relativne vlage ne smije biti veća od nominalnog opsega za više od 10%. |

(1)  „Nominalna vrijednost” je vrijednost koju navodi proizvođač.