PRILOG 1

TEHNIČKI ZAHTJEVI EKO DIZAJNA ZA
SPOLJNE UREĐAJE ZA ELEKTRIČNO NAPAJANJE

- Maksimalna dozvoljena potrošnja energije u stanju bez opterećenja i minimalna prosječna efikasnost u aktivnom stanju

Potrošnja energije spoljnih uređaja za električno napajanje u stanju bez opterećenja ne prelazi granične vrijednosti date u Tabeli 1, zavisno od nazivne izlazne snage (PO) i tipa uređaja.

Tabela 1

|  | AC-AC spoljni uređaji za električno napajanje, osim niskonaponskih | AC-DC spoljni uređaji za električno napajanje, osim niskonaponskih | Niskonaponski spoljni uređaji za električno napajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| PO ≤ 51,0 W | 0,50 W | 0,30 W | 0,30 W |
| PO> 51,0 W | 0,50 W | 0,50 W | n/a |

Prosječna efikasnost spoljnih uređaja za električno napajanje u aktivnom stanju nije manja od graničnih vrijednosti datih u Tabeli 2, zavisno od nazivne izlazne snage (PO) i tipa uređaja.

Tabela 2

|  | AC-AC i AC-DC spoljni uređaji za električno napajanje, osim niskonaponskih | Niskonaponski spoljni uređaji za električno napajanje |
| --- | --- | --- |
| PO ≤ 1,0 W | 0,480 · PO + 0,140 | 0,497 · PO + 0,067 |
| 1,0 W < PO ≤ 51,0 W | 0,063 · ln(PO) + 0,622 | 0,075 · ln(PO) + 0,561 |
| PO> 51,0 W | 0,870 | 0,860 |

- Zahtjevi za informacijama o proizvodu

Obavezne informacije o proizvodu sadržane u tehničkoj dokumentaciji prikazane su u Tabeli 3, a vrijednosti za stanja opterećenja u Tabeli 4.

Tabela 3

| Deklarisane vrijednosti | Opis |
| --- | --- |
| Srednja kvadratna vrijednost (Rms) izlazne struje (mA) | Mjereno u stanjima opterećenja 1-4 |
| Rms izlaznog napona (V) |  |
| Aktivna izlazna snaga (W) |  |
| Rms ulaznog napona (V) | Mjereno u stanjima opterećenja 1-5 |
| Rms ulazne snage (W) |  |
| Ukupno izobličenje harmonika (THD) |  |
| Stvarni faktor snage |  |
| Korisna snaga (W) | Izračunato u stanjima opterećenja 1-4, izmjereno u stanju opterećenja 5 |
| Efikasnost | Izračunato u stanjima opterećenja 1-4 |
| Prosječna efikasnost | Aritmetička prosječna efikasnost u stanjima opterećenja 1-4 |

Tabela 4

| Stanje opterećenja 1 | 100% ± 2 % |
| --- | --- |
| Stanje opterećenja 2 | 75% ± 2 % |
| Stanje opterećenja 3 | 50% ± 2 % |
| Stanje opterećenja 4 | 25% ± 2 % |
| Stanje opterećenja 5 | 0% (stanje bez opterećenja) |

Ukoliko se spoljni uređaje za električno napajanje isporučuju na tržište kao servisni i rezervni djelovi identičnih uređaja za električno napajanje, to mora biti jasno naznačeno na uređaju ili na njegovoj ambalaži.

- Mjerenja tehničkih zahtjeva eko dizajna

Potrošnja energije u stanju bez opterećenja i prosječna efikasnost u aktivnom stanju, iz tačke 1 ovog priloga, utvrđuju se pouzdanim, preciznim i ponovljivim postupkom mjerenja koji uzima u obzir opšte prihvaćeni najviši nivo tehnološkog razvoja.

Mjerenja snage od 0,50 W ili manje sprovode se sa nesigurnošću ne većom od 2% na nivou pouzdanosti od 95%. Mjerenja snage manje od 0,50 W sprovode se sa nesigurnošću ne većom od 0,01 W na nivou pouzdanosti od 95%.

PRILOG 2

PROVJERA USAGLAŠENOSTI MJERENJA SA 
TEHNIČKIM  ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA

Radi provjere usaglašenosti mjerenja sa tehničkim zahtjevima eko dizajna električnih napajanja primjenjuje se sljedeći postupak provjere zahtjeva iz Priloga 1 ovog pravilnika:

- testira se samo jedan proizvod;

- smatra se da je model usaglašen sa tehničkim zahtjevima ako:

- rezultati za stanje bez opterećenja ne prelaze graničnu vrijednost iz Priloga 1ovog pravilnika, za više od 0,10 W; i

- aritmetički prosjek efikasnosti u stanjima opterećenja iz Tabele 4 Priloga 1, nije manji od graničnih vrijednosti za prosječnu efikasnost u aktivnom stanju za više od 5 %;

- ako nijesu postignute vrijednosti iz tačke 2 podtač. a i b, potrebno je testirati još tri proizvoda istog modela:

- nakon testiranja još tri proizvoda istog modela smatra se da je isti usaglašen sa tehničkim zahtjevima ako:

- prosjek rezultata za stanje bez opterećenja ne prelazi graničnu vrijednost iz Priloga 1 ovog pravilnika za više od 0,10 W; i

- prosjek aritmetičkih prosjeka efikasnosti u stanjima opterećenja iz Tabele 4 Priloga 1, nije manji od granične vrijednosti za prosječnu efikasnost u aktivnom stanju za više od 5 %;

- ako se ne postignu rezultati iz tačke 4 podtač. a i b ovog priloga, smatra se da proizvod nije usaglašen sa zahtjevima.

PRILOG 3

LISTA ELEKTRONSKE I ELEKTRIČNE KANCELARIJSKE OPREME I UREĐAJA ZA DOMAĆINSTVO

- Uređaji za domaćinstvo:

- mašine za pranje veša,

- mašine za sušenje veša,

- mašine za pranje posuđa,

- električne rerne,

- električni šporeti,

- mikrotalasne rerne,

- tosteri,

- friteze,

- sjeckalice,

- aparati za kafu,

- oprema za otvaranje i zatvaranje posuda ili ambalaže,

- električni noževi,

- drugi kuhinjski pribor i sredstva za obrađivanje hrane, čišćenje i održavanje odjeće,

- aparati za podrezivanje kose, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masažu i drugi aparati za njegu tijela, i

- vage;

- IT oprema namijenjena prvenstveno za upotrebu u kućnom okruženju,

- Oprema za komercijalnu upotrebu:

- radio uređaji,

- televizori,

- video kamere,

- video rekorderi,

- hi-fi rekorderi,

- audio pojačala,

- sistemi kućnog bioskopa,

- muzički instrumenti,

- druga oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike osim telekomunikacionih tehnologija,

- Igračke, sportska oprema i oprema za razonodu:

- električni vozovi ili kompleti za trke automobila,

- ručne konzole za video igre,

- sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama,

- igračke, oprema za razonodu i sport.