| Врсте опреме | Нето инсталисана снага P (у kW) Електрична снага Pel (1) у kW Маса уређаја m у kg Ширина сечења L у cm | Дозвољени ниво звучне снаге у dB/1 pW |
| --- | --- | --- |
| Компактори (вибрациони ваљци, вибрационе плоче, вибрациони набијачи) | P ≤ 8 | 108 |
|  | 8 < P ≤ 70 | 109 |
|  | P > 70 | 89 + 11 lg P |
| Дозери на гусеницама, утоваривачи на гусеницама, багери-утоваривачи на гусеницама | P ≤ 55 | 106 |
|  | P > 55 | 87 + 11 lg P |
| Дозери на точковима, утоваривачи на точковима, багери-утоваривачи на точковима, дампери, грејдери, санитарни компактори са утоварном лопатом, виљушкари са мотором са унутрашњим сагоревањем са противтегом, покретни кранови, компактори (невибрациони ваљци), финишери за путеве, хидраулични агрегати | P ≤ 55 | 104 |
|  | P > 55 | 85 + 11 lg P |
| Багери, теретне грађевинске дизалице, грађевинска витла, моторне копачице | P ≤ 15 | 93 |
|  | P > 15 | 80 + 11 lg P |
| Ручни хидраулични и пнеуматски разбијачи бетона | m ≤ 15 | 105 |
|  | 15 < m < 30 | 94 + 11 lg m |
|  | m ≥ 30 | 94 + 11 lg m |
| Торањске дизалице |  | 96 + lg P |
| Агрегати за заваривање и електрични агрегати | Pel ≤ 2 | 95 + lg Pel |
|  | 2 < Pel ≤ 10 | 96 + lg Pel |
|  | Pel > 10 | 95 + lg Pel |
| Компресори | P ≤ 15 | 97 |
|  | P > 15 | 95 + 2 lg P |
| Косилице, тримери за травњаке и тримери за ивице травњака | L ≤ 50 | 96 |
|  | 50 < L ≤ 70 | 98 |
|  | 70 < L ≤ 120 | 100 |
|  | L > 120 | 105 |
| (1) Pel за агрегате за заваривање: конвенционална струја заваривања помножена конвенционалним теретним напоном за најнижу вредност радног фактора коју је навео произвођач. Pel за електричне генераторе: главна снага у складу са ISO 8528-1:1993, захтев из тачке 13.3.2 |  |  |
| Дозвољени ниво звучне снаге се заокружује на најближи цео број (за мање од 0,5 заокружује се на мањи број, а за веће или једнако 0,5 заокружује се на већи број) |  |  |