| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Својство | Метода испитивања | Врста/Тип цемента | Класа чврстоће | Захтевиа) |
| Губитак жарењем | SRPS EN 196-2 | CEM I CEM III | све класе | ≤ 5,0 % |
| Нерастворљиви остатак | SRPS EN 196-2б) | CEM I CEM III | све класе | ≤ 5,0 % |
| Садржај сулфата (као SО3) | SRPS EN 196-2 | CEM I CEM IIв) CEM IV CEM V | 32,5 N 32,5 R 42,5 N | ≤ 3,5 % |
|  |  |  | 42,5 R 52,5 N 52,5 R | ≤ 4,0 % |
|  |  | CEM IIIг) | све класе |  |
|  |  | калцијум-алуминатни цемент | - | ≤ 0,5 % |
| Садржај хлорида | SRPS EN 196-2 | све врстед) | све класе | ≤ 0,10 %ђ) |
| Садржај алуминијум оксида (Al2O3) | SRPS EN 196-2 | калцијум-алуминатни цемент | - | 35%≤ Al2O3 ≤ 58% |
| Садржај сулфида (S-2) | SRPS EN 196-2 | калцијум-алуминатни цемент | - | ≤ 0,10 % |
| Садржај алкалија е) | SRPS EN 196-2 | калцијум-алуминатни цемент | - | ≤ 0,4 % |
| Пуцоланска активност | SRPS EN 196-5 | CEM IV | све класе | задовољава испитивање |
| а) Захтеви су дати у масеним процентима готовог цемента б) Одређивање нерастворљивог остатка у хлороводоничној киселини и натријум-карбонату. в) Цемент типа CEM II/B-Т може да садржи до 4,5 % сулфата за све класе чврстоће г) Цемент типа CEM III/C може да садржи до 4,5 % сулфата. д) Цемент типа CEM III може да садржи више од 0,10 % хлорида али у том случају највећи садржај хлорида мора да буде назначен на амбалажи и/или доставници. ђ) За примену у преднапрезању цементи могу да буду произведени према нижим захтевима. Ако је тако, вредност 0,10 % замењује се овом нижом вредношћу која мора да буде назначена у доставници. е) Изражен као Na2O еквивалент (Na2O + 0,658 К2O) |  |  |  |  |