| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Својство | Метода испитивања | Тип цемента | Класа чврстоће | Захтевиа) |
| Садржај сулфата (SO3) | SRPS EN 196-2 | PC-SR 0 PC-SR 3 PC-SR 5 P 35- SR P 55- SR | 32,5 N | ≤ 3,0 % |
|  |  |  | 32,5 R |  |
|  |  |  | 42,5N |  |
|  |  |  | 42,5 R | ≤ 3,5 % |
|  |  |  | 52,5 N |  |
|  |  |  | 52,5 R |  |
| C3A у клинкерув) | SRPS EN 196-2г) | PC-SR 0 | све | = 0 |
|  |  | PC-SR 3 |  | ≤ 3,0 % |
|  |  | PC-SR 5 |  | ≤ 5,0 % |
|  | - д) | P 35- SR P 55- SR |  | ≤ 9,0 % |
| Пуцоланска активност | SRPS EN 196-5 | P 35- SR | све | задовољава испитивање након 8 дана |
|  |  | P 55- SR |  |  |
| а) Захтеви су дати у масеним процентима готовог цемента или клинкера као што је дефинисано у Табели 5 овог правилника. б) За специјалну намену цемент PC-SR 5 може да се производи са вишим садржајем сулфата. У том случају бројна вредност овог захтева за вишим садржајем сулфата мора да буде назначен на доставници. в) Метода испитивања садржаја C3A у клинкеру анализом готовог цемента је у фази разраде. До објављивања ове методе садржај C3A у клинкеру се мора одредити на основу анализе клинкера коју врши произвођач. г) У случају портланд цемента PC (CEM I) дозвољено је обрачунавање садржаја C3A у клинкеру на основу хемијске анализе цемента. Садржај се израчунава се по формули: C3А = 2,65 A – 1,69 F (видeти члан 4). д) Док се не утврди метода испитивања, садржаја C3A у клинкеру се мора одредити на основу анализе клинкера коју врши произвођач. |  |  |  |  |