| Својство | Цементи који се испитују | Метода испитивања а) б) | Најмања учесталост испитивања |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Почетна чврстоћа Стандардна чврстоћа | свиђ) | SRPS EN 196-1 | 2/недељно |
| Чврстоћа при притиску након 6 сати и након 24 сата | калцијум-алуминатни цеменати | SRPS EN 196-1 | 2/недељно |
| Почетак везивања | сви | SRPS EN 196-3 | 2/недељно |
| Експанзија | свиђ) | SRPS EN 196-3 | 1/недељно |
| Губитак жарењем | CEM I, CEM III | SRPS EN 196-2 | 2/месечно |
| Нерастворљиви остатак | CEM I, CEM III | SRPS EN 196-2 | 2/месечно |
| Садржај сулфата | сви | SRPS EN 196-2 | 2/недељное) |
| Садржај хлорида | сви | SRPS EN 196-2 | 2/месечно |
| C3A у клинкеру | PC-SR 0 PC-SR 3 PC-SR 5 | SRPS EN 196-2г) | 2/месечно |
|  | P 35- SR P 55- SR | -д) |  |
| Садржај Al2O3 | калцијум-алуминатни цементи | SRPS EN 196-2 | 2/месечно |
| Садржај сулфида |  | SRPS EN 196-2 | 1/месечно |
| Садржај алкалија |  | SRPS EN 196-2 | 1/месечно |
| Пуцоланска активност | CEM IV | SRPS EN 196-5 | 2/месечно |
| Топлота хидратације | Нискотоплотни обични цементи | SRPS EN 196-8 и SRPS EN 196-9 | 1/месечно |
| Састав | сви | -в) | 1/месечно |
| а) Уколико су одобрене, у одговарајућем делу стандарда SRPS EN 196, могу се користити друге методе под условом да дају корелисане и еквивалентне резултате онима добијеним референтном методом. б) Методе које се користе за узимање и припремање узорака, морају да буду у складу са SRPS EN 196-7. в) Одговарајућа метода испитивања коју је изабрао произвођач. г) У случају портланд цемента PC (CEM I) дозвољено је обрачунавање садржаја C3A у клинкеру на основу хемијске анализе цемента. Садржај се израчунава се по формули: C3А = 2,65 A – 1,69 F (видeти члан 4). д) Док се не утврди метода испитивања, садржаја C3A у клинкеру се мора одредити на основу анализе клинкера. ђ) Изузев калцијум-алуминатних цемената е) Код калцијум-алуминатних цемената 1/месечно |  |  |  |