ПРИЛОГ 1

Прилог 1 уређује начин и услове коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења за које није потребно евидентирање лица која имају право коришћења радио-фреквенција у складу са овим прилогом.

1.1 Неспецифицирани уређаји кратког домета (SRD)

Табела 1.1 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на неспецифициране уређаје кратког домета (SRD) који су превасходно намењени за телеметрију, телекоманду, аларме и друге сличне примене. Видео апликације је пожељно користити изнад 2.4 GHz.

Табела 1.1 Неспецифицирани SRD

| Фрeквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а 6765 – 6795 kHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | Опсег се такође примењује према Прилогу 1, тачка 1.9. |
| b 13.553 – 13.567 MHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | Опсег се такође примењује према Прилогу 1, тачка 1.9. |
| c 26.957 – 27.283 MHz | 42 dBµA/m на 10 m 10 mW e.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/DEC/(01)02 ERC/REC/70-03 EN 300 220 EN 300 330 | Опсег се такође примењује према Прилогу 1, тачка 1.9. |
| d 40.660 – 40.700 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/DEC/(01)03 ERC/REC/70-03 EN 300 220 |  |
| e 138.20 – 138.45 MHz | 10 mW e.r.p. | <1.0% DC (1) | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 |  |
| f 433.050 – 434.790 MHz | 10 mW e.r.p. | <10% DC (1) | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 220 |  |
| f1 433.050 – 434.790 MHz | 1 mW e.r.p. -13dBm/10 kHz | Без ограничења (изузев за аналогни и дигитални пренос гласа) | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Густина снаге ограничена на -13dBm/10 kHz за широкопојасну модулацију са ширином канала већом од 250 kHz. Аудио и видео примене нису дозвољене. Аналогни и дигитални пренос гласа је могућ са максималном ширином опсега мањом од 25 кHz и уз примену LBT технике или сличних техника. Предајник мора имати сензор излазне снаге који контролише предајник да максимално емитује у периоду од 1мин. за сваку предају. |
| f2 434.040 – 434.790 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничења (изузев за аналогни и дигитални пренос гласа) | до 25 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Аудио и видео примене нису дозвољене. Аналогни и дигитални пренос гласа је могућ са максималном ширином опсега мањом од 25 кHz и уз примену LBT технике или сличних техника. Предајник мора имати сензор излазне снаге који контролише предајник да максимално емитује у периоду од 1мин. за сваку предају. |
| g 863 – 870 MHz | ≤ 25 mW e.r.p. | ≤ 0.1% DC или LBT (1) | ≤ 100 kHz за 47 или више канала | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | FHSS Аудио и видео примене су дозвољене под условом да се дигитална модулација користи са максималном ширином опсега од 300 kHz. Подопсези за аларме су искључени (види Прилог 1, тачка 1.7). DC се може повећати до 1% ако је опсег ограничен на 865 – 868 MHz. Препоручује се канални размак од 100 kHz да би била могућа даља подела на 50 kHz или 25 kHz . |
|  | ≤ 25 mW e.r.p. Густина снаге: -4.5dBm/100 kHz | ≤ 0.1% DC или LBT +AFA (1) | Нема каналног размака | EN 300 220 | DSSS и друге широкопојаснe технике изузев FHSS Аудио и видео примене су дозвољене под условом да се дигитална модулација користи са максималном ширином опсега од 300 kHz. Подопсези за аларме су искључени (види Прилог 1, тачка 1.7). Густина снаге може бити повећана до + 6.2 dBm/100 kHz, ако је рад ограничен на опсеге 865 – 868 MHz и 865 – 870 MHz. DC се може повећати до 1% ако је опсег ограничен на 865 – 868 MHz. За друге широкопојасне модулације које нису FHSS и DSSS са каналним размаком од 200 kHz до 3 MHz, DC се може повећати до 1% уколико је опсег ограничен на 865 – 868 MHz, а снага je ≤ 10 mW e.r.p. |
|  | ≤ 25 mW e.r.p. | ≤ 0.1% DC или LBT+AFA (1) | ≤ 100 kHz за 1 или више канала ширина модулације ≤300 kHz | EN 300 220 | Ускопојасна/широкопојасна модулација Аудио и видео примене су дозвољене под условом да се дигитална модулација користи са максималном ширином опсега од 300 kHz. Подопсези за аларме су искључени (види Прилог 1, тачка 1.7). Препоручује се канални размак од 100 kHz да би била могућа даља подела на 50 kHz или 25 kHz . DC се може повећати до 1% ако је опсег ограничен на 865 – 868 MHz. |
| g1 868.000 – 868.600 MHz | ≤ 25 mW e.r.p. | <1% DC или LBT+AFA (1) | Нема каналног размака, за 1 или више канала | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Ускопојасна/широкопојасна модулација Нема каналног размака, цео фреквенцијски опсег може да се користи. Аудио и видео примене су дозвољене под условом да се дигитална модулација користи са максималном ширином опсега од 300 kHz. Препоручује се канални размак од 100 kHz да би била могућа даља подела на 50 kHz или 25 kHz . |
| g2 868.700 – 869.200 MHz | ≤ 25 mW e.r.p. | <0.1% DC или LBT+AFA (1) | Нема каналног размака, за 1 или више канала | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Ускопојасна/широкопојасна модулација Нема каналног размака, цео фреквенцијски опсег може да се користи. Аудио и видео примене су дозвољене под условом да се дигитална модулација користи са максималном ширином опсега од 300 kHz. Препоручује се канални размак од 100 kHz да би била могућа даља подела на 50 kHz или 25 kHz . |
| g3 869.400 – 869.650 MHz | ≤ 500 mW e.r.p. | <10% DC или LBT+AFA (1) | 25 kHz за 1 или више канала | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Ускопојасна/широкопојасна модулација Цео фреквенцијски опсег може да се користи као 1 канал за пренос података великом брзином. |
| g4 869.700 – 870.000 MHz | ≤ 5 mW e.r.p. ≤ 25 mW e.r.p. | Без ограничења <1% или LBT+AFA (1) | Нема каналног размака, за 1 или више канала | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Ускопојасна/широкопојасна модулација Нема каналног размака, цео фреквенцијски опсег може да се користи. Аудио и видео примене нису дозвољене. Аналогни и дигитални пренос гласа је могућ са максималном ширином опсега мањом од 25 кHz и уз примену LBT технике или сличних техника. Предајник мора имати сензор излазне снаге који контролише предајник да максимално емитује у периоду од 1мин. за сваку предају |
| h 2400 – 2483.5 MHz | 10 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 | Опсег се такође примењује према Прилогу 1, тачка 1.6 и Прилогу 2 тачка 2.1. |
| i 5725 – 5875 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 |  |
| j 24.00 – 24.25 GHz | 100 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 | Опсег се такође примењује према Прилогу 1, тачка 1.6. |
| k 61.0 – 61.5 GHz | 100 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 305 550 |  |
| l 122 – 123 GHz | 100 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 305 550 |  |

(1) Додатна објашњења која се односе на радни циклус (DC), LBT и опције адаптивности фреквенције (AFA): када се примењује DC, LBT или еквивалентна техника њено коришћење не зависи од корисника већ се гарантујe одговарајућим техничким средствима. За LBT уређаје без AFA или еквивалентне технике, примењује се ограничење DC.

За све врсте уређаја са адаптивном фреквенцијом, ограничење DC се примењује на целокупан пренос (transmission) уколико се не примењује LBT или еквивалентна техника.

LBT уређај са карактеристиком AFA може да се користи уместо DC.

1.2 Уређаји кратког домета за налажење, праћење и прикупљање података

Табела 1.2 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета (SRD) који се користе за: детекцију жртава лавина, очитавање мерних уређаја и уређаје за налажење и праћење.

Табела 1.2 Налажење, праћење и прикупљање података

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 456.9 – 457.1 kHz | 7dBµA/m на 10 m | Без ограничења |  | ERC/REC/70-03 EN 300 718 | Детекција жртава лавина Централна фреквенција је 457 kHz Без модулације, континуалан талас – CW |
| b 169.4 – 169.475 MHz | 500 mW e.i.r.p. | < 10% DC | Максимално 50 kHz | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(05)02 EN 300 220 | Очитавање мерних уређаја |
| c 169.4 – 169.475 MHz | 500 mW e.i.r.p. | < 1% DC | Максимално 50 kHz | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(05)02 EN 300 220 | Уређаји за налажење и праћење |

1.3 Широкопојасни системи за пренос података

Табела 1.3 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на широкопојаснe системе за пренос података и бежичне приступне системе укључујући радио мреже са локалним покривањем (WAS/RLANs).

Табела 1.3 Широкопојасни системи за пренос података

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а 5150 – 5350 MHz | 200 mW max средња e.i.r.p. 10 mW/MHz max средња e.i.r.p. густина снаге у било ком опсегу од 1 MHz. | у затвореном простору |  | ECC/DEC/(04)08 EN 301 893 | Средња снага (e.i.r.p.) се односи на e.i.r.p у току емитовања burst. За фреквенције изнад 5250 MHz обавезна је употреба динамичког избора фреквенције (DFS) и TPC (контрола снаге предајника). У случају да немају контролу снаге предајника, максимална дозвољена средња снага e.i.r.p. и максимална средња e.i.r.p. густина снаге се смањује за 3 dB. |
| b 17.1 – 17.3 GHz | 100 mW e.i.r.p. |  |  |  | Само за опрему која је стављена на тржиште или је у употреби пре ступања на снагу овог правилника. |
| c57 – 66 GHz | 40 dBm max средња e.i.r.p. 13 dBm/MHz max средња e.i.r.p. густина снаге | Уређаји са одговарајућим техникама заједничког коришћења опсега (нпр. LBT, DAA) |  | ERC/REC/70-03 EN 302 567 | Средња снага (e.i.r.p.) се односи на e.i.r.p у току емитовања burst. Фиксне инсталације у отвореном простору нису дозвољене. |

1.4 Примене на железници

Табела 1.3 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета (SRD) који се користе на железници.

Табела 1.4 Примене на железници

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а 27.090 – 27.100 MHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 608 | Tele-powering и down-link сигнал за Balise/ Eurobalise. Опционо може да се користи за активирање Loop/Euroloop. Централна фреквенција је 27.095 MHz. |
| b 4234 kHz | 9 dBµA/m на 10 m | < 1% DC | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 608 | Balise up-link (земља – воз) систем укључујe Eurobalise Предаје само на пријем Balise/Eurobalise tele-powering сигнала од воза. Централна фреквенција је 4234 kHz. Eurobalise предајна маска 984 – 7484 kHz (-23dB). |
| c 11.1 – 16.0 MHz | -7 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 609 | Loop up/link (земља – воз) системи укључују Euroloop. Пренос само у присуству возова Централна фреквенција је 13.547 MHz. Euroloop предајна маска 7.3 – 23.0 MHz (-23dBc). |
| d 76 – 77GHz | 55 dBm вршни e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 301 091 | Детекција препреке или возила радаром на пружним прелазима Средња снага e.i.r.p. за импулсне Doppler радаре не сме бити већа од 23.5 dBm, за остале средња снага e.i.r.p. не сме бити већа од 50 dBm. Опсег се такође примењује према Прилогу 1, тачка 1.5. |
| e 2446 – 2454 MHz | 500 mW e.i.r.p. | Без ограничења |  | EN 300 761 | Аутоматски идентификациони системи возила за железницу. Пренос само у присуству возова. 5 канала, сваки ширине 1.5 MHz унутар опсега 2446 – 2454 MHz. |

1.5 Друмски транспорт и телематика у саобраћају – RTTT/ITS

Табела 1.5 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета (SRD) за друмски транспорт и телематику у саобраћају укључујући и све врсте комуникација између возила (на пример: аутомобил према аутомобилу) и између возила и фиксних локација (на пример: аутомобил према инфраструктури) као и инсталације радарских система који се користе на возилима на земљи.

Табела 1.5 RTTT/ITS

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а 5795 – 5805 MHz | 2W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. | Без ограничења |  | ERC/ REC/70-03 EN 300 674 |  |
| b 5805 – 5815 MHz | 2W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. | Без ограничења |  | ERC/ REC/70-03 EN 300 674 |  |
| c 76 – 77 GHz | 55 dBm вршна e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 301 091 | За радаре на возилу Средња снага e.i.r.p. за импулсне Doppler радаре не сме бити већа од 23.5 dBm, за остале средња снага e.i.r.p. не сме бити већа од 50 dBm. |
| d1 21.65 – 26.65 GHz | * | * | * | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(04)10 EN 302 288 | За радаре кратког домета SRR на возилу. *Детаљни услови су прописани у одговарајућој ECC одлуци. Нови уређаји могу се наћи у продаји до 01.07.2013. |
| d2 24.25 – 26.65 GHz | * | * | * | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(04)10 EN 302 288 | За радаре кратког домета SRR на возилу. *Детаљни услови су прописани у одговарајућој ECC одлуци. Нови уређаји могу се наћи у продаји до 01.01.2018. |
| е 77 – 81 GHz | * | * | * | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(04)03 EN 302 264 | За радаре кратког домета на возилу SRR *Детаљни услови су прописани у одговарајућој ECC одлуци. |
| f1 24.050 – 24.075 GHz | 100 mW e.i.r.p. | Без ограничења |  | ERC/ REC/70-03EN302 858 | За радаре на возилу |
| f2 24.075 – 24.150 GHz | 0.1 mW e.i.r.p. | Без ограничења |  | ERC/ REC/70-03 EN302 858 | За радаре на возилу |
|  | 100 mW e.i.r.p. | ≤4µs/40 kHz сума индивидуалних dwell time у интервалу од 3 ms |  | ERC/ REC/70-03 EN 302 858 | За радаре на возилу Услови су дати за уређај монтиран иза браника. Ако је монтиран без браника услов је 3µs/40kHz (сума индивидуалних dwell time у интервалу од 3ms). Поред ограничења максималног dwell time захтева се минимални опсег фреквенцијске модулације (за FMCW или step сигнал) или минимални опсег за импулсни сигнал од 250 kHz. |
|  |  | ≤1ms/40kHz сума индивидуалних dwell time у интервалу од 40 ms |  | ERC/ REC/70-03 EN302 858 | За радаре на возилу Поред ограничења максималног dwell time захтева се минимални опсег фреквенцијске модулације (за FMCW или step сигнал) или минимални опсег за импулсни сигнал од 250 kHz. |
| f3 24.150 – 24.250 GHz | 100 mW e.i.r.p. | Без ограничења |  | ERC/ REC/70-03 EN302 858 | За радаре на возилу |
| g 63 – 64 GHz | 40 dBm e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(09)01 EN 302 686 | ITS |
| h 5855 – 5875 MHz | 33 dBm e.i.r.p. |  |  | ECC/REC/(08)01 EN 302 571 | ITS Максимална спектрална густина снаге 23 dBm/ MHz e.i.r.p. и опсег TPC 30 dB. |
| i 5875 – 5925 MHz | 33 dBm e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(08)01 EN 302 571 | ITS Максимална спектрална густина снаге 23 dBm/ MHz e.i.r.p. и опсег TPC 30 dB. |

1.6 Радиодетерминацијске примене

Табела 1.6 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета (SRD) за радиодетерминацијске примене укључујући уређаје за детекцију кретања и уређаје за узбуну. Радиодетерминација је дефинисана као одређивање положаја, брзине и /или других карактеристика објеката, или добијање информација који се односе на ове параметре помоћу особина простирања радио-таласа.

Табела 1.6 Радиодетерминацијске примене

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 2400 – 2483.5 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 ERC/DEC/(01)08 EN 300 440 |  |
| b 9200 – 9500 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 |  |
| c 9500 – 9975 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 |  |
| d 10.5 – 10.6 GHz | 500 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 |  |
| e 13.4 – 14.0 GHz | 25 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 |  |
| f 24.05 – 24.25 GHz | 100 mW e.i.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 | Опсег се примењује са истим емисионим параметрима као у Прилогу 1, тачка 1.1. |
| g 4.5 – 7.0 GHz | -41.3 dBm/MHz e.i.r.p (изван резервоара) | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 372 | TLPR Сонде за мерење нивоа у резервоарима |
| h 8.5 – 10.6 GHz | -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. (изван резервоара) | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 372 | TLPR Сонде за мерење нивоа у резервоарима |
| i 24.05 – 27.00 GHz | -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. (изван резервоара) | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 372 | TLPR Сонде за мерење нивоа у резервоарима |
| j 57 – 64 GHz | -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. (изван резервоара) | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 372 | TLPR Сонде за мерење нивоа у резервоарима |
| k 75 – 85 GHz | -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. (изван резервоара) | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 372 | TLPR Сонде за мерење нивоа у резервоарима |
| l 6.0 – 8.5 GHz | * | * | * | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(11)02 EN 302 729 | LPR Сонде за мерење нивоа за примене у индустрији *Детаљни услови су прописани у ECC одлуци |
| m 24.05 – 26.5 GHz | * | * | * | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(11)02 EN 302 729 | LPR Сонде за мерење нивоа за примене у индустрији *Детаљни услови су прописани у ECC одлуци |
| n 57 – 64 GHz | * | * | * | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(11)02 EN 302 729 | LPR Сонде за мерење нивоа за примене у индустрији *Детаљни услови су прописани у ECC одлуци |
| o 75 – 85 GHz | * | * | * | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(11)02 EN 302 729 | LPR Сонде за мерење нивоа за примене у индустрији *Детаљни услови су прописани у ECC одлуци |

1.7 Аларми

Табела 1.7 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета (SRD) који су искључиво намењени за алармне системе укључујући „social alarms” (на пример: за помоћ старијим људима и инвалидима) и аларме за безбедност и заштиту.

Табела 1.7 Аларми

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC/REC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 868.6 – 868.7 MHz | 10 mW e.r.p. | <1.0% DC | 25 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Цео фреквенцијски опсег може се такође користити као 1 канал за пренос података велике брзине |
| b 869.25 – 869.30 MHz | 10 mW e.r.p. | <0.1% DC | 25 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 |  |
| c 869.65 – 869.70 MHz | 25 mW e.r.p. | <10% DC | 25 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 |  |
| d 869.20 – 869.25 MHz | 10 mW e.r.p. | <0.1% DC | 25 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | social alarms |
| e 869.3 – 869.4 MHz | 10 mW e.r.p. | <1% DC | 25 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 |  |
| f 169.4750 – 169.4875 MHz | 10 mW e.r.p. | <0.1% DC | 12.5 kHz | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(05)02 EN 300 220 | social alarms (искључиво) |
| g 169.5875 – 169.6000 MHz | 10 mW e.r.p. | <0.1% DC | 12.5 kHz | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(05)02 EN 300 220 | social alarms (искључиво) |

1.8 Управљање моделима

Табела 1.8 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета (SRD) за управљање моделима који су искључиво намењени за управљање кретањем модела у ваздуху, на земљи или на површини воде. Напомињемо да се наведени фреквенцијски опсези не користе искључиво за управљање моделима.

Табела 1.8 Управљање моделима

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а 26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz | 100 mW e.r.p. | Без ограничења | 10 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 |  |
| b 34.995 – 35.225 MHz | 100 mW e.r.p. | Без ограничења | 10 kHz | ERC/REC/70-03 ERC/DEC/(01)11 EN 300 220 | Само за моделе који лете |
| c 40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz | 100 mW e.r.p. | Без ограничења | 10 kHz | ERC/REC/70-03 ERC/DEC/(01)12 EN 300 220 |  |

1.9 Индуктивна примена

Табела 1.9 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета (SRD) за индуктивне примене који укључују на пример: електронску блокаду аутомобила, идентификацију животиња, алармне системе, детектовање каблова, управљање отпадом, личну идентификацију, бежичне гласовне везе, контролу приступа, пренос података до ручних станица, аутоматска идентификација производа, бежичне системе за управљање, системе за аутоматску наплату путарине и противпровалне системе. Противпровални системи могу радити и у складу са другим табелама овог прилога.

Табела 1.9 Индуктивна примена

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 9 – 90 kHz | 72 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. Ниво јачине поља смањује се за 3dB/oct на 30 kHz |
| а2 90 – 119 kHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. |
| а3 119 – 135 kHz | 66 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. Ниво јачине поља смањује се за 3dB/oct на 119 kHz |
| b 135 – 140.0 kHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. |
| c 140.0 – 148.5 kHz | 37.7 dBµA/m на 10m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. |
| d 6765 – 6795 kHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 |  |
| e 7400 – 8800 kHz | 9 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 |  |
| f 13.553 – 13.567 MHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 EN 302 291 |  |
| f1 13.553 – 13.567 MHz | 60 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | Само за RF системе за идентификацију (RFID) и елементе електронског надзора (EAS). |
| g 26.957 – 27.283 MHz | 42 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 |  |
| h 10.200 – 11.000 MHz | 9 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 |  |
| k 3155 – 3400 kHz | 13.5 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. |
| 11 148.5 kHz – 5 MHz | -15 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. Максимална јачина поља одређена је за ширину канала од 10 kHz. Максимална дозвољена укупна јачина поља је -5 dBµA/m на 10 m за системе који раде на ширинама канала већим од 10 kHz задржавајући ограничење густине (-15 dBµA/m за 10 kHz). |
| 12 5 – 30 MHz | -20 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | У случају спољне антене могу да се користе само калем-антене. Максимална јачина поља одређена је за ширину канала од 10 kHz. Максимална дозвољена укупна јачина поља је -5 dBµA/m на 10 m за системе који раде на ширинама канала већим од 10 kHz задржавајући ограничење густине (-20 dBµA/m за 10 kHz). |
| 13 400 – 600 kHz | -8 dBµA/m на 10 m | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | Само за RFID системе. У случају спољне антене могу да се користе само калем – антене. Максимална јачина поља одређена је за ширину канала од 10 kHz. Максимална дозвољена укупна јачина поља је -5 dBµA/m на 10 m за системе који раде на ширинама канала већим од 10 kHz задржавајући ограничење густине (-8 dBµA/m за 10 kHz). Ови системи могу да раде са минималном ширином опсега од 30 kHz. |

1.10 Радио микрофони и слушни апарати

Табела 1.10 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на радио-микрофоне (такође познате и као бежични микрофони) и слушне апарате (као помагала за особе са оштећеним слухом). Радио микрофони су мали, предајници мале снаге (најчешће 50 mW или мање) предвиђени да се носе на телу, у руци и служе за пренос звука. Пријемници су прилагођени специфичним коришћењима и могу варирати од малих, ручних до модула предвиђених да се монтирају у рекове као делови вишеканалних система. Ова табела покрива професионалне и корисничке радио-микрофоне, ручне и које се носе на телу и помоћне слушне уређаје.

Табела 1.10 Радио микрофони и слушни апарати

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 29.7 – 47.0 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничења | 50 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 422 | Фреквенцијски опсези 30.3 – 30.5 MHz, 32.15 – 32.45 MHz и 41.015 – 47 MHz су усаглашени војни опсези. |
| b 173.965 – 174.015 MHz | 2 mW e.r.p. | Без ограничењa | 50 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 422 | За слушне апарате |
| c 863 – 865 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничењa | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 422 EN 301 357 |  |
| d 174 – 216 MHz | 50 mW e.r.p. | Без ограничењa | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 422 |  |
| е 470 – 862 MHz | 50 mW e.r.p. | Без ограничењa | Нема каналног размака | EN 300 422 |  |
| f 1785 – 1795 MHz | 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p. | Без ограничењa | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 422 EN 301 840 | Ограничено на 50 mW за микрофоне који се носе на телу. |
| g 1795 – 1800 MHz | 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p. | Без ограничењa | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 422 EN 301 840 | Ограничено на 50 mW за микрофоне који се носе на телу. |
| h1 169.4 – 169.475 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничењa | Максимално 50 kHz | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(05)02 EN 300 422 | За слушне апарате |
| h2 169.4875 – 169.5875 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничењa | Максимално 50 kHz | ERC/REC/70-03 ECC/DEC/(05)02 EN 300 422 | За слушне апарате |
| i 169.4 – 174.0 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничењa | Максимално 50 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 422 | За слушне апарате |

1.11 RF системи за идентификацију

Табела 1.11 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на RF системе за идентификацију (RFID) који обухватају: аутоматску идентификацију производа, средства за праћење, алармне системе, управљање отпадом, личну идентификацију, контролу приступа, пренос података до ручних станица, бежичне системе за управљање, противпровалне системе, системи за лоцирање.

RFID могу радити и у складу са другим табелама овог прилога.

Табела 1.11 RFID

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 2446 – 2454 MHz | 500 mW e.i.r.p. | Без ограничењa | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 EN 300 761 | FHSS или немодулисани CW |
| а2 2446 – 2454 MHz | 4W e.i.r.p. | ≤15% DC | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 440 | FHSS Употреба само у затвореном простору. За снаге веће од 500 mW e.i.r.p., DC је ≤15% усредњен у било ком интервалу од 200 ms. |
| b1 865 – 865.6 MHz | 100 mW e.r.p. | Без ограничењa | 200 kHz | ERC/REC/70-03 EN 302 208 |  |
| b2 865.6 – 867.6MHz | 2 W e.r.p. | Без ограничењa | 200 kHz | ERC/REC/70-03 EN 302 208 |  |
| b3 867. – 868MHz | 500 mW e.r.p. | Без ограничењa | 200 kHz | ERC/REC/70-03 EN 302 208 |  |

1.12 Активни медицински импланти – бежичне примене у здравству

Табела 1.12 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на активне медицинске импланте и припадајућу периферну опрему.

Табела 1.12 Активни медицински импланти – бежичне примене у здравству

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 9 – 315 kHz | 30 dBµA/m на 10 m | <10% DC | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 195 | Активни медицински импланти врло мале снаге |
| b 315 – 600 kHz | -5 dBµA/m на 10 m | <10%DC | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 536 | Примена на животињама |
| c 30 – 37.5 MHz | 1 mW e.r.p. | <10%DC | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 302 510 | Медицински импланти врло мале снаге; примена за мерење крвног притиска |
| d 12.5 – 20.0 MHz | -7 dBµA/m на 10 m | <10%DC | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 330 | Активни медицински импланти врло мале снаге. Примена на животињама, ограничено на примене у затвореном простору. Максимална јачина поља је одређена за опсег од 10 kHz. Предајна маска уређаја за примену на животињама дефинисана је на следећи начин: 3 dB за опсег од 300 kHz 10 dB за опсег од 800 kHz 20 dB за опсег од 2 MHz. |
| e 402 – 405 MHz | 25 µW e.r.p. | Без ограничења | 25 kHz Могу да се користе суседни канали ради проширења каналног размака до 300 kHz | ERC/DEC/(01)17 EN 301 839 | Активни медицински имплaнти врло мале снаге |
| f 401 – 402 MHz | 25 µW e.r.p. | Без ограничења | 25 kHz Могу да се користе суседни канали ради проширења каналног размака до 100 kHz | ERC/DEC/(01)17 EN 302 537 | Активни медицински импланти врло мале снаге |
| g 405 – 406 MHz | 25 µW e.r.p. | Без ограничења | 25 kHz Могу да се користе суседни канали ради проширења каналног размака до 100 kHz | ERC/DEC/(01)17 EN 302 537 | Активни медицински импланти врло мале снаге |

1.13 Бежичне аудио примене

Табела 1.13 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на бежичне аудио системе укључујући: бежичне звучнике, бежичне слушалице, бежичне слушалице за портабл коришћење, нпр. портабле CD, касетофон или радио уређај; бежичне слушалице за употребу у аутомобилима, као нпр. за коришћење са радиом или мобилним телефоном; слушалице које се користе на концертима и другим сценским наступима.

Табела 1.13. Бежичне аудио примене

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а 863 – 865 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничења | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 301 357 |  |
| b 864.8 – 865 MHz | 10 mW e.r.p. | Без ограничења | 50 kHz | ERC/REC/70-03 EN 300 220 | Аналогни ускопојасни уређаји за пренос гласа |
| c 1795 – 1800 MHz | 20 mW e.i.r.p. | Без ограничењa | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 301 357 |  |
| d 87.5 – 108 MHz | 50 nW e.r.p. | Без ограничењa | 200 kHz | ERC/REC/70-03 EN 301 357 |  |

1.14 Уређаји кратког домета који користе ултра широкопојасну технологију (UWB)

Табела 1.14 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје кратког домета који користе ултра широкопојасну технологију (UWB) у опсезима испод 10.6 GHz. Уређаји који користе UWB технологију примењују се за: комуникације, мерења, лоцирање, надзор и примене у медицини.

У Табели 1.14.1 дата су максимална ограничења e.i.r.p. за уређаје са UWB технологијом.

У Табели 1.14.2 дата су максимална ограничења e.i.r.p. за радаре за испитивање терена и зидова (GPR/WPR) са UWB технологијом.

У Табели 1.14.3 дата су максимална ограничења e.i.r.p. за BMA уређаје са UWB технологијом.

Табела 1.14 Уређаји са UWB технологијом

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 3.1 – 4.8 GHz 6 – 9 GHz | * | * | * | ECC/REC/70-03 ECC/DEC/(06)04 EN 302 065 EN 302 500-2 | Општа UWB регулатива Максимална ограничења e.i.r.p. за уређаје са UWB технологијом у опсезима дата су у Табели 1.14.1. *Детаљни услови су прописани у ECC одлуци. Стандард EN 302 500-2 примењује се само на фреквенцијски опсег 6 – 9 GHz. |
| b 3.1 – 4.8 GHz 6 – 9 GHz | * | * | * | ECC/DEC/(06)08 EN 302 066 | GPR/WPR Максимална ограничења e.i.r.p. за GPR/WPR уређаје са UWB технологијом дата су у Табели 1.14.2 *Детаљни услови су прописани у ECC одлуци. |
| c 3.1 – 4.8 GHz 6 – 8 GHz | * | * | * | ECC/DEC/(07)01 EN 302 435-2 | BMA уређаји (за анализу грађевинског материјала) Максимална ограничења e.i.r.p. за BMA уређаје са UWB технологијом дата су у Табели 1.14.3 *Детаљни услови су прописани у ECC одлуци. |

Табела 1.14.1 Максимална ограничења e.i.r.p. за уређаје са UWB технологијом

| Фреквенцијски опсег | Максимална средња e.i.r.p. спектрална густина | Максимална вршна e.i.r.p. спектрална густина (мерена на 50 MHz) | Напомене |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 – 3.4 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm | У опсегу 3.1 – 4.8 GHz уређајима који примењују LDC митигациону технику или DAA митигациону технику дозвољено је да раде са максималном средњом e.i.r.p. спектралном густином од -41.3 dBm/MHz и максималном вршном e.i.r.p. од 0 dBm (мерена на 50 MHz). |
| 3.4 – 3.8 GHz | -80 dBm/MHz | -40 dBm | У опсегу 3.1 – 4.8 GHz уређајима који примењују LDC митигациону технику или DAA митигациону технику дозвољено је да раде са максималном средњом e.i.r.p. спектралном густином од -41.3 dBm/MHz и максималном вршном e.i.r.p. од 0 dBm (мерена на 50 MHz). |
| 3.8 – 4.2 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm | У опсегу 3.1 – 4.8 GHz уређајима који примењују LDC митигациону технику или DAA митигациону технику дозвољено је да раде са максималном средњом e.i.r.p. спектралном густином од -41.3 dBm/MHz и максималном вршном e.i.r.p. од 0 dBm (мерена на 50 MHz) |
| 4.2 – 4.8 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm | У опсегу 3.1 – 4.8 GHz уређајима који примењују LDC митигациону технику или DAA митигациону технику дозвољено је да раде са максималном средњом e.i.r.p. спектралном густином од -41.3 dBm/MHz и максималном вршном e.i.r.p. од 0 dBm (мерена на 50 MHz) |
| 6 – 8.5 GHz | -41.3 dBm/MHz | 0 dBm |  |
| 8.5 – 9 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm | У опсегу 8.5 – 9 GHz уређајима који примењују DAA митигациону технику дозвољено је да раде са максималном средњом e.i.r.p. спектралном густином од -41.3 dBm/MHz и максималном вршном e.i.r.p. од 0 dBm (мерена на 50 MHz) |

Табела 1.14.2 Максимална ограничења e.i.r.p. за GPR/WPR уређаје са UWB технологијом

| Фреквенцијски опсег | Максимална дозвољена средња e.i.r.p. спектрална густина нежељених зрачења | Напомене |
| --- | --- | --- |
| 3.1 – 3.4 GHz | -51.3 dBm/MHz |  |
| 3.4 – 4.8 GHz | -41.3 dBm/MHz |  |
| 6 – 9 GHz | -65 dBm/MHz |  |

Табела 1.14.3 Максимална ограничења e.i.r.p. за BMA уређаје са UWB технологијом

| Фреквенцијски опсег | Максимална средња e.i.r.p. спектрална густина | Максимална вршна e.i.r.p. спектрална густина (мерена на 50 MHz) | Напомене |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 – 3.4 GHz | -70 dBm/MHz | -42 dBm | Уређаји који користе LBT механизам, могу да раде са максималном средњом e.i.r.p. спектралном густином од -50 dBm/MHz. |
| 3.4 – 4.8 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm |  |
| 6 – 8 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm |  |
| 8 – 8.5 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm |  |
| 8.5 – 9 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm |  |

1.15 Сателитске комуникације

Табела 1.15 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје за сателитске комуникације.

Табела 1.15 Сателитске комуникације

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 10.7 – 11.7 GHz | 2 W (максимална снага предајника) 50 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(03)04 EN 301 428 | VSAT (свемир – Земља) Минимална удаљеност од координационе зоне терминала аеродрома, на којој могу да се користе ове радио-станице износи 500 m. |
| b 10.7 – 12.75 GHz | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 EN 301 428 EN 301 459 | HEST (свемир – Земља) Унутар координационе зоне терминала аеродрома, максимална јачина поља не сме да прелази 20 V/m. Координациона зона је дефинисана у ECC/DEC/(06)03, Annex 1. Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 50 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |
|  | 34 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)02 EN 301 428 EN 301 459 | LEST (свемир – Земља) Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 34 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |
| c 14 – 14.25 GHz | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 EN 301 428 EN 301 459 | HEST (Земља – свемир) Унутар координационе зоне терминала аеродрома, максимална јачина поља не сме да прелази 20 V/m. Координациона зона је дефинисана у ECC/DEC/(06)03, Annex 1. Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 50 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |
|  | 34 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)02 EN 301 428 EN 301 459 | LEST (Земља – свемир) Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 34 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |
| d 14.25 – 14.5 GHz | 2 W (максимална снага предајника) 50 dBW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 13-03 ECC/DEC/(03)04 EN 301 428 | VSAT (Земља – свемир) Минимална удаљеност од координационе зоне терминала аеродрома, на којој могу да се користе ове радио-станице износи 500 m. |
| e 19.7 – 20.2 GHz | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 EN 301 428 EN 301 459 | HEST (свемир – Земља) Унутар координационе зоне терминала аеродрома, максимална јачина поља не сме да прелази 20 V/m. Координациона зона је дефинисана у ECC/DEC/(06)03, Annex 1. Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 50 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |
|  | 34 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)02 EN 301 428 EN 301 459 | LEST (свемир – Земља) Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 34 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |
| f 29.5 – 30 GHz | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 EN 301 428 EN 301 459 | HEST (Земља – свемир) Унутар координационе зоне терминала аеродрома, максимална јачина поља не сме да прелази 20 V/m. Координациона зона је дефинисана у ECC/DEC/(06)03, Annex 1. Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 50 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |
|  | 34 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)02 EN 301 428 EN 301 459 | LEST (Земља – свемир) Када је на антену повезано више од једног предајника или предајник ради на више од једног носиоца, тада ограничење од 34 dBW e.i.r.p. представља збир свих симултаних емисија са антене. |

1.16 Остали радио уређаји

Табела 1.16 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на следеће радио-уређаје: PMR 446, DECT и BBDR.

Табела 1.16 PMR 446, DECT BBDR

| Фреквенцијски опсег | Снага/Магнетно поље (максимална вредност) | Посебни захтеви и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446.000 – 446.100 MHz | 500 mW e.r.p. |  | 12,5 kHz | ERC/DEC (98)25 ЕN 300 296 | PMR 446 Мобилни терминали за говорне комуникације |
| 1880 – 1900 MHz | 250 mW e.r.p. | у затвореном простору |  | ERC/DEC (94)03 ERC/DEC (98)22 EN 301 406 | DECT Мобилни терминали |
| 4940 – 4990 MHz |  |  |  | ECC/REC/(08)04 EN 302 625 | BBDR Спектрална густина снаге не сме да прелази вредност од 26 dBm/MHz e.i.r.p. за базне станице и 13 dBm/MHz e.i.r.p. за терминалну опрему. |
| 5150 – 5250 MHz |  |  |  | ECC/REC/(08)04 EN 302 625 | BBDR Спектрална густина снаге не сме да прелази вредност од 26 dBm/MHz e.i.r.p. за базне станице и 13 dBm/MHz e.i.r.p. за за терминалну опрему. |

1.17 Индустријска, научна и медицинска примена (ISM)

Табела 1.17 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на уређаје за индустријске, научне и медицинске примене (ISM) који су дефинисани међународним Правилником о радио-комуникацијама.

Табела 1.17 ISM

| Фреквенцијски опсег | Централна фреквенција | Напомена |
| --- | --- | --- |
| 6765 – 6795 kHz | 6780 kHz | Примењује се одредба RR 5.138 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 13553 – 13567 kHz | 13560 kHz | Примењује се одредба RR 5.150 и одредба тачке 15.13 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 26957 – 27283 kHz | 27120 kHz | Примењује се одредба RR 5.150 и одредба тачке 15.13 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 40.66 – 40.70 MHz | 40,68 MHz | Примењује се одредба RR 5.150 и одредба тачке 15.13 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 433.05 – 434.79 MHz | 433,92 MHz | Примењују се одредбе RR 5.150 и RR 5.138 и одредба тачке 15.13 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 2400 – 2500 MHz | 2450 MHz | Примењује се одредба RR 5.150 и одредба тачке 15.13 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 5725 – 5875 MHz | 5800 MHz | Примењује се одредба RR 5.150 и одредба тачке 15.13 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 24 – 24.25 GHz | 24,125 GHz | Примењује се одредба RR 5.150 и одредба тачке 15.13 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |
| 61 – 61.5 GHz | 61,25 GHz | Примењује се одредба RR 5.138 међународног Правилника о радио-комуникацијама. |

ПРИЛОГ 2

Прилог 2 уређује поступак за евидентирање лица која имају право коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, као и начине и услове за коришћење.

Пријаву за покретање поступка евидентирања из члана 3. овог правилника подноси лице које намерава да користи радио-фреквенције по режиму општег овлашћења на начин који је уређен овим прилогом.

Пријава се подноси Агенцији у року од 30 дана пре почетка коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, на прописаним обрасцима, који су одштампани уз овај прилог и чине његов саставни део.

Евидентирање по пријавама врши се према редоследу подношења пријаве. Агенција евидентира коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења уписом у одговарајући Регистар (Евиденција о коришћењу радио-фреквенција по режиму општег овлашћења) уколико су испуњени услови прописани овим прилогом.

О спроведеном поступку евидентирања Агенција обавештава Имаоца права.

Ималац права треба да започне коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења у року од два месеца од дана уписа у одговарајући Регистар.

Ималац права треба да обавести Агенцију о престанку потребе за коришћењем радио-фреквенција за које се евидентирао.

Агенција врши брисање из одговарајућег Регистра у случајевима ако:

– Ималац права обавести Агенцију да не користи радио-фреквенције за које се евидентирао;

– Агенција утврди да се не користе радио-фреквенције, за које се Ималац права евидентирао, по истеку прописаног рока за почетак коришћења;

– Ималац права не користи радио-фреквенције на начин и под условима прописаним овим прилогом.

2.1 Широкопојасни системи за пренос података WAS/RLANs

Табела 2.1 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на широкопојаснe системе за пренос података и бежичне приступне системе укључујући радио мреже са локалним покривањем (WAS/RLANs). Свако лице које намерава да користи радио-фреквенције из наведених опсега у обавези је да достави попуњен образац (ЕРФОО1) за сваку радио-станицу коју користи у отвореном простору, изузев за радио-станицу са интегрисаном антеном која се налази код крајњег корисника.

Табела 2.1 WAS/RLANs

| Фреквенцијски опсег | Снага/Спектрална густина снаге | Примена и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а 2400 – 2483.5 MHz | 100 mW e.i.r.p. | Уређаји су опремљени са одговарајућим техникама заједничког коришћења опсега (нпр LBT, DAA) | Нема каналног размака | ERC/REC/70-03 EN 300 328 | За широкопојасне модулације које нису FHSS максимална (e.i.r.p.) густина снаге је ограничена на 10 mW/MHz |
| b 5470 – 5725 MHz | 1 W средња снага (e.i.r.p.) 50 mW/MHz средња густина снаге (e.i.r.p.) је у било ком опсегу од 1 MHz. |  | Нема каналног размака | ECC/DEC/(04)08 EN 301 893 | Средња снага (e.i.r.p.) се односи на e.i.r.p у току емитовања burst. Обавезна употреба динамичког избора фреквенције (DFS). При максимално дозвољеној излазној снази система, захтева се аутоматска контрола снаге предајника (ATPC), која обезбеђује, опсег рада ATPC од најмање 6 dB. У случају да немају АTPC максимална дозвољена средња снага e.i.r.p. и максимална дозвољена средња (e.i.r.p). густина снаге се смањује за 3 dB. |

2.2 Широкопојасни фиксни бежични приступни системи BFWA

Табела 2.2 садржи фреквенцијски опсег као и регулаторне и информативне параметре који се односе на широкопојаснe фиксне бежичне приступне системе (BFWA). Свако лице које намерава да користи радио фреквенције из наведених опсега у обавези је да достави попуњен образац (ЕРФОО1) за сваку радио-станицу коју користи у отвореном простору, изузев за радио-станицу са интегрисаном антеном која се налази код крајњег корисника.

Табела 2.2 BFWA

| Фреквенцијски опсег | Снага/Спектрална густина снаге | Примена и ограничења | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5725 – 5875 MHz | * | * | * | ECC/REC/(06)04 EN 302 502 | У опсегу 5725-5850 MHz oбавезна употреба динамичког избора фреквенције (DFS) * Основнa ограничења су датa у Табели 2.2.1 а детаљнија ограничења су дефинисана у препоруци ECC/REC/(06)04 |

Табела 2.2.1 Основна ограничења за различите конфигурације мреже

| Конфигурација мреже / параметри | P-MP (Point-to-Multipoint) | P-P (Point-to-Point) | Mesh | AP-MP (Any point-to-Multipoint) (хибрид Mesh и Point-to-Point мреже) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимална средња снага e.i.r.p. | 36 dBm | 36 dBm | 33 dBm | 33 dBm | Ограничење за максималну средњу снагу e.i.r.p. подразумева да је контрола снаге предајника (АTPC) укључена |
| Максимална средња густине снаге e.i.r.p. | 23 dBm/MHz | 23 dBm/MHz | 20 dBm/MHz | 20 dBm/MHz |  |
| Опсег АTPC за сваку радио-станицу | 12dB | 12 dB | 12dB | 12dB |  |

2.3 Фиксне везе у фреквенцијским опсезима 72–76/82–86 GHz

Табела 2.3 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на фиксне, односно радио-релејне везе. Свако лице које намерава да користи радио фреквенције из наведеног опсега у обавези је да достави попуњен образац ЕРФОО2.

Подносилац пријаве за нову радио-релејну везу у обавези је да усклади параметре своје везе са постојећим стањем евидентираних веза у циљу избегавања сметњи.

Табела 2.3 Фреквенцијски опсези 72–76/82–86 GHz

| Фреквенцијски опсег | Начин рада | Канални размак | ECC/REC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 – 76 GHz | TDD | 250 MHz 500 MHz 1000 MHz | ECC/REC/(05)07, Annex 4 EN 302 217 TS 102 524 | Основни канални размак је 250 MHz. За FDD начин рада, радио канали са каналним размаком од од 250 MHz деле се на 4 подканала са каналним размаком од 62.5 MHz и 2 подканала са каналним размаком од 125 MHz. Када се се користе канали са каналним размаком од 62.5 MHz и 125 MHz по правилу се користи задњи, 15. канал, а затим 14. канал и тако редом. Централне фреквенције радио канала користе се према распореду из Табеле 2.3.1. и Табеле 2.3.2. |
| 82 – 86 GHz | TDD | 250 MHz 500 MHz 1000 MHz |  |  |
| 72 – 76 упарен са 82 – 86 GHz | FDD (размак предаја/пријем је 10 GHz) | 62.5 MHz 125 MHz 250 MHz 500 MHz 1000 MHz |  |  |

Табела 2.3.1 Распоред канала у фреквенцијским опсезима 72 – 76/82 – 86 GHz

| 250 MHz |  |  | 500 MHz |  |  | 1000 MHz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | H |  | B | H |  | B | H |
| 1 | 72250 | 82250 | 1 | 72375 | 82375 | 1 | 72625 | 82625 |
| 2 | 72500 | 82500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 72750 | 82750 | 2 | 72875 | 82875 |  |  |  |
| 4 | 73000 | 83000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 73250 | 83250 | 3 | 73375 | 83375 |  |  |  |
| 6 | 73500 | 83500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 73750 | 83750 | 4 | 73875 | 83875 | 2 | 74125 | 84125 |
| 8 | 74000 | 84000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 74250 | 84250 | 5 | 74375 | 84375 |  |  |  |
| 10 | 74500 | 84500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 74750 | 84750 | 6 | 74875 | 84875 | 3 | 75125 | 85125 |
| 12 | 75000 | 85000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 75250 | 85250 | 7 | 75375 | 85375 |  |  |  |
| 14 | 75500 | 85500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 75750 | 85750 |  |  |  |  |  |  |

Табела 2.3.2 Распоред канала за каналне размаке од 125 MHz и 62.5 MHz (на примеру за 14. и 15. канал)

|  | 250 MHz |  | 125 MHz |  | 62.5 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | H | B | H | B | H |
| 14. канал | 75500 | 85500 | 75437.5 | 85437.5 | 75406.25 | 85406.25 |
|  |  |  |  |  | 75468.75 | 85468.75 |
|  |  |  | 75862.5 | 85862.5 | 75531.25 | 85531.25 |
|  |  |  |  |  | 75593.75 | 85593.75 |
| 15. канал | 75750 | 85750 | 75687.5 | 85687.5 | 75656.25 | 85656.25 |
|  |  |  |  |  | 75718.75 | 85718.75 |
|  |  |  | 75812.5 | 85812.5 | 75781.25 | 85781.25 |
|  |  |  |  |  | 75843.75 | 85843.75 |

2.4 Радио-станице које раде у фреквенцијском опсегу намењеном грађанима (CB – citizens` band)

Табела 2.4 садржи фреквенцијске опсеге као и регулаторне и информативне параметре који се односе на радио-станице које раде у фреквенцијском опсегу намењеном грађанима. Свако лице које намерава да користи радио фреквенције из наведеног опсега у обавези је да достави попуњен образац ЕРФОО3.

Табела 2.4 CB радио-станице

| Фреквенцијски опсег | Максимална e.r.p. | Модулације | Канални размак | ECC пропис ETSI стандард | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.960 – 27.410 MHz | 4W | Угаона модулација (FM/PM) | 10 kHz | ERC/DEC/(11)03 EN 300 135 EN 300 433 | Забрањено је коришћење фреквенција: 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz и 27,195 MHz. CB радио-станице раде у симплексу и користе се искључиво за говорне комуникације. Забрањено коришћење додатне опреме која би омогућила: већу снагу предајника од дозвољене, прикључење на јавну електронску комуникациону мрежу, употребу врсте емисија које нису дозвољене, рад преко репетитора и сателита, емитовање или реемитовање саопштења и програма радио-дифузних и других правних субјеката. |
|  | 4W | Aмплитудна модулација (DSB) |  |  |  |
|  | 12W (максимална снага обвојнице) | Aмплитудна модулација (SSB) |  |  |  |

Образац ЕРФОО1

ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИШЋЕЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У ФРЕКВЕНЦИЈСКИМ ОПСЕЗИМА 2400 – 2483.5 MHz, 5470 – 5725 MHz и 5725 – 5875 MHz

Подаци о подносиоцу пријаве

| Назив правног/физичког лица |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број/ЈМБГ |  |
| Телефон/факс/ e-mail |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |

Подаци о радио-станици

| Фреквенцијски опсег |  |
| --- | --- |
| SSID (Service set identification) |  |
| MAC aдреса (Access Point) |  |
| Назив/адреса локације |  |
| Координате локације (WGS84) (dd mm ss) |  |
| Намена мреже |  |
| Конфигурација мреже |  |
| Снага предајника (dBm) |  |
| АTPC (ДА/НЕ) |  |
| DFS (ДА/НЕ) |  |
| Ширина опсега заузетог емисијом |  |
| Произвођач, тип радио-уређаја |  |
| Тип антене |  |
| Добитак антене (dBi) |  |
| Азимут максималног зрачења |  |
| За конфигурацију P-P (Point-to-point) |  |
| Назив/адреса локације друге тачке у конфигурацији |  |
| Координате локације (WGS84) (dd mm ss) |  |

Образац ЕРФОО2

ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИШЋЕЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ 72 – 76/82 – 86 GHz

Подаци о подносиоцу пријаве

| Назив правног/физичког лица |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број/ЈМБГ |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |

Подаци о радио-релејној вези

|  | локација А | локација Б |
| --- | --- | --- |
| Назив/адреса локације |  |  |
| Координате (WGS84) (dd mm ss) |  |  |
| Надморска висина |  |  |
| Висинa антене изнад терена |  |  |
| Дужина РР везе |  |  |
| Подаци о уређајима |  |  |
| Предајна фреквенција (MHz) |  |  |
| Капацитет (Mbit/s) |  |  |
| Ширина опсега заузетог емисијом (MHz) |  |  |
| Праг пријема за BER ≤ 10-6 (dBm) |  |  |
| Излазна снага предајника (dBm) |  |  |
| e.i.r.p (dBm) |  |  |
| Произвођач, тип радио-уређаја |  |  |
| Подаци о антенама |  |  |
| Добитак антене (dBi) |  |  |
| Поларизација |  |  |
| Азимут |  |  |
| Елевација |  |  |
| Произвођач, тип антене, пречник антене |  |  |
| Напомена: |  |  |

Образац ЕРФОО3

ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИШЋЕЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ 27 МHz ЗА CB РАДИО-СТАНИЦЕ

| Подаци о подносиоцу пријаве |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Име (име оца) презиме |  |  |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |  |  |
| Матични број/ЈМБГ |  |  |  |  |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |  |  |  |  |
| Подаци о радио-станицама |  |  |  |  |  |
| Локација |  |  |  |  |  |
| Место и поштански број |  |  |  |  |  |
| Улица и број |  |  |  |  |  |
| Општина |  |  |  |  |  |
| Подаци о уређајима |  |  |  |  |  |
| Произвођач и тип радио-станице |  | Фабрички број | Снага предајника [W] |  | Врста емисије (FM/PM, AM DSB, AM SSB) |
| Подаци о антенама |  |  |  |  |  |
| Произвођач |  | Тип |  | Добитак антене (dBd) |  |

ПРИЛОГ 3

Списак скраћеница коришћених у Правилнику

AFA – Adaptive Frequency Agility

AP-MP – Any point-to-Multipoint

ATPC – Automatic Transmit Power Control

BBDR – Broad Band Disaster Relief

BFWA – Broadband Fixed Wireless Access

BMA – Building Material Analysis

CB – Citizen Band

CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

CW – Continuos Wave

DAA – Detect And Avoid

DEC – Decision

DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunication

DC – Duty Cycle

DSB – Double Side Band

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum

EAS – Electronic Article Surveillance

ECA – European Common Allocation

ECC – Electronic Communications Committee

ERC – European Radiocommunications Committee

FDD – Frequency Division Duplex

FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum

FM – Frequency Modulation

FMCW – Frequency Modulation Continuos Wave

FSS – Fixed Satellite Service

FWA – Fixed Wireless Access

GPR/WPR – Ground Probing Radar/Wall Probing Radar

HEST – High E.i.r.p. Satellite Terminals

HF – High Frequency

ISM – Industrial, Scientific and Medical

ITS – Intelligent Transport Systems

ITU – International Telecommunication Union

LBT – Listen Before Talk

LDC – Low Duty Cycle

LEST – Low E.i.r.p. Satellite Terminals

LPR – Level Probing Radar

PMR – Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio

PPDR – Public Protection and Disaster Relief

P-MP – Point-to-Multipoint

PP – Point-to-Point

REC – Recommendation

RFID – Radio Frequency Identification

RLANS – Radio Local Area Network System

RR – ITU Radio Regulations

RTTT – Road Transport & Traffic Telematics

SSB – Single Side Band

SRD – Short Range Device

SRR – Short Range Radar

TDD – Time Division Duplex

TLPR – Tank Level Probing Radar

TPC – Transmit Power Control

UWB – Ultra Wideband

VSAT – Very Small Aperture Terminal

WAS – Wireless Access System