Прилог 1.

Адитиви код авионских бензина

1. Адитив антиоксидант

Авионским бензинима могу се додавати адитиви антиоксиданти или смеше антиоксиданата следећих формулација и референци:

(a) 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол RDE/A/606

(б) 2,6 дитерцијарни-бутил-4-метил-фенол RDE/A/607

(в) 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол RDE/A/608

(г) мин 75%, 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол RDЕ/А/609
маx 25%, терцијарани 
и тритерцијарни-бутил-феноли

(д) мин 55%, 
2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол RDE/A/610
мин15%, 
4 метил-2,6-дитерцијарни-бутил-фенол
маx30%, смеша монометил и 
диметил-терцијарни-бутил-фенол

(ђ) мин 72%, 
2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол RDE/A/611

маx 28%, смеше терцијарни-бутил-метил-фенол и терциарни-бутил диметил фенол

Укупна концентрација активних материја у авионском бензину не сме бити већа од 24,0 mg/l.

2. Адитив антистатик

Адитив антистатик се мора додати уколико авионски бензин не задовољава прописане захтеве у вези карактеристике – електрична проводљивост из члана 10.

Квалификован је адитив са следећом референцом:

Stadis® 450 RDE/A/621

Укупна концентрација антистатика не сме бити већа од 3,0 mg/l.

3. Адитив за спречавање залеђивања система за гориво

Авионском бензину може се, према договору купца и испоручиоца, додавати адитив за спречавање залеђивања система за гориво следећих референци:

| а) диетилен гликол монометил етар (DiEGME) | RDE/A/630 |
| --- | --- |
| б) пропан-2-ол (изопропил алкохол) | SRPS B.H2.129 (*ASTM D4171) (Тип II) |

Концентрација адитива DiEGME не може бити мања од 0,1 % (V/V), нити већа од 0,15% (V/V), у тренутку испоруке купцу. Одговарајућa методa за утврђивање концентрације овог адитива je SRPS B.H8.171 (*ASTM D5006).

Концентрација адитива изопропил алкохол типично не прелази 1% (V/V), у тренутку испоруке купцу. Одговарајућe методe за утврђивање концентрације овог адитива су IP 526 и SRPS B.H8.132 (*ASTM D4815).

4. Адитив инхибитор корозије

Авионском бензину могу се додавати адитиви инхибитори корозије са следећим референцама и максимално дозвољеним нивоима концентрације (g/m3):

DCI-4a 22,5

DCI-6a 9,0

Hitec 580 22,5

Nalco/Exxon 5403 22,5

Nalco/Exxon 5405 11,0

PRI-19 22,5

Unicor J 22,5

Spec-Aid 8Q22 24,0

Tolad 351 24,0

Tolad 4410 22,5

5. Антидетонациони адитив

Тетраетил олово треба бити присутно и додато у виду антидетонационе смеше. Максималне вредности концентрације олова за све врсте авио бензина дате су Табели члана 10.

6. Боја (идентификација врсте)

Да би се добила одговарајућа боја идентификације горива требају се користити следеће врсте боја, у концентрацијама датим у табели:

| (a) Плава | 1,4 диалкиламино-антрахинон |
| --- | --- |
| (б) Зелена | диетиламиноазобензен или 1,3-бензендиол 2,4-бис (алкил (фенол)aзo-) |
| (в) Црвена | алкил деривати азобензен-4-азо-2-нафтол |

| Боја | Максимална концентрација (mg/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AB 80/87 | AB 100/130 | AB 100LL |
| Плава | 0,2 | 2,7 | 2,7 |
| Жута | – | 2,8 | – |
| Црвена | 2,3 | – | – |

Прилог 2.

Адитиви код горива за млазне моторе

1. Адитив антиоксидант

Адитиви антиоксиданти морају се додавати млазном гориву, или делу горива, које је хидропроцесирано (хидротретирано, хидрокрековано, хидрорафинисано и сл.) или синтетизовано.

Квалификовани су адитиви следећих формулација и референци:

(a) 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол RDE/A/606

(б) 2,6 дитерцијарни-бутил-4-метхил-фенол RDE/A/607

(в) 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол RDE/A/608

(г) мин 75%, 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол RDЕ/А/609
маx 25%, терцијарни и 
тритерцијарни-бутил-феноли

(д) мин 55%, 
2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол RDE/A/610
мин 15%, 
4 метил-2,6-дитерцијарни-бутил-фенол
маx 30%, 
смеша монометил и 
диметил-терцијарни-бутил-фенол

(ђ) мин 72%, 
2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол RDE/A/611
маx 28%, смеше 
терцијарни-бутил-метил-фенол и 
терцијарни-бутил диметил фенола

За хидрообрађена горива и синтетска горива укупна концентрација активних материја у гориву не сме бити мања од 17,0 mg/l нити већа од 24,0 mg/l.

За горива која нису хидрообрађена, адитив антиоксиданс се додаје опционо и укупна концентрација активних материја у гориву не сме бити већа од 24,0 mg/l.

2. Адитив антистатик

Адитив антистатик се мора додати уколико гориво за млазне моторе не задовољава прописане захтеве у вези електричне проводљивости.

Квалификован је адитив са следећом референцом:

Stadis® 450 RDE/A/621

Концентрација антистатика при првом додавању адитива у гориво је највише 3,0 mg/L. Кумулативна концентрација антистатика када се накнадно додаје адитив у циљу одржања проводљивости је највише 5,0 mg/l.

3. Адитив за побољшање мазивости

Гориву за млазне моторе могу се додавати адитиви за побољшање мазивости са следећим референцама и дозвољеним нивоима концентрације:

|  |  | Најмање (mg/l) | Највише (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apollo PRI-19 | RDE/A/660 | 18 | 23 |
| Hitec 580 | RDE/A/661 | 15 | 23 |
| Octel DCI-4A | RDE/A/662 | 9 | 23 |
| Octel DCI-6A | RDE/A/663 | 9 | 9 |
| Nalco 5403 | RDE/A/664 | 12 | 23 |
| Tolad 4410 | RDE/A/665 | 9 | 23 |
| Tolad 351 | RDE/A/666 | 9 | 23 |
| Unicor J | RDE/A/667 | 9 | 23 |

4. Адитив за спречавање залеђивања система за гориво

Млазном гориву може се, према договору купца и испоручиоца, додавати адитив за спречавање залеђивања система за гориво следеће референце:

Диетилен гликол монометил етар RDE/A/630

Концентрација адитива не може бити мања од 0,1 % (V/V), нити већа од 0,15% (V/V), у тренутку испоруке купцу. Одговарајуће методе за утврђивање концентрације адитива су IP 424 и SRPS B.H8.171 (*ASTM D5006).

5. Адитив за детекцију цурења

У случају потребе откривања и лоцирања цурења на складишним резервоарима и инсталацији горива може се додавати адитив следеће референце:

Tracer A (LDTA-A) RDE/A/640

Концентрација адитива не сме бити већа од 1,0 mg/kg.

6. Адитив за деактивирање метала

Да би се ублажили ефекти метала који погоршавају термичку стабилност млазном гориву може се додавати адитив са следећом референцом:

N,N‘ – дисалицилиден 1,2-пропандиамин RDE/A/650

Концентрација активног материјала који се користи код почетног додавања у гориво не сме бити већа од 2,0 mg/l. Укупна концентрација поново додатог адитива не сме бити већа од 5,7 mg/l.