На основу члана 181. тач. 13) и 17) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10),

Директор Републичког геодетског завода доноси

ПРАВИЛНИК

О ТОПОГРАФСКОМ ПРЕМЕРУ И ТОПОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКИМ ПРОИЗВОДИМА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се технички нормативи, методе и начин рада код топографског премера, садржај топографско-картографских производа, садржај техничке документације за реализацију топографског премера и израду топографско-картографских производа, контрола квалитета код топографског премера и израде топографско-картографских производа, архивирање и дистрибуција топографско-картографских производа.

Члан 2.

Поједини изрази и скраћенице употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) „апсолутна висинска тачност ДВМ-а” јесте мера тачности висина тачака које дефинишу ДВМ, у односу на референтну висинску површ;

2) „геодетско-катастарски информациони систем” представља информациони систем који се састоји од података и сервиса основних геодетских радова, катастра непокретности, адресног регистра, регистра просторних јединица, регистра географских имена, катастра водова и топографско-картографских података, као и других података у складу са Законом о државном премеру и катастру;

3) „географска имена” јесу имена насељених места и физичко-географских објеката (планина, река, језера, и др.);

4) „GDOP” (Geometric Dilution of Precision) представља меру квалитета геометрије глобалног позиционог система, тј. меру утицаја геометрије сателита на прецизност глобалног позиционог система и изражава се кроз хоризонталне (HDOP – Horizontal Dilution of Precision), вертикалне (VDOP – Vertical Dilution of Precision), просторне (PDOP – Positional Dilution of Precision) и временске (TDOP – Time Dilution of Precision) факторе прецизности;

5) „GNSS” (Global Navigation Satellite System) – глобални навигациони сателитски систем;

6) „GPS” (Global Positioning System) – глобални позициони систем;

7) „даљинска детекција” јесте метод прикупљања информација путем система који нису у директном физичком контакту са испитиваном појавом или објектом;

8) „дигитални висински модел – ДВМ” јесте математички дефинисана континуална површ у дигиталном облику која у довољној мери представља висинску структуру ентитета од интереса;

9) „дигитални модел терена – ДМТ” јесте математички дефинисана континуална површ у дигиталном облику која у довољној мери представља терен;

10) „дигитални модел површи – ДМП” јесте математички дефинисана континуална површ у дигиталном облику која у довољној мери представља терен и природне и вештачке објекте који се налазе на терену;

11) „дигитални ортофото” јесте геореференцирана дигитална слика дела површи земље одређених димензија која има карактеристике ортогоналне пројекције, добијена поступком орторектификације дигиталних аерофотограметријских снимака, дигиталних сателитских снимака или снимака добијених осталим методама даљинске детекције;

12) „INS” (Inertial Navigation System) јесте инерцијални навигациони систем који користи рачунар, сензоре помераја (акцелерометре) и сензоре просторне ротације (жироскопе) за континуално рачунање позиције, оријентације и брзине (правац и брзину кретања) летелице без коришћења екстерних референци;

13) „IMU” (Inertial Measurement Unit) јесте електронски уређај који детектује промене у просторној ротацији летелице користећи акцелерометре и жироскопе, и представља главну компоненту инерцијалних навигационих система који се користе у летелицама;

14) „картографски симбол” јесте поједностављени писани или графички знак којим се на картама приказује неки објекат, појава или њихов стварни међусобни однос;

15) „LiDAR” (Light Detection And Ranging) јесте метод који се заснива на коришћењу ласерске светлости за одређивање растојања од сензора до објеката у простору;

16) „НИГП – национална инфраструктура геопросторних података” представља стратегију, технологију, правила, стандарде и људске ресурсе који су потребни за прикупљање, обраду, чување, приступ, размену и оптимално коришћење геопросторних података Републике Србије;

17) „основни топографски модел” представља апстракцију простора Републике Србије и чине га дефинисани топографски објекти са припадајућим описом својстава и међусобних односа (атрибути и релације), обухватом прикупљања, правилима креирања и начином приказа, а израђује се на основама и принципима географског информационог система;

18) „релативна висинска тачност ДВМ-а” јесте мера тачности висина тачака једних у односу на друге и тачности репрезентације морфолошких облика ентитета у оквиру израђеног ДВМ-а;

19) „средња квадратна грешка положајних координата (mx,my)” јесте мера разлике између вредности координата тачака мерених на производу и њихових вредности одређених на основу мерења на терену или на неки други начин са тачношћу већом или једнаком задатој тачности производа и рачуна се по формули:

за Х координату:

за Y координату:

где су:

n - број тачака које учествују у контроли производа

Xim ,Yim - координате контролне тачке мерене на производу

Xit ,Yit – координате контролне тачке одређене мерењем на терену или на неки други начин са тачношћу већом или једнаком задатој тачности производа;

20) „средња квадратна грешка висина (mh” јесте мера разлике између вредности висина контролних тачака мерених на производу и њихових вредности одређених мерењем на терену или на неки други начин са тачношћу већом или једнаком задатој тачности производа и рачуна се по формули:

где су:

n – број тачака које учествују у контроли производа

him – висина контролне тачке мерене на производу

hio – висина контролне тачке одређена мерењем на терену или на неки други начин са тачношћу већом или једнаком задатој тачности производа;

21) „структура података ДВМ-а” представља начин уређења, односно распоред висинских тачака и структурних линија које чине одређени висински модел (неправилни/селективни распоред тачака, односно структурних линија, мрежа тачака неправилних троуглова – TIN (Triangulated Irregular Network), правилна мрежа тачака (енг. grid), распоред тачака по профилима и др.);

22) „структурне линије” јесу линије које карактеришу висинску структуру ентитета од интереса и могу бити изохипсе (изохипса – затворена крива линија чије све тачке имају једнаку висину) или преломне линије (линије којима се дефинишу места у којима површ ентитета мења пад, односно долази до промена у његовој конфигурацији);

23) „топографски објекти” јесу природни и изграђени објекти на земљиној површини, класификовани у одговарајуће теме, просторно геометријски одређени у државном референтном систему и описани атрибутима;

24) „CCNS” (Computer Controled Navigation System) – компјутерски контролисани систем за навигацију којим се врши навођење и позиционирање летелице.

II. ТОПОГРАФСКИ ПРЕМЕР

1. Државни референтни систем и државна пројекција

Члан 3.

Топографски премер врши се у државним референтним системима који су дефинисани Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10 – у даљем тексту: Закон) и подзаконским актом који уређује област основних геодетских радова.

Државна пројекција за Републику Србију, сходно члану 34. Закона, јесте конформна Универзална трансверзална Меркаторова пројекција – Universal Transverse Mercator (у даљем тексту: UTM) на елипсоид GRS80.

2. Топографски премер

Члан 4.

Топографски премер јесте геодетско мерење топографских објеката и терена прописаном тачношћу, прикупљање података о њиховим квалитативним и квантитативним особинама и података о географским и другим именима.

Основна метода геодетског мерења топографских објеката и терена је аерофотограметријска метода.

За геодетско мерење топографских објеката и терена могу се користити и остале геодетске методе мерења које се примењују у државном премеру.

Подаци топографског премера су основа за успостављање и одржавање топографско-картографске базе података.

3. Садржај и елаборат топографског премера

Члан 5.

Топографски премер обухвата припремне радове, теренско одређивање допунских геодетских тачака, премер топографских објеката и терена и обраду прикупљених података премера, прикупљање података о природним и изграђеним објектима и подручјима и израду елабората топографског премера.

Елаборат топографског премера јесте скуп докумената и података насталих у поступку пројектовања и реализације топографског премера.

На основу елабората топографског премера и података из других извора формира се основни топографски модел и израђује основна државна карта и остале карте, дигитални ортофото и дигитални модел терена.

4. Аерофотограметријска метода премера

Члан 6.

Аерофотограметријска метода премера представља поступак у коме се на основу фотограметријских снимака, насталих снимањем из ваздуха путем мерне камере уграђене у труп авиона, без директног контакта, прикупљају геометријски подаци о објектима или појавама на физичкој површи земље кроз примену основних технолошких принципа фотограметрије.

Члан 7.

Аерофотограметријско снимање територије Републике Србије у оквиру топографског премера, врши се периодично, у складу са средњорочним програмом и годишњим планом радова Републичког геодетског завода (у даљем тексту: Завод).

Средњорочним програмом и годишњим планом радова Завода утврђују се, поред осталог, подручја и временски период њиховог снимања.

Осим периодичног аерофотограметријског снимања, Завод може вршити аерофотограметријско снимање и за потребе израде специфичних топографско- картографских производа у складу са пројектним задатком, односно спецификацијом производа.

4.1. Техничка документација

Члан 8.

Техничка документација за извођење геодетских радова код топографског премера аерофотограметријском методом израђује се у складу са Законом, подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова и одредбама овог правилника.

Члан 9.

Пројектни задатак за израду главног пројекта топографског премера аерофотограметријском методом, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) опис подручја са топографским карактеристикама;

2) намену аерофотограметријског снимања;

3) размеру снимања (ms), односно резолуцију снимка (rsnim) који се односе на средњу висину терена на подручју које је предмет снимања;

4) спектралну и радиометријску резолуцију аерофотограметријских снимака;

5) карактеристике производа који се израђује на основу снимања;

6) период и услове реализације снимања.

Члан 10.

За потребе израде главног пројекта топографског премера аерофотограметријском методом врше се претходни радови који обухватају прикупљање геодетских подлога (топографске карте, ортофото, дигитални модел терена) за подручје које је предмет снимања, података о авиону, камери и фотоматеријалу (ако се снимање обавља аналогном камером), тачкама GNSS мреже, карактеристикама терена (осветљеност у току дана, контраст међу појединим комплексима земљишта, вегетација) и др.

Члан 11.

Главни пројекат топографског премера аерофотограметријском методом, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) карактеристике авиона;

2) врсту аерофотограметријске камере са наведеним основним карактеристикама (константа камере, спектрална резолуција, димензије снимака и др.);

3) карактеристике GPS/INS система;

4) карактеристике филма (уколико се снимање обавља аналогном камером);

5) величину подужног и попречног преклопа снимака;

6) план лета;

7) план одређивања оријентационих и контролних тачака;

8) план фотосигнализације оријентационих и контролних тачака;

9) прорачун параметара оријентације снимака са претходном оценом тачности;

10) врсте контрола квалитета, начин њиховог спровођења и дозвољене вредности одступања за сваку врсту контроле по фазама реализације аерофотограметријске методе;

11) примењене техничке нормативе;

12) план вршења стручног надзора;

13) начин организације и формат података и начин именовања фајлова.

Члан 12.

Технички извештај о извршеним радовима из главног пројекта нарочито садржи:

1) извештај о реализацији припремних теренских радова, сходно одредбама члана 50. овог правилника;

2) извештај о извршеној провери опреме пре почетка снимања, сходно одредбама члана 52. овог правилника;

3) извештај о реализацији аерофотограметријског снимања, сходно одредбама члана 54. овог правилника;

4) извештај о прелиминарној контроли података GPS/INS система;

5) извештај о прелиминарној контроли прикупљених снимака;

6) реализовани план лета;

7) извештај о израчунавању иницијалних елемената спољашње оријентације снимака;

8) извештај о обради снимљеног материјала (обрада дигиталних снимака, обрада филма и израда контакт копија, скенирање аналогних снимака);

9) извештај о извршеним контролама квалитета реализованог аерофотограметријског снимања и скенирања (ако се снимање врши аналогном камером) са одговарајућом документацијом, сходно одредбама чл. 69. до 72. и члана 76. овог правилника;

10) извештај о одређивању оријентационих и контролних тачака са одговарајућом документацијом (елаборат одређивања и прегледна скица распореда реализованих оријентационих и контролних тачака);

11) извештај о извршеној аеротриангулацији, сходно одредбама члана 94. овог правилника.

4.2. Технички нормативи за аерофотограметријску методу премера

4.2.1. Камере за аерофотограметријско снимање

Члан 13.

Аерофотограметријско снимање може се вршити аналогном или дигиталном аерофотограметријском камером.

Камера којом се реализује аерофотограметријско снимање мора имати протокол о калибрацији који није старији од две године.

Вредност константе камере мора бити одређена са тачношћу 0,01 mm. Највећа дозвољена дисторзија је 0,01 mm.

Радиометријска резолуција код дигиталне камере мора да буде једнака или већа од 12 бита по каналу боје.

4.2.2. GPS/INS систем

Члан 14.

GPS/INS систем за глобално позиционирање и иницијално мерење угловних покрета камере приликом снимања мора имати протокол о калибрацији (boresight и lever arm калибрација).

Протокол о калибрацији не сме бити старији од шест месеци.

Уколико за GPS/INS систем не постоји валидан протокол о калибрацији потребно је извршити тестирање система на тест полигону непосредно пре почетка снимања и израдити одговарајући извештај.

У случају да је после калибрације дошло до скидања објектива камере или се GPS/INS систем поновно уграђује, обавезна је поновна калибрација.

Захтевана тачност елемената GPS/INS система дата је у Табели 1.

Табела 1.

| Јединица |  | Тачност (карактеристика) |
| --- | --- | --- |
| GPS | Положај | 0,3 m |
|  | Висина | 0,3 m |
|  | Интервал прикупљања | 1 s |
| IMU | Угао Roll (око X-осе) | 0,015° |
|  | Угао Pitch (око Y-осе) | 0,015° |
|  | Угао Head (око Z-осе) | 0,035° |
|  | Интервал прикупљања | 0,016 s |

Када је снимање подржано GPS/INS системом период за реализацију снимања се бира када је повољан распоред GNSS сателита (да PDOP буде мањи од осам) и њихов број није мањи од пет.

4.2.3. Аерофотограметријско снимање

Члан 15.

Основно мерило квалитета аерофотограметријског снимања аналогном камером представља размера снимања (ms) док је код снимања дигиталном камером резолуција снимка (rsmm).

Уколико се аерофотограметријско снимање изводи аналогном камером размера снимања се одређује у зависности од захтеване тачности, начина обраде снимака, карактеристика терена, временских услова и др.

Уколико се аерофотограметријско снимање изводи дигиталном камером резолуција снимка се одређује тако да буде мања или једнака половини димензије најмањег објекта који се жели идентификовати.

Разлика у размери снимања, односно резолуцији дигиталних снимака, услед висинских разлика терена не сме бити већа од 15%, а изузетно 20% за подручја која су главним пројектом одређена као подручја од мањег интереса.

Број снимака који одступају од пројектоване размере снимања, односно чија се резолуција разликује од пројектоване, не сме бити већи од 10%.

Реализована висина лета не сме да се разликује од пројектоване више од 5%.

Члан 16.

Аерофотограметријско снимање једног подручја обавља се истом камером. У посебним случајевима, када се мора променити камера, снимање једне линије лета (реда) обавља се истом камером.

За реализацију аерофотограметријског снимања користе се авиони са способношћу стабилног лета на прописаним висинама.

Члан 17.

Уколико се при аерофотограметријском снимању користи GPS/INS систем, прикупљају се подаци GPS опажања референтне GNSS станице, подаци GPS опажања система у авиону, као и подаци опажања IMU јединице.

Максимални интервал прикупљања података GPS опажања референтне GNSS станице je 30 секунди. Максимални интервал прикупљања података GPS опажања у авиону је један секунд. Трајање опажања GPS/INS система у авиону, пре и после снимања, мора бити дуже од пет минута.

GPS пријемник прима податке о фазама носећег сигнала од две фреквенције са размаком мањим од једне секунде.

Прелет авиона за иницијализацију IMU јединице, због кумулативне грешке, врши се на сваких 15 минута снимања.

Члан 18.

Стандардно аерофотограметријско снимање изводи се са подужним преклопом снимака p=60% и попречним преклопом q=30%.

У зависности од топографских карактеристика терена и спецификација производа за чије потребе се реализује аерофотограметријско снимање, величине подужног и попречног преклопа могу се повећати.

Одступање реализованог подужног преклопа снимака од пројектованог не сме бити веће од 5%, док одступање реализованог попречног преклопа снимака не сме бити веће од трећине пројектованог попречног преклопа.

Вертикални отклони снимака морају бити мањи од 5°, а заокрети снимака мањи од 15°.

Ако се авиоснимање изводи аналогном камером, однос базе (b) и релативне висине лета (hi) мора бити најмање 0,4.

4.2.4. Карактеристике филма

Члан 19.

Ако се авиоснимање изводи аналогном камером, на оквирном простору снимка региструју се: либела, датум и час снимања, бројач снимака, висиномер и вредност жижне даљине објектива камере.

Код највиших захтева везаних за геометрију користи се црно-бели филм.

Члан 20.

Филм мора имати стабилне димензије, високу општу осетљивост, добру осетљивост на боје, оштру градацију и високу моћ разлучивања.

Промене димензија филма морају бити у следећим границама:

1) равномерно ширење или скупљање до ±1,16‰;

2) разлике промена по дужини и ширини до ±0,20‰;

3) локалне промене до ±6 μm.

Општа осетљивост филма мора бити у распону од 50 до 400 ASA.

Коефицијент контраста (ү) одређен на сензиометријској кривој не сме бити мањи од 0,8 нити већи од 2,0.

Резолуција филма мора бити виша од 60 линија по једном милиметру.

Филм се употребљава и чува према упутству произвођача.

4.2.5. Период и услови снимања

Члан 21.

Аерофотограметријско снимање врши се у периоду најмање вегетације (рано пролеће или касна јесен) и током дана када су сенке најмање. Минимална вредност угла сунца приликом авиоснимања је 30°.

Услови снимања треба да буду такви да угао сунчевих зрака у односу на правац и време лета буду прихватљиви у смислу избегавања претераних одсјаја и обезбеђивања оптималног контраста на снимцима. Најмање разлике у осветљености између суседних низова снимака остварују се прелетом у правцу север-југ.

Атмосферски услови треба да буду стабилни без појаве јаког ветра, облачности, магле, испарења и сличних пој ава које утичу на квалитет снимака.

Постојање облака или сенки од облака над подручјем које је предмет снимања није дозвољено.

Изузетно од става 4. овог члана, због топографских карактеристика подручја које се снима, дозвољено је постојање облака или сенки од облака на 5% од укупног броја снимака.

Период и услови снимања дефинишу се пројектним задатком у зависности од намене аерофотограметријског снимања, односно спецификације производа који се израђује на основу снимања.

4.2.6. План лета

Члан 22.

Израда плана лета обухвата дефинисање редова снимања у државном референтном систему и пратећих параметара аерофотограметријског снимања.

План лета се састоји из нумеричког и графичког дела, кој и могу бити у аналогном или дигиталном облику.

Члан 23.

Нумерички део плана лета обухвата рачунање елемената датих у Табели 2.

Табела 2.

| Елементи плана лета | Начин рачунања |  |
| --- | --- | --- |
|  | Аналогна камера | Дигитална камера |
| Релативна висина лета | hl=ms• ccam | hl=(rsnim • ccam)/rcam |
| Апсолутна висина лета | ho=ht+hl |  |
| Димензије захватања терена снимком | S=S' • ms | Sa = Pa • rsnim ; Sb = Pb • rsnim |
| Површина терена захваћена једним снимком | P=S2 | P = Sa • Sb |
| Димензије базе на терену | b=S • (1 - p/100) | b = Sa • (1 - p/100) |
| Димензије размака између редова на терену | a= S • (1 - q/100) | a = Sb • (1 - q/100) |
| Површина ефективног стерео подручја | Ps=a • b |  |
| Број модела у реду | nm=D/b +1 |  |
| Број снимака у реду | ns=nm + 1 |  |
| Број редова у блоку | nr=Š/a +1 |  |
| Временски интервал између експозиција | t[s]=b[m]/V[m/s]> 2.0 |  |

За рачунање елемената плана лета из Табеле 2. користе се следећи параметри:

ms –именилац размере снимања;

ccam – константа камере;

rsnim – резолуција снимка;

rcam – резолуција камере;

ht – надморска висина терена;

Pa – број пиксела дигиталног снимка у правцу осе снимања;

Pb – број пиксела дигиталног снимка управно на правац осе снимања;

p – величина подужног преклопа у процентима;

q – величина попречног преклопа у процентима;

D – дужина реда;

Š – ширина блока управна на правац пројектовања редова;

V – брзина кретања авиона.

Параметри из става 2. овог члана дефинишу се у складу са захтевима из пројектног задатка.

Члан 24.

Као подлога за израду графичког дела плана лета могу се користити топографске карте чија је размера до пет пута ситнија од размере снимања, као и дигитални ортофото са дигиталним моделом терена.

Графички део плана лета нарочито садржи:

1) границу подручја за које се врши снимање;

2) редове снимања са дефинисаним правцима лета;

3) ознаке редова снимања;

4) почетак и крај снимања;

5) положај планираних пројекционих центара снимака у оквиру сваког реда;

6) укупан број снимака за сваки ред;

7) апсолутну висину лета за сваки ред.

Поред садржаја прописаног у ставу 2. овог члана графички део плана лета може да садржи и друге информације водећи рачуна о прегледности плана лета.

Члан 25.

План лета се израђује тако да подручје снимања буде у потпуности обухваћено без обзира на његове топографске карактеристике.

Ред снимања представља праву линију дуж које се снимање врши на истој апсолутној висини у односу на референтну површ.

Апсолутна висина лета дефинише се у односу на средњу вредност висина на подручју које је предмет снимања.

У зависности од конфигурације терена и границе подручја снимања, могу се планирати додатни попречни или коси редови снимања.

Уколико се ред снима из два или више пута, делови реда морају имати преклапање од најмање два модела.

Приликом израде плана лета мора се предвидети снимање најмање једног модела изван граница подручја, на почетку и крају сваког реда.

Нагиб летелице при окрету за скенирање следећег реда не сме бити већи од 20°, како би се избегла неповољна констелација сателита.

Члан 26.

За извођење аерофотограметријског снимања дигиталном камером уз коришћење GPS/INS система, користи се мрежа перманентних GNSS станица националне референтне мреже (АГРОС).

Растојање између летелице и перманентне GNSS станице у свакој тачки снимања (рачунајући и окрет летелице) не сме бити веће од 50 километара.

За извођење аерофотограметријског снимања користе се најмање две перманентне GNSS станице.

Уколико се постојеће перманентне GNSS станице не налазе на довољној удаљености од летелице, или је њихов број недовољан, постављају се привремене GNSS станице.

Позиција привремене GNSS станице одређује се тако да се обезбеди квалитетан пријем сигнала GNSS сателита као и могућности фиксирања антене пријемника.

4.2.7. План одређивања оријентационих и контролних тачака

Члан 27.

Оријентационе тачке су тачке са познатим координатама у државном референтном систему које се користе у поступку аеротриангулације за превођење координатног система аерофотограметријског блока у државни референтни систем (апсолутна оријентација).

Уколико се за успостављање просторне везе користи оријентациона тачка са познатим положајним координатама одговарајуће тачности, тада се таква оријентациона тачка назива положај на или планиметријска.

Оријентациона тачка са познатом висином одговарајуће тачности назива се висинска оријентациона тачка.

Тачка са познатим положајним координатама и висином одговарајуће тачности назива се потпуна оријентациона тачка.

Члан 28.

Контролне тачке су тачке са познатим координатама у државном референтном систему које не учествују у поступку аеротриангулације и које се после извршене аеротриангулације користе за контролу превођења координатног система аерофотограметријског блока у државни референтни систем.

Члан 29.

План одређивања оријентационих и контролних тачака обухвата:

1) дефинисање броја и распореда тачака у оквиру аерофотограметријског блока;

2) одређивање типа (висинска, положајна или потпуна) и врсте (фотосигналисане или тачке топографског детаља) тачака;

3) дефинисање тачности, методе и начина одређивања координата тачака;

4) израду прегледне скице распореда оријентационих и контролних тачака.

Члан 30.

Израда плана одређивања оријентационих и контролних тачака зависи од карактеристика подручја обухваћеног снимањем и спецификације производа који се израђује на основу снимања.

План одређивања оријентационих и контролних тачака израђује се у складу са планом лета.

Члан 31.

Неопходан број и распоред оријентационих тачака, посебно висинских оријентационих тачака, зависи од величине попречног преклопа снимака и да ли је снимање подржано GPS/INS системом.

Уколико је преклоп између снимака већи од стандардног или се снимање врши са подршком GPS/INS система, потребан је мањи број оријентационих тачака од броја оријентационих тачака који се користи код аерофотограметријског снимања са стандардним преклопом снимака или код аерофотограметријског снимања без подршке GPS/INS система.

Члан 32.

Код аерофотограметријског снимања без подршке GPS/INS система оријентационе тачке на периферији блока (потпуне) одређују се тако да њихово међусобно растојање не буде веће од две величине базе (b), а унутар блока (висинске) да не буде веће од четири величине базе. Висинске оријентационе тачке унутар блока распоређују се по профилима управно на правац лета авиона.

Контролне тачке се распоређују равномерно у блоку, тако да не буду позициониране у близини оријентационих тачака. Број контролних тачака мора бити минимално 20% од укупног броја оријентационих тачака.

Члан 33.

Уколико се аерофотограметријско снимање реализује уз подршку GPS/INS система, оријентационе (потпуне) тачке се постављају у угловима и на средини блока, као и на местима сваке веће промене у геометрији блока.

Код блокова правилне геометрије минималан број оријентационих тачака је пет, док је код блокова неправилне геометрије десет.

Контролне тачке се распоређују равномерно у блоку, тако да не буду позициониране у близини оријентационих тачака и њихов број је једнак броју оријентационих тачака.

Члан 34.

Због могућег оштећења фотосигнала оријентационих и контролних тачака, заклоњености у тренутку снимања или грешака снимљеног материјала, у оквиру плана одређивања оријентационих и контролних тачака, по правилу, дефинише се по једна помоћна тачка за сваку оријентациону и контролну тачку на растојању до 50 m.

Члан 35.

Положај оријентационих тачака у оквиру аерофотограметријског блока, кад год је то могуће, бира се тако да оне буду на подручју попречног преклопа ради постизања боље стабилности геометрије блока и успостављања боље просторне везе координатног система блока са државним референтним системом.

Члан 36.

У оквиру плана одређивања оријентационих и контролних тачака дефинишу се јединствене ознаке свих оријентационих и контролних тачака у оквиру аерофотограметријског блока.

Члан 37.

Прегледна скица распореда оријентационих и контролних тачака израђује се на топографским подлогама истих карактеристика као и за графички део плана лета и нарочито садржи:

1) границу подручја за које се врши снимање;

2) редове снимања са ознакама редова;

3) положај пројекционих центара снимака у оквиру сваког реда;

4) границу обухвата сваког појединачног снимка са наглашеном границом блока;

5) приближан планиран положај оријентационих и контролних тачака означен одговарајућим симболом;

6) јединствену ознаку сваке тачке.

Поред садржаја прописаног у ставу 1. овог члана прегледна скица распореда оријентационих и контролних тачака може да садржи и друге информације водећи рачуна о прегледности скице.

Члан 38.

Као оријентационе и контролне тачке могу се користити и тачке топографског детаља под условом да се оне могу недвосмислено идентификовати на снимцима у оквиру захтеване тачности одређивања оријентационих и контролних тачака.

Уколико се за оријентационе и контролне тачке користе тачке топографског детаља, план њиховог одређивања се дефинише после реализованог аерофотограметријског снимања.

При избору топографског детаља за оријентационе и контролне тачке потребно је да се тачке могу недвосмислено идентификовати на терену и да су приступачне за мерење, односно да се недвосмислено могу идентификовати на постојећим геодетским подлогама или у стереоскопском режиму апсолутно оријентисаног аерофотограметријског блока (у даљем тексту: стереомодел).

Члан 39.

Координате оријентационих и контролних тачака морају да буду одређене са најмање троструко већом тачношћу од задате тачности (положајне и/или висинске) производа који се израђује.

Уколико се координате оријентационих и контролних тачака одређују мерењем на геодетским подлогама или у стереомоделу, тачност подлога, односно оријентације стереомодела мора бити најмање пет пута већа од задате тачности производа који се израђује.

Члан 40.

За оријентационе и контролне тачке могу се користити и постојеће оријентационе и контролне тачке из извршених претходних снимања истог подручја уколико су одређене у складу са захтеваном тачношћу производа који се израђује и под условом да се могу јасно идентификовати на снимцима новог снимања.

Члан 41.

У поступку израде плана одређивања оријентационих и контролних тачака неопходно је извршити претходну оцену тачности одређивања њихових координата.

Избор методе и начина одређивања координата оријентационих и контролних тачака мора бити у складу са захтеваном тачношћу.

4.2.8. План фотосигнализације

Члан 42.

Фотосигналисање се изводи непосредно пре аерофотограметријског снимања и одржава се до реализације снимања.

Фотосигналишу се оријентационе и контролне тачке.

Члан 43.

Начин и садржај фотосигнализације тачака на терену зависи од намене и размере аерофотограметријског снимања, карактеристика терена, избора фотоматеријала, карактеристика стереореституционог инструмента и опреме.

Члан 44.

Фотосигналисање се врши у равни са тачком или изнад у вертикали тачке, при чему фотосигнал мора бити постављен у приближно хоризонталан положај и мора бити видљив из ваздуха.

Изузетно, као последица заклоњености, тачке се могу сигналисати и ексцентрично у кругу пречника до 50 m, на местима која су добро видљива из ваздуха, приступачна за мерење и заштићена од уништења.

Члан 45.

Димензије и облик фотосигнала који се користе за фотосигналисање оријентационих и контролних тачака дати су у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Најмања дозвољена страница квадрата је 0,20 m, без обзира на размеру снимања и врсту камере.

Члан 46.

Фотосигнали морају бити оштрих ивица, добро видљиви, постојани и контрастне боје у односу на околни детаљ. Могу се израђивати од лесонита, метала или пластике и углавном се фарбају белом бојом без сјаја која је постојана и отпорна на атмосферске утицаје.

Фотосигнализација на асфалтним и бетонским површинама, поклопцима шахтова и сличним површинама, изводи се тако што се масном белом бојом обоји фигура одговарајућег облика и димензија.

У зависности од карактеристика земљишта и топографије могу се користити и други материјали за фотосигнализацију (бела ризла и др.).

4.2.9. Припремни теренски радови

Члан 47.

Припремни теренски радови, који се обављају пре почетка аерофотограметријског снимања, обухватају припрему терена, фотосигнализацију тачака и прикупљање података неопходних за дефинисање положаја тачака у складу са дефинисаним планом одређивања оријентационих и контролних тачака и планом фотосигнализације.

Члан 48.

Да би се обезбедила видљивост сигнала неопходно је очистити околно растиње тако да угао видљивости буде већи од 45°, рачунајући од зенита.

Члан 49.

После постављања сигнала за сваку оријентациону и контролну тачку израђује се записник о извршеној фотосигнализацији који обавезно садржи: фотографију локације, скицу описа положаја са описом сигнала и његовом висином у односу на тачку.

Уколико је тачка сигналисана ексцентрично приликом постављања фотосигнала, мере се елементи екцентричности у циљу одређивања положаја екцентричне сигналисане тачке.

Записник о фотосигнализацији дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 50.

После завршених припремних теренских радова израђује се извештај, који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта и нарочито садржи:

1) основне информације о врсти, обиму и начину реализације послова који обухватају припрему терена;

2) основне информације о реализованом плану фотосигнализације уз образложење о разлозима одступања од планиране фотосигнализације;

3) записник о извршеној фотосигнализацији;

4) елаборат о израчунавању елемената ексцентрицитета.

4.2.10. Реализација аерофотограметријског снимања

Члан 51.

Реализација аерофотограметријског снимања врши се у складу са пројектом аерофотограметријског снимања.

Члан 52.

Непосредно пре почетка аерофотограметријског снимања, чланови посаде врше проверу опреме, система за глобално позиционирање и временских услова и израђују одговарајући извештај, који је саставни део техничког извештаја о реализованим радовима.

Члан 53.

Приликом коришћења филма за аерофотограметријско снимање треба водити рачуна да не дође до оштећења филма механичком силом, статичким електрицитетом и др.

Приликом снимања треба оставити најмање 1 m неискоришћеног филма на почетку и крају ролне.

Ролне филмова не треба сећи и спајати са другим деловима истог или другог филма.

Члан 54.

У току аерофотограметријског снимања оператер израђује извештај о његовој реализацији који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта и који, поред општих информација о подручју снимања, коришћеној опреми и фотоматеријалу, за сваки ред снимања садржи:

1) број реда снимања;

2) број првог снимка у реду;

3) време почетка прикупљања снимака;

4) број последњег снимка у реду;

5) време престанка прикупљања снимака;

6) угао сунца и информације о квалитету GPS података (GDOP, број сателита);

7) време експозиције;

8) напомене.

Ако је један ред снимања подељен на више делова, броју реда се додају словне ознаке по абецедном реду.

Ако се снимање врши аналогном камером, извештај треба да садржи, поред елемената из става 1. овог члана, и број и тип филма.

Члан 55.

Уколико у току аерофотограметријског снимања дође до појава које онемогућавају његову адекватну реализацију на већем делу или у потпуности (квар на опреми, јак ветар, магла, облаци, киша и др.), снимање се прекида уз навођење разлога за његово прекидање.

Члан 56.

Када се два суседна реда снимају у различите дане, доба дана у којем се реализује снимање треба да буде исто, уколико пројектним задатком није другачије одређено.

Члан 57.

Ако је снимање обављено дигиталном камером уз подршку GPS/INS система, одмах после реализације аерофотограметријског снимања врши се прелиминарна контрола прикупљених података.

Прелиминарна контрола података GPS/INS система обухвата:

1) контролу интервала прикупљања података;

2) проверу постојања прекида у прикупљању података;

3) контролу покривености подручја од интереса подацима;

4) проверу да Rinex фајл садржи податак о висини антене;

5) проверу да Rinex фајл садржи званичне координате перманентне GNSS станице;

6) проверу минималног броја сателита при снимању и вредност GDOP-а.

Члан 58.

На основу података GPS јединице и других информација прикупљених пре и током реализације снимања (ДМТ, CCNS фајлови, угао сунца), рачунају се параметри реализованог плана лета: прелиминарне координате пројекционих центара, резолуција снимака и вредност подужног преклопа између суседних снимака.

На основу података из става 1. овог члана израђује се графички приказ реализованог плана лета који нарочито садржи:

1) границу подручја за које се врши снимање;

2) редове снимања са ознакама и реализованим правцима лета;

3) положај пројекционих центара снимака и бројеве снимака у оквиру сваког реда;

4) укупан број снимака за сваки ред;

5) реализовану апсолутну висину лета за сваки ред.

Као подлоге за израду графичког приказа реализованог плана лета могу се користити исте подлоге које се користе и за израду плана лета.

На основу података из става 1. овог члана врши се провера покривености подручја подацима, комплетности и исправности прикупљених података (број снимака, висина лета и др.), поређење вредности елемената реализованог и планираног плана лета и евидентирају се евентуални недостаци.

Члан 59.

Прелиминарна контрола снимљеног материјала обухвата проверу:

1) комплетности и континуираности снимака;

2) постојања неопходног броја фајлова за сваки снимак;

3) постојања облака, сенки, измаглице и др. на снимцима;

4) квалитета радиометрије прикупљених података (постојање превише светлих објеката и др.).

Члан 60.

На основу прелиминарних контрола, у свакој фази снимања израђује се одговарајући извештај који, уз графички приказ реализованог плана лета, представља саставни део техничког извештаја из члана 12. овог правилника.

Члан 61.

Ако се прелиминарним контролама података реализованог аерофотограметријског снимања утврде пропусти, грешке или недостаци, исти се морају отклонити поновним снимањем.

4.2.11. Обрада података аерофотограметријског снимања

Члан 62.

После обављене прелиминарне контроле података прикупљених GPS/INS системом рачуна се оптимална трајекторија аерофотограметријског снимања, односно рачунање иницијалних вредности елемената спољашње оријентације снимака (координате про- јекционих центара и елементи просторне оријентације снимака око x, y и z осе – ω, φ и κ).

За потребе рачунања иницијалних елемената спољашње оријентације снимака користи се модел квазигеоида и подаци о одступању (енг. offset) између центра IMU јединице и пројекционог центра камере и између GPS јединице и пројекционог центра камере.

За потребе контроле поузданости израчунате трајекторије врши се независно рачунање трајекторије коришћењем података друге перманентне GNSS станице на одабраном делу подручја обухваћеног аерофотограметријским снимањем.

После рачунања иницијалних елемената спољашње оријентације аерофотограметријских снимака израђује се извештај о израчунавању елемената спољашње оријентације снимака који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта.

Члан 63.

После обављене прелиминарне контроле снимака прикупљених дигиталном аерофотограметријском камером врши се њихова обрада која код примене површинских сензора обухвата:

1) обједињавање снимака панхроматског канала у један снимак;

2) обједињавање снимака мултиспектралних канала у један снимак;

3) геометријску и радиометријску калибрацију снимака;

4) спајање панхроматских снимака високе резолуције и мултиспектралних снимака ниже резолуције у четвороканалне или троканалне колор и колор-инфра црвене снимке (енг. pansharpening);

5) побољшање радиометријских карактеристика снимака у односу на најтамније и најсветлије области у блоку;

6) конвертовање снимака у некомпримовани TIFF формат радиометријске резолуције од најмање 8 бита по каналу боје.

Члан 64.

Уколико се за аерофотограметријско снимање користе линијски сензори обрада снимака не обухвата „pansharpening” и радиометријску корекцију, већ само геометријску корекцију снимака.

Дефинисање димензија, формата и радиометријских карактеристика појединачних снимака врши се у зависности од намене снимака одређене главним пројектом.

Члан 65.

О извршеној обради дигиталних аерофотограметријских снимака израђује се одговарајући извештај који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима.

Члан 66.

Уколико је аерофотограметријско снимање извршено аналогном аерофотограметријском камером, одмах по завршетку снимања врши се развијање филма, израђују контакт копије и обавља контрола реализованог снимања.

Члан 67.

У циљу добијања једноличних тонова, филм је потребно развити са равномерном градацијом тонова за читаву ролну филма тако да снимљени детаљи и подаци које бележи сензор на оквирном делу снимка буду јасно видљиви.

Приликом фотографске обраде треба водити рачуна да не дође до оштећења или деформације филма услед савијања, огреботина, одлепљивања слојева и др.

Контакт копије се израђују контактним копирањем са филма на полумат папиру и на њима се у поступку фотографске обраде морају пренети све информације садржане на оквирном делу снимка (рубне маркице, мерачи, бројеви снимака, константа камере и др.).

О извршеним процесима на обради филма, односно изради контакт-копија, израђује се одговарајући извештај који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима.

Члан 68.

Приликом обраде филма на сваком крају ролне оставља се по један метар празног филма, како не би дошло до контаминације снимака приликом чувања. На крајевима филма се уносе основне информације о пројекту (назив подручја, датум снимања, размера снимања, број редова, број снимака и др.).

Свака ролна обрађеног филма засебно се чува у кутији за филм у којој се филм фиксира на одговарајући начин.

4.2.12. Контрола квалитета реализованог аерофотограметријског снимања

Члан 69.

Контрола квалитета реализованог аерофотограметријског снимања обухвата:

1) контролу параметара реализованог аерофотограметријског снимања;

2) контролу података GPS/INS система;

3) контролу аерофотограметријских снимака.

О извршеним контролама из става 1. овог члана израђују се извештаји који нарочито садрже:

1) предмет контроле;

2) обим контроле (величина узорка или комплетно);

3) начин спровођења контроле;

4) чињенице утврђене приликом контроле;

5) испуњеност критеријума прихватљивости;

6) мере за отклањање недостатака;

7) прилоге;

8) датум контроле;

9) податке о лицу које је извршило контролу.

Извештаји из става 2. овог члана саставни су део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта.

Члан 70.

Контрола параметара реализованог аерофотограметријског снимања нарочито обухвата:

1) контролу услова реализованог снимања (период снимања, угао сунца, доба дана, податке из протокола лета, атмосферски услови и др.);

2) контролу протокола о калибрацији коришћене камере;

3) контролу реализованих редова лета;

4) контролу покривености подручја и позиције пројекционих центара;

5) контролу реализоване висине лета;

6) контролу реализованог подужног и попречног преклопа између снимака.

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 69. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештаје о извршеним контролама у току реализације снимања;

2) извештај о извршеним процесима и контролама код обраде података;

3) протокол о калибрацији камере;

4) реализовани план лета (графички и нумерички део).

Члан 71.

Контрола података GPS/INS система нарочито обухвата:

1) контролу услова приликом прикупљања података (врста опреме, пријем сигнала у авиону и на GNSS перманентној станици, констелација сателита и др.);

2) контролу протокола о калибрацији коришћеног GPS/INS система;

3) контролу комплетности и тачности података GPS/INS система;

4) контролу елемената просторне ротације снимака око x, y и z осе.

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 69. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештаје о извршеним контролама у току реализације снимања;

2) извештај о извршеним процесима и контролама код обраде података;

3) протоколе или извештаје о boresight и lever arm калибрацији GPS/IMU јединица.

Члан 72.

Контрола аерофотограметријских снимака нарочито обухвата:

1) контролу комплетности података;

2) контролу формата и величине растерског фајла дигиталног снимка;

3) контролу резолуције снимака, односно размере снимака;

4) контролу исправности фотографске обраде аналогних снимака;

5) контролу исправности података регистрованих на оквирном делу снимка код аналогних снимака;

6) контролу постојања облака, измаглице, сенки од облака, снега и сл.;

7) контролу геометријских деформација снимака (blur ефекат);

8) контролу постојања оштећења на снимцима;

9) контролу радиометријског квалитета снимака (квалитет и уједначеност боја, осветљеност, радиометријска резолуција и анализа хистограма).

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 69. овог правилника, садржи и извештај о извршеним процесима и контролама код обраде аерофотограметријских снимака.

4.2.13. Скенирање аналогних снимака

Члан 73.

Превођење аналогних снимака у дигитални облик врши се скенирањем филма (A/Д трансформација) на скенерима који морају испунити следеће критеријуме:

1) фактор D мора бити најмање 3;

2) оптичка резолуција мора бити једнака или мања од 0,01 mm;

3) радиометријска резолуција мора бити најмање 8 бита по каналу боје;

4) геометријска тачност скенирања мора бити једнака или мања од 0,002 mm;

5) димензија подручја скенирања мора бити већа од 230 x 230 mm.

За потребе контроле геометријске тачности скенирања врши се калибрација скенера пре и после извршеног скенирања. Грид-плоча која се користи у поступку контроле калибрације скенера, поред атеста надлежне институције, мора имати димензије које се поклапају са димензијама подручја скенирања и густину мреже тачака већу од 5 х 5.

Члан 74.

Приликом скенирања филма потребно је:

1) отклонити нечистоће са филма и скенера;

2) чврсто фиксирати филм на одговарајуће постоље како не би дошло до механичке дисторзије;

3) поставити филм у скенер уз јединствени начин усмеравања, тако да се правац лета, односно х оса координатног система слике налази са десне стране оператера;

4) наместити жижу тако да се добије јасна слика средишта и углова снимака;

5) водити рачуна о томе да се обезбеди исправно премотавање филма;

6) скенирати снимак заједно са оквирним делом (рубне маркице, мерачи, бројеви снимака, информације о константи камере и др.);

7) скенирање једног филма вршити истим скенером;

8) обезбедити оптималан контраст и баланс боја на основу преовлађујућег садржаја на снимку, годишњег доба и угла сунца приликом снимања и др.

О извршеним процесима на скенирању аналогних снимака израђује се одговарајући извештај који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима.

Члан 75.

Скенирани снимци се формирају као некомпримовани растерски фајлови у .tif формату, чије ознаке обавезно садрже број реда и број снимка у оквиру реда.

4.2.14. Контрола квалитета скенирања

Члан 76.

Контрола скенираних аерофотограметријских снимака нарочито обухвата:

1) контролу комплетности података;

2) контролу протокола о калибрацији скенера;

3) контролу исправности података регистрованих на оквирном делу снимка (рубне маркице, број снимка, константа камере и др.);

4) контролу постојања нечистоће и дисторзије снимака;

5) контролу радиометријског квалитета снимака (квалитет и уједначеност боја, осветљеност, радиометријска резолуција).

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 69. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештај о извршеном скенирању аналогних снимака;

2) протокол о калибрацији скенера.

4.2.15. Одређивање оријентационих и контролних тачака

Члан 77.

Идентификација фотосигналисаних оријентационих и контролних тачака врши се после изведеног аерофотограметријског снимања на дигиталним снимцима или контакт-копијама.

У случају да се фотосигналисане оријентационе и контролне тачке, као и њихове помоћне тачке описане у члану 34. овог правилника, не могу идентификовати услед заклоњености или оштећења фотосигнала, на том подручју се као оријентационе и контролне тачке бирају тачке топографског детаља.

Избор тачака топографског детаља за оријентационе и контролне тачке врши се када фотосигнализација оријентационих и контролних тачака није планирана главним пројектом.

Члан 78.

На подручју које је обухваћено аерофотограметријским снимањем у оквиру једног дана мора се налазити најмање једна оријентациона тачка.

Уколико се фотосигналисане оријентационе и контролне тачке не налазе на подручју обухваћеном аерофотограметријским снимањем у оквиру једног дана, потребно ј е дефинисати допунске оријентационе тачке као тачке топографског детаља.

Члан 79.

Избор тачака топографског детаља за потребе дефинисања оријентационих и контролних тачака зависи од резолуције снимака и мора бити у складу са захтеваном тачношћу производа који се израђује на основу снимања.

За тачке топографског детаља бирају се средишта кружних објеката, углови бетонираних површина, правоугли пресеци линеарних објеката и јасно дефинисане ознаке на стабилним подлогама.

Изабране тачке топографског детаља морају бити у равни терена.

Члан 80.

Елаборат о одређивању оријентационих и контролних тачака, који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта, нарочито обухвата:

1) записник о извршеној фотосигнализацији, односно избору тачака топографског детаља;

2) копије снимака са означеним положајем тачака, јединственим ознакама тачака у оквиру пројекта и кратким описом положаја тачака;

3) опис положаја оријентационих и контролних тачака са фотографијом локације;

4) оригиналне записнике мерења, односно оригиналне фајлове са подацима мерења;

5) елаборат одређивања координата са оценом тачности;

6) списак координата оријентационих и контролних тачака.

Члан 81.

Извештај о одређивању оријентационих и контролних тачака који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта, поред елабората из члана 80. овог правилника, садржи и прегледну скицу распореда реализованих оријентационих и контролних тачака.

Прегледна скица се израђује на топографским подлогама истих карактеристика као подлоге коришћене за израду графичког дела плана лета и нарочито садржи:

1) границу подручја за које је извршено снимање;

2) реализоване редове снимања са ознакама редова;

3) положаје пројекционих центара снимака у оквиру сваког реда;

4) границу обухвата сваког појединачног снимка у размери подлоге;

5) реализован положај оријентационих и контролних тачака означен одговарајућим симболом у зависности од типа тачке (потпуна, положајна или висинска);

6) јединствену ознаку сваке тачке.

Прегледна скица може да садржи и друге корисне информације, водећи рачуна о прегледности скице.

4.2.16. Аеротриангулација

Члан 82.

Аеротриангулација се врши после извршене контроле и пријема података реализованог аерофотограметријског снимања и одређивања оријентационих и контролних тачака, а на основу израђеног плана аеротриангулације.

План аеротриангулације се израђује на основу карактеристика подручја (топографских карактеристика, величине и облика подручја) обухваћеног снимањем, захтеване тачности производа који се израђује на основу снимања, реализованог аерофотограметријског снимања и реализованог распореда и броја оријентационих и контролних тачака.

План аеротриангулације састоји се из графичког и нумеричког дела.

Основни елементи графичког дела плана аеротриангулације су:

1) граница подручја обухваћеног снимањем;

2) положај пројекционих центара са ознакама снимака;

3) распоред оријентационих и контролних тачака са ознакама;

4) подела на блокове аеротриангулације са ознакама.

Графички део плана може да садржи и друге податке водећи рачуна о прегледности детаља.

Основни елементи нумеричког дела плана аеротриангулације су:

1) захтевана тачност производа који се израђује на основу снимања;

2) претходна оцена тачности аеротриангулације;

3) списак координата оријентационих и контролних тачака са тачношћу њиховог одређивања;

4) списак иницијалних вредности елемената спољашње оријентације снимака са тачношћу њиховог одређивања;

5) вредности параметара из протокола о калибрацији коришћених уређаја за потребе реализације аерофотограметријског снимања.

Везне и оријентационе тачке

Члан 83.

Одређивање броја, распореда и сликовних координата везних тачака врши се аутоматски или мануелно, односно комбинацијом ова два начина.

Члан 84.

Аутоматско одређивање везних тачака врши се на основу шеме којом се дефинише број и распоред везних тачака и стратегије којом се утврђује начин њиховог детектовања у зависности од карактеристика снимљеног подручја.

Минималан број везних тачака код аутоматског одређивања је 12 тачака равномерно распоређених по периферији стереомодела.

Уколико су резултати аутоматског одређивања везних тачака такви да не обезбеђују поуздану везу у одређеним деловима блока аеротриангулације неопходно је извршити допунско одређивање везних тачака.

Члан 85.

Мануелно одређивање везних тачака врши се равномерно у стереомоделу.

Минималан број везних тачака код мануелног одређивања износи шест тачака по стереомоделу, тако да по једна тачка буде у угловима стереомодела и по једна у близини пројекционих центара снимака који чине стереомодел.

Везне тачке треба да буду такве да омогућавају њихову недвосмислену идентификацију и поуздано мерење њихових сликовних координата на снимцима.

Члан 86.

Мерење сликовних координата оријентационих тачака врши се мануелно користећи описе положаја и фотографије локација оријентационих тачака.

Изравнање блока аеротриангулације

Члан 87.

Улазни подаци у поступку изравнања су:

1) ξ0, η0 – сликовне координате главне тачке снимка;

2) ccam – константа камере (жижна даљина);

3) rcam – резолуција камере (величина пиксела дигиталне слике);

4) X, Y, Z – теренске кординате оријентационих тачака;

5) ξ, η – сликовне координате свих везних и оријентационих тачака;

6) X0, Y0, Z0 – иницијалне вредности координата пројекционог центра добијених при снимању (подаци GPS јединице);

7) ω, φ, κ – иницијални елементи просторне ротације снимка добијених при снимању (подаци IMU јединице);

8) додатни параметри за одређивање и отклањање систематских грешака (подаци из протокола о калибрацији камере, дисторзија филма, утицај рефракције, систематске грешке GPS позиционирања, грешке скенирања и др.).

Члан 88.

Вредности сликовних координата главне тачке снимка, константе камере и резолуције камере преузимају се из валидног протокола о калибрацији камере.

Члан 89.

Приликом коришћења скенираних аналогних снимака, унутрашња оријентација снимака дефинише се на основу мерења најмање четири рубне маркице снимка.

Подаци о вредности константе камере, координатама рубних маркица и оптичкој дисторзији објектива преузимају се из валидног протокола о калибрацији камере.

Средње квадратно одступање координата рубних маркица не сме да пређе вредност од 30 μm.

Члан 90.

Уколико се у процесу изравнања блока аеротриангулације промени тип оријентационе тачке потребно је у техничком извештају о извршеној аеротриангулацији образложити разлог промене.

Члан 91.

Стандардна девијација (резидуал пресека) везних тачака у једном блоку аеротриангулације мора бити мања од 1/2 пиксела.

Члан 92.

Апсолутна тачност изравнања блока аеротриангулације треба да је таква да средња квадратна грешка оријентационих тачака (mX, mY, mZ) буде мања или једнака 1/3 захтеване тачности производа, а стандардна девијација јединице тежине σ0 мања или једнака 1/2 пиксела.

Контрола извршене аеротриангулације

Члан 93.

Контрола извршене аеротриангулације блока врши се на основу контролних тачака утврђених планом одређивања оријентационих и контролних тачака.

Максимално дозвољено одступање на контролним тачкама не сме да буде веће од дефинисане тачности аеротриангулације.

Члан 94.

После извршене аеротриангулације блока израђује се извештај о извршеној аеротриангулацији, који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта и нарочито садржи:

1) план аеротриангулације;

2) врсту и број коришћених додатних параметара за одређивање и отклањање систематских грешака;

3) додатну документацију уколико се одступало од плана аеротриангулације;

4) прегледну скицу распореда везних тачака са приказом границе обухвата појединачних снимака;

5) статистичке податке о везним тачкама: минимални и просечни број везних тачака по моделу, број мануелно мерених везних тачака и минимални и максимални број сликовних зракова (енг. image rays) по везној тачки;

6) списак коначних вредности елемената спољашње ориј ентације снимака;

7) податке о оцени тачности извршеног изравнања (σ0 – стандардна девијација јединице тежине, mx, my и mz оријентационих тачака);

8) податке о резултатима извршене контроле аеротриангулације (списак вредности резидуала контролних тачака са анализом).

5. Прикупљање сателитских снимака за потребе израде топографско-картографских производа

Члан 95.

Прикупљање сателитских снимака за потребе израде топографско-картографских производа врши се комерцијалним сателитским системима који имају валидни сертификат, а њихово прибављање од овлашћених дистрибутера за те сателитске системе.

Прикупљање сателитских снимака врши се за потребе израде топографско- картографских производа који чине топографско-картографску базу података.

Избор сензора за прикупљање сателитских снимака врши се на основу следећих карактеристика:

1) просторна резолуција (резолуција снимка);

2) спектрална резолуција;

3) радиометријска резолуција;

4) временска резолуција;

5) положајна тачност.

5.1. Просторна резолуција

Члан 96.

Просторна резолуција сателитског снимка представља димензију пиксела сателитског снимка на терену.

На основу вредности просторне резолуције одређује се могућност коришћења снимка за израду топографско-картографских производа.

Вредност просторне резолуције сателитског снимка, који се користи за израду топографско-картографских производа службених размера, мора бити једнака или мања од вредности просторних резолуција датих у Табели 3.

Табела 3.

| Службене размере производа | Просторна резолуција [m] |
| --- | --- |
| 1 : 5 000 | 0,5 |
| 1 : 10 000 | 1 |
| 1 : 25 000 | 2,5 |
| 1 : 50 000 | 5 |
| 1 : 100 000 | 10 |
| 1 : 250 000 | 25 |

5.2. Спектрална резолуција

Члан 97.

Спектрална резолуција сателитског снимка дефинише се фреквентним распоном електромагнетне енергије коју региструје сензор, односно близином интервала и бројем спектралних канала.

У зависности од спектралне резолуције сателитски снимци могу бити: панхроматски, мултиспектрални и хиперспектрални.

Избор сателитског снимка одговарајуће спектралне резолуције врши се у зависности од информација које се добијају анализом и интерпретацијом спектралног садржаја сателитског снимка, односно од садржаја топографско-картографског производа.

5.3. Радиометријска резолуција

Члан 98.

Радиометријска резолуција сателитског снимка (дубина слике) дефинише се могућношћу сензора да детектује различите нивое светлости.

Радиометријска резолуција представља број могућих вредности у сваком опсегу боја означених бројем бита у које се може поделити снимљена енергија (нпр. на снимку од 8 бита вредности снимљене енергије могу бити у интервалу од 0 до 255).

Радиометријска резолуција утиче на квалитет боја, а самим тим и на могућност квалитетније интерпретације садржаја сателитског снимка.

Избор сателитског снимка одговарајуће радиометријске резолуције врши се у зависности од квалитета приказа садржаја топографско-картографског производа.

5.4. Временска резолуција

Члан 99.

Временска резолуција сензора представља временски интервал између два узастопна снимања истог подручја.

Избор сензора одговарајуће временске резолуције врши се у зависности од дефинисаног периода прикупљања сателитских снимака за потребе израде, односно ажурирања одговарујећег топографско-картографског производа.

5.5. Положајна тачност

Члан 100.

Положајна тачност сателитског снимка представља тачност позиционирања снимка у просторном референтном систему.

Дефинисање односа између сликовних координата снимка и просторног референтног система врши се на основу модела за одређивање параметара оријентације сателитског снимка.

Избор сателитског снимка одговарајуће положајне тачности врши се у зависности од захтеване тачности топографско-картографског производа.

Модели који се користе за одређивање параметара оријентације сателитског снимка јесу: модел рационалних функција (RFM), коефицијенти рационалних полинома (RPC) и модел геометрије снимка (IGM).

У случају да положајна тачност сателитског снимка дефинисана моделом не задовољава захтевану тачност топографско-картографског производа, побољшање положајне тачности сателитског снимка остварује се поступком апсолутне оријентације коришћењем оријентационих тачака.

Члан 101.

Техничка документација за извођење геодетских радова код топографског премера методом даљинске детекције израђује се у складу са Законом, подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова и одредбама овог правилника.

Пројектни задатак за израду главног пројекта топографског премера методом даљинске детекције, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) опис подручја са топографским карактеристикама;

2) намену прикупљања сателитских снимака;

3) просторну резолуцију сателитских снимака;

4) спектралну и радиометријску резолуција сателитских снимака;

5) карактеристике производа који се израђује на основу сателитских снимака;

6) период и услове прикупљања сателитских снимака.

Члан 102.

Главни пројекат топографског премера методом даљинске детекције, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) основне податке о сателитском систему за прикупљање сателитских снимака;

2) вредност преклопа сателитских снимака;

3) план одређивања оријентационих и контролних тачака;

4) план фотосигнализације;

5) врсте контрола квалитета, начин њиховог спровођења и дозвољене вредности одступања за сваку врсту контроле по фазама реализације методе даљинске детекције;

6) примењене стандарде;

7) план вршења стручног надзора;

8) начин организације и формат података и начин именовања фајлова.

Члан 103.

План одређивања оријентационих и контролних тачака, план фотосигнализације, припремни теренски радови, контрола квалитета прикупљених сателитских снимака, одређивање оријентационих и контролних тачака и аеротриангулација врше се у складу са техничким нормативима аерофотограметријске методе.

Члан 104.

Технички извештај о извршеним радовима из главног пројекта нарочито садржи:

1) извештај о реализацији припремних теренских радова;

2) извештај о прикупљању сателитских снимака;

3) извештај о извршеним контролама квалитета прикупљених сателитских снимака са одговарајућом документацијом;

4) извештај о одређивању оријентационих и контролних тачака са одговарајућом документацијом (елаборат одређивања и прегледна скица распореда реализованих оријентационих и контролних тачака);

5) извештај о извршеној аеротриангулацији.

6. LiDAR метода премера

Члан 105.

LiDAR метода премера представља поступак којим се, на основу ласерског скенирања из ваздуха и података који се прикупљају коришћењем додатних уређаја уграђених у LiDAR систем, добијају координате за сваку тачку површи од које се одбио ласерски зрак (терен, природни и изграђени објекти).

6.1. Техничка документација

Члан 106.

Техничка документација за извођење геодетских радова код топографског премера LiDAR методом израђује се у складу са Законом, подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова и одредбама овог правилника.

Члан 107.

Пројектни задатак за израду главног пројекта топографског премера LiDAR методом, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) опис подручја са топографским карактеристикама;

2) намену прикупљања података;

3) спецификацију производа који се израђује на основу ласерског скенирања (формат, густина тачака, очекивана апсолутна тачност, просторни референтни систем и др.);

4) период и услове ласерског скенирања.

Члан 108.

За потребе израде главног пројекта топографског премера LiDAR методом врше се претходни радови који обухватају прикупљање геодетских подлога (топографске карте, ортофото, дигитални модел терена) за подручје које је предмет снимања, података о платформи (летелици) и сензору којим се обавља скенирање, тачкама GNSS мреже, карактеристикама терена (влажност земљишта, топографија терена, вегетација) и др.

Члан 109.

Главни пројекат топографског премера LiDAR методом, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) врсту LiDAR сензора са наведеним основним карактеристикама;

2) тип GPS/INS система;

3) тип платформе;

4) густина облака тачака;

5) величина преклопа линија ласерског скенирања;

6) план лета;

7) план одређивања контролних тачака;

8) претходну оцену тачности прикупљених података;

9) врсте контрола квалитета, начин њиховог спровођења и дозвољене вредности одступања за сваку врсту контроле по фазама реализације LiDAR методе;

10) примењене стандарде;

11) план вршења стручног надзора;

12) начин организације и формат података и начин именовања фајлова.

Члан 110.

Уколико је пројектним задатком дефинисано да се поред ласерског скенирања LiDAR методом врши и снимање аерофотограметријском методом, за потребе пројектовања и реализације снимања, поред техничких норматива за LiDAR методу, примењују се и технички нормативи за аерофотограметријску методу премера прописани овим правилником.

Члан 111.

Технички извештај о извршеним радовима из главног пројекта нарочито садржи:

1) извештај о извршеним припремним радовима, сходно одредбама члана 129. овог правилника;

2) извештај о реализованом ласерском скенирању из ваздуха, сходно одредбама члана 131. овог правилника;

3) извештај о прелиминарним контролама прикупљених података (података GPS/INS система и података ласерског скенирања), сходно одредбама члана 135. овог правилника;

4) прегледну скицу реализованог плана лета;

5) извештај о рачунању оптималне трајекторије ласерског скенирања, сходно одредбама члана 137. овог правилника;

6) извештај о обради прикупљених података, сходно одредбама члана 143. овог правилника;

7) извештај о извршеним контролама квалитета реализованог ласерског скенирања из ваздуха, сходно одредбама чл. 144. до 147. овог правилника, а у складу са главним пројектом.

6.2. Технички нормативи за LiDAR методу премера

Члан 112.

LiDAR систем (сензор и GPS/INS систем) мора имати протокол о калибрацији сензора којим се врши ласерско скенирање и протокол о калибрацији GPS/INS система (boresight и lever arm калибрација).

Протоколи о калибрацији не смеју бити старији од шест месеци.

Уколико за GPS/INS систем не постоји валидан протокол о калибрацији потребно је извршити тестирање система на тест полигону непосредно пре почетка ласерског скенирања и израдити одговарајући извештај.

Карактеристике елемената GPS/INS система морају бити у складу са техничким нормативима за аерофотограметријску методу премера, прописаним чланом 14. овог правилника.

Члан 113.

За реализацију ласерског скенирања из ваздуха користе се платформе са способношћу стабилног лета на прописаним висинама.

Члан 114.

Стандардни попречни преклоп код ласерског скенирања из ваздуха износи 30%.

У зависности од топографских карактеристика терена (изражене висинске разлике и др.) и спецификације производа за чије потребе се реализује ласерско скенирање попречни преклоп скенирања може бити различит од стандардног.

Одступање реализованог попречног преклопа линија скенирања не сме бити веће од трећине пројектованог попречног преклопа.

Члан 115.

За потребе израде дигиталних висинских модела ласерско скенирање LiDAR методом врши се у периоду најмање вегетације (рано пролеће или касна јесен).

Атмосферски услови у току ласерског скенирања треба да буду стабилни, без падавина, јаког ветра, облачности, магле, испарења и сличних појава које утичу на квалитет ласерског скенирања.

Ласерско скенирање не треба вршити после падавина и у периоду изражених површинских вода.

У зависности од намене ласерског скенирања, односно спецификације појединих производа, пројектним задатком могу се дефинисати и другачији услови и период за реализацију ласерског скенирања.

6.2.1. План лета

Члан 116.

Израда плана лета обухвата дефинисање линија скенирања у државном референтном систему и пратећих параметара ласерског скенирања из ваздуха.

План лета састоји се из нумеричког и графичког дела, кој и могу бити у аналогном или дигиталном облику.

Члан 117.

Нумерички део плана лета обухвата рачунање елемената датих у Табели 4.

Табела 4.

За рачунање елемената плана лета из Табеле 4 користе се следећи параметри:

dx – растојање између тачака у правцу линије лета;

dy – растојање између тачака у правцу управном на линију лета;

f – фреквенција скенирања;

fp – фреквенција скенера;

θ – угао скенирања;

w – величина подручја захваћеног скенирањем.

Параметри из става 2. овог члана дефинишу се у складу са захтевима из пројектног задатка.

Члан 118.

Графички део израде плана лета обухвата израду прегледне скице на одговарајућим геодетским подлогама, водећи рачуна о прегледности скице.

Прегледна скица плана лета нарочито садржи:

1) границу подручја за које се врши ласерско скенирање;

2) линије скенирања;

3) ознаке линија скенирања;

4) апсолутну висину лета за сваки ред.

Поред садржаја прописаног у ставу 2. овог члана графички део плана лета може да садржи и друге информације.

Члан 119.

План лета се израђује тако да подручје скенирања буде у потпуности обухваћено без обзира на његове топографске карактеристике.

Линија скенирања представља праву линију дуж које се скенирање врши на истој апсолутној висини у односу на референтну површ.

Апсолутна висина лета дефинише се у односу на средњу вредност висина на подручју које је предмет скенирања.

Прелет летелице за иницијализацију IMU јединице, због кумулативне грешке, врши се на сваких 10 минута скенирања.

Нагиб летелице при окрету за скенирање следећег реда не сме бити већи од 20°, како би се избегла неповољна констелација сателита.

Члан 120.

За извођење ласерског скенирања LiDAR системом користи се мрежа перманентних GNSS станица националне референтне мреже (АГРОС).

Растојање између летелице и перманентне GNSS станице у свакој тачки скенирања (рачунајући и окрет летелице) не сме бити веће од 30 километара.

За извођење ласерског скенирања користе се најмање две перманентне GNSS станице.

Уколико се постојеће перманентне GNSS станице не налазе на одговарајућој удаљености од летелице или је њихов број недовољан, постављају се привремене GNSS станице.

Стабилизација привремених GNSS станица мора бити таква да омогућава њено поуздано коришћење најмање 5 година.

Позиција привремене GNSS станице одређује се тако да се обезбеди квалитетан пријем сигнала GNSS сателита.

6.2.2. Припремни радови

Члан 121.

За потребе контроле апсолутне висинске тачности података прикупљених LiDAR методом на терену се мери грид (мрежа) контролних тачака на дефинисаним локацијама у оквиру подручја које је обухваћено скенирањем.

Члан 122.

Припремни радови који се обављају пре почетка ласерског скенирања из ваздуха изводе се у складу са утврђеним планом одређивања контролних тачака и обухватају прикупљање података неопходних за дефинисање положаја контролних тачака, припрему терена и одређивање контролних тачака.

Члан 123.

План одређивања контролних тачака обухвата:

1) дефинисање броја и распореда локација гридова контролних тачака у оквиру подручја скенирања;

2) дефинисање димензија гридова и растојање тачака у гридовима;

3) дефинисање тачности, методе и начина одређивања координата контролних тачака;

4) израду прегледне скице распореда локација гридова контролних тачака.

У изузетним случајевима може се дефинисати скуп контролних тачака дуж линијских објеката од стабилног материјала (асфалтни пут, пруга и сл.).

Члан 124.

Број и распоред локација гридова контролних тачака зависи од карактеристика подручја обухваћеног скенирањем и спецификације производа који се израђује на основу скенирања.

Гридови контролних тачака морају бити равномерно распоређени на подручју скенирања и не смеју бити у близини високих објеката.

Уколико је скенирањем обухваћена област од посебног интереса, одређени број гридова контролних тачака поставља се у тој области или њеној непосредној близини.

Ради ефикасније контроле прикупљених података локације гридова контролних тачака бирају се тако да буду на подручју преклопа скенирања.

Члан 125.

Терен на коме се налазе тачке контролног грида мора бити од чврстог материјала (бетон, асфалт и сл.) са равномерним нагибом мањим од 20°.

Крајње тачке грида морају бити удаљене најмање 0,5 m од ивица површина чије карактеристике утичу на квалитет прикупљања података (травнате, водене и друге површине) или од места где терен нагло мења пад.

Број тачака у гриду контролних тачака не сме бити мањи од 25.

Члан 126.

Прегледна скица распореда гридова контролних тачака израђује се на геодетским подлогама истих карактеристика као и за израду графичког дела плана лета.

Прегледна скица нарочито садржи:

1) границу подручја за које се врши скенирање;

2) линије скенирања са ознакама линија;

3) планиран положај локација гридова контролних тачака;

4) јединствену ознаку сваке локације грида контролних тачака.

Поред садржаја прописаног у ставу 2. овог члана прегледна скица распореда гридова контролних тачака може да садржи и друге информације, водећи рачуна о прегледности скице.

Члан 127.

Тачке контролног грида одређују се непосредно пре скенирања.

Одређивање тачака контролног грида може се вршити и непосредно после скенирања уколико се приликом контроле релативне тачности прикупљених података утврде велика одступања.

Члан 128.

Координате контролних тачака грида морају бити одређене са најмање троструко већом тачношћу од положајне и висинске тачности података прикупљених LiDAR методом.

Члан 129.

После завршених припремних радова израђује се извештај који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта и нарочито садржи:

1) основне информације о врсти, обиму и начину реализације припремних радова;

2) елаборат о извршеном одређивању контролних тачака грида са списком координата и оценом тачности;

3) прегледну скицу реализованог распореда гридова контролних тачака.

6.2.3. Реализација ласерског скенирања из ваздуха

Члан 130.

Непосредно пре почетка ласерског скенирања из ваздуха, чланови посаде врше проверу опреме, система за глобално позиционирање и временских услова и израђују одговарајући извештај, који је саставни део извештаја о реализацији ласерског скенирања.

Члан 131.

У току ласерског скенирања из ваздуха оператер израђује извештај о његовој реализацији који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта и који, поред основних информација о подручју снимања и коришћеној опреми, за сваку линију скенирања садржи:

1) број линије скенирања;

2) време почетка скенирања;

3) време престанка скенирања;

4) информације о квалитету GPS података (GDOP, број сателита);

5) евентуалне напомене.

Члан 132.

Уколико у току ласерског скенирања из ваздуха дође до појава које онемогућавају његову адекватну реализацију на већем делу или у потпуности (квар на опреми, јак ветар, магла, облаци, киша и др.), скенирање се прекида уз навођење разлога за његово прекидање.

Члан 133.

Непосредно после реализације ласерског скенирања из ваздуха, без одлагања се врши прелиминарна контрола прикупљених података.

Прелиминарна контрола података GPS/INS система обухвата:

1) контролу интервала прикупљања података;

2) проверу постојања прекида у прикупљању података;

3) контролу покривености подручја од интереса подацима;

4) проверу да Rinex фајл садржи податак о висини антене;

5) проверу да Rinex фајл садржи званичне координате перманентне GNSS станице;

6) проверу минималног броја сателита при ласерском скенирању и вредност GDOP.

Прелиминарна контрола прикупљених података ласерским скенирањем обухвата:

1) проверу покривености подручја подацима;

2) проверу комплетности и исправности прикупљених података;

3) проверу густине прикупљеног облака тачака.

Члан 134.

После реализованог ласерског скенирања из ваздуха израђује се прегледна скица реализованог плана лета на геодетским подлогама истих карактеристика, као и за израду графичког дела плана лета.

Прегледна скица нарочито садржи:

1) границу подручја за које је извршено ласерско скенирање;

2) линије скенирања са ознакама и реализованим правцима лета;

3) реализовану апсолутну висину лета за сваку линију скенирања.

Поред садржаја прописаног у ставу 2. овог члана прегледна скица реализованог ласерског скенирања може да садржи и друге информације, водећи рачуна о прегледности скице.

Члан 135.

На основу прелиминарних контрола GPS/INS система и података прикупљених ласерским скенирањем израђују се одговарајући извештаји који уз прегледну скицу реализованог ласерског скенирања представљају саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта.

Члан 136.

Ако се прелиминарним контролама података реализованог ласерског скенирања утврде пропусти, грешке или недостаци, исти се морају отклонити поновним скенирањем.

6.2.4. Обрада прикупљених података и израда облака тачака

Члан 137.

После обављене прелиминарне контроле података прикупљених LiDAR системом рачуна се оптимална трајекторија ласерског скенирања из ваздуха.

За потребе контроле поузданости израчунате трајекторије врши се независно рачунање трајекторије коришћењем података друге перманентне GNSS станице на одабраном делу подручја обухваћеног ласерским скенирањем.

После добијања оптималне трајекторије ласерског скенирања из ваздуха израђује се извештај о рачунању оптималне трајекторије који представља саставни део техничког извештај а о извршеним радовима из главног пројекта.

Члан 138.

На основу израчунате оптималне трајекторије ласерског скенирања из ваздуха и других неопходних података (нагиб ласерског зрака, вредности одстојања за сваку тачку и др.) формира се облак прикупљених тачака за сваку линију скенирања.

Члан 139.

Подаци који су прикупљени на подручју преклопа скенирања користе се за релативно изравнање прикупљених података у циљу отклањања систематских грешака GPS/INS система.

Члан 140.

Стандардни параметри геореференцирања података добијених LiDAR системом дефинисани су параметрима просторног референтног система за Републику Србију, а висине се изражавају у односу на квазигеоид Републике Србије као вертикалну референтну површ.

Параметри геореференцирања различити од стандардних могу се дефинисати пројектним задатком.

Члан 141.

Уколико стандардним поступком обраде података прикупљених LiDAR методом, прописаним овим правилником, није могуће постићи захтевану висинску тачност производа, може се користити грид тачака одговарајуће тачности у одговарајућем вертикалном референтном систему у циљу постизања захтеване тачности.

Члан 142.

Стандардни формат података прикупљеног и обрађеног облака тачака је LAS формат.

Пројектним задатком се може дефинисати формат прикупљеног и обрађеног облака тачака који је различит од стандардног.

Члан 143.

О извршеним процесима на обради прикупљених података методом ласерског скенирања из ваздуха израђује се одговарајући извештај који представља саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта.

6.3. Контрола квалитета реализованог ласерског скенирања из ваздуха

Члан 144.

Контрола квалитета реализованог ласерског скенирања из ваздуха обухвата:

1) контролу параметара реализованог ласерског скенирања из ваздуха;

2) контролу GPS/INS података;

3) контролу прикупљених података (облака тачака).

О извршеној контроли из става 1. овог члана сачињавају се извештаји који садрже одговарајуће прилоге и представљају саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта.

Извештаји о извршеним контролама квалитета у појединим фазама реализације ласерског скенирања из ваздуха нарочито садрже:

1) предмет контроле;

2) обим контроле (величина узорка или комплетно);

3) начин спровођења контроле;

4) чињенице утврђене приликом контроле;

5) испуњеност критеријума прихватљивости;

6) мере за отклањање недостатака;

7) датум контроле;

8) податке о лицу које је извршило контролу.

Члан 145.

Контрола параметара реализованог ласерског скенирања из ваздуха нарочито обухвата:

1) контролу услова реализованог ласерског скенирања (атмосферски услови, стање терена, и др.);

2) контролу протокола о калибрацији коришћеног ласерског сензора;

3) контролу реализованих линија скенирања;

4) контролу реализоване висине лета;

5) контролу реализованог попречног преклопа скенирања.

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 144. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештаје о извршеним контролама у току реализације ласерског скенирања;

2) извештај о извршеним процесима и контролама код обраде података;

3) протокол о калибрацији ласерског сензора;

4) реализовани план лета (графички и нумерички део).

Члан 146.

Контрола квалитета GPS/INS података нарочито обухвата:

1) контролу услова приликом прикупљања података (врста опреме, пријем сигнала у летелици и на GNSS перманентној станици, констелација сателита и др.);

2) контролу протокола о калибрацији коришћеног GPS/INS система;

3) контролу комплетности и тачности података GPS/INS система;

4) контролу елемената просторне ротације сензора око x, y и z осе.

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 144. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештаје о извршеним контролама у току реализације ласерског скенирања;

2) извештај о извршеним процесима и контролама код обраде података;

3) протоколе и извештаје о boresight и lever arm калибрацији GPS/IMU јединица.

Члан 147.

Контрола квалитета прикупљених података нарочито обухвата:

1) контролу покривености подручја скенирања;

2) контролу комплетности података скенирања;

3) контролу густине прикупљеног облака тачака;

4) контролу релативне висинске тачности прикупљеног облака тачака;

5) контролу апсолутне висинске тачности прикупљеног облака тачака.

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 144. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештај о извршеним процесима и контролама код обраде података;

2) извештај о извршеној контроли релативне и апсолутне висинске тачности.

Члан 148.

Густина прикупљеног облака тачака изражава се бројем тачака по квадратном метру.

Средња густина прикупљеног облака тачака рачуна се на основу тачака из централних делова подручја захваћених скенирањем за сваку линију скенирања.

Средња густина прикупљеног облака тачака треба да буде у складу са вредностима утврђеним главним пројектом.

Средње растојање тачака у правцу линије лета (dx, енг. Along-track mean spacing) и средње растојање тачака управних на правац лета (dy, енг. Cross-track mean spacing) треба да буде приближно једнако.

Члан 149.

Контрола релативне висинске тачности прикупљеног облака тачака врши се упоређењем висина тачака из две линије скенирања на подручју преклопа скенирања.

Избор локација за контролу релативне висинске тачности мора бити на терену од чврстог материјала (бетон, асфалт и сл.) са равномерним нагибом мањим од 20°.

Средња квадратна грешка одступања висина мора бити у складу са вредностима утврђеним главним пројектом.

Члан 150.

Контрола апсолутне висинске тачности обрађеног облака тачака врши се упоређењем интерполованих висина из обрађеног облака тачака и висина грида контролних тачака.

Избор броја и распореда локација грида контролних тачака, избор подлоге на којој ће се налазити тачке контролног грида, као и период њиховог одређивања, врши се у складу са чл. 123. до 127. овог правилника.

Израда извештаја о радовима из става 2. овог члана врши се у складу са чланом 129. овог правилника.

Координате контролних тачака грида морају бити одређене са најмање троструко већом тачношћу од положајне и висинске тачности задате пројектним задатком.

Средња квадратна грешка одступања висина обрађеног облака тачака мора бити једнака или мања од тачности задате пројектним задатком.

III. ТОПОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКА БАЗА ПОДАТАКА

Члан 151.

Топографско-картографска база података формира се за територију Републике Србије из података топографског премера и других извора и намењена је за израду топографско-картографских производа.

Топографско-картографска база података нарочито садржи:

1) основни топографски модел;

2) дигитални модел терена;

3) дигитални ортофото.

Топографско-картографску базу података формира и одржава Завод.

Топографско-картографска база података је подсистем геодетско-катастарског информационог система, који се у информатичком смислу израђује и одржава у складу са подзаконским актом којим се уређује геодетско-катастарски информациони систем.

Члан 152.

За потребе ажурирања топографско-картографске базе података врши се периодично снимање територије Републике Србије из ваздуха и прикупљање података другим методама и поступцима.

Периодично аерофотограметријско снимање врши се тако да димензија сликовног елемента (пиксела) аерофотограметријског снимка на терену не буде већа од 40 cm.

1. Основни топографски модел

Члан 153.

Примарна метода прикупљања садржаја основног топографског модела (у даљем тексту: ОТМ) је картирање из стереомодела.

За прикупљање садржаја ОТМ-а могу се користити и остале геодетске методе мерења које се примењују у државном премеру, као и друге методе прикупљања, под условом да задовољавају захтевану тачност.

Захтевани ниво детаљности и тачности података ОТМ-а одговара размери 1 : 5 000.

Поред нивоа детаљности и тачности из става 3. овог члана, ОТМ може да има садржај нижег нивоа детаљности и мање тачности.

Члан 154.

Основни топографски модел нарочито садржи следеће тематске целине:

1) објекти;

2) саобраћајна мрежа;

3) хидрографија;

4) земљишни покривач;

5) географска и друга имена.

Основни топографски модел може да садржи и друге податке у складу са НИГП-ом.

2. Дигитални висински модел

Члан 155.

Дигитални висински модел, који се односи на физичку површ земље и који се израђује за целокупну територију Републике Србије, назива се Дигитални модел терена Републике Србије и означава се са СРБ_ДМТ.

СРБ_ДМТ је обавезан садржај топографско-картографске базе података из члана 151 . став 2. овог правилника.

Параметри геореференцирања података СРБ _ДМТ-а дефинисани су параметрима просторног референтног система за Републику Србију, а висине се изражавају у односу на квазигеоид Републике Србије као вертикалну референтну површ.

Стандардни формат података СРБ_ДМТ-а је ASCII (.xyz) формат за тачке и ESRI Shapefile (.shp) формат за структурне линије.

Подаци СРБ_ДМТ користе се за израду дигиталног ортофотоа ДОФ5, висинске представе ОДК, ортофото карата, топографских, тематских и прегледних карата ситнијих размера.

Садржај СРБ_ДМТ прилагођава се спецификацији производа за чију се израду користи.

2.1. Параметри ДВМ-а

Члан 156.

Основни квалитативни параметри који дефинишу дигитални висински модел (у даљем тексту ДВМ) јесу: средња квадратна грешка ДВМ-а (mh) и структура података ДВМ-а.

Основни квалитативни параметри ДВМ-а дефинишу се пројектним задатком у зависности од намене дигиталног висинског модела.

Метод и начин израде ДВМ-а дефинишу се главним пројектом.

Средња квадратна грешка одступања висина за СРБ_ДМТ мора бити мања или једнака вредности 1,5 m.

2.2. Техничка документација

Члан 157.

ДВМ се израђује на основу главног пројекта, у складу са Законом.

Члан 158.

Пројектни задатак за израду главног пројекта израде ДВМ-а, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације, садржи и:

1) опис подручја са топографским карактеристикама;

2) намену ДВМ-а;

3) опис извора података за израду ДВМ-а;

4) опис структуре и формата података ДВМ-а;

5) средњу квадратну грешку висина ДВМ-а;

6) просторни референтни систем у коме ће се геореференцирати подаци ДВМ-а;

7) начин формирања података ДВМ-а.

Члан 159.

Главни пројекат израде ДВМ-а, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације, садржи и:

1) детаљне податке о начину прикупљања података за потребе израде ДВМ-а са претходном оценом тачности (опис извора података за израду ДВМ-а);

2) детаљан план прикупљања података за потребе израде ДВМ-а са графичким приказом плана прикупљања;

3) врсте контрола, начин њиховог спровођења и критеријуме прихватљивости за сваку врсту контроле по фазама израде ДВМ-а;

4) детаљан план обезбеђивања података за контролу и обраду прикупљених података за потребе израде ДВМ-а и обезбеђивања података за потребе контроле формираног ДВМ-а (врста података, број и распоред података, претходна оцена тачности);

5) начин израде ДВМ-а са претходном оценом тачности;

6) начин формирања појединачних фајлова ДВМ-а са прегледном скицом;

7) начин вршења стручног надзора у процесу израде и стручног надзора финалног ДВМ-а;

8) начин дистрибуције података ДВМ-а.

Члан 160.

Технички извештај о реализацији радова из главног пројекта, садржи нарочито:

1) детаљне описе података, примењених метода и поступака у изради ДВМ-а према фазама предвиђеним главним пројектом;

2) податке о софтверима који су коришћени за израду ДВМ-а (назив, верзија, произвођач, број лиценце и др.);

3) документацију о извршеним радовима и контролама квалитета у појединим фазама израде ДВМ-а прописану одредбама чл. 165. до 167. и чланом 173. овог правилника, а у складу са главним пројектом;

4) списак фајлова формираног ДВМ-а који садржи: редни број, ознаку фајла, име и формат фајла, врсту и ознаку медија на коме се налазе подаци ДВМ-а;

5) прегледну скицу са приказом границе задатка, границама подручја за која су формирани појединачни фајлови ДВМ-а и ознакама тих фајлова.

2.3. Технички нормативи код израде ДВМ-а

Члан 161.

Израда ДВМ-а обухвата следеће фазе:

1) прикупљање података за потребе израде ДВМ-а;

2) генерисање и корекција података ДВМ-а;

3) формирање појединачних фајлова ДВМ-а.

2.3.1. Прикупљање података

Члан 162.

Прикупљање података аерофотограметријском и LiDAR методом за потребе израде ДВМ-а и контрола прикупљених података врши се у складу са овим правилником.

2.3.2. Генерисање и корекција података ДВМ-а

Члан 163.

Генерисање ДВМ-а подразумева одређивање положаја и висине података ДВМ-а у одговарајућем просторном референтном систему.

Подаци ДВМ-а могу бити: мрежа тачака, структурне линије и карактеристичне тачке у зависности од намене ДВМ-а.

Степен апроксимације ДВМ-а мора бити у складу са захтеваном тачношћу ДВМ-а и конфигурацијом ентитета чији се висински модел израђује.

Уколико се ДВМ генерише само на основу мреже тачака или само на основу структурних линија, густина њиховог распореда зависи од захтеване тачности ДВМ-а и конфигурације ентитета чији се висински модел израђује (веће висинске разлике захтевају гушћи распоред и обрнуто).

Уколико се ДВМ генерише на основу мреже тачака у комбинацији са структурним линијама, густина њиховог распореда може бити мања у односу на случај када се појединачно користе за генерисање ДВМ-а истог подручја.

После аутоматског генерисања ДВМ-а неопходно је извршити контролу података и, по потреби, корекцију података.

Уколико се генерисање ДВМ-а за одређено подручје врши по областима, после обједињавања података ДВМ-а неопходно је извршити контролу усаглашености података на спојевима и, по потреби, корекцију података.

2.3.3. Формирање појединачних фајлова ДВМ-а

Члан 164.

Параметри геореференцирања података ДВМ-а, формат података, подручје за које се формирају појединачни фајлови ДВМ-а и њихове ознаке дефинишу се пројектним задатком.

Површина подручја за које се формирају појединачни фајлови СРБ_ДМТ-а одговара површини корисног простора листа основне државне карте у размери 1 : 5 000 или 1 : 10 000 у државној пројекцији SRB_ETRS 89/UTM.

Фајлови из става 2. овог члана означавају се у складу са ознакама листова основне државне карте.

За скуп појединачних фајлова ДВМ-а за одређено подручје, који имају идентичне карактеристике, израђује се фајл који садржи метаподатке о ДВМ-у тог подручја.

За подручје израде ДВМ-а израђује се прегледна скица која нарочито садржи:

1) границу подручја;

2) границе подручја појединачних ДВМ-ова;

3) ознаке појединачних фајлова ДВМ-а.

2.4. Контрола квалитета ДВМ-а

Члан 165.

Контрола квалитета ДВМ-а обавља се у свим фазама израде ДВМ-а.

О извршеној контроли из става 1. овог члана сачињавају се извештаји који се документују одговарајућим прилозима и исти су саставни део техничког извештаја о реализацији радова из главног пројекта.

Извештаји о извршеним контролама квалитета у појединим фазама израде ДВМ-а нарочито садрже:

1) предмет контроле;

2) обим контроле (величина узорка или комплетно);

3) начин спровођења контроле;

4) чињенице утврђене приликом контроле;

5) испуњеност критеријума прихватљивости;

6) мере за отклањање недостатака;

7) прилоге;

8) датум контроле;

9) податке о лицу које је извршило контролу.

Члан 166.

Контрола квалитета израде ДВМ-а у фази прикупљања података нарочито обухвата:

1) контролу испуњености услова приликом прикупљања података у зависности од методе којом се подаци прикупљају и спецификације производа;

2) контролу података о уређајима коришћеним у фази прикупљања података (протокол о калибрацији, датум калибрације, геометријска тачност и др.);

3) контролу података који се користе за обраду прикупљених података (распоред, густина, тачност и поузданост података и др.);

4) контролу обраде прикупљених података;

5) контролу покривености подручја подацима;

6) контролу комплетности прикупљених података;

7) контролу квалитета прикупљених података (оштећења, геометријски и радиометријски квалитет, резолуција, густина тачака, тачност прикупљања података и др.).

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 165. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештај о релизованом плану прикупљања података са графичким и табеларним прилогом;

2) протоколе о калибрацији коришћених уређаја;

3) извештаје о обављеним процесима и контролама у фази прикупљања података.

Члан 167.

Контрола квалитета израде ДВМ-а у фази генерисања и корекције података ДВМ-а нарочито обухвата:

1) контролу података о коришћеном софтверу (функционалност, лиценца и др.);

2) контролу методе, начина генерисања података ДВМ-а, као и примењених техничких норматива;

3) контролу извршене трансформације података уколико се генерисање података врши у неком другом просторном референтном систему у односу на референтни систем финалног ДВМ-а;

4) контролу покривености подручја подацима;

5) контролу структуре података ДВМ-а (тип, распоред, густина и др.);

6) контролу комплетности података;

7) контролу усаглашености података ДВМ-а на спојевима области генерисања (одступања у вертикалном и хоризонталном смислу, расцепи и др.);

8) постојање грубих грешака у подацима ДВМ-а;

9) контролу порекла, тачности и поузданости података (контролних тачака, односно контролног ДВМ-а) коришћених у поступку оцене тачности ДВМ-а;

10) контролу висинске тачности ДВМ-а (релативна и/или апсолутна тачност).

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 165. овог правилника, нарочито садржи:

1) извештај о процесима и контролама извршеним у фазама генерисања и корекције података ДВМ-а;

2) прегледну скицу реализације генерисања ДВМ-а;

3) извештај о контроли квалитета ДВМ-а са табеларним приказом анализе контролних мерења.

Члан 168.

Контролне тачке које се користе за контролу висинске тачности ДВМ-а морају бити одређене из независног извора са најмање три пута већом тачношћу од прописане тачности ДВМ-а чија се тачност контролише.

Члан 169.

Минимална укупна површина области која се обухвата контролом апсолутне висинске тачности ДВМ-а износи 5% од укупне површине подручја за које је ДВМ израђен.

Приликом избора области над којима се врши контрола апсолутне висинске тачности ДВМ-а потребно је придржавати се следећих правила:

1) области треба да буду правилног облика и равномерно распоређене у оквиру подручја израде ДВМ-а;

2) области треба да имају различите топографске карактеристике (различита конфигурација терена, различит земљишни покривач и др.).

Контролне тачке које се користе за контролу апсолутне висинске тачности ДВМ-а морају бити равномерно распоређене у оквиру изабране области.

Број и распоред контролних тачака одређује се у зависности од величине изабране области, тако да растојање између контролних тачака буде приближно 1/10 величине дијагонале те области.

Контролне тачке бирају се на подручјима равног или терена уједначеног нагиба.

Члан 170.

Контрола релативне висинске тачности ДВМ-а врши се избором контролних тачака у оквиру изабране области, тако да буду распоређене и лоциране при врху и у дну терена уједначеног нагиба.

Број контролних тачака зависи од прописане релативне висинске тачности ДВМ-а.

Одређивање релативне висинске тачности врши се упоређењем висинских разлика добијених на основу тачака ДВМ-а и висинских разлика добијених на основу контролних тачака на идентичним позицијама.

Члан 171.

Контрола висинске тачности ДВМ-а формираног на основу изохипси може се вршити мануелно или аутоматски.

Уколико се контрола висинске тачности ДВМ-а из става 1. овог члана врши аутоматски, потребно је извршити конверзију изохипси у TIN структуру података у циљу одређивања висина интерполацијом на позицијама контролних тачака.

Члан 172.

Појединачна одступања приликом упоређивања висина тачака ДВМ-а и висина истих тачака одређених из независних извора, морају бити мања од троструке вредности средње квадратне грешке висина ДВМ-а.

Средња квадратна грешка висина ДВМ-а (mh), утврђена у поступку контроле висинске тачности ДВМ-а, мора бити једнака или мања од тачности ДВМ-а која је прописана пројектним задатком, односно главним пројектом.

Члан 173.

Контрола квалитета у фази формирања појединачних фајлова ДВМ-а нарочито обухвата:

1) контролу комплетности и потпуности података;

2) контролу формата података;

3) контролу границе подручја за коју је формиран појединачни фајл ДВМ-а и ознаке појединачних фајлова ДВМ-а;

4) контролу геореференцирања података ДВМ-а.

Извештај о извршеној контроли квалитета из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 165. овог правилника, нарочито садржи:

1) прегледну скицу формираног ДВМ-а;

2) извештај о извршеној контроли.

3. Дигитални ортофото

Члан 174.

Дигитални ортофото (у даљем тексту: ДОФ) израђује се за потребе геодетско- катастарског информационог система, националне инфраструктуре геопросторних података, као и за потребе формирања основног топографског модела и израде основне државне карте и осталих карата, сходно Закону.

Параметри ДОФ-а, технички нормативи код израде и контроле квалитета ДОФ-а, садржај техничке документације за израду ДОФ-а, стручни надзор над радовима у поступку израде ДОФ-а, метаподаци, овера и архивирање и дистрибуција ДОФ-а у поступку топографског премера прописани су подзаконским актом који уређује израду дигиталног ортофотоа.

IV. ДРЖАВНЕ КАРТЕ

Члан 175.

На основу података топографског премера, садржаја топографско-картографске базе података и података из других извора Завод израђује основну државну карту и топографске карте размера 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 и 1 : 250 000.

Карте из става 1. овог члана израђују се у државној пројекцији и приказују се у дигиталном и аналогном облику у систему непрекидног низа листова карата за територију Републике Србије, односно за изабрано подручје.

1. Подела на листове државних карата

Члан 176.

Подела на листове, додељивање назива и ознака за основну државну карту и друге топографске карте врши се у складу са подзаконским актом којим се уређује подела на листове карата и планова у државној пројекцији.

2. Основна државна карта

Члан 177.

Основна државна карта (у даљем тексту: ОДК) јесте кодирана слика природних и изграђених објеката на површини земље и израђује се у размерама 1 : 5 000 и 1 : 10 000, у складу са чланом 154. Закона.

Размера ОДК за одређено подручје утврђује се пројектним задатком.

2.1. Садржај и тачност ОДК

2.1.1. Садржај ОДК

Члан 178.

Основни елемент садржаја ОДК је топографски објекат (енг. feature). Основни типови топографских објеката су:

1) тачкасти;

2) линијски;

3) површински;

4) текстуални.

Топографски објекти одређени су просторном геометријом и тематским карактеристикама.

Члан 179.

Топографски објекти ОДК разврставају се на теме, и то:

1) геодетска основа;

2) границе;

3) рељеф;

4) објекти;

5) саобраћајна мрежа;

6) хидрографија;

7) земљишни покривач;

8) географска и друга имена и ознаке.

Члан 180.

Топографски објекти, начин њиховог прикупљања и приказа на ОДК утврђени су Спецификацијом основне државне карте у размери 1 : 5 000 и 1 : 10 000 (у даљем тексту: Спецификација ОДК) и Каталогом картографских симбола за основну државну карту у размери 1 : 5 000 и 1 : 10 000 (у даљем тексту: Каталог симбола ОДК).

Спецификација ОДК и Каталог симбола ОДК дати су у прилозима 3 и 4, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

2.1.2. Тачност ОДК

Члан 181.

Тачност положаја топографских објеката на ОДК одређена је средњим квадратним грешкама положајних координата (mx, my) и висине (mh), које морају бити једнаке или мање од вредности датих у табели 5.

Табела 5.

| Размера ОДК | mx | my | mh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 : 5 000 | ±1 m | ±1 m | ±1,5 m |
| 1 : 10 000 | ±2 m | ±2 m | ±3 m |

2.2. Техничка документација

Члан 182.

Садржај и начин рада код израде и контроле техничке документације за извођење геодетских радова за израду ОДК уређују се у складу са Законом, подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова и одредбама овог правилника.

Члан 183.

ОДК се израђује на основу главног пројекта, у складу са Законом.

Члан 184.

Пројектни задатак за израду главног пројекта, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) прегледну скицу са границом подручја израде ОДК;

2) укупну површину подручја;

3) опис подручја са топографским карактеристикама (конфигурација терена, густина изграђености и др);

4) размеру, називе и ознаке листова ОДК;

5) укупан број листова ОДК;

6) назив инвеститора.

Члан 185.

Главни пројекат за израду ОДК, поред садржаја прописаног подзаконским актом којим се уређује израда техничке документације за извођење геодетских радова, садржи и:

1) детаљан опис извора података који се користи за формирање садржаја ОДК;

2) методу израде ОДК;

3) врсте контрола квалитета, начин њиховог спровођења и дозвољене вредности одступања за сваки од поступака при изради ОДК;

4) план вршења стручног надзора;

5) примењене стандарде;

6) начин организације и формат података и начин именовања фајлова.

Члан 186.

Технички извештај о извршеним радовима из главног пројекта нарочито садржи:

1) извештаје о извршеним радовима за сваки поступак при изради ОДК;

2) извештаје о извршеним контролама квалитета за сваки поступак при изради ОДК;

3) податке о опреми и софтверима који су коришћени за израду ОДК (назив, верзија, произвођач, број лиценце и др.);

4) списак фајлова ОДК који садржи редни број, ознаку и назив листа ОДК, имена и формате фајлова за сваки лист, врсту и серијски број медија на коме се налазе фајлови ОДК;

5) прегледну скицу са поделом и ознакама израђених листова ОДК.

2.3. Технички нормативи за израду ОДК

Члан 187.

ОДК се израђује на основу садржаја топографско-картографске базе података, односно елабората топографског премера аерофотограметријском методом и допунским прикупљањем података другим методама и поступцима, под условом да се обезбеди тражена тачност објеката ОДК.

За прикупљање садржаја ОДК-а могу се користити и остале геодетске методе мерења које се примењују у државном премеру, као и друге методе прикупљања, под условом да задовољавају захтевану тачност.

У поступку израде ОДК користе се подаци и из других извора (подаци о геодетској основи, регистар државне границе, регистар просторних јединица, регистар географских имена, адресни регистар, катастар непокретности, важећи прописи који уређују категоризацију и означавање путева, железница, пловних водотокова и других саобраћајница, статистички подаци о броју становника насељених места, подаци о хидрографији и др.), као и подаци са постојећих планова и карата.

Члан 188.

Израда ОДК обухвата прикупљање и обраду садржаја у складу са Спецификацијом ОДК и Каталогом симбола ОДК.

Прикупљање садржаја ОДК обухвата:

1) дигитално картирање из стереомодела;

2) теренску дешифрацију и верификацију;

3) преузимање података из других извора.

Обрада прикупљеног садржаја ОДК обухвата дигиталну и картографску обраду.

2.3.1. Дигитално картирање

Члан 189.

Дигитално картирање је поступак прикупљања садржаја ОДК (топографских објеката) из стереомодела на уређајима за дигитално картирање.

Разврставање топографских објеката по темама и придруживање одговарајућих атрибута и симбола објектима врши се у складу са Спецификацијом ОДК и Каталогом симбола ОДК.

Члан 190.

Топографски објекти картирају се у државном координатном систему у равни пројекције (SRB_ETRS89/UTM) са висинама регистрованим у државном висинском референтном систему (SRB_VRS12) на начин утврђен Спецификацијом ОДК и Каталогом симбола ОДК.

Садржај ОДК који се не може прикупити из стереомодела прикупља се на терену и преузимањем из других извора у складу са главним пројектом.

Члан 191.

Положајно и висинско одступање на вези детаља са суседним стереомоделом мора бити мање од вредности средњих квадратних грешака датих у Табели 5 из члана 181. овог правилника.

Члан 192.

Рељеф се на ОДК представља котама (надморским висинама) и изохипсама, као и топографским знацима за земљишне облике према Спецификацији ОДК и Каталогу симбола ОДК.

Еквидистанција изохипса на ОДК за размеру 1:5 000 je 5,0 m, односно 10,0 m за размеру 1 : 10 000.

За земљишта нагиба до 6% еквидистанција изохипса је 1,0 m за размеру 1 : 5 000.

У случајевима где је потребно приказати рељеф детаљније могу се картирати и помоћне изохипсе које се исцртавају посебним линијама, на начин прецизиран Спецификацијом ОДК и Каталогом симбола ОДК.

У изузетним случајевима рељеф се приказује само котама, без изохипси, и то:

1) у реонима градских насеља где је изграђеност преко 50%;

2) код неких природних и изграђених објеката (мочваре, спрудови, мајдани, насипи, усеци, саобраћајнице и др.).

Члан 193.

Изохипсе се креирају (генеришу) из података ДМТ-а или директним исцртавањем у стереомоделу, односно комбиновањем ова два поступка.

За потребе креирања изохипси из података ДМТ-а користи се СРБ_ДМТ израђен на начин и у складу са одредбама овог правилника.

Поред СРБ_ДМТ може се користити и други ДМТ под условом да висински репрезентује терен у складу са Спецификацијом ОДК и захтеваном тачношћу.

Када за подручје израде ОДК не постоји израђен СРБ _ДМТ, односно други ДМТ одговарајуће тачности, ДМТ се креира у складу са техничким нормативима код израде ДВМ-а прописаним у чл. 161 – 164. овог правилника.

Контрола квалитета ДМТ-а врши се у складу са чл. 165 – 173. овог правилника.

Корекција изохипси генерисаних из ДМТ-а врши се директним исцртавањем у стереомоделу.

Члан 194.

Прикупљање кота врши се мерењем у стереомоделу при чему се њихове надморске висине региструју до на дециметар.

Распоред кота за потребе приказа рељефа врши се у складу са Спецификацијом ОДК.

2.3.2. Контрола квалитета дигиталног картирања

Члан 195.

Контрола квалитета извршеног дигиталног картирања обухвата:

1) контролу тачности картирања топографских објеката;

2) контролу комплетности и исправности приказа картираног садржаја;

3) контролу везе детаља на суседним листовима ОДК;

4) контролу података унетих са теренских скица.

Члан 196.

Контрола постигнуте тачности хоризонталног и вертикалног положај а картираних топографских објеката врши се преко контролних тачака.

Избор контролних тачака врши се тако да буду равномерно распоређене на листу ОДК и једнозначно идентификоване на терену, као и да представљају тачке топографских објеката који припадају различитим темама.

Број контролних тачака утврђује се главним пројектом, при чему је број контролних тачака по једном листу ОДК минимално 10.

Одређивање координата контролних тачака врши се помоћу тачака националне мреже перманентних GNSS станица – АГРОС.

Средња квадратна грешка разлика координата тачака топографских објеката добијених у поступку дигиталног картирања и координата контролних тачака мора бити једнака или мања од вредности датих у Табели 5 из члана 181. овог правилника.

О извршеној контроли дигиталног картирања сачињава се извештај у складу са чланом 217. овог правилника.

2.3.3. Теренска дешифрација и верификација

Члан 197.

У поступку теренске дешифрације и верификације врши се прикупљање података за допуну и проверу садржаја ОДК искартираног у поступку дигиталног картирања.

Обим и начин приказивања података који се прикупљају у поступку теренске дешифрације и верификације утврђује се главним пројектом.

Члан 198.

Подаци прикупљени у поступку теренске дешифрације и верификације исписују се и исцртавају на теренским скицама.

Основу за поделу на теренске скице представља лист ОДК.

Један лист ОДК може имати 2, 4, 6, 8, 10 или 12 теренских скица.

Размера теренске скице може бити једнака размери ОДК, односно до два пута крупнија од размере ОДК.

Нумерација теренских скица врши се у оквиру листа ОДК по редовима, с лева на десно, идући од севера ка југу.

Као подлога за теренске скице користи се ДОФ израђен на основу снимака коришћених у поступку дигиталног картирања.

Члан 199.

Пре теренске дешифрације и верификације на теренској скици исцртава се садржај прикупљен у поступку дигиталног картирања и подаци из других извора за које је потребно извршити верификацију.

Члан 200.

Опис теренске скице садржи:

1) назив „Република Србија”;

2) назив општине;

3) размеру скице;

4) ознаку и назив листа ОДК;

5) број скице у оквиру листа ОДК

6) положај скице у оквиру листа ОДК;

7) податке о лицу које је дешифровало теренску скицу и датум дешифровања;

8) податке о лицу које је извршило преглед теренске скице и датум прегледа;

9) назив органа који је израдио теренску скицу.

Опис теренске скице дат је у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 201.

Штампање теренских скица врши се на стабилној подлози, отпорној на цепање, воду идр.

Члан 202.

Повезивање садржаја прикупљеног у поступку теренске дешифрације и верификације на суседним теренским скицама врши се по оквиру корисног простора скице.

Члан 203.

Топографски објекти који се не могу приказати са свим детаљима у размери теренске скице приказују се у крупнијој размери на истој скици, уколико има слободног простора, или на посебној (допунској) скици.

Опис допунске скице одговара опису теренске скице, с тим што се уписује текст „Допунска скица”, а броју теренске скице додаје се број случаја на који се допунска скица односи.

Члан 204.

Уколико се после теренске дешифрације и верификације у поступку дигиталног картирања утврде пропусти и недостаци, поступак теренске дешифрације и верификације треба поновити (додатна теренска дешифрација и верификација).

2.3.4. Контрола квалитета теренске дешифрације и верификације

Члан 205.

Контрола квалитета теренске дешифрације и верификације обухвата:

1) преглед описа теренских скица;

2) преглед комплетности и начина приказа дешифрованог и верификованог садржаја на теренским скицама.

О извршеној контроли теренске дешифрације и верификације сачињава се извештај у складу са чланом 217. овог правилника.

2.3.5. Дигитална обрада

Члан 206.

Дигитална обрада представља поступак обраде садржаја ОДК добијеног дигиталним картирањем, на основу теренске дешифрације и верификације и преузимањем из других извора.

Поступак дигиталне обраде нарочито обухвата:

1) визуелни преглед прикупљеног садржаја;

2) проверу геометрије и атрибута;

3) брисање, модификовање и обраду садржаја;

4) обраду садржаја на вези листова;

5) тополошке контроле садржаја.

Члан 207.

Обрада садржаја на вези листова подразумева контролу усаглашености података на вези између суседних листова и, по потреби, корекцију података.

Члан 208.

Тополошке контроле садржаја подразумевају проверу и кориговање просторних односа између топографских објеката.

Члан 209.

Уколико се после дигиталне обраде утврде пропусти и недостаци, за чије је отклањање потребно прикупити податке на терену, поступак теренске дешифрације и верификације треба поновити (додатна теренска дешифрација и верификација).

2.3.6. Контрола квалитета дигиталне обраде

Члан 210.

Контрола квалитета поступка дигиталне обраде обухвата:

1) контролу геометријске конзистентности;

2) контролу тополошке конзистентности;

3) контролу тематске конзистентности;

4) преглед садржаја одштампаног у размери ОДК.

О извршеној контроли дигиталне обраде сачињава се извештај у складу са чланом 217. овог правилника.

2.3.7. Картографска обрада

Члан 211.

Поступак картографске обраде обухвата симболизацију садржаја добијеног у поступку дигиталне обраде, картографску обраду симболизованог садржаја и припрему за штампу.

Симболизација садржаја ОДК врши се у складу са Каталогом симбола ОДК.

Картографска обрада симболизованог садржаја врши се у циљу побољшања читљивости карте, не мењајући положај картираних објеката.

Члан 212.

Уколико се графички елементи појединих картографских симбола преклапају или задиру једни у друге, тада се у потпуности приказује онај знак коме се као неповредивом даје предност, док се други прекида или се део површине другог уклања у корист првог.

У циљу очувања комплетног садржаја карте, може се у поступку картографске обраде уместо брисања слојева и објеката извршити само сакривање оних објеката или делова објеката које не треба приказати на карти.

Уколико је картографски симбол ситнији и са више карактеристичних графичких елемената, утолико је више неповредив и даје му се предност.

Картографски симболи за геодетске тачке имају предност над осталим симболима.

Предност се даје, где је потребно, и скраћеницама, нумеричким подацима и називима.

Предност се не дај е симболима који прекидањем или уклањањем дела трпе веома мало или готово ништа у јасноћи и верности (нпр. осовине железничких пруга, ивице путева, стазе, ивице земљаног трупа објеката и др.), односно на знакове оних објеката код којих је континуитет очигледан и јасан.

Предност се нарочито не може давати описним симболима, као што су шрафуре, тачкасти растери и др.

Уколико се два ситнија симбола преклапају, предност треба дати ономе који је на земљишту боље уочљив, а други и не приказивати уопште, изузев ако је реч о геодетској тачки.

Члан 213.

Исписивање надморских висина (кота) тачака терена врши се по правилу са десне стране симбола тачке, тако да се за сваку коту недвосмислено зна на коју се тачку терена односи.

Члан 214.

Припрема за штампу листа ОДК обухвата израду описа листа и уклапање картографског садржаја у оквир листа.

Члан 215.

У оквирном простору листа ОДК, поред картографског садржаја, приказује се и полудециметарска координатна мрежа.

На растојању од 10 mm од оквира листа ОДК исцртава се спољна украсна линија.

У простору између оквира и спољне украсне линије листа ОДК исписују се правоугле координате темена листа карте и координатне мреже на сваком дециметру.

У ваноквирном простору листа ОДК исписују се следећи подаци:

1) назив: „Република Србија”;

2) назив: „Основна државна карта”;

3) ознака листа;

4) назив листа;

5) скица са називима катастарских општина;

6) порекло картографског материјала;

7) графички и нумерички приказ размере;

8) еквидистанциј а изохипси;

9) подела листа ТК 1 : 50 000 на листове ОДК;

10) веза листа са суседним листовима;

11) правоугле координате;

12) назив органа, односно геодетске организације која је израдила ОДК;

13) назив органа који је извршио оверу ОДК, датум овере, потпис овлашћеног лица и отисак печата;

14) геодетски датум и картографска пројекција у коме је израђена ОДК;

15) легенда.

Опис листа ОДК дат је у Каталогу симбола ОДК.

2.3.8. Контрола квалитета картографске обраде

Члан 216.

Контрола квалитета картографске обраде обухвата:

1) контролу примењеног система боја;

2) контролу именовања и организације фајлова;

3) проверу ваноквирног садржаја листа;

4) лектуру и коректуру текстуалног садржаја;

5) визуелну контролу комплетног садржаја добијеног у поступку картографске обраде.

О извршеној контроли картографске обраде сачињава се извештај у складу са чланом 217. овог правилника.

2.3.9. Извештај о контроли квалитета

Члан 217.

О извршеним контролама квалитета за сваки од поступака при изради ОДК сачињавају се извештаји који садрже одговарајуће прилоге и исти су саставни део техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта.

Извештаји о извршеним контролама у појединим поступцима израде ОДК нарочито садрже:

1) предмет контроле;

2) обим контроле (величина узорка или комплетно);

3) начин спровођења контроле;

4) чињенице утврђене приликом контроле;

5) испуњеност критеријума прихватљивости;

6) мере за отклањање недостатака;

7) датум контроле;

8) податке о лицу које је извршило контролу.

V. ТЕМАТСКЕ И ПРЕГЛЕДНЕ КАРТЕ

Члан 218.

Поред карата из члана 175. овог правилника Завод израђује и прегледне карте у ситнијим размерама (1 : 300 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 и 1 : 1 000 000), као и тематске и ортофото карте на основу података топографско-картографске базе података и података из других извора.

Карте из става 1. овог члана израђују се за територију Републике Србије, односно за изабрано подручје.

Величина подручја, димензије листа, пројекција и начин прикупљања и приказа садржаја за подручје израде дефинишу се главним пројектом и у складу са пројектним задатком.

VI. СТРУЧНИ НАДЗОР, ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ РАДОВА

Члан 219.

Стручни надзор, преглед и пријем радова код топографског премера и израде топографско-картографских производа врши се у складу са Законом, подзаконским актом којим се уређује начин и поступак вршења стручног надзора и прегледа и пријема радова и овим правилником.

Члан 220.

Акт којим се потврђује да су радови и елаборат топографског премера аерофотограметријском методом изведени у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима, нарочито садржи: назив пројекта и подручја за које извршен топографски премер, списак документације и података који су оверени са серијским бројевима дигиталних медија на којима се налазе.

На основу података из елабората и акта из става 1. овог члана формирају се метаподаци о подацима топографског премера аерофотограметријском методом.

Садржај и формат фајла који садржи метаподатке о аерофотограметријским снимцима прописан је подзаконским актом којим се уређује израда дигиталног ортофотоа.

Члан 221.

Акт којим се потврђује да су радови и елаборат топографског премера LiDAR методом изведени у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима, нарочито садржи: назив пројекта и подручја за које извршен топографски премер LiDAR методом, списак документације и података који су оверени са серијским бројевима дигиталних медија на којима се налазе.

На основу података из елабората и акта из става 1. овог члана формирају се метаподаци о подацима топографског премера LiDAR методом.

Садржај фајла који садржи метаподатке о подацима топографског премера LiDAR методом дат је у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Формат фајла који садржи метаподатке прописан је подзаконским актом којим се уређује геодетско-катастарски информациони систем.

Медиј на коме се налазе оверени подаци топографског премера LiDAR методом са одговарајућим метафајлом сматра се оригиналним.

Члан 222.

Акт којим се потврђује да су радови на изради ДВМ-а изведени у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима, нарочито садржи: назив пројекта и подручја за које је ДВМ израђен, списак оверених појединачних ДВМ-ова са серијским бројевима дигиталних медија на којима се налазе.

На основу података из техничког извештаја о извршеним радовима на изради ДВМ-а и акта из става 1. овог члана формирају се метаподаци о ДВМ.

Садржај фајла који садржи метаподатке о ДВМ-у одређеног подручја дат је у прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Формат фајла који садржи метаподатке прописан је подзаконским актом којим се уређује геодетско-катастарски информациони систем.

Медиј на коме се налазе оверени ДВМ-ови са одговарајућим метафајлом сматра се оригиналним.

Члан 223.

Акт којим се потврђује да су радови на изради ОДК изведени у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима, нарочито садржи: назив пројекта и подручја за које је ОДК израђена, списак оверених листова ОДК са серијским бројевима дигиталних медија на којима се налазе.

На основу података из техничког извештаја о извршеним радовима на изради ОДК и акта из става 1. овог члана формирају се метаподаци о ОДК.

Садржај фајла који садржи метаподатке о ОДК израђује се у складу са Спецификацијом ОДК.

Формат фајла који садржи метаподатке прописан је подзаконским актом којим се уређује геодетско-катастарски информациони систем.

Медиј на коме се налазе оверене ОДК са одговарајућим метафајлом сматра се оригиналним.

VII. АРХИВИРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА

Члан 224.

Елаборат и подаци топографског премера аерофотограметријском и LiDAR методом, као и топографско-картографски производи архивирају се и дистрибуирају са пратећим метафајловима, у складу са подзаконским актом којим се уређује начин чувања, увида и издавања података премера и катастра, подзаконским актом којим се уређује геодетско-катастарски информациони систем, подзаконским актом којим се уређује израда дигиталног ортофотоа и овим правилником.

Члан 225.

За архивирање и дистрибуцију аерофотограметријских снимака користи се TIFF растерски формат, без дељења на групе (енг. tiles), и који није подвргнут растерској компресији.

Члан 226.

Архивирање сателитских снимака и пратећих података (модели за одређивање параметара оријентације и метаподаци) врши се у формату у којем су исти испоручени од стране овлашћеног дистрибутера.

Члан 227.

За архивирање података топографског премера LiDAR методом, односно прикупљеног и обрађеног облака тачака, користи се LAS формат.

Члан 228.

Архивирање и дистрибуција података ДВМ-а врши се у ASCII (.xyz) формату за тачке и ESRI Shapefile (.shp) формату за структурне линије.

Члан 229.

За архивирање и дистрибуцију садржаја ОДК користе се формати података у складу са Спецификацијом ОДК.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 230.

Послови топографског премера, који су започети, а нису завршени до дана ступања на снагу овог правилника, завршиће се у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 231.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о техничким нормативима и методама израде оригинала геодетских планова и основне карте и њихове репродукције („Службени гласник РС”, број 17/89), Правилника о плановима и картама („Службени гласник РС”, број 27/00) и Правилника о техничким нормативима и методама снимања детаља код премера земљишта („Службени гласник РС”, број 10/81), које се односе на основну државну карту.

Члан 232.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.