Табела 1.

| Простори и просторије стана |  | Структура стана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *а) | б) | а) | б) | а) | б) | а) | б) | а) | б) |
| Дневна соба | мин m² | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| Соба са заједничким креветом | мин m² |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| Соба за две особе | мин m² |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 (x2) | 11 | 11 (x2) | 11 | 11 (x3) | 11 (x2) |
| Соба за једну особу | мин m² |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 (x2) | 7 | 7 (x3) |  | 7 (x2) | 7 | 7 (x3) |  | 7 (x2) |
| Обедовање | мин m² | 3,1 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 8,5 |  | 8,5 |  |
| Припремање хране (кухиња) | мин m² | 3,4 |  | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |
| Плакарска остава за потребе домаћинства | мин m² | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
| Плакарска остава за храну | мин m² | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
| Купатило | мин m² | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  |
| WC-посебна просторија | мин m² |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Површине балкона, лођа и тераса | мин m² |  | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| Минимална укупна нето површина стана са комуникацијама | мин m² | 27,5 | 32 | 41,3 | 48 | 58 | 66 |  | 77 |  | 86 |  | 97 |  | 108 |  |

а) и б) су варијанте у зависности од структуре стана