ПРИЛОГ 1

ЛИСТА POPS МАТЕРИЈА И ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈА POPS МАТЕРИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА КОЈИ САДРЖИ, САСТОЈИ СЕ ИЛИ ЈЕ КОНТАМИНИРАН POPS МАТЕРИЈАМА (POPS ОТПАД)

| Супстанца | CAS | EC број | Гранична концентрација POPs | Гранична концентрација за алтернативно одлагање (D5 операција) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хексабромциклододекан (HBCDD) – представља: хексабромциклододекан, 1,2,5,6,9,10 хексабромциклододекан и његови главни диастереоизомери: alfa-хексабромциклододекан, beta-хексабромциклододекан и gama- хексабромциклододекан | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 247-148-4 221-695-9 | 1.000 mg/kg | 1.000 mg/kg |
| Ендосулфан | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 | 204-079-4 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Хексахлорбутадиен | 87-68-3 | 201-765-5 | 100 mg/kg | 1.000 mg/kg |
| Полихлоровани нафталени – хемијска једињења састављена од нафталенског прстена на коме су атоми водоника супституисани атомима хлора |  |  | 10 mg/kg | 1.000 mg/kg |
| Хлоровани С10-С13 алкани (short-chain chlorinated paraffins, SCCPs) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 10.000 mg/kg | 10.000 mg/kg |
| Алдрин | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Хлордан | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Диелдрин | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Ендрин | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Хептахлор | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Хексахлорбензен | 118-74-1 | 200-273-9 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Мирекс | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Токсафен | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Полихлоровани бифенили (PCB) | 1336-36-3 и остали | 215-648-1 | 50 mg/kg* | 50 mg/kg* |
| ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-bis (4-хлорфенил) етан) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Хлордекон | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Хексахлорциклохексани, укључујући линдан | 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1 | 210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Полихлоровани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF) |  |  | 15 µg TE/kg (**) | 5 mg TE/kg |
| Хексабромбифенил | 36355-01-8 | 252-994-2 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |
| Тетрабромдифенил етар C12H6Br4O |  |  | Укупна (збирна) концентрација C12H6Br4O C12H5Br5O, C12H4Br6O и C12H3Br7O: 1.000 mg/kg; | Укупна (збирна) концентрација C12H6Br4O C12H5Br5O, C12H4Br6O и C12H3Br7O: 10.000 mg/kg; |
| Пентабромдифенил етар C12H5Br5O |  |  |  |  |
| Хексабромдифенил етар C12H4Br6O |  |  |  |  |
| Хептабромдифенил етар C12H3Br7O |  |  |  |  |
| Перфлуороктан сулфонска киселина и њени деривати (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, со метала (O-M+), халиди, амиди, и остали деривати укључујући полимере) |  |  | 50 mg/kg | 50 mg/kg |
| Пентахлорбензен | 608-93-5 | 210-172-5 | 50 mg/kg | 5.000 mg/kg |

_______________

(*) Примењује се метод израчунавања садржан у SRPS EN 12766-1: 2011 и SRPS EN 12766-2:2011.

(**) Еквивалентна токсичност (TE) PCDD i PCDF се израчунава на основу следећих фактора еквивалентне токсичности (TEF).

| PCDD | TEF |
| --- | --- |
| 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
| OCDD | 0,0003 |
| PCDF | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| PCDD | TEF |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0003 |

ПРИЛОГ 2

ЛИСТА ОТПАДА КОЈИ САДРЖИ, САСТОЈИ СЕ ИЛИ ЈЕ КОНТАМИНИРАН POPS МАТЕРИЈАМА ЗА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПРИМЕНИТИ АЛТЕРНАТИВНО ОДЛАГАЊЕ

| Класификација отпада |  | Максимална гранична концентрација супстанци (1) | Операција |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА | Алдрин: 5.000 mg/kg; Хлордан: 5.000 mg/kg; Хлордекон: 5.000 mg/kg; DDT (1,1,1-трихлор-2,2-bis (4-хлорфенилетан) 5.000 mg/kg; Хлоровани С10-С13 алкани (short-chain chlorinated paraffins, SCCPs): 10.000 mg/kg; Диелдрин: 5.000 mg/kg; Ендосулфан: 5.000 mg/kg; Ендрин: 5.000 mg/kg; Хептахлор: 5.000 mg/kg; Хексабромбифенил: 5.000 mg/kg; Хексабромциклододекан (HBCDD) хексабромциклододекан, 1,2,5,6,9,10 хексабромциклододекан и његови главни диастереоизомери: alfa-хексабромциклододекан, beta-хексабромциклододекан и gama- хексабромциклододекан: 1.000 mg/kg; Хексахлорбензен: 5.000 mg/kg; Хексахлорбутадиен: 1.000 mg/kg; Хексахлорциклохексани, укључујући линдан: 5.000 mg/kg; Мирекс: 5.000 mg/kg; Пентахлорбензен: 5.000 mg/kg; Перфлуороктан сулфонска киселина и њени деривати (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, soli metala (O-M+), халид, амид, и остали деривати укључујући полимере): 50 mg/kg; Полихлоровани нафталени – хемијска једињења састављена од нафталенског прстена на коме су атоми водоника супституисани атомима хлора: 1.000 mg/kg; Укупна (збирна) концентрација тетрабромдифенилетра (C12H6Br4O), пентабромдифенилетра (C12H5Br5O), хексабромдифенилетра (C12H4Br6O) и хептабромдифенилетра (C12H3Br7O): 10.000 mg/kg; Полихлоровани бифенили (PCB) (3): 50 mg/kg; Полихлоровани дибензо-п-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg; Токсафеон: 5.000 mg/kg; | Трајно складиштење ће бити дозвољено само када су испуњени сви следећи услови: 1. Место за складиштење се налази на једној од следећих локација: – безбедно, дубоко, испод земље, формације од тврде стене, – рудници соли, – депоније за опасан отпад, под условом да се отпад учврстио или делимично стабилизовао; 2. Да је у складу са законом којим се уређује складиштење опасног отпада; 3. Да је доказано да је изабрани начин еколошки бољи. |
| 10 01 | отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19) |  |  |
| 10 01 14* (2) | шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне супстанце |  |  |
| 10 01 16* | летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце |  |  |
| 10 02 | отпади из индустрије гвожђа и челика |  |  |
| 10 02 07* | чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце |  |  |
| 10 03 | отпади из термичке металургије алуминијума |  |  |
| 10 03 04* | шљаке из примарне производње |  |  |
| 10 03 08* | слане шљаке из секундарне производње |  |  |
| 10 03 09* | црна згура из секундарне производње |  |  |
| 10 03 19* | прашина димног гаса која садржи опасне супстанце |  |  |
| 10 03 21* | остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) који садрже опасне супстанце |  |  |
| 10 03 29* | отпади од третмана сланих шљака и црне згуре који садрже опасне супстанце |  |  |
| 10 04 | отпади из термичке металургије олова |  |  |
| 10 04 01* | шљаке из примарне и секундарне производње |  |  |
| 10 04 02* | згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње |  |  |
| 10 04 04* | прашина димног гаса |  |  |
| 10 04 05* | остале чврсте честице и прашина |  |  |
| 10 04 06* | чврсти отпади из третмана гаса |  |  |
| 10 05 | отпади из термичке металургије цинка |  |  |
| 10 05 03* | прашина димног гаса |  |  |
| 10 05 05* | чврсти отпад из третмана гаса |  |  |
| 10 06 | отпад из термичке металургије бакра |  |  |
| 10 06 03* | прашина димног гаса |  |  |
| 10 06 06* | чврсти отпади из третмана гаса |  |  |
| 10 08 | отпади из термичке металургије осталих обојених метала |  |  |
| 10 08 08* | слана шљака из примарне и секундарне производње |  |  |
| 10 08 15* | прашина димног гаса која садржи опасне супстанце |  |  |
| 10 09 | отпади од ливења гвоздених одливака |  |  |
| 10 09 09* | прашина димног гаса која садржи опасне супстанце |  |  |
| 16 | ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ |  |  |
| 16 11 | отпадне облоге и ватростални материјали |  |  |
| 16 11 01* | облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце |  |  |
| 16 11 03* | остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце |  |  |
| 17 | ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА) |  |  |
| 17 01 | бетон, цигле, цреп и керамика |  |  |
| 17 01 06* | мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце |  |  |
| 17 05 | земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ |  |  |
| 17 05 03* | земља и камен који садрже опасне супстанце |  |  |
| 17 09 | остали отпади од грађења и рушења |  |  |
| 17 09 02* | отпади од грађења и рушења који садрже PCB (нпр. заптивачи који садрже PCB, подови на бази смола који садрже PCB, глазуре које садрже PCB и кондензатори који садрже PCB) |  |  |
| 17 09 03* | остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце |  |  |
| 19 | ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ |  |  |
| 19 01 | отпади од спаљивања или пиролизе отпада |  |  |
| 19 01 07* | чврсти отпади од третмана гаса |  |  |
| 19 01 11* | шљака која садржи опасне супстанце |  |  |
| 19 01 13* | летећи пепео који садржи опасне супстанце |  |  |
| 19 01 15* | прашина из котла која садржи опасне супстанце |  |  |
| 19 04 | остакљен (витрификован) отпад и отпади настали у процесу витрификације |  |  |
| 19 04 02* | летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса |  |  |
| 19 04 03* | чврста фаза која се није витрификовала |  |  |

(1) Ова ограничења се примењују искључиво на депоније за опасни отпад и не примењују се на сталне подземне објекте за складиштење опасних отпада, укључујући и руднике соли.

(2) Сваки отпад означен звездицом* сматра се опасним отпадом.

(3) Примењује се метод израчунавања садржан у SRPS EN 12766-1:2011 и SRPS EN 12766-2:2011.

(4) Еквивалентна токсичност (TE) PCDD и PCDF се израчунава на основу следећих фактора еквивалентне токсичности (TEF).

| PCDD | TEF |
| --- | --- |
| 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |
| OCDD | 0,0003 |
| PCDF | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| PCDD | TEF |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0003 |