На основу члана 71. став 2. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, број 104/13),

Дирекција за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

О ОЗНАЧАВАЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописује се означавање железничких возила.

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) железничко возило је возило са или без сопственог погона које се креће на сопственим точковима по железничким колосецима и које се састоји од једног или више структурних и функционалних подсистема или делова тих подсистема;

2) вучно возило је железничко возило са сопственим погоном (локомотива, моторни воз или вучно возило за посебне намене);

3) вучено возило је железничко возило без сопственог погона намењено за превоз лица (путничка кола) или за превоз робе (теретна кола);

4) возило за посебне намене је моторно пружно возило, локотрактор, моторно возило за испитивање, одржавање или контролу железничких пруга или друго вучно или вучено возило.

II. ОЗНАЧАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА

1. Опште одредбе о означавању железничких возила

Начин означавања

Члан 3.

Железничка возила се означавају:

1) бројевима;

2) словима;

3) другим ознакама и натписима.

Бројчане и словне ознаке

Члан 4.

Бројчану ознаку чини јединствени број који се састоји се од 12 цифара.

Бројчану ознаку допуњују словне ознаке:

1) ознака за интероперабилност;

2) ознака државе где је возило регистровано;

3) ознака имаоца возила;

4) ознака за техничке карактеристике возила.

Велика слова и цифре које чине ознаке високи су најмање 80 mm и одговарају стандардима ЈЖС А0.011 и А0.012 (Одлука o жeлeзничким стaндaрдимa oпштeг знaчaja и зa путничкa кoлa, „Службени гласник ЗЈЖ”, брoj 14/90).

Ознака из става 1. овог члана поставља се највише два метра изнад горње ивице шине.

Јединствени број возила се мења уколико исти због модификације возила не одражава више првобитну способност за интероперабилност или техничке карактеристике возила.

Структура јединственог броја возила

Члан 5.

Структура јединственог броја возила, у зависности од врсте возила, дата је у Табели 1.

Табела 1

| Врста возила | Способност за интеропе-рабилност и тип возила (1. и 2. цифра) | Држава у којој је возило регистровано (3. и 4. цифра) | Техничке карактеристике (цифре 5–8) | Редни број у серији (цифре 9–11) | Контролни број (12. цифра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теретна кола | 00 до 09 10 до 19 20 до 29 30 до 39 40 до 49 80 до 89 (члан 11.) | 01 до 99 (члан 8.) | 0000 до 9999 (члан 12.) | 000 до 999 | 0 до 9 (члан 6.) |
| Путничка кола | 50 до 59 60 до 69 70 до 79 (члан 17.) |  | 0000 до 9999 (члан 18.) | 001 до 999 |  |
| Вучна возила и јединице у саставу моторне гарнитуре | 90 до 99 (члан 22.) |  | 0000001 до 8999999 (члан 23.) |  |  |
| Возила за посебне намене |  |  | 9000 до 9999 (члан 24.) | 000 до 999 |  |

Израчунавање контролног броја

Члан 6.

Контролни број (12. цифра јединственог броја возила) израчунава се на следећи начин:

1) бројеви у парним положајима у односу на основни број, бројећи здесна, узимају се у сопственој вредности;

2) бројеви у непарним положајима у односу на основни број, бројећи здесна, множе се са два;

3) утврђује се збир цифара на парним положајима и свих цифара које чине производе добијене на непарним положајима;

4) на збир из тачке 3. овог става члана додаје се допуна која је потребна да би се тај збир довео до пуне десетице – та допуна представља контролни број;

5) у случају да је збир из тачке 3. овог става пуна десетица, онда је контролни број 0.

Пример израчунавања контролног броја дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Словне ознаке за интероперабилност

Члан 7.

Словне ознаке за интероперабилност су:

1) „TEN” – означава возило које је потпуно усклађено са свим релевантним Јединственим техничким прописима (у даљем тексту: ЈТП) односно Техничким спецификацијама интероперабилности (у даљем тексту: ТСИ) и одобрено у складу са чланом 6. став 3. Додатка Г (у даљем тексту: ATMF) Конвенције о међународним превозима железницама (у даљем тексту: COTIF) или чланом 22. став 1. и чланом 23. став 1. Директиве ЕЗ о интероперабилности железничког система у Заједници;

2) „PPV/PPW” – означава возило усаглашено са Прописима о употреби кола у међународном саобраћају (у даљем тексту: PPV/PPW) или Прописима о употреби теретних кола у државама чланицама Организације за сарадњу између железница (у даљем тексту: ОСЖД);

3) Растер – означава возила која не могу да носе ознаку „TEN” у случајевима да ЈТП/ТСИ садрже отворена питања везана за усклађеност возила и инфраструктуре или је возило предмет одступања или специфичног случаја или није потпуно усклађено са ЈТП/ТСИ; таква возила одобравају се у складу са чланом 6. став 4. ATMF и носе ознаке држава у којима су одобрена за саобраћај, које се уписују на следећи начин:

где D означава државу у којој је возило први пут одобрено (у датом примеру Немачка), а F означава државу у којој је возило додатно одобрено (у датом примеру Француска).

Словне и бројчане ознаке држава

Члан 8.

Словне и бројчане ознаке држава дате су у Табели 2.

Табела 2

| Држава | Словна ознака | Бројчана ознака |
| --- | --- | --- |
| Република Албанија | AL | 41 |
| Народна Демократска Република Алжир | DZ | 92 |
| Република Јерменија | AM | 58 |
| Република Аустрија | A | 81 |
| Република Азербејџан | AZ | 57 |
| Република Белорусија | BY | 21 |
| Краљевина Белгија | B | 88 |
| Босна и Херцеговина | BIH | 50 и 44 |
| Република Бугарска | BG | 52 |
| Народна Република Кина | RC | 33 |
| Република Хрватска | HR | 78 |
| Чешка Република | CZ | 54 |
| Краљевина Данска | DK | 86 |
| Арапска Република Египат | ET | 90 |
| Република Естонија | EST | 26 |
| Република Финска | FIN | 10 |
| Република Француска | F | 87 |
| Грузија | GE | 28 |
| Савезна Република Немачка | D | 80 |
| Република Грчка | GR | 73 |
| Мађарска | H | 55 |
| Исламска Република Иран | IR | 96 |
| Република Ирак | IRQ | 99 |
| Република Ирска | IRL | 60 |
| Држава Израел | IL | 95 |
| Република Италија | I | 83 |
| Република Казахстан | KZ | 27 |
| Република Куба | CU | 40 |
| Киргишка република | KS | 59 |
| Република Летонија | LV | 25 |
| Република Либан | RL | 98 |
| Кнежевина Лихтенштајн | FL | – |
| Република Литванија | LT | 24 |
| Велико војводство Луксембург | L | 82 |
| Република Македонија | MK | 65 |
| Република Малта | M | – |
| Република Молдавија | MD | 23 |
| Кнежевина Монако | MC | – |
| Монголија | MGL | 31 |
| Црна Гора | MNE | 62 |
| Краљевина Мароко | MA | 93 |
| Краљевина Холандија | NL | 84 |
| Краљевина Норвешка | N | 76 |
| Република Пољска | PL | 51 |
| Република Португал | P | 94 |
| Румунија | RO | 53 |
| Руска Федерација | RUS | 20 |
| Република Србија | SRB | 72 |
| Словачка Република | SK | 56 |
| Република Словенија | SLO | 79 |
| Република Кореја | ROK | 61 |
| Краљевина Шпанија | E | 71 |
| Краљевина Шведска | S | 74 |
| Швајцарска Конфедерација | CH | 85 |
| Сиријска Арапска Република | SYR | 97 |
| Република Таџикистан | TJ | 66 |
| Република Тунис | TN | 91 |
| Република Турска | TR | 75 |
| Туркменистан | TM | 67 |
| Република Украјина | UA | 22 |
| Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске | GB | 70 |
| Република Узбекистан | UZ | 29 |

Ознака имаоца возила

Члан 9.

Ознака имаоца возила је словна ознака која се састоји од два до пет слова и исписује се са обе стране возила поред јединственог броја возила.

Ознака из става 1. овог члана означава имаоца возила регистрованог у националном регистру железничких возила и додељује се у складу са одредбама COTIF.

2. Посебне одредбе за означавање теретних кола

Исписивање бројчаних и словних ознака на теретним колима

Члан 10.

Бројчане и словне ознаке исписују се на обе бочне странице теретних кола на следећи начин:

| 23 80 7369 Zcs | TEN D-RFC 553-4 |  | 31 80 0691 Tanoos | TEN D-DB 235-2 |  | 33 84 4796 Slpss | TEN NL-ACTS 100-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где су:

1) TEN ознака за интероперабилност;

2) D и NL словне ознаке држава где су кола регистрована;

3) RFC, DB и ACTS ознаке имаоца возила.

На теретним колима на чијим бочним страницама нема довољно места за исписивање бројчаних и словних ознака на начин прописан у ставу 1. овог члана, посебно у случају плато кола, бројчане и словне ознаке исписују се на посебним таблама на следећи начин:

0187 3320 644-7

TEN F-SNCF Ks

Националне словне ознаке за подсерију уписују се иза међународне словне ознаке и одвајају се од ње цртицом:

0187 3320 644-7

TEN F-SNCF Ks-xy

Бројчане ознаке интероперабилности теретних кола

Члан 11.

Бројчане ознаке интероперабилности теретних кола (1. и 2. цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Бројчане ознаке техничких карактеристика теретних кола

Члан 12.

Техничке карактеристике теретних кола представљене су цифрама 5–8 јединственог броја возила.

Цифра 5 означава серију теретних кола.

Цифре 6–8 означавају подсерију теретних кола.

Дирекција за железнице објављује бројчане ознаке подсерија теретних кола на својој Интернет страници.

Словне ознаке серија теретних кола изузев зглобних и вишеделних теретних кола

Члан 13.

Словне ознаке серија теретних кола изузев зглобних и вишеделних теретних кола дате су у Табели 3.

Табела 3

| Е | отворена кола са високим страницама |
| --- | --- |
| F | отворена кола са високим страницама |
| G | затворена кола |
| H | затворена кола |
| I | кола са контролом температуре |
| K | двоосовинска плато кола |
| L | двоосовинска плато кола |
| O | мешовита плато кола и отворена кола са високим страницама |
| R | плато кола са обртним постољима |
| S | плато кола са обртним постољима |
| T | кола са кровом који се отвара |
| U | специјална кола |
| Z | кола цистерне |

Словне ознаке серија зглобних и вишеделних теретних кола

Члан 14.

Словне ознаке серија зглобних и вишеделних теретних кола дате су у Табели 4.

Табела 4

| F | отворена кола са високим страницама (две јединице) |
| --- | --- |
| H | затворена кола (две јединице) |
| I | кола са контролом температуре (две јединице) |
| S | плато кола са обртним постољима (две јединице) |
| T | кола са кровом који се отвара (две јединице) |
| U | специјална кола (две јединице) |
| Z | кола цистерне (две јединице) |

Словне ознаке подсерија теретних кола

Члан 15.

Словне ознаке подсерија теретних кола могу бити:

1) са међународним значењем;

2) са националним значењем.

Словне ознаке подсерија теретних кола са међународним значењем, заједничке за све серије теретних кола, дате су у Табели 5.

Табела 5

| q | вод електричног грејања, важи за све врсте струје |
| --- | --- |
| qq | вод и уређај електричног грејања, важи за све врсте струје |
| s | способна за режим саобраћаја „S” – брзина 100 km/h |
| ss | способна за режим саобраћаја „SS” – брзина 120 km/h |

Остале словне ознаке подсерија са међународним значењем, карактеристичне за одређене серије теретних кола, дате су у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Словне ознаке подсерија дате у Табели 6 имају наведено значење само у Републици Србији.

Табела 6

| t | кола за превоз тешких предмета (код S кола) |
| --- | --- |
| t | службена кола за теретне возове (код U кола) |
| u | кола за превоз креча (код T кола) |
| v | кола само са водом за ваздушно кочење (код свих кола) |
| w | резервисано |
| x | кола дужа од 10 m са страницама које се могу скидати (код E кола) |
| y | резервисано |
| z | кола са ручном кочницом (код свих кола) |
| ž | кола за посебне железничке сврхе |

3. Посебне одредбе за означавање путничких кола

Исписивање бројчаних и словних ознака на путничким колима

Члан 16.

Бројчане и словне ознаке исписују се на обе бочне странице путничких кола на следећи начин:

Словна ознака државе у којој су кола регистрована и словна ознака техничких карактеристика кола исписује се директно испред, иза или испод јединственог броја возила.

У случају путничких кола са кабином машиновође, јединствени број возила исписује се и унутар кабине.

Бројчане ознаке за способност употребе путничких кола 
у међународном саобраћају

Члан 17.

Бројчане ознаке за способност употребе путничких кола у међународном саобраћају (1. и 2. цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Бројчане ознаке експлоатационих и техничких карактеристика путничких кола

Члан 18.

Бројчане ознаке експлоатационих карактеристика путничких кола (5. и 6. цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Бројчане ознаке техничких карактеристика путничких кола (7. и 8. цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Словне ознаке серија путничких кола

Члан 19.

Словне ознаке серија путничких возила са међународним значењем дате су у Табели 7.

Табела 7

| A | Кола са седиштима првог разреда |
| --- | --- |
| B | Кола са седиштима другог разреда |
| AB | Кола са седиштима првог и другог разреда |
| WL | Кола за спавање серијске словне ознаке A, B или AB, зависно од врсте понуђеног смештаја. Серијске словне ознаке за вагоне за спавање са „специјалним” одељцима допуњавају се словном ознаком подсерије „S” |
| WR | Кола за ручавање |
| R | Кола са одељком за ресторан, бифе или бар (словна ознака за серију користи се додатно, нпр. AR) |
| D | Пртљажнa кола |
| DD | Отворена, двоспратна кола за превоз аутомобила |
| Post | Поштанска кола |
| AS SR WG | Кола са баром и простором за плес |
| WSP | Пулман кола |
| Le | Отворена двоосовна двоспратна кола за превоз аутомобила |
| Leq | Отворена двоосовна двоспратна кола за превоз аутомобила опремљена водом електричног грејања |
| Laeq | Отворена троосовна двоспратна кола за превоз аутомобила опремљена водом електричног грејања |

Могуће је комбиновање словних ознака датих у Табели 7, с обзиром на конструкцију возила (нпр: ABD – кола са седиштима 1. и 2. разреда и одељком за пртљаг, D Post – пртљажна кола са одељком за пошту и сл.)

Број одељака приказује се у облику индекса (нпр: B10 – путничка кола другог разреда са десет одељака).

Словне ознаке подсерија путничких кола

Члан 20.

Словне ознаке подсерија путничких кола са међународним значењем дате су у Табели 8.

Табела 8

| b h | Кола опремљена за превоз путника са инвалидитетом |
| --- | --- |
| c | Кола са лежајима |
| d v | Кола опремљена за превоз бицикала |
| ee z | Кола која се снабдевају енергијом искључиво преко возног електричног вода (без генератора или алтернатора) |
| f | Возило с управљачницом (управљачка приколица) |
| p t | Кола са седиштима и средишњим пролазом |
| m | Возило дуже од 24,5 m |
| s | Средишњи пролаз код пртљажних кола и путничких кола са пртљажним одељком |

4. Посебне одредбе за означавање вучних возила, јединица 
у саставу моторних гарнитура и возила за посебне намене

Исписивање бројчаних ознака

Члан 21.

Јединствени број возила исписује се са обе бочне странице вучних возила, јединица у саставу моторне гарнитуре и возила за посебне намене на следећи начин:

92 72 2 441 062-5

Јединствени број возила исписује се и унутар сваке кабине вучног железничког возила.

Постојеће шестоцифрене бројчане ознаке могу се задржати на возилима из става 1. овог члана.

Бројчане ознаке типа

Члан 22.

Тип вучних возила, јединица у саставу моторних гарнитура и возила за посебне намене одређен је 1. и 2. цифром јединственог броја возила.

Цифра 1 јединственог броја возила је увек 9.

Цифра 2 јединственог броја возила означава тип возила према Табели 9.

Табела 9

| 2. цифра | Тип возила |
| --- | --- |
| 0 | Разно |
| 1 | Електрична локомотива |
| 2 | Дизел локомотива |
| 3 | Електрична вишеделна гарнитура за велике брзине (моторна кола или приколица) |
| 4 | Електрична вишеделна гарнитура осим за велике брзине (моторна кола или приколица) |
| 5 | Дизел вишеделна гарнитура (моторна кола или приколица) |
| 6 | Специјална приколица |
| 7 | Електрична маневарска локомотива |
| 8 | Дизел маневарска локомотива |
| 9 | Возило за посебне намене |

Бројчане ознаке серија вучних возила и јединица у саставу 
моторних возова

Члан 23.

Цифра 5 јединственог броја возила је идентична са 2. цифром јединственог броја возила.

Цифре 6–8 јединственог броја возила означавају серију возила.

Цифра 6 јединственог броја возила код возила са сопственим погоном означава врсту погона, а код приколица њихову припадност моторном возу односно моторним колима према врсти погона.

Цифра 6 јединственог броја возила може бити:

1) код парних локомотива 0, 1 или 2;

2) код електричних локомотива 4 или 5;

3) код дизел локомотива 6, 7 или 8;

4) код локомотива са осталим врстама погона 9.

Зависно од осталих карактеристика локомотиве, 6. цифра може бити:

1) 0 – означава парне цилиндарске локомотиве које на дан 1. јануара 1933. године нису биле старије од 25 година, а њихово укупно бројно стање било је веће од пет и код постојећих локомотива се не исписује;

2) 1 – означава парне цилиндарске локомотиве које су на дан 1. јануара 1933. године биле старије од 25 година, односно новије локомотиве уколико је њихово бројно стање било мање од пет;

3) 2 – означава локомотиве са другим врстама парног погона;

4) 4 – означава електричне локомотиве, моторне возове и моторна кола за монофазну струју 25 kV, 50 Hz;

5) 5 – означава електричне локомотиве, моторне возове и моторна кола за друге врсте струје;

6) 6 – означава дизел-електричне локомотиве, моторне возове и моторна кола;

7) 7 – означава дизел-хидрауличне локомотиве, моторне возове и моторна кола;

8) 8 – означава дизел-механичке локомотиве, моторне возове и моторна кола;

9) 9 – означава локомотиве, моторне возове и моторна кола са осталим врстама погона.

Цифре 7 и 8 јединственог броја возила односе се на карактеристике возила.

Код парних локомотива 7. и 8. цифра имају следеће значење:

1) код нормалног колосека:

(1) 01–14 локомотиве са засебним тендером за возове са превозом путника,

(2) 15–19 локомотиве тендерке за возове са превозом путника,

(3) 20–49 локомотиве са засебним тендером за теретне возове,

(4) 50–59 локомотиве тендерке за теретне возове и возове са превозом путника;

(5) 60–69 локомотиве маневарке;

2) код колосека 760 mm:

(1) 70–94 адхезионе локомотиве;

(2) 95–97 зупчасте локомотиве;

Код електричних и дизел локомотива 7. и 8. цифра имају следеће значење:

1) Цифра 7 означава укупан број погонских или везаних осовина;

2) Цифра 8 се односи на конструктивни тип локомотиве; 8. цифра, осим 0, обухвата конструктивне типове локомотива са једнаким техничким карактеристикама; уколико при истој цифри на осмом месту постоје за групу локомотива конструктивне разлике мањег значаја, оне се могу означити цифрама редног броја у серији;

3) локомотиве за узане колосеке имају 0 као 8. цифру; конструктивне разлике могу се изразити редним бројем у серији.

Код моторних возила и приколица, 7. и 8. цифра имају следеће значење:

1) Цифра 7 је 1;

2) Цифра 8, ако је 0, 1, 2 или 3 означава разне врсте моторних возила, а ако је 4, 5, 6, 7, 8 или 9 означава разне врсте приколица.

Конструктивне разлике означавају се редним бројем у серији.

При означавању, разликују се приколице:

1) у саставу моторних возова, кад су им чеоне стране посебно прилагођене за сталну везу у моторном возу;

2) уз моторна кола, кад на чеоним странама имају уређаје за нормално увршћивање у моторне возове;

3) са управљачницом, кад су опремљене уређајем помоћу којег се могу послуживати моторна кола на даљину и помоћу којег се на даљину може управљати моторним возом.

Систем означавања моторних кола и приколица дат је у Табели 10.

Табела 10

| Врста возила | Серијска ознака и редни број |
| --- | --- |
| Моторна кола у саставу моторног воза | *) x10–000 x 11–000 |
| Моторна кола | x 12–000 x 13–000 |
| Приколица са управљачницом | x 14–000 x 15–000 |
| Приколица у саставу моторних возова | x 16–000 x 17–000 |
| Приколица уз моторна кола | x 18–000 x 19–000 |
| *) На месту x у цифарској ознаци серије је број који означава врсту погона. |  |

Бројчане ознаке техничких карактеристика возила за посебне намене

Члан 24.

Цифра 5 јединственог броја возила је увек 9.

Цифра 6 јединственог броја возила означава највећу дозвољену брзину возила и има значење како је дато у Табели 11.

Табела 11

| Класификација |  |  | Дозвољена брзина са сопственим погоном (6. цифра) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥ 100 km/h | < 100 km/h | 0 km/h |
| Може се уврстити у воз | V ≥ 100 km/h | Са сопственим погоном | 1 | 2 |  |
|  |  | Без сопственог погона |  |  | 3 |
|  | V < 100 km/h и/или ограничењаа | Са сопственим погоном |  | 4 |  |
|  |  | Без сопственог погона |  |  | 5 |
| Не може се уврстити у воз |  | Са сопственим погоном |  | 6 |  |
|  |  | Без сопственог погона |  |  | 7 |
| Железничко/друмско возило са сопственим погоном које се може уврстити у воз б |  |  |  | 8 |  |
| Железничко/друмско возило са сопственим погоном које се не може уврстити у воз б |  |  |  | 9 |  |
| Железничко/друмско возило без сопственог погона б |  |  |  |  | 0 |
| а Под ограничењем се мисли на посебан положај у возу (нпр. на крају), обавезна заштитна кола итд. б Посебни услови у вези са уврштавањем у воз морају се испоштовати. |  |  |  |  |  |

Цифре 7 и 8 јединственог броја возила означавају тип и подтип возила за посебне намене.

Значење 7. и 8. цифре јединственог броја возила дато је у Прилогу 7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

5. Остале ознаке и натписи

Члан 25.

Остале ознаке и натписи прописани су:

1) за теретна кола у SRPS EN 15877-1: 2012;

2) за остала возила у EN 15877-2:2013.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-290/2014

У Београду, 16. јула 2014. године

Директор, мр Петар Одоровић, с.р.

Прилог 1

# Пример за израчунавање контролног броја

Збир: 6 + 3 + 1+6 + 4 + 8 + 7 + 1+8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Број јединица овог збира је 2. Допуна до пуне десетице је 8 и то је контролни број.

Основни број постаје јединствени број 33 84 44796 100-8.

Прилог 3.

Напомена:

У приложеним табелама подаци дати у метрима односе се на корисну дужину кола (lv) а подаци дати у тонама одговарају највећој граници товарења (tv) која је наведена у таблици товарних маса посматраних кола.

СЛОВНЕ ОЗНАКЕ ПОДСЕРИЈА ТЕРЕТНИХ КОЛА ИЗУЗЕВ ЗГЛОБНИХ И ВИШЕДЕЛНИХ ТЕРЕТНИХ КОЛА

# СЛОВНА СЕРИЈА: E – ОТВОРЕНА КОЛА СА ВИСОКИМ СТРАНИЦАМА

| Односи се на кола |  | обичног типа, чеоно и бочно превртљива, са равним подом са 2 осовине: lv ≥ 7,70 m; 25 t ≤ tv ≤ 30 t са 4 осовине: lv ≥ 12 m; 50 t ≤ tv ≤ 60 t сa 6 или више oсовина: lv ≥ 12 m; 60t ≤ tv ≤ 75 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | сa 4 осовине |
|  | aa | сa 6 или више осовина |
|  | c | сa поклопцима за истовар на поду кола (a) |
|  | k | сa 2 осовине: tv < 20 t сa 4 осовине: tv < 40 t сa 6 или више oсовина: tv < 50 t |
|  | kk | са 2 осовине: 20 t ≤ tv < 25 t са 4 осовинe: 40 t ≤ tv < 50 t сa 6 или више осовина: 50 t ≤ tv < 60 t |
|  | 1 | бочно непревртљива |
|  | 11 | без подног поклопца (б) |
|  | m | сa 2 осовине: lv < 7,70 m сa 4 или више осовина: lv < 12 m |
|  | mm | сa 4 или више осовина: lv >12 m (б) |
|  | n | сa 2 осовине: tv > 30 t сa 4 осовине: tv > 60 t сa 6 или више осовина: tv > 75 t |
|  | о | није превртљив с чела |
|  | p | са кућицом за кочничара (б) |
| (a) Важи само за отворена кола с високим страницама са равним подом опремљена уређајем који омогућава да се користе или као обична кола са равним дном или за истовар помоћу гравитације одређених терета уз адекватно постављање подних поклопаца. (б) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 520 mm. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: F – ОТВОРЕНА КОЛА СА ВИСОКИМ СТРАНИЦАМА

| Односи се на кола |  | специјалног типа, са 2 осовине: 25 t ≤ tv ≤ 30 t сa 3 осовине: 25 t ≤ tv ≤ 40 t сa 4 осовине: 50 t ≤ tv ≤ 60 t сa 6 или више осовина: 60 t ≤ tv ≤ 75 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 4 осовине |
|  | aa | са 6 или више осовина |
|  | b | велике запремине са појединачним осовинама (запремине > 45 m3) |
|  | c | са гравитационим истоваром, с подешавањем, на изабрану страну, горе (a) |
|  | cc | са гравитационим истоваром, с подешавањем, на изабрану страну, доле (a) |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | k | са 2 или 3 осовине: tv < 20 t; са 4 осовине: tv < 40 t са 6 или више осовина: tv < 50 t |
|  | kk | са 2 или са 3 осовине: 20 t ≤ tv < 25 t са 4 осовине: 40 t ≤ tv < 50t са 6 или више осовина: 50 t ≤ tv < 60 t |
|  | 1 | са гравитационим истоваром, одједном, истовремено на обе стране, горе (a) |
|  | 11 | са гравитационим истоваром, одједном, истовремено на обе стране, доле (a) |
|  | n | са 2 осовине: tv > 30 t са 3 или више осовина: tv >40 t са 4 осовине: tv > 60 t са 6 или више осовина: tv > 75 t |
|  | о | са гравитационим истоваром, одједном, у средини, горе (a) |
|  | оо | са гравитационим истоваром, одједном, у средини, доле (a) |
|  | p | са гравитационим истоваром, с подешавањем, у средини, горе (a) |
|  | pp | са гравитационим истоваром, с подешавањем, у средини, доле (a) |
|  | ppp | са кућицом за кочничара (б) |
| (a) Појам „истовар помоћу гравитације” односи се само на кола која немају раван под и нису чеоно или бочно превртљива. (б) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 520 mm. Начин истовара тих кола дефинише се комбинацијом следећих карактеристика: 1) Размештај истоварних отвора: – у средини: отвори смештени изнад колосечне осе; – са обе стране: отвори с обе стране колосека, изван шина ( начин истовара за та кола: – истовремено на обе стране ако потпуни истовар кола захтева употребу отвора са обе стране, – на изабрану страну ако је потпуни истовар кола могућ употребом отвора на једној страни); – високо: доња ивица истоварног отвора (без обзира на померљиви наставак истоварног отвора) налази се најмање 0,700 m изнад горње ивице шине, и омогућава прихватање робе на транспортну траку; – ниско: доњи ивица истоварног отвора налази се толико ниско изнад шина да прихватање робе на транспортну траку није могућ; 2) Темпо истовара: – одједном: након што се истоварни отвори отворе за истовар, могу се поново затворити тек након потпуног истовара; – са подешавањем: истовар се у сваком тренутку може подесити или чак прекинути. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: G – ЗАТВОРЕНА КОЛА

| Односи се на кола |  | обичног типа, са најмање 8 отвора за проветравање са 2 осовине: 9 m ≤ lv < 12 m; 25 t ≤ tv ≤ 30 t са 4 осовине: 15 m ≤ lv < 18 m; 50 t ≤ tv ≤ 60 t са 6 или више осовина: 15m ≤ lv <18m; 60t ≤ tv ≤ 75t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 4 осовине |
|  | aa | са 6 или више осовина |
|  | b | кола велике запремине: |
|  |  | са 2 осовине: lv ≥12 m и корисна запремина ≥ 70 m3 са 4 или више осовина: lv ≥ 18 m |
|  | bb | са 4 осовине: lv > 18 m (a) |
|  | g | за превоз житарица |
|  | h | за превоз воћа и поврћа (б) |
|  | k | са 2 осовине: tv < 20 t |
|  |  | са 4 осовине: tv < 40 t са 6 или више осовина: tv < 50 t |
|  | kk | са 2 осовине: 20 t ≤ tv < 25 t са 4 осовине: 40 t ≤ tv < 50 t са 6 или више осовина: 50 t ≤ tv < 60 t |
|  | 1 | са мање од 8 отвора за проветравање |
|  | 11 | са проширеним отворима врата (a) |
|  | m | са 2 осовине: lv < 9 m са 4 или више осовина: lv < 15 m |
|  | n | са 2 осовине: tv > 30 t са 4 осовине: tv > 60 t са 6 или више осовина: tv > 75 t |
|  | o | са 2 осовине: lv < 12 m и корисна запремина ≥ 70 m3 |
|  | p | са кућицом за кочничара (a) |
| (a) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 520 mm. (б) Појам „за превоз воћа и поврћа” важи само за кола која имају додатне отворе за проветравање у висини пода кола. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: H – ЗАТВОРЕНА КОЛА

| Односи се на кола |  |  | специјалног типа, са 2 осовине: 9 m ≤ lv < 12 m; 25 t ≤ tv ≤ 28 t са 4 осовине: 15 m ≤ lv < 18 m; 50 t ≤ tv ≤ 60 t са 6 или више осовина: 15 m ≤ lv < 18 m; 60 t ≤ tv ≤ 75 t |
| --- | --- | --- | --- |
| Словна подсерија |  | a | са 4 осовине |
|  |  | aa | са 6 или више осовина |
|  |  | b | са 2 осовине: 12 m ≤ lv ≤ 14m и корисна запремина ≥ 70 m3 (a) са 4 или више осовина: 18 m ≤ lv ≤ 22 m |
|  |  | bb | са 2 осовине: lv ≥ 14m са 4 или више осовина: lv ≥ 22 m |
|  |  | c | са вратима на чеоним страницама |
|  |  | cc | са вратима на чеоним страницама и унутрашњим уређењем за превоз аутомобила |
|  |  | d | са поклопцима на поду кола |
|  |  | dd | са превртљивим телом (б) |
|  |  | e | са 2 пода |
|  |  | ee | са 3 пода или више |
|  |  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом (а) |
|  |  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  |  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом)(а) |
|  |  | g | за превоз житарица |
|  |  | gg | за превоз цемента (б) |
|  |  | h | за превоз воћа и поврћа (в) |
|  |  | hh | за превоз минералног ђубрива (в) |
|  |  | i | са бочним страницама која се отварају или клизају |
|  |  | ii | са врло чврстим бочним страницама која се отварају или клизају (г) |
|  |  | k | са 2 осовине: tv < 20 t, са 4 осовине: tv < 40 t, са 6 или више осовина: tv < 50 t |
|  |  | kk | са 2 осовине: 20 t < tv < 25 t, са 4 осовине: 40 t < tv < 50 t, са 6 или више осовина: 50 t < tv < 60 t |
|  |  | 1 | са клизним преградама (д) |
|  |  | 11 | са клизним преградама које се могу блокирати (д) |
|  |  | m | са 2 осовине: lv < 9 m са 4 или више осовина: lv < 15 m |
|  |  | mm | са 4 или више осовина: lv > 18 m (б) |
|  |  | n | са 2 осовине: tv > 28 t, са 4 осовине: tv < 60 t, са 6 или више осовина: tv > 75 t |
|  |  | o | са 2 осовине: 12m < lv < 14m и корисна запремина > 70 m3 |
|  |  | p | са кућицом за кочничара (б) |
| (a) (б) (в) (г) (д) | Двоосовинска кола са словним подсеријама „f”, „fff” могу имати корисну запремину мању од 70 m3. Примењује се само на кола са ширином колосека 1 520 mm. Појам „за превоз воћа и поврћа” важи само за кола која имају додатне отворе за проветравање у висини пода кола. Примењује се само на кола са ширином колосека 1 435 mm. Клизне преграде се могу привремено скинути. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: I – КОЛА СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ

| Односи се на кола |  | кола хладњаче, са термалном изолацијом разреда IN, са вентилацијом на моторни погон, са подним решеткама и посудама за лед ≥ 3,5 m3 са 2 осовине: 19 m2 ≤ корисне површине ≤ 22 m2; 15t ≤ tv ≤ 25t са 4 осовине: корисне површине ≥ 39 m2; 30 t ≤ tv ≤ 40 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 4 осовине |
|  | b | са 2 осовине и велике корисне површине: 22 m2 ≤ корисне површине ≤ 27 m2 |
|  | bb | са 2 осовине и врло велике корисне површине: > 27 m2 |
|  | c | са кукама за месо |
|  | d | за превоз рибе |
|  | e | са електричном вентилацијом |
|  | f | погоднa за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погоднa за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | g | са расхладним уређајем (a) (б) |
|  | gg | кола хладњаче, хлађена течним гасом (a) |
|  | h | са топлотном изолацијом разреда IR |
|  | i | хлађенa расхладним уређајем техничко-пратећих кола (a) (б)(в) |
|  | ii | техничко-пратећa kola (a) (в) |
|  | k | са 2 осовине: tv > 15 t, са 4 осовине: tv < 30 t |
|  | 1 | изотермичка кола без посуда за лед (a) (г) |
|  | m | са 2 осовине: корисне површине < 19 m2, са 4 осовине: корисне површине < 39 m2 |
|  | mm | са 4 осовине: корисне површине ≥ 39m2 (д) |
|  | n | са 2 осовине: tv > 25 t, са 4 осовине: tv > 40 t |
|  | o | са посудама за лед (ледењацима) запремине мање од 3,5 m3 (г) |
|  | p | без подних решетки |
| (a) Словна ознака подсерије „l” не ставља се на кола која носе ознаке „g”, „gg”, „i” или „ii”. (б) Кола која истовремено носе словне ознаке „g” и „i” могу се користити појединачно или у композицији хлађеној расхладним уређајем. (в) Појам „пратећа техничка кола” односи се истовремено на фабричка кола, радионице (са или без простора за спавање), као и на кола са простором за спавање. (г) Словна ознака „o” не ставља се на кола који носе словну ознаку „l”. (д) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 520 mm. |  |  |
| Напомена: Корисна површина кола хладњача одређује се увек с обзиром на коришћење посуда за лед. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: K – ДВООСОВИНСКА ПЛАТО КОЛА

| Односи се на кола |  | обичног типа, са оборивим ниским страницама и кратким ступцима lv ≥ 12 m; 25 t ≤ tv ≤ 30 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | b | са дугачким ступцима |
|  | g | опремљена за превоз контејнера (а) |
|  | i | са покретним покровом и чврстим чеоним страницама (б) |
|  | j | са амортизерима удара |
|  | k | tv < 20 t |
|  | kk | 20 t ≤ tv < 25 t |
|  | 1 | без ступаца |
|  | m | 9 m ≤ lv < 12 m |
|  | mm | lv < 9 m |
|  | n | tv > 30 t |
|  | o | с чврстим бочним страницама |
|  | p | без бочних страница (б) |
|  | pp | са покретним бочним страницама |
| (a) Словна ознака подсерије „g” може се користити са словном ознаком серије K искључиво за кола обичног типа која су додатно опремљена за превоз контејнера. Кола опремљена искључиво за превоз контејнера морају бити разврстана у серију L. (б) Словна ознака подсерије „p” не ставља се на кола која носе словну ознаку подсерије „i”. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: L – ДВООСОВИНСКА ПЛАТО КОЛА

| Односи се на кола |  | специјалног типа, lv ≥ 12m; 25 t ≤ tv ≤ 30 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | b | са посебним додацима за осигурање средњих контејнера (pa) (а) |
|  | c | са окретном подлогом (а) |
|  | d | једноподнa, опремљен за превоз моторних возила (а) |
|  | e | вишеподнa, за превоз моторних возила (а) |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | g | подешена за превоз контејнера (осим pa) (а) (б) |
|  | h | за превоз котурова лима у хоризонталном положају (a) (в) |
|  | hh | за превоз котурова лима у вертикалном положају (a) (в) |
|  | i | са покретним покровом и чврстим чеоним страницама (a) |
|  | ii | са врло јаким покретним металним покровом (г) и чврстим чеоним страницама (а) |
|  | ј | са амортизерима удара |
|  | k | tv < 20t |
|  | kk | 20t ≤ tv < 25t |
|  | 1 | без стубаца (a) |
|  | m | 9m ≤ lv < 12 m |
|  | mm | lv < 9m |
|  | n | tv > 30t |
|  | p | без бочних страница (a) |
| (a) Уписивање словних ознака подсерија „l” или „p” није обавезно за кола која носе словне ознаке подсерија „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „h”, „hh”, „i” или „ii”, али бројчане ознаке увек морају одговарати словним ознакама на колима. (б) Кола која искључиво служе за превоз контејнера (осим pa). (в) Кола која искључиво служе за превоз котурова лима. (г) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 435 mm. |  |  |

СЛОВНА СЕРИЈА: O – МЕШОВИТА ПЛАТО КОЛА И ОТВОРЕНA KОЛА СА ВИСОКИМ СТРАНИЦАМА

| Односи се на кола |  | обичног типа, са 2 или 3 осовине, са оборивим бочним или чеоним страницама и ступцима са 2 осовине: lv ≥ 12 m; 25 t ≤ tv ≤ 30 t са 3 осовине: lv ≥ 12 m; 25 t ≤ tv ≤ 40 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 3 осовине |
|  | f | погоднa за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погоднa за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погоднa за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | k | tv < 20t |
|  | kk | 20t ≤ tv ≤ 25t |
|  | 1 | без стубаца |
|  | m | 9m ≤ lv < 12 m |
|  | mm | lv < 9m |
|  | n | са 2 осовине: tv > 30 t, са 3 осовине: tv > 40 t |

# СЛОВНА СЕРИЈА: R – ПЛАТО КОЛА СА ОБРТНИМ ПОСТОЉИМА

| Односи се на кола |  | обичног типа, са оборивим чеоним страницама и ступцима 18 m ≤ lv ≤ 22 m; 50 t ≤ tv ≤ 60 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | b | lv ≥ 22 m |
|  | e | са оборивим бочним страницама |
|  | g | опремљена за превоз контејнера (а) |
|  | h | опремљена за превоз котурова лима у хоризонталном положају (б) |
|  | hh | опремљена за превоз котурова лима у вертикалном положају (б) |
|  | i | са покретним кровом и чврстим чеоним страницама (в) |
|  | j | са амортизерима удара |
|  | k | tv < 40 t |
|  | kk | 40 t ≤ tv <50 t |
|  | 1 | без стубаца |
|  | m | 15m ≤ lv < 18 m |
|  | mm | lv < 15 m |
|  | n | tv > 60 t |
|  | o | са чврстим чеоним страницама нижим од 2 m |
|  | oo | са чврстим чеоним страницама високим 2 m или више (в) |
|  | p | без оборивих чеоних страница (в) |
|  | pp | са покретним бочним страницама |
| (a) Словна подсерија „g” може се користити са словном серијом R искључиво за кола обичног типа која су додатно опремљена за превоз контејнера. Кола опремљена искључиво за превоз контејнера морају бити разврстана у серију S. (б) Словна подсерија „h” или „hh” може се користити са словном серијом R искључиво за кола обичног типа која имају само допунски уређај за превоз контејнера. Кола опремљена искључиво за превоз контејнера морају бити разврстана у серију S. (в) Словна подсерија „oo” и/или „p” не ставља се на кола која носе словну ознаку „i” |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: S – ПЛАТО КОЛА СА ОБРТНИМ ПОСТОЉИМА

| Односи се на кола |  | специјалног типа, са 4 осовине: lv ≥ 18 m; 50 t ≤ 60 t са 6 или више осовина: lv ≥ 22 m; 60 t < tv 75 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 6 осовина (2 троосовинска обртна постоља) |
|  | aa | са 8 или више осовина |
|  | aaa | са 4 осовине (2 двоосовинска обртна постоља) (а) |
|  | b | са посебном сигурносном опремом за средње (pa) контејнере (б) |
|  | c | са обртном подлогом (б) |
|  | d | једноподна, опремљена за превоз моторних возила (б) (в) |
|  | e | вишеподна, за превоз моторних возила (б) |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | g | опремљена за превоз контејнера, укупне дужине ≤ 60’ (осим pa)(б)(в)(г) |
|  | gg | опремљена за превоз контејнера укупне дужине > 60‘ (осим pa) (б) (в)(г) |
|  | h | опремљена за превоз котурова лима у хоризонталном положају(б)(д) |
|  | hh | опремљена за превоз котурова лима у вертикалном положају (б) (д) |
|  | i | са покретним кровом и чврстим чеоним страницама (б) |
|  | ii | са врло јаким покретним металним кровом (ђ) и чврстим чеоним страницама (б) |
|  | j | са амортизерима удара |
|  | k | са 4 осовине: tv < 40 t са 6 или више осовина: tv < 50 t |
|  | kk | са 4 осовине: 40 t ≤ tv < 50 t са 6 или више осовина: 50 t ≤ tv ≤ 60 t |
|  | 1 | без стубаца (б) |
|  | m | са 4 осовине: 15m ≤ lv <18m; са 6 или више осовина: 18 m ≤ lv ≤ 22 m |
|  | mm | са 4 осовине: lv < 15 m са 6 или више осовина: lv < 18 m |
|  | mmm | са 4 осовине: lv ≥ 22 m (а) |
|  | n | са 4 осовине: tv > 60 t са 6 или више осовина: tv > 75 t |
|  | p | без страница (б) |
| (a) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 520 mm. (б) Уписивање словних ознака подсерије „l” или „p” није обавезно за кола која носе словне ознаке подсерија „b”, „c”,„d”,„e”,„g”,„gg”, „h”, „hh”, „i” или „ii”, али бројчане ознаке увек морају одговарати словним ознакама на колима. (в) Теретна кола која се осим за превоз контејнера и изменљивих судова користе и за превоз возила означавају се словом подсерија „g” или „gg” и словом подсерије „d”. (г) Кола која искључиво служе за превоз контејнера или за превоз изменљивих судова опремљених жљебовима за захватање. (д) Кола која искључиво служе за превоз котурова лима. (ђ) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 435 mm. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: T – КОЛА СА КРОВОМ КОЈИ СЕ ОТВАРА

| Односи се на кола |  | са 2 осовине: 9 m ≤ lv < 12 m; 25 t ≤ tv ≤ 30 t са 4 осовине: 15 m ≤ lv < 18 m; 50 t ≤ tv ≤ 60 t са 6 или више осовина: 15m ≤ lv < 18m; 60t ≤ tv ≤ 75t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 4 осовине |
|  | aa | са 6 или више осовина |
|  | b | кола велике запремине: са 2 осовине: lv ≥ 12 m са 4 или више осовина: lv ≥ 18 m (a) (б) |
|  | c | са вратима на чеоним страницама |
|  | d | са гравитационим истоваром са подешавањем, по избору са обе стране, горе (a) (б) (в) |
|  | dd | са гравитационим истоваром са подешавањем, по избору са обе стране, доле (a) (б) (в) |
|  | e | са висином слободног отвора врата већом од 1,90 m (a) (б) (в) |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | g | за превоз житарица |
|  | h | опремљена за превоз котурова лима у хоризонталном положају |
|  | hh | опремљена за превоз котурова лима у вертикалном положају |
|  | i | са бочним страницама које се отварају (а) |
|  | j | са амортизерима удара |
|  | k | са 2 осовине: tv < 20 t са 4 осовине: tv < 40 t; са 6 или више осовина: tv < 50 t |
|  | kk | са 2 осовине: 20 t ≤ tv < 25 са 4 осовине: 40 t ≤ tv < 50 t са 6 или више осовина: 50 t ≤ tv ≤ 60 t |
|  | 1 | сa гравитационим истоваром, без подешавања, једновремено са обе стране, горе (a) (б) (в) |
|  | 11 | сa гравитационим истоваром, без подешавања, једновремено са обе стране, доле (a) (б) (в) |
|  | m | са 2 осовине: lv < 9 m са 4 или више осовина: lv < 15 m (б) |
|  | n | са 2 осовине: tv > 30 t са 4 осовине: tv > 60 t са 6 или више осовина: tv > 75 t |
|  | o | сa гравитационим истоваром без подешавања, у средини, горе (a) (б) (в) |
|  | oo | сa гравитационим истоваром без подешавања, у средини, доле (a) (б) (в) |
|  | p | сa гравитационим истоваром са подешавањем, у средини, горе (a) (б) (в) |
|  | pp | сa гравитационим истоваром са подешавањем, у средини, доле (a) (б) (в) |
| (a) Слово подсерије „е”: – је необавезно на колима која носе слово подсерије „b” (али бројчане ознаке увек морају одговарати словним ознакама на колима); – не ставља се на теретна кола која носе слова подсерије „d”, „dd”, „i”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” или „pp”. (б) Слово подсерије „b” и „m” не ставља се на теретна кола која носе словне ознаке подсерија „d”, „dd”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” или „pp”. (в) Кола са гравитационим истоваром серије T имају кров који се може отварати, а који у отвореном стању ослобађа сандук кола на целој дужини. Ова кола немају раван под и не могу се киповати ни са бочне ни са чеоне стране. Начин истовара ових кола одређен је комбинацијом следећих карактеристика: 1) Размештај истоварних отвора: – у средини: отвори су изнад осе колосека; – са обе стране: отвори су на обема странама колосека ван шина (за ова кола начин истовара је следећи: – истовремено: са обе стране када потпун истовар кола захтева активирање отвора на обема странама, – наизменично: када је потпун истовар кола омогућен активирањем отвора само са једне стране); – високо постављен: доња ивица отвора за истовар (не узимајући у обзир покретљиве уређаје који се могу продужити) налази се бар 0,700m изнад горње ивице шине и омогућује примену транспортне траке за прихватање робе; – ниско постављен: положај доње ивице отвора за истовар не омогућава примену транспортне траке за прихватање робе; 2) Темпо истовара: – одједном: отвори се могу поново затворити тек после потпуног истовара; – са подешавањем: истовар се може у свако време подешавати или чак и прекинути. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: U – СПЕЦИЈАЛНА КОЛА

| Односи се на кола |  | која не спадају у серије F, H, L, S или Z са 2 осовине: 25 t ≤ tv ≤ 30 t са 3 осовине: 25 t ≤ tv ≤ 40 t са 4 осовине: 50 t ≤ tv ≤ 60 t са 6 или више осовина: 60 t ≤ tv ≤ 75 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 4 осовине |
|  | aa | са 6 или више осовина |
|  | c | са истоваром под притиском |
|  | d | са гравитационим истоваром са подешавањем, са обе стране по избору, горе (a) |
|  | dd | са гравитационим истоваром са подешавањем, са обе стране по избору, доле (а) |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | g | за превоз житарица |
|  | i | опремљена за превоз предмета који би прекорачили товарни профил ако би се товарили на кола обичног типа (б) (в) |
|  | k | са 2 или 3 осовине: tv < 20 t са 4 осовине: tv < 40 t са 6 или више осовина: tv < 50 t |
|  | kk | са 2 или 3 осовине: 20 t ≤ tv ≤ 25 t са 4 осовине: 40 t ≤ tv ≤ 50 t са 6 или више осовина: 50 t ≤ tv ≤ 60 t |
|  | l | са гравитационим истоваром без подешавања, једновремено са обе стране, горе (a) |
|  | 11 | са гравитационим истоваром без подешавања, једновремено са обе стране, доле (a) |
|  | n | са 2 осовине: tv > 30 t са 3 осовине: tv > 40 t са 4 осовине: tv > 60 t са 6 или више осовина: tv > 75 t (в) |
|  | o | са гравитационим истоваром без подешавања, у средини, горе (а) |
|  | oo | са гравитационим истоваром без подешавања, у средини, доле (а) |
|  | p | са гравитационим истоваром са подешавањем, у средини, горе (а) |
|  | pp | са гравитационим истоваром без подешавања, у средини, доле (а) |
| (a) Кола са гравитационим истоваром серије U су затворена кола у које се терет може утоваривати само одозго кроз један или више отвора чија је укупна дужина мања од дужине тела тих кола. Та кола немају раван под нити их је могуће превртати са чела или са бока. (б) То су нарочито: – кола са спуштеним подом; – кола са средишним удубљењем; – кола са стално опремљеним дијагоналним ослонцима. (в) Словна ознака подсерије „n” не ставља се на кола која носе словне ознаке подсерије „i”. Начин истовара тих кола дефинише се комбинацијом следећих карактеристика: 1) Размештај истоварних отвора: – у средини: отвори су изнад осе колосека; – са обе стране: отвори су на обема странама колосека ван шина (за ова кола начин истовара је следећи: – истовремено: са обе стране када потпун истовар кола захтева активирање отвора на обема странама, – наизменично: када је потпун истовар кола омогућен активирањем отвора само са једне стране); – високо постављен: доња ивица отвора за истовар (не узимајући у обзир покретљиве уређаје који се могу продужити) налази се бар 0,700m изнад горње ивице шине и омогућује примену транспортне траке за прихватање робе; – ниско постављен: положај доње ивице отвора за истовар не омогућава примену транспортне траке за прихватање робе; 2) Темпо истовара: – одједном: отвори се могу поново затворити тек после потпуног истовара; – са подешавањем: истовар се може у свако време подешавати или чак и прекинути. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: Z – ЦИСТЕРНЕ

| Односи се на кола |  | са металним судовима, за превоз течних или гасовитих производа са 2 осовине: 25 t < lv < 30 t са 3 осовине: 25 t < tv < 40 t са 4 осовине: 50 t < tv < 60 t са 6 или више осовина: 60 t < tv < 75 t |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са 4 осовине |
|  | aa | са 6 или више осовина |
|  | b | за превоз нафтних деривата (a) |
|  | c | са истоваром под притиском (б) |
|  | d | за превоз прехрамбених и хемијских производа (a) |
|  | e | са уређајима за загревање |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (искључиво трајектом) |
|  | g | за превоз компримираних гасова, претворених у течно стање или растворених под притиском (б) |
|  | i | са судовима од неметала |
|  | j | са амортизационим уређајем |
|  | k | са 2 или 3 осовине: tv < 20 t са 4 осовине: tv < 40 t са 6 или више осовина: tv < 50 t |
|  | kk | са 2 или 3 осовине: 20 t < tv < 25 t са 4 осовине: 40 t < tv < 50 t са 6 или више осовина: 50 t < tv < 60 t |
|  | n | са 2 осовине: tv > 30 t са 3 осовине: tv > 40 t са 4 осовине tv > 60 t са 6 или више осовина: tv > 75 t |
|  | p | са кућицом за кочничара (a) |
| (a) Примењује се само на кола са ширином колосека 1 520 mm. (б) Словна подсерија „c” не ставља се на кола која носе слово подсерије „g”. |  |  |

СЛОВНЕ ОЗНАКЕ ЗА ПОДСЕРИЈЕ ЗГЛОБНИХ 
И ВИШЕДЕЛНИХ ТЕРЕТНИХ КОЛА

СЛОВНА СЕРИЈА: F – ОТВОРЕНА КОЛА СА ВИСОКИМ СТРАНИЦАМА

| Односи се на кола |  | зглобна или вишеделна кола са осовинама, са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са обртним постољима |
|  | c | са гравитационим истоваром са подешавањем, по избору са обе стране, горе (а) |
|  | cc | са гравитационим истоваром са подешавањем по избору са обе стране, доле (а) |
|  | e | са 3 јединице |
|  | ee | са 4 или више јединица |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само железничким трајектом) |
|  | 1 | са гравитационим истоваром без подешавања, једновремено са обе стране, горе (а) |
|  | 11 | са гравитационим истоваром без подешавања, једновремено са обе стране, доле (а) |
|  | m | сa 2 јединице: lv ≥ 27 m |
|  | mm | са 2 јединице: lv < 22 m |
|  | o | са гравитационим истоваром, без подешавања, у средини, горе (а) |
|  | oo | са гравитационим истоваром, без подешавања, у средини, доле (а) |
|  | p | са гравитационим истоваром, са подешавањем, у средини, горе (а) |
|  | pp | са гравитационим истоваром, са подешавањем, у средини, доле (а) |
|  | r | зглобна кола |
|  | rr | вишеделна кола |
| (a) Кола са гравитационим истоваром серије F су отворена кола, која немају раван под и не могу сe киповати нити чеоно нити бочно. Начин истовара ових кола одређен је комбинацијом следећих карактеристика: 1) Размештај истоварних отвора: – у средини: отвори су изнад осе колосека; – са обе стране: отвори су на обема странама колосека ван шина (за ова кола начин истовара је следећи: – истовремено: са обе стране када потпун истовар кола захтева активирање отвора на обема странама, – наизменично: када је потпун истовар кола омогућен активирањем отвора само са једне стране); – високо постављен: доња ивица отвора за истовар (не узимајући у обзир покретљиве уређаје који се могу продужити) налази се бар 0,700m изнад горње ивице шине и омогућује примену транспортне траке за прихватање робе; – ниско постављен: положај доње ивице отвора за истовар не омогућава примену транспортне траке за прихватање робе; 2) Темпо истовара: – одједном: отвори се могу поново затворити тек после потпуног истовара; – са подешавањем: истовар се може у свако време подешавати или чак и прекинути. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: H – ЗАТВОРЕНА КОЛА

| Односи се на кола |  | зглобна или вишеделна кола са осовинама, са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са обртним постољима |
|  | c | са вратима на чеоним страницама |
|  | cc | са вратима на чеоним страницама и унутрашњим уређајем за превоз моторних возила |
|  | d | са заклопцима на поду кола |
|  | e | са 3 јединице |
|  | ee | са 4 или више јединица |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само трајектом) |
|  | g | за превоз житарица |
|  | h | за превоз воћа и поврћа (а) |
|  | i | са бочним страницама које се отварају или клизају |
|  | ii | са врло чврстим бочним страницама која се отварају или клизају (б) |
|  | 1 | са покретним преградама (в) |
|  | 11 | са покретним преградама које се могу блокирати (в) |
|  | m | са 2 јединице: lv ≥ 27 m |
|  | mm | са 2 јединице: lv < 22 m |
|  | r | зглобна кола |
|  | rr | вишеделна кола |
| (a) Појам „за превоз воћа и поврћа” важи само за теретна кола која имају додатне отворе за проветравање у висини пода кола. (b) Примењује се само на кола са ширином колосека од 1 435 mm. (c) Покретне преграде могу се привремено скинути. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: I – КОЛА СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ

| Односи се на кола |  | кола хладњаче, са термоизолацијом класе IN, са моторном вентилацијом, подним решеткама и посудама за лед ≥ 3,5 m3 зглобна кола или вишеделна кола са осовинама, са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са обртним постољима |
|  | c | са кукама за месо |
|  | d | за превоз морске рибе |
|  | e | са електричном вентилацијом |
|  | ee | са 4 јединице или више њих |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само железничким трајектом) |
|  | g | машинска кола хладњаче (а) |
|  | gg | кола хладњаче, хлађена течним гасом (a) |
|  | h | са термоизолацијом класе IR |
|  | i | хлађенa расхладним уређајем пратећих техничких кола (a) (б) |
|  | ii | пратећа техничка кола (a) (б) |
|  | 1 | изотермичка кола без ледењака (a) (в) |
|  | m | са 2 јединице: lv ≥ 27 m |
|  | mm | са 2 јединице: lv < 22 m |
|  | o | са посудама за лед мањим од 3,5 m3 (в) |
|  | oo | са 3 јединице |
|  | p | без подних решетака |
|  | r | зглобна кола |
|  | rr | вишеделна кола |
| (a) Слово подсерије „l” не ставља се на кола која носе словне подсерије „g”, „gg”, „i” или „ii”. (б) Појам „пратећа техничка кола” односи се истовремено на фабричка кола, радионице (са или без простора за спавање), као и на кола са простором за спавање. (в) Слово подсерије „o” не ставља се на кола која носе слово подсерије „l”. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА L – ПЛАТО КОЛА СА НЕЗАВИСНИМ ОСОВИНАМА

| Односи се на кола |  | зглобнa кола или вишеделна кола са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | зглобна кола |
|  | aa | вишеделна кола |
|  | b | са посебном опремом за осигурање средњих (pa) контејнерa (a) |
|  | c | са окретним подлогама (а) |
|  | d | без спратова за превоз моторних возила (а) |
|  | e | са спратовима за превоз моторних возила (а) |
|  | f | погоднa за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погоднa за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погоднa за саобраћај са Великом Британијом (само железничким трајектом) |
|  | g | прилагођенa за превоз контејнера (a) (б) |
|  | h | подешена за превоз котурова лима у хоризонталном положају (a) (в) |
|  | hh | подешена за превоз котурова лима у вертикалном положају (a) (в) |
|  | i | са покретним покровом и чврстим чеоним страницама (a) |
|  | ii | са врло чврстим покретним металним покровом (г) и чврстим чеоним страницама (a) |
|  | j | са амортизерима удара |
|  | 1 | без стубаца (a) |
|  | m | са 2 јединице: 18 m ≤ lv < 22 m |
|  | mm | са 2 јединице: lv < 18 m |
|  | o | са 3 јединице |
|  | oo | са 4 или више јединица |
|  | p | без бочних страница (а) |
|  | r | са 2 јединице: lv ≥ 27 m |
| (a) На теретним колима која носе слова подсерија: „b”, „c”, „d”, „e” „g”, „h”, „hh”, „i” или „ii” стављање слова подсерије „l” или „p” је необавезно, али бројчано обележавање мора увек да одговара обележавању словима која се налазе на колима. (б) Теретна кола која у начелу служе искључиво за превоз контејнера (осим pa). (в) Теретна кола која у начелу служе искључиво за превоз котурова лима. (г) Примењује се само на кола са ширином колосека од 1 435 mm. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: S – ПЛАТО КОЛА СА ОБРТНИМ ПОСТОЉИМА

| Односи се на кола |  | зглобнa кола или вишеделна кола са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | b | кола носачи за средње (pa) контејнере (a) |
|  | c | са окретним подлогама (a) |
|  | d | без спратова за превоз моторних возила (a) (б) |
|  | e | са спратовима за превоз моторних возила (a) |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само железничким трајектом) |
|  | g | прилагођена за превоз контејнера укупне товарне дужине ≤ 60’ (осим средњих контејнера) (a) (б) (в) |
|  | gg | прилагођена за превоз контејнера укупне товарне дужине > 60’ (осим средњих контејнера) (a) (б) (в) |
|  | h | за превоз котурова лима у хоризонталном положају (а) (г) |
|  | hh | за превоз котурова лима у вертикалном положају (a) (г) |
|  | i | са покретним покровом и чврстим чеоним страницама (a) |
|  | ii | са врло чврстим покретним металним покровом (а) и чврстим чеоним страницама (д) |
|  | j | са амортизерима удара |
|  | 1 | без стубаца (а) |
|  | m | са 2 јединице: lv ≥ 27 m |
|  | mm | са 2 јединице: lv < 22 m |
|  | o | са 3 јединице |
|  | oo | са 4 или више јединица |
|  | p | без бочних страница (а) |
|  | r | зглобна кола |
|  | rr | вишеделна кола |
| (a) На теретним колима која носе слова подсерије „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „gg”, „h”, „hh”, „i” или „ii” нису обавезна слова подсерија „l” или „p”, али бројчано обележавање мора увек да одговара обележавању словима која се налазе на колима. (б) Теретна кола која се осим за превоз контејнера и изменљивих судова користе и за превоз возила означавају се словом подсерија „g” или „gg” и словом подсерије „d”. (в) Теретна кола која се користе искључиво за превоз контејнера или за превоз изменљивих судова опремљених жљебовима за захватање. (г) Теретна кола која служе искључиво за превоз котурова лима. (д) Примењује се само на теретна кола са ширином колосека од 1 435 mm. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: T – КОЛА СА ПОКРЕТНИМ КРОВОМ

| Односи се на кола |  | зглобна кола или вишеделна кола са осовинама, са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са обртним постољима |
|  | b | са висином слободног отвора врата > 1,90 m (a) |
|  | c | са вратима на чеоним страницама |
|  | d | са гравитационим истоваром са подешавањем, по избору са обе стране, горе (б) |
|  | dd | са гравитационим истоваром са подешавањем, по избору са обе стране, доле (a) (б) |
|  | e | са 3 јединице |
|  | ee | са 4 или више јединица |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само железничким трајектом) |
|  | g | за превоз житарица |
|  | h | опремљена за превоз котурова лима у хоризонталном положају |
|  | hh | опремљена за превоз котурова лима у вертикалном положају |
|  | i | са бочним страницама које се отварају (а) |
|  | j | са амортизерима удара |
|  | 1 | гравитациони истовар без подешавања, једновремено са обе стране, горe (a) (б) |
|  | 11 | гравитациони истовар без подешавања, једновремено са обе стране, долe (a) (б) |
|  | m | са 2 јединице: lv ≥ 27 m |
|  | mm | са 2 јединице: lv < 22 m |
|  | o | са гравитационим истоваром без подешавања, у средини, горе (a) (б) |
|  | oo | са гравитационим истоваром без подешавања, у средини, доле (a) (б) |
|  | p | са гравитационим истоваром са подешавањем, у средини, горе (a) (б) |
|  | pp | са гравитационим истоваром са подешавањем, у средини, доле (a) (б) |
|  | r | зглобна кола |
|  | rr | вишеделна кола |
| (a) На колима која носе слово подсерије „d”, „dd”, „i”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” или „pp” не ставља се слово подсерије „b”. (б) Кола са гравитационим истоваром серије Т имају кров који се може отварати, а који у отвореном стању ослобађа сандук кола на целој дужини. Ова кола немају раван под и не могу се киповати ни са бочне ни са чеоне стране. Начин истовара ових кола одређен је комбинацијом следећих карактеристика: 1) Размештај истоварних отвора: – у средини: отвори су изнад осе колосека; – са обе стране: отвори су на обема странама колосека ван шина (за ова кола начин истовара је следећи: – истовремено: са обе стране када потпун истовар кола захтева активирање отвора на обема странама; – наизменично: када је потпун истовар кола омогућен активирањем отвора само са једне стране); – високо постављен: доња ивица отвора за истовар (не узимајући у обзир покретљиве уређаје који се могу продужити) налази се бар 0,700 m изнад горње ивице шине и омогућује примену транспортне траке за прихватање робе; – ниско постављен: положај доње ивице отвора за истовар не омогућава примену транспортне траке за прихватање робе; 2) Темпо истовара: – одједном: отвори се могу поново затворити тек после потпуног истовара; – са подешавањем: истовар се може у свако време подешавати или чак и прекинути. |  |  |

# СЛОВНА СЕРИЈА: U – СПЕЦИЈАЛНА КОЛА

| Односи се на кола |  | зглобна кола или вишеделна кола са осовинама, са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са обртним постољима |
|  | e | са 3 јединице |
|  | ee | са 4 или више јединица |
|  | c | са истоваром под притиском |
|  | d | са гравитационим истоваром са подешавањем, по избору са обе стране, горе (а) |
|  | dd | са гравитационим истоваром са подешавањем, по избору са обе стране, доле (а)(б) |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само железничким трајектом) |
|  | g | за превоз житарица |
|  | i | опремљена за превоз предмета који би прекорачили товарни профил ако би се товарили на кола обичног типа (б) |
|  | 1 | са гравитационим истоваром без подешавања, једновремено са обе стране, горе (а) |
|  | 11 | са гравитационим истоваром без подешавања, једновремено са обе стране, доле(а) |
|  | m | са 2 јединице: lv ≥ 27 m |
|  | mm | са 2 јединице: lv < 22 m |
|  | o | са гравитационим истоваром без подешавања, у средини, горе (a) |
|  | oo | са гравитационим истоваром без подешавања, у средини, доле (a) (б) |
|  | p | са гравитационим истоваром са подешавањем, у средини, горе (a) |
|  | pp | са гравитационим истоваром са подешавањем, у средини, доле (а) |
|  | r | зглобна кола |
|  | rr | вишеделна кола |
| (a) Кола са гравитационим истоваром серије U су затворена кола у које се терет може утоваривати само одозго кроз један или више отвора чија је укупна дужина мања од дужине тела тих кола. Та кола немају раван под нити их је могуће превртати са чела или са бока. (б) То су нарочито: – кола са спуштеним подом; – кола са средишњим удубљењем; – кола стално опремљена са дијагоналним ослонцима. Начин истовара ових кола одређен је комбиновањем следећих карактеристика: 1) Размештај истоварних отвора: – у средини: отвори су изнад осе колосека; – са обе стране: отвори су на обема странама колосека ван шина (за ова кола начин истовара је следећи: – истовремено: са обе стране када потпун истовар кола захтева активирање отвора на обема странама, – наизменично: када је потпун истовар кола омогућен активирањем отвора само са једне стране); – високо постављен: доња ивица отвора за истовар (не узимајући у обзир покретљиве уређаје који се могу продужити) налази се бар 0,700 m изнад горње ивице шине и омогућује примену транспортне траке за прихватање робе; – ниско постављен: положај доње ивице отвора за истовар не омогућава примену транспортне траке за прихватање робе; 2) Темпо истовара: – одједном: отвори се могу поново затворити тек после потпуног истовара; – са подешавањем: истовар се може у свако време подешавати или чак и прекинути. |  |  |

СЛОВНА СЕРИЈА: Z – ЦИСТЕРНЕ

| Односи се на кола |  | са металним судовима, за превоз течних или гасовитих производа зглобна кола или вишеделна кола са осовинама, са 2 јединице 22 m ≤ lv < 27 m |
| --- | --- | --- |
| Словна подсерија | a | са обртним постољима |
|  | c | са истоваром под притиском (а) |
|  | e | са уређајем за загревањем |
|  | f | погодна за саобраћај са Великом Британијом |
|  | ff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само кроз тунел) |
|  | fff | погодна за саобраћај са Великом Британијом (само железничким трајектом) |
|  | g | за превоз компримираних гасова, претворених у течно стање или растворених под притиском (а) |
|  | i | са судовима од неметала |
|  | j | са амортизационим уређајем |
|  | m | са 2 јединице: lv ≥ 27 m |
|  | mm | сa 2 јединице: lv < 22 m |
|  | o | са 3 јединице |
|  | oo | са 4 јединице или више њих |
|  | r | зглобна кола |
|  | rr | вишеделна кола |
| (a) Слово подсерије „c” не ставља се на кола која носе слово подсерије „g”. |  |  |

Прилог 7.

Тип и подтип возила за посебне намене (7. и 8. цифра)

| 7. цифра | 8. цифра | Возило/машине |
| --- | --- | --- |
| 1 Горњи и доњи строј | 1 | Воз за постављање и обнављање колосека |
|  | 2 | Опрема за постављање скретница и укрштаја |
|  | 3 | Воз за санацију колосека |
|  | 4 | Машина за чишћење засторне призме |
|  | 5 | Машина за земљане радове |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  | 9 | Дизалица на шинама (осим за враћање исклизнулих возила) |
|  | 0 | Остало или опште |
| 2 Колосек | 1 | Подбијачица великог учинка за колосеке |
|  | 2 | Друге машине за подбијање колосека |
|  | 3 | Подбијачица са стабилизацијом |
|  | 4 | Подбијачица за скретнице и укрштаје |
|  | 5 | Плуг за планирање засторне призме |
|  | 6 | Машина за стабилизацију колосека |
|  | 7 | Машина за брушење и заваривање |
|  | 8 | Вишенаменска машина |
|  | 9 | Возило за преглед колосека |
|  | 0 | Остало |
| 3 Возни вод | 1 | Вишенаменска машина |
|  | 2 | Машина за намотавање и одмотавање |
|  | 3 | Машина за постављање стубова |
|  | 4 | Машина за превоз колутова |
|  | 5 | Машина за напињање возног вода |
|  | 6 | Машина с подижућом радном платформом и машина с радном скелом |
|  | 7 | Воз за чишћење |
|  | 8 | Воз за подмазивање |
|  | 9 | Возило за преглед возног вода |
|  | 0 | Остало |
| 4 Грађевински објекти | 1 | Машина за полагање подлоге |
|  | 2 | Платформа за преглед мостова |
|  | 3 | Платформа за преглед тунела |
|  | 4 | Машина за прочишћавање плина |
|  | 5 | Машина за вентилацију |
|  | 6 | Машина с подизном радном платформом или с радном скелом |
|  | 7 | Машина за осветљавање тунела |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 0 | Остало |
| 5 Утовар / истовар и различити превози | 1 | Машина за утовар/истовар и превоз шина |
|  | 2 | Машина за утовар/истовар и превоз туцаника, шљунка итд. |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 | Машина за утовар/истовар и превоз прагова |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 | Машина за утовар/истовар и превоз скретничке опреме итд. |
|  | 9 | Машина за утовар/истовар и превоз другог материјала |
|  | 0 | Остало |
| 6 Мерење | 1 | Возило за снимање података о земљаним радовима |
|  | 2 | Возило за снимање података о геометрији колосека |
|  | 3 | Возило за снимање података о возном воду |
|  | 4 | Возило за снимање података о ширини колосека |
|  | 5 | Возило за снимање података о сигнализацији |
|  | 6 | Возило за снимање података о телекомуникацијама |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 0 | Остало |
| 7 Хитни случајеви | 1 | Дизалица за хитне интервенције |
|  | 2 | Вучно возило за хитне интервенције |
|  | 3 | Воз за хитне интервенције у тунелима |
|  | 4 | Возило за хитне интервенције |
|  | 5 | Противпожарно возило |
|  | 6 | Санитетско возило |
|  | 7 | Возило с опремом |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 0 | Остало |
| 8 Вуча, превоз, енергија итд. | 1 | Вучне јединице |
|  | 2 |  |
|  | 3 | Транспортно возило (искључујући возила чијe су 7. и 8. цифра 5 и 9) |
|  | 4 | Моторна кола |
|  | 5 | Дрезина/моторно возило |
|  | 6 |  |
|  | 7 | Возило за бетонирање |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 0 | Остало |
| 7. цифра | 8. цифра | Возило/машине |
| 9 Околина | 1 | Самоходни снежни плуг |
|  | 2 | Вучено возило са снежним плугом |
|  | 3 | Машина за чишћење снега |
|  | 4 | Машина за одлеђивање |
|  | 5 | Машина за механичко уништавање вегетације |
|  | 6 | Машина за чишћење шина |
|  | 7 | Возило за хемијско уништавање вегетације |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 0 | Остало |
| 10 Железница / друм | 1 | Железничко/друмска машина 1. категорије |
|  | 2 |  |
|  | 3 | Железничко/друмска машина 2. категорије |
|  | 4 |  |
|  | 5 | Железничко/друмска машина 3. категорије |
|  | 6 |  |
|  | 7 | Железничко/друмска машина 4. категорије |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 0 | Остало |