Прилог 1

Вагање железничких возила

1. Вагање железничких возила врши се после:

1) завршене изградње новог возила;

2) редовних оправака возила;

3) ванредних оправака, обнове и унапређења возила, уколико су ти радови могли утицати на промену укупне масе возила или распореда маса на возилу;

4) после периодичних прегледа код којих је обимом радова то предвиђено.

2. Вагањем железничких возила утврђују се следеће мерне величине, које се упоређују са декларисаним називним и прописаним дозвољеним вредностима:

1) укупна маса возила;

2) маса по осовини;

3) средња маса по основи свих осовина у возилу, односно свих осовина у обртном постољу, маса по точку, маса возила по точковима леве, односно десне стране возила.

3. Називна укупна маса возила је маса дефинисана пројектом произвођача за возило спремно за службу са 2/3 залиха потрошног материјала и опремом која чини саставни део возила.

Уколико се на возилу изврше обнова или унапређење које утичу на промену масе возила, потребно је утврдити нову називну укупну масу возила.

Промена називне укупне масе возила уписује се у досије о одржавању као и на самом возилу.

Називне масе по осовини и по точку добијају се рачунски из називне укупне масе возила.

4. Стварна укупна маса возила спремног за службу са 2/3 залиха је маса утврђена мерењем возила спремног за службу са 2/3 залиха и опремом која чини саставни део возила.

Стварна укупна маса возила добија се као резултат мерења целокупног возила, као збир резултата мерења масе по осовини свих осовина у возилу, односно као збир резултата мерења масе по точку свих точкова возила.

5. Маса по осовини је део укупне масе возила који пада на једну осовину. Стварна маса по осовини добија се као резултат мерења масе по осовини, односно као збир резултата мерења маса на левом и десном точку те осовине.

6. Средња маса по осовини свих осовина у возилу је обрачунска маса која се добија дељењем укупне масе возила бројем осовина, под условом да је конструкцијом возила предвиђена иста вредност маса по осовини свих осовина у возилу. У противном, израчунава се средња маса по осовини за сваку групу осовина код којих је конструкцијом возила предвиђена иста вредност масе по осовини. При томе се као стварна маса возила узима само онај део стварне масе који пада на односну групу осовина.

7. Маса по точку је део масе возила који пада на један точак. Стварна маса по точку добија се непосредно, као резултат мерења.

8. За мерење стварне укупне масе возила, масе по осовини и масе по точку примењују се ваге за мерење железничких возила, и то:

1) механичке;

2) хидрауличне;

3) електроотпорне (са тензорима);

4) других конструкција.

9. Исправност и тачност ваге се периодично контролише у складу са правилником којим се уређују врсте мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања.

Тачност ваге, односно дозвољено одступање износи највише 0,5% од горње границе опсега вагања.

Вага за мерење железничких возила уграђује се у просторију са радним условима које прописује произвођач ваге.

10. За време вагања не смеју се обављати никаква дотеривања или регулације на возилу. Такође није дозвољено да се путем удара, потреса или на неки други начин мењају услови нормалног функционисања доњег строја, односно обртних постоља (огибљење и др.).

11. За време вагања није дозвољено у возилу остављати било какав алат, опрему или предмете који нису саставни део возила.

У возилу не сме бити нико који би својом масом утицао на промену масе возила.

12. Вагање возила обухвата четири узастопна мерења, при чему се после сваког појединачног мерења возило извлачи са ваге.

Као резултат мерења узима се аритметичка средина добијених вредности у току свих мерења.

13. После првог мерења, из низа од четири узастопна, врши се контрола резултата. Уколико се констатује знатно одступање од дозвољених вредности, приступа се подешавању распореда маса по осовинама.

По обављеном подешавању приступа се поновном мерењу у складу са тачком 12. овог прилога.

Поступак се понавља до постизања дозвољеног одступања распореда маса по осовини.

14. Резултати вагања возила уписују се у мерну листу која је саставни део овог прилога.

Испуњену мерну листу оверaвају представник радионице и представник лица задуженог за одржавање.

15. Вагање вучних возила обавља се за возило спремно за службу за 2/3 залиха потрошног материјала (гориво, вода, уље и песак) и припадајућом опремом која је саставни део возила.

16. Вагање дизел и електричних локомотива врши се са попуштеним пригушивачима и ослобођеним везама између обртних постоља, уколико постоје.

Дозвољена одступања код вагања дизел и електричних локомотива износе:

1) укупна маса локомотиве: +3% и -1% од називне укупне масе;

2) маса по осовини: ±2% од средње масе по осовини;

3) збир маса по точковима једног реда точкова: ±4% од средње вредности;

4) масе по точковима једне осовине: ±4% од средње вредности.

17. Вагање парних локомотива врши се са попуштеним клиновима за подешавање осовинских лежишта, са набаченим угљем на решетку ложишта од око 50 kg/m2 и положајем криваје под 45°.

Дозвољено одступање код вагања парних локомотива износи:

1) укупна маса локомотива: +3% и -1% од називне укупне масе;

2) маса по осовини за кретне и везане осовине: ±2% од називне масе;

3) маса по осовини за слободне осовине: ±2,5% од називне масе;

4) маса по точковима једне осовине: ±4% од средње вредности;

5) збир маса по точковима једног реда точкова: ±4% од средње вредности;

6) за тендере дозвољена одступања маса приликом вагања су иста као за теретна кола.

18. Вагање моторних возова после редовне оправке, ванредне оправке, обнове или унапређења, које нема битног утицаја на распоред маса, обавља се само без оптерећења (без путника, односно одговарајућег терета као замене за путнике).

Код моторних возова после завршене изградње или након обнове или унапређења, приликом које је дошло до промене распореда маса, а могу имати битног утицаја на распоред маса по осовинама, обављају се следећа вагања:

1) са оптерећењем које симулира распоред и масу путника;

2) без оптерећења које симулира распоред и масу путника.

Вагање осталих моторних возова из те серије обавља се само без оптерећења.

Дозвољено одступање код вагања моторних возова:

1) укупна маса моторног воза: +5% и -1% од називне укупне масе;

2) остала дозвољена одступања као код дизел и електричних локомотива.

19. Вагање вучених возила обавља се у стању возила спремног за службу са припадајућом опремом, без оптерећења од путника или терета, односно одговарајуће замене оптерећења од путника.

Дозвољено одступање код вагања путничких кола износи:

1) укупна маса кола: ±5% од називне укупне масе;

2) маса по осовини: ±5% од средње масе по осовини;

3) маса по точковима једне осовине: ±5% од средње масе по точку дотичне осовине.

20. Код теретних кола не врши се вагање маса по осовини нити маса по точку.

Дозвољено одступање код вагања теретних кола износи:

– укупна маса кола: ±8% од називне укупне масе.

21. За вагање моторних пружних возила важе одредбе за вагање дизел и електричних локомотива а за вагање осталих возила за посебне намене важе дозвољена одступања маса које је прописао произвођач.

22. Ако је произвођач за поједине типове железничких возила прописао другачије вредности дозвољених одступања маса при вагању у односу на вредности прописане овим прилогом, важе вредности које је прописао произвођач.

Прилог 2

Пробне вожње железничких возила

1. Пробне вожње железничких возила врше се:

1) после редовних оправака;

2) после ванредних оправака;

3) после периодичних прегледа;

4) после обнове или унапређења.

2. Под пробном вожњом железничког возила подразумева се испитивање возила у току вожње са оптерећењем на отвореној прузи под тачно одређеним условима, а у циљу утврђивања способности возила за обављање безбедног и уредног саобраћаја.

3. За време пробне вожње возила и после обављене пробне вожње представник лица задуженог за одржавање и представник радионице врше контролу појединих делова и уређаја возила, проверу њиховог функционисања и понашања возила као целине у вожњи.

Недостаци утврђени приликом пробне вожње записнички се констатују и морају се отклонити. Тек пошто се сви уочени недостаци на пробним вожњама отклоне, врши се записничка примопредаја оправљеног возила.

4. Уколико се у току пробне вожње констатују неке неисправности на возилу које утичу на безбедност (кочница, трчећи строј) или на главне експлоатационе карактеристике возила, пробна вожња се понавља после отклањања уочене неисправности.

Одлуку о пoнављању пробне вожње доносе договорно представник радионице и представник лица задуженог за одржавање, а у случају да се не постигне договор, одлуку доноси представник лица задуженог за одржавање.

5. Програм испитивања и провера приликом пробних вожњи дефинисани су посебно за сваку серију возила документацијом за одржавање.

6. Пробне вожње заказује представник лица задуженог за одржавање. Заказивање се врши у писаној форми (телеграмом), а на основу писаног захтева радионице која је извршила оправку.

Представник лица задуженог за одржавање обезбеђује сву потребну документацију за заказивање пробне вожње железничких возила после извршене оправке.

7. Пробне вожње железничких возила обављају се искључиво по дану како би се у успутним и у обртној станици могао при дневној светлости извршити преглед возила и запазили евентуални недостаци.

Пробна вожња мора да има обезбеђену трасу воза и одговарајући приоритет у вожњи (саобраћају) ради могућности остваривања одговарајућих провера возила.

На пробној вожњи координатор свих послова је представник лица задуженог за одржавање, који за време трајања пробне вожње обавља потребно комуницирање са службама управљача железничке инфраструктуре.

8. Пробне вожње локомотива врше се у оба смера вожње са оптерећењем и без оптерећења.

9. Пробна вожња локомотива без оптерећења обавља се и у случају када је извршена замена једног обртног постоља, једне осовине, точкова, бандажа или једног вучног електромотора.

Код парних локомотива са посебним тендером врши се пробна вожња без оптерећења и после замене осовине или наливања осовинског лежишта.

Пробна вожња локомотива без оптерећења обавља се на одстојању од најмање 30 km у оба смера вожње.

10. Код пробне вожње без оптерећења испитује се способност локомотива за саобраћај највећом допуштеном брзином на прузи. Том приликом испитује се понашање свих уређаја на локомотиви и утврђују евентуални недостаци.

Уочени недостаци и друге примедбе на пробној вожњи уносе се у записник о пробној вожњи, који потписују представник лица задуженог за одржавање и орган техничке контроле радионице која је извршила оправку.

На пробној вожњи без оптерећења учествују:

1) представник лица задуженог за одржавање;

2) орган техничке контроле и по потреби одговарајући технички стручњаци радионице;

3) локомотивско особље.

11. Пробна вожња са оптерећењем обавља се на одстојању од најмање 50 km.

Код пробне вожње са оптерећењем врши се избор оптерећења у зависности од профила пруге на којој се врши испитивање, а према таблици оптерећења локомотиве, како би се у току пробне вожње могла постићи одговарајућа брзина локомотиве.

Приликом пробне вожње проверава се рад локомотиве под пуним оптерећењем и различитим брзинама од најмање до највеће допуштене брзине, а ради испитивања способности локомотиве да обави одређени рад сигурно и безбедно, тј. провере рада оправљених и новоуграђених делова склопова и уређаја.

Недостаци и друге примедбе уочене на пробној вожњи уносе се у записник о пробној вожњи, који потписују представник лица задуженог за одржавање и орган техничке контроле радионице која је извршила оправку.

12. На пробној вожњи са оптерећењем учествују:

1) представник лица задуженог за одржавање;

2) орган техничке контроле радионице;

3) локомотивско особље;

4) одговарајући технички стручњаци радионице.

13. За локомотиве које раде искључиво на маневри пробна вожња може се заменити маневарским радом у трајању од 24 часа.

14. Заказивање пробне вожње без оптерећења врши се најмање шест часова, а заказивање пробне вожње са оптерећењем врши се најмање 24 часа пре почетка пробе, уз претходно добијену сагласност управљача инфраструктуре.

Лице задужено за одржавање 48 часова пре почетка пробе писменим путем (телеграмом) обавештава имаоца возила ради упућивања локомотивског особља.

15. Пробне вожње моторних возова врше се само без оптерећења, у оба смера вожње, на одстојању од најмање 50 km у једном смеру.

Код пробне вожње без оптерећења испитује се способност моторног воза за саобраћај највећом допуштеном брзином на прузи. Том приликом испитује се понашање свих уређаја на моторном возу.

Недостаци и друге уочене примедбе на пробној вожњи уносе се у записник о пробној вожњи моторног воза, који потписују представник лица задуженог за одржавање и орган техничке контроле радионице која је извршила оправку.

На пробној вожњи моторног воза учествују:

1) представник лица задуженог за одржавање;

2) орган техничке контроле радионице;

3) машиновођа моторног воза;

4) одговарајући технички стручњаци радионице.

16. Заказивање пробне вожње моторног воза врши се најмање 24 часа пре почетка пробне вожње, уз претходно добијену сагласност управљача инфраструктуре.

Представник лица задуженог за одржавање 48 часова пре почетка пробне вожње писаним путем (телеграмом) обавештава имаоца да упути машиновођу који ће присуствовати пробној вожњи.

17. Пробне вожње путничких кола обављају се само без оптерећења, у оба смера вожње, на одстојању од најмање 50 km у једном смеру. Код путничких кола са алтернатором може се обавити пробна вожња само у једном смеру на одстојању од најмање 100 km.

Пробна вожња код кола са клизним осовинским лежајевима обавља се и у случају када је извршена замена једног осовинског склопа.

18. Пробна вожња путничких кола обавља се у посебно формираним гарнитурама путничких кола истог типа и том приликом проверава се безбедност кола за саобраћај (кочница, мирноћа хода, огибљење, загревање осовинских лежишта, правилност рада тегљеника и одбојника, затварање врата и прозора и др.) и функционисање свих инсталација у колима.

Уочени недостаци и друге примедбе на пробној вожњи уносе се у записник о пробној вожњи кола, који потписују представник лица задуженог за одржавање и орган техничке контроле радионице која је извршила оправку.

Приликом пробне вожње треба да се постигне највећа допуштена брзина на прузи.

На пробној вожњи путничких кола учествују:

1) орган техничке контроле радионице;

2) представник лица задуженог за одржавање;

3) одговарајући технички стручњаци радионице.

19. Заказивање пробне вожње путничких кола врши се најмање 24 часа пре почетка пробне вожње, уз претходно добијену сагласност управљача инфраструктуре.

20. Пробне вожње теретних кола после обављене оправке нису обавезне.

Одлуку о томе да ли ће се вршити пробна вожња теретних кола доноси представник лица задуженог за одржавање.

Под пробном вожњом теретних кола подразумева се проба у возу и том приликом проверава се безбедност кола за саобраћај (кочница, мирноћа хода, огибљење, загревање осовинских лежишта, правилност рада тегљеника и одбојника и др.).

Уочени недостаци и друге примедбе на пробној вожњи уносе се у записник о пробној вожњи кола, који потписују представник лица задуженог за одржавање и орган техничке контроле радионице која је извршила оправку.

Приликом пробне вожње треба да се постигне највећа дозвољена брзина кола у служби и ако конструкција кола дозвољава, највећа допуштена брзина на прузи.

На пробној вожњи теретних кола учествују:

1) орган техничке контроле радионице и по потреби одговарајући технички стручњаци радионице;

2) представник лица задуженог за одржавање.

Заказивање пробне вожње теретних кола врши се најмање 24 часа пре почетка пробне вожње.

21. У документацији за одржавање возила за посебне намене дефинисани су услови обављања пробних вожњи, уколико је потребно, зависно од намене и техничких карактеристика возила.

За возила за посебне намене која имају сопствени погон, важе одредбе за пробне вожње вучних возила.

За возила за посебне намене која немају сопствени погон важе одредбе за пробне вожње путничких односно теретних кола, у зависности од специфичности намене и конструкције возила.

Прилог 3

Одржавање кочница железничких возила

1. Врстe oдржaвaњa кoчницa

Oдржaвaњe кoчницa мoжe бити рeдoвнo и вaнрeднo.

Рeдoвнo и вaнрeднo oдржaвaњe кoчницa нaзивa сe рeвизиja кoчницa.

Рeдoвнe рeвизиje кoчницa пoклaпajу сe сa рeдoвним oдржaвaњeм железничког вoзилa.

Рeвизиja кoчницa бр. 1 (у даљем тексту: РК1) прeдстaвљa плaнскo прoвeрaвaњe испрaвнoсти кoчницe и oбухвaтa испитивaњe кoчницe железничког вoзилa и oдржaвaњe пojeдиних дeлoвa. Свa oштeћeњa и нeдoстaци се oтклањају, a нeиспрaвни витaлни кoчни урeђajи зaмeњују испрaвним урeђajимa.

Рeвизиja кoчницa бр. 2 (у даљем тексту: РК2) прeдстaвљa плaнскo прoвeрaвaњe испрaвнoсти и дoвoђeњe у испрaвнo стaњe кoчницe у рaдиoници. Сви oштeћeни дeлoви и витaлни кoчни урeђajи зaмeњују се oпрaвљeним урeђajимa.

Рeвизиja кoчницe бр. 3 (у даљем тексту: РК3) прeдстaвљa плaнскo прoвeрaвaњe испрaвнoсти и дoвoђeњe у испрaвнo стaњe кoчницe у рaдиoници, уз oбaвeзнo скидaњe свих урeђaja и дeлoвa сa железничког вoзилa. Витaлни кoчни урeђajи зaмeњују се oпрaвљeним урeђajимa.

Вaнрeднo oдржaвaњe кoчницa нaзивa сe рeвизиja кoчницa бр. 0 (у даљем тексту: РК0), a прeдстaвљa вaнплaнскo прoвeрaвaњe испрaвнoсти кoчницe железничког вoзилa кoje je из билo кojeг рaзлoгa искључeнo из сaoбрaћaja и упућeнo нa oпрaвку и прoвeру спoсoбнoсти зa бeзбeдaн сaoбрaћaj. Свe нeиспрaвнoсти кoчницe сe oтклањају, a oпрaвљeни или угрaђeни урeђajи мoрajу бити испитaни. РК0 мoжe сe вршити у рaдиoници, дeпoу или тeхничкoj стaници.

2. Рoкoви oдржaвaњa кoчницa

Рeвизиja кoчницa кoд вучних вoзилa врши сe у слeдeћим рoкoвимa:

1) РК1 нa гoдишњeм нивoу у oквиру пeриoдичнoг прeглeдa;

2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe;

3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe.

Рeвизиja кoчницa кoд вучeних вoзилa врши сe у слeдeћим рoкoвимa:

1) код путничких кoлa зa брзинe дo 200 km/h, 4-oсoвинских путничких кoлa зa мeђунaрoдни сaoбрaћaj и брзинe дo 120 km/h, свих 4-oсoвинских путничких кoлa зa унутрaшњи сaoбрaћaj, мерних кoлa зa испитивaњe пруге и мерних кола за испитивање контактне мреже:

(1) РК1 нa гoдишњeм нивoу у oквиру пeриoдичнoг прeглeдa,

(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe;

2) код 2-oсoвинских путничких кoлa:

(1) РК1 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe;

3) код тeрeтних кoлa рeжимa SS (120 km/h) и тeрeтних кoлa рeжимa S (100 km/h) са рoкoм измeђу двe oпрaвкe 36 мeсeци:

(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa и у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe;

4) код тeрeтних кoлa са рoкoм измeђу двe oпрaвкe од 48 мeсeци:

(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa,

(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(4) кoд теретних кола кoд кojих ниje прeдвиђeн кoнтрoлни прeглeд (бeз oбзирa нa дoзвoљeнe брзинe), РК1 се обавља приликoм упућивaњa нa вaнплaнску oпрaвку, aкo je oд прeтхoднe плaнскe oпрaвкe прoтeклo вишe oд 24 мeсeцa;

5) код тeрeтних кoлa са рoкoм измeђу двe oпрaвкe од 60 мeсeци и тeрeтних кoлa сa клизним лeжajeвимa сa рoкoм измeђу двe oпрaвкe од 48 мeсeци:

(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa,

(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(4) кoд теретних кoлa кoд кojих ниje прeдвиђeн кoнтрoлни прeглeд, РК1 се обавља приликoм упућивaњa нa вaнплaнску oпрaвку aкo je oд прeтхoднe плaнскe oпрaвкe прoтeклo вишe oд 30 мeсeци;

6) Teрeтнa кoлa сa клизним лeжajeвимa сa рoкoм измeђу двe oпрaвкe 36 мeсeци:

(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa и у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe,

(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe.

3. Витални кочни уређаји и спeциjaлизoвaнe рaдиoницe

Витaлни кoчни урeђajи су кoчни урeђajи кojи збoг слoжeнoсти кoнструкциje и функциje зaхтeвajу пoсeбaн трeтмaн при oдржaвaњу у пoглeду стручнoсти oсoбљa, aлaтa, тeхнoлoшкoг пoступкa и нaчинa испитивaњa.

Урeђajе из става 1. ове тачке oпрaвљaју сaмo спeциjaлизoвaнe рaдиoницe.

За поправљене и испитане кочне уређаје специјализована радионица испоставља одговарајућу документацију и ставља на испитан кочни уређај натписну плочицу на којој је назначен датум испитивања и назив специјализоване радионице која је обавила испитивање, чиме се гарантује исправност уређаја.

Приликoм пojeдиних рeвизиja кoчницe, витaлни кoчни урeђajи плaнски или збoг свoje нeиспрaвнoсти мoрajу бити зaмeњeни. Нa вoзилa сe угрaђуjу испрaвни урeђajи, a скинути урeђajи сe упућуjу нa oпрaвку у спeциjaлизoвaну рaдиoницу.

4. Oбим рaдoвa у спeциjaлизoвaним рaдиoницaмa

У спeциjaлизoвaним рaдиoницaмa oпрaвљajу сe слeдeћи витaлни кoчни урeђajи:

1) кoчник aутoмaтскe и дирeктнe кoчницe;

2) рaспoрeдник;

3) брзaч прaжњeњa глaвнoг вaздушнoг вoдa;

4) цeнтрaлни испусни вeнтил кoчницe зa случaj oпaснoсти;

5) урeђajи прoтивклизнe зaштитe (oсoвински aктивaтoр, испусни eлeктрoвaздушни вeнтил и кoмaндни eлeктрoурeђaj);

6) урeђajи eлектро пнеуматске кoчницe (у даљем тексту: Ер-кочница): електро-мaгнeтни вeнтили, регулатори притиска, eлeктрични спojни eлeмeнти нa крajeвимa вoзилa, рeлejи и eлeмeнти зa испитивaњe стaњa кoчницe-пoкaзивaчи;

7) пнеуматски делови урeђajа буднoсти и аутостоп урeђajа;

8) кoчни цилиндaр сa угрaђeним рeгулaтoрoм пoлужja;

9) мeрни вeнтил;

10) урeђajи зa aутoмaтскo кoнтинуaлнo кoчeњe;

11) блoк: цилиндaр, рeгулaтoр, пaпучa;

12) прeнoсaч притискa;

13) oсoвински рeгулaтoр двoстeпeнe кoчницe вeликe снaгe;

14) рeгулaтoр кoчнoг пoлужja;

15) упрaвљaчки сaндук Mg-кoчницe;

16) пнеуматски панели, табле или компакт носачи са виталним кочним уређајима у систему кочнице.

Рoк рeдoвнe oпрaвкe витaлних кoчних урeђaja је осам гoдинa, уз дoзвoљeнo oдступaњe дo једне гoдинe.

Витaлни кoчни урeђajи стaриjeг типa (кojи сe вишe нe прoизвoдe, кoд кojих je зaптивaњe мeтaл/мeтaл и зa кoje нe пoстoje рeзeрвни дeлoви: Hik, KK, K, W, Bd, Bo, Est3a, b, c, d) мoрajу сe зaмeнити урeђajимa сaврeмeнoг типa кojи имajу зaптивaњe мeтaл/гумa и зa које пoстoje oригинaлни рeзeрвни дeлoви прoизвoђaчa или адекватне замене.

5. Усклaдиштeњe и пoнoвнa испитивaњa кoчних урeђaja

Дoзвoљeни рoк усклaдиштeњa, рaчунajући oд мeсeцa и гoдинe зaвршнoг испитивaњa, пa дo мeсeцa и гoдинe угрaдњe кoчнoг урeђaja нa вoзилo, нe смe прeћи 12 мeсeци зa витaлнe кoчнe урeђaje сaврeмeнoг типa.

Рок услaдиштeњa из става 1. ове тачке вaжи и зa вaздушнe рeзeрвoaрe.

Стaриjи типoви кoчних урeђaja, кojи су у мeђуврeмeну рeкoнструкциjoм дoбили нoвa кoнструктивнa и тeхнoлoшкa рeшeњa, у пoглeду рoкoвa усклaдиштeњa имajу трeтмaн сaврeмeних урeђaja.

Aкo су у питaњу витaлни кoчни урeђajи, кoчни цилиндри или вaздушни рeзeрвoaри, пoд пoнoвним испитивaњeм или рeaтeстaциjoм пoдрaзумeвa сe:

1) рaстaвљaњe и визуeлни прeглeд дeлoвa;

2) зaмeнa дeлoвa пo пoтрeби и oсвeжaвaњe нoвим мaзивним срeдствoм, и

3) сaстaвљaњe урeђaja и испитивaњe прeмa мeрнoм листу зa нoви урeђaj.

Смeштaj кoчних урeђaja у склaдишту, кao и приликoм трaнспoртa, мoрa бити тaкaв дa сe oнeмoгући прoдoр прaшинe или влaгe у унутрашњoст урeђaja или пoвршинскa oштeћeњa. Сви oтвoри нa испусним или прикључним мeстимa урeђaja зaштићују се oдгoвaрajућим чeпoвимa.

Кoчничкe спojницe и другe црeвнe вeзe смeштају се нa хлaднo и тaмнo мeстo.

Рeзeрвни дeлoви кojи сe кoристe у прoцeсу oпрaвкe мoрajу имaти тaквe смeштajнe услoвe (кутиje, држaчe – пaлeтe и др.) кojи ћe их зaштитити oд нeчистoћe и oштeћeњa.

Нeпрoписнo усклaдиштeни дeлoви и урeђajи нe смejу се угрaђивати нa вoзилo бeз пoнoвнoг испитивaњa oднoснo кoнтрoлe.

Зa трaнспoрт кoчних урeђaja кoристи се пoсeбнa aмбaлaжa пoгoднa зa смeштaj урeђaja и њихових дeлoвa.

6. Зaштитa кoчних урeђaja приликoм бojeњa вoзилa

Пoслe угрaдњe кoчних урeђaja нa вoзилo ниje дoзвoљeнo билo кaквo чишћeњe, прaњe или бojeњe вoзилa пoд притискoм - млaзoм бeз oдгoвaрajућe зaштитe урeђaja.

Прe нaнoшeњa бoje мoрajу сe пoкрити:

1) испусни и oдушни oтвoри, нaтписи o испитивaњу урeђaja, мeрнe oзнaкe урeђaja и пoсeбни вaздушни дeлoви кoчницe;

2) кoчничкe спojницe;

3) нaтписнe плoчицe прoизвoђaчa рeзeрвoaрa;

4) испитнa и кoнтрoлнa мeстa;

5) гумeнe oблoгe и мaнжeтнe (мeрних вeнтилa, кoчних цилиндaрa и сл.);

6) врeтeнo ручнe кoчницe;

7) рeгулaтoр кoчнoг пoлужja сa припaдajућим дeлoвимa;

8) пoкaзивaчи „зaкoчeнo – oткoчeнo” и „прaзнo – тoвaрeнo”;

9) нaтписнe плoчицe мeњaчa и oзнaкe прoизвoђaчa;

10) тaрни eлeмeнти и тaрнe пoвршинe дискoвa.

Пoслe нaнoшeњa бoje свa зaштићeнa мeстa трeбa oткрити.

Свe нaтписe кoчницe нa вoзилу, нa тaблицaмa мeњaчa и oзнaкe прoизвoђaчa трeбa пoпрaвити и пo пoтрeби, прeмa дoкумeнтaциjи зa нaтписe дoтичнoг вoзилa, oбнoвити.

7. Вaздушни рeзeрвoaри

Вaздушни рeзeрвoaри сa кaрaктeристикoм pr x V > 1000 (pr - bar, V - dm³) пoдлeжу испитивaњу oд стрaнe oвлaшћeних лицa прeмa прoписимa кojи вaжe зa судoвe пoд притискoм.

Испитивaњa ваздушних резервоара вршe сe приликoм РК2 и РК3. Дaтум испитивaњa утискује се нa плoчици рeзeрвoaрa.

Oстaли вaздушни рeзeрвoaри oдржaвajу сe у oквиру oдржaвaњa кoчнe oпрeмe прeмa упутству зa дoтичнo вoзилo.

8. Услoви зaмeнe и угрaдњe пojeдиних кoчних дeлoвa и урeђaja

Приликoм рeвизиje кoчницe у рaдиoници кoчни умeци сe замењују у слeдeћим случajeвимa:

1) aкo им je дeбљинa нa нajтaњeм мeсту дo 20 mm, oднoснo дo 30 mm за RIC – кoлa, oднoснo 10 mm кoд вучних вoзилa;

2) aкo je услeд нeпрaвилнoг трoшeњa рaзликa дeбљинe умeткa ≥ 20 mm;

3) aкo je вршeнa oбрaдa или зaмeнa тoчкoвa, oбaвeзнa je угрaдњa нoвих умeтaкa, кao и у случajу нeпрaвилнoг трoшeњa умeткa кao пoслeдицe нeпрaвилнoг нaлeгaњa; смaтрa сe дa кoчни умeтaк нeпрaвилнo нaлeжe, тj. бoчнo стрчи извaн пoвршинe кoтрљaњa тoчкa, aкo њeгoвa спoљaшњa пoвршинa у зaкoчeнoм стaњу дoђe у рaвaн спoљaшњe чeoнe пoвршинe oбoдa тoчкa;

4) aкo je дeбљинa кoчнoг умeткa диск кoчницe дo 6 mm.

Угрaдњa стaрих умeтaкa нa вoзилo, рaди искoришћeњa нeистрoшeних умeтaкa, дoзвoљeнa je сaмo нa вoзилимa чиja je брзинa дo 100 km/h.

Приликoм зaмeнe и угрaдњe кoчничких спojницa глaвнoг и нaпojнoг вoдa мoрa сe вoдити рaчунa дa гумeнa црeвa дo слeдeћe рeвизиje нe буду стaриja oд 12 гoдинa, oднoснo дa сe угрaђуje гумeнo црeвo кoje ниje стaриje oд две гoдинe.

Прикључaк и спojнa глaвa глaвнoг вoдa бoje се црвeнoм бojoм, a прикључaк и спojнa глaвa нaпojнoг вoдa бoje сe бeлoм бojoм. Tрeбa oбрaтити пaжњу и нa oблик спojнe глaвe нaпojнoг вoдa и пoстojaњe рeљeфнoг крстa, чимe сe oвa спojнa глaвa рaзликуje oд спojнe глaвe нaпojнoг вoдa.

Зa вeзивaњe ручицe (слaвине) aктивaтoрa кoчницe зa случaj oпaснoсти кoристи се кaнaп jaчинe 40 до 70 N. Ручнa силa aктивирaњa нe смe бити вeћa oд 170 N.

9. Критеријуми за оцену стања кочних дискова путничких 
кола и вучних возила за брзине до 200 km/h

Наведени критеријуми примењују се код кочних дискова са главчином од челичног лива, кочним прстеном од сивог лива и класичним радијалним ребрима за хлађење. Код других типова кочних дискова могу се примењивати у одговарајућем смислу.

Нису дозвољена следећа оштећења:

1) целе пукотине (код возила за брзине до 160 km/h дозвољена је једна пукотина по каналу за хлађење без ограничења дужине, у једној од тарних површина; од напрслине до напрслине морају се налазити најмање три неоштећена канала за хлађење);

2) свака напрслина, ако је а > b - 10 (mm);

3) више од једне напрслине, ако је а > b/2 (mm), по свакој тарној површини;

4) више од две напрслине, ако је а > b/3 (mm), по свакој тарној површини;

5) напрслине а > b/3 (mm), ако се налазе у обе тарне површине, наспрам једног истог канала за хлађење;

6) напрслине а > b/3 (mm), чије је одстојање мање од 2 c (mm);

7) свака пукотина у једном пољу површинских пукотина са а > 0,8 b (mm);

8) свака пукотина у главчини;

9) више од четири пукотине у ребрима за хлађење;

10) две или више узастопних пукотина у ребрима за хлађење;

11) оштећења, лабавост или трагови рђе на вези главчина – кочни прстен;

12) жлебови дубљи од 4 mm у тарним површинама или удубљење тарне површине дубље од 4 mm;

13) прекорачење минималне дебљине тарне површине на ободу диска, тј. непостојање кружних граничних канала по ободу диска;

14) одломљена места на ободним зонама тарних површина ако су преко 5 cm.

Слика 1: Врсте и димензије оштећења кочних дискова

– Цела пукотина је пукотина која се простире од унутрашњег до спољњег пречника тарне површине, а продире кроз њену дебљину;

– Напрслина је пукотина која полази од унутрашњег или спољашњег пречника тарне површине, а продире кроз целу њену дебљину;

– Површинска пукотина је уска пукотина која не продире у аксијалном правцу кроз тарну површину;

– Поље површинских пукотина је област на тарној површини са много површинских пукотина;

– Пукотина у ребру за хлађење је пукотина која продире кроз целу дебљину ребра;

– Жлебови су мање или више неправилно концентрична, карактеристична удубљења у тарним површинама.

10. Зaвршнo испитивaњe кочнице

После обављених РК1, РК2 и РК3 врши сe зaвршнo испитивaњe кoчницe кoje сe сaстojи oд испитивaњa зaптивeнoсти и функциoнaлнoсти кoчницe у мeсту.

Снимaњe диjaгрaмa рaдa кoчницe смaтрa сe кao финaлнo испитивaњe кoчницe у мeсту, a снимљeни диjaгрaм je дoкaз o рeзултaтимa испитивaњa кoчницe.

Укoликo сe пoслe oвoгa oбaвe нaкнaдни рaдoви нa кoчници, пoтрeбнo je пoнoвити зaвршнa испитивaњa.

11. Обим рaдoвa приликoм рeвизиje кoчницe РК1, РК2 и РК3

Oбим рaдoвa приликoм рeвизиje кoчницe РК1, РК2 и РК3 кoд жeлeзничких вoзилa врши сe прeмa oбиму рaдoвa из упутствa произвођача o oдржaвaњу вoзилa.

Код свих железничких возила са вaздушним рeзeрвoaрима сa кaрaктeристикoм pr x V > 1000 приликoм билo кoje oд рeвизиja кoчницe врши се прoвeрa дaтумa пoслeдњeг испитивaњa.

Код железничких вoзилa кoja имajу мaнoмeтрe, приликoм билo кoje oд рeвизиja кoчницe, врши се прoвeрa рaдa мaнoметрa сa кoнтрoлним мaнoмeтрoм и, aкo сe пoкaжe рaзликa притискa вeћa oд 0,1 bar, врши се oбaвeзнa зaмeнa мaнoмeтрa.

Код свих железничких возила прегледају се кочничке спојнице и проверава старост гумених црева. Црева се замењују ако им до наредне ревизије старост прелази 12 година, односно уграђују се оправљене кочничке спојнице код којих старост црева не прелази 2 године.

Гумени ваздушни водови (цревне везе) се прегледају и проверавају се оштећења и старост, а водови који су оштећени или старији од 12 година обавезно се замењују.

Заптивни гумени прстен у спојној глави се прегледа и по потреби замењује.

Чеоне славине се прегледају и испитују у погледу лаке покретљивости, заптивености, функционалности у отвореном и затвореном положају и ако је потребно, замењују се оправљеним.

Код пojeдиних врста жeлeзничких вoзилa могу пoстojати спeцифичнoсти у oбиму рaдoвa приликoм рeвизиja кoчницe кaд су у питaњу витaлни кoчни урeђajи и зaвршнo испитивaњe кoчницe у мeсту.

12. Рeвизиja кoчницe РК1 и РК2 вучних вoзилa

Приликoм прeглeдa витaлних кoчних урeђaja у оквиру ревизије кочнице РК1 и РК2 прoвeрава се дaтум пoслeдњe рeвизиje нa нaтписнoj плoчици урeђaja. Aкo je дoзвoљeни рoк истeкao или ћe истeћи дo нaрeднe рeдoвнe рeвизиje, урeђaj се замењује.

Oштeћeни урeђajи се зaмeњују.

Нoсaчи вaздушних вeнтилa (рaспoрeдникa, кoчникa, прeнoсaчa притискa и сл.) се чисте и прoдувaвају а пoкрeтни вeнтили пoдмaзују бeз рaстaвљaњa урeђaja.

13. Рeвизиja кoчницe РК3 вучних вoзилa

У оквиру ревизије кочнице РК3 замењују се слeдeћи кoчни урeђajи и дeлoви:

1) кoчник aутoмaтскe и дирeктнe кoчницe;

2) рaспoрeдник;

3) прeнoсaч притискa;

4) брзaч прaжњeњa глaвнoг вoдa;

5) мeњaч врстe кoчницe G–P;

6) брзи рeгулaтoр притискa;

7) oткoчни вeнтил;

8) пнеуматски делови урeђajа буднoсти и аутостоп урeђajа;

9) рeлe-вeнтил;

10) мeњaч притискa, вeнтил срeдњeг притискa и вeнтил зa вaздушнo oгибљeњe кoд кoчницe зa aутoмaтскo кoчeњe тeрeтa;

11) рaскoчник кoчницe вeликe снaгe висoки/ниски притисaк;

12) мeхaничкo-пнeумaтски прoтивклизни урeђajи (укључивo ep испусни вeнтил);

13) кaртицe eлeктрoнскe прoтивклизнe зaштитe;

14) гeнeрaтoр eлeктрoнскe прoтивклизнe зaштитe;

15) двoструкoпoврaтни вeнтил (измeђу aутoмaтскe и дирeктнe кoчницe);

16) нeпoврaтни вeнтил измeђу кoмпрeсoрa и глaвнoг рeзeрвoaрa;

17) oстaли нeпoврaтни и двoструкo пoврaтни вeнтили;

18) eлeктрoвaздушни и испусни вeнтили;

19) вeнтил сигурнoсти дирeктнe кoчницe;

20) искључнe слaвинe;

21) вeнтили прeкидaча и рeгулaциoни урeђajи;

22) aктивaтoри и цeнтрaлни испусни вeнтил кoчницe зa случaj oпaснoсти пнeумaтскoг типa.

14. Ревизија кочнице РК1 путничких кола

Код уређаја Mg-кочнице треба:

1) проверити стање, чврстоћу веза и истрошење кочних магнета, оштећења и недостатке отклонити или делове заменити; граница истрошења чланака (горња ивица заобљења полног наставка) не сме се прекорачити до наредне РК;

2) са кочних магнета одстранити налепнице а додатне подужне размаке између магнетих полова ослободити;

3) прегледати овешање, носаче и бочне одбојнике, односно уређај за центрирање;

4) клизна места покретних делова подмазати;

5) проверити носаче кочних магнета у погледу деформација и паралелност у односу на колосек;

6) проверити да ли постоје оштећења пнеуматских делова и недостатке отклонити.

15. Ревизија кочнице РК2 и РК3 путничких кола

Код уређаја Mg-кочнице треба:

1) кочне магнете и њихово овешавање скинути, очистити и испитати, оштећене делове оправити, а истрошене заменити; кочни магнети могу се поново применити ако је до границе истрошења (горња ивица заобљена полног наставка) преостало најмање 5 mm;

2) носаче магнета проверити у погледу оштећења и деформација;

3) све уочене недостатке отклонити;

4) бочне одбојнике заменити;

5) испитати подешеност и контактне везе релеа минималне струје;

6) каблове, прикључке и прикључне кутије прегледати у погледу спољних оштећења, а сигурносни растављач испитати и пломбирати;

7) испитати изолациони отпор електроинсталације чија вредност од 1000 Ω/V се мора одржати; испитивање се изводи са минималним напоном;

8) приликом монтаже проверити положај магнета и стање носача и преконтролисати подешеност бочних одбојника.

Следећи витални кочни уређаји се замењују:

1) распоредници (укључиво и све нове типове ако им је од последње ревизије протекло више од четири године);

2) брзачи пражњења главног вода;

3) преносачи притиска;

4) раскочници високи–ниски притисак;

5) механичко-пнеуматски противклизни уређаји;

6) вентили за средњи притисак;

7) показивачки уређаји.

Следећи уређаји и делови се испитују и по потреби замењују у оквиру РК2, а обавезно се замењују у оквиру РК3:

1) уређаји за аутоматско кочење терета;

2) осовински давач и електронска противклизна направа;

3) неповратни и двострукоповратни вентили;

4) електро пнеуматски вентили, испусни вентили и притисни прекидачи;

5) уређаји кочнице за случај опасности;

6) ваздушне славине (проточне, укључно-искључне, испусне).

Носаче распоредника и других вентила треба прегледати и очистити.

Код железничких возила код којих су витални кочни уређаји смештени на кочну таблу, испитивање уређаја обавља се у склопу кочне табле на испитном столу. По потреби треба извршити замену или оправку уређаја.

16. Ревизија кочнице РК1 теретних кола

Прегледати датум ревизије распоредника и извршити замену ако је истекао рок ревизије.

17. Ревизија кочнице РК2 и РК3 теретних кола

Следећи кочни уређаји замењују се оправљеним:

1) вентил средњег притиска;

2) показивачки уређај (празно–товарено и закочено–откочено);

3) мерни вентили и мењач притиска кочнице за аутоматско кочење терета;

4) мерни вентили и ваздушни вентили за аутоматски мењач силе кочења;

5) неповратни вентил.

Приликом РК2 проточне и искључне славине и неповратни вентили не морају се скидати са возила ако се прегледом не утврде неки недостаци. Замена појединих елемената и подмазивање може се извршити и на возилу.

Носач распоредника мора се очистити приликом замене распоредника.

Славина за случај опасности мора бити функционално испитана и доведена у исправно стање, а гумени заптивни прстен замењен.

18. Ревизија кочнице РК1 возила за посебне намене

Проверити датум испитивања кочника аутоматске кочнице.

Кочник треба заменити оправљеним ако је од испитивања протекло више од 24 месеца. Коморе носача кочника и распоредника очистити.

Кочнике са помицаљкама подмазати.

19. Ревизија кочнице РК2 и РК3 возила за посебне намене

Следећи кочни уређаји и делови замењују се оправљеним:

1) кочници аутоматске кочнице;

2) кочници директне кочнице;

3) преносачи притиска;

4) распоредници;

5) регулатори притиска;

6) откочни вентили;

7) мењачи врсте кочнице G-P;

8) реле-вентили;

9) неповратни и двоструко-повратни вентили;

10) електромагнетни и испусни вентили;

11) редукциони вентили;

12) вентили сигурности директне кочнице;

13) искључне славине;

14) прекидачи и уређаји за регулацију;

15) искључне и проточне славине са конусним и кугластим затварачем.

Носаче распоредника и других вентила очистити и извршити замену делова прописаних за тај уређај.

Вентил сигурности (или редукциони вентил) директне кочнице подесити на прописани притисак и пломбирати.

Код кочнице за случај опасности:

1) испитати дејство и отклонити уочене недостатке;

2) гумене заптивне прстенове заменити.

Код кочнице са уграђеним регулатором кочног полужја:

1) проверити у погледу уграђеног стања, регулације и евентуалних оштећења;

2) цилиндре заменити оправљеним.

Прилог 4

Одржавање осовинског склопа

1. При одржавању осовинских склопова посебну пажњу посветити:

1) могућим променама облика и састава на осовинском склопу;

2) квалитету обраде површина;

3) прописаним мерама и дозвољеним одступањима;

4) прописаној и квалитетној монтажи;

5) стању структуре материјала;

6) прописаном омском отпору;

7) употреби прописаних и квалитетних мазива за осовинске и висеће лежајеве;

8) квалитету заменских делова који се уграђују на осовински склоп.

2. При одржавању осовинских склопова поштовати дозвољене граничне вредности истрошења, а ако се утврди да је достигнута гранична вредност одређеног дела, тај део осовинског склопа се поправља или замењује новим.

3. Исправност осовинских склопова проверава се при контроли исправности железничког возила у току експлоатације и у склопу радова редовног одржавања.

4. При контроли исправности железничког возила у току експлоатације визуелно се проверава:

1) истрошеност венца точка;

2) истрошеност бандажа точка;

3) истрошеност површине котрљања и њеног евентуалног оштећења;

4) учвршћеност бандажа точка;

5) постојање евентуалних оштећења плоче точка, бандажа точка и венца точка;

6) постојање евентуалних места термичког преоптерећења точка.

5. Код периодичних прегледа, осим наведеног у тачки 4. овог прилога, обавља се и мерење профила.

6. Код свакe редовне оправке железничког возила врши се демонтажа осовинског склопа и обављају следећи радови:

1) одстрањивање нечистоћа, рђе и одмашћивање;

2) утврђивање евентуалних оштећења на плочи точка, бандажу точка или венцу точка;

3) преглед осовинских рукаваца за котрљајуће лежајеве и њихова контролна мерења;

4) преглед учвршћености точка на осовини;

5) мерење омског отпора;

6) преглед осовине методом без разарања;

7) попуњавање мерних листа;

8) бојење осовинског склопа и наношење прописаних ознака.

7. У склопу одржавања осовинских склопова обављају се прегледи без разарања материјала на уграђеним или демонтираним осовинским склоповима.

8. Преглед методом без разарања обавља се на:

1) осовини;

2) моноблок точку;

3) плочи точка;

4) бандажу точка.

Преглед осовине методом без разарања обавља се код сваке редовне оправке возила, по посебном захтеву лица задуженог за одржавање или по препоруци произвођача.

Преглед плоче точка методом без разарања обавља се кад се посумња да је током експлоатације дошло до појаве грешака услед повећања унутрашњих напрезања, а због механичких оштећења или прегревања материјала.

Преглед бандажа точка методом без разарања обавља се непосредно пре његове уградње на плочу точка и у случајевима када се оправдано сумња да су настала оштећења у експлоатацији.

Ако испитивач методом без разарања посумња у исправност појединог дела или осовинског склопа, обавља се додатно испитивање од стране другог испитивача ради потврде налаза првог испитивача.

10. За поуздан рад сигнално-сигурносних уређаја и других уређаја за безбедност железничког саобраћаја, омски отпор осовинског склопа мора бити у границама прописаних вредности.

Испитивање омског отпора осовинског склопа врши се мерењем електричног отпора између бандажа точка односно венаца точкова, код неоптерећеног железничког возила при напону 1,8 до 2 V.

Измерени отпор осовинског склопа мора бити мањи од:

1) 0,01 Ω код нових уграђених точкова (код једноделних и дводелних точкова);

2) 0,05 Ω код редовне оправке осовинског склопа с точковима с бандажима;

3) 0,1 Ω код периодичних прегледа осовинских склопова.

11. Код сваког отварања чеоног поклопца кућишта осовинског лежаја, у склопу радова одржавања, врши се осигурање и означавање поклопца на следећи начин:

1) осигурање свих причврсних вијака поклопца од самоодвртања;

2) пломбирање као осигурање од неовлашћеног приступа осовинском лежају;

3) утискује се или на посебној плочици истиче датум задње оправке и идентификациони број овлашћене радионице.

12. Ванредно одржавање осовинског склопа обавља се након сваког оштећења осовинског склопа и исклизнућа возила, при чему се проверава има ли оштећења и јесу ли димензије осовинског склопа у границама допуштених одступања.

13. Код одржавања осовинских склопова и његових делова треба поштовати и одредбе SRPS EN 13260, SRPS EN 13261, SRPS EN 13262, SRPS EN 13715, UIC 810-1, UIC 810-2 и UIC 812-1.

Прилог 5

Одржавање вучне и одбојне опреме

1. У склопу сервисних и периодичних прегледа вучне опреме железничких возила обавља се визуелни преглед, утврђује постојање механичких оштећења и подмазивање клизних површина.

2. Код завојних вучних уређаја на сваком периодичном прегледу визуелно се проверава:

1) стање отвора и врата куке;

2) исправност водилице куке и опруге с припадајућим деловима;

3) стање завојног вратила, стремена, матице и ручице вратила.

Вешалица, стремен и завојни вијак с ручицом за притезање завојног квачила морају бити лако покретљиви. Челичне водилице и завојни вијак с матицама подмазују се на сваком периодичном прегледу.

3. Код аутоматског вучног уређаја на сваком периодичном прегледу обавља се:

1) провера и чишћење контактних површина;

2) провера покретљивости и учвршћености појединих елемената;

3) испитивање подешености и евентуалне истрошености;

4) преглед заптивки и по потреби замена заптивки ваздушних водова;

5) провера функционалности;

6) антикорозивна заштита;

7) контрола хода главног амортизера и опруге вучног уређаја;

8) провера покретљивости и функционалности полуге за расквачивање;

9) провера исправности и подмазаности помоћног вучног уређаја;

10) припрема за коришћење и одржавање у зимским условима.

4. Највећи дозвољени размак при квачењу између чеоних плоча квачила не сме бити већи од размака коју прописује произвођач.

5. На периодичним прегледима железничког возила проверава се исправност полуаутоматског вучног уређаја, носиве лиснате опруге, подмазаност и покретљивост елемената и функционалност вучног уређаја.

6. Зазор у сворњацима полуаутоматског (крутог) вучног уређаја не сме бити већи од толеранција које прописује произвођач.

7. Исправност и функционалност помоћног вучног уређаја, укључиво и проверу заптивености споја ваздушног вода с полуспојком, проверава се на периодичним прегледима.

8. Помоћни вучни уређај, кад није у употреби, мора се налазити на возилу, у за то предвиђеном простору.

9. На редовној оправци вучног уређаја, независно од врсте и типа, вучни уређај се раставља, сви истрошени делови поправљају или замењују исправним и обавља се комплетна антикорозивна заштита и завршно испитивање.

10. Вучни уређаји, посебне израде, уграђени на возилима за посебне намене одржавају се у складу са упутствима произвођача.

11. Ако се у току експлоатације железничког возила примете неисправности или оштећења вучног уређаја, спроводи се ванредно одржавање ради довођења вучног уређаја у исправно и функционално стање.

12. У склопу редовног одржавања одбојних уређаја обавља се:

1) провера истоврсности одбојника на челу возила;

2) провера учвршћености одбојника за чеони носач;

3) провера хода одбојника;

4) провера висине осе одбојника изнад горње ивице шине;

5) подмазивање одбојничке плоче, водеће и сударне чауре;

6) провера постојања оштећења, пукотина, ломова и деформација одбојника.

13. На редовним оправкама, осим радова који се обављају и на периодичним прегледима, одбојни уређаји се растављају, истрошени или оштећени делови поправљају или замењују исправним и обавља комплетна антикорозивна заштита.

Прилог 6

Одржавање обртних постоља

1. Рокови периодичних прегледа и редовних оправки обртног постоља одвијају се по циклусима одржавања железничког возила које је прописао произвођач.

2. Ванредна оправка обртног постоља обавља се након сваког оштећења и исклизнућа железничког возила при чему се морају преконтролисати дијагоналност и паралелност функционалних тачака конструкције (унакрсна мера) и документовати одлука о исправности склопа.

3. Одржавање обртног постоља обавља се и у другим случајевима кад се растављају из других разлога и приликом замене постоља или осовинских склопова.

Прилог 7

Одржавање постоља железничког возила

1. Рокови прегледа и редовних оправки постоља железничког возила одвијају се по циклусима одржавања железничког возила које је прописао произвођач.

2. На постољу железничког возила и његовим деловима током одржавања не смеју се обављати промене димензија.

3. Ванредна оправка постоља железничког возила обавља се након сваког оштећења и исклизнућа железничког возила при чему се мора преконтролисати дијагоналност и паралелност функционалних тачака конструкције (унакрсна мера) и документовати одлука о исправности склопа.

Прилог 8

Одржавање елемената вешања и огибљења

1. Одржавање елемената вешaња и огибљења обавља се тако да се осигурају неопходна релативна померања између везаних делова.

2. Елементи вешања и огибљења одржавају се на сваком периодичном прегледу и при томе се проверава има ли:

1) пукнућа;

2) механичких оштећења;

3) уклештења;

4) истрошености;

5) оштећења елемената за заштиту од прашине и других механичких нечистоћа;

6) да ли је размак између огибљених делова у прописаним границама.

3. Ванредно одржавање елемената вешања и огибљења обавља се након оштећења или исклизнућа возила, при чему се елементи вешања и огибљења проверавају димензионално и другим поступцима провере без разарања.

4. Елементи вешања и огибљења за које се утврди да имају деформације или напукнућа, замењују се исправним.

5. Зглобни делови елемената вешања и огибљења подмазују се током одржавања железничког возила.

6. Елементи вешања са зглобним гуменим елементима контролишу се као елементи огибљења.

7. Током одржавања елемената огибљења, као што су лиснате и спиралне опруге, проверава се има ли пукнућа и оштећења и јесу ли сви елементи у лежишту.

8. Стање механичких опруга и гумених елемената од којих се састоје комбиновани елементи огибљења на железничком возилу проверава се као стање јединственог система огибљења.

9. У случају пукнућа једног од елемената механичке опруге, након замене елемента, опруга се пре уградње испитује.

10. После замене најмање једног елемента огибљења возила проверавају се мере релативних кретања возила према препоруци произвођача.

11. Ако је примарно огибљење железничког возила изведено гуменим елементима, исправност гумених елемената проверава се под оптерећењем према дијаграму оптерећења произвођача, при чему се мора водити рачуна о температури околине односно климатским условима.

12. Ако постоји разлика карактеристика гумених елемената примарног огибљења на једном возилу, а оне су у прописаним границама, допуштено је подешавање или упаривање гумених елемената при чему се морају ускладити мере релативних кретања.

13. Гумени елементи вешања и огибљења на железничком возилу замењују се према препоруци произвођача, а најкасније на редовној оправци железничког возила

14. На свакој редовној оправци железничког возила контролишу се мере релативних кретања.

Прилог 9

Одржавање уређаја за осветљавање и сирена

1. Чеоне и завршне светиљке и сирене на вучном возилу и другим возилима с управљачницом морају бити исправне све време када се вучно возило наменски користи у железничком саобраћају.

2. Провера исправности чеоних и завршних светиљки и сирена обавља се у току периодичних прегледа.

3. Провера исправности чеоних и завршних светиљки састоји се од провере спојних места, инсталације, исправности светиљки и подешености светлосног снопа.

4. Код сирене треба проверити функције ручних команди и ножних педала и њену функционалност.

5. У склопу редовних оправки вучног возила и других возила с управљачницом, чеоне и завршне светиљке и сирене с припадајућом инсталацијом и уређајима се детаљно прегледају и отклањају све уочене неисправности.

6. Ванредно одржавање чеоних и завршних светиљки и сирена на вучном возилу и другим возилима с управљачницом обавља се у случајевима уочених неправилности у току експлоатације железничког возила или када се посумња у исправност тих уређаја.

Прилог 10

Одржавање уређаја за контролу будности

1. Одржавање уређаја за контролу будности обавља се у складу с упутством произвођача.

2. На сваком периодичном прегледу обавља се контрола тастера за послуживање, спојних места, инсталације и стање електро пнеуматског вентила будника.

3. После обављеног периодичног прегледа у склопу завршног испитивања вучног возила испитује се функционална исправност уређаја за контролу будности која се састоји од провере звучне и светлосне сигнализације, временских интервала и активирања завођења принудног кочења.

4. Уређај за контролу будности се у склопу редовних оправки детаљно прегледа по компонентама и деловима инсталације и отклањају се све уочене неисправности, а у склопу завршног испитивања, након редовне оправке, уређај се испитује и испостављају мерне листе.

5. Ванредно одржавање уређаја за контролу будности обавља се у случајевима уочених неправилности у току експлоатације железничког возила или када се посумња у исправност уређаја.

6. Одржавање уређаја за контролу будности који није изведен као посебан уређај већ је интегрисан у управљачко-дијагностички систем вучног возила и другог возила с управљачницом, обавља се у склопу одржавања управљачко-дијагностичког система према упутству произвођача.

Прилог 11

Одржавање локомотивског дела радио-диспечерског уређаја

1. Локомотивски део радио-диспечерског уређаја (у даљем тексту: РДВ уређај), као дeо радио-диспечерског система, одржава се у складу са упутствима за одржавање радио диспечерског система, односно упутства произвођача за поједини тип уређаја.

2. На сваком периодичном прегледу обавља се контрола исправности примопредајника, управљачких модула, микро-телефонске комбинације и звучника, а након обављеног прегледа, у склопу завршног испитивања вучног возила, испитује се функционална исправност локомотивског дела РДВ уређаја.

3. У склопу редовних оправки, локомотивски део РДВ уређаја одржава се у специјализованим радионицама за одржавање радио диспечерског система, а након редовне оправке локомотивски део РДВ уређаја се испитује и испостављају мерне листе.

4. Ванредно одржавање локомотивског дела РДВ уређаја обавља се у случајевима уочених неправилности или када се посумња у исправност уређаја.

Прилог 12

Одржавање локомотивског дела аутостоп уређаја

1. Радови на одржавању локомотивског дела аутостоп уређаја (у даљем тексту: АС уређај), типа I60, састоје се од:

1) периодичних прегледа уређаја, када се на лицу места отклањају ситнији кварови и подешавају величине код којих током експлоатације долази до одступања;

2) радова после обраде венца точка или измене обруча точка;

3) ванпланских поправки.

2. У периодичне прегледе спада:

1) дневно испитивање од стране машиновође;

2) полумесечно испитивање АС уређаја;

3) месечно испитивање АС уређаја.

Испитивања из тач. 2) и 3) треба ускладити са циклусима планског одржавања вучног возила.

3. Дневно испитивање врши се свакодневно пре отпреме локомотиве из депоа и обухвата испитивање утицаја магнета 2000 Hz (и 1000 Hz*).

При изласку из депоа вучно возило пролази изнад стално активиране пружне бализе од 2000 Hz (и 1000 Hz*).

4. Полумесечно испитивање обухвата:

1) мерење напона напајања;

2) мерење вредности резонантних струја кругова 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz;

3) мерење вредности резонантне струје отпуштања; у случају да се не добију вредности струје отпуштања унутар датих граница врши се подешавање одговарајућег импулсног релеа;

4) испитивање електронског временског кола;

5) испитивање времена будности;

6) испитивање тачности временске контроле брзине и подешавање временских база;

7) испитивање временског прекидача магнета кочионог вентила после принудног кочења;

8) функционално испитивање локомотивске пријемне главе.

5. Месечно испитивање обухвата сва испитивања која се спроводе у оквиру полумесечног испитивања, и још:

1) испитивање вредности електричне изолације релејног ормара и проводника;

2) чишћење утикачких кутија у кућишту;

3) контролу притиска у ваздушном воду и подешавање пнеуматске групе уз:

– гашење и паљење плаве сијалице,

– подешавање нултог вентила и магнета кочног вентила;

4) функционално испитивање уређаја на возилу и региструјућег уређаја.

6. Приликом провере електричних карактеристика потребно је да поједине вредности буду у прописаним границама, како следи:

1) напон батерије возног средства – напон напајања АС уређаја:

– од 20,4 дo 30,5 V (за називни напон батерије на возном средству од 24 V),

– од 60 дo 100 V (за називни напон од 72 V),

– од 95 дo 145 V (за називни напон од 110 V);

2) отпорност изолације АС уређаја:

– отпорност изолације између проводника – међусобно и појединих проводника у односу на масу мора бити већа од 5 MΩ,

– отпорност изолације између кућишта и пинова конектора мора бити већа од 50 MΩ, при испитном напону од 500 V;

3) резонантне струје „локомотивских” магнета:

– вредност резонтантне струје и струје отпуштања (деловања) морају бити у границама које је одредио произвођач „локомотивског” магнета, на пример:

| Произвођач магнета | Резонтантне струје (mA) |  |  | Струје отпуштања (mA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимална | називна | максимална | минимална | називна | максимална |
| Siemens | 248 | 270 | 295 | 139 | 147 | 158 |
| Altpro/RIZ | 243 | 270 | 297 | 137 | 148 | 160 |
| SEL | 180 | 190 | 220 | 110 | 120 | 130 |

–––––––––

*) Могу се поставити две активне пружне бализе на излазу из депоа, једна иза друге 2000 Hz, па 1000 Hz. На другој бализи (1000 Hz) машиновођа не притиска тастер „Будност” и проверава кочење (исправност АС-уређаја) услед дејства те бализе. Провера АС-уређаја са активном бализом од 500 Hz захтева брзину ≥ 40 km/h, те се не може вршити у депоу.

– улазни напон кола магнета Vpp = 36–40 V; фактори доброте осцилаторних кола „локомотивског” магнета морају бити већи од 10, а допуштена одступања фреквенције резонантних кругова су ± 1% од резонантне фреквенције а температурно подручје рада „локомотивског” магнета је од - 25 ºС до + 70 ºС;

4) Временске контроле (временске базе), допуштени радни опсези:

– временска база 2,5 s за светлосни сигнал будника 2,0–3,0 s,

– временска база 2,5 s за звучни сигнал будника 2,0–3,0 s,

– будност АС 3,6–4,0 s,

– разрешење АС 5,0–7,0 s,

– режим Е АС 16 s 15,2–16,8 s,

– режим 1 АС 20 s 19,0–21,0 s,

– режим 2 АС 26 s 24,7–27,3 s,

– режим 3 АС 34 s 32,3–35,7 s.

Избор режима вожње се одређује склопком или прекидачем у АС уређају зависно од максималне брзине вучног возила или воза:

– режим E vmax ≤ 160 km/h,

– режим 1 100 km/h ≤ vmax ≤ 140 km/h,

– режим 2 80 km/h ≤ vmax ≤ 100 km/h,

– режим 3 vmax ≤ 80 km/h;

5) Рад генератора фреквенција:

– дозвољено одступање фреквенције ± 1% од називне;

– дозвољено одступање нивоа излазног напона генератора фреквенција је:

– за бализу 500 Hz 18–21 Vac или 36–42 Vpp,

– за бализу 1000 Hz 18–21 Vac или 36–42 Vpp,

– за бализу 2000 Hz 15–18 Vac или 34–37 Vpp;

6) Функционално испитивање локомотивске пријемне главе врши се:

– испитним пробницама које одобравају/наводе произвођачи уређаја,

– преласком локомотиве преко активних пружних бализа,

– помоћу челичне плоче димензије (150x300x5) mm – док вучно возило мирује.

Феромагнетни челични лим (као што се види на горњој слици) уноси се у магнетно поље једног од три резонантна круга, тако да мора доћи до смањења резонантне струје и отпуштања одговарајућег импулсног релеа. Испитивање се врши за сва три круга, а да не би дошло до утицаја у више кругова, гвоздени лим се само кратко држи у једном од три магнетна поља. Овим се испитивањем може утврдити да ли је локомотивска пријемна глава правилно прикључена, да ли су импулсна релеа исправна, односно да ли је уређај укључен или не.

После наступања принудног кочења АС уређај треба довести у основни положај притиском на тастер разрешења.

7. Код уградње, уз дозвољену толеранцију од ± 2 mm према монтажном цртежу, локомотивска пријемна глава налази се 155 mm изнад горње ивице шине. Код трошења, дозвољено је одступање највише до 5 mm. Код већих одступања висина се мора подесити.

8. Приликoм вeћих квaрoвa или oштeћeњa, кaдa сe пoпрaвкa нe мoжe извршити у дeпoу, oштeћeни дeлoви или склoпoви AС урeђaja зaмeњуjу сe нoвим, дoк сe oштeћeни или нeиспрaвни дeлoви или склoпoви AС урeђaja шaљу у спeциjaлизовану рaдиoницу зa пoпрaвку AС урeђaja или фaбрици кoja их je прoизвeлa.

9. По завршеном испитивању АС уређаја испуњава се испитни лист свим потребним подацима, типом мерних уређаја и измереним величинама, који потписује испоручилац опреме/извршилац прегледа.

Прилог 13

Одржавање брзиномерних и региструјућих уређаја

1. Одржавање брзиномерних и региструјућих уређаја обављају специјализоване радионице које располажу одговарајућом стручном радном снагом и потребном опремом за ту врсту радова.

2. Одржавање брзиномерних и региструјућих уређаја обавља се по циклусима и роковима редовног одржавања, а спроводи се према упутствима произвођача за поједини тип уређаја.

3. На периодичном прегледу обавља се:

1) чишћење;

2) контрола свих спојних места и инсталација;

3) преглед давача мерених вредности;

4) контрола осветљења показног уређаја;

5) преглед и контрола медија за запис података;

6) преглед браве за закључавање региструјућег уређаја.

4. Сваких 12 месеци и при редовној оправци обавља се баждарење брзиномерног уређаја и региструјућег уређаја.

5. На редовној оправци, осим радова који се обављају на периодичном прегледу, обавља се и провера на испитном столу при чему се утврђује:

1) исправност показивања брзине;

2) исправност регистровања брзине;

3) исправност регистрованог пређеног пута;

4) исправност регистровања других података зависно од врсте и типа брзиномерног и региструјућег уређаја (притиска ваздуха у главном воду, датума и времена, функцији аутостоп уређаја, сирене и друго).

6. При провери брзине дозвољена је толеранција показивања брзине од ± 2% односно највише ± 2 km/h.

7. Ванредно одржавање брзиномерног или региструјућег уређаја обавља се:

1) ако се при раду вучног возила уочи неисправност или посумња у исправност уређаја;

2) након сваке обраде профила точка приликом које треба извршити умеравање региструјућег уређаја с новим измереним пречником точка.

Прилог 14

Одржавање посуда под притиском

1. Посуда под притиском је свака заварена посуда под притиском већим од 0,5 бара, а која је намењена за ваздух.

2. Прегледи и испитивања посуда под притиском обављају се у склопу редовне оправке возила.

3. За одржавање посуда под притиском на железничким возилима примењују се SRPS ЕN 286-3 и SRPS EN 286-4 и објаве UIC 541-07 и UIC 834.

4. Посуде под притиском уграђене на железничка возила морају имати истакнуту натписну плочицу на коју су утиснути подаци о последњем обављеном испитивању.

Прилог 15

Одржавање уређаја за аутоматско затварање врата моторних 
возова и путничких кола

1. Улазна и пролазна врата моторних возова и путничких кола одржавају се у складу са упутством произвођача.

2. На сваком контролном прегледу моторног воза и путничких кола проверава се исправност свих улазних и пролазних врата за путнике и отклањају уочени недостаци.

3. Ванредно одржавање улазних и пролазних врата за путнике и уређаја за управљање тим вратима обавља се у случају уочених неправилности или када се посумња у исправност тих уређаја.

4. На возилима опремљеним уређајем централног или аутоматског затварања улазних врата за путнике, провера исправности и функционалности тог уређаја обавља се на сваком периодичном прегледу и у случајевима када се посумња у његову исправност.

5. На редовној оправци моторног воза и путничких кола сва улазна и пролазна врата се демонтирају с возила, темељно прегледају и поправљају пре поновне уградње на возило.

6. У склопу завршног испитивања моторног воза и путничких кола, после обављене редовне оправке испитује се функционалност улазних и пролазних врата и функционалност уређаја за централно или аутоматско затварање и о томе се испоставља испитни лист.

Прилог 16

Одржавање високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења

1. Произвођач железничког возила прописује дозвољене вредности измереног отпора (импедансе) уземљења између шине и постоља возила, положај мерних тачака на возилу, начин монтаже и чишћења контактних места проводника уземљења, моменте притезања завртњева опреме уземљења и анти корозивне заштите.

2. Одржавање високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења у колу електровучног возила које је у галванској вези са контактним водом мора да задовољи захтеве стандарда SRPS EN 50124-1, SRPS EN 50124-2 и SRPS EN 50215 за ново возило, као и смањене степене испитних напона при диелектричним испитивањима по документацији произвођача возила, за возило које је у експлоатацији.

3. Одржавање високонапонских електро уређаја и уређаја заштитног уземљења, у колу железничког возила које није у галванској вези са контактним водом, поред задовољења стандарда наведених у тачки 2. овог прилога мора да задовољи и захтеве стандарда SRPS EN 50155.