ПРИЛОГ 1

НАЈВЕЋЕ ДОЗВОЉЕНЕ ГРЕШКЕ

Највеће дозвољене грешке за приказивање и бележење тахографа су:

1) Пре уградње у возило:

(1) за аналогни тахограф:

– за пређени пут:

± 1%, за пут од најмање 1.000 m;

– за брзину:

± 3 km/h;

– за интервал времена:

± 2 min, за 24 h;

± 10 min, за 7 дана;

(2) за дигитални тахограф:

– за пређени пут:

±1%, за пут од најмање 1.000 m;

– за брзину:

± 1 km/h;

2) При уградњи у возило:

(1) за аналогни тахограф:

– за пређени пут:

± 2%, за пут од најмање 1.000 m;

– за брзину:

± 4 km/h;

– за интервал времена:

± 2 min, за 24 h;

± 10 min, за 7 дана;

(2) за дигитални тахограф:

– за пређени пут:

± 2%, за пут од најмање 1.000 m;

– за брзину:

± 2 km/h;

3) У току коришћења:

(1) за аналогни тахограф:

– за пређени пут:

± 4%, за пут од најмање 1.000 m;

– за брзину:

± 6 km/h;

– за интервал времена:

± 2 min, за 24 h;

± 10 min, за 7 дана;

(2) за дигитални тахограф:

– за пређени пут:

± 4%, за пут од најмање 1.000 m;

– за брзину:

± 6 km/h;

ПРИЛОГ 2

ЗАХТЕВИ ЗА УГРАДЊУ ТАХОГРАФА, ОДНОСНО ЗАМЕНУ ДЕЛА ТАХОГРАФА

Списак дигиталних тахографа који имају сертификат о одобрењу типа доступан је на Интернет страници Европске комисије (Joint Research Centre): https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_vehicle_units_status.php

Дигитални тахографи су према генерацији тахографа разврстани у Табели 1.

| Произвођач тахографа | Дигитални тахограф прве генерације | Дигитални тахограф друге генерације | Дигитални тахограф треће генерације |
| --- | --- | --- | --- |
| Continental Automotive GmbH | DTCO 1381 Release 1.0 – Release 1.3x | DTCO 1381 Release 1.4x | DTCO 1381 од Release 2.0 |
| Stoneridge Electronics AB | SE5000 до Revision 7.2 | SE5000 Revision 7.3 | SE5000 од Revision 7.4 |
| intellic GmbH | EFAS-3 | – | EFAS-4 |
| Actia S.A. | L2000 Digital Tachograph SMARTACH | – | – |

Табела 1.

Део дигиталног тахографа прве генерације и дигиталног тахографа друге генерације је сензор кретања који задовољава, најмање, захтеве AETR споразума који су важили до 30. септембра 2012. године, а део дигиталног тахографа треће генерације је сензор кретања који задовољава захтеве AETR споразума који важе од 1. октобра 2012. године.

Захтеви за уградњу тахографа, односно замену дела тахографа (јединице у возилу или сензора кретања), према датуму прве регистрације возила дати су у Табели 2.

| Случај ↓ | Уградња тахографа | Замена дела тахографа |
| --- | --- | --- |
| Возило први пут регистровано пре 16. јуна 2010. године | Уграђује се аналогни тахограф или дигитални тахограф најмање прве генерације, а уколико се уграђује дигитални тахограф треће генерације нема обавезе за независним сигналом кретања (IMS) | Замењује се делом тахографа исте или новије генерације тахографа, под условом да је технички одговарајућа, а уколико се уграђује део дигиталног тахографа треће генерације нема обавезе за независним сигналом кретања (IMS) |
| Возило први пут регистровано између 16. јуна 2010. године и 30. јуна 2011. године | Уграђује се аналогни тахограф или дигитални тахограф* треће генерације са уграђеним и укљученим исправним независним сигналом кретања (IMS) | Замењује се делом тахографа исте или новије генерације тахографа*, под условом да је технички одговарајућа, а уколико се уграђује део дигиталног тахографа треће генерације нема обавезе за независним сигналом кретања (IMS) |
| Возило први пут регистровано између 01. јула 2011. године и 30. септембра 2011. године | Уграђује се дигитални тахограф треће генерације са уграђеним и укљученим исправним независним сигналом кретања (IMS) | Замењује се делом тахографа дигиталног тахографа најмање прве генерације, а уколико се уграђује део дигиталног тахографа треће генерације нема обавезе за независним сигналом кретања (IMS) |
| Возило први пут регистровано између 01. октобра 2011. године и 30. септембра 2012. године |  | Замењује се делом тахографа дигиталног тахографа најмање друге генерације, а уколико се уграђује део дигиталног тахографа треће генерације нема обавезе за независним сигналом кретања (IMS) |
| Возило први пут регистровано након 30. септембра 2012. године |  | Замењује се делом тахографа дигиталног тахографа најмање треће генерације са уграђеним и укљученим исправним независним сигналом кретања (IMS) |

Табела 2.

* – уколико се возилом обавља међународни превоз возило је, према AETR споразуму, обавезно да има уграђен дигитални тахограф