ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА 
ДЕРИВАТА НАФТЕ И БИОГОРИВА ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ И МЕСТО СПРОВОЂЕЊА МОНИТОРИНГА

На станицама за снабдевање превозних средстава и на сопственим станицама за снабдевање сопствених превозних средстава (у даљем тексту: станица за снабдевање) спроводи се мониторинг квалитета следећих врста деривата нафте:

1. безоловни моторни бензин (градације: EVRO PREMIJUM BMB 95 и EVRO BMB 98);

2. гасно уље (градације: EVRO DIZEL и дизел гориво GASNO ULJE 0,1).

На објектима за обављање енергетске делатности производње деривата нафте, трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, укључујући и складиштење за сопствене потребе, као и средствима за транспорт нафте, деривата нафте и биогорива (у даљем тексту: други енергетски објекти и средства за транспорт нафте), спроводи се мониторинг квалитета следећих врста деривата нафте:

1. безоловни моторни бензин (градације: EVRO PREMIJUM BMB 95 и EVRO BMB 98);

2. гасно уље (градације: EVRO DIZEL, дизел гориво GASNO ULJE 0,1 и GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL);

3. уље за ложење (градације: СРЕДЊЕ EVRO S, СРЕДЊЕ S, НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО – СПЕЦИЈАЛНО NSG-S).

Мониторинг квалитета безоловног моторног бензина и гасног уља EVRO DIZEL из става 1. овог одељка, спроводи се у складу са стандардом SRPS EN 14274.

II. БРОЈ УЗОРАКА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈЕ

Број узорака деривата нафте који се за потребе мониторинга квалитета узима на станицама за снабдевање ради испитивања, утврђен је посебно за сваку врсту и градацију деривата нафте из одељка I. став 1. овог програма, за сваки регион, за зимски и летњи период године утврђен у одељку VIII. овог програма и приказан je у Табели 1.

Табела 1. Број узорака деривата нафте на станицама за снабдевање

| Регион | Број узорака безоловног моторног бензина |  |  |  | Број узорака гасног уља |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | период године |  |  |  | период године |  |  |  |
|  | зима |  | лето |  | зима |  | лето |  |
|  | EVRO PREMIJUM BMB 95 | EVRO BMB 98 | EVRO PREMIJUM BMB 95 | EVRO BMB 98 | EVRO DIZEL | GASNO ULJE 0,1 | EVRO DIZEL | GASNO ULJE 0,1 |
| Север/Београд | 202 | 15 | 203 | 15 | 195 | 8 | 195 | 8 |
| Север/Војводина | 210 | 16 | 210 | 16 | 210 | 8 | 210 | 8 |
| Југ/Шумадија и Западна Србија | 165 | 12 | 165 | 12 | 172 | 7 | 172 | 7 |
| Јужна и Источна Србија | 173 | 13 | 172 | 13 | 173 | 7 | 173 | 7 |
| Број узорака по градацији | 750 | 56 | 750 | 56 | 750 | 30 | 750 | 30 |
| Број узорака по врсти | 1612 |  |  |  | 1560 |  |  |  |

Број узорака деривата нафте који се за потребе мониторинга квалитета узима у другим енергетским објектима и средствима за транспорт нафте ради испитивања, утврђен је за сваку врсту и градацију деривата нафте из oдељка I. став 2. овог програма и приказан у Табели 2.

Табела 2. Број узорака деривата нафте узетих у другим енергетским објектима и средствима за транспорт нафте

| Врсте деривата нафте | Градација | Број узорака по градацији | Број узорака по врсти |
| --- | --- | --- | --- |
| безоловни моторни бензин | EVRO PREMIJUM BMB 95 | 200 | 230 |
|  | EVRO BMB 98 | 30 |  |
| гасно уље | EVRO DIZEL | 300 | 350 |
|  | дизел гориво GASNO ULJE 0,1 | 20 |  |
|  | GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL | 30 |  |
| уље за ложење | СРЕДЊЕ EVRO S | 5 | 30 |
|  | СРЕДЊЕ S | 20 |  |
|  | НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО – СПЕЦИЈАЛНО NSG-S | 5 |  |

Број узорака који се испитује у периоду од почетка примене овог правилника до краја 2015. године утврђује се на следећи начин:

Број узорака деривата нафте који се испитује у 2015. години је збир броја узорака по врсти деривата нафте из ст. 1. и 2. овог oдељка подељен са 12 и заокружен на цео број.

Број узорака поједине врсте деривата нафте који се испитује у 2015. години је број узорака те врсте деривата нафте из ст. 1. или 2. овог одељка подељен са 12 и заокружен на цео број.

Број узорака појединих градација деривата нафте који се испитује у 2015. години утврђује се дељењем броја узорака поједине градације са укупним бројем узорака свих појединих градација исте врсте деривата нафте из ст. 1. или 2. овог одељка, множењем са бројем узорака поједине врсте деривата нафте из става 5. овог одељка и заокружен на цео број.

Збир броја узорака свих појединих градација утврђен у складу са ставом 6. овог одељка не сме бити мањи од броја узорака деривата нафте из става 4. овог одељка.

III. ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ИСПИТУЈУ

Параметри квалитета деривата нафте који се испитују за потребе мониторинга квалитета, утврђени у Прилогу 1. овог програма, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део.

У Tабели Т.1 Прилога 1. овог програма прописани су параметри квалитета безоловног моторног бензина који се испитују за потребе мониторинга квалитета деривата нафте за узорке узете на станицама за снабдевање и узорке узете у другим енергетским објектима и средствима за транспорт нафте.

У Tабели Т.2 Прилога 1. овог програма прописани су параметри квалитета гасног уља EVRO DIZEL који се испитују за потребе мониторинга квалитета деривата нафте за узорке узете на станицама за снабдевање и узорке узете у другим енергетским објектима и средствима за транспорт нафте.

У Tабели Т.3 Прилога 1. овог програма прописани су параметри квалитета дизел горива GASNO ULJE 0,1 који се испитују за потребе мониторинга квалитета деривата нафте за узорке узете на станицама за снабдевање и узорке узете у другим енергетским објектима и средствима за транспорт нафте.

У Tабели Т.4 Прилога 1. овог програма прописани су параметри квалитета за GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL и уље за ложење, за узорке узете у другим енергетским објектима и средствима за транспорт нафте.

IV. ПЛАНИРАЊЕ УЗИМАЊА УЗОРАКА

Министарство надлежно за послове енергетике у сарадњи са министарством надлежним за послове трговине утврђује списак локација са којих се узимају узорци за потребе мониторинга квалитета.

Списак из става 1. овог одељка садржи за сваку поједину локацију најмање следеће податке: јединствен и недвосмислен идентификациони код локације, идентификацију енергетског субјекта који обавља енергетску делатност на локацији, адресу, место и регион локације, врсту и градацију деривата нафте и назнаку да ли се ради о станици за снабдевање или другим енергетским објектима и средствима за транспорт нафте.

Министарство надлежно за послове трговине по принципу методе случајног узорка, врши дневни одабир локација са којих се за потребе мониторинга квалитета узимају узорци деривата нафте.

Дневни одабир локација из става 3. овог одељка врши се на основу података из става 2. овог одељка, броја узорака који се испитује и трајања периода у коме се спроводи мониторинг.

V. НАЧИН УЗИМАЊА И ОБЕЛЕЖАВАЊА УЗОРАКА

За потребе мониторинга квалитета, лице које спроводи мониторинг по налогу тржишног инспектора и у складу са уредбом којом се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива, узима четири упоредна узорка деривата нафте и то: један за тржишну инспекцију, један за енергетског субјекта и два за лице које спроводи мониторинг квалитета, осим у случају када узорак испитује лабораторија која је у саставу лица које спроводи мониторинг, када се узима један узорак за лице које спроводи мониторинг квалитета.

Узорци из става 1. овог одељка који се налазе код тржишне инспекције, користе се као арбитражни узорци у случају спора, а у складу са уредбом којом се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива.

Запремина узорка из става 1. овог одељка износи најмање 4 литра за потребе испитивања безоловног моторног бензина и гасног уља EVRO DIZEL, најмање 2 литра за потребе испитивања дизел горива GASNO ULJE 0,1 и најмање 1 литар за потребе испитивања уља за ложење и гасног уља EKSTRA LAKO EVRO EL.

Узорци деривата нафте обележавају се тако да етикета/налепница садржи најмање следеће податке: идентификацију енергетског субјекта јединственим идентификационим кодом; адресу, место и регион локације, врсту и градацију деривата нафте, ознаку резервоара, датум и време узимања узорка, потпис лица које је извршило узимање узорка, потпис тржишног инспектора, намену узорка (за тржишну инспекцију, енергетског субјекта или лице које спроводи мониторинг), и на начин да се обезбеди заштита података о пореклу деривата нафте.

Лице које спроводи мониторинг након извршеног узорковања сачињава Извештај о узимању узорка.

Лице које спроводи мониторинг води и чува евиденцију о узорцима узетим за потребе мониторинга квалитета као и друге податке у вези спровођења мониторинга квалитета.

VI. НАЧИН РУКОВАЊА УЗОРЦИМА

Начин руковања узорцима од момента узимања узорка до момента утврђивања параметара квалитета деривата нафте, укључујући транспорт и складиштење узорака, мора бити такав да обезбеди очување природе и интегритета узорка, односно такав да не утиче на промену вредности параметара квалитета деривата нафте из одељка III. овог програма.

VII. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О СПРОВЕДЕНОМ МОНИТОРИНГУ

Извештај о испитивању параметара квалитета деривата нафте, који издаје лабораторија из уредбе којом се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива, садржи следеће податке: идентификацију лабораторије која је извршила испитивање, јединствени идентификациони код испитаног узорка, идентификациони код локације узорковања, датум узимања узорка, врсту и градацију деривата нафте, датум испитивања и комплетне резултате испитивања параметара квалитета из одељка III. овог програма.

Сумарни извештај о спроведеном мониторингу квалитета деривата нафте утврђен уредбом којом се уређује мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива, сачињава се у складу са обрасцима који су одштампани уз овај програм и чине његов саставни део и то:

О.1 – Образац сумарног извештаја о испитивању безоловног моторног бензина;

O.2 – Образац сумарног извештаја о испитивању гасног уља EVRO DIZEL;

O.3 – Образац сумарног извештаја о испитивању дизел горива GASNO ULJE 0,1;

O.4 – Образац сумарног извештаја о испитивању GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL и уље за ложење (све градације).

Сумарни извештај из става 2. овог одељка у делу који се односи на деривате нафте из одељка I. став 3. овог програма мора да садржи све информације и податке потребне за израду аналитичког дела завршног годишњег извештаја у складу са стандардом SRPS EN 14274 и то приказане посебно за сваку врсту и градацију деривата нафте, укључујући податке о периоду године у коме је извршено узимање узорка.

Подаци за градације деривата нафте чији се мониторинг квалитета спроводи у складу са стандардом SRPS EN 14274 и чији је удео на тржишту мањи од 10%, осим што се приказују одвојено за сваку анализирану градацију деривата нафте, морају се објединити са резултатима одговарајуће матичне градације и укључити у извештај те матичне градације. За безоловни моторни бензин матична градација је EVRO PREMIJUM BMB 95.

VIII. ПЕРИОД СПРОВОЂЕЊА МОНИТОРИНГА

Датум почетка и завршетка зимског односно летњег периода године за безоловни моторни бензин, гасно уље EVRO DIZEL и дизел гориво GASNO ULJE 0,1 дефинисан је правилником којим се утврђују технички и други захтеви за течна горива нафтног порекла.

За GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL и уље за ложење период спровођења мониторинга је календарска година.

Прилог 1.

Т.1 – Параметри квалитета безоловног моторног бензина (све градације) који се испитују за потребе мониторинга квалитета

| Параметар квалитета | Јединица |
| --- | --- |
| Истраживачки октански број, RON | - |
| Моторни октански број, MON | - |
| Напон паре, DVPE | kPa |
| Дестилација: – испарено до 100 °C, Е100 – испарено до 150 °C, Е150 | % (V/V) |
| Садржај угљоводоника: – олефини – аромати | % (V/V) |
| Садржај бензина | % (V/V) |
| Садржај кисеоника | % (m/m) |
| Садржај оксигената: – метанол – етанол – изопропил алкохол – терцбутил алкохол – изобутил алкохол – етри који садрже 5 или више C-атома – други оксигенати | % (V/V) |
| Садржај сумпора | mg/kg |
| Садржај олова | g/L |
| Садржај мангана | mg/L |

Т.2 – Параметри квалитета гасног уља EVRO DIZEL који се испитују за потребе мониторинга квалитета

| Параметар квалитета | Јединица |
| --- | --- |
| Цетански број | - |
| Густина на 15 °C | kg/m³ |
| Дестилација – 95% (V/V) предестилисаног на | °C |
| Полициклични ароматични угљоводоници | % (m/m) |
| Садржај сумпора | mg/kg |
| Садржај метилестра масне киселине (МЕМК) | % (V/V) |

Т.3 – Параметри квалитета дизел горива GASNO ULJE 0,1 који се испитују за потребе мониторинга квалитета

| Параметар квалитета | Јединица |
| --- | --- |
| Цетански индекс | - |
| Густина на 15 °С | kg/m³ |
| Дестилација – 90% (V/V) предестилисаног на | °C |
| Садржај сумпора | mg/kg |
| Садржај воде | % (V/V) |

Т.4 – Параметри квалитета за GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL и уље за ложење (све градације) који се испитују за потребе мониторинга квалитета

| Параметар квалитета | Јединица |
| --- | --- |
| Садржај сумпора | % (m/m) |