На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА

Члан 1.

У Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 – исправка) у члану 7. став 2. после речи: „и пловила са дизел мотором” додају се речи: „која плове унутрашњим водама у смислу прописа којима се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама”.

У ставу 3. после речи: „као и пловила са дизел мотором” додају се речи: „која плове унутрашњим водама у смислу прописа којима се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама”.

Члан 2.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Млазно гориво ЈЕТ А-1 из члана 6. став 2. тачка 2) овог правилника мора да задовољи следеће карактеристике:

| Карактеристика |  |  |  | Јединице | Граничне вредности | Метода испитивања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | JET A-1 |  |
| Изглед |  |  |  |  | Бистра, прозирна течност, без садржаја воде и механичких нечистоћа или суспендованих материја | Визуелни преглед |
| Густина на 15 oC2) |  |  | најмање | kg/m3 | 775,0 | IP 365/ SRPS B.H8.134 (ASTM D4052)1)/ SRPS ISO 12185/ SRPS EN ISO 3675 |
|  |  |  | највише |  | 840,0 |  |
| Дестилација, почетак |  |  |  | oC | уписује се | IP 123/ SRPS B.H8.1283) (ASTM D86)1)/ SRPS EN ISO 3405 |
| Дестилација 10%(V/V), највише |  |  |  | oC | 205,0 |  |
| Дестилација 50% (V/V) |  |  |  | oC | уписује сe |  |
| Дестилација 90% (V/V) |  |  |  | oC | уписује се |  |
| Дестилација крај, највише |  |  |  | oC | 300,0 |  |
| Дестилациони остатак, највише |  |  |  | % (V/V) | 1,5 |  |
| Дестилациони губитак, највише |  |  |  | % (V/V) | 1,5 |  |
| Тачка паљења, најмање |  |  |  | oC | 38,0 | IP 170/ SRPS EN ISO 13736 |
| Тачка мржњења4), највише |  |  |  | oC | –47,0 | IP 16/ SRPS B.H8.155/(ASTM D2386)1)/ SRPS ISO 3013 IP 529/ ASTM D7153 |
| Механичке нечистоће на месту производње, највише |  |  |  | mg/L | 1,0 | IP 423/ SRPS B.H8.175/ (ASTM D5452)1) |
| Честице нечистоће, на месту производње, кумулативно вишеканално бројање |  |  | ≥ 4 µm | број честица и ISO код | уписује се уписује се уписује се уписује се уписује се уписује се | IP 564/ IP 565/ IP 577 |
|  |  |  | ≥ 6 µm |  |  |  |
|  |  |  | ≥ 14 µm |  |  |  |
|  |  |  | ≥ 21 µm |  |  |  |
|  |  |  | ≥ 25 µm |  |  |  |
|  |  |  | ≥ 30 µm |  |  |  |
| Боја5) |  |  |  |  | уписује се | SRPS B.H8.140/(ASTM D156)1)/ SRPS B.H8.177/ (ASTM D6045)1) |
| Укупан киселински број, највише |  |  |  | mgKOH/g | 0,015 | IP 354/ SRPS B.H8.161 (ASTM D3242)1) |
| Садржај аромата6), највише |  |  |  | % (V/V) | 25,0 | IP 156/ SRPS B.H8.148 (ASTM D1319)1) |
| или укупан садржај аромата6), највише |  |  |  | % (V/V) | 26,5 | IP 436/ SRPS B.H8.178 (ASTM D6379)1) |
| Садржај сумпора7), највише |  |  |  | % (m/m) | 0,30 | IP 336/ SRPS B.H8.146 (ASTM D1266)1)/SRPS B.H8.126 (ASTM D5453)1)/ SRPS B.H8.156 (ASTM D 2622)1) SRPS EN ISO 8754 |
| Меркаптански сумпор8), највише |  |  |  | % (m/m) | 0,0030 | IP 342/ SRPS B.H8.158/ (ASTM D3227)1)/ SRPS ISO 3012 |
| или Доктор тест8) |  |  |  |  | негативан | IP 30/ SRPS B.H8.169/ (ASTM D4952)1) |
| Рафинеријске компоненте на месту производње: | Компоненте које нису хидрообрађене |  |  | % (V/V) | уписује се (укључујући 0 или 100%) |  |
|  | Хидрообрађене компоненте при благим условима (парцијални притисак водоника током процеса производње мањи од 7000 kPa) |  |  | % (V/V) | уписује се (укључујући 0 или 100%) |  |
|  | Хидрообрађене компоненте при оштрим условима (парцијални притисак водоника током процеса производње већи од 7000 kPa) |  |  | % (V/V) | уписује се (укључујући 0 или 100%) |  |
|  | Синтетичке компоненте9) |  |  | % (V/V) | уписује се (укључујући 0 или 50%) |  |
| Вискозност на –20 oC, највише |  |  |  | mm2/s | 8,000 | IP 71/ SRPS B.H8.131 (ASTM D445)1)/ SRPS ISO 3104 |
| Тачка димљења10), најмање |  |  |  | mm | 25,0 | IP 598/ SRPS B.H8.149 (ASTM D1322)1)/ SRPS ISO 3014 |
| или Тачка димљења10), најмање |  |  |  | mm | 18,0 | IP 598/ SRPS B.H8.149/ (ASTM D1322)1)/ SRPS ISO 3014 |
| и садржај нафталена, највише |  |  |  | % (V/V) | 3,00 | SRPS B.H8.181 (ASTM D1840)1) |
| Доња топлотна вредност, најмање |  |  |  | MJ/kg | 42,80 | SRPS B.H8.162 (ASTM D3338/ ASTM D3338M)1)/SRPS B.H8.168 (ASTM D4809)1)/ IP 12/IP 355 |
| Корозија бакарне траке (2 h ± 5 min. на 100 ± 1 oC), највише |  |  |  | класа | 1 | IP 154/ SRPS B.H8.180 (ASTM D130)1)/ SRPS EN ISO 2160 |
| Термичка стабилност (JFTOT) на контролној температури од најмање 260 oC | Пад притиска на филтеру, највише |  |  | mm Hg | 25 | IP 323/ SRPS B.H8.159 (ASTM D3241)1) |
|  | Оцена талога у цеви11), 13) |  | VTR (визуелна оцена) |  | мање од 3 без талога (P) или абнормално (A) |  |
|  |  |  | или ITR12) или ETR, просек на површини од 2,5 mm2, највише | nm | 85 |  |
| Постојећа смола14), највише |  |  |  | mg/100 mL | 7 | IP 540/ SRPS B.H8.142 (ASTM D381)1)/ SRPS ISO 6246 |
| Сепарација воде, карактеристике |  |  |  |  | 70 | SRPS B.H8.164 (ASTM D3948)1) |
| Микросепарометар, на месту производње |  | са антистатик адитивом, најмање |  |  |  |  |
|  |  | без антистатик адитива, најмање |  |  | 85 |  |
| Електрична проводљивост |  | најмање |  | pS/m | 50 | IP 274/ SRPS B.H8.157 (ASTM D2624)1) |
|  |  | највише |  |  | 600 |  |
| Мазивост15) Пречник хабања |  | највише |  | mm | 0,85 | SRPS B.H8.170 (ASTM D5001)1) |
| Садржај метилестра масне киселине (МЕМК)16), 17) |  | највише |  | mg/kg | 50 | IP 585 IP 583 |
| Адитиви: Врсте, називи и концентрације18) адитива који се додају млазном гориву морају бити наведени у Извештају о испитивању и прописани су у Прилогу 2 – Адитиви за млазна горива, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. |  |  |  |  |  |  |
| 1) ASTM стандард идентичан српском стандарду 2) У случају неслагања у погледу густине, морају се користити методе испитивања IP 365, SRPS ISO 12185 или ASTM D4052 3) Група 4, температура кондензатора од 0 oC до 4 oC 4) У случају неслагања у погледу тачке мржњења, морају се користити методе испитивања IP 16 или ASTM D2386. 5) На месту производње боја се утврђује методом по Сејболту. У случају када боја горива онемогућава примену методе испитивања боје по Сејболту, тада се уписује боја утврђена визуелно. Такође, појаву неуобичајене или атипичне боје горива на месту производње, треба уписати у Извештај о испитивању 6) У случају неслагања у погледу садржаја аромата, мора се користити метода испитивања IP 156 7) У случају неслагања у погледу садржаја сумпора, мора се користити методa испитивања IP 336. 8) У случају неслагања резултата Доктор теста и садржаја меркаптанског сумпора, меродавни су резултати испитивања меркаптанског сумпора 9) Наводи се % (V/V) сваке појединачне синтетичке компоненте, чији квалитет и други захтеви су у складу са стандардом Defencе Standard 91-091 10) У случају неслагања у погледу тачке димљења, морају се користити методе испитивања IP 598 или ASTM D1322. У случају неслагања резултата испитивања ручне и аутоматске методе IP 598, мора се користити аутоматска метода испитивања 11) Мора се испунити један од наведених услова. Оцена талога се врши методом IP 323 ITR или ETR испитивањем уколико су доступна, и у том случају се не захтева VTR испитивање. У случају неслагања резултата испитивања визуелних и метролошких метода, мора се користити метролошка метода 12) У случају када апарат за ITR испитивање покаже резултат „N/A” (није применљиво), у Извештај о испитивању се уписује ˃ 85 13) Испитивање цеви грејача ради одређивања VTR или дебљине талога помоћу ETR или ITR мора се извршити у року од 120 минута након завршетка теста 14) У случају неслагања у погледу постојеће смоле, мора се користити методa испитивања IP 540 15) Наводи се само за горива са више од 95% хидрообрађеног материјала где је најмање 20% обрађено при оштрим условима (парцијални притисак водоника током процеса производње већи је од 7000 kPa) и за сва горива која садрже синтетичке компоненте. Примењује се само на месту производње горива 16) Испитивање није потребно вршити уколико се гарантује да не постоји ризик од контаминације са МЕМК и уколико је садржај МЕМК мањи од 5 mg/kg, и тада се наводи „није измерено – гарантовано на основу процене ризика, изузетно на захтев купца, наводи се и начин на који је извршена процена ризика” 17) Квалитет МЕМК у случају контаминације, мора да одговара захтевима стандарда SRPS EN 14214 18) У случају када се адитиви разблажују погодним угљоводоником ради лакшег руковања у Извештај о испитивању уписује се концентрација активне материје адитива у гориву. |  |  |  |  |  |  |

Члан 3.

У члану 26. после става 2. додаје се став 3, који гласи:

„Изјава из става 1. тачка 5) овог члана мора да садржи податке о врсти адитива, називу адитива и произвођача адитива који се додају гориву.”

Члан 4.

Прилог 2. Адитиви за млазна горива, који је одштампан уз Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 – исправка) и чини његов саставни део, замењује се новим Прилогом 2. Адитиви за млазна горива, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Прилог 3. Извештај о складиштењу и транспорту течних горива нафтног порекла, који је одштампан уз Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 – исправка) и чини његов саставни део, замењује се Прилогом 3. Извештај о складиштењу и транспорту течних горива нафтног порекла , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00026/2017-05

У Београду, 25. јуна 2018. године

Министар, Александар Антић, с.р.

Прилог 2.

Адитиви за млазна горива

1. Адитив антиоксидант

Адитиви антиоксиданти или смеша адитива антиоксиданата морају се додавати млазном гориву, или делу горива, које је хидрообрађено (хидротретирано, хидрокрековано, хидрорафинисано и сл.) или синтетизовано, пре отпреме горива са места производње.

Када финално гориво представља мешавину различитих делова горива, обавеза додавања антиоксиданта односи се само на део мешавине који је хидрообрађен. У тим случајевима, уписује се проценат хидрообрађене компоненте у мешавини.

Адитиви антиоксиданти се могу додавaти млазном гориву (или делу горива) које није хидрообрађено или синтетизовано.

Квалификовани су адитиви следећих формулација и референци:

| (a) 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол | RDE/A/606 |
| --- | --- |
| (б) 2,6 дитерцијарни-бутил-4-метил-фенол | RDE/A/607 |
| (в) 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол | RDE/A/608 |
| (г) мин 75%, 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол маx 25%, терцијарни и тритерцијарни-бутил-феноли | RDЕ/А/609 |
| (д) мин 55%, 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол мин 15%, 4 метил-2,6-дитерцијарни-бутил-фенол маx 30% , смеша монометил и диметил-терцијарни-бутил-феноли | RDE/A/610 |
| (ђ) мин 72%, 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол маx 28%, смеше терцијарни-бутил-метил-феноли и терцијарни-бутил диметил феноли | RDE/A/611 |

За хидрообрађена горива или део горива и синтетизована горива, укупна концентрација активних материја у делу горива који је хидрообрађен и/или синтетизован не сме бити мања од 17,0 mg/L.

Укупна концентрација активних материја у финалном млазном гориву, без обзира да ли се ради о ходрообрађеном гориву или не, не сме бити већа од 24,0 mg/L.

Извештај о испитивању треба да садржи и информације о укупно додатом адитиву антиоксиданту навођењем еквивалентне концентрације активних материја у делу финалног горива који садржи хидроорађене компоненте, хидрообрађене компоненте при оштрим условима, компоненте које нису хидрообрађене и /или синтетичке компоненте намешавања, као и информације о укупној концентрацији активних материја у финалном гориву.

2. Адитив антистатик

Адитив антистатик се мора додати уколико млазно гориво не задовољава прописане захтеве у вези електричне проводљивости.

Квалификован је адитив са следећом референцом:

Stadis®450RDE/A/621

Концентрација адитива антистатика у тек произведеном млазном гориву или при првом додавању адитива у гориво је највише 3,0 mg/L. Кумулативна концентрација антистатика када се накнадно додаје адитив у циљу одржања проводљивости је највише 5,0 mg/L. Одговарајуће методе испитивања за утврђивање концентрације адитива антистатика на месту производње су методе АSТМ D 7524 или IP 568.

3. Адитив за побољшање мазивости

Млазном гориву могу се додавати адитиви за побољшање мазивости са следећим референцама и дозвољеним нивоима концентрације:

|  |  | Најмање (mg/L) | Највише (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hitec 580 | RDE/A/661 | 15 | 23 |
| Octel DCI-4A | RDE/A/662 | 9 | 23 |
| Octel DCI-6A | RDE/A/663 | 9 | 15 |
| Nalco 5403 | RDE/A/664 | 12 | 23 |
| Tolad 4410 | RDE/A/665 | 9 | 23 |
| Tolad 351 | RDE/A/666 | 9 | 23 |
| Unicor J | RDE/A/667 | 9 | 23 |
| Nalco 5405 | RDE/A/668 | 11 | 23 |
| Spec Aid 8Q22 | RDE/A/669 | 9 | 23 |

4. Адитив за спречавање залеђивања система за гориво

Млазном гориву може се, према договору купца и испоручиоца, додавати адитив за спречавање залеђивања система за гориво следеће референце:

Диетилен гликол монометил етарRDE/A/630

Концентрација адитива не може бити мања од 0,10% (V/V), нити већа од 0,15% (V/V), у тренутку испоруке купцу. Одговарајуће методе испитивања за утврђивање концентрације адитива су IP 424 и SRPS B.H8.171 (ASTM D5006)2).

Млазно гориво које садржи адитив за спречавање залеђивања система за гориво не сме се ни под којим условима испоручити кроз филтер монитор.

5. Адитив за детекцију цурења

У случају потребе откривања и лоцирања цурења на складишним резервоарима и инсталацији горива, а након што су друге технике за детекцију цурења са мањим утицајем на животну средину исцрпљене, може се додавати адитив следеће референце:

Tracer A(LDTA-A)RDE/A/640

Концентрација адитива не сме бити већа од 1,0 mg/kg.

6. Адитив за деактивирање метала

Да би се ублажили ефекти метала који погоршавају термичку стабилност млазном гориву може се додавати адитив са следећом референцом:

N,N' – дисалицилиден 1,2-пропандиаминRDE/A/650

Адитив за деактивирање метала се може додавати млазном гориву на месту производње, (без обзира да ли се ради о првом или поновном додавању адитива), под следећим условима:

1) Највише 5% финалног горива произведеног у периоду од 12 месеци, може се третирати адитивом за деактивирање метала у циљу испуњења захтева у вези Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника (температура испитивања 260 oC).

2) Пре додавања адитива за деактивирање метала, финално млазно гориво мора да задовољи захтеве у вези Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника, при температури испитивања од 245 °C.

3) Након додавања адитива за деактивирање метала (у концентрацији не већој од 2 mg/L) финално гориво мора да задовољи захтеве у вези Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника, при температури испитивања од 275 °C.

4) Резултати испитивања Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника при температури испитивања од 245 °C пре додавања адитива, резултати првог испитивања на 260 °C и испитивања на 275 °C (након додавања адитива) као и концентрација додатог адитива за деактивирање метала морају се уписати у Извештај о испитивању.

Адитив за деактивирање метала се током дистрибуције млазног горива може додати млазном гориву (без обзира да ли се ради о првом или поновном додавању адитива), под следећим условима: у циљу одржања термичке стабилности адитив за деактивирање метала се може додати гориву након напуштања места производње, односно током дистрибуције горива. Извештај о испитивању мора садржати почетну вредност термичке стабилности, вредност термичке стабилности након додатка адитива и концентрацију додатог адитива за деактивирање метала.

Код првог додавања адитива за деактивирање метала, концентрација активних материја у гориву не сме бити већа од 2,0 mg/L. Изузетно, концентрација адитива већа од 2,0 mg/L у гориву које испуњава захтев у вези термичке стабилности из члана 12. овог правилника пре додавања адитива, дозвољена је у случају када се гориво трансопортује путем дистрибутивног система у коме се може јавити контаминација бакром и тада концентрација адитива не сме прећи 5,7 mg/L.

Код поновног додавања адитива за деактивирање метала, кумулативна концентрација не сме бити већа од 5,7 mg/L.

–––––––

2) ASTM стандард идентичан српском стандарду