Прилог 1.

Критеријуми за успостављање заштитних зона за неусмерене радио-уређаје

Слика 1. Изглед заштитних зона за неусмерене радио-уређаје

Табела 1. Димензије заштитних зона за одређене типове неусмерених радио-уређаја

| Тип уређаја | Полупречник првог цилиндра r (m) | Висина првог цилиндра h (m) | Полупречник конуса R (m) | Угао конуса α (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOR | 300 | 5 | 3.000 | 1,14 |
| DME | 300 | 5 | 3.000 | 1,14 |
| DF (Гониометар) | 300 | 5 | 3.000 | 1,14 |
| NDB | 100 | 5 | 1.000 | 5 |
| Маркер | 50 | 18 | 200 | 20,0 |
| GBAS референтни пријемник | 400 | 21 | 3.000 | 3,0 |
| GBAS VDB станица | 300 | 5 | 3.000 | 1 |
| VDB мониторинг станица | 400 | 21 | 3.000 | 3 |
| VHF/UHF предајни центар | 100 | 9 | 600 | 1,14 |
| VHF/UHF приjeмни центар | 100 | 9 | 600 | 1,14 |
| Примарни радар | 500 | 2,2 | 15.000 | 0,25 |
| Секундарни радар | 500 | 2,2 | 15.000 | 0,25 |

Табела 2. Додатне димензије заштитних зона за одређене типове неусмерених радио-уређаја које се односе само на ветрогенераторе и сличне објекте

| Тип уређаја | Полупречник другог цилиндра Ј (m) | Висина од које почиње Н (m) |
| --- | --- | --- |
| VOR | 15.000 | 52 |
| DF (Гониометар) | 10.000 | 52 |
| Примарни радар | 25.000 | 65 |
| Секундарни радар | 25.000 | 65 |

* Висинско ограничење се односи на врх елисе турбине када се налази у највишем положају.

Прилог 2.

Критеријуми за успостављање заштитних зона за усмерене радио-уређаје

Слика 2. Изглед заштитних зона за усмерене радио-уређаје

Табела 3. Димензије заштитних зона за одређене типове усмерених радио-уређаја

| Тип навигационог уређаја | a (m) | b (m) | h (m) | r (m) | D (m) | H (m) | L (m) | φ (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Једнофреквентни предајник правца слетања | Растојање до прага полетно-слетне стазе | 500 | 70 | a+6.000 | 500 | 10 | 2.300 | 30 |
| Двофреквентни предајник правца слетања | Растојање до прага полетно-слетне стазе | 500 | 70 | a+6.000 | 500 | 20 | 1.500 | 20 |
| Предајник равни понирања Тип-М (двофреквентни) | 800 | 50 | 70 | 6.000 | 250 | 5 | 325 | 10 |
| DME са усмереном антеном | Растојање до прага полетно-слетне стазе | 20 | 70 | a+6.000 | 600 | 20 | 1.500 | 40 |
| MLS AZ (aзимут) | Растојање до прага полетно-слетне стазе | 20 | 70 | a+6.000 | 600 | 20 | 1.500 | 40 |
| MLS EL (елевација) | 300 | 20 | 70 | 6.000 | 200 | 20 | 1.500 | 40 |

* Параметри (a) и (b) почињу код базе антене и прате терен.

* Параметар (r) почиње код базе антене и мери се дуж хоризонталне равни.