ПЛАН РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ 2500–2690 MHz

Увод

План расподеле радио-фреквенција за рад у фреквенцијском опсегу 2500–2690 MHz (у даљем тексту: План расподеле) утврђује се на основу Уредбе о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РСˮ, број 89/20) и других релевантних националних аката и одговарајућих међународних споразума и препорука, а имајући у виду потребе и захтеве корисника.

Основ за доношење и услови за израду Планa расподеле садржани су у следећим документима:

1) Национална регулатива

(1) Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РСˮ, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон, у даљем тексту: Закон);

(2) Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РСˮ, број 89/20).

2) Међународна регулатива

(1) ECC/DEC/(05)05: Harmonised utilisation of spectrum for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) operating within the band 2500–2690 MHz;

(2) ETSI EN 301 908 IMT cellular networks;

(3) Resolution ITU-R 56 Naming for International Mobile Telecommunications;

(4) ECC/REC/(11)05: Cross-border Coordination for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the frequency band 2500–2690 MHz.

1. Услови за израду Плана расподеле

При изради Плана расподeле примењени су следећи услови:

1) омогућавање операторима јавних електронских комуникационих мрежа оптимално, техничко и економично планирање на бази технолошке неутралности, као и изградња и функционисање јавних мобилних/фиксних комуникационих мрежа на територији Републике Србије;

2) коришћење основних регулаторних поставки за израду и реализацију Плана расподеле, које су усаглашене са документима који се примењују у државама чланицама CEPT-а;

3) основни технички параметри за израду и реализацију Плана расподеле, који су усаглашени са документима који се примењују у државама чланицама CEPT-а;

4) усаглашено коришћење радио-фреквенцијских блокова/фреквенција од стране оператора на националном и међународном нивоу;

5) коришћење радио-фреквенција из радио-фреквенцијског опсега 2500–2690 MHz у циљу избегавања појаве међусобних штетних сметњи.

На основу услова за израду Плана расподеле у радио-фреквенцијском опсегу 2500–2690 MHz прописују се општи, технички и регулаторни услови за расподелу радио-фреквенција у овом радио-фреквенцијском опсегу.

2. Општи услови за расподелу радио-фреквенција из намењених фреквенцијских опсега

План расподеле прописује услове за расподелу радио-фреквенција из радио-фреквенцијског опсега 2500–2690 MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге.

Мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) укључују терестрички IMT (International Mobile Telecommunications), где IMT обухвата IMT-2000, IMT-Advanced и IMT-2020 (Резолуцијa ITU-R 56 – Naming for International Mobile Telecommunications).

У радио-фреквенцијским опсезима 2500–2570/2620–2690 MHz користи се искључиво дуплексни начин рада FDD (Frequency Division Duplex) са дуплексним размаком од 120 MHz, који обухвата 2x70 МHz (упарено). Основни радио-фреквенцијски блок је ширине 5 MHz. FDD Uplink почиње од 2500 МHz, а FDD Downlink од 2620 МHz.

У радио-фреквенцијском опсегу 2570–2620 MHz користи се TDD (Time Division Duplex) или SDL (Supplemental Downlink) начин рада. Основни радио-фреквенцијски блок је ширине 5 MHz, а радио-фреквенцијски опсег садржи десет основних радио-фреквенцијских блокова.

Радио-фреквенцијски блокови формирају се спајањем више основних радио-фреквенцијских блокова (n x 5 MHz). Радио-фреквенцијски блокови се додељују континуално, без посебно одређеног спољашњег заштитног радио-фреквенцијског размака између радио-фреквенцијских блокова додељених различитим операторима.

Распоред основних радио-фреквенцијских блокова приказан је на Слици 1.

Слика 1. Распоред основних радио-фреквенцијских блокова у опсегу 2500 MHz–2690 MHz

3. Технички услови за коришћење радио-фреквенција

У циљу избегавања штетних сметњи између корисника радио-фреквенцијског спектра, технички услови за базне и терминалне радио станице у радио-фреквенцијскoм опсегу 2500–2690 MHz утврђени су на основу спектралне маске на ивици радио-фреквенцијског блока – BEM (block edge mask). BEM се састоји од компоненти унутар и изван додељеног радио-фреквенцијског блока, које одређују дозвољене нивое радио-емисије. Примењује се за не-ААС (не-активни антена системи) и а ААС (активни антена системи) базне радио станице у мобилној/фиксној комуникационој мрежи.

BEM за нерестриктивне и рестриктивне радио-фреквенцијске блокове је одређена следећим компонентама:

1) Максималном укупном израченом снагом (TRP – Total Radiated Power)/максималном спектралном густином еквивалентне изотропне израчене снаге (EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power), унутар радио-фреквенцијског блока додељеног једном оператору;

2) ограничењем снаге базне станице у прелазном радио-фреквенцијском опсегу;

3) ограничењем снаге базне станице изван радио-фреквенцијског блока додељеног оператору изузимајући прелазни радио-фреквенцијски опсег;

4) додатним ограничењем изнад 2690 MHz.

Елементи маске на ивици радио-фреквенцијског блока за базне станице у мобилној/фиксној комуникационој мрежи дефинисани су у Табели 1.

Табела 1. Дефиниција елемената маске на ивици радио-фреквенцијског блока базне станице у мобилној/фиксној комуникационој мрежи

| BEM | Дефиниција |
| --- | --- |
| Унутар радио-фреквенцијског блока | Радио-фреквенцијски блок за који се дефинише BEM. |
| Опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | Радио-фреквенцијски спектар додељен за TDD, FDD UL, DL и SDL, изузимајући предметни радио-фреквенцијски блок додељен оператору и одговарајуће прелазне радио-фреквенцијске опсеге. |
| Прелазни радио-фреквенцијски опсег | За FDD DL радио-фреквенцијске блокове – радио-фреквенцијски спектар од 0 до 5 MHz испод и изнад радио-фреквенцијског блока додељеног оператору. За ТDD блокове – спектар од 0 до 5 MHz испод и изнад радио-фреквенцисјког блока додељеног оператору. Прелазни радио-фреквенцијски опсези се не примењују на TDD радио-фреквенцијске блокове додељене другим операторима, осим ако су мреже синхронизоване. Прелазни радио-фреквенцијски опсези се не примењују испод 2570 MHz, односно изнaд 2690 MHz. |
| Заштитни радио-фреквенцијски опсези | Сваки заштитни радио-фреквенцијски опсег на границама 2570–2620 MHz, потребан да би се осигурала компатибилност са суседним радио-фреквенцијским опсегом, а који се дефинише на националном нивоу унутар 2570 МHz–2620 MHz. |
| Додатни радио-фреквенцијски опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | У радио-фреквенцијском опсегу 2690–2700 MHz, у циљу смањења величине координационе зоне са радио-астрономском службом, у коме се то сматра неопходним. |

3.1. BEM за нерестриктивне радио-фреквенцијске блокове

Нерестриктивни радио-фреквенцијски блок је сваки радио-фреквенцијски блок у радио-фреквенцијском опсегу 2500–2690 MHz, који није обухваћен дефиницијом рестриктивног радио-фреквенцијског блока из одељка 3.2. овог плана расподеле.

Табела 2. Ограничење снаге базне станице унутар радио-фреквенцијског блока додељеног једном оператору за не-ААС и ААС

| BEM | Радио- фреквенцијски опсег | не-AAС максимална еквивалентна изотропно израчена снага (EIRP) по антенском прикључку | AAС максимална укупно израчена снага (TRP) по ћелији(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Унутар радио-фреквенцијског блока | Радио-фреквенцијски блок додељен оператору | 61 dBm/5 MHz(2) | 53 dBm/5 MHz(3) |
| (1) Уколико базна станица има више сектора, максимално дозвољена израчена снага се односи на сваки од појединачних сектора. (2) У оправданим случајевима, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге може, на захтев, дозволити рад са ограничењем снаге до 68 dBm/5 MHz. (3) У оправданим случајевима, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге може, на захтев, дозволити рад са ограничењем снаге до 60 dBm/5 MHz. |  |  |  |

Табела 3. Ограничење снаге базне станице изван радио-фреквенцијског блока додељеног оператору изузимајући прелазни радио-фреквенцијски опсег за не-ААС и ААС

| BEM | Радио- фреквенцијски опсег | не-AAС максимална средња еквивалентна изотропно израчена снага (EIRP) | AAС укупно израчена снага (ТRP) по ћелији(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | 2615–2620 MHz и FDD Downlink радио-фреквенцијски блокови (укључујући и SDL блокове), TDD радио-фреквенцијски блокови синхронизовани(3) са TDD радио-фреквенцијским блоком који је извор штетне сметње или који се користи искључиво за Downlink везу | +4 dBm/MHz(2) | +5 dBm/MHz(2) |
| Опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | Све остале радио-фреквенције унутар радио-фреквенцијског опсега 2500–2690 MHz које нису обухваћене дефиницијом из претходног поља | -45 dBm/MHz | -52 dBm/MHz |
| (1) Уколико базна станица има више сектора, ограничење се односи на сваки од појединачних сектора. (2) Под претпоставком да је у питању макро базна станица, тзв. „мале ћелије” могу бити постављене на нижим висинама ближе терминалним станицама, што може резултирати вишим нивоима штетних сметњи уколико се користе наведена ограничења. (3) Синхронизовани начин рада подразумева рад две различите TDD мреже код којих нема истовремене трансмисије Uplink и Downlink везе. |  |  |  |

Табела 4. Ограничење снаге базне станице у прелазном радио-фреквенцијском опсегу за не-ААС и ААС

| BEM | Радио- фреквенцијски опсег | не-AAС максимална средња еквивалентна изотропно израчена снага (EIRP) | AAС укупно израчена снага (ТRP) по ћелији(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прелазни радио-фреквенцијски опсег | -5 до 0 MHz у односу на доњу ивицу радио-фреквенцијског блока | +16 dBm/5 MHz(2) | +16 dBm/5 MHz(2) |
| Прелазни радио-фреквенцијски опсег | 0 до 5 MHz у односу на горњу ивицу радио-фреквенцијског блока | +16 dBm/5 MHz(2) | +16 dBm/5 MHz(2) |
| (1) Уколико базна станица има више сектора, ограничење се односи на сваки од појединачних сектора. (2) Под претпоставком да је у питању макро базна станица, тзв. „мале ћелије” могу бити постављене на нижим висинама ближе терминалним станицама што може резултирати вишим нивоима сметњи уколико се користе наведена ограничења. |  |  |  |

BEM (спектрална маска на ивици радио-фреквенцијског блока) за нерестриктивни радио-фреквенцијски блок је одређена вредностима у табелама 2, 3. и 4. на начин да гранична вредност за сваку радио-фреквенцију одговара већој вредности од вредности прописане за радио-емисију изван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега, као и вредности прописане за поједини радио-фреквенцијски блок.

3.2. BEM за рестриктивне радио-фреквенцијске блокове

Рестриктивни радио-фреквенцијски блок је сваки блок ширине 5 МHz између несинхронизованих ТDD мрежа и радио-фреквенцијски блок 2570–2575 MHz, осим када се тај блок користи за Uplink везу.

Табела 5. Ограничење снаге базне станице унутар радио-фреквенцијског блока за рестриктивне радио-фреквенцијске блокове за не-ААС и ААС

| BEM | Радио- фреквенцијски опсег | не-AAС максимална еквивалентна изотропно израчена снага (EIRP) по антенском прикључку | AAС максимална укупно израчена снага (TRP) по ћелији(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Унутар радио-фреквенцијског блока | Рестриктивни радио-фреквенцијски блок | + 25 dBm/5 MHz(2) | + 22 dBm/5 MHz(2) |
| (1) Уколико базна станица има више сектора, максимално дозвољена израчена снага се односи на сваки од појединачних сектора. (2) Треба напоменути да у одређеним случајевима примене, ово ограничење снаге унутар радио-фреквенцијског блока не мора гарантовати UL емисију без штетних сметњи у суседним каналима, иако би се обично смањиле услед слабљења сигнала, простирањем кроз објекте и/или разликом у висини антена. Такође, могу се применити и друге методе. |  |  |  |

BEM (спектрална маска на ивици радио-фреквенцијског блока) за рестриктивни радио-фреквенцијски блок је одређена вредностима у табелама 3. и 5. на начин да гранична вредност за сваку радио-фреквенцију одговара већој вредности од вредности прописане за радио-емисију изван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега, као и вредности прописане за поједини радио-фреквенцијски блок.

3.3. Ограничење снаге базне станице за рестриктивне радио-фреквенцијске блокове са додатним ограничењем које се односи на постављање антена за не-ААС

У случајевима кад су антене постављене у затвореном простору или када је висина антена испод одређене висине, могу се користити алтернативни параметри у складу са Табелом 6. за не-ААС, под условом да се на географским границама ка другим земљама примењује Табела 3, као и да је Табела 5. релевантна широм земље.

Табела 6. Ограничење снаге за рестриктивне радио-фреквенцијске блокове са додатним ограничењем у односу на постављање антена за не-ААС

| BEM | Радио-фреквенцијски опсег | не-AAС максимална еквивалентна изотропно израчена снага (EIRP) по антенском прикључку |
| --- | --- | --- |
| Опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | 2500 MHz до -5 MHz у односу на доњу ивицу радио-фреквенцијског блока | - 22 dBm/MHz |
| Прелазни радио-фреквенцијски опсег | -5 до 0 MHz у односу на доњу ивицу радио-фреквенцијског блока | - 6 dBm/5 MHz |
| Прелазни радио-фреквенцијски опсег | 0 до 5 MHz у односу на горњу ивицу радио-фреквенцијског блока | - 6 dBm/5 MHz |
| Опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | +5 MHz у односу на горњу ивицу радио-фреквенцијског блока до 2690 MHz | - 22 dBm/MHz |

3.4. Додатна ограничења у радио-фреквенцијском опсегу 2690–2700 MHz за FDD ААС базне станице

У одређеним географским областима могу се применити и додатна ограничења у радио-фреквенцијском опсегу 2690–2700 MHz за ААС базне станице, с обзиром на коришћење радио-астрономске службе. У Табели 7. описана су два релевантна случаја:

1) примењује се додатно ограничење у циљу смањења потребне зоне координације са станицама радио-астрономске службе;

2) није потребно уводити додатна ограничења имајући у виду ситуацију када нема оближње станице радио-астрономске службе, односно када није потребна зона координације.

Табела 7. Додатна ограничења у радио-фреквенцијском опсегу 2690–2700 MHz за ААС базне станице

| Случај | BEM | Радио-фреквенцијски опсег | AAС максимална укупно израчена снага (TRP) по ћелији(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Додатни радио-фреквенцијски опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | 2690–2700 MHz | 3 dBm/10 MHz |
| Б) | Додатни радио-фреквенцијски опсег ван радио-фреквенцијског блока и прелазног радио-фреквенцијског опсега | 2690–2700 MHz | - |
| (1) Уколико базна станица има више сектора, максимално дозвољена израчена снага се односи на сваки од појединачних сектора. |  |  |  |

3.5. Ограничење снаге терминалних (корисничких) станица унутар радио-фреквенцијског блока додељеног једном оператору

За терминалне (корисничке) станице је прописано ограничење за максималну средњу снагу дато у Табели 8.

Табела 8. Ограничење снаге терминалних (корисничких) станица унутар радио-фреквенцијског блока

| BEM | Mаксимална средња снага (укључујући ATPC – Аutomatic Transmitter Power Control) |
| --- | --- |
| Унутар радио-фреквенцијског блока | 31 dBm/5 MHz (TRP) |
| Унутар радио-фреквенцијског блока | 35 dBm/5 MHz (EIRP) |

3.6. Комбиновање BEM елемената

BEM елементи који су описани у претходним поглављима се комбинују и дефинишу BEM за одређени радио-фреквенцијски блок. Примери комбинација BEM елемената за различите варијанте са FDD, ТDD, SDL, дати су у ECC/DEC/(05)05.

4. Регулаторни услови за расподелу радио-фреквенција

Оператори којима су додељени суседни радио-фреквенцијски блокови, могу међусобно да се усагласе о другим условима који омогућавају ефикасније коришћење радио-фреквенцијског спектра од услова прописаних у одељку 3. овог плана расподеле, уз сагласност регулаторне организације надлежне за послове електронских комуникација.

Оператор је у обавези да прилагоди параметре своје базне станице тако да буду испуњени технички услови изван граница територије Републике Србије, утврђени билатералним или мултилатералним међународним техничким споразумима. У недостатку билатералних или мултилатералних међународних техничких споразума потребно је поштовати ограничења из важеће препоруке ECC/REC/(11)05.

У појединим случајевима штетних сметњи, регулаторна организација надлежна за послове електронских комуникација, утврдиће додатна ограничења коришћења радио-фреквенцијскoг опсега 2500–2690 MHz, ради заштите постојећих служби које раде у суседним радио-фреквенцијским опсезима.

Право на коришћење радио-фреквенција из радио-фреквенцијскoг опсега 2500–2690 MHz, стиче се на основу појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања, у складу са чланом 89. Закона.