Прилог

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПРИОРИТЕТНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ ХАЗАРДНЕ СУПСТАНЦЕ У ПОВРШИНСКИМ 
ВОДАМА – СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРИОРИТЕТНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ ХАЗАРДНЕ 
СУПСТАНЦЕ У ПОВРШИНСКИМ ВОДАМА И ПРИМЕНА СКЖС

1. Стандарди квалитета животне средине

Табела 1. СКЖС за прву групу приоритетних супстанци

| Број | Име приоритетне супстанце (PS) | Нумеричка идентификацијa (CAS No.) | Приоритетне хазардне супстанце – (PHS) | Просечна годишња концентрација (ПГК) (mg/l) | Максимално дозвољена концентрација (МДК) (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алахлор | 15972-60-8 |  | 0,3 | 0,7 |
| 2. | Антрацен | 120-12-7 | X | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Атразин | 1912-24-9 |  | 0,6 | 2,0 |
| 4. | Кадмијум и његова једињења (у зависности од класе тврдоће воде)1 | 7440-43-9 | X | <0,08 (класа 1) 0,08 (класа 2) 0,09 (класа 3) 0,15 (класа 4) 0,25 (класа 5) | <0,45 (класа 1) 0,45 (класа 2) 0,6 (класа 3) 0,9 (класа 4) 1,5 (класа 5) |
| 5. | Хлорфенвинфос | 470-90-6 |  | 0,1 | 0,3 |
| 6. | Хлорпирифос (Хлорпирифос-етил) | 291-88-2 |  | 0,03 | 0,1 |
| 7–10. | Циклодиенски пестициди: Алдрин2 Диелдрин2 Ендрин2 Изодрин2 | 309-00-02 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | X | Сума 0,01 | / |
| 11. | Укупни ДДТ 2, 4 | / |  | 0,025 | / |
| 12. | Пара-пара- ДДТ2 | 50-29-3 |  | 0,01 | / |
| 13. | Диурон | 330-54-1 |  | 0,2 | 1,8 |
| 14. | Ендосулфан | 115-29-7 | X | 0,005 | 0,01 |
| 15. | Флуорантен | 206-44-0 |  | 0,0063 | 0,12 |
| 16. | Хексахлорбензен | 118-74-1 | X |  | 0,05 |
| 17. | Хексахлорбутадиен | 87-68-3 | X |  | 0,6 |
| 18. | Хексахлорциклохексани | /7 | X | 0,02 | 0,04 |
| 19. | Изопротурон | 34123-59-6 |  | 0,3 | 1,0 |
| 20. | Октилфеноли 4- (1,1 ,3,3 – тетраметилбутил) фенол | 140-66-9 |  | 0,1 | / |
| 21. | Олово и његова једињења | 7439-92-1 |  | 1,23 | 14 |
| 22. | Нафтален | 91-20-3 |  | 2 | 130 |
| 23. | Никл и његова једињења | 7440-02-0 |  | 43 | 34 |
| 24. | Нонилфеноли (4-(пара) нонилфенол) | / 5 | X | 0,3 | 2,0 |
| 25. | Пентахлорбензен | 608-93-5 | X | 0,007 | / |
| 26. | Пентахлорфенол | 87-86-5 |  | 0,4 | 1 |
| 27-31. | Полиароматични угљоводоници (PAH)6 | / | X | / | / |
|  | Бензо(а)пирен | 50-32-8 | X | 1,7x10-4 | 0,27 |
|  | Бензо(b)флуорантен | 205-99-2 | X | 6 | 0,017 |
|  | Бензо( k)флуорантен | 207-08-9 | X | 6 | 0,017 |
|  | Бензо(g,h,i)перилен | 191-24-2 | X | 6 | 8,2x10-3 |
|  | Индено(1,2,3- cd)пирен | 193-39-5 | X | 6 | / |
| 32. | Полихлоровани бифенили (PCB) | 1336-36-3 | X | / | / |
| 33. | Симазин | 122-34-9 |  | 1 | 4 |
| 34. | Трифлуралин | 1582-09-8 | X | 0,03 | / |
| 35. | Тербутрин |  |  | 0,065 | 0,34 |

1 За кадмијум и његова једињења вредност СКЖС се мења у зависности од тврдоће воде којаје категорисана у пет класа (класа 1: <40 mg CaCO3/l, класа 2: 40 до <50 mg CaCO3/l, класа 3: 50 до <100 mg CaCO3/l, класа 4: 100 до <200 mg CaCO3/l и класа 5: ≥200 mg CaCO3/l).

2 Ова супстанца није приоритетна супстанца већ једна од осталих загађујућих супстанци за које су СКЖС идентични онима утврђеним у прописима ЕУ који су се примењивали пре 13. јануара 2009. године.

3 Ове вредности за стандард квалитета животне средине указују на концентрације супстанце које су биодоступне.

4 Укупни ДДТ обухвата суму изомера 1,1,1-трихлор-2,2 би(p-хлорфенил)етан (CAS број 50-29-3; ЕУ број 200-024-3); 1,1,1-трихлор-2(о-хлорфенил)-2-(p-хлорфенил) етан (CAS број 789-02-6, ЕУ број 212-332-5); 1,1-дихлор-2,2 би(p-хлорфенил)етилен (CAS број 72-55-9, ЕУ број 200-784-6); и 1,1-дихлор-2,2 би(p-хлорфенил) етан (CAS број 72-54-8; ЕУ број 200-783-0).

5 Нонилфеноли (CAS 25154-52-3) укључујући изомере 4-нонилфенол (CAS 104-40-5) и 4-нонилфенол (разгранат) (CAS 84852-15-3).

6 За групу приоритетних супстанци полиароматичних угљоводоника (PAH) одговарајуће ПГК у води, односе се на концентрацију бензо(а)пирен. Бензо(а)пирен се сматра представником других PAH, па се зато само бензо(а)пирен мора пратити мониторингом ради поређења са вредностима за ПГК у води.

7 Ово се односи на: α-HCH (319-84-6), β-HCH (319-85-7), γ- HCH (Линдан) (58-89-9), t-HCH (CAS 608-73-1).

Табела 2. СКЖС за другу групу приоритетних супстанци

| Број | Име приоритетне супстанце (PS) | Нумеричка идентификацијa (CAS No.) | Приоритетне хазардне супстанце-(PHS) | Просечна годишња концентрација (ПГК) (mg/l) | Максимално дозвољена концентрација (МДК) (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жива и њена једињења | 7439-97-6 | X |  | 0,07 |
| 2. | Бензен | 71-43-2 |  | 10 | 50 |
| 3. | Броминованидифенил етри 1 | 32534-81-9 | X2 |  | 0,14 |
| 4. | Угљентетрахлорид3 | 56-23-5 |  | 12 | / |
| 5. | Хлоровани C10-13 алкани 4 | 85535-84-8 | X | 0,4 | 1,4 |
| 7. | 1,2-дихлоретан | 107-06-2 |  | 10 | / |
| 8. | Дихлорметан | 75-09-2 |  | 20 | / |
| 9. | Bis(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 117-81-7 | X | 1,3 | / |
| 10. | Тетрахлоретилен3 | 127-18-4 |  | 10 | / |
| 11. | Трихлоретилен3 | 79-01-6 |  | 10 | / |
| 12. | Трибутил калајна једињења | 36643-28-4 | X5 | 0,0002 | 0,0015 |
| 13. | Трихлорбензени | 12002-48-1 |  | 0,4 | / |
| 14. | Трихлорметан (хлороформ) | 67-66-3 |  | 2,5 | / |
| 15. | Дикофол | 115-32-2 | X | 1,3x10-3 | / 6 |
| 16. | Перфлуороктан сулфонска киселина и њени деривати (PFOS) | 1763-23-1 | X | 6,5x10-4 | 36 |
| 17. | Квиноксифен | 124495-18-7 | X | 0,15 | 2,7 |
| 18 | Диоксини и једињења слична диоксину | / 7 | X | / | / |
| 19. | Аклонифен | 74070-46-5 |  | 0,12 | 0,12 |
| 20 | Бифенокс | 42576-02-3 |  | 0,012 | 0,04 |
| 21 | Цибутрин | 28159-98-0 |  | 0,0025 | 0,016 |
| 22. | Циперметрин | 52315-07-8 9 |  | 8x10-5 | 6x10-4 |
| 23. | Дихлорвос | 62-73-7 |  | 6x10-4 | 7x10-4 |
| 24. | Хептахлор Хептахлор-епоксид | 76-44-8/ 1024-57-3 | X | 2x10-7 | 3x10-4 |
| 25. | Хексабромциклододекан (HBCDD) | / 8 | X | 0,0016 | 0,5 |

1 За ову групу приоритетних супстанци СКЖС се односе на суму концентрација конгенера под бројевима 28, 47, 99, 100, 153 и 154.

2 Само Тетра-, Пента-, Хекса- и Хептабромдифенил етар (CAS бројеви истим редом: 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3)

3 Ова супстанца није приоритетна супстанца већ једна од осталих загађујућих супстанци за које су СКЖС идентични онима утврђеним у прописима ЕУ који су се примењивали пре 13. јануара 2009. године.

4 Индикативни параметар мора бити утврђен аналитичком методом.

5 Укључујући трибутилкалајни катјон (CAS 36643-28-4).

6 Нема довољно доступних података да би се прописала МДК за ову супстанцу.

7 Ово се односи на следећа једињења:

7 полихлоровани дибензо-п-диоксини (PCDD): 2,3,7,8-T4CCD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9).

10 полихлоровани дибензофурани (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0).

12 полихлоровани бифенили слични диоксину (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

8 Ово се односи на 1,3,5,7,9,11-Хексабромциклододекан (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-Хексабромциклододекан (CAS 3194-55-6), α-Хексабромциклододекан (CAS 134237-50-6), β-Хексабромциклододекан (CAS 134237-51-7) и γ-Хексабромциклододекан (CAS 134237-52-8).

9 CAS 52315-07-8 се односи на смешу изомера циперметрина: алфа-циперметрин (CAS 67375-30-8), бета-циперметрин (CAS 65731-84-2), тета-циперметрин (CAS 71697-59-1), зета-ципеметрин (CAS 52315-07-8).”

2. Примена СКЖС

1) Израчунавање средње вредности

За израчунавање средње вредности количине супстанце у датом узорку, када су измерене вредности испод границе квантификације, сматраће се да резултати мерења имају бројчану вредност половине вредности границе квантификације.

Средња вредност која има вредност испод границе квантификације, приказује се као вредност „испод границе квантификације”.

Средња вредност мерења спроведених коришћењем најбољих доступних техника, која има вредност „испод границе квантификације”, неће бити узета у обзир приликом процене хемијског статуса водног тела за које је мерење извршено, у случају ако је граница квантификације ове технике изнад вредности за СКЖС параметра који се мери.

Изузетно, у случају када су супстанце које се мере приказане као група физичко-хемијских или хемијских параметара, укључујући и њихове релевантне метаболите или продукте реакција или деградације, и када су те измерене вредности испод границе квантификације, сматраће се да резултати мерења имају вредност нула (0).

2) Примена СКЖС за метале

Примена СКЖС за метале врши се поређењем вредности за метале добијених мониторингом са одговарајућим СКЖС посебно узимајући у обзир следеће:

1) природни ниво концентрације за метале и њихова једињења, ако оне нису у сагласности са вредностима СКЖС; и

2) тврдоћу, pH, растворени угљеник органског порекла и друге параметре квалитета воде који утичу на биорасположивост метала.

3) Примена ПГК

Просечна вредност концентрација поједине приоритетнe супстанце или групе приоритетних супстанци се израчунава као аритметичка средина концентрација поједине приоритетне супстанце или групе приоритетних супстанци измерених у различитим периодима у току године за свако репрезентативно мерно место мониторинга у водном телу површинске воде и пореди се са ПГК вредностима датим у Прилогу, – 1. Стандарди квалитета животне средине.

Минималан број мерења у току једне календарске године је 12 мерења.

Изузетно број мерења може да буде и мањи у случају ако се то може оправдати на основу техничког знања и стручног мишљења, a образложење се наводи у Годишњем извештају о стању и променама квалитета вода.

4) Мониторинг основног (нултог) нивоа

Мониторинг основног (нултог) нивоа се спроводи ради утврђивања основног (полазног) нивоа концентрација приоритетних супстанци у површинским водама. Он је полазна основа за даље праћење нивоа приоритетних супстанци и усклађивања са прописаним СКЖС и предузимање мера из Плана заштите вода од загађивања.