ПРИЛОГ 1

Минималан комплет алата неопходан за практични део испита и обуке која одговара сертификату А

1) вертикална цилиндрична посуда под притиском за азот;

2) редукциони вентил за азот – до 60 bar;

3) базен са водом – за испитивање делова инсталације под притиском;

4) вакуум пумпа;

5) електронски детектор цурења са тачношћу од најмање 5 g/години;

6) комплет за детекцију цурења UV методом;

7) електронски гасни анализатор;

8) сервисна манометарска група са прикључним цевима;

9) електронска вага са тачношћу од најмање 5 g;

10) вертикална цилиндрична посуда под притиском за расхладно средство са два вентила;

11) сервисна црева за високе притиске, са зауставним вентилима;

12) ампер кљешта и унимер;

13) уређај за сакупљање расхладних средстава са комплетом сервисних црева са зауставним вентилима – најмање три различита типа;

14) радна расхладна јединица са контролним стаклом са индикатором влажности за праћење расхладног средства и аутоматски прекидач за притисак – који дозвољава симулацију рада различитих контролних уређаја (за притисак испаравања, притисак кондензације);

15) полу-херметички расхладни компресор;

16) расхладна јединица са компресором склопљеним на начин који дозвољава компензацију вибрација;

17) уређај са сигурносним вентилима;

18) сплит климатизациони уређај, са могућношћу рада као топлотна пумпа;

19) комплет за тврдо лемљење ацетиленом, са заштитним елементима;

20) комплет за тврдо лемљење пропаном, са заштитним елементима;

21) комплет кључева за одржавање или сервисирање расхладне опреме;

22) кљешта за сечење капиларних цеви;

23) алат за кружно сечење бакарних цеви – две величине;

24) ручни алат за савијање бакарних цеви;

25) комплет ручног алата за пертловање бакарних цеви;

26) комплет ручног алата за проширивање бакарних цеви;

27) разни помоћни материјали:

(1) бакарне цеви различитих пречника,

(2) материјали за лемљење различитих типова,

(3) технички гасови,

(4) паста за лемљење,

(5) уље за расхладне компресоре,

(6) уље за вакуум пумпу,

(7) пенасте течности – за детектовање цурења,

(8) расхладна средства (супстанце које оштећују озонски омотач или флуоровани гасови са ефектом стаклене баште),

(9) заштитне наочаре и заштитне рукавице.

ПРИЛОГ 2

Минимални захтеви за обим испитних програма и програма обуке који одговарају категорији сертификата А

1. Испити за сваку категорију која одговара сертификату из области расхладне технике у складу са чланом 6. ове уредбе, треба да обухватају следеће:

1) теоријски тест са једним или више питања која тестирају ту вештину или знање, као што је наведено у колони „Категорије” са (Т);

2) практичан тест где ће кандидат извршити одговарајући задатак са прикладним материјалима, алатима и опремом, као што је наведено у колони „Категорије” са (П).

2. Испит треба да обухвати све вештине и знања из група 1, 2, 3, 4, 5 и 10.

3. Испит треба да обухвати најмање једну вештину и знање из група 6, 7, 8 и 9.

Кандидат не треба унапред да зна који од ова четири дела ће бити на испиту.

4. Ако постоји једно поље у колонама категорија које одговара неколицини поља (више вештина и знања) у колони вештина и знања, то значи да се не морају обавезно тестирати све вештине и знања током испита.

5. Програм обуке за сертификат одређене категорије треба да обухвати све елементе вештина и знања наведене у колони која одговара датој категорији.

|  |  | КАТЕГОРИЈЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА |  | I | II | III | IV |
| 1. | Основе термодинамике |  |  |  |  |
| 1.01 | Познавање основних СИ јединица (Међународни систем јединица) за температуру, притисак, масу, густину и енергију; | T | T | - | T |
| 1.02 | Разумевање основа теорије расхладних система: основе термодинамике (главни појмови), параметри и процеси као што су прегревање, део расхладне инсталације под ниским притиском, ефекат расхлађивања, загревање од компресије, енталпија, деo расхладне инсталације под високим притиском, подхлађивање течне фазе, карактеристике и термодинамичке трансформације расхладних средстава, укључујући и идентификацију зеотропских смеша и стања флуида; | T | T | - | - |
| 1.03 | Коришћење одговарајућих табела и дијаграма и њихово тумачење у смислу индиректне провере цурења (укључујући проверу исправности рада система); коришћење log p/h дијаграма, табеле засићења расхладног средства; приказ дијаграма једностепене компресије расхладног циклуса; | T | T | - | - |
| 1.04 | Опис рада главних делова инсталације (компресора, испаривача, кондензатора, термостатичких експанзионих вентила) и термодинамичке трансформације расхладног средства; | Т | T | - | - |
| 1.05 | Познавање функције следећих делова који се користе у расхладним инсталацијама и њихова улога и значај за спречавање и откривање цурења расхладног средства: (а) вентили (лоптасти вентили, мембрански, неповратни вентили, сигурносни вентили), (б) термостати и пресостати, (в) видна стакла и индикатори влажности, (г) контролoри за отапање, (д) заштита од замрзавања, (ђ) опрема за мерење температура и притисака, (е) опрема за контролу нивоа уља, (ж) ресивери, (з) одвајачи течности и уља; |  | - | - | - |
| 2. | Утицај расхладних средстава на животну средину и одговарајући прописи у области заштите животне средине |  |  |  |  |
| 2.01 | Основно знање о Монтреалском протоколу, климатским променама и Кјото протоколу, као и познавање националних прописа који се баве супстанцама које оштећују озонски омотач и флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште; | T | T | T | T |
| 2.02 | Основно знање о потенцијалу оштећења озонског омотача (Ozone depletion Potential – ODP), потенцијалу глобалног загревања (Global Warming Potential – GWP), употреби супстанци које оштећују озонски омотач, флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и других супстанци као расхладних средстава, утицај емисија контролисаних супстанци на оштећење озонског омотача (редослед величина њихових ODP вредности) и утицај емисија супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште на климатске промене (редослед величина њихових GWP вредности); | T | T | T | T |
| 3. | Провера пре пуштања у рад, након дужег периода некоришћења, након одржавања или поправке, или током рада |  |  |  |  |
| 3.01 | Извршити пробу на притисак одређених делова инсталације (страна ниског притиска, страна високог притиска); | П | П | - | - |
| 3.02 | Извршити пробу на притисак инсталације да би се проверила непропусност; |  |  |  |  |
| 3.03 | Коришћење вакуум пумпе; |  |  |  |  |
| 3.04 | Вакуумирање инсталације да би се елиминисао ваздух и влага из ње у складу са кодом добре праксе; |  |  |  |  |
| 3.05 | Уношење података у евиденциону књигу опреме и попуњавање извештаја о једном или више тестова и провера извршених током испитивања; | T | T | - | - |
| 4. | Провере цурења |  |  |  |  |
| 4.01 | Познавање потенцијалних тачака цурења код расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи; | T | T | - | T |
| 4.02 | Провера евиденције опреме пре провере цурења и идентификација одговарајућих информација о сваком проблему или области проблема који се понављају и на које треба обратити посебну пажњу; | T | T | - | T |
| 4.03 | Визуелни и ручни преглед целокупног система у складу са Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС”, број 114/13) и Уредбом о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова („Службени гласник РС”, број 120/13); | П | П | - | П |
| 4.04 | Провере заптивености инсталације – цурења коришћењем индиректних метода у складу са Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци и Уредбом о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци и упутством за употребу система; | П | П | - | П |
| 4.05 | Коришћење преносних мерних уређаја као што је комплет манометара, термометри и мултиметри за мерење Волт(V)/Ампер(A)/Ом(Ω) у склопу индиректних метода за проверу цурења и тумачења измерених параметара; | П | П | - | П |
| 4.06 | Провера заптивености инсталације – коришћењем једне од директних метода наведених у Уредби о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци и Уредби о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова; | П | - | - | - |
| 4.07 | Провера заптивености инсталације – цурења коришћењем једне од директних метода под условом да провера не доводи до прекида расхладног круга у складу са кодом добре праксе; | - | П | - | П |
| 4.08 | Коришћење електронских уређаја за детекцију цурења; | П | П | - | П |
| 4.09 | Попуњавање података у евиденциону књигу опреме; | T | T | - | T |
| 5. | Правилно поступање са системом и расхладним средствима током инсталације, одржавања, сервисирања или сакупљања |  |  |  |  |
| 5.01 | Прикључивање и раздвајање манометарске групе и прикључних црева уз минимално цурење расхладног средства; | П | П | - | - |
| 5.02 | Пражњење и пуњење вертикалних цилиндричних посуда под притиском са расхладним средством у течном стању и у стању паре; | П | П | П | - |
| 5.03 | Коришћење комплета опреме за сакупљање расхладног средства уз минимално цурење; | П | П | П | - |
| 5.04 | Издвајање загађеног уља из инсталације са супстанцама које оштећују озонски омотач или флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште; | П | П | П | - |
| 5.05 | Идентификовање агрегатног стања расхладног средства (течност, пара) и стања (подхлађен, засићен или прегрејан) пре пуњења, како би се обезбедила исправна метода и количина пуњења. Пуњење система расхладним средством (и у течној фази и у фази паре) без губитка расхладног средства; | П | П | - | - |
| 5.06 | Коришћење вага за мерење масе расхладног средства; | П | П | П | - |
| 5.07 | Попуњавање евиденционе књиге опреме свим одговарајућим информацијама у вези сакупљеног или додатог расхладног средства; | T | T | - | - |
| 5.08 | Познавање захтева и процедура за поступање, складиштење и транспорт загађених расхладних средстава и уља; | T | T | T | - |
| 6. | Делови: инсталација, пуштање у рад и одржавање клипног, вијачног и ротационог компресора, једностепеног и двостепеног |  |  |  |  |
| 6.01 | Објашњење основне функције компресора (укључујући контролу капацитета и систем подмазивања) и ризика од цурења или ослобађања расхладног средства који су повезани са радом компресора; | T | T | - | - |
| 6.02 | Правилно постављање компресора, укључујући опрему за контролу и заштиту, како не би дошло до цурења или великог ослобађања расхладног средства приликом пуштања система у рад; | П | - | - | - |
| 6.03 | Подешавање заштитних и контролних прекидача; | П | - | - | - |
| 6.04 | Подешавање усисних и потисних зауставних вентила; |  |  |  |  |
| 6.05 | Провера система за враћање уља; |  |  |  |  |
| 6.06 | Пуштање у рад и заустављање компресора и провера радних параметара, укључујући и мерења током рада компресора; | П | - | - | - |
| 6.07 | Писање извештаја о стању компресора у ком се идентификују проблеми при раду компресора који би могли да оштете систем и доведу до цурења или ослобађања расхладног средства ако се ништа не предузме; | T | - | - | - |
| 7. | Делови: инсталација, пуштање у рад и одржавање кондензатора са ваздушним и воденим хлађењем |  |  |  |  |
| 7.01 | Објашњење основне функције кондензатора и ризика цурења који су повезани са радом кондензатора; | T | T | - | - |
| 7.02 | Подешавање регулатора притиска кондензације везаног за рад кондензатора; | П | - | - | - |
| 7.03 | Правилно постављање кондензатора, укључујући опрему за контролу и заштиту, како не би дошло до цурења или великог ослобађања расхладног средства приликом пуштања система у рад; | П | - | - | - |
| 7.04 | Подешавање заштитних и контролних прекидача; | П | - | - | - |
| 7.05 | Провера потисног цевног развода и течног вода; |  |  |  |  |
| 7.06 | Испуштање некондензујућих гасова из кондезатора уз коришћење уређаја за испуштање расхладног средства; | П | - | - | - |
| 7.07 | Пуштање у рад и заустављање кондензатора и провера радних параметара, укључујући и мерења током рада кондензатора; | П | - | - | - |
| 7.08 | Провера површине кондензатора; | П | - | - | - |
| 7.09 | Писање извештаја о стању кондензатора у ком се идентификују проблеми при раду кондензатора који би могли да оштете систем и доведу до цурења или ослобађања расхладног средства ако се ништа не предузме; | T | - | - | - |
| 8. | Делови: инсталација, пуштање у рад и одржавање испаривача са ваздушним и воденим хлађењем |  |  |  |  |
| 8.01 | Објашњење основне функције испаривача (укључујући и систем за отапање) и ризика од цурења који су повезани са радом испаривача; | T | T | - | - |
| 8.02 | Подешавање регулатора притиска испаравања у испаривачу; | П | - | - | - |
| 8.03 | Правилно постављање испаривача, укључујући опрему за контролу и заштиту, како не би дошло до цурења или великог ослобађања расхладног средства приликом пуштања система у рад; | П | - | - | - |
| 8.04 | Подешавање заштитних и контролних прекидача; | П | - | - | - |
| 8.05 | Провера да ли су течни вод и усисни цевовод правилно постављени; |  |  |  |  |
| 8.06 | Провера цевовода топлог гаса за отапање испаривача; |  |  |  |  |
| 8.07 | Подешавање вентила за регулацију притиска испаравања; |  |  |  |  |
| 8.08 | Пуштање у рад и заустављање испаривача и провера радних параметара, укључујући и мерења током рада испаривача; | П | - | - | - |
| 8.09 | Провера површине испаривача; | П | - | - | - |
| 8.10 | Писање извештаја о стању испаривача у ком се идентификују проблеми при раду, а који би могли да оштете систем и доведу до цурења или ослобађања расхладног средства ако се ништа не предузме; | T | - | - | - |
| 9. | Делови: инсталација, пуштање у рад и сервисирање термоекспанзионих вентила (ТЕВ) и других делова |  |  |  |  |
| 9.01 | Објашњавање основног рада различитих врста експанзионих регулатора (термоекспанзионих вентила, капиларних цеви) и ризика од цурења који су повезани са њиховим радом; | T | T | - | - |
| 9.02 | Постављање вентила у исправан положај; | П | - | - | - |
| 9.03 | Подешавање механичких/електронских ТЕВ; | П | - | - | - |
| 9.04 | Подешавање механичких и електронских термостата; |  |  |  |  |
| 9.05 | Подешавање вентила за регулацију притиска; |  |  |  |  |
| 9.06 | Подешавање механичних и електронских граничника притиска; |  |  |  |  |
| 9.07 | Провера рада сепаратора уља; | П | - | - | - |
| 9.08 | Провера стања филтер-сушача; |  |  |  |  |
| 9.09 | Писање извештаја о стању ових делова у ком се идентификују проблеми при раду ових делова који би могли да оштете систем и доведу до цурења или ослобађања расхладног средства ако се ништа не предузме; | T | - | - | - |
| 10. | Цевoвод: постављање непропусног цевног развода у расхладним инсталацијама |  |  |  |  |
| 10.01 | Заваривање, тврдо и/или меко лемљење металних спојева и цевовода који су непропусни, а који се користе у расхладним и климатизационим инсталацијама и инсталацијама топлотних пумпи; | П | П | - | - |
| 10.02 | Прављење/провера цевовода и цевних ослонаца. | П | П | - | - |

ПРИЛОГ 3

Минималан комплет алата неопходан за практични део обуке која одговара сертификату Б

1) комплет манометара за мерење притиска у опсегу од 60 Pa до 6 MPa;

2) електрична вага за мерење масе са тачношћу од 5 g и скалом прилагођеном тежини цилиндра који се пуни расхладним средством;

3) цилиндри који се пуне расхладним средством;

4) црева под притиском са прекидним вентилима;

5) цилиндри са два вентила за свако расхладно средство;

6) опрема за сакупљање расхладног средства из климатизационих система са комплетом црева са прекидним вентилима;

7) опрема за испирање уља из климатизационих система;

8) комплет кључева за употребу у расхладној техници.

ПРИЛОГ 4

Минимални захтеви за обим програма обуке који одговара сертификату Б

Програм обуке који одговара сертификату Б, треба да обухвата следеће:

1) теоријски модул као што је наведено у колони „Тип модула” са (Т);

2) практичан модул где ће кандидат извршити одговарајући задатак са прикладним материјалима, алатима и опремом, као што је наведено у колони „Тип модула” са (П).

| МИНИМАЛНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ |  | ТИП МОДУЛА |
| --- | --- | --- |
| 1. Рад на климатизационим системима који садрже супстанце које оштећују озонски омотач или флуороване гасове са ефектом стаклене баште у моторним возилима, њихов утицај на животну средину као расхладних средстава и одговарајући прописи из области заштите животне средине |  |  |
| 1.1 | Основно знање о раду климатизационих система у моторним возилима; | T |
| 1.2 | Основно знање о употреби и особинама супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште коришћених као расхладна средства у климатизационим системима моторних возила, утицај емисија ових гасова на животну средину (редослед величина њихових GWP вредности); | T |
| 1.3 | Основно знање о одговарајућим одредбама националних прописа у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште; | T |
| 2. Правилно сакупљање супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште |  |  |
| 2.1 | Познавање заједничких процедура извлачења и сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште; | T |
| 2.2 | Прикључивање вертикалне цилиндричне посуде под притиском за расхладно средство; пуњење и извлачење; | П |
| 2.3 | Успостављање и прекидање везе апарата (комплета, сета) за сакупљање до и од сервисних прикључака климатизационих система моторних возила који садрже супстанце које оштећују озонски омотач или флуороване гасове са ефектом стаклене баште; | П |
| 2.4 | Примена уређаја за сакупљање расхладног средства. | П |