ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ САНАЦИОНИХ РАДОВА 
НА ОБЈЕКТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВОДА ОШТЕЋЕНИМ 
У ПОПЛАВАМА У МАЈУ И ЈУНУ 2017. ГОДИНЕ

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Државни програм хитних санационих радова за заштиту водних објекта од поплава у мају и јуну 2017. године обухвата радове које треба хитно предузети у циљу постизања потребног степена заштите од поплава, органе државне управе надлежне за координацију, као и изворе финансирања.

Мере утврђене овим програмом спроводе се на делу територије Републике Србије у јединицама локалне самоуправе које су обухваћене Одлуком Владе о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 60/17) и Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 71/17).

2. Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање даљих поплавних последица

Ванредне хидрометеоролошке околности у мају и јуну 2017. године условиле су екстремно велике дотоке у веома кратком времену, на бујичним токовима на јужном и западном делу територије Републике Србије, у сливовима река Јужне и Западне Мораве и Дрине.

Забележена су плављења приобаља, ерозија и засипања речних корита, појаве клизишта и одрона. Штете су забележене на објектима јавне намене, на локалној инфраструктури од виталног значаја (изворишта и цевоводи система за водоснабдевање, регионални, магистрални и кључни локални путни правци, мостови и др.), као и на многобројним стамбеним објектима, у којима су услови постали критични.

Подручја јединица локалних самоуправа која су била угрожена великим водама и поплавама: на водном подручју „Морава” су: Врњачка Бања, Ариље, Власотинце, Ивањица, Лучани, Краљево, Пожега и Рача; као и на водном подручју „Сава”: Пријепоље, Прибој, Крупањ и Књажевац.

Оштећена је постојећа заштитна инфраструктура за одбрану од поплава, са повећаним ризиком од нових оштећења и нових поплава и штета.

3. Мере које треба предузети

Оштећења на заштитним водним објектима значајних су размера и морају се санирати – оцењује се да би при појави нових великих вода, била могућа нова оштећења на водним објектима, као и да се због смањене пропусне моћи могу десити изливања и на другим деоницама са новим штетама.

Неопходно је, у кратком року, извести хитне санационе радове на заштитним водним објектима у циљу смањења ризика од нових штета на поплављеним подручјима.

Усвојена су техничка решења хитних санационих радова на водним објектима за заштиту од поплава и штетног дејства вода (насипи, обалоутврде, регулисана корита, противерозиони објекти и др.) који не могу бити само локалног карактера, већ морају бити усаглашени са постојећом угроженом инфраструктуром и морају обезбедити потребан степен заштите и спремност за нове поплавне догађаје.

Договорена је сарадња са јединицама локалне самоуправе и другим субјектима у циљу несметаног извођења санационих радова на оштећенoj критичној инфраструктури (мостови, путеви, водоводни системи).

4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера

Хитним санационим радовима обезбеђује се: повећана пропусна моћ корита на ширем потезу речних деоница уз линијска надвишења обала за подизање степена заштите (посебно у зони мостова и у зони насеља), санација оштећења заштитних водних објеката, (насипи, обалоутврде, обале и дна регулисаних речних корита), противерозиона заштита са објектима за спречавање засипања речних корита на бујичним притокама непосредно узводно од угрожених насеља и у зони виталне инфраструктуре.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” (у даљем тексту: ЈВП „Србијаводе”) покреће и спроводи поступaк јавне набавке и закључује уговор са извођачем радова. ЈВП „Србијаводе” дужно је да редовно о свим фазама реализације овог државног програма извештава Канцеларију за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија), у складу са уговором којим се уређују права и обавезе у реализацији овог државног програма, закљученим између Канцеларије и ЈВП „Србијаводе”.

ЈВП „Србијаводе” доставља Канцеларији, ради плаћања, потписан и оверен захтев за плаћање са документацијом о реализацији уговора (привремене и окончану ситуацију, фактуре, банкарске гаранције и др.) и извештај о стручном надзору.

Табеларни преглед хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода на подручјима поплављене јединице локалне самоуправе дат у Прилогу 1. одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

5. Редослед спровођења мера и рокови за спровођење мера

У току одбране од поплава на поплављеним подручјима, стручне службе ЈВП „Србијаводе” извршиле су хитне интервенције на критичним локалитетима у циљу заштите заштитне водне инфраструктуре, како би се спречиле веће штете.

Отклањање последица великих вода, елементарно обезбеђење стабилности оштећених објеката и обезбеђење пропусне моћи изведено је само локално, на најкритичнијим локалитетима.

Након снижења водостаја, извршено је снимање оштећења и започета је техничка припрема за хитне санационе радове – на одређеним локалитетима, започете су хитне хидротехничке анализе са геодетском и геотехничком припремом подлога. Наведене активности део су хитних мера и извршиће се док су трагови штетног дејства вода видљиви, за потребе усвајања оптималних техничких решења хитних санационих радова и у складу су са Наредбом о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 5/17) и Уредбом о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник РС”, број 23/12).

ЈВП „Србијаводе” врши инвеститорско управљање хитним санационим радовима (припрема и спровођење процедуре јавних набавки, уговарање, увођења извођача у посао, управљање хитним санационим радовима и вршење стручног надзора).

Очекивани ефекти хитних санационих радова су: потребна функционална стабилност санираних заштитних водних објеката, обезбеђење пропусне моћи за велике воде, подизање степена заштите угроженог приобаља и инфраструктуре, локална противерозиона заштита, као и подизање отпорности подручја на нове поплавне догађаје.

Рокови за завршетак радова условљени су метеоролошким и хидролошким условима за извођење радова на терену, а максимално у року од девет месеци од дана закључења уговора за извођење радова.

6. Органи државне управе надлежни за координацију,
односно носиоци спровођења појединих мера и активности

Канцеларија за управљање јавним улагањима и министарство надлежно за послове водопривреде координираће спровођење мера из Одељака 3. и 4. овог програма, а Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” носилац је спровођења тих мера.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права са техничком припремом за извођење хитних санационих радова за обнову оштећених заштитних водних објеката.

Јединице локалне самоуправе донеће одлуке о мерама хитности и обезбедиће решавање имовинско правних питања у складу са својим надлежностима.

7. Процена потребних финансијских средстава и извори финансирања

Средства за спровођење ове уредбе у износу од 836.793.000 динара обезбедиће се из текуће буџетске резерве у оквиру буџета Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16) и распоредиће се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.23 – Канцеларија за управљање јавним улагањима, Програм 1511 – Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0002 – Координација послова након елементарне и друге непогоде, економска класификација 484 – Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних катастрофа у износу од 836.793.000 динара.

ПРИЛОГ 1.

Табеларни преглед хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода, на подручјима поплављених јединица локалне самоуправе

| Ред. бр. | Водоток | Сектор/ Деоница/ Број објекта из Оп. Плана | Град /општина | ОПИС ХИТНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ/ЛОКАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА (описно, стационажа, координате, дужина) |  | ВРЕДНОСТ са ПДВ (Динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| Водно подручје „МОРАВА” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Западна Морава (Врњачка река) | М.12. | Врњачка Бања | Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи Врњачке реке и санација постојећих објеката од ушћа у Западну Мораву па узводно до градске зоне ради заштите инфраструктурних објеката, на укупној дужини око 6 km. |  | 24.000.000 |
| 2. | Западна Морава | М.12. | Врњачка Бања Врњци | Хитни радови на санацији оштећења леве обале реке Западне Мораве за заштиту објеката и и приобаља у Врњцима на дужини око 500 m. |  | 48.000.000 |
| 3. | Западна Морава (Грачачка река) | М.12. | Врњачка Бања Грачац | Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи од успора нерегулисане Грачачке реке на дужини око 6 km и санација обала у зони инфраструктурних објеката |  | 75.000.000 |
| 4. | Моравица (Западна Морава) | деоница ван ОП (узводно од сектора М.13.) | Ариље | Хитни санациони радови на повећању пропусне моћи корита Моравице и Великог Рзава кроз Ариље за велику воду са заштитом од ерозије и надвишењем обала: на Моравици кроз Ариље на више локалитета, на нерегулисаном делу водотока у укупној дужини од око 650 m; на Великом Рзаву кроз Ариље, на нерегулисаној деоници на дужини од око 500 m. |  | 36.600.000 |
| 5. | Власина | М.10./М.10.10. | Власотинце, Стајковце, Конопница | Хитни радови на санацији регулисаног корита реке Власине у Власотинцу и повећању пропусне моћи речног корита Власине у селима Конопница и Стајковце, у дужини од укупно 4.500 метара |  | 36.000.000 |
| 6. | Власина Раставница | М.10./М.10.10. | Власотинце, Бољаре Манастириште | Хитни санациони радови на реци Власини у зони водозахвата Бољаре за водоснабдевање Власотинца, у дужини од укупно 1.500 метара |  | 45.000.000 |
| 7. | Моравица | деоница ван ОП (узводно од сектора М.13.) | Ивањица | Хитни радови на заштити леве обале у ужем градском језгру Ивањице: заштита гробља од вода реке Моравице у дужини од 120 m. |  | 30.000.000 |
| 8. | Моравица | деоница ван ОП (узводно од сектора М.13.) | Ивањица | Хитни радови на санацији постојеће обалоутврде на левој обали реке Моравице кроз уже градско језгро Ивањице у дужини од 250 m` са надвишењем обале за заштиту од плављења угроженог насеља на левој обали |  | 57.600.000 |
| 9. | Бјелица | M.13.6. | Лучани Гуча | Хитни радови на санацији оштећења у регулисаном кориту реке Бјелице у Гучи на дужини око 1,2 km, чишћење ушћа потока Дупљај и осигурање десне обале у Турици узводно од регулације (око 100 m`). |  | 21.600.000 |
| 10. | Западна Морава | M.13.1. | Лучани Део подручја Овчар Бање | Хитни санациони радови за обезбеђење пропусне моћи и стабилности обала корита реке Западне Мораве у дужини од Л=180 m за заштиту од поплава насеља Дучаловићи и насеља у Овчар Бањи |  | 11.400.000 |
| 11. | Бјелица | M.13.6. | Лучани Лучани, Ђераћ | Хитни санациони радови у кориту и на обалама реке Бјелице од ушћа у Западну Мораву до граница насеља Лучани (на десној обали) и Ђераћ (на левој обали): обезбеђење пропусне моћи и заштита оштећених обала корита Бјелице у зони мостова и регионалне инфраструктуре (цевовод водоводног система „Рзав”, гасовод) у дужини од 1,0 km, надвишење одбрамбених линија дуж Бјелице у зони угрожених делова насеља Ђераћ (1,4 km), изливни објекти и противерозиони радови у сливовима левообалних бујичних притока Бјелице у зони насеља Ђераћ |  | 76.140.000 |
| 12. | Западна Морава | М.12.6. | Краљево Адрани – Грдица | Хитни радови на санацији деснообалног насипа на Западној Морави (надвишење) и успорних насипа на Мусиној и Грдичкој реци на потезу Адрани – Грдица у Краљеву, на укупној дужини око 2,5 km |  | 47.400.000 |
| 13. | Ибар (Ковачки поток) | М.12.7. и М.12.8. | Краљево Рибница, Ковачи и Жича | Хитни радови на санацији заштитних водних објеката и повећање протицајне моћи на узводним деоницама Ковачког потока на дужини око 3 km. |  | 22.800.000 |
| 14. | Ибар | М.12.7. | Краљево | Хитни радови на санацији деснообалног насипа и регулационих објекта на Ибру на дужини око 1 км у зони Краљева и санација левообалне обалоутврде на високој обали од km 3+800 до 4+500 |  | 32.400.000 |
| 15. | Ибар (Кремењак) | М.12.9. | Краљево Матарушка Бања | Хитни радови за обезбеђење пропусне моћи корита реке Ибар на дужини око 500 m у Матарушкој Бањи и регулисаног корита потока Кремењака на дужини око 1 km, депонијске преграде. |  | 29.160.000 |
| 16. | Моравица, Скрапеж (река Каменица, Краваричка река, река Лужница, Цвијовића поток) | М.13. | Пожега Тометино поље, Мршељи, Албијанићи Лопаш, Тврдићи, Здравчићи, Врањани, Расна, Горобиље | Хитни радови на санацији постојећих објеката са повећањем пропусне моћи речног корита за заштиту инфраструктурних објеката у насељима на територији општине Пожега: – на притокама Моравице: река Каменица кроз села Тометино Поље, Мршеље и Албијанићи, на ушћу Краваричке реке у Моравицу у селу Лопаш, на ушћу Цвијовића потока у Моравицу у селу Расна у дужини од око 200 m и у селу Горобиље у дужини од око 300 m – на притоци Скрапежа – река Лужница у селима Тврдићи, Здравчићи и Врањани |  | 16.680.000 |
| 17. | Јасеница | М.4./ М.4.1./ М.4.1.1. | Рача | Хитни радови на санацији корита реке Јасенице од km 25+190 до km 29+690 (Рача, Сараново, Сепци). |  | 37.200.000 |
|  | Укупно ВП „Морава”: |  |  |  |  | 646.980.000 |
| Водно подручје „САВА” |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Бели Тимок и Трговишки Тимок | Д.2.4. | Kњажевац | Хитни радови на санацији корита, обезбеђењу пропусне моћи водотока и изради заштитних насипа на критичним деоницама Белог Тимока (од ст. 52+340 до 51+400 и од 51+380 до 51+000) и Трговишког Тимока (од 0+000 до 0+650) у Књажевцу. |  | 28.000.000 |
| 19. | Милешевка | С.7.5.2. | Пријепоље | Хитни радови на санацији и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Милешевка у Пријепољу, у дужини од 1,0 km |  | 10.400.000 |
| 20. | Сељашница | С.7.5.3. | Пријепоље | Хитни радови на санацији корита регулисане деонице и обезбеђење пропусне моћи корита Сељашница у Пријепољу, у дужини од 0,5 km |  | 4.800.000 |
| 21. | Лим | С.7.4. | Прибој | Хитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју |  | 16.800.000 |
| 22. | Чађавица, Кржава и Богоштица | С.6.3. | Крупањ | Хитни радови на смањењу ефеката засипања и обезбеђењу пропусне моћи на критичним локалитетима у Крупњу на реци Чађавици, Богоштици и Кржави – радови на депонијско-консолидационим преградама на потоку Змајевац, потоку Вага и Коловачкој реци и радови у минор кориту Чађавице, Кржаве и Богоштице |  | 29.520.000 |
| 23. | Јадар и Ликодра | деоница ван ОП (низводно од сектора С.6.3.) | Крупањ | Хитни санациони радови на левој обали реке Јадар у насељу Завлака на дужини око 250 m са санацијом оштећења леве обале реке Ликодре у насељеном месту Ликодра у дужини од 300 m |  | 31.200.000 |
|  | Укупно ВП „Сава”: |  |  |  |  | 120.720.000 |
|  | ХИТНИ САНАЦИОНИ РАДОВИ : |  |  |  |  | 767.700.000 |
|  | ТЕРЕНСКИ РАД, TЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ (АНАЛИЗЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА), СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ, УПРАВЉАЊЕ ХИТНИМ САНАЦИОНИМ РАДОВИМА И СТРУЧНИ НАДЗОР : |  |  |  |  | 69.093.000 |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  | 836.793.000 |