Прилог 1.

ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ

Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама

| Парамeтaр | Јединица мере | Граничне вредности(1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класа I(2) | Класа II(3) | Класа III(4) | Класа IV(5) | Класа V(6) |
| Општи |  |  |  |  |  |  |
| pH(12) |  | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 или <8,5 |
| Суспендоване материје(9) (12) | mg/l | 25 | 25 | - | - | - |
| Кисеонични режим |  |  |  |  |  |  |
| Растворени кисеоник | [mg O2/l] | -(8) (или ПН) | -(8) | 5 | 4 | < 4 |
| Засићеност кисеоником | % |  |  |  |  |  |
| -епилимнион (стратификована вода) |  | 90-110 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | <30 |
| -хиполимнион (стратификована вода) |  | 70-90 | 70-50 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| -нестратификована вода |  | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| БПК5 | [mg O2/l] | -(8) (или ПН) | -(8) | 7 | 25 | >25 |
| ХПК (бихроматна метода) | [mg O2/l] | 10 (или ПН) | 15 | 30 | 125 | >125 |
| ХПК (перманганатна метода) | [mg O2/l] | 5 (или ПН) | 10 | 20 | 50 | >50 |
| Укупни органски угљеник (ТОС) | [mg/l] | -(8) (или ПН) | -(8) | 15 | 50 | >50 |
| Нутријенти |  |  |  |  |  |  |
| Укупан азот | [mg N/l] | 1 (или ПН) | 2 | 8 | 15 | >15 |
| Нитрати | [mg N/l] | -(8) (или ПН) | -(8) | 6 | 15 | >15 |
| Нитрити | [mg N/l] | 0,01 (или ПН) | 0.03 | 0,12 | 0,3 | >0,3 |
| Амонијум јон | [mg N/l] | -(8) (или ПН) | -(8) | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| Не-јонизовани амонијак(9) | [mg/l NH3] | 0,005 | 0,025 | - | - | - |
| Укупан фосфор(7) | [mg P/l] | -(8) (или ПН) | -(8) | 0,4 | 1 | >1 |
| Ортофосфати | [mg P/l] | -(8) (или ПН) | -(8) | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Салинитет |  |  |  |  |  |  |
| Хлориди | [mg/l] | 50 (или ПН) | -(8) | 150 | 250 | >250 |
| Укупни заостали хлор(9) | [mg/l HOCl] | 0,005 | 0,005 | - | - | - |
| Сулфати | [mg/l] | 50 (или ПН) | 100 | 200 | 300 | >300 |
| Укупна минерализација | [mg/l] | <1000 (или ПН) | 1000 | 1300 | 1500 | >1500 |
| Електропроводљивост на 200С | [mS/cm] | <1000 (или ПН) | 1000 | 1500 | 3000 | >3000 |
| Метали |  |  |  |  |  |  |
| Арсен | [μg/l] | <5 (или ПН) | 10 | 50 | 100 | >100 |
| Бор | [μg/l] | 300 (или ПН) | 1000 | 1000 | 2500 | >2500 |
| Бакар | [μg/l] | 5 (Т=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 5 (Т=10) 22 (T=50) 40 (T=100) 112 (T=300) | 500 | 1000 | >1000 |
| Цинк | [μg/l] | 30 (T=10) 200 (T=50) 300 (T=100) 500 (T=500) | 300 (T=10) 700 (T=50) 1000 (T=100) 2000 (T=500) | 2000 | 5000 | >5000 |
| Хром (укупни) | [μg/l] | 25 (или ПН) | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Гвожђе (укупнo) | [μg/l] | 200 | 500 | 1000 | 2000 | >2000 |
| Maнган (укупни) | [μg/l] | 50 | 100 | 300 | 1000 | >1000 |
| Органске супстанце |  |  |  |  |  |  |
| Фенолна једињења (као C2H5OH) | [μg/l] | <1 | 1 | 20 | 50 | >50 |
| Нафтни угљоводоници(9) |  | (10) | (10) | - | - | - |
| Површински активне материје (као лаурилсулфат) | [μg/l] | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |
| АОХ (адсорбујући органски халоген) | [μg/l] | 10 | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Микробиолошки параметри |  |  |  |  |  |  |
| Фекални колиформи | cfu/100ml | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | >100000 |
| Укупни колиформи | cfu/100ml | 500(11) | 10000 | 100000 | 1000000 | >1000000 |
| Цревне ентерококе | cfu/100ml | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |
| Број аеробних хетеротрофа (метода Кohl) | cfu/100ml | 500 | 10000 | 100000 | 750000 | >750000 |

Т – тврдоћа воде (mg/l CaCO3)

ПН – природни ниво

(1) Ако другачије није наглашено вредности су изражене као укупне концентрације у узетој проби

(2) Опис класе одговара одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

(3) Опис класе одговара добром еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

(4) Опис класе одговара умереном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

(5) Опис класе одговара слабом еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације претходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

(6) Опис класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

(7) Укупан фосфор се анализира из филтрата, тј. из растворене фазе која је добијена филтрацијом кроз 0,45 mm филтер.

(8) Види Прилог 1, Табела 2 и Табела 3, у којима су дате граничне вредности загађујућих супстанци за I односно II класу површинских вода.

(9) Параметар се прати само у површинским водама које су именоване као салмонидне или ципринидне.

(10) Нафтни деривати не смеју бити присутни у води у таквим количинама да:

– формирају видљиви филм на површини воде или превлаке на обалама водотокова и језера,

– дају препознатљиви „угљоводонични” укус рибама,

– изазивају штетне ефекте у рибама.

(11) Базирано на 95% -ној процени

(12) Дозвољено је одступање од граничних вредности у случају специфичних географских услова

Табела 2. Граничне вредности загађујућих материја за одличан еколошки статус односно I класу(1) површинских вода

| Типови површинских вода | pH | Растворени кисеоник (mg/l) | БПК5 (mg/l) | Укупни Органски угљеник (mg/l) | Амонијум јон (NH4-N) (mg/l) | Нитрати (NO3-N) (mg/l) | Ортофосфати (PO43-) (mg/l) | Укупни фосфор (P) (mg/l) | Хлориди (Cl.) (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велике низијске реке, доминација финог наноса (Тип 1) | 6,5-8,5 | 8,5(2) | 2,0 | 2,0 | 0,10 | 1,0 | 0,02 | 0,05 | 50 |
| Велике реке, доминација средњег наноса, изузев река подручја Панонске низије (Тип 2) | 6,5-8,5 | 8,5 | 1,8 | 2,0 | 0,05 | 1,5 | 0,02 | 0,05 | 50 |
| Мали и средњи водотоци, надморска висина до 500 m, доминација крупне подлоге (Тип 3) | 6,5-8,5 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 0,05 | 1,5 | 0,02 | 0,05 | 50 |
| Мали и средњи водотоци, надморска висина преко 500m, доминација крупне подлоге (Тип 4) | 6,5-8,5 | 8,5 | 1,8 | 2,0 | 0,10 | 1,5 | 0,02 | 0,05 | 50 |
| Водотоци подручја Панонске низије, изузев водотока сврстаних у тип 1 (Тип 5) | 6,5-8,5 | 8,0 | 2,5 | 3,0 | 0,20 | 1,5 | 0,10 | 0,15 | 50 |
| Мали водотоци изван подручја Панонске низије који нису обухваћени типовима 3 и 4, као и водотоци који нису обухваћени Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”, број 96/10) (Тип 6) | 6,5-8,5 | 8,5 | 1,5 | 2,0 | 0,05 | 1,0 | 0,02 | 0,05 | 50 |
| Језера надморске висине до 200 m.n.m, сва плитка језера (до 10 m дубине), сви барско-мочварни екосистеми | 6,5-8,5 | 8,52 | 2,0 | 2,0 | 0,10 | 1,0 | 0,02 | 0,05 | 50 |
| Језера надморске висине преко 200 m.n.m, средње дубине (дубина 10-30 m) и дубока (дубина >30m) | 6,5-8,5 | 8,52 | 1,5 | 2,0 | 0,05 | 1,5 | 0,02 | 0.05 | 50 |

(1) Опис класе одговара одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне).

(2) Вредност параметра може бити и мања ако је природна вредност мања

Табела 3. Граничне вредности загађујућих материја за добар еколошки статус односно II класу(1) површинских вода

| Типови површинских вода | pH | Растворени кисеоник (mg/l) | БПК5 (mg/l) | Укупни Органски угљеник (mg/l) | Амонијум јон (NH4-N) (mg/l) | Нитрати (NO3-N) (mg/l) | Ортофосфати (PO43-) (mg/l) | Укупни фосфор (P) (mg/l) | Хлориди (Cl.) (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велике низијске реке, доминација финог наноса (Тип 1) | 6,5-8,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 0,30 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| Велике реке, доминација средњег наноса, изузев река подручја Панонске низије (Тип 2) | 6,5-8,5 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 0,10 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| Мали и средњи водотоци, надморска висина до 500 m, доминација крупне подлоге (Тип 3) | 6,5-8,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0,10 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| Мали и средњи водотоци, надморска висина преко 500 m, доминација крупне подлоге (Тип 4) | 6,5-8,5 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 0,30 | 3,0 | 0,05 | 0,10 | 100 |
| Водотоци подручја Панонске низије, изузев водотока сврстаних у тип 1 (Тип 5) | 6,5-8,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 0,40 | 3,0 | 0,20 | 0,30 | 100 |
| Мали водотоци изван подручја Панонске низије који нису обухваћени типовима 3 и 4, као и водотоци који нису обухваћени Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”, број 96/10) (Тип 6) | 6,5-8,5 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 0,10 | 3,0 | 0,10 | 0,15 | 100 |
| Језера надморске висине до 200 m.n.m, сва плитка језера (до 10 m дубине), сви барско-мочварни екосистеми | 6,5-8,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0,30 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| Језера надморске висине преко 200 m.n.m, средње дубине (дубина 10-30 m) и дубока (дубина >30m) | 6,5-8,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0,10 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| Акумулације формиране на водним телима типа 1 | 6,5-8,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0,30 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| Акумулације формиране на водним телима типа 2 | 6,5-8,5 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 0,10 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 100 |
| Акумулације формиране на водним телима ТИПА 3 и ТИПА 4 | 6,5-8,5 | 8,51 | 1,5 | 2,0 | 0,05 | 1,5 | 0,02 | 0,05 | 100 |
| Акумулације формиране на водним телима ТИПА 5 и ТИПА 6 | 6,5-8,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,40 | 4,0 | 0,10 | 0,15 | 100 |
| Вештачка водна тела | 6,5-8,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 0,20 | 3,0 | 0,20 | 0,30 | 100 |

(1) Опис класе одговара добром еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

Табела 4. Примена граничних вредности приоритетних и приоритетних хазардних супстанци за утврђивање класе површинске воде

| Класа | Садржај приоритетних и приоритетних хазардних супстанци у површинским водама |
| --- | --- |
| Класа I(1) | У току годишњег испитивања измерена вредност не сме да прекорачи просечну годишњу концентрацију (ПГК) |
| Класа II(2) | Измерена вредност је ≤ПГК |
| Класа III(3) и класа IV(4) | Измерена вредност је >ПГК и ≤МДК |
| Класа V(5) | Измерена вредност је >МДК |

(1) Опис класе одговара одличном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

(2) Опис класе одговара добром еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

(3) Опис класе одговара умереном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

(4) Опис класе одговара слабом еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације претходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

(5) Опис класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

Прилог 2.

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

I. Стандарди квалитета за подземне воде

Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у подземним водама

| Параметар | Јединица мере | Просечна годишња концентрација (ПГК) |
| --- | --- | --- |
| Нитрати | [mg/l] | 50 |
| Активне супстанце у пестицидима(1), укључујући њихове релевантне метаболите, продукте деградације и реакција | [μg/l] | 0,1 0,5 (укупан)(2) |

(1) „Пестициди” обухватају: органске инсектициде, хербициде, фунгициде, нематоциде, акрициде, алгициде, слимициде и друге сличне производе као што су нпр. регулатори раста, њихове метаболите и производе реакције разградње.

(2) „Укупан” значи суму свих индивидуалних пестицида детектованих и квантификованих у процедурама мониторинга, укључујући и њихове релевантне метаболите, продукте деградације и реакције.

II. Листе загађујућих материја

Листа I

– органохалогена једињења и материје које могу образовати таква једињења у воденој средини;

– органофосфорна једињења;

– органокалајна једињења;

– канцерогене, мутагене и тератогене материје, које имају те особине или их испољавају кроз или преко воде;

– жива и њена једињења;

– кадмијум и његова једињења;

– минерална уља и угљоводоници;

– цијаниди.

Листа II

– метали, металоиди и њихова једињења: Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Se, As, Sb, Mo, Ti, Sn, Ba, Be, B, U, V, Co, Tl, Te i Ag;

– биоциди и деривати;

– материје које дају мирис и укус, или образују такве материје у подземној води и чине је неупотребљивом за људску употребу;

– токсична или постојана једињења силикона, или она која формирају таква једињења, изузев оних која су биолошки нешкодљива или се претварају у нешкодљиве материје;

– неорганска једињења фосфора и елементарни фосфор;

– флуориди;

– амонијак и нитрати.

Прилог 3.

СЕДИМЕНТ

I. Граничне вредности за оцену квалитета седимента

Табела 1. Граничне вредности за оцену статуса и тренда квалитета седимента

| Параметар | Јединица мере | Циљна вредност | Максимално дозвољена концентрација | Ремедијациона вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен (As) | mg/kg | 29 | 42 | 55 |
| Кадмијум (Cd) | mg/kg | 0,8 | 6,4 | 12 |
| Хром (Cr) | mg/kg | 100 | 240 | 380 |
| Бакар (Cu) | mg/kg | 36 | 110 | 190 |
| Жива (Hg) | mg/kg | 0,3 | 1,6 | 10 |
| Олово (Pb) | mg/kg | 85 | 310 | 530 |
| Никал (Ni) | mg/kg | 35 | 44 | 210 |
| Цинк (Zn) | mg/kg | 140 | 430 | 720 |
| Минерална уља | mg/kg | 50 | 3000 | 5000 |
| Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)(1) | mg/kg | 1 | 10 | 40 |
| Нафтален | mg/kg | 0,001 | 0,1 |  |
| Антрацен | mg/kg | 0,001 | 0,1 |  |
| Фенантрен | mg/kg | 0,005 | 0,5 |  |
| Флуорантен | mg/kg | 0,03 | 3 |  |
| Бензо(а)антрацен | mg/kg | 0,003 | 0,4 |  |
| Кризен | mg/kg | 0,1 | 11 |  |
| Бензо(к)флуорантен | mg/kg | 0,02 | 2 |  |
| Бензо(а)пирен | mg/kg | 0,003 | 3 |  |
| Бензо(г,х,и)перилен | mg/kg | 0,08 | 8 |  |
| Индено(1,2,3-цд)пирен | mg/kg | 0,06 | 6 |  |
| Полихлоровани бифенили (PCB)(2) | µg/kg | 20 | 200 | 1 |
| DDD | µg/kg | 0,02 | 2 |  |
| DDE | µg/kg | 0,01 | 1 |  |
| DDT | µg/kg | 0,09 | 9 |  |
| DDT укупни(3) | µg/kg | 10 | - | 4000 |
| Алдрин | µg/kg | 0,06 | 6 |  |
| Диелдрин | µg/kg | 0,5 | 450 |  |
| Ендрин | µg/kg | 0,04 | 40 |  |
| Циклодиен пестициди (4) | µg/kg | 5 | - | 4000 |
| a-HCH | µg/kg | 3 | 20 |  |
| b-HCH | µg/kg | 9 | 20 |  |
| g-HCH (линдан) | µg/kg | 0,05 | 20 |  |
| HCH укупни(5) | µg/kg | 10 | - | 2000 |
| Алфа-ендосулфан | µg/kg | 0,01 | 1 | 4000 |
| Хептахлор | µg/kg | 0,7 | 68 | 4000 |
| Хептахлор-епоксид | µg/kg | 0,0002 | 0,002 | 4000 |

(1) параметар се односи на суму следећих једињења: нафтален, антрацен, фенантрен, флуорантен, бензо(а)антрацен, кризен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен, бензо(г,х,и)перилен, индено(1,2,3-цд)пирен

(2) параметар се односи на суму следећих појединачних једињења: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 и 180.

(3) параметар се односи на суму DDT, DDD и DDЕ

(4) параметар се односи на суму алдрина, диелдрина и ендрина

(5) параметар се односи на суму четири изомера хексахлорциклохексана: a-HCH, b-HCH, g-HCH, d-HCH

Табела 2. Граничне вредности за оцену квалитета седимента при измуљивању седимента из водотока

| Параметар | Јединица мере | Циљна вредност | Вредност лимита | Верификациони Ниво | Ремедијациона вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен (As) | mg/kg | 29 | 55 | 55 | 55 |
| Кадмијум (Cd) | mg/kg | 0,8 | 2 | 7,5 | 12 |
| Хром (Cr) | mg/kg | 100 | 380 | 380 | 380 |
| Бакар (Cu) | mg/kg | 36 | 36 | 90 | 190 |
| Жива (Hg) | mg/kg | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 10 |
| Олово (Pb) | mg/kg | 85 | 530 | 530 | 530 |
| Никл (Ni) | mg/kg | 35 | 35 | 45 | 210 |
| Цинк (Zn) | mg/kg | 140 | 480 | 720 | 720 |
| Минерална уља | mg/kg | 50 | 1000 | 3000 | 5000 |
| Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)1 | mg/kg | 1 | 1 | 10 | 40 |
| Полихлоровани бифенили (PCB)2 | mg/kg | 0,02 |  | 0,2 | 1 |
| DDT укупни3 | µg/kg | 10 | 10 | 40 | 4000 |
| Циклодиен пестициди4 | µg/kg | 5 |  |  | 4000 |
| HCH укупни5 | µg/kg | 10 |  |  | 2000 |
| Алфа-ендосулфан | µg/kg | 0,01 |  |  | 4000 |
| Хептахлор | µg/kg | 0,7 |  |  | 4000 |
| Хептахлор-епоксид | µg/kg | 0,0002 |  |  | 4000 |

1 параметар се односи на суму следећих једињења: нафтален, антрацен, фенантрен, флуорантен, бензо(а)антрацен, кризен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен, бензо(г,х,и)перилен, индено(1,2,3-цд)пирен

2 параметар се односи на суму следећих појединачних једињења: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 и 180.

3 параметар се односи на суму DDT, DDD и DDЕ

4 параметар се односи на суму алдрина, диелдрина и ендрина

5 параметар се односи на суму четири изомера хексахлорциклохексана: a-HCH, b/HCH, g-HCH, d-HCH

II. Корекција граничних вредности

Корекција садржаја метала за дати седимент.

За корекцију граничних вредности за садржај метала у зависности од садржаја глине и органске материје у датом седименту користи се следећа корекциона формула:

где су:

ГВК –коригована гранична вредност за одређени седимент када се у обзир узме садржај глине и садржај органске материје

ГВСТ – гранична вредност за стандардни седимент са 25% глине и 10% органске материје (вредности из табела 1 и 2)

%глине – измерени садржај глине (минералне фракције < 2 µm) у датом седименту изражен у процентима у односу на масу сувог седимента

%ОМ – измерени садржај органске материје у датом седименту изражен у процентима у односу на масу сувог седимента

А, Б и В – константе које зависе од врсте метала (табела 1)

Табела 1. Константе у зависности од врсте метала

| Mетал | Константа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| Арсен (As) | 15 | 0,4 | 0,4 |
| Кадмијум (Cd) | 0,4 | 0,007 | 0,021 |
| Хром (Cr) | 50 | 2 | 0 |
| Бакар (Cu) | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Жива (Hg) | 0,2 | 0,0034 | 0,0017 |
| Олово (Pb) | 50 | 1 | 1 |
| Никл (Ni) | 10 | 1 | 0 |
| Цинк (Zn) | 50 | 3 | 1,5 |

Корекција садржаја органских супстанци за дати седимент.

За корекцију граничних вредности за све органске супстанце, осим за полицикличне ароматичне угљоводонике (PAH), у зависности од садржаја органске материје у датом седименту, користи се следећа корекциона формула:

где су:

ГВК –коригована гранична вредност за одређени седимент када се у обзир узме садржај органске материје

ГВСТ – гранична вредност за стандардни седимент са 25% глине и 10% органске материје (вредности из табелама 1 и 2)

%ОМ – измерени садржај органске материје у датом седименту изражен у процентима у односу на масу сувог седимента

III. Критеријуми

Табела 1. Критеријуми за оцену квалитета седимента и дозвољени начини поступања са измуљеним седиментом

| Класа | Критеријум | Начини поступања са измуљеним седиментом |
| --- | --- | --- |
| 0 | ≤ Циљна вредност | Концентрације загађујућих материја у седименту су на нивоу природног фона. Седименти могу бити дислоцирани без посебних мера заштите. |
| 1 | > Циљна вредност и ≤ Вредност лимита | Седимент је незнатно загађен. Приликом дислокације дозвољено је одлагање без посебних мера заштите у појасу ширине до 20 m у околини водотока. |
| 2 | > Вредност лимита и ≤ Верификациони лимита |  |
| 3 | > Верификациони ниво ≤ Ремедијациона вредност | Седимент је загађен. Није дозвољено његово одлагање без посебних мера заштите. Неопходно је чување у контролисаним условима уз посебне мере заштите како би се спречило распростирање загађујућих материја у околину. |
| с4 | > Ремедијациона вредност | Изузетно загађени седименти. Обавезна је ремедијација или чување измуљеног материјала у контролисаним условима уз посебне мере заштите како би се спречило распростирање загађујућих материја у околину. |